УДК 622. 684

Рецензенты:

Доктор технических наук, профессор
Московского государственного горного университета,

А.С. Чирков

Доктор технических наук, профессор,
зав. кафедрой «Открытые горные работы»
Красноярской академии цветных металлов и золота
А.И. Косолапов

Першин Г.Д., Караулов Г.А., Караулов Н.Г.

Добыча блоков мрамора алмазно-канатными пилами Учеб пособие. - Магнитогорск: МГТУ 2003 - 103 с 13ВЫ 5-89514-351-2 ти„а Приведены особенности процесса добычи блоков мрамора откры- ым способом с применением алмазно-канатных пил по высокоуступной технологии и технико-экономическое обоснование параметров системы разработки месторождений на блочный камень

090500У«Обткп!,тТОбИе пРеДназначено студентов специальности
гтпп?т° <<0ткрытые г°Рные Работы» при изучении дисциплины: «Добыча
женеровЛЬНЫХ Г°РНЫХ П°Р0Д>>’ 3 ТакЖе дш преподавателей и горных ин-

УДК 622. 684

5-89514-351-2	© МГТУ им. Носова, 2003

© Першин Г.Д., Караулов Г.А., Караулов Н.Г., 2003

Предисловие

В 2000 году общественность России отмечала 300-летие горно-геологической службы. Основанием проведения комплекса мероприятий, связанных с празднованием данного юбилея, послужило учреждение Петром I в августе 1700 года Приказа рудокопных дел, положившего начало развитию горного дела в стране. Горно-рудное дело в России начиналось с Урала, параллельно ему развивался и каменный промысел, переродившийся в начале XVIII века в камнерезную промышленность Урала, включающую в себя добычу и обработку природного камня. Переход камнеобра- ботки от кустарного состояния к производству на промышленной основе, в первую очередь, был связан с широким развитием градостроительства в период «Петровского барокко», породившим большой спрос на декоративный облицовочный камень и различные архитектурно-строительные элементы и изделия из него.

За прошедшие 300 лет отрасль, связанная с добычей и переработкой природного камня на Урале, прошла сложный путь развития и становления, в котором чередовались подъемы и спады производства, предопределяемые изменчивостью спроса на природный камень в каждый исторический отрезок времени.

Сложность и противоречивость развития отрасли характерна и для современного периода, когда не был изжит сложившийся стереотип, что природный камень — это «дворцовый» материал, предназначенный для роскошных монументальных зданий и сооружений.

Кардинальные перемены в отрасли наступили с началом строительства в Советском Союзе метро в Москве, а затем в крупных городах и столицах союзных республик. Мосметрострой широко использует уральский мрамор при отделке практически всех станций метро. Практика широкого применения природного камня как долговечного высокодекоративного отделочного материала вслед за метро начинает постепенно распространяться на градостроительство, где все большее количество зданий и сооружений подвергается как внешней, так и внутренней облицовке природным камнем.

В наше время природный облицовочный камень из материала для дворцов превращается в доступный строительноотделочный материал для широкого использования в промышленном и гражданском строительстве, что достигнуто благодаря высокому научно-техническому прогрессу в различных отраслях горного производства.

Обеспечение научно-технического прогресса и эффективности производства немыслимо без интенсификации научных исследований. Только путем воплощения научных идей и знаний в высокоэффективные технологические процессы и технические средства производства можно обеспечить снижение затрат труда и средств при добыче и переработке полезных ископаемых. По существу прикладные горные науки уже давно превратились в непосредственную производительную силу, обеспечивающую как экономический, так и социальный эффект для народного хозяйства.

Интенсивное развитие горных отраслей в советский период предопределяла государственная система научно-технического обеспечения, включающая отраслевые научно-исследовательские институты, научные лаборатории и подразделения в горных вузах и факультетах, а также институты и лаборатории Академии наук. Так, проблемами разработки и переработки месторождений строительных горных пород и декоративного камня занимались институты ВНИПИИстромсырье, ВНИИАпмаз, ВНИИЭСМ (г. Москва), ВНИИнеруд (г. Тольятти), НИИКС (г. Ереван), вузы МГИ (г. Москва), КИЦМ (г. Красноярск), КПТИ (г. Караганда) и другие научные подразделения. Результаты научно-исследовательских работ и исследований публиковались в сборниках научных трудов отраслевых институтов и вузов, в бюллетенях обзорной и реферативной информации, в вестниках академий наук, а также в периодических изданиях научно-технических журналов «Строительные материалы», «Горный журнал», «Горный журнал. Известия вузов» и др.

Как правило, информация по камню во всех сборниках шла фрагментарно, наряду с другими проблемами горных отраслей и строительных материалов. Лишь редкие монографии и специализированные профессиональные сборники давали информационный материал, посвященный только проблемам добычи и обработки природного камня. Хотя за рубежом в таких странах, как Италия, Испания, США выпускается несколько (в каждой стране) периодических журналов по камню. Распад СССР на ряд суверенных государств нарушил единое промышленно-экономическое развитие отрасли, её научно-исследовательское и информационное обеспечение. Изменения, происходящие в стране в связи со сменой общественно-политической формации и переходом к рыночной экономике, породили серьезные проблемы, связанные не только с обеспечением сырьем и, как следствие, падением объемов производства, но и привели к распаду интеллектуального и материального потенциала практически всех подразделений, обеспечивающих научно-технический прогресс в отрасли. Эначительиое сокращение государственных субсидий, главного источника развития отраслевого научно-исследовательского сектора. привело К резкому сокращению численности предприятии этого профиля, шогиё из которых находятся на грани выживания Но, вопреки сложившейся экономической ситуации в России, при отсутствии государственной поддержки, инвестиции и координации в отрасли, она лродоГает раздаться, появляется много новых лредлри- ятий различных форм собственности и сфер деятельности, неук лонно возрастают объемы применения природного камня в строительстве и архитектуре.

Природный камень с его уникальными декоративными свойствами был и остается не только незаменимым экологически чистым материалом, но и перспективным экспортно-импортным товаром. Уровень объемов добычи и переработки природного камня в России не отвечает тем природным запасам, которыми обладает страна. По всем основным технико-экономическим показателям характеризующим уровень развития отрасли, Россия относится к развивающимся странам мира и занимает место в третьем десятке. При этом для России в настоящее время характерно значительное отставание темпов роста мощностей добывающих предприятии от темпов роста мощностей камнеобработки, т.е. наблюдается рассогласование объемов добычи сырья и возможностей его переработки.

Неполное удовлетворение потребностей в природном камне вызвано недостаточным вниманием к проблемам разработки месторождении облицовочного камня и несовершенством технологии ведения добычных работ.

Увеличение добычи блоков камня может быть достигнуто техническим перевооружением карьеров, внедрением высокоус- тупнои двухстадиинои технологии с применением алмазноканатного оборудования; использованием методик определения прогнозируемого коэффициента выхода товарных блоков с учетом горно-геологических свойств массива пород.

Проектирование и эксплуатация карьеров блочного камня по средним показателям трещиноватости и блочное™ массива без учета их изменения в пределах карьерного поля приводит к существенным потерям товарной продукции. Поэтому чрезвычайно важно рассчитывать геометрические параметры забоев и проектировать развитие фронта горных работ в карьере на основе анализа естественной трещиноватости массивов месторождений облицовочного камня.

- Развитие технологии добычи блоков канатными пилами на мраморных карьерах

Известно, что резанием камня с помощью гибкого инструмента и песка занимались еще в древнем Египте и Греции, при этом в качестве режущего органа тогда применяли джутовый канат с присыпкой кварцевого песка. В 1854 г. французский инженер Дювалье предложил в качестве гибкого режущего инструмента использовать одну или несколько свитых в простейшую прядь проволок. Очевидно, что эту дату можно считать как зарождение метода промышленной распиловки проволочным канатом со свободной подачей абразива. С тех пор в карьерах и на стройках для резки природных камней и строительных материалов все чаще стали применять установки с гибким рабочим органом. За прошедший период канатные пилы многократно подвергались изменению и совершенствовались, благодаря чему этот эффективный способ распиловки нашел большое распространение в Италии, Франции, Бельгии и других странах при добыче блоков облицовочного камня из пород средней прочности (типа мрамора и мраморизованных известняков).

К достоинствам данного камнерезного оборудования следует отнести простоту конструкции, незначительную энерго- и металлоемкость, невысокие потери сырья на пропил, возможность выполнения пропилов значительной длины, технологическую гибкость, позволяющую выпиливать монолиты из массива, максимально учитывая горно-геологические особенности месторождения. Основным недостатком установок с гибким режущим инструментом является сложность их эксплуатации при отрицательных температурах. Поэтому канатные пилы применяются преимущественно в условиях мягкого климат (Италия, Франция, Португалия, Испания, США, Алжир, Болгария и ряд других стран).

Наибольшее развитие канатное пиление получило за рубежом в период с 30-х по 70-е годы. Так в 70-е годы в Италии ежегодно канатно-абразивными пилами добывалось 800-900 тыс. кубометров блоков мрамора и травертина. Добыча блоков в основном велась открытым способом на карьерах нагорного типа. В условиях карьеров Каррары производительность канатно-абразивных пил составляет 1,2-1,5 м2/час, а высота добычных уступов доходит до 20-50 м. Несмотря на признание и широкое применение технологии добычи канатными пилами, глубоких и детальных исследований в этом направлении в зарубежной научно-технической литературе не приводится. В проспектах фирм, выпускающих камнерезное обору-

дование, имеются некоторые рекомендации по эксплуатации канатно-абразивных пил, но цельной научно обоснованной информации они не содержат. Опыт работы канатных пил за рубежом отечественными авторами освещен по результатам командировочных поездок специалистов, а также на основе рекламной информации, и, как правило, имеет описательный характер.

Первая попытка применения канатно-пильных установок в СССР была осуществлена в 1930 г. при добыче артикского туфа пилами бельгийского производства. Однако вскоре они были сняты с эксплуатации как неоправдавшие себя при добыче абразивных разновидностей туфов. Опытно-промышленная эксплуатация канатно-абразивных пил в стране началась с 1968 г. на карьерах Армении, Грузии, Украины, где были опробованы и периодически использовались закупленные в Италии пилы фирмы «Пеллегрини». При технической помощи НИИКСа (г. Ереван) они были внедрены на Садахлинском и Хорвирапском карьерах. Позднее данные установки стали применяться на Газганском, Рускеальском карьерах и на карьере Хустнерудпрома. На большинстве указанных карьеров работало по 1-3 установки [9, 52, 54]. Широкое же промышленное применение канатная технология добычи блоков мрамора получила начиная с 1975 г. на Кибик-Кордонском месторождении.

В СНГ наибольший опыт применения канатных пил накопило ПО «Саянмрамор» при разработке Кибик-Кордонского мраморного месторождения, где они использовались круглогодично. Этот опыт эксплуатации канатных пил в условиях сурового климата является уникальным в мировой практике.

- Конструкция канатных пил зависит как от назначения, так и от вида используемого инструмента. Первые установки - канатноабразивные пилы, в зависимости от раскладки и ориентации рабочего контура можно разделить на два конструктивных варианта различающихся компоновочной и кинематической схемами: установки с рассредоточенным контуром и установки с компактным контуром. В первом варианте гибкий контур для обеспечения навески необходимой длины проходит практически по всему пространству карьерного поля; во втором варианте большая часть длины каната размещается на сравнительно ограниченной площади в зоне приводной станции между системой шкивов полиспаст- ного накопителя (рис. 1.1). Канатно-абразивная пила конструкции «Телекомп» (фирма «Пелегрини») состоит из приводной 1 и накопительной станции 5, натяжной станции с контргрузом 4, промежуточных направляющих стоек 6, рабочей стойки открытого типа 2, которая помещается со стороны фланговой поверхности обнажения добычного уступа, наружной рабочей стойки 3, для которой в

Рис. 1.1. Общий вид канатно-абразивной пилы конструкции «Телекомп» (фирма «Пеллегрини»):

1,5 — соответственно приводная и накопительная станции;

2 - рабочая стойка открытого типа; 3 - наружная рабочая стойка;

4 - натяжная станция с контргрузом; 6 - промежуточные направляющие стойки; 7 - питатель абразивной пульпы; 8 - перемоточная станция для навески или замены пильного каната

массиве пород с кровли добычного уступа бурится специальная скважина, питателя абразивной пульпы 7, перемоточной станции для навески или замены пильного каната 8.

Первый вариант относится к так называемому традиционному виду канатно-абразивных пил, а второй является модификацией первого и представлен моделями типа: «Телекомп-Стандарт», «Телекомп-Телематик»; «Телекомп-Супер» (фирма «Пеллегрини», Италия), а также «Комбинат 094» (фирма «Бенетти» Италия), техническая характеристика которых приведена в табл. 1.1.

Применение 2-х или 3-х проволочных спиральных канатов для абразивной распиловки природного камня при его добыче и разделке в мировой практике, как отмечено выше, имеет многолетнюю историю.

Резка камня на канатных пилах производится, движущимся по замкнутому кольцу, канатом за счет прижима к породе и протаскивания канатом вдоль пропила абразива, подаваемого вместе с водой в зону резания. В результате на канат со стороны породы действует осевая распределенная нагрузка — сила распиловки.

Канат, обладая, как многопроволочная витая система, двумя степенями свободы, под воздействием силы распиловки, помимо продольной деформации растяжения, получает в зоне резания вращение. Это вращение в свою очередь вызывает появление распределенной нагрузки, действующей вдоль линии резания в плоскости перпендикулярной плоскости пропила, что в итоге приводит к боковому уводу плоскости пропила от вертикального направления.

Таблица 1.1

Техническая характеристика канатно-абразивных установок

| Показатели | КР-528 Куйбы шевский завод | «Пеллег- рини» (Италия) | «Телекомп» фирма «Пеллегрини» (Италия) | «Кобинат 094» фирма «Бенетти» (Италия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина рабочего контура, м | 800- 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Скорость движения каната, м/с | 4;6;8;10 | 6,5;8 | 6,5;8;12;14 | 7,3;15,2 |
| Диаметр приводного шкива, мм | 700 | 800 | 700; 800 | 600 |
| Число шкивов полиспаст- ного накопителя | - | - | 10 | 10 |
| Сила натяжения каната, кН | 2-2,5 | 2,5 | 2,5-3 | 1,5-2 |
| Установленная мощность, кВт | 10 | 20,3 | 20 | 20 |
| Масса, т | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 1,6 |
| Эксплуатационная производительность на мраморе (абразив-кварцевый песок), м2/ч | 0,7-0,9 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |

Поэтому применение для распиловки камня и других подобных материалов спиральных канатов, изготовленных с односторонней свивкой (правой либо левой), всегда сопровождается уводом каната от прямолинейной плоскости pesa. Особенно это заметно при резании крупногабаритных по объему каменных монолитов. Например, при добыче мрамора, когда длина пропила достигает 15-20 м, боковой увод от вертикальной плоскости может составлять 0,3-0,6 м.

Очевидно, что направление увода плоскости реза связано с направлением свивки каната таким образом, что канату левой свивки, если смотреть по ходу его перемещения, соответствует боковой увод плоскости резания в правую сторону и наоборот, канат правой свивки имеет увод от вертикальной плоскости в левую сторону.

Неплоскостность поверхности реза увеличивает затраты на дальнейшую обработку каменных блоков, снижает выход готовой продукции и производительность распиловки из-за увеличения площади пропила.

Поиски в решении этой проблемы приводят к созданию и применению для распиловки камня каната с чередующимся по длине направлением свивки, который по своему свойству некрути- мости под действием сил растяжения, приближается к сплошному стержню. В то же время он сохраняет все преимущества каната как гибкого инструмента для резки, а именно: возможность счаливания концов каната для получения кольцевого контура, малая жесткость на изгиб, возможность протаскивания абразивной пульпы пазухами каната (рис.1.2).

Рис. 1.2. Канат попеременной свивки

При абразивной распиловке камня канатом с чередующимся направлением свивки (обычно изменение направления свивки на канате осуществляют через 30-50 м) боковой увод плоскости резания, также чередуется то вправо, то влево относительно вертикальной плоскости, чем обеспечивается суммарная прямолинейность пропила.

При указанных преимуществах канаты с чередующимся (попеременным) направлением свивки имеют и присущий им недостаток. Так, растяжение каната определенной по величине осевой силой вызывает спрямление проволок в местах смены направления свивки с последующим их остаточным раскручиванием относительно оси каната. Исчерпание работоспособности каната наступает с изменением его структурной целостности, т.е. с появлением необратимых структурных изменений геометрии каната за счет раскручивания проволок в местах смены направления свивки. Усилие, вызывающее спрямление и раскручивание проволок и характеризующее несущую способность каната при растяжении, находится в пределах 0,5-0,7 от разрывной нагрузки каната.

Эксплуатационные усилия такого порядка могут возникать при кратковременных перегрузках каната в моменты пуска камнерезной установки и в других случаях. Тогда возможна потеря несущей способности каната и его досрочное снятие с эксплуатации. При этом возможно также аварийное заклинивание в пропиле участков каната, на которых произошло раскручивание проволок.

Рассмотренные недостатки каната попеременной свивки не дают возможности наиболее полно использовать несущую способность каната в процессе его эксплуатации и тем самым существенно снижают его удельную работоспособность.

Новые возможности в получении прямолинейных пропилов создает разработанный ВНИИметизом (г. Магнитогорск) пильный канат прядепроволочной конструкции. Предложенная конструкция каната имеет три пряди, свитые из двух или трех проволок, при этом напэавление свивки проволок в прядь противоположно направлению свивки прядей в канат, а параметры свивки (угол или шаг свивки) подобраны так, что обеспечивают некрутимость каната в пропиле под действием растяжения от сил распиловки. Таким образом, путем специального конструктивного исполнения каната устраняется явление бокового увода каната в процессе пиления и обеспечивается высокий уровень его несущей способности при растяжении (рис.1.3). Экспериментальная проверка в лабораторных условиях, а также в условиях Кибик-Кордонского мраморного карьера показала и увеличение режущей способности разработанной конструкции в 1,5-2 раза.

1

Рис. 1.3. Канат прядепроволочной конструкции с пластически обжатыми прядями: 1 - канат; 2 - прядь

Проблеме повышения производительности и эффективности канатно-абразивных пил всегда уделялось большое внимание. Многолетний опыт эксплуатации показывал на существенное снижение производительности с повышением прочности разрабатываемых пород. Поэтому одним из очевидных решений было применение искусственного абразивного порошка, обладающего повышенными режущими свойствами. Применение абразивной пульпы с добавками искусственного абразива в кварцевый песок несколько улучшает технико-экономические показатели за счет повышения производительности резания, но не решает главного вопроса, связанного с эффективной работой во всем спектре прочностных свойств облицовочного камня средней прочности [24].

Детальное исследование кинематики, статики и динамики процесса канатно-абразивной распиловки позволило сформулировать основные проблемы и наметить пути совершенствования данного способа резания природного камня. В середине 80-х годов были разработаны и внедрены на Кибик-Кордонском мраморном карьере рациональные технологические параметры ведения процесса резания, повышающие его производительность и снижающие энергоемкость и удельный расход инструмента [1-3, 45].

В целом эти и ряд других мероприятий существенно подняли эффективность процесса канатно-абразивного резания горных пород, но конкурировать с уже набирающим силы способом канатно- алмазного пиления в виду его очевидных преимуществ было просто невозможно. Но тотальному наступлению и полной замене канатно-абразивных пил на канатно-алмазные предшествовал переходный период, когда рациональным образом совмещалась работа данных канатных пил. Вершиной отечественного промышленного опыта применения канатных пил является период 1985—1990 г., когда на Кибик-Кордонском мраморном карьере находились в эксплуатации 25 канатно-абразивных пил итальянского производства фирмы «Пеллегрини» и 12 пил отечественного производства, а также 25 итальянских канатно-алмазных пил типа «Теледиам-55» (фирма «Пеллегрини») и «Альфа 840» (фирмы «Беннети»),

Применение в мировой практике добычи и разделки природного камня алмазного гибкого режущего инструмента расценивается в настоящее время как одно из самых перспективных направлений, дающее возможность существенно повысить эффективность добычи по сравнению с существующими способами. Однако канатно-алмазный инструмент для обработки природного камня не является технической новинкой. Первые патенты и авторские свидетельства, касающиеся конструктивного исполнения канатноалмазного инструмента, относятся к началу пятидесятых годов. В шестидесятые годы уже проводятся исследовательские работы, направленные на совершенствование конструкции канатноалмазного инструмента и изучение режимов распиловки.

В свое время, в этой области не было достигнуто желаемых результатов из-за конструктивных несовершенств гибкого режущего инструмента. Поэтому для разделки блоков камня предпочтение отдавалось алмазным дисковым пилам. Основные ограничения широкого применения алмазных канатных пил для добычи связывались с проблемами низкого срока службы каната в связи с усталостным разрушением и абразивным износом составляющих проволок. Применение в камнерезных установках направляющих (опорных) роликов небольшого диаметра создавало высокий уровень знакопеременных изгибных напряжений в канате, вследствие чего происходило усталостное разрушение проволок намного раньше, чем изнашивались алмазорежущие втулки.

Естественно, что надежды исследователей и практиков поднять технический уровень добычных работ на породах средней прочности были связаны с использованием эффективного алмазного инструмента. Высокие эксплуатационные качества и способность разрушать породы практически любой крепости позволяют применять алмазный инструмент не только для обработки камня, но и для оснащения рабочих органов добычных машин.

Использование алмазного инструмента для нарезания вертикальных и горизонтальных щелей с целью отделения от массива единичных блоков впервые было осуществлено на дисковых пилах. Созданная для работы в условиях карьера дисковая пила («Акула», «Дельфин», разработчик - бельгийские фирмы «Диамант Борт» и «Валлем»), представляет собой подвижную вдоль направляющих станины мобильную установку с диском диаметром 2,5, 2,7, 3 м, что позволяет осуществлять пропил шириной 13-15 мм на глубину 1,00-1,25 м со скоростью подачи от 5 до 8 м/ч в зависимости от диаметра применяемого диска.

Применение при добыче облицовочного природного камня баровых машин с цепным приводом и резцами, армированными алмазами, имело целью увеличить глубину пропила в массиве породы с тем, чтобы повысить габариты добываемых товарных блоков и тем самым снизить влияние трещиноватости массива на их выход.

По сравнению с алмазно-дисковыми пилами баровые камнерезные машины позволяют увеличить глубину пропила до 1,5—2,0 м. При этом соотношение высоты пропила к его ширине находится в диапазоне 66-82. Однако невысокая скорость резания, недостаточная жесткость бара и несущая способность цепи не дают возможности баровым машинам достигнуть производительности дисковых пил, поэтому стоимость распиловки у баровых машин существенно выше, чем у дисковых пил.

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что основные недостатки, по которым алмазно-дисковые и алмазно-баровые камнерезные машины не нашли достаточно широкого применения на карьерах, при добыче природного камня средней прочности следующие:

- сложное, громоздкое оборудование (вес 2,5-3 т);

- высокая стоимость оборудования;

- ограничение по высоте пропила и высокие потери сырья;

- низкая технологическая маневренность по фронту работ,

- значительные удельные затраты на распиловку и добычу кубометра блока;

- высокий уровень шума, превышающий нормы техники безопасности.

Все перечисленные недостатки устраняет канатно-алмазная пила, в которой органично совмещаются высокая производительность и экономичность, простота и надежность работы оборудования, что открывает перспективу широкого промышленного использования данных установок для добычи и разделки природного декоративного камня во всем спектре его физико-механических свойств. Уникальность по возможностям выполнения глубоких и протяженных пропилов позволяет свести до минимума влияние геометрических параметров отделяемых монолитов и естественной трещиноватости массива на выход товарных блоков, что удовлетворяет также и широкому диапазону горно-геологических характеристик месторождения. В мировой практике канатноалмазные пилы оценены по достоинству и применяются во всех странах, обладающих развитой минерально-сырьевой базой.

Впервые в практике канатно-алмазная пила была применена фирмой «Диамант Бор» в 1968 г. вместо канатно-абразивных пил для крупноблочной разделки и пассировки каменных блоков. Созданная канатная пила конструкции «Диамантфил-2000» имела приводной и направляющий шкивы диаметром 2000 мм, смонтированные на стационарную станину с межцентровым расстоянием 6 м (рис.1.4).

Таким образом, камнерезный станок давал возможность обрабатывать блоки длиной до 4 м и высотой до 2 м. Скорость подачи гидравлически регулировалась и имела диапазон 0-2 м/час. Максимальная линейная скорость резания составляла 30 м/сек., при^этом производительность пиления по мрамору достигала 1-1,5 м /час.

Качественно новые возможности в повышении производительности резания создает модифицированная схема пиления, при которой канат кольцевым контуром охватывает распиливаемый блок камня на 180° и проходит, таким образом, через один ведущий шкив, который одновременно осуществляет и подачу каната на забой и его линейное перемещение вдоль пропила. Основным преимуществом данной схемы распиловки является создание предельно возможного угла охвата распиливаемого объема камня гибким режущим инструментом при одновременном снижении числа рабочих шкивов (роликов), также до предельно возможного значения - одного.

5Щ хїТГ

Рис. 1.4. Канатная пила типа «Диамантфил-2500:

Указанные преимущества настолько очевидны по сравнению с известными канатными пилами, что успех применения неметаллоемких, мобильных, удобных в обращении и недорогих канатноалмазных пил модифицированного типа был предопределен (рис.1.5).

Рис.1.5. Схема алмазно-канатной установки

Впервые данную схему резания и соответствующую ей конструкцию новой канатной пилы применила фирма «Диамант Бор» в 1973 г. в шведском карьере на месторождении мрамора. В настоящее время в Италии 90% добычи природного камня средней прочности осуществляется канатно-алмазными пилами, что является примером широкого промышленного использования данных камнерезных установок.

Технология алмазно-канатного пиления получила также широкое развитие на месторождениях блочного камня во Франции, Германии, Бельгии и других странах.

Сравнительная характеристика добычных машин с алмазным инструментом приведена в табл.1.2 [19, 27].

Таблица 1.2

Техническая характеристика оборудования
с алмазным инструментом

| Показатели | Дисковая машина «Диамант бор» | Баровая машина «Диамант бор» | Алмазно канатная машина |
| --- | --- | --- | --- |
| Глубина резания, м | 1,1 | 2,8 | до 15 |
| Скорость резания, м/с | До 75 | 10 | 40 |
| Ширина реза, мм | 12 | 15-25 | 11 |
| Производительность, м/час | по породам при Сеж = 100 МПа 6-8 м2/час | по породам при Єсж = 60 МПа 5 м2/час | по породам прі/ Сеж = 80 МПа 8-12 м2/час |

Об экономической целесообразности применения алмазноканатных пил свидетельствует сравнение уровня затрат на производство обнажения 1 м* массива породы различным технологическим оборудованием (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Затраты на производство обнажения 1 м2 массива породы различным технологическим оборудованием (белы, франков)

| Статьи затрат | Канатно абразивная пила | Установка строчечного бурения | Бар с твердосплавными резцами | Бар с алмазными элементами | Алмазно канатная пила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарплата | 1540 | 1333 | 833 | 188 | 167 |
| Амортизация | 110 | 23 | 318 | 146 | 23 |
| Электро энергия | 23 | 47 | 33 | 53 | 17 |
| Прочие затраты | 300 | 46 | 322 | 1352 | 550 |
| Итого: | 1973 | 1449 | 1506 | 1738 | 757 |

В СНГ на настоящий момент не только Кибик-Кордонский мраморный карьер ОАО «Саянмрамор» в промышленном масштабе освоил и применяет канатно-алмазные пилы итальянского производства (фирмы изготовители «Пеллегрини» и «Бенетти»), Большинство камнеобрабатывающих предприятий Урала приобрели канатные установки для распиловки мрамора либо итальянского производства, либо производства экспериментального завода г. Реж; ориентация карьеров на канатно-алмазные пилы не случайна, так как совмещение работы баровых и канатно-алмазных пил позволило им добиться крупных успехов в повышении производительности и эффективности добычи блоков мрамора (табл. 1.4). Практический опыт эксплуатации канатно-алмазных пил в стране и за рубежом позволяет считать этот способ добычи блоков природного камня одним из наиболее перспективных в существующей технике камнедобычи. Эффективность применения канатно-алмазных пил во многом определяется работоспособностью и надежностью гибкого режущего инструмента. На практике зарекомендовали себя в основном две конструкции канатно-алмазного инструмента. Проанализируем их преимущества и недостатки. Общеизвестна конструкция гибкого режущего инструмента канатно-алмазной пилы, состоящая из каната, содержащего навитые на металлический проволочный сердечник пряди, насаженных на канат алмазорежущих втулок и расположенных между ними дистанционных элементов, выполненных в виде пружин, а также обжим
ных втулок, опрессованных на канате (рис. 1.6, а). При этом обжимные втулки устанавливают через некоторое количество алмазорежущих втулок (например, 3-5) с таким расчетом, чтобы не происходило их смещение вдоль каната под действием сил распиловки. Дистанционные элементы (пружины) в данной конструкции гибкого режущего инструмента оказываются неравномерно нагруженными от погонной (распределенной) силы резания. Так последняя от обжимной втулки пружина по ходу перемещения каната в пропиле перегружена осевой силой во столько раз по сравнению с первой, сколько находится алмазорежущих втулок между двумя соседними обжимными втулками. Такая перегрузка пружин вызывает потерю их упругой устойчивости с выпучиванием отдельных витков. Изредка наблюдается и усталостное разрушение пружин. Усиление продольной жесткости пружин, за счет увеличения диаметра проволоки, увеличивает ее поперечные габариты и вес, что приводит к увеличению диаметра алмазорежущих втулок и металлоемкости конструкции в целом.

а

б

Рис.1.6. Конструкция алмазорежущего контура: а - дистанционные элементы в виде пружин; б - втулки соединены с канатом слоем из термопластического материала

СО

=х

х

с;

ю

го

Ь

о

со

о

X

си

ь

о

>,

Техническая характеристика канатно-алмазных

|  | і Бельгия ! | Фирма «Диамант Бол» | _ о о о | гидравличе- г.кяа | 1200 | 20-60 | 0-43 | 1000 | 37; 44 | 0-2,5 | со | 8-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЬШЄЦ/ | Фирма «Буселли» | о о о 1 Ш | электриче ская | 1000 | 20-60 | 40 | О О О 00 | 37,5 | ю 1 о | о> | 6-10 |
|  |  | Фирма «Бенетти» | «Катрок- 860» | і электри ческая | О о 00 | ; 20-70 | О | о о ю со | СО со о со | 0-2,5 |  | 8-12 |
|  |  |  | : «Альфа- 840» | электри ческая | 700 | 20-80 | о | о о со 00 | о 00 | СО од" і о | со | ^ 8-12 і |
|  |  | X X X О. ¦_ | 1:<Теледиам) ■ ТД-55» | электри ческая | 1100 | 20-80 | 45 | ! 069 | 37,5 | 0-2,5 | 2,0 | О ч— і 00 |
|  |  | СЦ ц ф С то 2 | тдд-100 «Супер» | дизель | 1100 | О 00 1 о од | ю ’'Г 1 о | 3500 | 72 | 0-2,5 | 2,0 | 8-12 |
|  |  | о. X е | ТДД-80 | дизель | 1100 | о со о од | ю 1 о | о о Ю 00 | 55,5 | 0-2,5 | 2,0 | 8-10 |
| . | Показатель |  |  | Привод | то ш X Б о ¦_ о X ст о ш X о. с о. — ф то х 5 | 5 то" о. X о м о ¦_ ф X о о то о. то X X с; | ф о 5 о:" X то го Ф О. X — и о О- о 3 | максимальный ход, мм ттт: —— | ш і*; .0 - О О X 3 о 5 ос то X X ф с; ш о X го — и * | X то" ь- то X то ъс ос X X ф * о; н то X то с; X 3 | Н со о о то > | і іроизводительность на белом мраморе, м2/ч |

Кроме того, в данной конструкций гибкого режущего инструмента наблюдаются большие продольные смещения алмазорежущих втулок, находящихся непосредственно за обжимной втулкой (по ходу движения инструмента), т.к. эти смещения представляют собой сумму упругого сжатия всех пружин, расположенных между двумя соседними обжимными втулками. Эти смещения вызывают дополнительную динамическую нагрузку на алмазорежущие втулки в моменты их входа и выхода из пропила, что приводит к хрупкому разрушению алмазорежущего слоя на втулке. Продольные смещения режущих втулок вызывают интенсивный износ наружных проволок каната, тем самым способствуя его преждевременному усталостному разрушению. Установка обжимных втулок после каждой алмазорежущей втулки также неэффективна из-за повышения металлоемкости конструкции.

Известна и также широко применяется конструкция гибкого режущего инструмента, предназначенная для распиловки мрамора, гранита, состоящая из каната, на котором на одинаковом расстоянии друг от друга расположены втулки с алмазоносным слоем. Втулки соединены с канатом кольцевым слоем из термопластичного материала (предпочтительно полиуретаном). Соединяющий слой между втулками и канатом образуется методом формирования или прессования (см. рис.1.6, б). Однако технология изготовления таких канатно-алмазных режущих инструментов трудоемка и сложна. Кроме того, в процессе работы гибкого контура в результате больших осевых нагрузок и старения материала покрытия происходит его упруго-пластическое деформирование, в результате чего алмазорежущие втулки получают осевой люфт на канате, что приводит к нежелательным дополнительным динамическим нагрузкам, которые интенсивно разрушают алмазорежущий слой на втулках. К преимуществам рассматриваемой конструкции гибкого режущего инструмента относится больший срок безаварийной работы несущего каната по сравнению с инструментом содержащим обжимные втулки и пружинные дистанционные элементы.

Проведенный анализ показывает, что в области конструирования гибкого режущего инструмента для канатных пил проделана большая работа и вместе с тем вопрос создания и широкого промышленного применения рациональных конструкций остается актуальным.

- Эволюция внедрения камнерезного оборудования в России на примере Коелгинского карьера

Развитие оборудования для добычи облицовочного камня средней прочности можно представить по отработке самого крупного (40 тыс. м3/год) мраморного карьера в России - Коелгинского месторождения.

В 1952 г. начались первые производственные испытания камнерезных машин с кольцевым баром, с внедрением которых производство блоков удвоилось в течение трёх лет. Основным недостатком дисковых камнерезных машин является небольшая высота уступа h = 1 м. Так при сильно развитой крутопадающей трещиноватости под углом 60-80° отделенный от массива монолит сечением 1x1 м представлен в основном пластинами неправильной геометрической формы, использовать которые в процессе переработки на облицовочные изделия оказывается крайне затруднительно или вообще невозможно.

Для повышения коэффициента выхода блоков за счет увеличения высоты уступа до h = 2 м с 1978 г. на Коелгинском карьере начали применяться камнерезные машины с цепным баром: ST- 30VH фирмы Korfman (Германия) и КМХ-2 (Болгария), техническая характеристика которых представлена в табл. 1.5 [19].

Это позволило увеличить объем блоков в 3 раза, появились блоки 1 группы, сократилась до минимума нестандартная группа неправильной формы. Средний выход блоков составил 33,6%. Это в 1,8-2 раза ниже, чем на аналогичных карьерах Италии, на которых используется высокоуступная технология на базе канатных пил, что указывает на возможность увеличения коэффициента выхода блоков.

В 1996-1997 гг. была разработана программа проведения на Коелгинском карьере опытно-промышленных испытаний технологических комплексов на базе алмазно-канатных пил итальянских фирм «Technogranite» и «Pellegrini» и баровых камнерезных машин отечественного производства.

Проведенные в 1997 г. промышленные испытания дали положительные результаты: более чем вдвое увеличился выход кондиционных блоков на участке, который при баровой технологии считался бесперспективным. В настоящее время работа на карьере ведется пятью технологическими звеньями. В комплектацию каждого звена входит следующее технологическое оборудование: канатно-алмазная пила, две баровые камнерезные машины, грузо- подъемный кран. Вспомогательное звено, оснащенное буровым станком для проходки вертикальных скважин, комплектом оборудования для опрокидывания монолита, погрузчиком и бульдозером, обслуживает все пять добычных участков карьера.

Ш

и

X

с;

ю

го

I-

< і

к *

о і I4- го • в

о

о

СО

00

со

о

I

о

со

со"

- й і

- 5 х

ИТОГО

со ~ &

о

ю

00

со

СМ

со

I

о

ио

Г--

ю

со

СО

см

Техническая характеристика камнерезных машин
для добычи блоков облицовочного камня с цепным баром

^ 11

00 ^ ц

о £ и ІГ) го ^

е ^

Ф а; О

°сї о:“" £ їв9

н О

(Г)

9 1 о. - І о о 1 1

Ф

| 5 X

ш 2.0

с;

ш

I-

го

о

а

со

со

о

О-

О

счГ

со

о

со

о

со

ю"

о	ю

о	О)

о	_+г

см	^

со

I

ю

со

о"

СМ

о

со

см"

ГО

гч

о

о

о

СМ

о

с;

і—

к „

і I

л - с; го го со

1 2.

У 5

ю

С\1

со.

о”

ю

СМ

со

о

о

о

о

О)

о о о со

СО

со"

ю

4

со_

ю"

5 I

о. го ^ со

з 2116

о

о

а.

9 о

а;

X

X

го

со

ф

а.

X

ь

О X

а. х о 2

-г О 2

го

X X

а. сг

X

X

3

2

о;

С

со

ГО

О.

с

го

X

со

ф

ю

ГІ

X

X

3

2

о;

с;

ш

го

о.

X

го ,

X

X X X

3 го 2 го о о ГО Ф -> ю

о

еъ

X 0-1

^ 9

о т го со о.

о о. го

С X

Средний объем Уср=168 м3 отделяемого монолита соответствует следующим его проектным размерам Н*В*1_=8*1,75*12 м. Результатом повышения высоты отрабатываемого уступа и применения двухстадийной схемы явилось увеличение блоков первой и второй группы стандарта (ГОСТ 9479-98), при этом объем средневзвешенного блока составил 5,25 м3 Сравнение с баровой технологией показывает на существенное повышение (на 75%) товарной блочности отгружаемой с карьера продукции.

Самым значимым результатом внедрения комбинированной технологии с использованием канатных пил явилось повышение коэффициента выхода товарных блоков до величины 55%. Рост выхода товарных блоков на 65% был получен при снижении технологических потерь на 30%, что связано с выполнением системы пропилов при отделении объемов камня от массива меньшей ширины. Технологические показатели камнерезного оборудования (применяемого на Коелгинском месторождении) представлены в табл. 1.6 [19].

Таблица 1.6

Технологические показатели оборудования для добычи
природного камня (на примере Коелгинского карьера)

| Применяемые камнерезные машины | Технологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производи тельность, м2/час | ширина реза, мм | удельная площадь обнажения Бт, м'1 | максимальная высота уступа Л, м |
| Дисковые | 2-4 | 40 | 3,4 | 1 |
| Баровые | 2-4 | 50 | 1,5 | 2 |
| Алмазно канатные | 6-12 | 11 | 0,8 | до 14 |

Однако для успешного внедрения технологии отделения монолитов от массива с использованием технических средств на основе гибкого режущего инструмента, а также комбинированной технологии, сочетающей алмазно-канатный инструмент с другими средствами (баровыми и дисковыми машинами, установками строчечного бурения, канатно-алмазными барами), необходимо развивать и совершенствовать расчетный аппарат проектирования и организации горных работ, оптимизации технологических параметров добычи блоков, рационального конструирования технических средств и режущего инструмента.

На сегодня нет достаточной научной основы для решения вопросов рационального применения алмазно-канатных пил, а

также их сочетания с другими видами добычного оборудования. Решение этих и других технологических задач назрело и требует концентрации усилий исследователей в данном направлении. Только на основе целенаправленных исследований могут быть осуществлены мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции предприятий на базе внедрения новых технологий и современного оборудования.

- Анализ и перспективы применения природного камня в России

Рыночные процессы в современной России потребовали значительного увеличения объемов производства декоративных, долговечных и высококачественных отделочных материалов. В значительной мере всем этим требованиям наиболее полно удовлетворяют облицовочные материалы из природного камня [50].

Увеличению потребности в современных долговечных строительных и отделочных материалах способствует увеличение масштабов государственного и частного строительства по новым архитектурным проектам, реконструкция и воссоздание исторических памятников с использованием разнообразного высокодекоративного природного камня с привлечением иностранных импортеров камня. Следствием внедрения новых технологий обработки камня является то, что он предлагается сегодня во все более утонченных вариантах: с окантовками, с уступами, в виде мозаик из природного камня и с аппликациями из драгоценных камней, во всех мыслимых комбинациях и со всеми видами поверхностей обработки: полированная поверхность; рифленая поверхность; поверхность, подвергнутая грубому шлифованию или тонкому шлифованию [25].

Однако в России, обладающей громадными запасами декоративного камня, потребность обеспечения природным камнем, добываемым отечественными производителями, недостаточна, что подтверждается превышением импорта камня над экспортом и, в том числе, после резкого падения курса рубля и роста цен на импортные материалы в 1998 г. (рис.1.7) [19].

Потребление природного камня в России и других странах мира существенно отличается ( см. рис. 1.7) [19,50].

По рис. 1.7-1.8 можно сделать выводы о том, что в России следует ожидать нарастание уровня производства и потребления природного камня.

Рис.1.7. Потребление природного камня в России и других странах,

м3/чел (1994 г.)

1996

1997	1998

■ Экспорт Импорт

Рис.1.8. Объемы экспорта и импорта природного камня в России

Увеличению объемов добычи должно способствовать привлечение инвестиций в сферу добычи камня, льготное налогообложение на период становления добывающих предприятий, поиски и расширение способов кредитования и инвестирования новых и переоснащения действующих камнеобрабатывающих предприятий, а также внедрение современных технологий добычи природного камня.

Как показывает практика, камень находит все большее применение при отделке: торговых центров, в подземной урбанистике, современных магазинов, офисов, культурных и досуговых центров! очевидно, что тенденция нарастания масштабов применения камня в градостроительстве сохранится в будущем [13].

- Влияние минерального состава мрамора на добычу и качество блочной продукции

Мрамор - одна из самых распространенных метаморфических пород. Также широко развиты мраморизованные и мраморовидные известняки. В зависимости от минерального состава выделяются
кальцитовые и доломитовые мрамора. В мраморах присутствуют другие минералы, появление которых обусловлено составом исходной породы или процессами ее метаморфизма. Структура мрамора, главным образом, зависит от условий его образования.

Основным минералом мрамора является кальцит (СаС03), в крупнокристаллических выделениях — бесцветный, в мелкокристаллических массах - белый, полупрозрачный [12].

Химический состав мрамора и его физические свойства оказывают влияние на его декоративные свойства и область промышленного использования. К таким свойствам относятся, цвет, рисунок, стойкость окраски, обрабатываемость, полируемость. Как уже не раз отмечалось, цвет мрамора зависит прежде всего от его минерального состава. К примеру, СаСОз придает белый окрас мрамору; Э - (присутствие желтого оттенка) блеск стеклянный до жирного, в кристаллах прозрачна, очень хрупкая, твердость 1-2, плотность 2; Ре203 - (красно-бурую окраску) блеск от металлического до тусклого, спайности нет, твердость 5-6, плотность 5,3, МдО — придает оттенок бесцветный, сероватый, желтоватый, коричневожелтый, блеск стеклянный, прозрачен до просвечивающего, твердость 5,5-6, плотность 3,6, подвержен выветриванию и способен к замещению карбонатами, легко выщелачивается; А1203 - придает белый окрас, блеск стеклянный до алмазного, перламутрового, прозрачный, спайности нет, высокая твердость. Минеральный состав мрамора определяет его цвет. Большое значение для определения декоративных свойств камня имеет стойкость окраски, которая может сильно меняться. Мрамор относится к метаморфическим породам, цвет которых подвержен изменению. В результате химических реакций минералов мрамора с воздухом камень меняет свой окрас.

Существенное значение для декоративности мрамора имеет и рисунок, определяемый расположением минералов и наличием различных включений и образований, которые представляют собой породы с различным химическим составом и свойствами. К примеру, многие расплывчатые рисунки создаются в результате длительных химических реакций между химически активными веществами мрамора и его включений.

Помимо положительного влияния на рисунок, цвет и текстуру, химический состав различных включений и образований может проявлять отрицательные свойства. Например, гнезда и прослойки кварца оказывают отрицательное воздействие на износ рабочих органов добычного оборудования, плохо поддающиеся шлифовке и полировке. А различные осадочные породы, имеющие свой химический состав минеральных веществ влияющих на физические

свойства породы в целом, в процессе добычи мрамора могут высыпаться или разрушаться, образовывая пустоты [15].

Особенностью минерального состава мрамора является наличие твердых включений, значительно отличающихся по физическим свойствам от основных минералов, слагающих мрамор. Таких, как гематит, соли марганца, кварцит и другие [17].

Например, на Кибик-Кордонском мраморном карьере ПО «Саянмрамор» осуществить применение комбинированной технологии (совместное использование алмазно-канатных пил и баро- вых камнерезных машин) не удалось по причине присутствия на отдельных горизонтах кварц-гематитовых прожилок. Попадание режущего твердосплавного инструмента баровых машин на данные прожилки приводит к выходу его из строя. В связи с этим на данном месторождении пришлось отказаться от комбинированной схемы добычи. Данный фактор указывает на необходимость изучения всего состава и примесей мрамора. С аналогичной трудностью столкнулись на следующих месторождениях: Пуштулинское месторождение (окварцованность мрамора и наличие гематитовых прожилков), Починковское месторождение (встречаются мусковит, кварц, углистое вещество) [29].

Важное значение имеет трудность обработки мрамора. Порода, обладающая химической и физической стойкостью, труднее обрабатывается. Например, проявление такого химического соединения, как кварцит, является труднообрабатываемым в связи с его значительной твердостью. Трудность обработки камня существенно повышает себестоимость изделий из него, поэтому труднообрабатываемые камни применяют, главным образом, в изделиях, рассчитанных на длительный срок использования. Обработка камня в зависимости от его твердости, структуры, присутствия сторонних примесей и формы изделий производится соответствующими инструментами.

Оптимальное соотношение характеристик алмазноканатного инструмента и горных пород с соответствующими физическими и химическими свойствами позволит увеличить производительность и сократить себестоимость добычи природного камня. Зависимость производительности добычного оборудования от физико-механических свойств мрамора приведена в табл.1.7, а химический состав в табл. 1.8.

Таблица 1.7

Зависимость производительности добычного оборудования от физико-механических свойств мрамора

| Наименование месторождения | Средняя прочность породы на сжатие, МПа | Содер жание кварца, % |  | Производительность м^/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средний размер зерен в породе, мм | камне резные машины | баровые машины | канатно- абра зивные пилы (данные НИИК- Са) | алмаз- ін о- канат- ные пилы |
| Коелгинское | 80,7 | 0,29 | 0,477 | 4,92 | 4,75 | 0,63 | 6-14 |
| Уфалейское | 88,7 | 0,15 | 0,55 | 2,10 | 2,00 | - | 6-12 |
| Мраморское | 67,5 | 0,27 | 1,50 | 4,20 | - |  | 6-12 |
| Кибик- Кордонское | 77,2 | 2,42 | 1,50 | 4,20 | - | - | 6-10 |
| Рускеальское | 115,0 | 3,04 | 2,00 | 1,80 | - | 0,50 | - |
| Дашкесан- ское | 44,4 | 1,02 | - | 2,70 | - | - | - |
| Г азганское | 90,0 | 1,34 | 0,55 | - | - | 0,65 | ~ |
| Агверанское | 102,0 | 0,66 | 0,37 | - | - | 0,60 | _ |

Химический состав мрамора

Таблица 1.8

| Состав | Место | эождение |
| --- | --- | --- |
|  | Редутовское | Коелгинское |
| СаС03 | 97,2 | 99,7 |
| МцО | 1,0 | 0,22-0,38 |
| Ре203 | 0,32 | 0,12-0,57 |
|  | 1,03 | 0,56-0,18 |
| аі2о3 | 0,25 | 0,05-0,11 |
| в | 0,085 | 0,003-0,001 |
| р | 0,015 | 0,006-0,008 |

* Производительность алмазно-канатных пил изменяется в значительном диапазоне даже в пределах одного месторождения и связана с непостоянством физикомеханических свойств мрамора, а также зависит от типа алмазорежущего оборудования и режимов распиловки.

- ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОУСТУПНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ БЛОЧНОГО КАМНЯ

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что наиболее перспективными для добычи блоков в настоящее время являются камнерезные машины с гибким инструментом, оснащенным алмазными резцами (канатно-алмазные пилы, канатно-алмазный бар). Породоразрушающая способность этих машин позволяет эффективно применять их практически во всем прочностном диапазоне пород, используемых в качестве облицовочных материалов. Широкие функциональные возможности таких машин обеспечивают минимум трудозатрат на добычу блоков и подготовительных работ при высокой производительности резания.

Гибким режущим инструментом данных установок является канат, армированный алмазными втулками (рис.2.4). Канат имеет прядевую конструкцию и состоит из шести прядей и металлического сердечника. Прядь, как и сердечник, имеет семь или девятнадцать проволок, что придает контуру в целом высокую эластичность. Алмазные режущие втулки раскреплены между собой пружинами, а для устранения сдвижки вдоль каната предусмотрены обжимные втулки, которые устанавливают с интервалом через 3-5 режущих элементов. Канатно-алмазный контур имеет длину 20-60 м. В зависимости от свойств распиливаемой горной породы число режущих элементов на 1 м контура изменяется от 30 до 35 штук. На каждую алмазоносную втулку расходуется 0,30-0,46 карат алмаза.

Алмазные режущие элементы, применяющиеся ранее исключительно в виде металлических втулок с однослойным гальваническим покрытием, были частично заменены более износостойкими элементами, получаемыми методами порошковой металлургии (т.е. на металлокерамических связках), с алмазными зернами, размещенными по всей глубине рабочего слоя. Такие алмазноканатные контуры, несмотря на некоторое снижение производительности (на 20-30%) за счет более низкой режущей способности алмазных элементов, имеют очевидное преимущество в износостойкости инструмента, особенно при распиловке абразивных горных пород.

Добыча блочного камня с применением канатно-алмазных пил производится по следующей схеме:

- бурение технологических скважин, в которые пропускается алмазный контур;

- выполнение пропилов канатно-алмазной пилой, отделяющих монолит от всего массива;

- опрокидывание отпиленных монолитов на рабочую площадку;

- разделка опрокинутых монолитов на товарные блоки.

Перечисленные процессы добычи блоков находятся в тесной

взаимосвязи друг с другом, и для эффективной работы всего производства необходимо тщательно исследовать как отдельные процессы, так и их влияние на производство в целом.

В частности, процесс выполнения горизонтальных пропилов, являющийся наиболее трудоемким для канатно-алмазных пил, может эффективно проводиться баровыми машинами.

- Бурение технологических скважин

Бурение скважин предназначено для последующего пропускания в них алмазно-канатного контура, которым обеспечивается вертикальный или горизонтальный пропил.

Особенностью бурения технологических скважин при подготовке вертикального или горизонтального пролила является необходимость пересечения вертикальных скважин с горизонтальными или горизонтальных с горизонтальными, для чего ось бурения станка выставляется по геодезическим приборам (теодолит, нивелир) или по схеме настройки, приведенной на рис.2.1. Техническая характеристика малогабаритных буровых установок FAST 205 приведена в табл.2.1.

Таблица 2.1

Техническая характеристика малогабаритных буровых установок FAST 205

| Технические показатели | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Вид привода |  | электрический |
| Скорость бурения на Коел- гинском мраморе: - скважин О = 90 мм | м/ч | 6,0 |
| - скважин 0 = 205 мм | м/ч | 1,4 |
| Длина штанги | м | 1,0 |
| Мощность установки полная | л.с. | 11 |
| Расход воды на промывку | л/мин | 900 |
| Вес установки | кг | 80 |

При комбинированной технологии добычи блоков производятся канатной пилой только вертикальные пропилы. В данном случае необходимо лишь совместить вертикальную скважину с горизонтальным пропилом (рис.2.1, б).

а - горизонтальное бурение; б - вертикальное бурение;

1 - буровая установка; 2 - крепежный трос или цепь; 3 - фаркоп

- Вырезка монолитов из массива алмазно-канатными пилами

В последнее время разработано, выпускается и работает на карьерах несколько модификаций алмазно-канатных пил. Принципиальная схема установки (рис.2.2) включает приводную станцию, пульт управления и алмазно-канатный режущий инструмент. Приводная станция представляет собой тележку 1, перемещаемую под действием привода подачи 5 по направляющим 8, 9, укладываемым на подошве или кровле добычного уступа. Тележка снабжена ведущим обрезиненным шкивом 4, приводимым во вращение электродвигателем 3. В некоторых модификациях используется гидропривод, тогда установка дополняется насосной станцией. Привод подачи тележки в простейшем случае выполняется в виде контргруза с системой направляющих роликов и несущего тросика. Применяются также гидравлические и механические приводы подачи, например в виде реечной передачи с электродвигателем 5, сблокированным с двигателем вращения шкива. Как правило, тележка снабжена двумя обрезиненными направляющими роликами 7.

Рис.2.2. Принципиальная схема камнерезной установки с алмазно-канатным инструментом TD 65 SUPER:

1,2- тележка; 3 - главный электродвигатель; 4 - обрезиненный шкив;

5 - привод подачи тележки; 6 - вращательно-двигательная группа;

7 - направляющие ролики; 8,9- направляющие (рельсы)

Применение алмазно-канатного пиления для добычи блоков природного камня позволило расширить прочностной диапазон добываемых пород до прочности 150-160 МПа и выше. Самым рациональным, а поэтому и распространенным, является вариант выпиливания алмазным гибким контуром по схеме «петлевого охвата» (рис.2.3) породы. Обязательным условием для его выполнения является наличие не менее двух обнаженных поверхностей у массива, для вертикального пропила - одной вертикальной и одной горизонтальной, для горизонтального пропила - двух вертикальных. В пробуренные скважины на указанных поверхностях протягивается режущий контур. После счалки концов каната посредством обжимной медной либо металлической втулки (см. рис.2.4) получают замкнутый кольцевой контур вокруг плоскости забоя и

приводного шкива установки. В результате перемещения тележки по направляющим в сторону подачи и вращения шкива создают нормальное давление контура на породу, и таким образом врезаются в массив. Непосредственно резание осуществляется алмазоносными элементами, закрепленными на канате (см. рис.2.4). Для охлаждения алмазных шайб подается вода в места входа каната в рез. Иногда при большой длине реза это делается в нескольких точках одновременно. Вертикальные пропилы в массиве могут осуществляться как с подошвы (см. рис.2.3, а), так и с кровли уступа (см. рис.2.3, б), что позволяет, исходя из условий разработки массива, варьировать размеры рабочих площадок, транспортных и промежуточных рабочих горизонтов. Необходимость размещения приводной станции канатно-алмазной пилы на вышележащем уступе возникает, в основном, при нарезке новых горизонтов, когда размещение ее на рабочем уступе невозможно или затруднено, а также при расконсервации ранее отработанных до предела уступов ниже горизонта отработки.

Рис.2.3. Схемы вертикальных пропилов: а - с подошвы уступа; б - с кровли уступа;

1 - алмазно-канатная пила; 2 - место подачи воды; 3 - площадь пропила

Также возможен вариант размещения канатной пилы на уровне рабочего горизонта с установкой ее через систему роликов под углом к плоскости резания. Применение такой схемы не рекомендуется, так как дополнительные ролики увеличивают количество изгибов контура и, как следствие, снижается срок службы режущего контура.

Принципиальная схема выполнения горизонтальных пропилов представлена на рис.2.5. Выполнение горизонтальных пропилов алмазно-канатной пилой имеет свои недостатки: трудность в подаче воды для охлаждения контура, трудоемкость совмещения вертикальной и горизонтальных скважин для пропускания в них контура.

Рис.2.4. Схема создания замкнутого алмазно-канатного контура (счалка): а - контур перед соединением; б - концы контура с обжимной втулкой приготовленные к обжатию на прессе; в - замкнутый контур после обжатия медной втулки; 1 - медная обжимная втулка;

2 - стальной канат; 3 - пружинки; 4 - алмазорежущие элементы

Рис.2.5. Принципиальные схемы выполнения горизонтальных пропилов; а - поперечная схема; б - продольная схема; 1 - алмазно-канатная пила; 2 - место подачи воды; 3 - продольные горизонтальные скважины;

4 - поперечная горизонтальная скважина; 5 - угол при запиловке (не более 120°)

Как уже отмечалось выше, проведение резов в горизонтальной плоскости наиболее трудоемко. В первую очередь, это связано с повышенной точностью бурения, обеспечивающей пересечение горизонтальных скважин, что значительно усложняет подготовительные работы. Также при проведении горизонтального пропила сложно обеспечить охлаждение контура и вынос шлама из пропи* ла. Применение на горизонтальном пропиле баровой камнерезной машины позволяет устранить вышеперечисленные недостатки.

Сущность комбинированной технологии заключается в следующем (рис.2.6): сначала в массиве прорезается горизонтальный рез баровой машиной, затем пробуривается вертикальная скважина. Через эту скважину и выполненный ранее баровой камнерезной машиной рез протягивается режущий контур. Канат огибает ведущий шкив канатной камнерезной машины и плоскость забоя, образуя замкнутый кольцевой контур. Контур натягивается и приводится в движение. Машина, перемещаясь по специальным направляющим, создает постоянное натяжение каната [31].

- Опрокидывание монолитов на рабочую площадку

Отделенный от массива монолит необходимо опрокинуть для последующей пассировки на товарные блоки. Для опрокидывания монолитов используются гидравлические домкраты, техническая характеристика которых приведена в табл.2.2, и пневматические прорезиненные подушки (рис.2.7, 2.8) Иногда для этих целей возможно применение мощных транспортных тягачей или экскаваторов.

Таблица 2.2

Техническая характеристика гидродомкратов (Италия)

| Основные показатели | Модель, фи |  |  | рма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 166/50 (Бенетти) | 166/100 :Бенетти> | 166/150 «Бенетти» | 166/300 (Бенеттия | Титан «Пел- легрини» |
| Максимальное отодвигающее усилие, т | 128 | 128 | 128 | 68 | 150 |
| Максимальный ход штока, мм | 50 | 100 | 150 | 300 | 125 |
| Рабочее давление в гидроцилинд ре, атм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Емкость гидросистемы, л | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Установленная мощность, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масса гидродомкрата, кг | 64 | 82 | 95 | 90 | 90 |

Рис.2.6. Схема комбинированной технологии добычи мраморных блоков алмазно-канатными пилами и баровыми камнерезными машинами:

I - горизонтальный рез баровой камнерезной машиной; II - вертикальный поперечный рез канатной пилой; III - вертикальный продольный рез канатной пилой; 1 - кран гусеничный; 2 - алмазно-канатная пила;

3 - буровая установка; 4 - гидродомкрат; 5 - камнерезная баровая машина;

6 - автосамосвал

Для первоначальной установки гидродомкратов в массиве устраиваются специальные ниши. Для перестановки гидродомкратов наклоненный монолит фиксируется кусками породы, забрасываемой в щель между монолитом и массивом (см. рис.2.8). Окончательное опрокидывание монолита происходит после нескольких перестановок гидродомкратов, опущенных на веревках в щель. В случае применения пневматических подушек процесс опрокидывания ускоряется.

Опрокидывание монолита с применением тягачей рекомендуется при повышенной трещиноватости, когда гидродомкратами сдвигаются лишь отдельные части монолита. В этом случае также целесообразно применять резиновые подушки.

с применением гидродомкрата: а - опрокидываемый монолит; б - гидродомкрат; в - поддерживающие веревки; г - камни для фиксации монолита; д - амортизационная подушка из штыба и буровой мелочи

Рис.2.8. Схема опрокидывания монолита с применением пневмоподушки: 1 - опрокидываемый монолит; 2 - пневмоподушка; 3 - поддерживающие веревки; 4 - амортизационная подушка

Для снижения эксплуатационных потерь, т.е. разрушения мрамора не по естественным трещинам, в месте падения монолита отсыпается амортизационная подушка из штыба и буровой мелочи (см. рис.2.7, 2.8).

После опрокидывания монолит пассируется на товарные блоки. Пассировка возможна как канатными пилами, так и баровы- ми камнерезными машинами (рис.2.9). В том случае, когда монолит не имеет трещин, требуется только распиловка на части, оптимально подходящие для последующей обработки. В действительности же монолит практически всегда имеет естественные трещины, которыми он рассекается на отдельности различной формы после падения (рис.4.7). В соответствии с чем следующей задачей будет выделение из отдельностей различной формы товарных блоков правильной формы. Требуемые объемы и форма товарных блоков будет зависеть от оборудования, которым производится обработка.

2.6. Погрузочно-транспортные работы

Для выполнения погрузочно-транспортных работ на карьерах природного облицовочного камня применяются передвижные (см. рис.2.6) и стационарные краны, ковшовые погрузчики с комплектом сменного оборудования, тяговые лебедки, грузовые автомобили различной грузоподъемности (см. рис.2.6).

а - баровыми камнерезными машинами; б - канатно-алмазными пилами; 1 - товарные блоки готовые к погрузке; 2 - канатно-алмазная пила;

3 - баровая камнерезная машина

В зарубежной практике преобладают углубочные схемы вскрытия месторождений, и поэтому чаще применяются стационарные деррик-краны (рис.2.10) грузоподъемностью 30-50 т в комплекте с подтяжными лебедками, транспортирующими блоки волоком в зону действия крана. Применяются ковшовые погрузчики грузоподъемностью 15-30 т, в которых ковш заменяется вилочны-

ми захватами или укосиной с крюком для строповки блоков. Применяются специализированные автомобили, оснащенные лебедками и специальными направляющими, для загрузки блоков и последующей транспортировки на камнеобрабатывающие предприятия. Однако применение их оправдано на карьерах небольшой производительности с одной, двумя канатными пилами.

Рис.2.10. Принципиальная схема деррик-крана

Для крупных карьеров более целесообразно применение передвижных кранов большой грузоподъемности. При небольших геометрических размерах карьера в плане более целесообразно применение деррик-крана (см. рис.2.10), техническая характеристика которого приведена в табл.2.3, 2.4.

Таблица 2.3

Техническая характеристика деррик-крана («Pellegrini»)

| Показатель | Единица измере ния | Значение |
| --- | --- | --- |
| Максимальная грузоподъемность | т | 20-35 |
| Отклонение крюка | м | 70 |
| Длина плеча | м | 20-50 |
| Скорость подъема груза | м/мин | 1-12 |
| Мощность моторов | л./с. | 20-25 |

Таблица 2.4

| Тип | А | В | С | D | Е | S, | s2 | S3 | Pi | Р2 | Рз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метр |  |  |  |  |  |  |  | тонна |  |  |
| DK20 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 6 | 19 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| hDK25 | 13 | 18 | 9 | 13 | 18 | 6 | 19 | 20 | 25 | 25 | 20 |
| DK30 | 13 | 18 | 9 | 13 | 18 | 6 | 19 | 20 | 30 | 30 | 25 |
| DKS 30 | 19 | 26 | 13 | 19 | 26 | 9 | 28 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| DKS 40 | 19 | 26 | 13 | 19 | 26 | 9 | 28 | 30 | 40 | 40 | 30 |
| DKS 50 | 25 | 35 | 18 | 25 | 35 | 9 | 28 | 30 | 50 | 50 | 40 |

- ТРЕЩИНОВАТОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДОБЫЧЕ БЛОЧНОГО КАМНЯ

Весьма важной горно-геологической характеристикой залегания облицовочных горных пород является природная трещиноватость массивов, оказывающая решающее влияние на выбор технологии и комплексов оборудования добычи блоков камня и последующую их обработку. В связи с этим большое значение имеет надёжность способа обработки полученных замеров трещиноватости [11].

Трещины - это разрывы сплошности породы без видимого смещения, размеры которых по простиранию и падению на несколько порядков больше их мощности (раскрытия).

Трещины делятся на системные, внесистемные и постельные (напластование).

Системные трещины имеют близкую пространственную ориентировку, и вследствие этого примерно параллельны друг другу.

Внесистемные трещины — трещины развития в массиве, зафиксированные при взятии замеров, но не вошедшие в системы.

Постельные (трещины напластования) являются также системными, но развитые в горизонтальной и слабонаклонной плоскостях. Каждая трещина характеризуется своими параметрами, из которых основными являются элементы ее залегания: азимут простирания и угол падения.

Трещиноватость массива - совокупность развитых в массиве системных, внесистемных и постельных трещин [8].

Изучение трещиноватости массива представляет не только, теоретический интерес, но и имеет важное практическое значение при решении многих инженерно-геологических и технологических задач, связанных с разведкой и эксплуатацией месторождений полезных ископаемых. Успешное решение этих задач возможно на основе углубленного изучения трещинной тектоники, с учетом не только интенсивности проявления трещиноватости, но и генетической природы трещин и их количественных соотношений.

  - Особенности методов оценки трещиноватости

Существующие методы оценки трещиноватости массивов горных пород можно объединить в две группы:

- Статистические методы: непосредственное наблюдение за трещинами и их измерение в обнажениях карьеров, изучение трещиноватости путем бурения геологоразведочных скважин, изучение просачивания воды в скважины, наблюдение за блочно- стью в действующих карьерах путем измерений размеров блоков и вынутого камня.

- Геофизические методы: электроразведка, магнито- и сейсморазведка.

Геофизические методы целесообразно применять для определения структурных неоднородностей массива, имеющих практическое значение в горном деле и являющихся объектами эффективной геофизической интроскопии. К таким структурным неоднородностям следует относить границы раздела горных пород с различными физическими свойствами, карсты и пустоты, твердые включения и залежи, сбросы, обводненные зоны трещиноватости. Рассматриваемые методы позволяют получить общую оценку трещиноватости массива без разделения трещин по классам и установления элементов их залегания.

Анализ существующих методов изучения трещиноватости свидетельствует, что наиболее эффективными для карьеров блочного камня являются статистические и горногеометрические методы, а именно:

- массовые измерения трещин в забоях и обнажениях с инструментальной их привязкой и последующей обработкой, составлением планов, карт и диаграмм трещиноватости;

- изучение трещиноватости с помощью колонкового бурения скважин;

- непосредственное наблюдение за выходом блочной продукции в карьерах;

- наблюдение за микро- и макротрещиноватостью камня при его добыче и переработке на продукцию.

Вполне естественно, что эти методы имеют недостатки, обусловливающие погрешность результатов, а их познание способствует повышению достоверности выводов. Комплексное применение всех рекомендуемых методов повышает качество изучения трещиноватости.

При изучении трещиноватости на карьерах блочного камня важное место отводится обоснованию количественных показателей оценки трещиноватости.

В качестве критерия оценки трещиноватости и блочности в работе [23] принята удельная трещиноватось 1)тр (м/м2), характеризующая среднюю длину трещин приходящихся на 1 м2 обследуемой поверхности, и определяется по формуле

итр — 1-тр / П0,

где Цр- общая длина трещин на участке, м;

П0 - площадь изучаемого участка, м2.

Этот показатель, по мнению авторов, отражает объемную нарушенность массива плоскостями трещин, так как связан с другими характеристиками трещиноватости и блочности корреляционными связями.

В качестве показателя, наиболее полно характеризующего среднее расстояние Э между трещинами, принят показатель удельной линейной трещиноватости, представляющий собой отношение общей длины всех кусков Эк по измеряемому профилю, направление которого расположено вкрест простирания трещин данной системы, к числу этих кусков 1\1К, т.е.

Э=ЭК / Ык.

Очевидно, что трещиноватость месторождения является основным определяющим фактором рентабельности разработки месторождений блочного камня, исключением лишь могут быть месторождения высокоценных облицовочных камней. Поэтому чрезвычайно важно выбрать качественный метод оценки трещиноватости.

  - Методы оценки блочности

При оценке потенциальных возможностей месторождения, технологической пригодности сырья, при решении вопросов проектирования горных работ весьма важно знать плановый (теоретический) выход блоков из горной массы. Исследованиями установлено и практикой подтверждено, что теоретический выход блоков целиком и полностью зависит от природной трещиноватости и первоочередно таких ее показателей, как неортогональность систем трещин и величины расстояний между трещинами [17].

В настоящее время существует несколько методов оценки блочности месторождений облицовочных камней, которые применительно к одним условиям дают довольно точные результаты, а к другим - лишь в первом приближении.

Эти методы подразделяются на следующие виды: статистические, графоаналитические, горно-геометрические, вероятностные, опытной добычи, графостатического моделирования и гранотектонические.

Приоритет в вопросе прогнозирования численной величины коэффициента выхода блоков из массива пород, разбитого трещинами, принадлежит Б.П. Беликову [10]. Сущность метода заключается в том, что на каком-либо участке карьера или обнажения выполняется 100-200 измерений азимутов простирания и углов падения всех без исключения трещин, а также расстояний между трещинами на каком-либо интервале. При этом блочность камня оценивается числом интервалов более 1 м. Полученные значения - число интервалов на 10 м (первый коэффициент) и число интервалов на 1 м (второй коэффициент), в сумме называемые коэффициентом частоты, записывают на диаграмму при соответствующих максимумах, причем второй коэффициент ставят в скобках. Статистическая обработка выполненных измерений осуществляется путем построения круговых диаграмм трещиноватости с использованием равноплощадной сетки Вальтер-Шмидта. В итоге получается цифровая диаграмма, в которой проводятся изолинии плотности трещин. Расчет ориентировочного среднего размера блока ведется путем перемножения средних длин интервалов по трем главным системам трещин. Это для случая, когда углы между главными максимумами приближаются к прямым. В противном случае, объем природного блока определяется по формулам косоугольных параллелепипедов. К недостаткам этого способа следует отнести тот факт, что к учету при определении блочности принимаются только три системы трещин, а диагональные трещины, оказывающие большое вредное воздействие на блочность, к учету не принимаются.

Усредненные длины интервалов рассматриваются как постоянные величины, что не совсем верно, так как расстояния между трещинами изменяются с изменением форм массивов. Составление круговых диаграмм в изолиниях весьма трудоемкий процесс.

Различные графоаналитические методы изложены в работах И.Н. Горбулева [14], А.И. Косолапова [23], Н.Н. Анощенко [6]. Сущность данных методов заключается в проецировании плоскостей трещин на какую-либо из сторон подготавливаемого к выемке объема камня и вписывании прямоугольников в свободные участки. Часть стандартных камней, рассеченных трещинами, являются непригодными для получения блоков. В итоге, зная число рассеченных камней и целых блоков, вычисляется аналитическим путем общий процент выхода стандартных блоков горной массы. Изложенные графоаналитические методы также имеют ряд недостатков. Сложно пересекающиеся между собой системы трещин картируются на какой-то одной геометрической плоскости (горизонтальной или вертикальной) и будут достоверны только для первого ряда выпиливаемых блоков. Метод приемлем для карьеров по добыче стандартных блоков, выпиливаемых камнерезными машинами, и неприемлем для карьеров облицовочных гранитов и других сходных с ними пород, так как добываемые блоки варьируют по объему и наружным размерам.

В работах [51], [16] развиваются методы изучения трещиноватости по керну, которые послужили основанием для разработки способов оценки выхода блоков в следующих работах [26], [49], [53].

Н.Т. Бакка [7] предложен горно-геометрический метод оценки блочное™. В качестве основных количественных показателей оценки трещиноватости, дающих наибольшую информацию о нарушенное™ массива, принимаются удельная линейная и площадная трещиноватости. По результатам изучения трещиноватости и закономерностям ее развития определяются поправочные коэффициенты влияния трещин на выход блоков по специально предложенным аналитическим зависимостям. А общий коэффициент определяется путем арифметического перемножения указанных коэффициентов. Блочность рассматривается как соотношение объема искусственного блока к объему природного, умноженное на общий коэффициент трещиноватости. Геометрическую характеристику блочности лучше всего выполнять на специальном плане изоблочности. Для составления которого участок месторождения на плане разбивается на блоки-участки правильной формы, для каждого из которых по вышеизложенной методике вычисляется блочность, а ее значение относится к геометрическому центру блока-участка. Затем по полученным значениям строится план блочности в изолиниях.

С.И. Подойниковым [48] предложены методы, где при расчете коэффициента выхода блоков при добыче их различными способами учитывают вероятностный характер распределения параметров систем трещин, основанный на теории вероятности. Решение проблемы районирования месторождений по блочности нашло отражение в работах [6, 26]. Выбору направления развития фронта работ с учетом ориентации трещин посвящены работы [28, 4]. А.И. Косолаповым [22] установлено влияние напряженного состояния в массиве на коэффициент выхода блоков.

Приведенные исследования послужили основой для разработки практических методик оценки природной структуры массивов на карьерах по добыче блочного камня.

  - Особенности изучения трещиноватости при добыче блоков мрамора по двухстадийной схеме

Переход на новую высокоуступную технологию по двухстадийной схеме добычи блочного камня предопределил актуальность дальнейших исследований природной трещиноватости в соответствии с особенностями данной технологии.

Разработанные методики оценки трещиноватости и блочности массива в большей степени предназначены для определения целесообразности отработки месторождения в целом либо для скорейшей отработки менее трещиноватых участков. В свою очередь теоретический и экспериментальный анализ добычи блочного камня алмазно-канатными пилами показал, что выход товарных блоков из участка массива зависит от сочетания основных систем трещин с плоскостями пропилов, которые формируют различный выход товарных блоков рис.3.1. На рис.3.1 схематически сравниваются два варианта отработки одного участка массива с направлением перемещения фронта горных работ в крест простирания системы основных крутопадающих трещин (1) и вдоль простирания системы основных крутопадающих трещин (2). Как видно из рисунка, выпиливаемый монолит, соответствующий направлению 1 (см. рис.3.1), рассекается крутопадающей трещиной по всей длине, вследствие чего состоит из отдельностей формы пластин (рис.3.2, а). Отработка этого же участка массива по направлению 2 (см. рис.3.1) приводит к тому, что он рассекается трещинами, формируя отдельности преимущественно кубической формы (см. рис.3.2, б). Естественно, что вариант отработки массива, который формирует отдельности преимущественно кубической формы, будет соответствовать наибольшему выходу товарных блоков и минимальным потерям товарной продукции.

Рис.3.1. Схема формирования различного выхода товарных блоков в зависимости от ориентации фронта горных работ: 1,2- направления фронта горных работ соответственно вкрест и вдоль простирания системы основных крутопадающих трещин;

3 - горизонтальные трещины; 4 - вертикальные трещины;

5, 6 - вертикальные пропилы, создаваемые алмазно-канатной пилой

Рис.3.2. Схематическое изображение отпиливаемых монолитов
при различном сочетании плоскостей пропилов и систем естественных
трещин: при направлении развития фронта горных работ вкрест (а)
и вдоль (б) простирания основной системы крутопадающих трещин

Отсюда следует, что перед освоением месторождения по новой высокоуступной технологии необходимо изучать трещиноватость не только для обоснования экономической целесообразности его отработки, но и для определения последовательности выемки отдельных участков месторождения, а также определять направление развития фронта горных работ на каждом участке. При технологиях, когда добыча блочного камня осуществлялась в одну стадию, данный вопрос не возникал, так как блоки, выпиливаемые
баровой камнерезной машиной, имели кубическую форму, и их общий объем на порядок меньше объема блоков, выпиливаемых с применением современного оборудования (рис.3.3).

а	б

Рис.3.3. Структура блоков выпиливаемых баровой камнерезной машиной

Как видно из рис.3.3, вследствие небольших размеров и кубической формы выпиливаемых блоков коэффициент выхода товарных блоков будет практически неизменен при различном сочетании основных систем трещин с плоскостями пропилов.

  - Методика расчета коэффициента выхода товарных блоков

Решение таких задач, как планирование горных работ, выбор оптимального направления развития фронта работ, определение рациональных параметров отделяемых монолитов, обоснование производственной мощности и ее динамики в пространстве и времени, связанных с выбором технологического комплекса карьера облицовочного камня, может быть успешно решено, если использовать объемные модели блочности массивов облицовочного камня.

Известно несколько подходов к решению данной задачи. Один из них [7, 48] основан на разделении месторождения в плане на участки, однородные по интенсивности и ориентации трещин, и расчете для каждого из них показателя блочности как функции взаимного пересечения плоскостей, ориентации которых совпадают с центрами систем трещин. При этом методе оцениваемый участок должен содержать норму трещин для их систематизации. Вследствие этого площади опробования зависят от интенсивности трещин и не имеют одинаковых размеров и, как следствие, модель блочности дискретна.

Существует метод с оценкой блочности по данным бурения скважин с отбором керна [51, 16, 49, 53]. Но использование материалов изучения трещиноватости только по керну явно недоста-

/

точно для дифференцирования трещин и оценки их влияния на показатель блочности, хотя керновый материал дает вполне четкое представление об изменчивости блочности в пространстве массива месторождения.

Кроме этого, имеется опыт построения погоризонтных планов блочности (коэффициентов выхода блоков) по результатам замера трещин в обнажениях [22]. При этом рассчитывают представительную площадь обнажения для замера трещин и соответствующий им коэффициент выхода блоков. Затем рассчитанные значения приводят к центрам оцениваемых площадок для последующей интерполяции или экстраполяции по площади горизонта. В результате строят план, характеризующий изменение контролируемого показателя в пределах горизонта.

Прогноз коэффициента в глубину массива осуществляют методом экстраполяции на основе знания тенденции изменения показателя трещиноватости [7]. Следует иметь в виду, что полученная в результате этого модель пространственной изменчивости блочности только усредненно характеризует массив.

Однако наряду с достоинствами, вышеперечисленные варианты имеют определенные недостатки:

- не существует целостного подхода для построения объемной модели блочности массива на основе данных, определенных одновременно несколькими способами изучения природной трещиноватости;

- применение существующих методов ограничено условиями конкретных месторождений и в особенности структурой природной трещиноватости;

- для возможности практического использования необходимо углубленное изучение данных методик, вследствие чего возможность их использования ограничивается узким кругом специалистов;

- перечисленные методики не позволяют выбрать сочетание структуры природной трещиноватости с технологическими параметрами, обеспечивающими максимальный выход товарных блоков.

Поэтому целью нижеприведенных исследований является разработка методики расчета коэффициента выхода товарных блоков и на основе ее программы для ЭВМ, позволяющих определять теоретический выход блоков в оцениваемом участке массива, устранив вышеперечисленные недостатки.

В качестве исходных данных в методике определения коэффициента выхода товарных блоков на оцениваемом участке массива используются результаты замеров элементов залегания трещин на обнажениях и откосах рабочих и нерабочих уступов, а также линейные размеры и азимут фронта горных работ оцениваемо
го участка. К параметрам трещин относятся: азимут простирания, угол падения и координаты трещин.

Рис.3.4. Определение параметров трещин и преобразование их в уравнение трещины:

1 - исследуемый монолит; 2 - плоскость трещины;

Р - угол падения трещины; Аг - азимут простирания трещины;

Т1, Т2 и Тз точки на плоскости; X, У - координаты точки "Л

Найденные параметры трещин преобразовываются в уравнение трещины (уравнение плоскости в пространстве) согласно рис.3.4.

Уравнение плоскости составляем по трем характерным точкам (см. рис.3.4) с координатами:	Уь (Т,); Х2 = Х1 ± 10 1д(Аг);

У2 = г2 = 10 (Т2) и Х3 = X! = Х± 10 1д(Р) соз(Аг); У3 = У1 ± 10; г3 = г, ± 10 1д(Р) С05(А7) (Тз).

В зависимости от азимута трещины в формулах будут следующие знаки (табл.3.1).

Таблица 3.1

| Азимут, градус |  | Гочка Т2 |  | ТочкаТ2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х2 | У2 | г2 | Х3 | Уз | г3 |
| 0-90 | + | + | + | + | + | - |
| 90-180 | - | + | + | + | + | + |
| 180-270 | + | + | + | - | + | + |
| 270-0 | - | + | + | - | + | - |

Уравнение плоскости трещины, проходящей через три точки, полученное при раскрытии определителя:

Х-Х/

X1 — х2

Х,-Х3

(3.1)

к-Т/ г-г, У/-У2 1\-г2 У]-Уз 2,-23

имеет вид:

±(¥-У1)^(Р)-со5(А2)-[(10-21)-КИе(А7)]±10(2-21)^(А7)±	^

(х—х,) ■ (ю—г,) = о.

Рис.3.5. Схема отделяемого монолита со вписанными в него предполагаемыми товарными блоками

По уравнениям плоскостей естественных трещин в монолите отстраивается виртуальный массив, аналогичный исследуемому участку карьера. Он представляет совокупность отдельностей, образованных пересечением плоскостей трещин и пропилов (рис.3.5).

Схема определения максимального объема товарного блока из сформированной трещинами отдельности представлена на рис.3.6.

Рис.3.6. Схема определения максимального объема товарного блока
из сформированной трещинами отдельности:
а) исследуемое сечение АВСОЕ со вписанными прямоугольниками;
б) вписывание параллелепипедов максимального объема в исследуемую

отдельность

Определение максимальных объемов (см. рис.3.6) товарных блоков из сформированных трещинами отдельностей любой формы сводится к следующему алгоритму:

- Выбирается одна из сторон многогранника - отдельности (в данном примере плоскость АВСОЕ).

- С осью X совмещается одна из граней, размер которой превышает установленный минимум (например, АЕ).

- Перпендикулярно оси X с заданным шагом к из точек 1,1,1 и так далее выстраиваются линии.

- Находятся точки 2,2,2 пересечения линии с гранью ВС многоугольника.

- Из полученных точек 2, 2, 2 проводятся параллельные оси X линии до пересечения с соседней гранью (если грань ВС или СО параллельна оси X, прямые проводятся в одном направле- нии).

- Полученные точки (3, 3, 3 ) проецируются на ось X. В итоге, если перпендикуляры пересекают ось X, получается система прямоугольников 1, 2, 3, 4; 1,2,3,4; 1 , 2,3,4 и т.д.

- Проведением (с заданным шагом к вдоль оси Т) плоскостей, параллельных АВСОЕ, получаются сечения АВС РЕ, АВСОЕ и т.д., в каждом из которых повторяются операции, аналогичные выполненным (п. 2-6) для первого из сечений АВСОЕ.

- Для построенных сечений АВСОЕ и АВСОЕ и т.д. из образованных прямоугольников подбираются примерно совпадающие по координатам точек 1, 2, 3 ,4 и 1/, 2/, 3/, 4/ по X и У.

- Находится объем параллелепипеда, образуемого точками 1, 2, 3, 4 и 1/, 2/, 3/, 4/.

- В объеме многоугольника, не занятом выбранными параллелепипедами, вновь проводятся построения и расчеты (п.п. 1-9).

- Находится общий объем вписанных в исследуемую отдельность параллелепипедов.

- Проводится построение и расчет по пунктам 2-11 по всем граням исследуемого многоугольника.

- Расчет по пунктам 1-12 проводится для всех сторон многогранника и выбирается максимальный объем вписанных параллелепипедов.

Теоретический коэффициент выхода блоков составляет:

1.4

1=1

-Кк

(3.3)

(

V У

где Кв - коэффициент выхода блоков;

Кп - коэффициент относительных потерь объема камня при опрокидывании монолита на рабочую площадку, зависящий от Н и формы отдельностей в монолите, для которого в работе [20] проведены исследования количественной оценки:	(Кп = (0,5-7) 10'2);

V,, Ум - объемы вписанного параллелепипеда и отделяемого монолита;

п - количество вписанных параллелепипедов.

  - Изменение коэффициента выхода товарных блоков в зависимости от азимута фронта горных работ на примере Коелгинского мраморного карьера

Цель исследований - определение оптимальных направлений дальнейшей отработки Коелгинского карьера на всех его добычных участках. В пределах контура карьерного поля для изучения структуры трещиноватости массива определялись элементы залегания трещин массива на обнажениях, откосах рабочих и нерабочих уступов. Используя полученные данные по разработанной методике, создана объемная модель блочности каждого участка массива, предусматриваемого к отработке, план исследуемого месторождения с добычными участками представлен на рис.3.7. Применительно к каждому добычному участку рассчитали теоретический выход товарных блоков для всех возможных вариантов дальнейшего развития фронта горных работ. Изменение прогнозного коэффициента выхода блоков (Кв) на одном из добычных участков ЗАО «Коелгамрамор» [21] при различной ориентации азимута фронта горных работ относительно трех систем трещин с азимутами простирания Аг! = 270, Аг2 = 182, Аг3 =90 и углами падения Р! = 72, Р2= 30, Р3 = 6 (град.) представлено на рис.3.8. Изменение прогнозного коэффициента выхода товарных блоков представлено для схемы с применением алмазно-канатного оборудования и схемы с использованием только баровых камнерезных машин.

Графическая зависимость (рис.3.8) указывает на значительное изменение коэффициента выхода товарных блоков при варьировании азимута фронта горных работ. Полученные зависимости (см. рис.3.8) подтверждают актуальность выбора направления фронта горных работ с учетом естественной трещиноватости при применении двухстадийной схемы добычи блочного камня.

Рис.3.7. Районирование карьерного поля по зонам оптимального направления развития фронта горных работ

| 5 0,7 § О 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |
| (0 ^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х X <Р — 0,3 ^ £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ч | *» |  | ч |  | ч | ■» |
| ї: 2- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и ш •& о о о ь- о |  |  |  | ! |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 0 40 6 |  | 0 80 100 120 140 160 16 |  |  |  |  |  |

Азимут фронта горных работ, град.

Рис.3.8. График зависимости коэффициента выхода товарных блоков от азимута фронта горных работ:

1 - технология с применением алмазно-канатного оборудования;

2 - технология с использованием только баровых камнерезных машин

На основе полученных данных спроектированы направления работ в карьере для всех участков, позволяющие максимально повысить выход товарных блоков и сократить потери товарной продукции [21]. Расчетный и фактический коэффициент выхода блоков представлен в табл.3.2.

Расчетные коэффициенты выхода блоков

Таблица 3.2

| Звенья (участ- ки) | Азимут фронта горных работ и коэффициент выхода блоков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующие |  | оптимальные |  |
|  | азимут, град. | Кв | азимут, град. | Кв |
| 1 | 94 | 0,29 | 0 | 0,46 |
| 2 | 192 | 0,49 | 170 | 0,66 |
| 3 | 195 |  |  |  |
| 4 | 87 | 0,42 | 310 | 0,46 |
| 5 | 93 | 0,44 | 100 | 0,46 |
| 6 | 0 | 0,52 | 50 | 0,52 |

Отличительными особенностями разработанной методики являются:

- неограниченность по применению особенностями структуры трещиноватости;

- методика и программа разработана для широкого круга пользователей, не ограничиваясь узким кругом инженеров исследователей;

- методика учитывает особенности отработки современным алмазно-канатным оборудованием и дает возможность определить направления отработки карьера.

Особенностью прогнозирования выхода товарных блоков по данной программе является то, что применяемые ранее методики были разработаны применительно к добыче мраморных блоков дисковыми и баровыми камнерезными машинами. Форма блоков, вырезаемых из массива этими машинами, кубическая, поэтому ориентировка его относительно основных трещин значительного влияния на выход товарных блоков не имела.

Рис.3.9. Параметры уступов при баровой и алмазно-канатной распиловке

Значительные отличия параметров монолитов отделяемых от массива при баровой и алмазно-канатной технологии представлены на рис.3.9.

Как было отмечено выше, использование алмазно-канатного оборудования позволило значительно увеличить параметры монолитов, отделяемых от массива, и, в частности, их формы см. рис.3.9), в результате чего различное сочетание основных систем трещин с плоскостями, по которым выпиливается монолит из массива, предопределяет различный выход товарных блоков. В данном случае выход товарных блоков изменяется из-за того, что форма отдельностей, на которые разделяются монолиты естественными трещинами, различна (рис.3.10). В дальнейшую обработку могут быть приняты отдельности, удовлетворяющие необходимым стандартам. Если плоскость естественной трещины рассекает блок по ширине параллельно фронту работ, то формируются от
дельности в форме пластин, которые могут быть не приняты в обработку, что значительно снизит выход товарной продукции. В то же время пластины больше подвержены дополнительному разрушению при опрокидывании монолита (см. рис.3.10), что также сокращает выход товарных блоков.

Рис.3.10. Форма отдельностей после опрокидывания монолита при направлениях развития фронта горных работ: а - в крест простирания; б - вдоль простирания основной системы крутопадающих трещин

Использование предложенных рекомендаций позволит значительно повысить выход товарных блоков и, следовательно, эффективность всего производства в целом.

  - Изменение коэффициента выхода товарных блоков от интенсивности трещиноватости и объема монолита

Оптимальное направление развития фронта горных работ должно обеспечить максимально возможный коэффициент выхода товарных блоков при данной технологии и естественной трещиноватости. Теоретическое направление подразумевает по каким направлением фронта горных работ коэффициент выхода блоков будет выше по отношению к простиранию определенных систем трещин.

В табл.3.3-3.5 представлены данные, соответствующие двум системам естественных трещин на Коелгинском месторождении (звено № 5), которые для изучения интенсивности трещиноватости представлены с различным межтрещинным расстоянием.

Исходные данные при интенсивности трещиноватости 0,4 1/м

| Номер трещи ны | Азимут простирания, град. | Угол падения, град. | Координата, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | У |
| 1 | 181 | 82 | 0,17 | 0 |
| 2 | 183 | 83 | 2,68 | 0 |
| 3 | 184 | 85 | 5,31 | 0 |
| 4 | 187 | 85 | 7,11 | 0 |
| 5 | 271 | 5 | 0,4 | 0 |
| 6 | 273 | 6 | 4,42 | 0 |
| 7 | 275 | 8 | 8,11 | 0 |
| 8 | 280 | 10 | 7,42 | 0 |

Таблица 3.4

Исходные данные при интенсивности трещиноватости 0,61 /м

| Номер трещи ны | Азимут простирания, град. | Угол падения, град. | Координата, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | У |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 182 | 82 | 0,17 | 0 |
| 2 | 182 | 82 | 1,87 | 0 |
| 3 | 183 | 85 | 3,61 | 0 |
| 4 | 185 | 81 | 5,26 | 0 |
| 5 | 182 | 82 | 6,97 | 0 |
| 6 | 183 | 84 | 8,69 | 0 |
| 7 | 272 | 5 | 0,23 | 0 |
| 8 | 273 | 6 | 3,32 | 0 |
| 9 | 274 | 8 | 6,61 | 0 |
| 10 | 276 | 8 | 6,7 | 0 |
| 11 | 274 | 3 | 4,86 | 0 |
| 12 | 273 | 6 | 8,68 | 0 |

Исходные данные при интенсивности трещиноватости 0,8 1/м

| Номер трещины | Азимут простирания, град. | Угол паде- ния,град. | Координата, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | У |
| 1 | 182 | 82 | 0,17 | 0 |
| 2 | 182 | 82 | 1,32 | 0 |
| 3 | 182 | 82 | 2,57 | 0 |
| 4 | 182 | 82 | 3,82 | 0 |
| 5 | 182 | 82 | 5,07 | 0 |
| 6 | 182 | 82 | 6,32 | 0 |
| 7 | 182 | 82 | 7,57 | 0 |
| 8 | 185 | 84 | 8,84 | 0 |
| 9 | 272 | 5 | 0,23 | 0 |
| 10 | 272 | 6 | 3,32 | 0 |
| 11 | 272 | 6 | 6,63 | 0 |
| 12 | 272 | 6 | 9,94 | 0 |
| 13 | 272 | 6 | 13,24 | 0 |
| 14 | 272 | 5 | 13,78 | 0 |
| 15 | 275 | 8 | 11,47 | 0 |
| 16 | 279 | 10 | 9,58 | 0 |

-Выход	блоков	при	интенсивности трещиноватости 0,4	1/м

—	Выход	блоков	при	интенсивности трещиноватости 0,6	1/м

-Выход	блоков	при	интенсивности трещиноватости 0,8	1/м

Рис.3.11. Выход блоков в зависимости от азимута
фронта горных работ

На рис.3.11 представлен график выхода товарных блоков от азимута фронта горных работ при различной интенсивности трещиноватости, из которого видно, что при добыче блочного камня с применением алмазно-канатного оборудования, независимо от интенсивности трещиноватости и групп блочности, определенное сочетание систем естественных трещин с фронтом горных работ обеспечивает наибольший выход товарных блоков. В данном случае азимут фронта горных работ около 90°.

В табл. 3.6. приведены расчетные значения коэффициента выхода блоков в зависимости от размеров отделяемых монолитов (в расчетах принято \/птп =1,0 м5, интенсивность трещиноватости массива 0,4 1/м).

Изменение коэффициента выхода товарных блоков
от размеров отделяемых монолитов

Таблица 3.6

| Высота моно- лита Н, м | Коэффициент выхода товарных блоков, Кв |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1_ х В 6x1,8 м | 1_хВ 8x2,2 м | 1_х В 10x2,5 м |
| 0,5 | 0,07 | 0,09 | 0,1 |
| 1 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| 2 | 0,17 | 0,2 | 0,23 |
| 3 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
| 4 | 0,25 | 0,3 | 0,34 |
| 5 | 0,29 | 0,34 | 0,39 |
| 6 | 0,32 | 0,38 | 0,44 |
| 7 | 0,35 | 0,42 | 0,48 |
| 8 | 0,38 | 0,45 | 0,52 |
| 9 | 0,41 | 0,49 | 0,56 |
| 10 | 0,44 | 0,52 | 0,6 |
| 11 | 0,46 | 0,55 | 0,63 |
| 12 | 0,49 | 0,58 | 0,67 |

- ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОУСТУПНОЙ ДОБЫЧИ БЛОКОВ МРАМОРА

  - Расчет режимных показателей процессов разрушения

горной породы алмазно-абразивным инструментом

Алмазно-абразивный метод разрушения горной породы на сегодня является одним из наиболее прогрессивных и перспективных в горном деле и в промышленности строительных материалов. К процессам алмазно-абразивного разрушения относятся геологоразведочное бурение, распиловка природного камня при его добыче и последующей разделке, обработка облицовочных изделий из декоративного камня путём фрезерования и шлифования, при этом применяют буровые станки с алмазными коронками, дисковые, полосовые (штрипсовые), канатные пилы и шлифовальнополировальные установки. Преимущества использования алмазноабразивного породоразрушающего инструмента заключаются в высокой производительности при относительно низкой удельной стоимости работ, существенном повышении точности и качества обработанной поверхности, в снижении потерь сырья.

Процесс разрушения горной породы необходимо рассматривать во взаимодействии системы «порода-алмазно-абразивное зерно-инструмент», в которой одновременно путем многократно повторяющихся на микроуровне актов взаимодействия происходит разрушение как породы, так и инструмента. В зависимости от условий контактирования в системе возможно упругое или упругопластическое взаимодействие с последующим отделением микрообъёмов материала в виде скалывания (хрупкое разрушение) или резания (вязкое разрушение). Момент разрушения материала породы (инструмента) наступает при достижении предельной удельной энергии, которую способна поглотить кристаллическая решётка. В этом случае можно констатировать, что разрушение происходит тогда, когда кристаллическая решетка перестаёт поглощать подводимую извне энергию. Поэтому, с точки зрения энергетической теории, механизм алмазно-абразивного разрушения с качественной стороны носит общий характер и отличается только количественными показателями, зависящими от физико-механических свойств породы и инструмента и технологических особенностей процесса, из которых следует выделить условия выноса шлама из зоны резания (разрушения) и условия охлаждения инструмента.

Следовательно энергетический подход позволяет с единых позиций рассматривать и проводить расчеты таких взаимосвязанных критериев, достаточно характеризующих процесс разрушения,

как производительность, удельные затраты энергии, стойкость (наработку) инструмента.

Показатели производительности могут быть определены из энергетического принципа, постулирующего линейную пропорциональность количества диспергированного материала от механической энергии сил алмазно-абразивного разрушения (резания) [33], т.е.

(4.1)

где иг=Ь-!г-1 - объём разрушенного материала, м3;

Ь, И, I - ширина, высота (глубина) и длина зоны разрушения или пропила, м;

Рр = /лпр ■ Рп - сила резания, Н;

цп - коэффициент алмазно-абразивного резания породы;

Р - сила нормального давления инструмента на породу, Н;

Ь — V ■ Ї - суммарный путь резания, м;

V - скорость резания (линейная скорость перемещения инструмента относительно породы), м/с;

/ - время взаимодействия, с;

1	з

К =	коэффициент пропорциональности, м /Дж.

Коэффициент пропорциональности К - величина обратная энергоёмкости разрушения материала породы Эп , т.е. физической константе материала, характеризующей его вязкопрочностные свойства.

Из уравнения (4.1) определяем три взаимосвязанных показателя производительности процессов алмазно-абразивного разрушения породы:

- объёмная производительность разрушения

(4.2)

- производительность распиловки

- скорость подачи инструмента

б п к -Рр Ур

ы

(4.4)

(4.3)

Первый показатель производительности (4.2) применяется для характеристики процесса шлифования, а также для сравнительной оценки эффективности при распиловке природного камня различными способами (дисковыми, полосовыми, канатными пилами и др.). Второй показатель характеризует производительность распиловки алмазно-абразивных пил, а третий, наряду с характеристикой процессов распиловки, применяется как показатель интенсивности алмазного бурения.

Направленное разрушение горной породы идёт при непрерывном износе режущего инструмента, поэтому необходимо исследование и расчет закономерностей протекания износа инструмента во времени. Как правило, определяют интенсивность износа инструмента, выраженную в виде массовой (объёмной) скорости изнашивания. Всё вышесказанное относительно расчета показателей производительности разрушения породы в равной степени относится и к расчету интенсивности износа инструмента. Так, показатель скорости объёмного износа инструмента определяется как:

(4.5)

где Эи - энергоемкость разрушения материала инструмента, Дж/м3;

/ли - коэффициент разрушения инструмента.

Критерием же эффективности взаимодействия системы «по- рода-режущий инструмент» является удельный расход инструмента, представляющий собой отношение интенсивности износа инструмента к показателю производительности процесса, наиболее полно (качественно) характеризующему данный способ разрушения, т.е.

Учитывая соотношения (3.2) и (3.5), запишем в следующем виде:

(4.7)

Величина обратная расходу инструмента представляет его удельную наработку:

Я = -• К

Одновременное разрушение породы и инструмента сопровождается поглощением внешней энергии. Показателем энергетического баланса исследуемого процесса служит мощность распиловки, бурения, шлифования, которая представляет собой мощность непосредственного разрушения породы и мощность, связанную с непроизводительными затратами энергии на трение, а также износ инструмента, т.е.

к

(4.8)

N

"к М-р М-тр

где

/и - коэффициент трения;

(4 - коэффициент распиловки;

Ррас = ц ■ Рп - сила распиловки.

Результирующая сила нормального давления инструмента на породу Рп будет представлять сумму соответствующих элементарных сил стп, действующих вдоль линии контакта [34]:

Рп=кп^п'кь-Ь-Ь,

где Сп- удельная нормальная нагрузка, Н/м2;

кп =

- коэффициент прерывистости режущей поверх

Ьэ +ЪС

ности инструмента (Ьэ- длина алмазорежущего элемента; Ьс- расстояние между алмазорежущими элементами).

- коэффициент приведения длины

ки =

1 + 1^	(еЦФ-1)

ц-этср/г (е^Ф+1) контакта инструмента с породой к высоте пропила (ср - угол охвата

гибким инструментом распиливаемого объема камня).

Однако, наиболее показательно энергетические затраты при взаимодействии системы «порода-инструмент» отражает удельная работа процесса, определяемая как отношение мощности к объёмной производительности, т.е.

м м/ Ц/

А _ N _ /ь _ /Ь_[	(4.9)

Ауа_сГ Поданный критерий устанавливает взаимосвязь между интенсивностью (темпом) изменения мощности и производительности процесса и поэтому является контрольным показателем энергетической эффективности процесса и его режимов. Также как и мощность, удельная работа процесса включает в себя производитель-

ные и непроизводительные затраты энергии, что может быть выражено с учетом (4.2) (4.8) следующим образом:

( и	X

А..„ =Э,

1 + -

Не

(4.10)

Как видим Ауд распределяется соотношением сил трения,

сил резания породы и сил разрушения инструмента таким образом, что минимальному значению удельной работы процесса соответствует минимум отношения непроизводительных сил к силам резания породы, т.е.

А -ичт при -Ь—Ьл__>т[п.

Э

кпд

М-р +Мр +Мтр

И

п

р

м

(4.11)

При этом величина отношения

может быть принята в качестве энергетического коэффициента полезного действия (КПД) технологического процесса (режимов), т.к. оценивает его энергетический уровень в сравнении с энергоёмкостью разрушения горной породы. Характер силового взаимодействия инструмента с породой, как выше было отмечено, разделяют на стадии упругого, упругопластического контактирования и микро резания (скалывания). Для выбора рациональных силовых режимов разрушения породы и эксплуатации инструмента целесообразно характеризовать стадии силового взаимодействия пары «режущий инструмент-порода» по комплексному показателю Эп1Ау(), т.е. через расчет граничных условий каждой стадии по энергетическому КПД [35].

Из анализа зависимости (4.11) вытекает физическая сущность коэффициента /л"р как доли энергии, расходуемой на разрушение единицы объёма породы по отношению к суммарной удельной энергии, характеризующей взаимодействие системы "порода- инструмент". Аналогично определяется и коэффициент разрушения инструмента. Таким образом удельная энергия, расходуемая на разрушение породы Эп , инструмента Эи и взаимное трение

Атр, распределяется в общем ее балансе согласно значению соответствующих коэффициентов /ир, /иир, цтр. Как увидим в даль-

нейшем, данное положение позволяет решить ряд практических задач по расчету показателей производительности алмазноабразивного разрушения породы и стойкости инструмента [36].

Рассмотренные критерии являются интегральными показателями достаточно оценивающими количественно и качественно процесс взаимодействия алмазно-абразивного инструмента с породой. В основу единого методологического подхода при расчете критериев положена энергетическая теория, согласно которой алмазно-абразивное разрушение характеризуется энергоёмкостью

материала Э и коэффициентом разрушения /ир. Несмотря на

очевидную простоту полученных показателей производительности они до сих пор не нашли применения по причине отсутствия данных по критериям энергоемкости разрушения различных горных пород. При этом неопределенным остаётся и коэффициент алмазно-абразивного резания породы /и". Параметры Эп и /ипр непосредственно из экспериментальных данных путем моделирования процесса разрушения получить не удаётся, т.к. не удаётся практически разрушить породу не затратив при этом непроизводительную часть энергии, связанную с трением. Диаграммы растяжения (сжатия) материала породы также не дают возможности оценить удельные энергозатраты разрушения, т.к. являются характеристиками прочности образца на макроуровне, когда на его прочность существенное влияние оказывает неоднородность свойств и нарушение сплошности, т.е. прослеживается зависимость прочности от размеров образца.

Так сравнение энергоёмкости разрушения по диаграммам сжатия образцов горной породы (гранит, мрамор и др.) с удельной работой алмазно-абразивных процессов бурения, распиловки и шлифовании этих материалов показывает на существенное расхождение данных величин. Наблюдаемое расхождение в 103- 104 раз связано с отклонением от условий подобия, которое неизбежно при испытании образца конечных размеров (макроуровень) и процессов алмазно-абразивного разрушения (микроуровень). Только при полном соблюдении условий подобия (геометрического, механического, структурного, кинетического, температурного и т.д.) свойства материала будут не зависимы от уровня его процесса разрушения. Но поскольку отклонение от условий подобия при испытании образцов на растяжение, сжатие, сдвиг и реальными условиями нагружения при алмазно-абразивном разрушении неизбежно, то неизбежно и проявление масштабного фактора.

Наряду с вышесказанным все же возможен полностью экспериментальный метод нахождения Э и /ир по показателям производительности разрушения породы, стойкости инструмента и затраченной при этом энергии [42, 46, 47]. Однако в этом случае

| К | м . | К _ |
| --- | --- | --- |
| я | " 4. ’ | Я |

М

А,

(4.12)

определяется не каждая в отдельности величина Э и /ир, а их соотношение из выражений (4.7) и (4.11), т.е.:

для чего необходимо располагать экспериментальными зависимостями удельной работы разрушения Ак) удельного расхода инст

румента и коэффициента /л от режимных параметров процесса для каждой конкретной пары «порода-инструмент». Полученные в результате исследований и обработки экспериментальных	данных	корреляционные	зависимости

ау>„;уД «>„;%) и м(Р„;Уг) позволяют установить обобщающие закономерности алмазно-абразивного разрушения горной породы, на основе которых возможен точный расчет и прогноз эффективности применения существующих и разрабатываемых способов, устройств и инструмента в горном производстве.

В практике камнедобычи и обработки, наряду с приведенными критериями оценки, существуют технологические показатели камня, предопределяющие степень эффективности его обработки под воздействием рабочего инструмента. Наиболее распространенным критерием оценки технологических свойств камня является его обрабатываемость, т.е. трудоёмкость конкретной операции обработки (пилимость, шлифуемость, буримость и т.п.). Как правило обрабатываемость определяют в сравнении технологической производительности оборудования при обработке эталонного и испытуемого камня. Обрабатываемость одних и тех же горных пород неодинакова в связи с применением различных видов инструмента, а также режимов обработки (разрушения), т.к. на производительность процесса, помимо показателя энергоемкости разрушения породы Эп, оказывает влияние коэффициент разрушения

/л"р, который зависит от свойств породы, инструмента и от режимов разрушения. Поэтому производительность процесса обработки является показателем производства продукции, так как отражает уровень техники и технологии на данный период времени.

Таким образом, за показатель обрабатываемости строительных горных пород алмазно-абразивным инструментом, на основании выражения (4.12) принимаем соотношение |Д/Ауд или обратную величину Ауд!\х, определяемые для конкретных (оптимальных) режимов обработки. При этом оптимальным режимам разрушения должны соответствовать следующие мини- максимальные условия: Q —>тах при Ауй —> min или R —> min. В качестве объединяющего все три технологических критерия эффективности процесса разрушения (Q; Ауд; R) может быть использовано экономическое условие минимальных удельных затрат Cs, связанных непосредственно с конкретной операцией обработки продукции. Тогда показатель обрабатываемости Ц/Ауа (или Ауд/ц. ) конкретной горной породы будет находиться для режимов разрушения, которым соответствуют минимальные удельные затраты на обработку Cs—> min.

Экономико-математическая модель поверхностного разрушения горной породы алмазно-абразивным инструментом составлена на основе взаимосвязанных через режимные параметры резания и геометрические параметры забоя критериев процесса взаимодействия системы «порода-интсрумент», достаточно характеризующих эффективность применения инструмента в технологическом комплексе добычи и обработки природного камня различной прочности. Полученное уравнение имеет вид [37]

с0

к„ V. h

с.

+ bn -(Сэ ‘Ауд+Сц -Rya -у,,),	(4.13)

где С0, Сэ и С„ - стоимости соответственно работы канатной пилы, р/ч; электроэнергии, р/кВтч; алмазов в инструменте, р/карат;

Ки0 - коэффициент использования оборудования во времени;

Уп - скорость подачи инструмента на забой, м/ч;

Ауд - удельная работа распиловки, Дж/м3;

Пуя - удельный расход алмазного инструмента; у а - содержание алмазов в единице объема алмазонесущего

слоя инструмента, карат/м3;

И, Ьп - высота и ширина щели пропила, м.

- Методика расчета оптимальной высоты монолитов,

отделяемых по двухстадийной схеме с применением
алмазно-канатного оборудования

Ценность месторождения облицовочного камня определяется не только декоративностью и долговечностью камня, но и блоч- ностью массива, обусловленной его природной трещиноватостью. В свою очередь, от блочности массива и принятой технологии добычных работ зависит коэффициент выхода товарных блоков из извлеченного полезного ископаемого. Величина этого коэффициента, предопределенная характером взаимного пересечения в массиве плоскостей трещин и плоскостей забоя, оказывает влияние на себестоимость добычи блоков, производительность труда, объем запасов, производственную мощность карьера и срок его существования.

Сейчас уже очевидно, что время поиска месторождений с высоким коэффициентом выхода блоков миновало и необходимо изыскивать способы интенсификации добычи блоков на имеющихся месторождениях и, прежде всего, за счет применения рациональной технологии и эффективных технических средств. Поэтому приоритетность должны получать такие технологические решения, посредством которых можно обеспечить наибольщую полноту использования добытого камня.

Для повышения выхода товарных блоков в процессе подготовки камня к выемке применяют двухстадийную схему отработки месторождения. При этом размеры отделяемого монолита камня выбирают такими, чтобы свести к минимуму влияние объема монолита и природной трещиноватости массива на выход товарных блоков.

Процесс добычи блоков по двухстадийной схеме наиболее эффективно реализуется с помощью одних канатных пил либо канатных пил в комбинации с баровыми машинами. Таким образом, научное обоснование рациональных геометрических параметров отделяемого от массива породы монолита с целью повышения выхода конечной продукции при наименьших трудозатратах является основным направлением совершенствования технологии добычи блоков по двухстадийной схеме.

Тезис акад. А.М. Терпигорева о том, что горное дело есть концентрированная экономика, для карьеров облицовочного камня является не менее значимым, чем для карьеров других твердых полезных ископаемых. В данном случае извлекаемая ценность единицы объема полезного ископаемого значительно выше, чем даже у самых богатых руд цветных металлов. Вследствие этого

экономическая оценка различных технологических схем добычи облицовочного камня с учетом особенностей применяемых технических средств является обоснованной и общепризнанной как отечественными, так и зарубежными исследователями.

Значения рациональных параметров монолита можно определить, минимизируя затраты на выполнение добычных работ, согласно их стадийности. В качестве оптимизационного критерия примем условие, при котором удельные затраты по подготовке монолита к выемке путем прорезания направленных щелей в массиве должны быть минимальными [44], т.е.

=	, р./м3 -> гтп,	(4.14)

кв

где С3 - удельные затраты, связанные с резанием камня при отделении монолита от массива, р./м2;

Бт - удельная площадь обнажения монолита в массиве, м 1;

Кв - коэффициент выхода товарных блоков из объема монолита.

Длина монолита б, характеризуемая длиной пропила, не влияет на энергосиловые показатели канатных пил, но в совокупности с высотой пропила устанавливает необходимую протяженность канатно-алмазного контура. Ширину монолита В отражает технологический параметр, определяющий заходку канатной пилы на новый рез. В связи с трудоемкостью выемки монолита из массива величина его объема является фактором, ограничивающим максимально предельные размеры монолита. Высота монолита Н, как высота добычного уступа и пропила, связана с протяженностью контактного взаимодействия инструмента с породой. И поэтому влияет на энергосиловые показатели, производительность процесса резания, удельный расход алмазного инструмента и, таким образом, на экономику добычных работ.

Из изложенного очевидно, что высота уступа (пропила) должна являться оптимальной величиной, и поэтому минимизировать удельные затраты согласно (4.14) необходимо по данному технологическому параметру.

Для определения оптимальной высоты уступа (монолита) из условия минимума удельных эксплуатационных затрат, связанных

с подготовкой к выемке блочного камня из массива, дСУ--р имеем

зн

следующее дифференциальное уравнение:

дС8/дН дКв/дН Й8т/ЭН О;	КВ	У

Для решения полученного оптимизационного условия необходимо, чтобы его составляющими были функциональные связи, достоверно и достаточно отражающие технико-экономические показатели процесса резания камня канатными пилами и структурногеологическую оценку месторождения. Обоснование и расчет входящих в оптимизационное уравнение (4.15) показателей и параметров приведем в следующей последовательности.

Удельная площадь обнажения монолита в массиве 8т определяется по общеизвестной формуле

Н”1 + 171 + в~1,

(4.16)

- '

нь+нв +в ь

н-в ь

где Н, 1_ и В - высота, длина и ширина монолита, м.

Рис.4.1. График зависимости удельной площади обнажения Бт от высоты монолита при ширине и длине монолита соответственно: 1 - 1,8 и 6 м; 2-2,2 и 8 м; 3-2,5 и 10 м

Зависимость удельной площади обнажения Бт от высоты монолита Н представлена на рис.4.1. Анализ полученных зависимостей показывает, что с увеличением высоты монолита с 1 до 8 м удельная площадь обнажения монолита снижается на 51, 55 и 58% при поперечных размерах монолита соответственно 1,8 х 6 м; 2,2 х 8 м; 2,5 х 10 м. Представленные расчеты свидетельствуют о значительном сокращении объемов распиловочных работ, связанных с отделением монолитов от массива, при переходе на высокоуступную технологию.

Примем закономерность изменения коэффициента выхода товарных блоков от высоты добычного уступа в виде степенной зависимости

где коэффициент пропорциональности кв и показатель степени п определяются значением длины к и ширины В монолита, величиной минимального объема используемых в дальнейшей переработке блоков, а также интенсивностью природных трещин массива.

Величина показателя степени п в формуле (4.17) определялась по значениям коэффициентов КВ1, КВ2 выхода товарных блоков при высотах уступов 1Ф и Н2, м в диапазоне Н =1-12 м с использованием соотношения

{кВі/КВ2) 1п(Н,/Н2)

Рис.4.2. График зависимости коэффициента выхода товарных блоков от высоты монолита (Н) при различных ширине (В) и длине (!_) его:

1 Вх 1_=1,8Х 6 м; 2 - Вх 1_=2,2Х 8 м; 3- Ьх 1=2,5х 10 м

Значения коэффициентов Кві, Квг зависят от трещиноватости разрабатываемого месторождения, минимального размера товарного блока, размеров отделяемых монолитов (рис.4.2), направления фронта горных работ и т.д.

Параметры степенной аппроксимации коэффициента выхода товарных блоков, рассчитанные для условий Коелгинского месторождения мрамора, имеют следующие усредненные значения:

кв = 1,5 ±0,1 ; п=0,4 - 0,6.

Зависимости коэффициента выхода товарных блоков от высоты при различной длине и ширине монолита представлены на

рис.4.2, (при минимальном объеме товарного блока 1 м3), исходные данные для которого приведены в табл.3.6.

Анализ зависимостей свидетельствует о возрастании коэффициента выхода товарных блоков при увеличении размеров монолита. Увеличение выхода товарных блоков показывает преимущества высокоуступной технологии и подтверждает необходимость определения оптимального значения высоты монолита из условия минимума удельных затрат.

Удельные затраты на резание камня определяются согласно зависимости (4.13), где скорость подачи инструмента на забой согласно формул (4.4 и 4.12) находится из следующего соотношения:

уп=-~-Ч'К-(7п-Ур-	(4.19)

Ауд

Критерии Уп;Ауд;Яуд представляют функции от режимов

резания, физико-механических свойств породы и алмазного инструмента. Поэтому экономико-математическая модель поверхностного разрушения горной породы алмазно-абразивным инструментом (4.13) дает возможность произвести оптимизацию процесса распиловки как по геометрии забоя, так и по режимным параметрам в зависимости от прочностных свойств породы и конструктивных особенностей инструмента.

При этом оптимизация (4.13) с использованием (4.19) становится возможной, если определена аналитическая связь между шириной и высотой пропила. Такая связь выявляется из усталостно-прочностного расчета несущего каната при условии соответствия периода его работоспособности, времени полного износа ал- мазонесущего слоя режущих элементов, которая в первом приближении имеет прямолинейную зависимость [39]:

Ьп=кЬ-кп-° п'к>	(4.20)

где кь - коэффициент, зависящий от усталостно-прочностных свойств несущего каната, конструктивных особенностей гибкого режущего инструмента, а также абразивной износостойкости алмазонесущего слоя режущих элементов

(кь =(0,315-0,365)- 1СГ7 М/Н) при условии кп = 0,15-0,30 ; кп - коэффициент прерывистости инструмента (отношение длины режущей поверхности к общей длине алмазноканатного контура).

Минимальной себестоимости пиления единицы поверхности камня соответствует условие

ЗО.

дъ

тогда оптимальная величина высоты (глубины) пропила с учетом соотношений (4.22) и (4.23) определяется из следующего выражения:

10.5

коп =

7

1

с01си

кп ' оп

Н'к-ь ' к к Кио ■ {(Сэ 1Си ) + у а ■ (Яуд I Ауд ) | Vр

■ (4.22)

Существенное влияние на технико-экономические показатели процесса распиловки и, таким образом, на оптимальные значе-

ния

И" оказывает силовой режим резания, в связи с чем вели

чина контактного давления также должна определяться из условия минимальных удельных затрат С3 —>тіп.

На обоснованность определения оптимального значения

указывает тот факт, что затраты на алмазорежущий инструмент составляют более половины всех удельных затрат при добыче камня данным оборудованием рис.4.3.

Из приведенных на рис.4.3, данных следует, что статья затрат, связанная с расходом алмазного инструмента, является определяющей, поэтому с целью упрощения дальнейших расчетов

* При работе в зимнее время затраты на охлаждение контура водой будут больше по причине дополнительного подогрева воды.

учитываем только изменение расхода алмазного инструмента от силового режима.

Куд=а0+~ + а2-сгП'	(4-23)

ап

где а0,а1:а2 - коэффициенты, характеризующие абразивную износостойкость инструмента.

Оптимальный силовой режим дС5/дс>п =0 для случая линейной зависимости (4.20) сводится к условию дЯуд/дип =0, решение которого и дает оптимальное давление [40]

а°п =^а1/а2.	(4.24)

Я

расчетах по определению Ъ°п необходимо применить

V-

уд

Из результатов экспериментальных исследований, выполненных в работе [5] и приведенных в табл. 4.1, очевидно, что в

уд

соответствующее а° , т.е. условию Ryö min (табл.4.2).

Для численного расчета оптимизационной модели (4.22) анализировались опубликованные отечественные и зарубежные результаты по расходу алмазного инструмента и энергии в зависимости от силового режима резания, по оценке статей эксплуатационных затрат при распиловке горных пород различной прочности, по организации работ по подготовке к выемке из массива и последующей разделке объемов камня канатными пилами. Анализ стоимостных параметров показывает, что определяющими поэлементными затратами являются расходы на амортизацию оборудования и заработную плату рабочих.

Поэтому отношение параметров Со/Си в наибольшей степени оказывает влияние на конечные результаты исследуемой модели. Причем Со/Си существенно отличается при сравнении отечественных (0,5-1,0 карат/ч) и зарубежных (2,0-2,5 карат/ч ) данных. Это обусловлено различиями уровней заработной платы и цены алмазного инструмента. Затраты, связанные с количеством потребляемой энергии, невелики по сравнению со стоимостью алмазного инструмента и в расчетах их можно не учитывать, т.е. принять Сэ/Си = 0.

| Месторождение, прочность | го' С~; е § 2 ^ | СО О г г— 5 се > | кар/мм | СО М" О) О о | 0,795 | СМ О) со со о" | 0,0599 | 0,0565 | м- со о о* | со со со со со | 0,0748 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с £ го ^ ® II £ И ьи | СО О СГ1 3 а: ¦< 3_ го >- | кар/дж | 2,35 | 1,95 | 1,92 | 1,65 | 1,46 | 694 | 1,88 | 2,15 ¦ |
|  | го ^ Ї о го ^ СО В ¦! | со О со ч- 2 5 >* 'О- СҐ. го Ь£ |  | со см со о со | 00 со ю о о" | 0,557 | 0,456 | 0,466 | 0,492 | 0,0565 | 0,0579 |
|  |  | СО О і ^ оГ:< & ье 3 го >- |  | 1,95 | 1,72 | 00 со | 1,52 | СМ | 1,62 | 1,83 | 684 |
|  | Коелгинское, <усж = 75 МПа | СО 1 О СИ >> а: | ”5 5 О. ГО ьс | ю о 04 о о“ | 0,0175 | 0,0123 | 0,0099 | оо 00 о о о" | 0,116 | 0,0139 | СО о о" |
|  |  | со 1 О Т * «=£ сС ^ >. >> О СС <С го . ьсг 3 £ |  | 0,85 | 0,82 | СО ю о" | СО о" | 0,4 | 0,5 | 0,57 | 0,76 |
| 0) ф о 9^ |  | го |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § | Е х | 1= |  | г- | 04 | 00 | ю | гд | ст> | СО | со |
|  | ^ ф |  |  | со | СО | М- | со |  | со | СТ) | со |
| I- та и. |  |  |  | о | О | \— | т— | см | см | см | со |
| ш л > | П га 2 ч | С Ь |  | о | О | о | о | о | о | о | о |

Показатели относительного расхода алмазного инструмента, полученные по данным работы [5]

| Месторождение, прочность | Коэффициенты абразивной стойкости алмазного инструмента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а0*Ю"5 | сцМО'5 МПа | а2*10'5 1/МПа | а°П’ МПа |
| Коелгинское асж =75 МПа | -1,520 | 0,169 | 5,200 | 0,18 |
| Иджеванское асж =120 МПа | 6,280 | -0,262 | 9,300 | 0,17 |
| Рускеальское исж =155 МПа | -1,460 | 0,376 | 10,500 | 0,19 |

Для применяемого алмазно-канатного инструмента на горных породах типа мраморов с пределом прочности стсж= 50-70 МПа, отношением С0/Си= 0,5-1,0 кар./ч, при Кио = 0,5-0,75, стп= 0,25-0,3 МПа и Ур = 30-40 м/с, соответствующим Руд-»гтп, минимальные затраты по обнажению единицы поверхности достигаются при высоте пропила к°п = 1,0-3,0 , м (рис. 4.4).

Для Коелгинского месторождения мрамора по формуле (4.22) получено соответствующее этой оценке значение Ъ°п ~ 2 м .

Как следует из рис.4.4, в качестве переменного управляемого параметра при определении оптимального диапазона высоты пропила должен рассматриваться лишь коэффициент прерывистости режущей поверхности.

Рис. 4.4. Зависимость оптимальной высоты пропила И°п от величины коэффициента кп для мрамора различной прочности

Закономерности экономического соотношения между высотой пропила и коэффициентом кп такова, что наименьшему значению последнего соответствует предельная оптимальная величина высоты пропила, то есть между параметрами И°п и кп существует обратно пропорциональная связь.

Коэффициент прерывистости режущей поверхности кп является основной характеристикой конструкции инструмента, так как показывает долю длины контура, приходящуюся на алмазорежущие элементы. Данный коэффициент имеет максимальное и

минимальное значение. Минимальная величина к"“п соответствует такому положению алмазорежущих втулок вдоль каната, когда при его изгибе на распиливаемом блоке камня отсутствует контактное давление дистанционных элементов на дно пропила. По линии резания происходит вторичный изгиб каната между двумя соседними алмазорежущими втулками, в результате чего канат и смонтированные на этих участках дистанционные элементы (пружины) получают радиальное смещение до контакта с породой. Величина смещения зависит от длины пролета расположения алмазорежущих втулок и радиуса изгиба каната на распиливаемом блоке камня. Поэтому, задаваясь радиусом линии резания, определяемом высотой блока камня, можно рассчитать минимальное

значение коэффициента к„ип, которое не приводит к нежелательному контакту дистанционных элементов с породой. В противном случае наблюдается снижение нормального давления алмазорежущих втулок на распиливаемую породу, а также повышенный износ дистанционных пружин и их последующая преждевременная поломка. Существенное влияние на долговечность дистанционных элементов оказывают условия и продолжительность работы инструмента в нестационарных режимах. Именно в периоды запиловки и допиливания реза, когда радиус кривизны забоя минимален, создаются самые неблагоприятные условия эксплуатации как для контура в целом, так и для его составляющих элементов.

Расчеты и практика показывают, что применение гибкого режущего контура с коэффициентом к'"1П меньше 0,15 нецелесообразно из-за низкой стойкости дистанционных элементов.

С другой стороны, максимальное значение коэффициента кп ограничивает конструктивное условие, при котором жесткость гибкого режущего инструмента существенно повышается с уменьшением расстояния между алмазорежущими втулками, что в итоге
ведет к снижению усталостной работоспособности каната. При этом необходимо отметить влияние величины промежутков между алмазорежущими втулками на эффективность выноса шлама из зоны пропила. Участки контура между втулками являются сборниками транспортируемого шлама, и поэтому их суммарная длина в доль пропила должна быть увязана с количеством диспергированного материала породы. На основании конструктивных соображений, а также с учетом вышесказанного, максимальная величина коэффициента прерывистости режущей поверхности инструмента

может быть рекомендована в пределах к™ах =0,5-0,6. Определив таким образом реальный интервал варьирования коэффициента кп, мы устанавливаем и экономически обоснованные пределы изменения высоты пропила, в рамках которых достигаются наименьшие удельные затраты, связанные непосредственно с производством пропила.

вь

_(В + 1) (1-П)

н

:3	(1-п)

н-

,иоп,2 В1(2+п)

(Л )

(В+Ь)'( 1-п)

-0. (4.25)

Проведенный анализ и расчет соответствующих показателей и параметров дает возможность путем дифференцирования выражений (4.13), (4.16), (4.17) согласно (4.15) получить искомое уравнение для определения оптимальной высоты уступа (монолита):

Как видим влияние естественной трещиноватости массива на оптимальное значение высоты уступа проявляется через показатель степени п, отражающий форму связи (4.17) между коэффициентом выхода товарных блоков и высотой монолита при некоторых заданных величинах его длины и ширины.

Зависимости оптимальных значений высоты монолита, рассчитанные по формуле (4.25) с учетом вышеприведенных составляющих для монолитов различной длины и ширины, в условиях Коелгинского месторождения приведены на рис.4.5.

Полученные зависимости позволяют определять рациональное сочетание высоты уступа и заданных, технически и технологически обоснованных величин длины и ширины монолита для условий исследуемого месторождения. При этом ширина ограничивается параметрами оборудования, на котором распиливаются товарные блоки в камнеобрабатывающем цехе, длина - максимальной технологически возможной и безопасной площадью пропила. Далее из рационально сочетающихся размеров монолитов определяются оптимальные по условию минимума удельных затрат.

Рис.4.5. Г рафик зависимости оптимальных высот уступа от длины и ширины монолита

Определение удельных затрат на добычу Су для монолитов разных размеров по разработанной методике рис.4.6 свидетельствует о наличии зоны минимума удельных затрат и позволяет установить оптимальную высоту монолита. Для условий Коелгинского месторождения оптимальная высота монолита находится в пределах 6-8 м (см. рис. 4.6).

> Высота монолита Нм Рис. 4.6. График зависимости удельных затрат Сч от высоты монолитов с шириной и длиной соответственно: 1-1,8и6м;2-2,2и8м;3-2,5и10м

Установлено, что со снижением объема монолита оптимальное значение минимума удельных затрат повышается. Так, при уменьшении объема монолита на 34 и 70% удельные затраты Су возрастают соответственно на 25,7 и 71,4%, а интервал оптимальных значений высоты монолита смещается в сторону ее уменьшения.

Степенное уравнение третьего порядка (4.25) является полным, поэтому решение в явном виде записать не удается, что затрудняет его аналитический анализ без составления специальной программы для компьютерного решения. Общий вид уравнения

- можно изменить за счет упрощения постановки задачи, а именно, учитывать только те поверхности направленного обнажения монолита в массиве, которые связаны с высотой уступа, т.е. 3=1- Н+В- Н, тогда поперечная площадь монолита 3=1_- В не будет влиять на конечное решение. Задача в такой постановке была решена [43] и обоснована для комбинированной технологии добычи с применением баровых машин на горизонтальной подрезке монолита от массива. В этом случае поперечная площадь монолита не входит в состав удельной площади обнажения, производимой канатной пилой, что равносильно условию 3=1_- В=0, подставив которое в уравнение (4.25) получим упрощенный вариант оптимизационной задачи.

Решение (4.26) дает следующее оптимальное соотношение:

(4.26)

(4.27)

Для случая, когда п -> о (Кв->1), имеем равенство Н°п = к°п, которое характеризует высокоблочный массив, практически не нарушенный природными трещинами. С другой стороны, такое положение характерно для разделочно-пассировочных работ, т.е. для второй стадии процесса добычи блоков облицовочного камня.

Таким образом, оптимизация технологических параметров по данной методике осуществляется в две стадии. На первой стадии производится экономическая оценка критериев процесса распиловки - производительности, удельной работы, удельного расхода инструмента; на второй стадии оцениваются удельные затраты по подготовке монолитов к выемке из массива породы с учетом влияния природной трещиноватости и геометрических параметров отделяемых объемов камня.

- Влияние геометрических параметров на технологические потери блочного камня при опрокидывании монолита

Основным преимуществом, которое предопределяет успешное внедрение оборудования на базе алмазно-канатных пил, является возможность отделения монолитов от массива в десятки раз больших размеров по сравнению с дисковыми и баровыми камнерезными пилами, на смену которых приходит данное оборудование.

Размеры выпиливаемых монолитов из массива определяются рабочими параметрами оборудования, и не превышают для дисковых камнерезных машин 1 м, а для баровых - 2-3 м. В свою очередь, высота уступа при отработке алмазно-канатными пилами может быть от 1-го до 12 м и более. Отделение монолитов высокими уступами позволяет значительно сохранять естественную блочность массива и соответственно увеличивать выход товарной продукции. Добыча блоков мрамора с применением канатноалмазных пил производится по двухстадийной схеме, когда на первой стадии обеспечивается отделение монолита от массива, а затем на второй выполняется его опрокидывание на рабочую площадку и пассировка на товарные блоки.

При этом использование двухстадийной схемы требует обоснования оптимальных геометрических параметров монолита, обеспечивающих максимально возможный выход товарной продукции при минимальных удельных затратах. Увеличение высоты, ширины и длины монолита позволяет значительно снизить эксплуатационные затраты на отделение монолитов от массива. На каждый кубометр добытого товарного блока уменьшается объем работ по: бурению скважин, выполнению горизонтального реза ба- ровой камнерезной пилой, опрокидыванию отпиленного монолита.

В то же время, чрезмерно завышенная высота уступа может привести к разрушению мрамора по искусственным трещинам, образованным при опрокидывании и падении монолита, что сократит выход товарной продукции. Оптимальная высота, обеспечивающая минимальные удельные эксплуатационные затраты, зависит от характера трещиноватости, физико-химических свойств мрамора, качества отсыпаемой подушки, угла наклона рабочей площадки.

Поэтому целью разработанной и нижеприведенной методики являлось установление параметров монолитов, обеспечивающих максимальный выход товарной продукции за счет снижения потерь от разрушения монолита в процессе его опрокидывания (рис.4.7). При этом рассматривались характеристики падения монолита и
его удара, а также влияние исходных параметров на эти процессы. К рассмотрению принимался отделенный от массива монолит с размерами: высота Н, м; ширина В, м; длина I., м; физическими величинами: плотность р, т/м3; сопротивление сжатию Со«, МПа; сопротивление растяжению ор, МПа.

Найдем основные характеристики удара: скорость падения; импульс удара; силу удара; продолжительность удара и напряжение в монолите в момент удара.

В течение всего времени падения в монолите действует потенциальная энергия, а в момент удара в нем действует кинетическая энергия. На основании теоремы об изменении кинетической энергии определяется скорость удара монолита о поверхность рабочей площадки [30]

где д — ускорение г.йпбппнпгп ПЯЛРНИЯ м/г

Рис.4.7. Опрокидываемый монолит:

1 - клин; 2 - монолит на линии равновесия; 3 - линия равновесия;

4 - монолит падающий; Ча - скорость в точке А;

Ус - скорость в точке С; тд - сила тяжести, Н

(4.28)

где V- объем монолита, м3.

$с=Р-у-Ус,

(4.29)

В момент удара монолита о поверхность рабочей площадки он приобретает ударный импульс, который находится из выражения

Импульс удара порождает силу удара монолита (Р) о поверхность рабочей площадки.

Р = ^,	(4.30)

г

где I - продолжительность удара или время удара, с.

2 В

(4.31)

Продолжительность удара определяется по общеизвестной зависимости

где В - ширина монолита, м;

Б3 - скорость распространения поперечных волн, м/с;

где Е - модуль Юнга, Па.

После того, как монолит прекращает свое падение, происходит удар и начинается разрушение монолита. Разрушение - это разрыв связей между атомами и ионами в кристаллической решетке, оно происходит в результате действия внешних сил, которые являются причиной возникновения напряжений как на контактной поверхности, так и внутри монолита.

Известно, что мрамор является твердой и хрупкой породой, поэтому его разрушение носит упругохрупкий характер. При таком упругом разрушении происходит одновременный отрыв атомов друг от друга по всей плоскости разрыва, на что не требуются большие внешние усилия. В данном случае внешним усилием, действующим на монолит, является сила удара Р. Напряжение, формируемое на контактной поверхности в момент удара, определяется из выражения:

<7 = р	(4.33)

где Р - площадь поверхности удара, м2.

С учетом вышеприведенных зависимостей (4.28)-(4.33) расчетная формула примет окончательный вид, Па:

ст, =2.72- ^р ■ Е■ 1ц ,	(4.34)

где И, - высота исследуемого сечения монолита, м.

Разрушение мрамора при опрокидывании монолита на рабочую площадку произойдет при превышении максимального напряжения сттах динамического предела прочности мрамора на растяжение [ар]д.

Стах — [0"р]д, Пэ .	(4.35)

Для подтверждения полученных результатов проведены экспериментальные исследования влияния высоты монолита на потери мрамора, появление которых обусловлено ударом монолита о рабочую площадку [20]. Также в результате исследований предполагалось установить влияние формы отдельностей, слагающих отделяемые монолиты, на потери товарной продукции.

Исследования проводились в условиях Коелгинского карьера, на котором с 1997 г. началось освоение в промышленном масштабе высокоуступной технологии добычи блочного камня с применением алмазно-канатного оборудования. В качестве контрольного показателя процесса принималось изменение количества некондиционных блоков, сформированных искусственными трещинами, после опрокидывания монолита. Для определения количества некондиционных блоков из всех поверхностей отдельностей, на которые разделяется опрокидываемый монолит, выявлялись образованные в момент удара и далее рассчитывался объем, формируемый такими трещинами. При проведении эксперимента постоянными параметрами были: ширина 1,8 м и длина 8 м монолита, высота демпферной подушки 1 м. Исследования проводились для двух различных форм отдельностей, слагающих монолит, кубической и пластинчатой. Результаты оценки влияния высоты уступа на потери товарной продукции при кубической и пластинчатой форме отдельностей приведены на рис.4.8.

Высота монолита Н, м

Рис.4.8. Зависимость потерь товарной продукции от высоты уступа при кубической (1) и пластинчатой (с 1_:В:Н = 1:3:5) (2) формах отдельностей

Отделяемые монолиты после их опрокидывания на рабочую площадку с кубической и пластинчатой формой отдельностей, слагающих монолит, представлены на рис.4.9.

Рис. 4.9. Схематическое изображение форм отдельностей, слагающих монолит:

а - кубическая форма отдельностей, Кв ~ 0,6; б - пластинчатая форма отдельностей, Кв ~ 0,4

Из приведенного рис.4.8 следует, что с увеличением высоты монолита возрастают технологические потери, с 0,5 до 3% и с 4 до 6,5 % соответственно при отдельностях, слагающих монолит, кубической и пластинчатой формы (рис.4.9). Анализ влияния формы отдельностей, слагающих монолит, показывает, что отдельности кубической формы меньше подвержены разрушению по искусственным трещинам.

Вследствие того, что форма отдельностей оказывает влияние на количество потерь, добыча блочного камня с направлением подвигания фронта горных работ вдоль простирания системы крутопадающих трещин позволит снизить потери от разрушения монолита при падении на 2-4 %.

Проведенными теоретическими и экспериментальными исследованиями по изучению процесса опрокидывания монолита на рабочую площадку установлено, что из размеров монолита (длины, ширины и высоты) на величину потерь товарной продукции существенно влияет только высота монолита.

- Разделка и пассировка объемов камня канатно-алмазной пилой

Выход блоков по группам (ГОСТ 9479-98) в основном определяется природной трещиноватостью массивов. Особенно она характерна для залежей мрамора, для которых выход блоков 1 и 2
групп (объем свыше 2 м3), как правило, не превышает 25 %. Использование блоков 3 и 4 группы (0,5-2,0 м3) возможно при производстве блоков заготовок из малообъемных неправильной формы глыб, у которых, как минимум, две поверхности пиленные. Толщина (либо высота) блока заготовки определяет размер облицовочной плиты, ее ширину, которая ограничена размером 400 мм, если при распиловке применяются алмазно-дисковые пилы диаметром 1200 мм. Таким образом, при производстве блоков заготовок высотой 300-400 мм и переработке их на дисковых распиловочных станках простейшей конструкции (типа фрезерных) решается задача увеличения выхода облицовочной мраморной плитки без увеличения объемов добычи горной массы в полтора-два раза. Ранее для этой цели были разработаны и применялись пассиро- вочные станки на основе алмазно-дисковых и одноштрипсовых пил. Дисковый распиловочный станок характеризуется значительным диаметром рабочего инструмента (2000-3500 мм), что делает его уникальным и дорогостоящим (рис.4.10,а). Штрипсовым станкам в силу возвратно-поступательного перемещения рабочего инструмента присущ такой недостаток, как низкая скорость резания, которая в случае одноштрипсового исполнения станка предопределяет его низкую эксплуатационную производительность (рис.4.10,б).

Рис. 4.10. Схема разделки камня пассировочными станками: а - дисковая распиловка блока; б - штрипсовая распиловка блока

Рассмотренные пассировочные станки снабжены тележкой для размещения блока камня и монтируются на специально подготовленный фундамент, как правило, в закрытом помещении, т.е. являются стационарным разделочным оборудованием. Краткая техническая характеристика наиболее известных моделей разде- лочно-пассировочных станков с алмазным инструментом приведена в табл.4.3.

Таблица. 4.3

Технические характеристики разделочно-пассировочных станков

| Основные показатели | Дисковый станок Т 30 фирмы «Терцаго» (Италия) | Штрипсовый станок М 4000 фирмы «Пеллегрини» (Италия) | Канатная пила Т-25 фирмы «Пеллегрини» (Италия) |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальные размеры распиливаемых блоков, м: |  |  |  |
| высота | 1,25 | 2,2 | До 2,5 |
| ширина | 2,0 | 3,0 | Не ограничена |
| Скорость резания, м/с | 36; 44; 50 | 1,1 | 28 |
| Установленная мощность, кВт | 57,5 | 15,0 | 18,0 |
| Габаритные размеры, м | 7,5Х5Х 1,5 | 7,7 х 0,9 х 4,2 | 1,5х 0,8х 0,95 |
| Масса станка, т | 12 | 7 | 0,45 |

Как видим, сложное и громоздкое оборудование в случае дисковых пил и малопроизводительное в случае штрипсовых пил является причиной ограниченного использования данного оборудования для разделки объемов камня с целью производства блоков заготовок.

Стремление повысить эффективность этой операции привело исследователей к созданию канатно-алмазных пассировочных станков [32]. К настоящему времени разработано и серийно выпускаются три типа станков в зависимости от схемы навески гибкого инструмента и способа реализации рабочей подачи (рис.4.11). К первому типу относятся самые распространенные на сегодняшний день станки портальной конструкции с П-образной рамой (рис.4.11,а-г). В станках первой группы (см. рис.4.11,а) применены

два шкива, один из которых приводной, другой направляющий. Диаметры шкивов определяются, исходя из высоты распиливаемого блока с таким условием, чтобы холостая ветвь каната не вступала в контакт с камнем. Шкивы диаметром до 2.5 м устанавливают с возможностью их синхронного перемещения вдоль вертикальных стоек на величину максимальной глубины пропила. Трудоемкость изготовления крупногабаритных шкивов, а также жесткие требования к их динамическому уравновешиванию усложняют конструкцию станков данного класса.

В связи с этим разработан и применяется конструктивный вариант, в котором использованы приводной шкив и три направляющих ролика, смонтированных на общей траверсе с возможностью вертикального перемещения для осуществления рабочей подачи инструмента (см. рис.11, б). В этом варианте удается диаметры шкива и направляющих роликов снизить до 0,6 м, а высоту пропила не ограничивать размерами последних.

С целью упрощения механизма подачи разработана конструкция станка, в которой приводной шкив и четыре направляющих ролика закреплены на раме без возможности перемещения в вертикальной плоскости, а подача осуществляется шестым направляющим роликом, перемещающимся в горизонтальном направлении с помощью коретки по поперечной траверсе станка (см. рис. 11, в). Как видим, упрощение конструкции достигается за счет увеличения числа направляющих роликов. Модификацией рассмотренной схемы станка является конструкция, в которой изменено направление подачи инструмента на распиливаемый блок камня: не сверху вниз, как во всех рассмотренных вариантах, а слева на право, или наоборот (см. рис.11,г). Такое решение позволяет уменьшить на две единицы количество направляющих роликов по сравнению с ранее описанным станком (см. рис. 11 ,в).

Все пассировочные канатно-пильные станки первого типа снабжены тележкой с поворотным столом для размещения блока и монтируется на специально подготовленный фундамент, т.е являются стационарным распиловочным оборудованием.

Второй тип станков отличает отсутствие традиционной П- образной рамы, которая заменена на автономные стойки, не связанные между собой несущей поперечной балкой, что дает возможность существенно уменьшить вес станка и снизить трудоемкость его монтажа и демонтажа при переносе его на другой участок. В качестве фундамента для стоек здесь могут быть применены железобетонные плиты. Станок также снабжен тележкой с поворотным столом для блока (рис.4.11, д).

Рис. 4.11. Схема разделки объемов камня алмазно-канатными пилами

Принципиально новое конструктивное решение было положено в основу канатно-пильных установок третьего типа, в которых отсутствует какая-либо стационарная несущая конструкция для крепления направляющих роликов, механизмов резания и подачи, так как все эти механизмы и узлы скомпонованы в единый малогабаритный агрегат на передвижной тележке (рис.4.11 ,е).

Распиловка кольцевым канатно-алмазным контуром в этом случае становится возможной по схеме «петлевого охвата», когда кольцевой контур охватывает на 180° с одной стороны распиливаемый блок, с другой - ведущий шкив, который одновременно осуществляет и рабочую подачу каната, и его линейное перемещение вдоль пропила. Вес таких установок по сравнению с вышеописанными снижен более чем в десять раз. Преимуществом является также и то, что установка не крепится на фундаменте, а перемещается в сторону подачи по направляющим, которые легко устанавливаются каждый раз перед блоком. Высокая маневренность установки в пределах участка исключает применение транспортных средств в виде тележки, на которой традиционно велась пассировка и разделка. Для более объективного техникоэкономического обоснования и выбора той или иной схемы разделки камня и конструкции пассировочного оборудования предложены критерии оценки силового контактного воздействия режущего инструмента на породу и его работоспособности во времени.

Особенностью гибкого режущего инструмента является его свойство усиливать контактное давление на распиливаемый предмет с увеличением угла охвата при прочих равных условиях. А так как контактное давление определяет величину производительности резания, то очевидна значимость данного технологического параметра в оценке технико-экономических показателей процесса распиловки гибким инструментом. Производительность резания, выраженная через предельную несущую способность каната, определяется следующим соотношением:

(4.36)

ип Р -V М-Э„ [п]-Ь„ *

где

Рпр - статическая прочность несущего каната;

[п] - коэффициент запаса прочности режущего контура;

р	- коэффициент полезного использования несу

щей способности режущего инструмента (°Р - угол охвата инструментом распиливаемой породы).

Коэффициент кф зависит от угла охвата гибким инструментом распиливаемого блока камня и выражает часть доли предельной несущей способности каната, затрачиваемой на силу резания. Но величину угла охвата ср (интервал его изменения) определяет схема распиловки, поэтому коэффициент к^ характеризует схему

распиловки с позиции силового контактного воздействия гибкого

инструмента на породу и должен применяться для оценки эффективности его породоразрушающей способности в различных типах установок. На рис.4.12 приведена зависимость производительности резания от угла охвата для горных пород типа мрамор с пределом прочности <Тсж=50-75 МПа (в расчетах приняты следующие показатели: Эп=1,1-108 Дж/м3 ; рпр/ц=0,1 ;\/р=30 м/с; Рпр=15 кН; [п]=10; Ьп =0,01 м.

П. м2/ч

Рис.4.12. Зависимость производительности алмазно-канатных пил

от угла охвата

Важным практическим выводом из анализа зависимости П от Ф является доказательство повышения эффективности распиловки гибким инструментом заданной несущей способности с увеличением угла охвата. Таким образом, максимальное нормальное давление гибкого инструмента на породу, а значит и предельная производительность резания, достигается по схеме «петлевого охвата» распиливаемого монолита или блока камня, т.е. когда ф=180° (см. рис.4.11, е).

На продолжительность работы несущего каната оказывает влияние количество и кривизна участков изгиба каната в системе его навески на распиловочном оборудовании [38], [41]:

(4.37)

где 1_к - длина контура в системе навески;

- количество циклов изгиба до разрушения каната;

3 - количество участков изгиба в системе навески каната. Результаты исследований представлены графически на рис.4.13, где приведена зависимость усталостной стойкости несу
щего каната Э - 4,6 мм (ГОСТ 3066-80) от относительного диаметра его изгиба.

Период эксплуатации гибкого инструмента определяется уровнем напряженно-деформированного состояния проволок несущего каната, поэтому применение дополнительно 2-3 направляющих роликов малого диаметра существенно, иногда на порядок снижает усталостную стойкость несущего каната и время его без- обрывной работы. На основании исследований (см. рис.4.13) рекомендуется при проектировании камнерезных установок с гибким режущим инструментом назначать относительный диаметр изгиба каната не ниже предельной величины:

(4.38)

— >100 сік

(где И - минимальный диаметр изгиба; <ф -диаметр каната), а количество участков изгиба - по возможности минимальным, тогда время работы инструмента до усталостного обрыва будет максимально возможным.

Мц

0,4"106

0.2-106

Рис. 4.13. Зависимость усталостной стойкости несущего каната от относительного диаметра его изгиба

Таким образом, наиболее перспективной является схема распиловки по принципу «петлевого охвата» (см. рис.4.11 ,е), в которой высокие технико-экономические показатели достигаются при максимальной производительности резания и стойкости инструмента, высокой надежности в эксплуатации оборудования и технологической маневренности.

Одним из актуальных вопросов при распиловке объемов камня является определение оптимальных силовых режимов ра
боты канатных пил, позволяющих существенно повысить эффективность процесса резания.

Рациональные силовые режимы канатно-алмазной распиловки определялись для мраморов Южно-Уральского региона при пассировке и разделке объемов камня по схеме петлевого охвата (см. рис.4.11, е). При этом с изменением усилия подачи Рп на канатную пилу для различных по диаметру dB алмазно-режущих элементов замерялась производительность П и мощность N, потребляемая в процессе резания. В качестве контрольного показателя процесса принималась удельная работа распиловки, минимальное значение которой (Ауд min) и определяет рациональный силовой режим.

(4.39)

Ауд~ Л К '

а п

1 /Л ' Je yi‘ ^

(4.40)

Рациональный силовой режим распиловки будет реализован в том случае, когда наибольшая доля энергии в общем балансе расходуется на разрушение породы и минимальная - на разрушение инструмента и взаимное трение. Условием достижения соответствующего режима будет обеспечение необходимого контактного напряжения п, величину которого определяют из выражения:

где ширина пропила Ьп принималась равной диаметру бв алмазорежущей втулки (Ьп= ф), а коэффициент распиловки определялся по следующей упрощенной формуле

(4.41)

__N

khv р Рп

где ки- коэффициент приведения длины контакта инструмента с
породой к высоте пропила (ки= 1,5-1,55 при угле охвата л).

Изменение технологических показателей от усилия подачи при распиловке гибким контуром с диаметром втулок 10, 8, 6 мм сведены в табл.4.4 и представлены на рис.4.14 и 4.15, из которых видно, что при одинаковом усилии подачи производительность алмазно-канатной пилы с контуром диаметров 8 мм значительно выше, чем с контуром 10 мм, а потребляемая мощность снижается при использовании контура 8 мм.

16

400	500	600	700	800

Рис.4.15. Графики зависимостей потребляемой мощности электродвигателем алмазно-канатной пилы от усилия подачи для контуров с диаметром втулок 8 мм - и 10 мм -♦

Рис.4.14. Графики зависимостей производительности алмазно-канатной пилы от усилия подачи для контуров с диаметром втулок 8 мм - с и 10 мм -♦

Усилие подачи Рн, Н

Увеличение усилия подачи с 500 до 750 Н для контура с с!в = 10 мм, как видно из табл.4.4, ведет к равному увеличению производительности и мощности распиловки. Так как Ауд не возрастает, то верхнее значение данного силового интервала ап = 66 Н/см2 может быть принято в качестве рационального параметра.

Для контура с бв =8 мм увеличение усилия подачи с 500 до 750 Н приводит к увеличению производительности на 56%, а мощности на 36 %, при этом Ауд снижается на 12 %. В этом случае Ауд стремится к минимальному значению, поэтому верхнее значение

°п = 30 Н/см2 данного силового интервала также может быть принято в качестве рационального.

аз

=т

| т | удельная работа распиловки Ауд, Дж/м3 | Л СП О С\] л— | ст о [— | СП о Г“ 03 N | О) 3 3- 4 | о э м я Г- | о см со | л о со со |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аз сС о с= а; 5: с; о > | Производительность распиловки П, м2/ч | М СО | 03 ю см" | со со со" | "О О | Г“ | ю см см" | ю со" |
| X аз т з: с; ш т > О- | Коэффициент распиловки ¦Л | 00 Т— со | со см о" | (М о | ю см о" | со см о" | со см^ о" | со со о" |
| Изменение технологических показателей п | Мощность N. кВт | ю г-" | о Ч— со | м- 00 со" | 03 о | со со" | м- ІП оз" | со см_ ^ф ч— |
|  | Контакт- ное напряжение ап, Н/м2 | о со см | ч* о сл со | ч* о ю" см | чТ о ^ф со" см | ч* о сЬ со" м- | чГ о о ю | чт- о со ю" со |
|  | Коэффициент прерывистости Кп | о ю о* | со со о” | со со о" | со со о" | ю Ч— о" | ю о" | ю о" |
|  | Диаметр контура Сів, ММ | со | 00 | 00 | со | о | о | о Ч— |
|  | Усилие подачи Рп, Н | о ю I4- | о о ю | о Ю со | о ю г- | о о ю | о ю со | о ю N. |

s

ю

аз

Н

Применение контура сів = 6 мм для исследуемого силового интервала позволяет повысить производительность распиловки на 38 % по отношению к контуру сів = Ю мм и на 22 %- к контуру с1в = 8 мм, при этом значение удельной работы распиловки снижается на 31 и 35% соответственно.

Использование контура бв = 6 мм позволяет не только сократить потери продукции и расход инструмента за счет уменьшения ширины пропила, но и решает проблему с односторонним износом инструмента. То есть алмазорежущие элементы равномерно истираются по всей поверхности, а не по одной стороне (рис.4.16).

Рис.4.16. Сечение алмазорежущего контура: а - нового; б - изношенного неравномерно; с - изношенного равномерно;

1 - металлический корпус втулки; 2 - алмазорежущий слой

При неравномерном износе алмазорежущий контур выходит из строя, отработав свой ресурс меньше, чем на 50% (см. рис.4.16). Результаты данных исследований свидетельствуют о важности выбора рационального силового режима распиловки применительно к различному диаметру алмазорежущего контура. При необоснованном понижении усилия подачи производительность распиловки резко снижается, а удельные затраты энергии повышаются, и, следовательно, снижается эффективность процесса резания в целом. При чрезмерном увеличении усилия подачи производительность практически не возрастает, а удельные энергозатраты растут.

- А.с. 1230861 СССР, МКИ В 28 D 1/08. Способ канатноабразивной распиловки блоков природного камня и других подобных материалов /Г.Д. Першин, К.Г. Залялютдинов,

- Д.Егоров.

- А.с. 1286773 СССР, МКИ Е 21 С 47/10. Способ канатноабразивной распиловки блоков природного камня и других подобных материалов /Г.Д. Першин, В.Н. Петухов, И.И. Котожеков.

- А.с. 1423376 СССР, МКИ И 26 D 1/08. Способ канатноабразивной распиловки природного камня и других подобных материалов /Г.Д. Першин, Н.Р. Рыбаков, В.А. Попов.

- Акопян Р.В., Григорян М.С. Расчетно-аналитический метод определения потерь, связанных с трещиноватостью пород при механизированной добыче блоков облицовочного камня //Тр. НИИКС. - Ереван, 1974. - Вып.7 - С. 45-47.

- Акопян Р.В., Лусинян К.Г. Исследование влияния режимов резания на износ алмазных элементов алмазно-канатного режущего инструмента //Изучение природных каменных материалов и силикатного сырья, разработка эффективной техники и технологии производства: Сб. науч. тр. - Ереван: НИИКС, 1983. -

- 40-49.

- Алимов О.Д. Удар. Распространение волн деформаций в ударных системах. - М.: Наука, 1985. - 357 с.

- Анощенко Н.Н. Геометрический анализ трещиноватости и блочности месторождений облицовочного камня. - М : МГИ, 1983. - 32 с.

- Анощенко Н.Н., Стремилов В.Я. Районироание карьерного поля по блочности на месторождениях облицовочного камня //Техника и технология разработки карьерных полей: Сб. науч. тр. - М.: МГИ, 1983. - С. 116-122.

- Бакка Н.Т. Прогнозирование блочности на месторождениях облицовочных гранитов горно-геометрическими методами: Авто- реф. дис. ...канд. техн. наук. - Днепропетровск, 1975. - 14 с.

- Бакка Н.Т. Разработка технологии и комплексов оборудования добычи блоков из высокопрочных трещиноватых пород Авто- реф. дис. ...д-ра техн. наук. - М.: МГИ, 1987,- 31 с.

- Бакка Н.Т., Ильченко И.В. Облицовочный камень. - М.: Недра, 1992.-303 с.

- Барский А.А., Русаков К.И. Применение канатных пил на Газ- ганском мраморном карьере //Горный журнал. - 1977. - № 1. - С. 64-67.

- Беликов Б.П. О методе изучения трещинной тектоники месторождений строительного и облицовочного камня. - М.: АН СССР, 1953. - 38 с.

- Борзунов В.М. Разведка и промышленная оценка месторождений нерудных полезных ископаемых. - М.: Недра, 1982. - 310 с.

- Букринский В.А., Михайлова А.В. Изучение связи трещиноватости с тектоническими структурами горных пород. - М.. МИГ- РЭМ, 1963. - 98 с.

- Бычков Г.В. Эволюция технологии добычи блоков на Коелгин- ском мраморном карьере //Камень и бизнес, 1998. - С. 4-7.

- Годовиков А.А. Минералогия. - М.: Недра, 1983. - 647 с.

- Голяк С.А., Караулов Н.Г. Использование природного камня в практике градостроительства г. Магнитогорска // Коммунальное хозяйство, энергосбережение, градостроительство и экология на рубеже третьего тысячелетия: Тез. докп. Междунар. науч,- практ. конф. - Магнитогорск: МГТУ, 2001. - С. 18.

- Горбулев И.Н., Фаталиев С.А. Выход стандартного камня и метод его определения //Объединенная научная сессия институтов строительных материалов и сооружений Закавказских республик. - Баку, 1958. - С. 249 -256.

- Григорович М.Б., Немировская М.Г. Месторождения минерального сырья для промышленности строительных материалов. - М.: Недра, 1987. - 145 с.

- Дворецкая Э.Я., Зиганшин И.Т. Алмазный инструмент в строительстве и камнеобработке (анализ перспектив российского рынка) //Камень и Бизнес. - 1999. - № 1. - С. 33.

- Добрынский А.М., Коримагин В.А., Юшков А.С. О методике изучения трещиноватости по керну буровых скважин // Изв. вузов. Геология и разведка. - 1978. - N 9. - С. 162-167.

- Добыча и обработка природного камня / Смирнов А. Г., Бакка Н.Т., Биржишкие И.С. и др. - М.: Недра, 1990. - 445 с.

- Инструкция по замеру трещиноватости скальных пород на карьерах промышленности строительных материалов. - М • МПСМ СССР, 1986. - 12 с.

- Казарян Ж.А. Природный камень: добыча, обработка, применение. - М.: «ГК Гранит», «ПЕТРАКОМПЛЕКТ», 1998. - 252 с.

- Караулов Г.А., Караулов Н.Г., Афонин А.В. Исследование влияния параметров системы разработки на потери блочного камня // Добыча, обработка, применение природного камня: Сб. науч. трудов. - Магнитогорск, 2002. - С. 51-56.

- Караулов Н.Г., Чеботарев Г.И. Влияние трещиноватости на выход товарных блоков на Коелгинском мраморном карьере //Совершенствование методов поиска и разведки, технологии добычи и переработки полезных ископаемых: Тез. докл. Все- рос. конф. - Красноярск: КГАЦМиЗ, 1999. - С. 79-80.

- Косолапов А.И. Исследование влияния на коэффициент выхода товарных блоков мрамора показателей интенсивности добычных работ //Добыча, обработка и применение природного камня: Межвуз. сб. науч. тр. - Магнитогорск: МГТУ, 2001. - С. 94-108.

- Косолапов А.И. Технология добычи облицовочного камня. - Красноярск: КГУ, 1990. - 189 с.

- Косолапов А.И., Синьчковский В.Н. Исследование абразивных материалов, применяемых при канатном пилении //Строительные материалы. - 1984. - № 8. -С. 26-27.

- Косолапов. А.И., Безверхая Е.В. Выбор способа отработки месторождений облицовочного камня //Добыча, обработка и применение природного камня: Межвуз. сб. науч. тр. - Магнитогорск: МГТУ, 2001. - С. 65-77.

- Маркаев А.П. Динамика тела, соприкасающегося с твердой поверхностью. - М.: Наука, 1985.

- Международная торговая ярмарка природного камня и технологий камнеобработки Зкюе-Иес’ЭЭ //Камень и Бизнес. - 1999.- № 1. - С. 24-25.

- Моторный Н.И. К вопросу выбора рациональных критериев оценки блочное™ массивов облицовочного камня //Повышение эффективности производства и качества нерудных строительных и облицовочных материалов: Сб. трудов. - М.: ВНИИПИИ- СТРОМСЫРЬЕ, 1982. - С. 34-42.

- Моторный Н.И., Назаров П.Н., Сиренко В.Н. Технологические требования к оперативному картированию массивов карьеров природного камня при его добыче //Строительные материалы. - 1987. - N 4. - С. 12-14.

- Орлов А.М, Добыча и обработка природного камня. - М.: Стройиздат, 1977. - 349 с.

- Орынбаев Б. Учет трещиноватости при выборе направления разработки мраморных месторождений //Вестник АН КазССР. - Алма-Ата, 1974. - N 9. - С. 63-68.

- Осколков В.А. Облицовочные камни месторождений СССР. - М: Недра, 1984. - 192 с.

- Панов Я.Г. Введение в теорию механического удара. - М.: Наука, 1977.

- Першин Г.Д. и др. Комбинированная технология добычи мраморных блоков //Межвуз. сб. науч. тр. - Магнитогорск, 1999. - С. 110-114.

- Першин Г.Д. Разделка монолита природного камня канатноалмазной пилой //Камень и бизнес. - 1995. - №1(5). - С. 10-12.

- Першин Г.Д. Энергетический принцип расчета поверхностного разрушения горных пород алмазно-абразивным инструментом // Изв. вузов. Горный журнал. - 1992. - № 6. -С. 69-76.

- Першин Г.Д. Определение силовых и технологических параметров распиловки гибким органом // Изв. вузов. Горный журнал. - 1984.-№ 2.-С. 63-67.

- Першин Г.Д. Энергетические критерии оценки эффективности обработки // Империя камня. - 2001. - № 1. - С. 40-41.

- Першин Г.Д., Сердюков В.В., Гуров М.Ю. Основные критерии процесса обработки природного камня алмазно-абразивным инструментом // Добыча, обработка, применение природного камня: Сб. науч. трудов. - Магнитогорск, 2001. - С. 109-119.

- Першин Г.Д. Технико-экономическое обоснование технологических параметров процесса резания камня канатно-алмазными пилами // Строительные материалы. - 1994. - № 8. - С. 4-6.

- Першин Г.Д., Чеботарев Г.И. Расчет и конструирование канатно-алмазного режущего инструмента // Добыча, обработка, применение природного камня: Сб. науч. трудов. - Магнитогорск, 2002. - С. 79 - 99.

- Першин Г.Д. Методика расчета геометрических параметров режущего канатно-алмазного инструмента // Изв. вузов. Горный журнал. - 1992.-№ 7. - С. 77-82.

- Першин Г.Д. Канатно-алмазные пилы - основа эффективной работы малых камнеобрабатывающих предприятий // Горный журнал. - 1995. - № 5. - С. 29-32.

- Першин Г.Д., Демичев А.В., Чеботарев Г.И. Основные требования к конструкции и свойствам несущего каната алмазноканатных пил II Камень и бизнес. - 2001. - № 2. - С. 29-30.

- Першин Г.Д., Сердюков В.В., Гуров М.Ю. Исследование силовых режимов распиловки природного камня алмазно-дисковым инструментом // Добыча, обработка и применение природного камня: Сб. науч. тр. - Магнитогорск, 2001. - С. 119-129.

- Першин Г.Д., Косолапов А.И. Рациональная геометрия забоя при добыче мрамора канатно-алмазными пилами. // Камень и бизнесе. - 1995. - № 2; №3.

- Першин Г.Д. Обоснование технологических параметров добычи блоков мрамора канатными пилами: Дис. ... д-ра техн. наук - М., 1992.-349 с.

- Першин Г.Д. Оптимизация параметров добычи природного камня канатно-абразивными пилами // Изв. вузов. Горный журнал. - 1991.-№ 11. - С. 33-35.

- Першин Г.Д., Гуров М.Ю. Математическое моделирование процесса распиловки природного камня канатно-алмазными пилами II Добыча, обработка, применение природного камня: Сб. науч. трудов. - Магнитогорск, 2002. - С. 39-51.

- Першин Г.Д., Сердюков В.В., Гуров М.Ю. Взаимосвязь конструктивного исполнения алмазного инструмента с силовыми режимами распиловки природного камня II Добыча, обработка, применение природного камня: Сб. науч. трудов. - Магнитогорск, 2002. - С. 150-158.

- Подойников С И. Исследование технологии добычи штучного камня на гранитных месторождениях с целью увеличения производительности карьеров (на примере карьеров Ленинградской области): Автореф. дис. ... канд. техн. наук. - Л., 1977. - 18 с.

- Поляков В.В. Определение ожидаемого выхода блочного камня при разработке месторождений изверженных пород. //Разведка и охрана недр. - 1970. - N 3. - С. 10-12.

- Природный камень в третьем тысячелетии (из каменного века - в век информационных технологий) //Империя Камня. - 2000. - № 2. - С. 3.

- Протопопов И.И., Цветков В.А. Учет влияния глубины при оценке трещиноватости пород по керну скважин //Колыма. - 1977. - N2.-С. 39-40.

- Соловьев В.И., Двойнишников Н.К., Марков В.И. Опыт использования канатных пил на Рускеальском мраморном карьере II Реф. инф. ВНИИЭСМ. Сер. «Производство облицовочных и стеновых материалов и изделий из естественного камня». - М., 1976. - Вып. 2. - С. 3-7.

- Шония Н.Ф., Мидлишвили Ш.А. Определение выхода блоков по данным бурения II Разведка и охрана недр. - 1979. - N 10. - С. 55-57.

- Юсупов С.К. Применение канатной пилы на добыче мраморных блоков на Газганском карьере // Техн. инф. ВНИИЭСМ. - 1972. - № 3. - С. 3-4.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	 3

Ведение	 0

- Общие сведения о добыче блоков мрамора	 7

  - Развитие технологии добычи блоков канатными пилами на

мраморных карьерах	 7

  - Эволюция внедрения камнерезного оборудования в России на

примере Коелгинского карьера	 22

  - Анализ и перспективы применения природного камня в России	25

  - Влияние минерального состава мрамора на добычу и качество блочной продукции	 26

- Особенности высокоуступной технологии добычи блочного

камня	 30

  - Бурение технологических скважин	 31

  - Вырезка монолитов из массива алмазно-канатными пилами ...	32

  - Вырезка монолитов из массива комбинированным способом ...	36

  - Опрокидывание монолитов на рабочую площадку	 36

  - Разделка опрокинутых монолитов на товарные блоки	 39

  - Погрузочно-транспортные работы	 39

- Трещиноватость горных пород и методы ее оценки применительно к добыче блочного камня	 41

  - Особенности методов оценки трещиноватости	 42

  - Методы оценки блочное™	 44

  - Особенности изучения трещиноватости при добыче блоков

мрамора по двухстадийной схеме	 46

  - Методика расчета коэффициента выхода товарных блоков		48

  - Изменение коэффициента выхода товарных блоков в зависи

мости от азимута фронта горных работ на примере Коелгинского мраморного карьера	 53

  - Изменение коэффициента выхода товарных блоков от интенсивности трещиноватости и объема монолита	 57

- Обоснование параметров высокоуступной добычи блоков

мрамора	 61

  - Расчет режимных показателей процессов разрушения горной

породы алмазно-абразивным инструментом	 61

  - Методика расчета оптимальной высоты монолитов, отделяе

мых по двухстадийной схеме с применением алмазно-канатного оборудования	 69

  - Влияние геометрических параметров на технологические потери блочного камня при опрокидывании монолита	 82

  - Разделка и пассировка объемов камня канатно-алмазной пилой	86

Библиографический список	 98