ББК 33.342 Д 57

УДК 622.35(035)

Авторы: А. Г. Смирнов, Н. Т. Банка, И. С. Биржишкис, А, X, Кузьменко, Л. С. Сачков, В. Д. Грачев, Н, В. Дёгтяренко, В, Ф. Зубко

Рецензент В. Н. Сиренко

Добыча и обработка природного камня: Справочник/

Д57 Под Общ. ред. А. Г. Смирнова — М.: Недра, 1990.— 445 с.:

ИЛ.

ISBN 5-247-00478-7

Описаны физико-механические и горно-технологические., свойства, минерально-сырьевая база и методы оценки блочности и декоративности природного камня. Изложены требования к проектированию карьеров и взрывные методы проведения выработок, обоснованы схемы вскрытия и системы разработки месторождений. Даны рекомендации по выбору способов подготовки к выемке и обработке камня. Приведены технические характеристики применяемого оборудования. Рассмотрено комплексное использование сырья, уделено внимание организации и правилам безопасности работ.

Для инженерно-технических работников, занимающихся добычей и обработкой природного камня.

ISBN 5-247-00478-7

ББК 33.342

© Коллектив авторов, 1990

ПРЕДИСЛОВИЕ

Природный камень издавна используется в качестве естественного долговечного строительного материала. Особое место при этом занимают цветные камни, широкая палитра которых позволяет архитекторам создать оригинальные фасады зданий й яркие запоминающиеся интерьеры внутренних помещений.

Большинство выдающихся сооружений прошлых веков и нашего времени созданы с применением облицовочных изделий из природного камня, наиболее известные из которых: архитектурные ансамбли Ленинграда, Мавзолей В. И. Ленина, московское метро, мемориалы в Ульяновске, Волгограде и Киеве.

Память о выдающихся революционерах и государственных деятелях, героях гражданской и Великой Отечественной войны, мастерах культуры, ученых и космонавтах увековечена в граните и мраморе.

Развитие точного приборостроения, предприятий по выпуску вычислительной техники и радиоаппаратуры, технологические процессы на которых предусматривают повышенные требования к вакуумной гигиене, высокоточного машиностроения и расширение технологических процессов с применением агрессивных сред обусловили применение в последнее время в значительных объемах природного камня в промышленном строительстве и во многих отраслях народного хозяйства страны.

В настоящее время выпуск изделий из природного камня в стране превысил 9 млн. м2.

Современные достижения науки и техники позволяют снизить стоимость добычи и обработки камня и в значительной мере интенсифицировать его производство.

Одной из проблем при добыче природного камня является необходимость снижения его потерь при вскрытии месторождения, производстве горноподготовительных и горнокапитальных работ, отделении монолитов от целика и их дальнейшей разделке на блоки.

Весьма актуальным в настоящее время остаются улучшение использования оборудования благодаря оптимизации режимов его работы, снижение трудозатрат при производстве изделий и повышение их качества.

Вовлечение в повторную переработку потерь, ранее считавшихся безвозвратными, позволяет не только сэкономить дорогостоящее сырье, но й расширить область применения изделий, произведенных на основе природного камня

Перечисленные проблемы не исчерпывают весь круг вопросов, стоящих перед предприятиями по добыче и переработке природного камня, но их решение в значительной мере способствует повышению эффективности отрасли и ее дальнейшему развитию.

И. С. Лонюк

- ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ. НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

М. МИНЕРАЛЬНЫЙ И ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ

- Природный камень как вид полезного ископаемого

Издавна человечество применяло природный камень в различных областях: строительстве» архитектуре, художественной резьбе по камню, ваянии. Во многих местах нашей планеты сохранились удивительные памятники прошлого, свидетельствующие о высоком мастерстве древних строителей, архитекторов, художников, скульпторов, сумевших увидеть, раскрыть и донести до наших дней неповторимую красоту природного камня. На юге нашей страны (Крым, Армения) найдены постройки из базальтов, туфов, мраморизированных известняков еще первого тысячелетия до нашей эры. Природный камень широко использовался в архитектуре Древней Руси. В памятниках X—XII вв. сохранились барельефы и саркофаги с рельефным орнаментом, выполненные из пирофил л итового сланца; многие изделия также из пирофиллитового сланца расходились далеко за пределы русского государства.

На этот период приходятся работы по сооружению Софи- евского собора в Киеве, при строительстве которого использовались овручские красные и лиловые кварциты.

Наиболее широкого размаха добыча и обработка природного камня приобрела при строительстве Петербурга, для сооружения зданий которого камень завозили из Карелии, Урала, Алтая.

Природный камень украинских месторождений до Великой Октябрьской Социалистической революции использовался либо в ограниченных масштабах, либо не по назначению: л'а- брадоритами и гранитами мостили дороги, козиевский мрамор обжигали на известь, а красивый пирофиллитовый сланец использовали для пода печей.

После Великой Октябрьской социалистической революции начался бурный период развития геологических наук, планового изучения минеральных ресурсов страны, широкой постановки поисковых и разведочных работ. В настоящее время Советский Союз располагает практически неисчерпаемыми запасами природных камней,

Блоки наиболее ценных видов облицовочного камня экспортируются в различные страны мира.

Природный камень находится в земной коре, которая сложена различными горными породами. Горные породы могут быть мономинеральными (например, мрамор) или полимине- ральными (например, гранит). Минеральный состав каждой горной породы более или менее одинаков.

По происхождению все горные породы разделяются натри большие группы; первая— магматические, связанные с процессами магматической деятельности; вторая — осадочные, связанные с экзогенными процессами; третья — метаморфические, образующиеся в результате преобразования магматических и осадочных горных пород. Кроме того, существует группа промежуточных горных пород — вулканогенно-обломочных, одни представители которых близки к чисто вулканическим изверженным породам, а другие связаны непрерывными переходами с типично осадочными породами. Общая схема образования горных пород показана на рис. 1.1.

Распространение этих горных пород неодинаково. Подсчитано, что литосфера на 95 %, сложена магматическими и метаморфическими породами и только 5 % составляют осадочные породы. В то же время последние покрывают 75 % земной поверхности и только 25% ее занято магматическими и метаморфическими породами.

Существует несколько циклов образования горных пород, процессы перехода которых взаимосвязаны и протекают во времени и пространстве.

Наиболее короткий цикл 1 (см. рис. 1,1) включает процессы образования осадочных горных пород, которые протекают в следующей последовательности; процессы выветривания, разрушающие осадочные горные породы; процессы осад- конакопления, способствующие переотложению и накоплению разрушенных в результате механического, химического и биогенного выветривания горных пород; процесс диагенеза — превращение осадка в новую осадочную горную породу.

Цикл 2 образования горных пород включает" переход от осадочных к метаморфическим горным породам. Этот цикл включает, кроме перечисленных в первом цикле процессов, еще процесс метаморфизма, т. е. преобразование горных пород в результате изменения физических условий под воздействием геологических факторов, в первую очередь температуры и давления. Процесс метаморфизма связан непрерывными переходами из магматических горных пород.

Самый длинный цикл образования горных пород — цикл <?, включающий взаимные переходы между осадочными, метаморфическими и магматическими породами. Он состоит в дальнейшем погружении метаморфических горных пород в резуль-

Рис. 1.1. Схема образования магматических, осадочных и метаморфических горных пород

тате процессов мигматизации, ведущем к формированию мигматитов и заключающемся в смешивании вещества субстрата и жильного материала, а также процесса анатексиса, ведущего к расплавлению горных пород, и их превращение во вторичную магму.

Часть магматических горных пород не достигает поверхности Земли, а перемещается на большие глубины и снова вовлекается в процессы метаморфизма (цикл 5), приводящие к образованию метаморфических горных пород: ортогнейсы, ортоамфиболиты, ортокварциты и др.

Небольшую группу пород* являющихся продуктами вулканической деятельности, составляют вулканогенно-обломочные породы (цикл 4, рис. 1,1).

- Магматические горные породы

Магматические горные породы образуются в результате остывания и кристаллизации магмы —огненно-жидкого силикатного расплава, содержащего различные химические элементы, их соединения и летучие компоненты (фтор, хлор, воду, углекислоту и др.). При движении магмы в литосфере к поверхности Земли происходит понижение давления и температуры, что приводит к кристаллизации- этого расплава. В глубинах земной коры процесс остывания магмы протекает медленно, вся магма успевает закристаллизоваться — образуются полнокристаллические зернистые породы, которые носят название интрузивных или глубинных пород.

При быстром поднятии магмы к поверхности температура се быстро снижается, давление понижается до нормального, застывание магмы происходит на поверхности Земли. Породы, образующиеся в таком режиме, называются э ф фу з и в н ым и ИЛИ И 3 л и в ш и м и с я. Они в отличие от интрузивных пород имеют афанитовую или стекловатую (гиалиновую) структуру.

В отдельную группу выделяются вулканогенно-обломочные или пирокластические горные породы, состоящие из раздробленных или распыленных продуктов извержений (вулканический пепел и песок, лапилли и вулканические бомбы). Эти горные породы носят общее название — вулканические туфы и имеют примерно тот же химический состав, что и породившие их эффузивы.

Магматические породы слагают огромные пространства земной коры. Формы их зависят от количества интрудируе- мого материала и геологических особенностей района. Выделяют согласные (конкордатные) формы залегания магматических пород, когда магма внедрилась согласно напластованию осадочных ' пород (лакколиты, лополиты, факолиты, силлы), несогласные (дискордатные) формы залегания, независящие от напластования осадочных пород (батолиты, штоки, дайки, интрузивные жилы, вулканические ненки и др.). Схематическое изображение согласных и несогласных интрузий показано на рис. 1.2. Из несогласных интрузий следует отметить интрузивные жилЪг, образующиеся в результате про- никновения магмы в трещины.

Кроме того интрузивные породы по глубине образования делятся на собственно глубинные (абиссальные), застывшие на больших (3—5 км и более) глубинах, полуглубинные (ги-

Рис. 1.2. Схематическое изображение согласных и несогласных интрузий:

1 — батолит; 2—шток; этмолит; 4 — факолиты; 5 — пластовые залежн (сиплы),: 6 — гарполит; 7 — жила; 6 — купол; 9 — лавовый огон; Ю — слон пирокластического материала,; ;/ — лавовый обелиск; 12 — лавы; 13 — некк; 14 — лакколит; 15 — лополит;, 16 — дайки

пабйссальные) породы, образовавшиеся при застывании магмы вблизи, поверхности (на глубинах до 2—3 км).

Магматические горные породы разделяются не только по происхождению, но и по своему химическому составу. Хими- ческий состав горной породы определяется прежде всего входящими в нее главными (породообразующими) минералами, которые состоят из следующих химических элементов: О, 5), А1, Ре, Са, Mg, К, №, Т1. Н. Эти элементы носят название петрогенных.

Химический состав магматических пород - приведен в табл. 1.1.

Минеральный состав магматических горных пород также весьма разнообразен, однако'наибодее распространены в зем-

$

к

$■ §■ I

гага*

Та блица 1.1

| о | s & |  | то | 8 | É2 | t- Ч | S3 S3 |  | 3 | to | OJ то | ТО | ТО ÛO | 3 3 |  | то | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| я | о | о |  | "" |  | '•** |  | — | « | 04 | 04 | 04 | 0~ | — |  |  | о’ |  |
| о | то | S | ю см |  | то 04 | «4t* см | см | см | S см | (О см | 04 |  | со | СО СМ | Ь- | о со | 04 |  |
| оГ | о | о | о | о | О | о | о | о | о | о | о | о | о | о | О | о | о’ |  |
| о | СМ см | о | g | то | Ч ТО | 8 | то то | S3 | в | g | 3 | ч | 8 3 |  | со | то | г> |  |
| к |  | ч | то |  |  | 04 | о | о | см | о | о | -4 | о |  | ТО | то’ | ч |  |
| о | 3 | in тґ | СО со | 3 | о СО | © 1Л | 3 | S | 8 | оо | то | о о- | 04 04 | 04 О | то | Ч то | 8 |  |
| Z | то | то | Ч | то | то | ТО | 04 | — | то | 04 | 04 | 04 | О | Ч | то | то | то’ |  |

| о | & | то 04 | s | СО см | ш о | см см | 2 | то | о 05 | 00 см | 8 | оо h- | 3 | со о | то о> | да о | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и |  |  | то |  | с- | ш | — |  | ТО | 05 | о | то | о |  |  | in | 04 |  |
| о | 2 | о ч | ф то | то ч | S | то то | о t- | то | я о | 2 2 |  | да то | 8 | р | то то | 05 ч | то о |  |
| Й | о | о |  | о | то | 04 | то | то | то | то |  | in | то 04 | ч- | о | то | --4 |  |
| о | Ч | 2 | то | £■ | то | 05 | ч | ч | то | то | то |  | о | 04 | то |  |  |  |
| с | о |  | р** | о |  | О | 04 |  |  | см | •—1 | 04 |  | 04 | ч—• | 1 | 1 |  |
| Й | о | о | о | о | о | О | О | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |
| о | ■ 2 à |  | то (О | 8 | Я •0> | 8 | ТО 04 | то | in см | о Г-; | то о | 05 о | то о | ч 04 | 0- 04 | 8 | о т- |  |
| . ь |  | о | 04 | о | ч | см | ТО | 0- | 04 |  | то | то | то | то | 04 | то | см |  |
| о | то | -3 |  | 3: | .00 ■■'W | то 04 | ТО | г- см | g | 3. | то | 8 | г-. см | 8 | N | оо о | 2 |  |
| 04 |  | о | ■“? | — | 04 | СМ | то | то | то | ч | то | .4 | то | С4 | 04 | то |  |  |
| о «* | ■яз < ТО | '88- | оо | ■■S | ТО | то |  | 04 то | 04 см | % | то ■«t | т | то 04 | 8 | V- то | со | 8.’. |  |
|  |  | то" | то | то | оГ | то | то | Г'- | tvT | то | LO | то | то’ | t-T |  | то | 1П |  |
|  |  |  | р-ч |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |
| о | ь- см | со | 2 | о 04 | со С4- | 2 | S | to см |  | то ч | то | то то | in to | 8 | 8 | ю о | 04 то |  |
| н | о | о | о | о | о | о | — | — | о | —* |  | -1 |  | о | о |  | о’ |  |
|  |  | 2 | то | h- | 04 | 8 | ч | то | о | ч' | о |  | то | то | 05 | ч | см |  |
| о | оо |  |  | <7> | см |  |  |  | то | о | Ю | 05 | о | ч | Ю |  | то |  |
| . ЇЇ |  | Ч |  | СМ | 2 |  | 05 | m | 05 | 05 | N | то |  | ф | 8 | 05* | S |  |
|  | г— | t- | то | 1— |  | то |  |  | то |  | ч | ч | то | in |  | 1Л |  |  |

«s

2

» '

?

я

о.

и

о

«

îS

04

ч

t-

iS

§

S.

ь

S ь

р. К

а

6. S

ной коре полевые шпаты, кварц, амфиболы, пироксены, слюды, в меньшей степени — оливин, нефелин, лейцит, магнетит, апатит и т. п. Среднее для 70 основных магматических пород процентное содержание минералов составляет: полевые шпаты— 60, амфиболы и пироксеньг— 17, кварц — 12, прочие силикаты — 6, слюды — 4, остальные минералы — 1.

Интрузивные породы. Для характеристики интрузивных горных пород наиболее показательно наличие в них кремнекислоты как в свободном виде (кварц), так и в составе других силикатов, входящих в породу. В зависимости от процентного содержания в магматических горных породах кремнекислоты они делятся на кислые (75—65 %), средние (65— 52%), основные (52—45%), ультраосновные (<45%) и щелочные (табл. 1.2).

Кислые породы характеризуются высоким содержанием кремнекислоты, незначительным содержанием цветных силикатов и светлой окраской. Минералы — кварц, полевой шпат, кислый плагиоклаз, биотит (мусковит), реже роговая обманка являются основными породообразующими минералами. Среди кислых пород наиболее широко распространены интрузивные глубинные породы кислой магмы —- граниты и близкие им по составу, структуре и геологическому положению переходные породы к кварцевым диоритам, которые Ф. Ю. Левинсон- Лессинг объединил под общим названием — гранитоиды.

Гранит — абиссальная порода, обладающая полнокристаллической структурой. Макроскопически в граните можно различить главные минералы (см. табл. 1.2). Кварц присутствует в виде бесцветных, от дымчато-серых до черных зерен неправильной формы, с жирным блеском. Ортоклаз легко определяется по спайности,'‘стеклянному блеску на плоскостях спайности и окраске (розовой, мясо-красной, серовато-белой). По цвету светлого минерала дается наименование цвета породы. По крупности зерен различают крупно-, средне- и мелкозернистые граниты. Если на фоне основной массы видны более крупные выделения минералов, имеющих тот же состав, что и в основной массе, структура называется порфировидной. Порфировидные, крупнозернистые биотитово-роговообмацко- вые граниты с крупными выделениями («овоидами») калиевого полевого шпата называются рапакиви. Граниты широко используются в строительном деле в качестве облицовочного материала, щебня и бута.

Средние породы содержат 52—65 % кремнекислоты, имеют большее содержание светлых минералов, чем темных (роговая обманка, биотит). Светлые минералы представлены калиевыми полевыми шпатами (ортоклаз и микроклин) или плагиоклазами. В этой группе глубинные породы представлены диоритами (с плагиоклазами) и кварцевыми диоритами,

| Группа | Интрузивные (глубинные) породы | Эффузивные (излившиеся) Породы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Свежие | Измененные |  |
| Кислые (БЮ2 > 65%) | Гранит | Липарит | Кварцевый пор- |  |
|  |  |  | фир |  |
| Средние (5Юа = 65ч-52%); |  |  |  |  |
| с плагиоклазами | Диорит | Андезит | Порфирит |  |
| с калиевыми полевыми шпа- | Сиенит | Трахит | ■Ортофир |  |
| тами |  |  |  |  |
| Основные <БЮ2 = 52-т-45%) | Габбро | Базальт | Диабаз (базаль- |  |
|  |  |  | товый порфирит) |  |
| Ультраосновные (8Ю2<С 45%) | Дунит | — | — |  |
|  | Перидотит | — ■ | — |  |
|  | Пироксенит | — | — |  |
| Щелочные (ЗЮ2 < 55%) | Нефелиновый | — |  |  |
|  | сиенит |  |  |  |

а также сиенитами (с калиевыми полевыми Шпатами). Диориты занимают промежуточное положение между основными и кислыми интрузивными породами и связаны сними взаимными переходами (габбро-диориты, гранодиориты и др,).

Основные породы содержат около 45—52% кремнекис- лоты. Цветных минералов значительно больше, чем в средних : породах, поэтому они имеют темно-зеленый, иногда почти черный цвет. Глубинные породы основного состава менее распространены, чем излившиеся, занимающие огромные площади.

Главными породообразующими минералами являются основной плагиоклаз (от лабрадора до анортита), ромбические и моноклинные пироксены (авгит и др.), реже присутствует оливин, роговая обманка, биотит. Интрузивные породы представлены габбро, норитами, анортозитами и лабрадоритами.

Главные

В то росте пенные и акцессорные

Вторичные

Серицит, каолинит, хлорит

Кварц (25—35%), калиевый поле- Апатит, циркон, магне- вой шпат (35—40%), кислый пла- тит, турмалин (—1—2%) гиоклаз (15—25%), биотит (5—

Кварц (0—15%), калиевый полевой шпат (0— 6%), апатит, титанит, магнетит ('■*'1—2%) Кварц (0—5%), циркон, титанит, апатит, магнетит (—1—2%)

Ортоклаз, кварц, апатит, магнетит, титанит, ильменит, пирротин, петландит (-1-2%)

Магнетит, ильменит, хромит, шпинель, пирротин (-1-3%)

Средние плагиоклазы (50—70%), роговая обманка (10—20%), реже биотит (10—15%), пироксены

Калиевый полевой шпат— 50— 70%), кислый плагиоклаз (10— 30%), роговая обманка, реже биотит (10—20%)

Основные плагиоклазы (50—70%), пироксены (25—50%), реже оливин (5—10%), роговая обманка, биотит

Оливин (100—85%), пироксен (0— 15%)

Оливин (70—30%), пироксен (30— 70%)

Оливин «10%), пироксен (100— 90%)

Калиевый полевой шпат (55— 65%), нефелин (15—30%), щелочные пироксены и амфиболы (10— 25%), реже биотит

Циркон, титанит, апатит, магнетит (—1—2%)

Серицит, каолинит, циозит, хлорит, карбонаты

Серицит, каолинит

Альбит, хлорит, тальк, серицит, уралит

Серпентин, хлорит, тальк, уралит

Серицит, каолинит, хлорит, цеолиты

15%), мусковит, роговая обманка

Габброабиссальная полнокристаллическая порода, состоящая из авгита, роговой обманки и плагиоклаза. Разновидность габбро, образованная почти целиком из лабрадора, называется лабрадоритом. Цвет габбро серый, темно-серый, зеленовато-серый, черный. Структура крупно- и среднезернистая, характерна пластовая или глыбовая отдельность. Породы типа, габбро имеют переходные разности, с одной стороны, к ультра-"; основным породам (габбро-перидотиты, габбро-пироксениты), а с другой — к средним (габбро-диориты, габбро-сиениты).

Ультраосновные породы содержат меньше 45 % кремнекислоти, они состоят исключительно из цветных минералов оливина и пироксена, породы богаты окислами железа и магния. Цвет от темно-зеленого до черного. Ультраосновные по-- роды преимущественно глубинные, они представлены перидотитами, пироксенитами, дунитами и горнблендитами, излив-

шиеся аналоги их почти не встречаются. Однако они имеют большое практическое значение.

Эффузивные породы являются аналогами интрузивных пород как по химическому (см. табл. 1.1), так и по минералогическому (см. табл. 1.2) составу. Они также, как и интрузивные, разделяются на группы в зависимости от процент-: ного содержания кремнекислоты. Например, липарит является излившимся аналогом гранита, андезит—аналог диорита, трахит —аналог сиенита, базальт — аналог габбро. Они встречаются чаще всего в виде жил, даек и реже в виде покровов; среди пород различного петрографического состава. Как обли-: щовочные камни представляют интерес базальты, диабазы, андезиты и др.

В соответствии с классификацией магматических горных пород (см. табл. 1.2) рассмотрим эффузивные (излившиеся) породы. Эффузивные породы широко распространены в областях молодой вулканической деятельности. Многие действующие вулканы извергают андезитовую лаву. Порфириты (сильно измененные породы) встречаются совместно -с андезитами и вулканическими туфами, которые нередко чередуются с ними, образуя мощные толщи. В результате метаморфических преобразований они приобретают зеленоватую окраску, образуя так называемые зеленокаменные породы. Андезиты и порфириты применяются в строительном деле и как кислотоупорный материал.

Базальты наиболее широко распространенные из всех излившихся пород. Минеральный состав аналогичен габбро. Базальты встречаются на Украине, в Армении, на Алтае. Если базальты покрывают большие площади, их называют плато- базальтами или траппами. С траппами в Восточной Сибири связано Ангаро-Илимское месторождение магнетита. Некоторые современные вулканы Камчатки, Италии, Исландии изливают лаву базальтового состава. Предполагают, что большая часть дна Тихого океана сложена базальтами, например, Гавайские острова.

Базальтовая лава на поверхности Земли видимо явилась результатом всплывания базальтового слоя земной коры или, возможно, более глубоких горизонтов планеты.

Диабазы (базальтовые порфириты) — палеотипный аналог базальта, они обычно тонкозернистые, плотные породы порфировой структуры. Базальты и диабазы используют для получения облицовочных камней, как строительный материал (щебень), для мощения улиц, для производства тепло- и звукоизоляционных материалов — минеральной ваты.

Вулканические туфы представляющие собой пирокластическую горную породу, широко применяют для получения как стенового, так и облицовочного камня.

- Осадочные горные породы

Осадочные горные породы образуются в результате разрушения осадочных (цикл 1, см. рис. 1.1), метаморфических (цикл 2), магматических (цикл 3) и вулканогенно-обломочных (цикл 4) горных пород и последующего их отложения. Образование осадочных горных пород связано с экзогенными, процессами — процессами выветривания, осадконакопления * и диагенеза. По своей сущности эти процессы физико-химические, химические и органические, и регулируются они динамикой и физико-химическими условиями среды осадконакопления (состав и концентрация растворов, кислотность и щелочность, окислительно-восстановительный I потенциал и др.). В настоящее время выделяют ряд стадии и этапов образования и изменения осадочных пород.

Первая стадия — возникновение исходных продуктов для образования осадочных пород благодаря процессам выветривания (химическим, механическим, биогенным), ее называют стадией гипергенеза.

Вторая стадия — перенос и осаждение вещества на суше и в водных бассейнах, стадия седиментогенеза.

Третья стадия — преобразование осадка и превращение его в горную породу называется диагенезом.

Скорость протекания процессов выветривания и образования осадков определяется климатом, рельефом и геотектоническим режимом территории. Из этих факторов наибольшее значение имеет климат.

Четвертая стадия — изменение осадочных горных пород в стратисфере, когда происходит уплотнение пород, изменение их минералргического состава и отчасти структуры, называется стадией катагенеза.

Пятая стадия — стадия глубоких структур но-мин ер а логических изменений пород в нижней части стратисферы (главным образом в геосинклиналях) носит название метагенеза.

Дальнейшая история осадочных пород развивается по одному из циклов: понятие с выходом пластов на поверхность земли, затем' выветривание и разрушение (цикл 1, см. 1.1), либо переход в метаморфические, а далее в магматические и вулканогенно-обломочные породы (цикл 2,3 и 4).

Классифицировать осадочные породы можно по генетическим и минералогическим признакам.

По генетическим ^признакам, т. е. по условиям образования, все осадочные породы можно разделить на три группы: обломочные (механические и кластические), химические (хе- могенные) и органогенные породы.

Однако, представленное разделение учитывает не только генезис, но также и вещественный состав, т. е. генетический признак, который может и должен сочетаться с подразделением по минеральному составу, а когда это целесообразно, и с текстурно-структурными особенностями осадочных пород. Обломочные породы образуются из механических осадков.

- Л-4. Метаморфические горные породы

При движении земной коры осадочные и магматические горные породы могут опускаться на определенную глубину и подвергаться воздействию высокой температуры, большого давления и различных газовых и водных растворов. Совокупность этих процессов, приводящих к изменению структурнотекстурных свойств горных пород, называется метаморфизмом, а горные породы— метаморфическими. В зависимости от преобладания того или иного фактора различают несколько видов метаморфизма: термальный, динамометаморфизм (дислокационный), контактовый, региональный.

Минеральный состав метаморфических пород разнообразен. Они могут состоять из одного минерала, например кварца (кварцит), кальцита (мрамор), или из многих сложных силикатов. Главные породообразующие минералы представлены кварцем, полевыми шпатами, слюдами, пироксенами и амфиболами.

Ниже приводится описание наиболее распространенных пород, образовавшихся в результате регионального метамор- физма, (от менее метаморфизованных к более метаморфизо- ванным).

Метаморфические горные породы такие как мраморы, мигматиты, гнейсы, мраморизированцые известняки залегают в форме пластов, линз и других тел. Формы залегания метаморфических пород обычно соответствуют формам залегания первичных осадочных и магматических пород.

Кварциты представляют собой массивные плотные зернистые породы, состоящие главным образом из кварца. Они очень прочны и отличаются большой твердостью'и сопротивляемостью выветриванию. Цвет кварцитов' преимущественно серый, красный,, розовый. Кроме того, в качестве облицовочных камней применяются кварцитовидные песчаники.

Мрамор представляет собой зернистую метаморфическую породу, состоящую из одного минерала — кальцита. По крупности зерна выделяют мелко-, средне- и крупнозернистые мраморы. Они образуются при перекристаллизации известняков.

Гнейсы — глубокометаморфизованные породы, характеризующиеся более или менее отчетливым сланцеватым строением. Состоят они из кварца, полевого шпата и цветных минералов. Наиболее распространены биотитовые и роговообманковые гнейсы.

ч

Гранулиты — глубокометаморфизованные мелкозернистые светлые породы квард-полевошпатового состава, часто с гранитом.

Эклогиты типичны для глубоких зон метаморфизма. Состоят из зеленого пироксена (омфацита) и граната. Эклогиты образуются в безводных условиях на большой глубине и при высоком давлении за счет пород типа габбро.

- Особенности геологического строения

Так как месторождения природных облицовочных камней представлены широким ассортиментом различных горных пород, этим месторождениям характерны свойственные только им особенности геологического строения. Основные из них заключаются в следующем. Месторождения облицовочных гранитов и других сходных с ним изверженных пород приурочены к крупным межформационным интрузиям, в пределах которых развиты плутоны-батолиты, т. е. гигантские массивы магматических пород неправильной формы и несогласного залегания относительно вмещающих пород. Сами же разведанные месторождения гранитов, лабрадоритов, диабазов, порфиров, диоритов хотя и имеют большие размеры в абсолютном большинстве представляют собой отдельные небольшие участки куполов батолитов или их меньших геологических собратьев— штоков.^ Габбро, габбро-анортозиты, габбро-нориты, мигматиты, гнейсы большей частью приурочены к лакколитам, т. е, к полусферическим или полуэллипсоидальным интрузивным телам, внедрившимся в жидком состоянии в осадочную толщу и приподнявшую ее над собой сводообразно. Это позволяет ^отметить особенность геологического строения месторождений блочных гранитов, заключающуюся в том, что им характерны крупные размеры залежей по площади и на глубину залегания камня, измеряемые сотнями метров, а утвержденные запасы представляют всего лишь относительно небольшую часть рассматриваемых геологических тел.

Формы геологических тел обусловливают в абсолютном большинстве случаев близкое расположение полезной свежей залежи гранита к земной поверхности, что, с одной стороны, дает малую мощность вскрыши и, с другой, присутствие вы- ветрелой породы в верхних частях месторождения, снижающей качественные показатели облицовочного камня и затрудняющей разработку этих месторождений.

Геологическим интрузивным телам характерны изменения структуры при переходе с купольной части на крылья интрузии. Куполам характерны крупнозернистая и среднезернистая структуры; периферическим фациям интрузивной породы в аб- ' солютном большинстве случаев присущи мелкозернистые раз

новидности. Этот фактор обуславливает, с одной стороны, изменение анизотропных свойств породы и направлений наилучшего раскола камня и, с другой стороны, приводит к уменьшению размеров природных структурных блоков, так как мелкозернистым породам присуща более высокая интенсивность природной трещиноватости. Отмеченная особенность вызывает снижение качественных характеристик блоков в периферических зонах залежей и необходимость корректировки технологии их добычи.

Наличия систем природных трещин, образуют отдельность породы и определяют форму и размеры структурных блоков, что, в свою очередь, обуславливает возможный выход некондиционной блочной продукции из массива и диктует выбор способа подготовки породы к выемке, расположение и направление перемещения фронта горных работ в строгой увязке и согласованности с элементами залегания трещин.

Декоративность камня в значительной степени формируется структурой и текстурой породы, что ставит в зависимость от них добычу блоков и их переработку на продукцию и, таким образом, влияет на выход блоков из добытого полезного ископаемого, потери камня при добыче и переработке.

Месторождениям перекристаллизованных и плотных известняков характерна большая мощность залежи, тогда как пласты пильных известняков, как правило, маломощны.

Вулканические туфы четвертичного возраста залегают, как правило, сплошным покровом и имеют горизонтальное залегание при угле падения до 8°, а туфы третичного возраста всегда представлены дислоцированными полосатыми телами с падением 40—45° и имеют плитчатую отдельность. В четвертичных туфах преобладают трещины вертикального направления, в третичных — как вертикальные, так и наклонные.

Мраморным залежам характерна более интенсивная трещиноватость, чем другим облицовочным породам, а частота и ориентировка трещин этих месторождений в меньшей степени подчиняется закономерностям упорядоченного строения, причем 'степень трещиноватости мраморизованных известняков, конгломератов и ониксов значительно выше, чем мраморов.

Месторождениям мраморизованных известняков и доломи- ти^ированных мраморов характерно наличие частых жильных включений высокопрочных пород типа гранитов, мигматитов.

Слои гипса залегают чаще всего горизонтальными пластами или массивами под небольшим углом к Горизонту, которым характерны прослойки других пород.

- Приуроченность месторождений к геоструктурным регионам

Каждый вид облицовочной породы приурочен к определенным геоструктурным регионам. Так, породы группы гранитов распространены преимущественно в областях Кристаллических щитов (Балтийский, Украинский и др.) и складчатых гор по побережью Белого моря, Онежского озера; широкое распространение эти породы имеют в горах Урала, Кавказа, Сибири, Средней Азии. Мраморы, мраморизованные известняки, травертины приурочены к таким геоструктурным регионам, как Горный Крым, складчатые сооружения Карпат, Аль- минская и Причерноморская впадины, Саянские горы, Дальний Восток, горы Кавказа, Урала, Алтая, Средней Азии.

Вулканические туфы приурочены к складчатым сооружениям Закавказья, Закарпатья, Северного Кавказа и Дальнего Востока. Известковые туфы (травертины) в наибольшей степени присущи геоструктурным регионам Азербайджана, Армении и Казахстана.

Наибольшее распространение песчаники получили на Волынской возвышенности, на северо-западных склонах гор Кавказа складчатого сооружения (Краснодарский край РСФСР).

Гипсовые камни, пригодные для производства облицовочных плит и изделий, расположены, в основном, на склонах складчатых сооружений Карпат, частично в Прибалтике и в Донецком складчатом сооружении.

Принадлежность -^породы к тому или иному геоструктур- ному региону обусловливает специфичные особенности строения месторождений, условия их залегания, поэтому месторождениям облицовочных камней присущи как общие во многом сходные особенности строения залежей в различных геострук- турных регионах, так и различия месторождений даже в пределах одного региона.

- ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ,

ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ И ГОРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ,

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Предел прочности при сжатии (<усж. МПа) — критическое значение одноосного сжимающего напряжения, при котором пррисходит разрушение горной породы.

Предел прочности при растяжении (ор, МПа) — критическое значение одноосного растягивающего напряжения, при котором происходит разрушение горной породы.

Модуль упругости (Е, МПа) — коэффициент пропорциональности между действующим нормальным напряжением и соответствующей ему продольной упругой деформации.

Коэффициент относительных поперечных деформаций (v, МПа)—коэффициент пропорциональности между упругими, продольными и поперечными деформациями при одноосной нормальной нагрузке (отношение относительных поперечных деформаций к продольным).

Плотность (р, т/м3)—отношение массы горной породы в пределах какого-либо объема к ее объему.

Коэффициент пористости (е, доли единиц)— отношение объема всех пор горной породы в пределах какого- либо ее объема к этому объему.

Пористость (Р). Все горные породы в той или иной мере обладают пористостью. Общая пористость определяет прочностные и упругие параметры, обрабатываемость, долговечность, теплопроводность, полируемость, сцепление с различными вяжущими, декоративность и ряд других качественных показателей природного камня. С повышением общей пористости снижаются прочностные и упругие характеристики, плотность, полируемость, улучшается обрабатываемость породы, уменьшается масса изделий. По пористости породы подразделяются на низкопористые (Р<5%), среднепористые (5%<Р<20%), высокопористые (20%<Р<40%) и породы весьма высокой пористости (Р>40 %). Пористость бывает открытая и закрытая, которая практически не влияет на долговечность. Эффузивные породы обладают высокой закрытой пористостью. По размерам поры подразделяются на субкапиллярные с радиусом менее 0,1 мкм, капиллярные радиусом от 0,1 до 1,0 мкм и сверхкапиллярные радиусом более 1 мкм. С увеличением субкапиллярных и капиллярных пор увеличивается водопоглощение, снижается долговечность породы.

Твердость — свойство горной породы оказывать сопротивление внедрению в нее другого, не получающего остаточных деформаций, тела. Как правило, этим телом является острый режущий инструмент. Для определения твердости горных пород применяется ряд методов (вдавливание пуансонов, царапание, шлифование и др.). Твердость минералов принято оценивать по шкале Мооса (табл. 1.3), в которой 10 эталонных минералов располагаются в определенном порядке, при котором каждый последующий минерал оставляет риску (царапину) на предыдущем. По этой шкале высшая твердость присуща алмазу и соответствует 10 единицам, низшая — тальку и равняется единице.

Горные, породы представляют собой совокупность минералов и их твердостр является агрегатной, поэтому шкала Мооса для них малопригодна.

Таблица 1.3

Классификация основных породообразующих минералов по твердости

| 1 Минерал | Твердое* по склерометру, М.Па | гь по шкале Мооса | Группа минералов по твердости |
| --- | --- | --- | --- |
| Тальк | 24 | і | Мягкие |
| Гипс | 350—800 | 2 |  |
| Кальцит | 1100—2000 | 3 | Средней твердости |
| Флюорит | 1900 | 4 | То же |
| Апатит | 5400 | 5 | » |
| Ортоклаз | 8000 | 6 | Твердые |
| Кварц | 10 000—12 500 | 7 | в |
| Топаз | 14 000—15 000 | 8 | Очень твердые |
| Корунд | 20 000—22 000 | 9 | То же |
| Ал-маз | 100 500 | 10 | » |

Для этого рекомендуется определять статическую и динамическую твердость пород. Статическую твердость можно определять методом Л. А, Шрейнера, основанном на хрупком выколе лунки в шлифованном образце горной породы под действием вдавливаемого штампа.

Разработанный в ИГД им. А. А. Скочинского метод Определения контактной твердости является более простым по сравнению с названным выше. При определении твердости этим методом в нешлифованную поверхность породы вдавливается цилиндрический штамп с плоским основанием и диаметром 2—3 мм. Контактная твердость породы определяется по величине нагрузки в момент хрупкого разрушения (выкола), отнесенной к площади штампа.

При выборе размеров штампа необходимо стремиться к тому, чтобы диаметр рабочей части его более чем в 3 раза превышал средний диаметр зерен породы. Если же испытываются породы крупнообломочной структуры, определение контактной твердости производят для каждой компонентной составляющей отдельно.

Для испытаний отбирают образцы породы объемом не менее 150—200 см3, имеющих две примерно параллельные грани, или керны диаметром не менее 40 мм. Для избежания раскалывания образцов их толщина должна быть не менее 100—120 мм. Контактную прочность определяют на прессах. Нагружение осуществляют в один прием до появления * лунки выкола, которая фиксируется резким подъемом нагрузки от 60 до 100 %. Число опытов, производимых одним штампом, определяется твердостью породы и качеством штампа. При появлении на рабочей, поверхности штампа вмятин или выколов он снимается с испытаний.

Динамическую твердость можно устанавливать как в лаборатории на образцах, так и в полевых условиях в массиве пород. В первом случае применим метод Шора, при котором на испытуемую поверхность породы с определенной высоты сбрасывается боек со сферичным алмазным наконечником. В качестве показателя твердости принимается высота отскока бойка. Твердость пород в забое устанавливают с помощью специальных ударников, измеряя величину энергии, затрачиваемую на внедрение пуансона определенной длины в породу. К таким ударникам относится ударник конструкции ДорНИИ.

Вязкость — сопротивление породы силам, стремящимся разъединить ее частицы. Степень вязкости оценивается величиной сил сцепления между частицами породы. Показатель вязкости пропорционален сопротивлению породы силам, стремящимся разъединить ее частицы. Вязкость зависит от состава горной породы, структуры, текстуры, состава и количества цементирующего вещества и содержания в породе влаги.

Показатель вязкости характеризуется отношением пределов прочности на сжатие и растяжение, пределом прочности на сдвиг и определяется пластическими свойствами породы. В неоднородных породах, а иногда и в однородных, вязкость в различных направлениях неодинакова. Общепризнанного метода определении вязкости не существует.

Так как вязкость прямо пропорциональна произведению пластичности породы на ее прочность, то согласно предложений В. В. Ржевского, эту величину можно принять в качестве физического аналога вязкости пород:

В - &пл 0Сж — Еосж/£деф-

Хрупкость — свойство горной породы сравнительно легко ломаться, рваться при статической нагрузке без проявления заметной остаточной деформации. Породы являются хрупкими, если вплоть до момента ее разрушения деформации пропорциональны приложенной нагрузке. Для хрупко-пластической породы закон Гука соблюдается только в пределах небольшого участка первоначальных' деформаций. Большинство горных пород (в том числе наиболее крепких) относятся к хрупко-пластическим телам. Хрупкость многих горных пород при существующих способах разрушения зависит также от скорости приложения нагрузки. Если скорость возрастания нагрузки превышает максимально возможную для данной породы скорость пластического течения, то происходит ее хрупкое разрушение. Коэффициент хрупкости характеризует хрупкие свойства пород.

Так, предложенный в ИГД им. А. А. Скочинского коэффициент хрупкости £хр представляет собой отношение работы деформации в чисто упругой области (Ду) к полной работе (Ап)'.

— Ау1 Ап ^ 1.

По В. В. Ржевскому коэффициент хрупкости представляет собой величину, обратную коэффициенту пластичности

" 1/^лл " £двф/£*

Абразивность — способность горной породы изнашивать при трении металлы, твердые сплавы и другие твердые тела. Абразивность оценивают по износу материала, контактирующего с горной породой. Высокую абразивность имеют породы с остроугольным включением кварца, вулканического стекла и упругих абразивных элементов. Абразивные свойства пород увеличиваются с возрастанием твердости минеральных зерен и их размеров. Абразивность оценивают коэффициентом абразивности, который определяется по формуле

Кб — ДУС/Л . - где ДУС — износ материала кольца, приходящийся на 1 м пути, см/м; Г — усилие с которым прижимается кольцо к породе, кН.

Показатель абразивности, устанавливаемый по методике ИГД им. А. А. Скочинского, определяется по формуле где и 0%—масса стержня соответственно до и после одного парного опыта, мг.

Способ определения абразивности горных пород, предложенный Л. И. Бароном, позволяет определить относительную абразивность горных пород по износу цилиндрических стальных стержней при трении их об необработанную поверхность образца исследуемой породы. Износ стержня и изменение его массы определяется путем взвешивания его до и после опыта на аналитических весах.

Анализ большого числа опытов, выполненных на различных породах, показал следующее:

показатели абразивности, определенные по данному методу, хорошо коррелируют с расходом буровой стали и твердого сплава в производственных условиях! ,

колебания показателей абразивности примерно такие, как у показателей временного сопротивления тех же пород одноосному сжатию;

горные породы по абразивности целесообразно разделить на шесть классов, которые приведены в табл. 1.4.

| Номер класса абрааив- ности | Характеристика пород по абразивности | Абразивность по Л. И. Барону, мг | Характерные породы, входящие в данный класс |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Весьма малоаб- разивные | <5 | Известняки, мраморы, гипсы |
| п | Малоабразивные | 5—10 | Аргиллиты, мягкие сланцы |
| ш | Ниже средней абразивности | 10—18 | Кварцевые и аркозовые тонкрзер- нистые песчаники, роговики, магматические тонкозернистые породы Кварцевые и аркозовые мелкозернистые песчаники, магматические мелкозернистые породы (андезиты, андезитобазальты, диабазы) |
| IV | Среднеабразив ные | 18-30 |  |
| V | Выше средней абразивности | 30—45 | Вулканические туфы, мелкозернистые граниты и диориты, порфирита, гнейсы, средне- и мелкозернистые аркозовые и кварцевые песчаники |
| VI | Повышенной абразивности | 45—65 | Породы группы гранитов, долори- товые базальты |

В. В. Ржевским предложен обобщающий показатель для характеристики горных пород — трудность разрушения. Данные, характеризующие этот показатель, приведены в табл. 1.5.

Буримость — степень сопротивляемости породы разрушению буровым инструментом.

В качестве показателей буримости принимают либо глубину шпура, пробуренного за 1 мин чистого бурения при стандартных условиях, либо количество чистого времени бурения 1м шпура при тех же стандартных условиях. Так как показатели буримости зависят не только от физико-механических свойств породы и геометрии бурового инструмента, но и от режима работы (энергии удара, числа оборотов, осевого уси- Глия, качества и интенсивности промывки или продувки и др.), то буримость породы определяется применительно к каждому виду бурения и типу бурового инструмента. Измеренную величину буримости можно применять только к определенному буровому инструменту и к определенному классу и типу пород. На основании показателей буримости, полученных в различных стандартных условиях, составлены различные шкалы буримости.	/

В связи с различием стандартных условий и соответственно шкал буримости, для перехода от одной шкалы к другой, а также от нестандартных условий бурения к стандартным,

Классификация пород по трудности разрушения (по В. В. Ржевскому)

| Класс | Катего рия | Порода |
| --- | --- | --- |
| I. Полускальные, | 1—2 | Супеси, суглинки, аргиллит, глина, мергель, уголь бурый, алевролит, слабый песчаник Сланец песчанистый, фосфоритовая руда, уголь. |
| плотные и мягкие |  |  |
| легкоразрушаемые | 2—3 |  |
|  |  | антрацит |
|  | 3—4 | Сульфидная руда, пер подол ит серпентизиро- ванный, пироксенит, глинистый доломит, си- |
|  | 4—5 | дер нт Известняк; порфирит ороговикованный, инги- дрит, песчаники, габбро-норит, мартит пори- |
|  |  | стый |
| 2. Скальные легко- | 5-6 | Песчаник серый, аргиллит тонкозернистый, порфирит диабазовый, доломит, апатитонефелино- |
| разрушаемые |  |  |
|  |  | вая руда |
|  | 6—7 | Известняк, скарн магнетито-гранатовый, кварцит ожелеэненный пористый, перидотит серпен- тизированный, сиенит-порфир |
|  | 7—8 | Порфирит эпидотиэированный, базальт, фосфорит, гранит средне- и крупнозернистый, диабаз, пегматит, скарны |
|  | 8-9 | Гнейс гранито-биотитовый,' гранито-порфир, кварцит железистый, гранито-гнейс, мергель |
|  |  | кремнистый, доломит оруденелый |
| 3. Скальные сред- | 9—10 | Магнетитовая руда, роговик оруденелый гра- |
| ней трудности раз- | - | натовый скарн, лабрадорит, гранато-магнетито- |
| рушения |  | вый скарн, песчаник окремнелый |
|  | 10—11 | Гранит мелкозернистый, кварцит, диорит, до- |
|  | 11—12 | Габбро-диабаз,, брекчия роговиково-кварцевая, гнейс, гранит мелкозернистый, пироксено-гранатовый скарн |
|  | 12-13 | Габбро, гранит, кварцевый и порфир, уртит, андезит, песчаник оруденелый |
|  | 13—14 | Кварцит безрудный, сиенит-порфир, скарн |
|  | 14-15 | Базальт лабрадоровый, кварцит |
| 4. Скальные труд- | 16—18 | Скарн скалолитовый, диорит-порфирит, андези- |
| норазрушаемые |  | товый порфирит, роговик, скарнированный пироксеном |
|  | 18—20 | Песчаник, диорит-порфирит |
| 5. Скальные весьма | 21—25 | Нефриты, микрокварциты очень, плотные слив- |
| трудноразрушае- |  | ные, скарны интенсивно окременелые, кварц |
| мые |  | сливной, неизменные сливные андезиты, ба- |
| - |  | зальгы, джеспилиты, кремень |

Коэффициент Аде Для различных групп перфораторов

Таблица 1.6

| Группа перфора торов ПО мощности | Масса, кг | % |
| --- | --- | --- |
| I | 35—60 (без салазок) | 2,50 |
|  | 75—85 (с салазками) | 2,50 |
| 11 | 35—40 (без салазок) | 1,75 |
|  | 50—75 (с салазками) | 1,75 |
| III | 25—35 | 1,30 |
| - IV | 20—25 | 1,00 |
| V | <20 | 0,80 |

применяют общий поправочный коэффициент, определяемый по формуле

/?об = АдеА^АрАдАфАз,

где куу — коэффициент, учитывающий влияние массы и мощности бурильной машины на скорость бурения; кр— коэффициент, учитывающий изменение давления сжатого воздуха в бурильной машине р; Ар — коэффициент, учитывающий изменение диаметра головки бура В\ Ал— коэффициент, учитывающий влияние глубины шпура А; Аф — коэффициент, учитывающий форму головки бура; А3 — коэффициент, зависящий от качества закалки (табл. 1.6 и 1\7).

Коэффициент для различных категорий закалки

Таблица 1.7

| ■а ™ ь. а Й К Й * Ч 3 яв <з * О, X | Характеристика категории закалки | *3 |
| --- | --- | --- |
| I | Нет перегрева и пережога стали, температура закалки буров определяется магнитными индикаторами; температура воды в закалочной ванне 18—20° | 1,0 |
| 1а | То же, но с применением цементации буров | 1,20 |
| II | То.же, чт- I категория, но с определением температуры закалки | 0,80 |
| III | на глаз |  |
|  | То же, что II категория, но без контроля за-температурой воды в закалочной ванне | 0,70 |
| IV | То же, что и III категория, но без правильного нагрева перед заправкой и закалкой буров | 0,50 |

| Значения коэффициентов кр, кв |  |  |  | , кьУ кф приведены ниже. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р, МПа . . | . . . 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 |
| кр | ... 0,65 | 0,8 | СО | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,65 | 1,75 |
| В, мм | ... 35 | 40' | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| кр .... | . . . 1,14 | 1,0 | 0,89 | 0,80 | 0,73 | 0,67 | 0,62 | 0,57 |
| Л, м . . . . | . . . 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | — | — |
| Ай.... - | . . . 1,0 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,70 | — | — |
| кф .... | . . . 1,25 * | — | — | — | — | — | — | — |
| кф .... | ... 1,0 ** ; | — | — | — | 1— | — | — | — |

* Для однодолотчатой головки

** Для крестовой головки с углом приострения 90а

|  | Степень | яб |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс | буримости |  | Порода |
|  | пород |  |  |
| I | Легко- | 1—2 | Глина сланцеватая, галечно-щебенистые породы, |
|  | буримые | 2—3 | мергель глинистый, угли мягкие, песок, супесь, торф Алевролиты и аргиллиты слабоцементирован- |
|  |  |  | ные, выветрелые доломиты, известняки оталь- кованные, сланцы углистые, гипс пористый, жирные глины |
|  |  | 3—4 | Алевролиты плотные глинистые, гипс плотный, доломиты неизмененные, мартитовые и другие железные руДы мягкие, известняки мягкие, |
|  |  |  | глины отвердевшие, угли выше средней кре- |
|  |  |  | пости |
|  |  | 4—5 | Алевролиты песчано-глинистые, антрациты и другие крепкие угли, колчеданы зоны выщелачивания, свинцово-цинковые окисленные руды, совершенно выветрелые каолинизированные граниты |
| 11 | Средней | 6—7 | Гипсоангидрит, руды бурожелеэня новые, со- |
|  | трудности |  | литовые, сильно выветрелые граниты, дуниты. |
|  | бурения |  | амфиболиты, доломиты плотные, руды гемати- товые и мартитовые, сульфидные свинцово- |
|  |  |  | цинковые и медно-никелевые руды |
|  |  | 7-8 | Кварцево-карбонатные породы, фосфориты пла- |
|  |  | 8—9 | стовые, песчаники аркозовые, андезиты крупнозернистые выветрелые’ Габбро измененные, скарны выветрелые, андезиты среднезернистые выветрелые |
|  |  | 9—10 | Крупнозернистые гнейсы, граниты, гранодио- риты, диабазы, сиениты среднезернистые, змее- |
|  |  |  | вики плотные |
| III | Трудно- | 11—12 | Среднезернистые граниты и гранодиориты, ам- |
|  | буримые | 12—13 | фиболиты мелкозернистые, альбнтофиры неизмененные, мрамор, сланцы аспидные Доломиты окварцованные, песчаники мелкозернистые, альбнтофиры кварцевые, габбро- |
|  |  | 13—15 | амфиболиты Базальты пористые, габбро и гнейсы средне- |
| IV |  |  | зернистые, песчаники кремнистые |
|  | Весьма | 16—17 | Базальты среднезернистые, гранодиориты, аль- |
|  | трудно- |  | битофиры плотные кварцевые, грейзены средне- |
|  | буримые | 18—20 | зернистые Роговики железистые, диориты мелкозернистые, андезиты плотные, гнейсы бдштитовые, базальты |
|  |  |  | мелкозернистые, железистые руды мелкозернистые магнетито-гематитовые |
| V | Исключи- | 21—22 | Скарны окремненные, микрограннты, альбито- |
|  | тельно. |  | фиры сильноокварцованные мелкозернистые, |
|  | трудно- |  | весьма плотные андезиты |
|  | буримые | 23—25 | Кремень, кварц сливной, микрокварциты очень плотные сливные, скарны интенсивно ОКреМ- ненные, неизмененные сливные андезиты |

Таблица ] .9

Классификация горных пород по термобурнмостн

| Кате гория пород | Степень бури мости пород | лтб* |
| --- | --- | --- |
| I | Хорошо термобуриыые (кварциты и граниты) | >5* 10-7 |
| II | Термобуримые (железистые кварциты) | 5-10~7—5-10-8 |
| III | Труднобуримые (базальты, известняки) | <5-10-в |

где £т=1,2 /ср+0,2 — коэффициент, учитывающий расход энергии взрыва, расходуемой на преодоление собственного веса и сообщение кускам некоторого запаса кинетической энергии; /ср — средний линейный размер естественной отдельности.

Приведенный показатель служит основой классификации пород по взрываемости (табл. ЗЛО).

Следует учитывать, что взрывные работы на карьерах по добыче природного камня осуществляются направленными взрывами, обеспечивающими раскол камня только в требуемом направлении, поэтому конкретный расчет заряда ВВ осуществляется по специальным методикам.

Обрабатываемость. В зависимости от минералогического состава, петрографического строения, пористой структуры, определяющих твердость и прочностные характеристики пород, природные облицовочные камни обрабатываются с различной степенью трудности.

В целях отражения трудоемкости обработки камня в кам- необработке существует технологическая классификация, в основу которой положена твердость основного породообразующего минерала, составляющего основную массу породы.

Природные облицовочные породы по трудности их обработки разделяются на следующие три основные группы: твер-' дые, средней твердости и мягкие (табл. 1.11).

Кварцесодержащие породы (кварциты, граниты, гранодио- риты и др.) подвергаются обработке термогазоструйным мето-

Таблица 1.10

Классификация горных пород по взрываемости

| Класс | Степень взрываемости пород | Сэ. г/м® | лб |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Легковзрываемые | <200 | 1-5 |
| II | Средней трудности взрывания | 201—400 | 6—10 |
| III | Трудновзрываемые | 401—600 | 11—15 |
| IV | Весьма трудновзрываемые | 601—800 | 16—20 |
| V | Исключительно трудновзрываемые | 801—1000 | 21-25 |

ТаблицаЫ!

Характеристики обрабатываемости природных облицовочных горных пород

|  | Твердость породы |  | Предел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа камня по твердости | по склерометру, МПа | ПО шкале Мооса | прочности при сжатии, МПа | , Примечание |
| Твёрдые (кварцит, гранит, диорит, сиенит, лабрадорит, габбро, базальт, диабаз, андезит) | 8000—12500 | 6—7 | 90—300 | Обрабатываются методами скалывания, абразивным инструментом, в том числе алмазным, а также термогазоструйными горелками. Стальными и твердосплавными резцами не режутся |
| Средней твердости (породы группы мраморов, песчаники, туфы, известняки) | 1000—5500 | 2—5 | 40—150 | Обрабатываются твердосплавными и стальными резцами, легко режутся алмазным и абразивным инструментом |
| Мягкие 1 г нпсовый камень, тальк, травертин, некоторые разновидности туфов и "известняков) | 20—800 | 1—3 | 4-30 | Легко обрабатываются твердосплавными и стальными резцами, абразивным и алмазным инструментом не обрабатываются |

дом. Трудоемкость термогазоструйной обработки зависит от степени кристаллизации породы и содержания кварца в ней.

Согласно классификации НИИКС горные породы по обрабатываемости термогазоструйным инструментом подразделяются на три класса: легкообрабатываемые, к которым относятся крупнозернистые породы с хорошо выраженными кристаллами кварца и прочностью при сжатии 120— 150 МПа;

породы средней обрабатываемости, с содержанием кварца до 30 % и пределом прочности при сжатии до 200 МПа;

труднообрабатываемые породы, содержащие кварца до 20% > а их предел прочности при сжатии составляет 200 МПа и свыше.

По лируемость. Породы классифицируются на полируемые и неполируемые. Каждой породе характерен предельный блеск, после достижения которого качество полировки в процессе обработки не улучшается.

Полнруемость пород до достижения ими предельного блеска по блескомеру НИИКС-М приведена ниже. За эталон принят мрамор Коелгинского месторождения, как имеющий наиболее предельный блеск и легко воспринимающий полировку.

Граниты .......

135—160

80—128

Не полируются 115—160 135—190 Не полируются Хорошо принимают полировку Хорошо принимают полировку

Базальты

Вулканические туфы Известняки . . . . Мраморы ......

Песчаники ....

Кварциты ....

Гипсовые породы .

К породам, не принимающим полировку, относятся, как правило, породы крупнопористой и пузырьчатой текстуры, в минералогическом составе которых преобладают неполи- рующиеся минералы (глинистые, окиси железа, алюмосиликаты, рудные минералы и им подобные). К разряду этих пород относятся вулканические туфы, некоторые известняки и песчаники.

К полируемым породам относятся породы группы гранитов, мраморов, кварцитов, полнокристаллических плотных разновидностей известняков и базальтов, гипсовые породы и песчаники с кварцевыми цементами.

Полируемые облицовочные породы по категориям поли- руемости разделяются на четыре группы (табл. 1.12). За эталон принят предельный блеск в 200 относительных единиц.

Неполирущщиеся разновидности камня условно могут быть отнесены к IV категории полируемости.

Таблица 1.12

Разделение пород по полируемости

| Категория полируе мости | Степень полируемости (предельный блеск в единицах шкалы блескомера НИИКС-М) | Порода |
| --- | --- | --- |
| I | >170 | Мрамор: коелгннский, молитский, газган- скнй, маймехский, ороктойский, гранит таковский, лабрадорит головинский и турчнн- ский, габбрр ропручейское |
| 11 | 140—170 | Гранит: каарлахтинский, янцевский, корнин- ский, жежелевский, кудашевскнй, емелья- новский, коростышевский, каменногорский, габбро слипчицкое, мраморизованный известняк хорйирапский |
| III | 70—140 | Травертин шахтахтинский, конгломерат куйбышевский, гранит памбакский, сланец ни- зогерскин |
| IV | <70 | Базальт паракарский, доломиты мустиав- скне, доломитиэированный известняк бере- зовский |

Долговечность характеризуется стойкостью пород против действия различных разрушающих факторов, основными из которых являются морозное, солевое, химическое и механическое выветривание, попеременное увлажнение и высушивание, а также попеременное воздействие температуры при абсолютном отсутствии влаги.

В настоящее время для определения долговечности камня применяется метод Гиршвальда. Этот метод базируется на результатах петрографических анализов, а исходным расчетным показателем долговечности служит так называемое «качественное число по структуре». Это число определяется с учетом минералогического состава, характера сцепления зерен, наличия микротрещин и пор, степени свежести минеральных компонентов. Испытания на долговечность проводят на попеременное замораживание и оттаивание, увлажнение и высушивание как в воде, так и в растворе сернокислого натрия.

Существующая классификация качественных характеристик подразделяет облицовочные камни на весьма долговечные, долговечные, относительно долговечные и недолговечные. К весьма долговечным относятся кварциты, 'мелкозернистые граниты и со сверхкапиллярной пористостью базальты. К долговечным — крупнозернистые граниты, сиениты, диориты, габбро, лабрадориты, плотные, песчаники, известняки и туфы, к относительно долговечным — андезиты, дациты, белые мра-

Табл ица 1.13

Классификация пород по истираемости

| Группа по истираемости | Порода | Абсолютные значения истираемости на связанном карборундовом абразиве, мм | Натурный износ лри интенсивности 1 млн, чел./год, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| і | Кварциты и породы группы гранитов | <0,2 | <0,12 |
| п | Паракарский, Гарнийскнй, Норкский базальты, Черносопкипскнй долерит, Кноррингский мраморный конгломерат | 0,2—0,6 | 0,12—0,35 |
| ш | Газганский, Инждеванский, Уфалей- ский, Кибик-Кор до некий, Агверан- ский, Ороктойский, Пуштулимский, Садахлинский, Лолотский, Молит- ский, Салиетский мраморы, Марне- | о со о | 0,35—0,6 |
|  | ульский базальт |  |  |
| IV | Коелгинскнй, Маймехский, Мрамор- ский, Чернявский, Дашкесанский мраморы, Саратовский андезитоба- зальт, Шахтахтинский и В единений травертины | >1,0 | >0,6 |

Показатели горных пород

| Порода | Предел прочности при сжатии, МПа, не менее | Марка Мрз ПО ИОрОЭОт стойкости, не менее | 'Коэффициент размягчения, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Гранит, сиенит, габбро, кварцит, дио- | 90 | 100 | 0,8 |
| Лабрадорит, диабаз, андезит, базальт | 60 | 100 | 0,7 |
| Мрамор белый и цветной | 40 | 50 | 0,7 . |
| Песчаник ' | 30 | 50 | 0,7 |
| Известняк и доломит плотные | 20 | 50 | 0,65 |
| Травертин | 20 | 50 | 0,7 |
| Туф вулканический фельзитовыЙ | 20' | 25 | 0,7 |
| Известняк и доломит пористые | 10 | 50 | 0,65 |
| Известняк, ракушечник | 15 | 25 | 0,65 |
| Гипс . | 15 | Не нормируется | 0,65 |
| Туфы вулканические (кроме фельзи- | 4 ( | 25 | 0,7 |
| тового) |  |  |  |

моры, пористые известняки и песчаники. К недолговечным относятся фельзитовые туфы, гипсы, конгломераты, брекчии и цветные мраморы.

Истираемость. Строительные горные породы, применяемые для устройства лестниц, полов,; площадок- подвергаются истиранию, поэтому все горные породы,. применяемые в облицовке истирающихся конструкций, подразделяются на четыре группы в зависимости от абсолютных значений истираемости на связанном карборундовом- -абразиве -и- натурногб износа от интенсивности человеко-потока в миллиметрах на единицу ширины конструкции. Разделение пород по классифиг кационным признакам истираемости приведено в табл. 1.13.

Некоторые другие характеристики горных пород приведены в табл. 1.14.

- КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИРОДНОМУ КАМНЮ

- Качественные требования

Породы, предназначенные для изготовления облицовочных изделий, подразделяются на две группы: камни, для внутренней и наружной облицовки. К породам, применяемым для наружной облицовки, предъявляются повышенные требования по прочности, сопротивлению на истирание, стойкости против различных факторов коррозии, долговечности.

2 Заказ № ЗЬ	33

К камням, используемым для внутренних облицовок, предъявляются менее жесткие требования по вышеуказанным характеристикам.

При изготовлении технических .изделий из камня для размола бумажной массы предъявляются повышенные требования к износостойкости.

Камни, предназначаемые для изготовления футеровоч- ных и облицовочн ых плит, должны отличаться ВЫСОКОЙ термостойкостью, кислотостойкостью, щелочестойко стью и обладать электроизоляционными свойствами.

Изделия для облицовки специальных технических печей, ванн, помещений изготовляются: термостойкие — из вулканических туфов; кислотоупорные и щелочеустойчивые— из гранитов, базальтов, кварцитов, вулканических туфов; электротехнические — из мраморов,

В зависимости от качественных показателей природные камни могут быть использованы для различных целей. Наиболее рекомендуемые из них приведены в табл. 1.15.

К блокам из природного камня для производства облицовочных изделий согласно ГОСТ 9479—84 предъявляются требования по размерности, монолитности, физико-механическим свойствам и декоративности. Блоки из' природного камня разделяются на пиленные и колотые и должны иметь длину от 0,25 до 3,5 м, ширину и высоту от 0,2 до 2,0 м. В зависимости от вида горной породы блоки по объему подразделяются на пять групп.

^ .	Объем блоков для пяти групп пород, м3

... . . •		 I	II	III IV V

Гранит,диорит, сиенит, лабра-

^орйтГг£б#ро, базальт, диабаз,	'

белый, мра- мЬр цветной, известняк, доловит., гипс, травертин, песча- , ник, туф вулканический, известняк ракушечник	4,5—8	2—4,5	1—2- -	0,4—1	0,01—0,4

При этом следует отметить, что к блокам, из которых изготавливаются изделия для внутренней облицовки, требования по морозостойкости не предъявляются.

Кроме того, к горным породам из которых изготавливаются архитектурно-строительные детали и изделия, ' применяемые для устройства лестниц и полов, предъявляются требования по истираемости, которая должна быть не более 0,6—1 мм при интенсивности движения менее 100 чел/ч и не более 0,2— 0,6 йм при интенсивности движения более 100 чел/ч.

Пб своей форме блоки из природного камня для производства облицовочных изделий должны быть близкими к прямоугольному, параллелепипеду. При этом отклонение от прямого

Заполнители тяжелых бетонов и растворов различного назначения; заполнители асфальтных бегонов; наполнители пластмасс, резин и других полимеров; сырье для каменного литья, стекла, стекловолокна,'стеклопластиков, стекловаты, ситал- лов ит.п,

Заполнители тяжелых бетонов и растворов различного назначения; заполнители асфальтовых бетонов; наполнители пластмасс, резин и других полимеров; сырье для каменного литья, стекла, стекловолокна* стеклопластиков, стекловаты, ' ситаллов, пресспорошковых материалов; каменной керамики, бумаги и т. п. '

Заполнители легких конструктивных, конструктивно-теплоизоляционных Н' гидротехШй Чешских , жароупорных и кислей’ упорных бетонов и растворлц; активные минеральные добайКй к вяжущим; заполнители и' наполнители асфальтовых бетонов, пластмасс, резин и других полимеров; сырье для производства стекла, стекловолокна, стеклопластиков, стекловаты, ситаллов,'каменного литья; пе- нотуфа, каменной керамики и других материалов Заполнители мозаичных бетонов; сырье и компонент Для производства цемента, стекла, стекловаты, стекловолокна, ситаллов' и т, п.

Таблица 1.15

Области применения природного камня (по М. Л. Оганесяну)

Группа

пород

Рекомендуемое применение
в естественном виде

Рекомендуемое применение
в искусственно-переработанном
виде

Граниты

Базальты

Вулканические туфы

Мраморы

Известняки (кроме доломитов)

Камни фундаментные, облицовочные, настилочные, бортовые, тротуарные; лестничные ступени; блоки для памятников и скульптур, камни для инженерных сооружений; валы, вальцы, жернова; щебень, песок и порошок для различного применения и т. п.

Камни фундаментные; стеновые, облицовочные, настилочные, бортовые,, тротуарные; лестничные ступени, блоки для памятников, скульптур и инженерных сооружений; кислотоупорные изделия и мука; гарнитуры для размола бумажной массы; щебень, песок и порошок для различного применения и т. п.

Камни стеновые, облицовочные, бортовые; лестничные ступени, тротуарные плиты; жароупорные, кислотоупорные и щелочеустойчивые изделия; щебень, песок и порошок в качестве дорожной засыпки, теплозвукоизоляционные засыпки; фильтрующего материала, адсорбентов, носителей катализаторов и ядохимикатов, абразивного материала и облагораживателя почвы и т, п.

Облицовочные и настилочные плиты, лестничные ступени, блоки для памятников, скульптур; электротехнические доски, детали бытового назначения, крошка и порошки различного

назначения

Камни 1 фундаментные, стеновые, облицовочные, бортовые; блоки для инженерных сооружений; фильтрующий материал , адсорбент, щебен ь, песок и порошок различного ■ назначения, облагораживателя и окислители почвы, флюс для металлургического производства

Заполнители тяжелых и легких бетонов и растворов различного назначения; заполнители, я наполнители асфальтовых бетонов, наполнители пластмасс, резин и других полимеров; сырье и компонент для 'Производства вяжущих веществ, стекла, ситаллов, со^ы, карбида кальция, хлористой извести и т. п.

Группа	Рекомендуемое применение

пород	в естественном виде

Доломиты

Кварциты

Гипсовые

породы

Камни фундаментные, облицовочные, бортовые; ступени; окислитель почв; щебень, песок, порошок различного назначения, флюс для металлургического производства

Строительный, абразивный, кислотоупорный материал; жерновые камни для размола древесины; футеровочный материал; шары для шаровых мельниц, точильные камни и бруски; формовочные пески и т. п. Облицовочные плиты и камни, скульптурный и поделочный материал, облагораживатель почвы

Сырье и компонент для производства ситаллов, магнезиальных вяжущих, огнеупоров, металлического магния, заполнители тяжелых бетонов и растворов; заполнители и наполнители асфальтовых бетонов; наполнители пластмасс, резины у и других полимеров Сырье для производства динасовых огнеупоров,1 стекла, ситаллов, искусстабразивов, ферросилиция, фарфоровой эмали, ферросплавов и т. п.

Сырье для производства гипсовых вяжущих, сернокислого аммония, серной кислоты и других продуктов

Рекомендуемое применение
в искусственно-переработанном
виде

угла двух смежных граней на всю высоту для пиленных блоков всех групп допускается не более 80 мм, а для колотых блоков всех групп — не более 150 мм. К блокам предъявляются .требования по неровностям скола лицевых поверхностей, которые, для пиленных блоков по верхней и нижней граням по наибольшему просвету под линейкой не должны превышать 100 мм, а для остальных граней — не более 150 мм. Для колотых блоков групп I—-IV соответственно 100 и 200 мм; для блоков группы V эти величины допускаются по всем граням до 100 мм. Число отбитых углов на блоке не должно превышать три, длина скола отбитого угла по ребрх для пиленных блоков групп I—IV должна быть не более 150 мм, группы . V—60 мм, а для колотых—соответственно 200 мм (для I— IV групп) и 80 мм (для V группы). Допускается на каждом блоке одна диагональная трещина, просматриваемая на двух смежных гранях длиной до !/з размера грани,

■ Ёортовые камни должны изготовляться из горных пород не затронутых выветриванием и не содержащих включений пирита. Предел прочности при сжатии этих пород должен быть не менее 90 МПа для изверженных, 60 МПа для осадочных и метаморфических пород, а их морозостойкость — не ме- \нее 100 ШПа для изверженных, 50 МПа для метаморфических и 25 МПа для осадочных пород. .

Переработка блоков является весьма трудоемким и дорогостоящим процессом. Скрытые дефекты и нарушение монолитности камня приводят часто к большим его потерям при переработке. Дефекты нарушения монолитности очень часто невозможно обнаружить визуальным осмотром, являющимся сейчас наиболее распространенным и для многих карьеров пока единственным;

Скрытые дефекты в блоках можно выявить с помощью различных методов неразрушающего контроля и, в первую очередь, методом ультразвуковой дефектоскопии. Для этих целей могут использоваться ультразвуковые дефектоскопы с повышенной помехозащищенностью. Эти приборы представляют собой электронно-акустические устройства, позволяющие с высокой точностью измерять время распространения ультразвуковых колебаний в контролируемом объекте с базой контроля и на этой основе рассчитывать скорость распространения ультразвуковых колебаний. -

Зная скорость распространения ультразвуковых колебаний в заведомо бездефектном образце, можно судить о наличии в испытуемом образце различных трещин, неоднородных включений и других дефектов. Наиболее эффективным является прибор УКП-11А, работающий в диапазоне измерения времени распространения ультразвуковых колебаний от 20 до 9999 мкс, при относительной погрешности измерения времени ± 1 % •

Акустические методы контроля монолитности камня в массиве и на образцах могут осуществляться методами прозвучи- вания, поверхностного и поперечного профилирования, скважинного прозвучивания и каротажа.

Приборы УКП-11А, а также УК.Б-1М, УК-10П, УФ-90ПЦ могут успешно применяться в карьерах по добыче блоков облицовочного камня из пород высокопрочных, средней прочности и мягких для выявления в массиве трещин, карстов, нарушенных и выветренных зон на значительных базах.

При смачивании блока водой ,и последующей его сушке в результате визуального осмотра четко просматриваются трещины на блоке. На этом принципе основан метод цветной дефектоскопии, при котором применяются дешевые цветные легкосмываемые реагенты. Все шире начинает практиковаться люминесцентно-цветная и просто люминесцентная дефектоскопия.

Однако, помимо того, что для производства этих дефектоскопий необходимо иметь сложную специальную аппаратуру, при люминесцентно-цветной дефектоскопии нужно также иметь набор специальных покрывающих и смывающих реа-

гентов. Так, для подготовки исследуемой поверхности блока чаще всего используется спирт гидролизный марки А; для обработки поверхности — индикаторная жидкость, состоящая из родамина 3%, спирта гидролизного 90% и эмульгатора ОП*7 в количестве 7% ; для смывания индикаторного состава используется смесь гидролизного спирта 80 % и эмульгатора ОГГ-7 20 %; для обработки поверхности проявляющим составом применяется специальный проявляющий лак, состоящий из нитроэмали белой 30 %, коллоида медицинского 30% и ацетона 40%.

Люминесцентно-цветная, цветная и люминесцентная дефектоскопии, называемые еще капиллярной дефектоскопией, имеют рассредоточенное применение.

Для дефектоскопии камня вполне приемлемы также рентгенографический и электроиндуктивный методы, но учитывая их ограниченное или строго локализованное применение, внедрение их в практику оценки качества блоков широкой поддержки не получило.

Весьма доступной и высоко достоверной оценкой трещиноватости блоков является оценка по опытной распиловке на рамных или дисковых станках, позволяющая получить полную оценку качественно-количественных показателей трещиноватости камня. Этот способ до настоящего времени является основным, однако трудоемким и дорогостоящим.

Изучение трещиноватости камня любым из изложенных способов можно выполнять с высокой степенью точности, что позволяет не только произвести качественную оценку блоков, но дать заключение по ^целесообразности применения той или иной технологии добычи блоков, произвести оценку нарушен- ности массива на участках, непосредственно примыкающих к добычным забоям.

  - ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ из ПРИРОДНОГО КАМНЯ

    - Номенклатура продукции

Разнообразие пород, высокая прочность, сопротивляемость процессам выветривания и агрессивной среде, долговечность, выразительность декоративных качеств и другие физико-технические свойства природного облицовочного камня обусловили широкую область его применения в народном хозяйстве.

Большой диапазон свойств природного облицовочного камня1 позволяет эффективно применять его для различных целей. В зависимости от назначения камня выделяются следующие, основные направления его использования.

- Здания: административные, культурно-бытового назначения (театры, дворцы культуры, кинотеатры, гостиницы, магазины и т. п.); научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций; учебных заведений; здравоохранения; вокзалов железнодорожного, воздушного, морского, речного и автомобильного транспорта; промышленных предприятий; жилые и др.

- Сооружения: станции метрополитенов, подземные переходы, фонтаны и декоративные бассейны, стадионы, подпорные стенки у зданий, парков и других объектов, ограждения, набережные, устои мостов и др.

- Монументы и памятники в честь выдающихся исторических личностей и событий, скульптуры и мемориальные до- ски.

- Детали машин:	бумажной, керамической, цементной,

фарфоро-фаянсовой, электротехнической, станкортроитель- ной, металлургической лакокрасочной, пищевой и других отраслей промышленности,	ч

- Дорожное и садово-парковое строительство/

- Предметы народного потребления.

В соответствии с назначением камня к нему предъявляются соответствующие требования по размерам, форме, ; внешнему виду и другим качественным показателям. С учетом требований, предъявляемым народным хозяйством, камнеобрабатывающей промышленностью выпускаются следующие виды изделий из природного облицовочного камня: плиты облицовочные пиленые из природного камня; изделия архитектурно-строительные из природного камня; плиты декоративные на основе природного камня; заготовки гранитные для деталей машин; камни бортовые из горных пород; брусчатка; предметы народного потребления.	-

Показатели свойств, которым должны удовлетворять изделия из природного камня, условия хранения и транспортирования регламентируются соответствующими стандартами.

    - Плиты облицовочные пиленые

Облицовочные плиты наиболее широко применяются в строительстве зданий и сооружений: Поэтому они являются основным видом продукции, выпускаемой камнеобрабатывающими предприятиями.

Плиты облицовочные пиленые изготовляются из - прочных горных пород — гранита, габбро, сиенита, диорита, базальта, кварцита (предел прочности при сжатии в сухом состоянии не менее 90 МПа); пород средней прочности — лабрадорита, диабаза, порфирита, андезита, гнейса, трахита, мрамора, мрамори- зованного известняка, конгломерата, природной брекчии (пре-

Л1 а б л и ц а 1,16

Характеристика фактур лицевой поверхности облицовочных плит и архитектурно-строительных изделий из природного камня

фактура

Характеристика фактуры

Способы получения
фактур

Абразивные фактуры

Пиленая вида А

Пиленая вида Б

Пиленая вида Бх

Обработанная ультразвуком

Шлифован

ная

Лощеная

Полирован

ная

Термообра

ботанная

Точечная

«Скала»

Неравномерно шероховатая поверхность с неровностями в виде прямолинейных и криволинейных царапни борозд, выступов с неровностями рельефа высотой до 3 мм

Неравномерно шероховатая поверхность с резкими штрихами от зерен крупного абразива в виде борозд с выступов с неровностями рельефа высотой до 3 мм

То же, что и пиленая вида Б, но очищенная от шлама и следов окислов

Матовая поверхность с выявленным цветом и структурой камня

Равномерно шероховатая поверхность со следами обработки инструментом с неровностями рельефа до 0,5 мм

Гладкая матовая поверхность без следов обработки, полное выявление цвета и структуры камня

Зеркальный блеск на поверхности изделий, четкое отражение предметов

Фактуры скалывани

Шероховатая поверхность со следами шелушения камня с неровностями рельефа высотой до 10 мм

Равномерно шероховатая поверхность с неровностями рельефа высотой до 2 мм

Околотая поверхность с широкими сколами и острыми гребнями с неровностями рельефа высотой от 50 до 200 мм без следов инструмента

Распиловка камня алмазным инструментом

Распиловка камня со свободным абразивом — штрипсовыми полотнами с чугунной дробью или сечкой

Обработка стальными щетками, пескостр уйным аппаратом, кислотой или другим химическим способом

Ультразвуковая обработка фактур А и Б

Шлифованная абразивами

Шлифование микропо- рошковыми абразивами без накатки глянца

Обработка полировальным инструментом — войлоком, фетром с полировальными порошками

я

Обработка высокотемпературной и высокоскоростной струей газа термоинструмента

Обработка крестовой бучардой

Скалывание камня закольником или раскалывания камня на колочном станке инденторами (ножами)

дел прочности при сжатии не менее 40 МПа); низкопрочных пород — пористого базальта, песчаника, известняка, доломита, вулканического туфа, ракушечника, гипса (предел прочности при сжатии 4—30 МПа),

Размеры плит, предъявляемые к ним технические требования, правила приемки, методы испытания, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение регламентированы ГОСТ 9480—77. В соответствии с указанным стандартом облицовочные плиты по ширине разделяются на пять групп: I — 800— 1200 мм; И —600—800 мм; III —300—600 мм; IV— 150— 300 мм, Пятую группу составляют полоска и шашка шириной 20—150 мм. Длина плит устанавливается не менее ширины, но не более 1500 мм. Размеры плит по ширине и длине должны быть кратными 10 мм. Толщина плит I—II групп —20—30 мм, остальных групп —10—30 мм с градацией через 5 мм. Для плит из мраморизованного известняка, туфа, ракушечника, известняка допускается толщина плит 40 мм. Облицовочные плиты должны изготовляться прямоугольной и квадратной формы. Допускается по соглашению сторон производство плит косоугольной формы.

Допускаемые отклонения от размеров и качества лицевой поверхности не должны Превышать: по толщине ±3 мм, по длине и ширине ± 1 мм, от прямого угла смежных граней на 1 м длины ±1 мм, неплоскостность на 1 м длины для плит первой категории всех видов пород, а также гранита и других прочных пород, аттестуемых на государственный Знак качества,—±2 мм, для плит из мрамора, известняка, травертина, песчаника, туфа, и других горных пород, аттестуемых на государственный Знак качества,— ±1 мм. Размеры каверн и раковин на плитам из травертина, туфа и ракушечника не должны превышать для плит первой категории 50 мм, для плит, аттестуемых на государственный Знак качества, — 30 мм.

Плиты не должны иметь трещин и поверхностных каверн. На плитах из цветного Мрамора и мраморизованного известняка допускаются трещины, просматриваемые не более, чем на треть ширины плиты и каверны, которые должны быть заделаны мастикой, неуухудшающей эксплуатационные и декоративные качества плит.

Облицовочные плиты из природного камня выпускаются со следующими фактурами обработки: полированная, лощеная, шлифованная, пиленая А, пиленая Б, обработанная ульт- тразвуком и термообработанная. Характеристика фактур приведена в табл. 1.16.

    - Архитектурно-строительные изделия

Архитектурно-строительные изделии, наряду с облицовочными плитами, являются распространенным видом продукции из природного камня выпускаемой камнеобрабатывающими предприятиями.

Типы и основные размеры, технические требования, правила приемки, методы испытания, маркировка, упаковка и хранение архитектурно-строительных изделий регламентированы ГОСТ 23342—78. К архитектурно-строительным изделиям относятся плиты цокольные, накрывочные, подоконные, ступени цельные, проступи и подступенки, парапеты, изготовляемые по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, и профильные изделия — колонны, базы колонн, карнизы, шары, балясины, детали мостов и набережных, плинтусы, порталы, детали фонтанов и декоративных бассейнов, изделия для монументов и другие, изготовляемые по индивидуальным заказам.

Плиты цокольные, накрывочные, подоконные и ступени цельные изготовляются из гранита, сиенита, габбро, диорита, лабрадорита, андезита, кварцита и других прочных пород, а также мрамора, плотного известняка и доломита, песчаника; проступи — из указанных пород, кроме песчаника; парапеты — из гранита и других прочных пород; профильные изделия — колонны, базы колонн, карнизы, порталы, шары, детали фонтанов и декоративных бассейнов — из гранита и прочных пород, мрамора; детали мостов и набережных — из гранита и прочных пород; балясины — из плотных не трещиноватых пород без каверн; изделия для монументов — в основном из гранита и прочных пород.

В зависимости от способа изготовления архитектурно-строительные изделия могут быть пиленые и колотые. Плиты цокольные и накрывочные, ступени цельные и парапеты изготовляются пиленые и колотые, плиты подоконные и проступи — пиленые. Профильные изделия изготовляются из пиленых и колотых заготовок.

Плиты цокольные и накрывочные пиленые, ступени цельные пиленые и проступи выпускаются с полированной, лощеной, шлифованной, пиленой всех видов, обработанной ультразвуком, термообработанной, точечной фактурами лицевой поверхностью. Плиты цокольные и накрывочные колотые, а также ступени цельные колотые выпускаются с фактурами: полированная, лощёная, шлифованная, термообработанная, точечная. - Плиты цокольные пиленые и колотые могут иметь фактуру «скала».

Подоконные плиты выпускаются с полированной, лощеной и шлифованной фактурами. Передняя грань подоконных плит может быть прямой и закругленной, на нижней стороне плиты у передней грани выполняется слезник для стока воды.

Таблица 1Л7

Размеры основных архитектурно-строительных изделий

| Изделия | длина | Размеры, мы ширина | высота (толщина) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цокольные плиты | 500—1500 | 200—1200 | 40—60 |
|  | 500—1500 | 200—1200 | 100-300 |
| Накрывочные плиты | 500—1500 | 200—500 , | 15—40 |
|  | 500—1500 | 200—500 | 100-г—150 |
| Подоконные плиты (пиленые) | 600—1500 | 220—400 | 20, 25, 30, 40 |
|  | 600—1500 | 260—400 | 80—120 |
| Ступени цельные | 600—1500 | 260—400 | 120—170 |
| Проступи (пиленые) | 600—1500 | 300—400 | 20-40 |
|  | 500—1500 | 500—1200 | 80—200 |
| Прямоугольные парапеты | 500—1000 | 500—800 | 200—300 |
| Криволинейные парапеты (колотые) | 500—1500 | 800—1200 | 300—400 |

Примечание. В числителе приведены размеры пиленых изделий, в знаменателе — колотых.

Парапеты пиленые изготовляются с полированной, пиленой всех видов термообработанной и точечной фактурами лицевой поверхности, а парапеты колотые и криволинейные — с полированной, термообработанной и точечной фактурами.

Профильные изделия изготовляются в основном со следующими фактурами лицевой поверхности: колонны, базы колонн, карнизы, порталы, шары —полированная, лощеная, точенная; детали фонтанов и декоративных бассейнов — полированная; балясины — полированная; детали мостов и набережных — пиленая всех видов, термообработанная, точечная, «скала»; изделия для монумгентов — полированная, термообработанная точечная, «скала».

- Основные размеры архитектурно-строительных изделий приведены в табл, 1.17.

Размеры архитектурно-строительных изделий по длине и ширине должны быть кратными 10 мм.

Допускаемые отклонения (мм) по размерам для изделий, получаемых путем распиливания — по толщине _ ±3, по длине и ширине ±1, от прямого угла смежных граней на 1 м длины ± 1,5, неплоскостность 1 м длины ±2, кроме изделий из мрамора, известняка, песчаника и низкопрочных пород высшей категории качества, для которых это отклонение составляет ± 1 мм; для изделий, получаемых путем раскалывания — при фактуре лицевой поверхности полированной, лощеной, шлифованной и первой категорий качества по толщине ±3, по ширине и длине ±2, от прямого угла смежных граней на 1 м длины ±1,5, неплоскостность на 1 м длины ±2; тех же фактурах и высшей категории качества соответственно ±2, ±1, ±1,5, ±2 мм; при фактурах лицевой поверхности термообработанная, точечная и первой категории качества по толщине ±10 мм, по. длине и ширине ±5, отклонения от прямого угла смежных граней на 1 м длины ±3, неплоскостность на 1 м длины ±4; тех же фактурах и высшей категории качества соответственно ±5, 3, 2, 3 мм.

Изделия из гранита и других прочных пород не должны иметь трещин и поверхностных каверн. На изделиях из цветного мрамора и мраморизованных известняков допускаются трещины, просматриваемые не более чем на треть ширины изделия, которые должны быть заделаны мастикой, не ухудшающей эксплуатационных и декоративных качеств изделий.

    - Плиты декоративные на основе природного камня

Плиты декоративные на основе природного камня изготовляются с использованием декоративного щебня из природного камня, кусков природного камня произвольной формы и неорганических или синтетических связующих.

В зависимости от способа изготовления плиты разделяются ца три типа: I — прессованные или формованные; II — пиленые из искусственных отформованных блоков; III —склеенные из кусков камня правильной или произвольной формы.

Размеры плит (в мм) следующие: I тип-длина 200—800, ширина 200—600, толщина 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40; II тип — длина 200—1500 ширина 200—1200, толщина 10, 15, 20; 25, 30, 35, 40; III тип —длина и ширина 200—600, толщина 10, 15, 20, 25, 30, 40. Допускаемые отклонения от размеров для плит высшей категории качества по длине и ширине в мм: ±1, по толщине ±2, от прямого угла смежных граней на 1 м длины ±1‘, неплоскостность на 1 м длины ±2; для плит первой категории качества соответственно ±2, ±3, ±2, ±2.

; Фактура лицевой поверхности плит может быть полированной, лощеной, шлифованной или пиленой вида А (см. табл. 1.16).

    - Основные области использования природного камня

Эффективность применения природного камня цв строительстве достигается при всестороннем учете условий его эксплуатации в зданиях и сооружениях. Природный облицовочный камень применяется для наружной и внутренней облицовки.

Наружная облицовка. В наиболее сложных условиях эксплуатации находится камень, применяемый для наружной облицовки. Поэтому при выборе камня для наружной отделки определяющим требованием является его долговечность.

Для отделки цоколя, стилобата, колонн, пилонов, порталов, лестниц, подпорных стенок, ограждений, фонтанов и декоративных бассейнов, набережных, мостовых устоев приме-, няются архитектурно-строительные изделия и облицовочные плиты из прочных пород— гранита, сиенита, габбро, лабрадорита, диорита, базальта и кварцита и других. Отделка стен и пилястров фасадов производится в основном облицовочными плитами известняка и туфа. На ряде уникальных зданий и со-' оружений для этих целей применяются прочные горные породы, мрамор, т'равертин. Однако следует отметить, что мрамор и травертин в наружной отделке в районах с минусовой температурой и в связи с относительной загазованностью атмосферы довольно неустойчивы — через 10—15 лет полировка на лицевой поверхности исчезает, на изделиях из мрамора образуются каверны и трещины, травертин в зонах раковин разрушается.

Внутренняя облицовка. Условия эксплуатации камня во внутренней отделке в связи с относительно постоянным температурным и влажностным режимом благоприятны. Поэтому для внутренней отделки зданий и сооружений применяются все виды природного облицовочного камня. Обновным изделием для внутренней отделки являются облицовочные плиты.в

Полы и лестницы вестибюлей зданий и сооружений, особенно с интенсивным движением отделываются облицовочными плитами1 из прочяых пород; стены, колонны и другие элементы, как правило,-—’облицовочными плитами из мрамора, травертина, ракушечника, туфа, гипсоангидрита и других пород. Для полов и лестниц также широко применяются мраморные облицовочные плиты.

Плиты декоративйые на основе природного камня применяются в основном для полов зданий и сооружений. Плиты из искусственно отформованных блоков могут применяться для стен.

Монументы, и памятники< Для сооружения монументов и памятников применяются архитектурно-строительные изделия: крупные обработанные блоки, цокольные плиты, парапетные камни, карнизы, ступени, проступи, другие изделия и облицо

вочные плиты из прочных горных пород, обладающих высокими декоративными качествами. Мемориальные доски изготовляются из облицовочных плит прочных пород и мрамора.

Детали машин из природного камня. Камнеобрабатывающими, предприятиями детали машин (технические изделия) из природного камня выпускаются в виде заготовок установленных размеров и формы. Основной номенклатурой заготовок деталей машин из природного камня являются: валы для бумажной промышленности, катки и поды для бегунов керамической, цементной, фарфоро-фаянсовой, электротехнической промышленности, заготовки станин прецезионных станков и установок, детали травиальных ванн металлургической промышленности, вальцы пищевой и лакокрасочной промышленности, жернова для пищевой промышленности.

Заготовки гранитных рубашек валов и вальцев, работающих при скорости до 700 м/мин должны изготовляться из свежего невыветрелого мелкозернистого и среднезернистого гранита для валов, и только мелкозернистого — при скорости свыше 700' м/мин. К камню предъявляется ряд требований геолого-структурного порядка. Так, в граните не допускается вкрапление крупных зерен полевого шпата в виде пятен диаметром более 15 мм, наличие кварцевых и других жил, секущих гранит шириной более 5 мм на расстоянии ближе 0,5 м от торцов вала, а также темные полоски, сложенные другими минералами, шириной более 20 мм любого направления, даже если ойи не нарушают структуру и прочность камня, но отличаются от цвета рубашки вала. К граниту предъявляется ряд требований по физико-механическим свойствам, которые в зависимости от типоразмеров заготовок рубашек делятся на две группы. К первой группе относятся заготовки диаметром свыше 300 мм и длиной бочки более 1500 мм, а также заготовки всех типоразмеров, поставляемых на экспорт. К второй группе относятся все остальные заготовки гранитных рубашек.

По своим прочностным Свойствам камень, идущий на заготовки валов первой группы, должен иметь средние пределы прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии не ниже 145 МПа, а водонасыщенном состоянии — не менее 100 МПа, причем расхождения отдельных результатов испытаний не должны быть более 20 %. Средний предел прочности при изгибе должен быть не менее 27,5 МПа, а расхождение отдельных результатов испытаний не должно превышать 5 %.

Хранит, используемый для изготовления заготовок рубашек, относящихся ко второй группе, должен иметь предел прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии не менее 120 МПа, а в водо насыщен ном состоянии —не ниже 90 МПа с расхождением отдельных результатов испытаний не превышающим 20%.

Заготовки валов, вальцев, станин в дальнейшем обрабатыт ваются на машиностроительных заводах, на которых деталям придается высокая чистота обработки и точность плоскостей поверхности.

Технические требования к деталям машин регламентируются соответствующими стандартами. Техническими условиями ТУ21 УССР 26—81 обусловлены следующие размеры заготовок деталей машин в мм: валы — диаметр 300—1100, длина 1400—. 5200; вальцы —диаметр 240—600, длина 350—1700; катки — , диаметр 650—1800, высота 100—650; поды —диаметр 610—2800, высота 90—600. Отклонения от указанных размеров допускаются для валов и вальцев по диаметру и длине ±5 мм, для катков и подов соответственно ± 10 мм.

Поверхность всех заготовок, изготовляемых из гранитов, должна соответствовать термоструйной фактуре обработки.

Камень для изготовления досок электротехниче* ских регламентируется сопротивлением на изгиб, водопогло* щением, удельным объемным электрическим сопротивлением, электрической прочностью в воздухе, В зависимости от электротехнических свойств доски разделяют на два класса: А — изготавливаемые из мрамора; Б — изготавливаемые из мраморизо- ванных известняков и доломитов.

Требования промышленности к дородам, используемым для производства кислотоупорных, щелочестойких, жароупорных и других технических изделий регламентируются соответствующими государственными стандартами.

Изделия для дорожного строительства, В настоящее время из природного камня для дорожного строительства изготовляются бортовые и брусчатые камни.

Бортовые камни (ГОСТ 6666—81) предназначаются для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров и газонов, а в городских парках, скверах и на бульварах — пешеходных дорожек и тротуаров от газонов.

Бортовые камни изготовляются из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород, не затронутых выветриванием и не имеющих открытых трещин, механической прочностью при сжатии 90—60 МПа и морозостойкостью 100—25. В зависимости от способа изготовления бортовые камни могут быть пиленые и колотые, прямоугольной и криволинейной формы. Бортовые камни изготовляются длиной 700—2000 мм. В зависимости от назначения ширина камней принимается 80— 200 мм, а высота 200—600 мм. Фактура обработки лицевой поверхности камней — пиленая, термообработанная, точечная. Бортовые камни, отделяющие пешеходные дорожки и тротуары от газонов, могут быть с колотой лицевой поверхностью. Отклонения от установленных размеров бортового камня допускаются в мм: по высоте для пиленых ±15, колотых ±30, по ширине верхней горизонтальной грани соответственно ±3 и ±5.

Брусчатые камни (ГОСТ 23668—79) предназначаются Для устройства покрытия на городских площадях, улицах, трамвайных путях и городских автомобильных дорогах. Они изготовляются только из изверженных горных пород прочностью не менее 100 МПа и морозостойкостью" не менее 100.

Брусчатые камни должны иметь форму усеченной пирамиды с параллельными прямоугольными основаниями. В зависимости от размеров брусчатые камни изготовляются трех типов: высокие, средние, низкие; размерами по длине и ширине верхней грани и высоте, соответственно, 250, 125, 160 мм; 250, 125, 130 мм; 200, 100, 100 мм. При механическом производстве допускается изготовление брусчатых камней в виде прямоугольных параллелепипедов указанных размеров. Верхние грани камней должны иметь шероховатую поверхность с выступами й впадинами высотой или глубиной 2—3 мм. Отклонения размеров камней в мм от номинальных для первой категории ±25, для высшей категории ±15; по ширине и высоте по категориям соответственно ±15 и ±10.

предметы народного потребления. Камнеобрабатывающими предприятиями для реализации населению из природного камня изготовляются следующие предметы народного потреблений:

' су&енйрные изделия1-— письменные приборы, подставки для часов, пепельницы, броши, кулоны и т. п.;

культурно-бытовые изделия —декоративные полки, подставки, журнальные столики, вазы, каминные решетки и т. п,;

ритуальные изделия—надгробные памятники и мемориальные доски.	-

Сувенирные изделия изготовляются из цветного мрамора, лабрадорита,: декоративных гранитов, а также из поделочного камня (яшмы, родонита, оникса, нефрита и др.).

Для изготовления изделий культурно-бытового назначения используют белый и цветной мрамор, гипсоангидрит, иногда другие породы.

Памятники изготовляются из габбро, лабрадорита, гранита, базальта, диабаза, диорита, андезита, сиенита, кварцита, мрамора. Обычно изготовление памятников осуществляется по типовым проектам и с размерами, установленными республикан- скими стандартами; иногда по индивидуальным проектам; утвержденным в установленном порядке. Из всех видов товаров народного потребления наибольшая доля приходится на памятники.

- БЛОЧНОСТЬ, ДЕКОРАТИВНОСТЬ И ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ

По богатству и разнообразию природных облицовочных камней Советский Союз занимает ведущее место в мире, оказывает определяющее влияние на состояние и степень освоения минерально-сырьевой базы и на характер облицовочных материалов и изделий из природного камня, используемых в современном строительстве.

Существующая минерально-сырьевая база облицовочного камня на 01.01.1983 г. в стране составляла 322 разведанных месторождения, Из которых 156 представлены высокопрочными породами типа гранитов и 166 мягкими и породами средней прочности (известняки, мраморы, туфы, травертины, гипсы и Др.). По запасам высокопрочные породы занимают 28 % общих запасов облицовочных камней.

Наибольшее число разведанных запасов сосредоточено в РСФСР (35,3%), Армянскбй ССР (20,0%), Украинской ССР (17,8 %), Грузинской ССР (12,9%). Небольшие запасы учтены на территории Азербайджанский ССР (4,3%), Узбекской ССР (3,8%), Киргизской ССР (2,8%), Казахской ССР (1,2%), Таджикской ССР (0,9%). В остальных республиках запасы облицовочного камня весьма ограничены..

Около 160 месторождений в настоящее время разрабатывается. В нашей стране ежегодно добывается порядка 3,8 млн. м3 облицовочного минерального сырья, из которого извлекается около 800 тыс. м3 блоков, используемых длц переработки на облицовочные материалы и изделия, в том числе блоки из высокопрочных пород составляют около 180 тыс. м3.

Себестоимость добычи 1 м3 блоков колеблется от 20 до 500 руб. Выход блоков из добываемого в карьере минерального облицовочного сырья варьирует от 10 до 60%. Остальная часть добываемого минерального сырья используется для производства малоценной второстепенной продукции типа щебня, дробленого песка, муки, отсева и других ее видов.

Перечень основных месторождений природных камней и их некоторые свойства приведены в табл. 2.1.

Основные физико-механические и горнотехнологнческие свойства месторождений природного камня СССР

'"и_			!		 	г—	—

| 1 ' — Месторождение (место на хожде Мне), по рода | Плотность р, т/м* | Пористость Р. % | Предел прочности при сжатии (Тсж, МПа | Коэффициент размягчения, £р. доли единицы | Истираемость И, г/см* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ропручейское (РСФСР), габбро-диабаз Кашина Гора (РСФСР), гранит Шокшинское (РСФСР), кварцит м&линовый Слоскюянсаары (РСФСР), гранит Рускеала I (РСФСР), мрамор-доломитовый Уккомяки (РСФСР), гнейсогранит Каарлахтинское (РСФСР), гранит Возрождение (РСФСР), гранит Прохорово-Баландинское (РСФСР), мрамор Уфалейское (РСФСР), мрамор Кваркенское (РСФСР), мрамор Рыбалки некое (РСФСР),'диорит кварцевый Пуштулимское (РСФСР), мрамор Кибик-Кордонское (РСФСР), мрамор Изербельское (РСФСР), гранит Буровщина (РСФСР), мрамор Орленок (РСФСР), гранодиорит Каменногорское (РСФСР), гранит Агурское (РСФСР), мраморизованный известняк Джемагатское (РСФСР), мрамор . Поповохуторское (РСФСР), известняк Сибирское (РСФСР), гранит Головыринское (РСФСР), гранит Полевское (РСФСР), мрамор Мраморское (РСФСР), мрамор Коелгинское (РСФСР), мрамор Каарма (Эст. ССР), доломит Карьер Надежды (БССР), мигматит | 3,10 2.63 2.65 - 2,76 2.71 2.69 2.69 - 2,79 - 2,80 - 2,76 2,78^2,86 - 2,79 2,73 2.63 2,71—2,76 2,75 2.72 2.72 - 2,73 2.72 2.70 2.72 2.72 2.72 - 2,84 2,68 | 0,81 0,53 0,33 0,31 0,98—1,34 1,51 0,27—5,09 1,42 0,02—2,00 0,35—3,48 2,95 0,37—0,49 Т, 17-1,52 0,10-0,38 1,49 0,37—2,61 0,30—1,80 0,10—1,11 0,13—4,77 2,30 ч 49 0,08^-0,78 1,10—4,00 0,37—0,49 23,60—25,77 0,6—1,2 | 182,9—222,0 - 249,0 121,8—329,0 - 260,0 - 118,0 - 330,0 - 220,0 - 242,0 - 166,0 478—1350 817—1738 982—1959 828 512—1417 1272 459—926 1297 771—2400 1320 310—1200 431—1052 1237—2090 1365-2707 504—1126 113—852 512—1417 358—374 1420 | 0,72 0,87 0,95 0,87 0,71-0,96 0,71 0,81 0,84—0,88 '0,82—1,00 0,70—1,00 '■ 0,83—0,88 0,86 0,82 0,90 0,83 0,93 0,71 0,75-0,97 0,66—0,96 0,91 0,72—0,90 0,82 0,70—0,74 0,72 | 0,44 0,24 0,18 0,20 0,34 0,23 1,62 1,57 1,03 0,30 0,93 0,66 0,38 0,46 1,17 2,74 2,44 |

Токовское (УССР), гранит Кудашевское (УССР), гранит Янцевское (УССР), гранит Капустинское (УССР), гранит Корнинское (УССР), гранит КРростышевское (УССР), гранит Емельяновское (УССР), гранит Слипчнцкое (УССР), габбро-норит Головинское (УССР), лабрадорит Каменнобродское (УССР), лабрадорит Слободское (УССР), габбро	*

| 2,66—2,71 | 0,6—3,10 | 1255—1495 | 0,77—0,96 | 0,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,71 | 0,75—2,45 | 1000—1400 | 0,82—0,99 | 0,45 |
| 2,62—2,82 | 0,37—2,66 | 944—2330 | 0,78—0,98 | 0,32 |
| 2,71 | 1,60 | 1810—2170 | 0,88 , | 0,48 |
| 2,65—2,69 | . 2,22 | 1279—1633 | 0,74—0,90 | 0,48 |
| 2,65 | 0,40—4,10 | 1109—1664 | 0,75—0,97 | 0,32 |
| 2,66 | 0,61—4,30 | 1275—1451 | 0,75—0,99 | 0,22 |
| 2,92—3,08 | ■ — | 1100—2272 | 0,88—0,99 | 0,68 |
| 2,70 | 0,40—4,80 | 1144—1305 | 0,80—1,00 | 0,50 |
| 2,90—3,04 | 0,34—1,36 | 1214—1412 | 0,87—0,96 |  |
| 2,73—2,87 | 0,36—3,36 | 873—1000 | 0,74 | —. |
| 2,65—2,74 | 0,40—1,50 | 1370—2162 | 0,85—0,90 | — |
| 2,73—3,00 | 0,40—0,80 | — | — | 0,51 |
| 2,72 | 0,70 | 1140 | 0,99 | — |
| 2,30—2,50 | 20,1—52,70 | 450 | 0,70—0,96 | — |
| 2,64—2,79 | 2,03 | 1310—1564 | 0,97 | 0,38 |
| 2,64—2,96 | 0,8—2,4 | 1500 | 0,89 | 0,32 |
| 2,63—2,70 | 0,64—2,49 | 999—1817 | 0,89 | 0,29 |
| 2,71 | — | 220 | — | — |
| 2,61—2,80 | 0,36—3,30 | 979—1447 | 0,78—0,98 | ■ — |
| 2,78—3,10 | 0,40—4,20 | 1220—2672 | 0,78—1,00 | — |
| 2,65 | 0,4—3,8 | 1277—1740 | 0,80—0,98 | — |
| 2,60—2,67 | 0,4—4,6 | 976—1498 | 0,77—0,98 | 0,10 |
| 2,50—2,84 | — | 490—850 | 0,74—0,83 | — |
| 2,67—2,71 | 1,11—2,21 | 1042—1675 | 0,93 | — |
| 2,68 | 1,27 | 1080—1963 | 0,81 | — |
| 2,61—2,75 | 0,40—4,80 | 1218—1762 | 0,72 | — |
| 2,63—2,72 | 0,4—3,2 | 1120—1615 | 0,67 | — |
| 2,71—2,90 | 1,75—10,50 | 888—1797 | 0,70—1,00 | 0,35 |
| 2,72 | 2,93 | 738—1200 | 0,81—0,89 | 1,17 |
| 2,71 | 0,85—0,86 | '500—850 | 0,92—1,00 | 0,57 |
| 2,61—2,83 | 0,21—2,40 | 550—1529 | 0,72—0,97 | — |
| 2,69—2,73 | 0,98—1,34 | 530—1183 | 0.71—0,96 | 1,00 |
| 2,50—2,70 | 1,00—3,30 | 280—1000 | 0,74—0,82 | — |
| 2,44—2,74 | 2,74—2,60 | 153—633 | 0,43—0,97 |  |

Райковское (УССР), гранит Горбулевское (УССР), габбро Требушанское (УССР), мрамор Ковачское (УССР), туф Жежелевское (УССР), гранит Тывровское (УССР), гранит Богуславское (УССР), гранит Журавновское (УССР), гипс Клесовское (УССР), гранит Ясцогорское (УССР), габбро Старо-Бабанское (УССР), гранит Танское (УССР)., гранит Теребовлянское (УССР), песчаник Ново-Даниловское (УССР), гранит Константиновское (УССР), гранит Трикратненское (УССР), гранит Софиевское (УССР), гранит Курсебское (Груз. ССР), тешенит Салиетское (Груз. ССР), мрамор изованны й известняк Молитское (Груз. ССР), мраморизованный известняк Лопотское (Груз. ССР), мрамор Садахлинское (Груз. ССР), мраморизованный известняк

Чогнарское (Груз. ССР), мраморизованный известняк Экларское (Груз. ССР), известняк

Месторождение
(местонахождение), порода

| Плотность р, т/м® | Пористость Р, % | Предел прочности при сжатии Осж МПа | Коэффициент размягчении, *р, доли единицы | Истираемость И, г/см® |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,52—2,70 | 0,01—2,50 | 400—900 | 0,82 |  |
| 2,60—2,70 | 0,01—3,00 | 410—985 | 0,81 |  |
| 2,90 | — | 826—1154 | 0,83—0,99 |  |
| 2,78 | — | 710—П00 |  | " |
| — | — | 810—1150 | , 0,86 |  |
| 2,68—2,77 | 5,60—20,0 | 200—600 | 0,86 | — |
| 2,34—2,70 | 13,0—22,0 | 403—1229 | 0,86^-0,95 |  |
| 2,34 | 2,15 | 240—562 | 0,64—0,98 |  |
| 2,71 | — | 1570 ■ |  | . |
| 2,66—2,76 | 33,60 | 86—192 | 0,70—0,75 - |  |
| 2,58—2,69 | 35,10 | ' |  |  |
| 2,58—2,69 | ■ .—. | 20—240 |  |  |
| 2,66—2,70 | 36,6—40,8 | 24—170 | 0,67—0,75 | ' « |
| 2,61—2,72 | 37,2 | 30—190 | . |  |
| 2,48 | 36,3—52,1 | 37—217 | 0,71—0,99 |  |
| 2,55—2,69 | 27,10 | 389 | 0,76 |  |
| 250 | 30,00 | 575 | 0,72—0,83 |  |
| 2,62 | 34,30 | 67—552 | 0,94 |  |
| 2,70 | 24,80 | 513 | 0,69 |  |
| 2,21—2,78 | 27,9—65,0 | 49—431 | 0,82 |  |
| 2,60 | 39,60 | 183 | 0,84 |  |
| 2,42—2,69 | 41,80 | 181 | 0,83 |  |
| 2,43—2,61 | 35,03—47,80 | 62—191 | 0,7—1,0 |  |
| 2,57 | 30,94 | 245 | 0,84 | і |
| 2,54 | 36,80 | 16—492 | 0,85—0,94 | — |
| 2,88—2,92 | 5,49—10,31 | 767—1086 | 0,74—0,96 | ■— |
| 2,68—2,85 | 21,24—35,20 | 274—496 | 0,79—1,00 |  |
| 2,73 | 0,95 | 1740 | 0,83 |  |

Годоганское (Груз. ССР), мраморизованный известняк Дизское (Груз, ССР), мрамор Ратеванское (Груз. ССР), базальт Ильтойское (Груз, ССР), мраморизованный известняк Черепановское (Груз. ССР), базальт	'

Гумистинское (Груз. ССР), мраморизованный известняк

Болнисское (Груз. ССР), туф Чивчавское (Груз. ССР), туф Скурское (Груз, ССР), доломит Гюльбахтское (Аз. ССР), известняк Заринбахское (Аз. ССР), мраморизованный известняк Дашкесанское (Аз. ССР), мраморизованный известняк Шахтахтинское (Аз. ССР), травертин Халачское (Аз. ССР), мраморизованный известняк рвандакертское (Арм. ССР), туф Цатер-Качаганекое (Арм. ССР), туф Керплинское (Арм. ССР), туф Какавадзорское (Арм. ССР), туф Мартиросское (Арм. ССР), туф Артикское (Арм. ССР), туф Сарнахпюрское (Арм. ССР), туф Гюллибулагское (Арм. ССР), туф Спитакасарское (Арм. ССР), туф Агавнатунекое (Арм. ССР), туф Мансянское (Арм. ССР), туф Арамусское (Арм. ССР), базальт Шакийское (Арм. ССР), базальт Араратское (Арм. ССР), мрамор

| 2,71—2,72 | 0,21—0,55 | 1003 | 0,89—0,93 | ■ . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,74 | 8,20 | 470 | 0,81 | — |
| 2,74 | 3,49—28,3 у | 215—891 | 0,72—0,97 | — |
| 2,72 | 1,32 | 700 | 0,80 | — |
| 2,72 | 1,36 | 717 | 0,85 | — |
| 2,74 | 3,10 | 1120 | 0,71 | — |
| 2,78—2,97 | 0,46—2,63 | 1392—1878 | 0,72—0,86 | 0,40 |
| 2,73 | 1,30 | 768 | 0,94 | — |
| 2,60 | 1,49 | 1004 | 0,85 | 0,18 |
| 2,65 | 1,90 | . 1300 | 0,85 | — |
| 2,72 | 0,37—0,74 | 1409 | 0,89 | — |
| 2,72 | 0,30 | 800—944 | 0,84—0,88 | 0,15 |
| 2,73 | 1,64 | 1709 | 0,85 | — |
| 2,70 | 0,59 | 1011 | —. | — |
| 2,71—2,73 | 0,50—2,58 | 1015—1444 | 0,90 .. | 1,94 |
| 2,71—2,80 | 1,71 | 650 | 0,84 | ■ — |
| 2,63—2,70 | 0,26—1,00 | 1100—2700 | 0,83—0,95 | — |
| ,, | — | 848—1261 | — | — |
| 2,65—2,67 | 1,51—2,25 | " 740 | 0,81 | — |
| 2,70 | 0,52 . | 315—1100 | 0,72 | — |
| 2,67 | 00 1 сл ОО | 575 | — | — |
| 2,69—2,73 | 0,10—0,11 | 310—1200 | 0,75—0,97 | — |
| 2,65-2,78 | — | 500—1576 | 0,71—1,00 | — |
| 2,68 | 0,32 | 1510 | — | — |
| 2,71—2,73 | — | — | 0,72 | — |
| 2,69—2,71 | 0,73 | 1960 | 0,92 | 0,20 |
| 2,65—2,75 | — | 235 | — | — |
| 2,60—2,80 | — | 552 | “ * |  |

Агверанское (Арм. ССР), мрамор Араратское (Арм. ССР), травертин Артавадское (Арм. ССР), травертин Е ко нова некое (Арм. ССР), мраморизованный известняк

Иджеванскоё (Арм. ССР), мраморизованный известняк

Агавнадзорское (Арм. ССР), гранодиорит

Памбакское (Арм. ССР), монцонит

Арзаканское (Арм. ССР), мрамор

Курдайское (Каз. ССР), гранит

Манкульское (Каз. ССР), гранит

Каратаусское (Каз. ССР), мрамор

Экпендинское (Каз. ССР), мрамор

Кайрактннское (Каз. ССР), гранодиорит

Аркутсайское (Узб. ССР), мрамор

Газганское (Узб. ССР), мрамор

Актауское (Узб. ССР), мрамор

Ля игарское (Узб. ССР), гранит

Аманкутанское (Узб. ССР), мрамор

Севасайское (Узб. ССР), гранит

Зарбандское (Узб. ССР), мрамор

Акташское (Узб. ССР), известняк

Джамское (Узб. ССР), мрамор

Биркунликское (Узб. ССР), мрамор

Актауское (Узб. ССР), гранодиорит

Арымское (Кирг. ССР), мрамор

Каиндинское (Кирг. ССР), гранодиорит серый и розовый

Сарыташское (Кирг. ССР), известняк сп Кабутинекое (Тадж. ССР), мрамор

  - ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДКИ, ОЦЕНКИ И ОПРОБОВАНИЯ 2.2.1. Особенности разведки

При неоднородном составе пород месторождения или при наличии значительных количеств загрязняющих примесей выделяют участки, сложенные породами разного состава или различной степени загрязнения, в целях последующей раздельной их отработки. Принципы подсчета и государственного учета запасов твердых полезных ископаемых в недрах по степени их изученности и народно-хозяйственному значению, условиям, определяющим подготовленность разведанных месторождений для промышленного освоения, регламентируются Классификацией запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР (ГКЗ). Согласно этой классификации запасы твердых полезных ископаемых по степени их изученности подразделяются на разведанные (категории А, В, СО и предварительно оцененные (С2). Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых по степени их обоснованности подразделяются на категории Рь Р2 и Р'3,

Для подсчета запасов категории А необходимо: установить размеры, форму и условия залегания тел полезного ископаемого, изучить характер и закономерности изменчивости их морфологии и внутреннего строения, выделить и оконтурить безрудвые и некондиционные участки тел полезного ископаемого, при наличии разрывных нарушений установить их положение и амплитуду смещения;

определить природные разновидности, выделить и оконтурить промышленные (технологические) типы и сорта полезного ископаемого, установить их состав, свойства и распределение ценных и вредных компонентов по минеральным формам; качество выделенных промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого охарактеризовать по всем предусмотренным кондициями показателям;

изучить технологические свойства полезного ископаемого с детальностью обеспечивающей получение исходных данных, достаточных для проектирования технологической схемы его переработки с комплексным извлечением содержащихся в нем компонентов, имеющих промышленное значение;

изучить гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологические, горно-геологические и другие природные условия с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных, необходимых для составления проекта разработки месторождения;

определить в соответствии с требованиями кондиций по скважинам или горным выработкам контур запасов полезного ископаемого.

Для подсчета запасов категории В необходимо: установить размеры, основные особенности и изменчивость формы, внутреннего строения и условия залегания тел полезного ископаемого, пространственное размещение внутренних безрудных и некондиционных участков; при наличии крупных разрывных нарушений установить их положение и амплитуды смещения, охарактеризовать возможную степень развития малоамплитудных разрывных нарушений;

определить природные разновидности, выделить и при возможности оконтурить промышленные (технологические) типы полезного ископаемого; при невозможности оконтуривания установить закономерности пространственного распределения и количественного соотношения промышленных " (технологических) типов и сортов полезного ископаемого, минеральные формы нахождения полезных и вредных компонентов; качество выделенных промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого охарактеризрвать по всем предусмотренным кондициями показателям;

изучить технологические свойства полезного ископаемого в степени, необходимой для выбора принципиальной технологической схемы переработки, обеспечивающей рациональное и комплексное его использование с извлечением , компонентов, имеющих промышленное значение;

изучить гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологические, горно-геологические и другие природные условия с полнотой, позволяющей качественно и количественно охарактеризовать их основные показатели и влияние на вскрытие и разработку месторождения;

определить контур запасов полезного ископаемого в соответствии с требованиями кондиций по скважинам или горным выработкам с включением (при^ выдержанных мощности тел и качестве полезного ископаемого) ограниченной зоны экстраполяции, обоснованной геологическими критериями, данными геофизических и геохимических исследований.

Для подсчета запасов категории С1 необходимо: выяснить размеры и характерные формы тел полезного ископаемого, основные особенности условий их залегания и внутреннего строения, оценить изменчивость и возможную прерывистость тел полезного ископаемого, а для пластовых месторождений и месторождений строительного и облицовочного камня также наличие площадей интенсивного развития малоамплитудных тектонических нарушений;

определить природные разновидности и промышленные (технологические) типы полезного ископаемого, установить общие закономерности их пространственного распространения и количественные соотношения промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого, минеральные формы нахождения полезных и вредных компонентов; охарактеризовать качество выделенных промышленных (технологических) типов и сортов по всем предусмотренным кондициями показателям;

охарактеризовать технологические свойства полезного ископаемого в степени, достаточной для обоснования промышленной ценности разведанных запасов;

изучить гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологические, гор но-геологические и другие природные^'■условия с полнотой, позволяющей предварительно охарактеризовать их основные показатели;

определить контур запасов полезного ископаемого в соответствии с требованиями кондиций по скважинам или горным выработкам, с учетом данных геофизических и геохимических исследований и геологически обоснованной экстраполяции.

Для подсчета запасов категории С2 необходимо; оценить размеры, форму, внутреннее строение тел полезного ископаемого и условия их залегания по геологическим и геофизическим данным и подтвердить вскрытием полезного ископаемого единичными скважинами или горными выработками;

определить качество и технологические свойства полезного ископаемого по результатам исследований единичных лабораторных проб либо оценить по аналогии с более изученными участками того: же или другого подобного месторождения;

оценить гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологические, горно-геологические и другие природные условия по имеющимся для других участков месторождения данным, наблюдениям в разведочных выработках и по аналогии с известными в районе месторождейиями;

определить контур запасов полезного ископаемого в соответствии с требованиями кондиций на основании единичных скважин, горных выработок, естественных обнажений или по их совокупности, с учетом данных геофизических и геохимических исследований и геологических построений, а также путем геологически обоснованной экстраполяции параметров, использованных при подсчете запасов более высоких категорий.

Запасы комплексных руд и содержащихся в них основных компонентов подсчитываются цо одним и тем же категориям. Запасы попутных компонентов, имеющих промышленное значение, подсчитываются в контурах подсчета запасов основных компонентов и оцениваются по категориям в соответствии со степенью их изученности, характером распределения, форм нахождения и технологией извлечения.

На разрабатываемых месторождениях вскрытые, подготовленные и готовые к выемке, а также находящиеся в охранных целиках горно-капитальных и горно-подготовительных выработок запасы полезных ископаемых подсчитываются отдельно с подразделением по категориям в соответствии со степенью их изученности.

По сложности геологического строения месторождения облицовочного камня соответствуют 1-й и 2-й группам Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых И лишь в случае крайнего дефицита в камне месторождения 3-й группы могут представлять промышленный интерес.

К. 1-й группе относятся месторождения, представленные:

массивными залежами изверженных пород, характеризующихся ненарушенным или слабонарушенным залеганием и однородностью состава с выдержанными физико-механическими свойствами. Обычно такие месторождения приурочены к областям развития магматических пород или к выходам на поверхность кристаллического фундамента платформ Украинского и Балтийского кристаллического щита;

горизонтально залегающими или пологими пластообразными телами, слабо нарушенными тектоническими процессами. Пластообразные залежи осадочных, метаморфических и эффузивных пород развиты, как правило, на больших площадях и составлены такими породами как известняки, мраморы, песчаники, конгломераты, андезиты, базальты, туфы, порфириты, гнейсы, приуроченные к областям регионального метаморфизма;

крутыми или смятыми в складки пластами и пластообразными телами выдержанными по мощности, качеству сырья и строению, слабо нарушенные разрывной тектоникой.

Ко 2-й группе относятся месторождения, представленные линзо- и пластообразными залежами, жилами, штоками, дайками с невыдержанными, качественными показателями и интенсивным развитием карстообразования и разрывной тектоники.

При разведке месторождений облицовочного камня необходимо соблюдать установленную стадийность геологоразведочных работ, осуществлять 'комплексирование технических средств и методов разведки и своевременно проводить постадийную геолого-экономическую оценку результатов иеследованйй. Изученность залежи должна обеспечивать возможность комплексного освоения месторождения и решать вопросы охраны окружающей среды.

До перехода к детальной разведке на вновь выявленных месторождениях блочного камня проводится предварительно разведка в объемах, достаточных для обоснования оценки их промышленного значения. Если разведка месторождения ведется в рудоносных районах, то породы изучаются на присутствие в них благородных и редких "металлов, и в случаях их наличия в количествах, представляющих промышленный

интерес, на использование такого камня следует получить согласие заинтересованного министерства.

По результатам^ предварительной разведки составляется технико-экономический доклад (ТЭД) о целесообразности производства детальной разведки и разрабатываются временные кондиции, в соответствии с которыми выполняется подсчет запасов облицовочного камня по категориям С] и Сг и попутных полезных ископаемых в соответствии со степенью их изученности. Технико-экономическим докладом определяются площадь и глубина детально разведуемой части залежи с учетом минимального изъятия земель из сельскохозяйственного производства.

При положительной промышленной оценке по данным предварительной разведки производится детальная разведка на участках, намечаемых к промышленному освоению в ближайшие годы, с уточнением границ по количественным заданиям потребителя сырья и его качества.	У

При детальной разведке топографически картируются с инструментальной привязкой на план масштаба 1:1000— 1: 10000 все разведочные и эксплуатационные выработки (скважины, канавы, траншеи, шурфы, карьеры, штольни и т. д.), а также естественные обнажения. По району месторождения необходимо иметь геологцческую карту масштаба 1:25 000—1 .-200 000 с соответствующими разрезами, отражающими геологическое строение района, а геологическое строение месторождения должно быть детально изучено и изображено на геологической карте масштаба 1:1000—1:10 000, геологических разрезах, по- горизонтных планах и проекциях.

Получаемые геологические материалы по месторождению должны давать представление о форме, условиях залегания, размерах, характере выклинивания, закарстованности, внутреннем строении, трещиноватости, тектонической нарушенности тел полезного ископаемого, их взаимоотношении с вмещающими литолого-петрографическими комплексами -пород и разрывными нарушениями с детальностью, обеспечивающей подсчет запасов,

Приповерхностные, выветрелые и затронутые выветриванием части зележи должны быть изучены с детальностью, позволяющей установить мощность и состав покровных отложений, положение выходов на поверхность тел полезного ископаемого, положение и характер тектонических нарушений и карстовых полостей. Разведка на- глубину осуществляется скважинами колонкового бурения. Для изучения приповерхностных частей месторождения, отбора технологических проб, определения вывода товарного камня и для контроля данных бурения проходятся горноразведочные выработки, необходимость проходки которых, их тип, объемы, назначение и соотношение 58

Т а б л и ц а 2.2

Группа

место-

рождений

Характеристика месторождений

1

1

1

2

Массивные залежи изверженных пород однородного состава с выдержанными физико-механическими свойствами, ненарушенным или слабо нарушенным залеганием Горизонтально залегающие или пологие пластообраэные тела, ненарушенные или слабо нарушенные тектоническими процессами Моноклинально залегающие, крутые или смятые в складки пласты и пластообраэные тела выдержанные по строению, мощности и качеству сырья, слабо затронутые разрывной тектоникой

Линзо- и пластообразные залежи, штоки, дайки и жилы с невыдержанными качественными показателями и интенсивным развитием раз-

| Расстояние между выработками (м) для запасов категорий |  |  |
| --- | --- | --- |
| А | в | Сг |
| 200—300 | 300—400 | 400—600 |
| 100—200 | 200—300 | 300—400 |
| 25—50 | По падению 50—100 | 100—150 |
|  | 50—100 | 100—200 |

рывной тектоники и процессов карстообразован ия

Данные о плотности сетей разведочных выработок, применяющихся при разведке месторождений облицовочного камня (по рекомендации инструкции ГКЗ СССР)	.

образцы для физико-механических испытаний, должна составлять не мене 50 % природного камня.

При составлении документации на выработки необходимо фиксировать петрографический состав, структуру и текстуру пород, их трещиноватость, степень выветрелости, границы между неизмененными, затронутыми выветриванием и вывет- релыми породами.

    - Геолого-техническая оценка запасов

Большинство известных способов подсчета запасов основано на том, что сложные по форме залежи преобразуют в более простые равновеликие тела, объемы которых и определяют впоследствии.

При оценке запасов облицовочного камня применяются следующие способы.

Способ параллельных горизонтальных или вертикальных разрезов, при котором используют вертикальные или горизонтальные геологические разрезы, на которых отражены форма и строение залежи. Способ не требует каких-либо специальных графических построений. Подсчет производится по блокам, заключенным между соседними сечениями, а суммирование запасов по отдельным блокам дает общие запасы залежи.

Объем блока, ограниченного двумя соседними сечениями, подсчитывают по одной из следующих двух формул:

^ = ($1 +5л) 1/2;	(2.1)

^/3»	(2.2)

где $1 и 52 — площади разведочных	сечений	залежи*	опреде

ляемые с помощью планиметра или палетки; Ь— расстояние между осями разведочных сечений.

Объемы крайних блоков в зависимости от их конфигурации: параболоида вращения (при округлой форме бйока)

УГ^Ш,	'	(2.3)

или конуса

V = 5/г/З,	(2.4)

где 5—площадь	сечения	тела	по	крайнему	разрезу;	Л—вы

сота параболоида или конуса.

Способ треугольников, при котором все разведочные выработки на плане в пределах контура подсчета запасов соединяют прямыми, в результате чего получают сеть сомкнутых треугольников. Каждый из треугольников рассматривают как 60

прямую трехгранную косоусеченную призму, объем которой равен

V = (/Ях И- ^2	^з) *5(/3>	(2-5)

где пц, т2, т3 — мощность залежи по разведочным выработкам, образующим трехгранную призму; & — площадь треугольника (основания призмы).

Способ объемной палетки проф. П. К• Соболевского находит применение по планам изомощностей. Его сущность состоит в следующем. На план иЗомощности накладывают палетку в виде сетки квадратов, в результате чего всю площадь делят на элементарные площади Д5. Для каждой площадки Д5 можно Мысленно представить вертикальную косоусеченную призму, верхним основанием которой будет являться элемент поверхности изомощностей. Таким образом объем элементарной призмы

ДУ< = Д5А<,	(2.6)

где Д5 — площадь квадрата палетки, называемая основанием палетки; Ы ^-средняя высота элементарной призмы, которая для каждой призмы определяется для центра квадрата палетки путем интерполирования между изолиниями мощности, ч

Общий объем залежи, ограниченный сверху поверхностью плана изомощностей и снизу горизонтальной плоскостью, равняется сумме объемов элементарных призм

у = 2Д^ = Д521й(.	(2*7)

Объемы призм граничных неполных квадратов криволинейных контуров определяют по методике как и для полных квадратиков, но с последующим умножением объема на коэффициент охвата площади залежи в квадрате к общей площади этого квадрата.

Другие способы подсчета запасов на месторождениях облицовочного камня применяются крайне редко.

    - Технологическое опробование

Все разведочные и эксплуатационные выработки, встретившие полезное ископаемое, должны быть опробованы. Пробы нужны для физико-механических испытаний, минералого-петрографических исследований, определения химического состава, исследований декоративных свойств.

Способ опробования, сечения и длина опробуемых интервалов, начальная масса и число отбираемых проб зависят от характера испытаний, размеров залежей, условий их залегания и петрографических разностей пород.

Основным видом опробовх^я является штуфное. Для физико-механических испытаний следует отбирать в скважинах Образцы В виде столбиков керй, длиной не менее 6—7 см при общей длине, достаточной ддй изготовления 15 образцов для испытаний по полной програьц£^- и 5 — по сокращенной.

Для характеристики проч^^ти камня разрушенного керна необходимо отбирать пробы дхн испытаний на прочность, по дробимости при сжатии в Щ*Д1шдре. Размеры штуфов, отбираемых в^ горных выработка*, должны быть 5X5X8 см для испытании по сокращенной ^грамме и 20X20x20 см —по полной программе.

Предварительное изучение Декоративных свойств камня и минералого-петрографические ^следования следует производить на штуфах, столбиках к^рНа или монолитах, отбираемых одновременно с отбором проб д^я физико-механических испытании.

Для определения химического состава пород производится отбор проб из горных выработок бороздовым методом, а из скважин в пробу ^отбирается Головина керна. Пробы отбираются для каждой литологической разновидности отдельно, обычно л о 10—12 проб. В про5й следует определять содержание ЭЮг, РегОз, АЬОз, БОз, СаО, МцО.

Облицовочные горные порода должны подвергаться радиационно-гигиенической оценке с разделением радиоактивности по концентрации радионуклидов в соответствии с «Нормами радиационной безопасности». С^пень затронутости пород выветриванием определяется пет^рафическим анализом по образцам, отобранным в приповерхностной части полезной толщи и вблизи разрывных нарушен^ через 0,25 м, в остальной части—г через 2‘ 3 м из всех рййов ид костей пород, вскрытых

Определение объемной масСЫ, плотности, водопоглощен ИЯ, пористости и естественной Влажности по сокращенной программе производится по проба№, отобранным из всех выработок, а при испытаниях по полцй программе пробы отбираются в трех-четырех пересечениях, Характеризующих весь разрез При испытаниях по полной Программе предусматривается дополнительно определять коэффициент размягчения, водонасы- щение, истираемость, сопротивление удару, погодостойкость, прочность на изгиб, стойкости Окраски, декоративность и обрабатываемость. Каждая разновидность породы должна оха- рактеризовываться не менее тремя пробами, и не реже, чем ^через 5 7 м при массивном строении полезной толщи и о 4 м при слоистом. При Зтом образцы для испытаний должны изготовляться одинаковой формы й размера из штуфов, отобранных в горных выработках и из керна большого диаметра. Прошлифовка повер^остей граней должна быть высокого качества.

выработками, равномерно расположенными на площади месторождения. Пр и исследованиях фиксируется степень затронутое ти породы процессами выветривания, а в изверженных породах определяется состояние выветрелости полевых шпатов, наличие вторичных минералов.

Технологические исследования новых видов сырья, вскрышных пород и отходов производства, опыт переработки которых в промышленном масштабе отсутствует, должны проводиться по специальным программам, согласованным с заинтересованными министерствами.

Для определения выхода блоков на месторождении и отбора технологических проб в виде блоков для последующей их распиловки и переработки на облицовочную продукцию, должен закладываться опытный карьер для добычи 50—150 м3 неизмененных пород. Технологические свойства природного камня должны быть изучены с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных для проектирования технологической схемы обработки с наиболее полным, рациональным и комплексным использованием полезного ископаемого.

    - Кондиции и подготовленность месторождений для промышленного освоения

Кондиции — комплекс требований промышленности к минеральному сырью; на основании которых определяется экономическая целесообразность разработки месторождения или его частей, т. е. кондиции — это граничные условия, ниже, которых разработка полезного ископаемого становится невыгодной.. Кондиции рассчитываются для каждого отдельного месторождения исходя из современного состояния техники, технологии и экономики, из географо-экономических и горно-геологических условий месторождения.

К кондициям предъявляют следующие требования: к качеству, морфологии н горнотехническим условиям разработки.

По сложности Геологического строения и изменения качества и условий залегания тел полезных ископаемых месторождения облицовочных камней объединяются в три группы:

- простого строения с ненарушенными или слабонарушен- ными условиями залегания, выдержанными мощностью, внутренним строением, качеством и с равномерным распределением блочности. На таких месторождениях разведка может вестись с детальностью, обеспечивающей подсчет запасов до категорий А и В;

- сложного . геологического строения с неравномерным распределением блочности, невыдержанным качеством полезного ископаемого, с изменчивой мощностью и внутренним строением или с нарушенным залеганием;

- месторождения, которые характеризуются резкой изменчивостью мощности и внутреннего строения или интенсивным нарушенным залеганием или невыдержанным качеством и весьма неравномерным распределением блочности.

Месторождение считается подготов ленным для промышленного освоения при выполнении следующих условий.

- Запасы должны быть утверждены ГКЗ СССР или Территориальной комиссией по запасам республики.

- Вещественный состав и технологические свойства полезного ископаемого должны быть изучены с детальностью, достаточной для проектирования технологической схемы извлечения блоков камня.

- Гидрогеологические и инженер но-геологические условия должны быть изучены с детальностью,' позволяющей составить проект разработки.

- Участки, намечаемые к первоочередной разработке, должны быть разведаны наиболее детально.

- Изучены другие полезные компоненты и вскрыша в пределах контура подсчета запасов, определены их число и возможность их использования.

- Утвержденные балансовые запасы должны иметь соотношение различных категорий (в процентах от общего количества запасов) по группам месторождений облицовочного

| камня согласно данным, приведенным ниже. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа месторождений Категория месторождения: | 1 | 2 | 3 |
| А | 10 | — ■ | — |
| В | 20 | 20 | — |
| С! | 70 | 80 | 80 |
| са | — | — | 20 |
| 2.3. ОЦЕНКА БЛОЧНОСТИ |  |  |  |
| 2.3.1. Трещиноватость горных пород |  |  |  |
| 'Трещины-разрывы сплошности породы | без | видимого | см еще- |

ния, размеры которых по простиранию й падению на несколько порядков больше их мощности (раскрытия).

Массив горных пород в большинстве своем характеризуется наличием сильно развитой упорядоченной трещиноватости, что является причиной анизотропности его строения.

Характер трещиноватости, ее интенсивность и элементы залегания определяют форму и размеры структурных блоков, ставят в зависимость от них выбор направления фронта горных работ и Технологии добычи.

В настоящее время существует несколько классификаций трещин горных пород, из которых' наиболее распространенными

% а. я * Е н

я 5 № я X'

в а С

Й «■ »& * х н *

Оі,ї

5«

уїв

“ 41 5- а я а

3 « &*

X

и/

3*Й §

5 5 я

«і	Ї*

и 2 Ї-,

0^0

ЕЙ * я а* <ч я

Г Т

о о

І I

о о

ООО

Т

о

О о

£ Ь:

Характеристика пород по трещнноватости

3 Заказ № 379

являются геометрическая и генетическая. Генетическая классификация Р. Болка основана на классификационных признаках Г. Клооса, согласно которой трещины подразделяются на про- дольные* поперечные диагональные и первично-пластовые.

Эти трещины связаны со структурами истечения магмы и образовались в процессе становления массива (гранитизации) путем постоянного выплавления материала и уменьшения объема при кристаллизации.

Массивы изверженных горных пород характеризуются разрывами трех порядков (табл. 2.3).

Именно трещины 3-го порядка формируют естественную блочность массива, и оказывают влияние на выбор системы разработки и ее параметров. В этой связи При исследовании природной трещиноватости, определяющей расположение и направление перемещения фронта горных работ и общую технологию добычи, к учету принимаются, как правило, только трещины 3-го порядка. Остальные же трещины исследуются при изучении структурных особенностей и анизотропии гранитов.

Трещиноватость, в зависимости от ориентации трещин,; может быть упорядоченной или неупорядоченной (хаотичной). Трещины, располагаясь в массиве горных пород на определенном расстоянии друг от друга, пересекаются, сопрягаются, в результате чего массив оказывается разбитым на множество структурных блоков.

- Методы оценки трещиноватости

Существующие методы оценки трещиноватости массивов горных пород можно объединить в две группы.

- Статистические методы: непосредственное наблюдение за трещинами и "их измерения в обнажениях и карьерах, изучение трещиноватости путем бурения геологоразведочных скважин, изучение просачивания воды в скважины, наблюдения за блочностью в действующих карьерах путем измерений размеров блоков н вынутого камня.

- Геофизические методы: электроразведка, магнито- и. сейсморазведка, различный каротаж скважин.

Геофизические методы целесообразно применять для определения структурных неоднородностей массива, имеющих практическое значение в горном деле и являющихся объектами эффективной геофизической интроскопии. К таким структурным неоднородностям следует относить границы раздела горных пород ^ различными физическими свойствами, карсты и пустоты, твердая включения и залежи, сбросы, обводненные зоны и зоны трещиноватости. Рассматриваемые методы позволяют получить лишь Общую оценку трещиноватости массивам без разде-

ления трещин по классам и установления элементов их залегания,

Анализ существующих методов изучения трещиноватости свидетельствует, что наиболее эффективными для карьеров блочного камня являются статистические и горно-геометрические методы, а именно:

массовые измерения трещин в забоях и обнажениях с инструментальной их привязкой и последующей обработкой, составлением планов, карт и диаграмм трещиноватости;

изучение трещиноватости, с помощью колонкового бурения скважин; .	.	'

непосредственное наблюдение за выходом блочной продукции в карьерах;

наблюдение за микро- и макротрещиноватостью камня при его добыче и переработке на продукцию;	,

Выбор этих методов и принятие их за основные обусловливаются следующими факторами:

обширным описанием в литературе структур гранитных массивов и легкостью сопоставления результатов исследований с литературными данными;

возможностью производить непосредственные измерения элементов залегания трещин, их разбраковку и плановую маркшейдерскую привязку без существенных затрат;

наличием в карьерах больших вскрытых площадей с хорошо обнаженными трещинами;

имеющимся обширным материалом по скважинам колонкового бурения, производимого при детальных и эксплуатационных разведках месторождений;

возможностью достаточно точного наблюдения за трещиноватостью камня в процессе его добычи и переработки на продукцию.

Вполне естественно, что и эти методы имеют недостатки, обусловливающие погрешность результатов, , а их познание способствует повышению достоверности выводов. Комплексное применение всех рекомендуемых методов повышает качество изучения трещиноватости.

При изучении трещиноватости на карьерах, блочного камня важное место отводится обоснованию количественных показателей оценки трещиноватости.

Удельная площадная трещиноватость (Утр) характеризует среднюю длину всех трещин, приходящихся на 1 м2 обследуемой поверхности, и определяется по формуле

1/тр = Отр/Яо,	(2-8)

где Утр— общая длина трещин на участке, м; Пй — площадь изучаемого участка, м2.

Этот показатель полно характеризует трещиноватость при оценке качества добытых блоков, что соответствует требованиям ГОСТ 9479—84.

Удельная линейная трещиноватость характеризует среднее расстояние (1 'между трещинами и представляет собой отношение общей длины всех кусков 5К по измеряемому профилю, направление которого расположено - вкрест простирания трещин данной системы, к числу этих кусков т. е.

<1 — 8кШк> :	(2.9)

Показатель й. наиболее полно характеризует расстояние между трещинами одной и той же системы и принимается за основной при оценке блочности, классифицировании природной отдельности по формам и размерам структурных блоков, разработке классификации скальной вскрыши по сложности ее отработки, районированию участков карьерного поля по структурной отдельности и природной трещиноватости.

- Число трещин на 1 м длины измеряемого участка птр представляет отношение общего числа трещин п к длине участка /, т. е.

Птр=ПН.	(110)

Выполнив некоторые Преобразования можно перейти от этого показателя к удельной линейной трещиноватости пользуясь при этом зависимостью	4

й = Ц(п— 1).	(2.И)

Средняя ширина трещин на участке определяется по формуле

П*.й ~ _”У1 + тА+'т|Ь+ • • - +гпп1п	_

'1 + /2-Нз+ . ... +*„	’	[ и)

где тпъ т2,	тп — средняя ширина трещин, мм; 1и 1%

//з,— длина трещин, соответствующая средней ширине, м.

' Показатель ттр используется для определения раскрытости трещин при классифицировании скальной вскрыши по сложности отработки,

В теории и практике изучения природной трещиноватости существует много других показателей: коэффициент трещинной пустотности, объемная удельная трещиноватость и т. п., но они Применительно к карьерам блочного камня практического применения не имеют.

Наиболее дострверными значениями по коэффициентам парной корреляции обладают удельная площадная трещиноватость ^тр и удельная линейная трещиноватость которые обеспечивай^ наиболее высокую информацию о нарушенное™ массива.

- Закономерности развития трещиноватости

Закономерности развития трещин в массивах являются главным исходным пунктом в разработке практических рекомендаций по снижению качественных и количественных потерь камня при его добыче.

Месторождениям изверженных пород характерны следующие закономерности развития природных трещин в массиве.

- Эмпирические распределения частот трещин отдельности подчиняются нормальному закону распределения. Максимальное число трещин данной системы имеют близкие элементы залегания, определяя ее полюс. Постоянно уменьшающееся число трещин имеют все более отклоняющиеся друг от друга элементы залегания и образуют ореол рассеивания вокруг своего полюса. Чем меньше угол ореола рассеивания, тем более близки трещины к своему полюсу. Ореолы рассеивания трещин отдельности гранитных месторождений в среднем составляют по азимутам 6 = 35°, по углам‘падения у—20°.

В целях обоснования расположения фронта горных работ и направления его перемещения относительно линий простирания и углов падения главных систем трещин массива, а также для определения усредненных формы и размеров структурных блоков необходимо знать вероятнейшие значения полюсов трещин как по азимутам простирания, так и по углам падения.

Их определение возможно при помощи следующих аналитических зависимостей.

Полюс по углам падения Ру. п для вертикальных, крутых, продольных и поперечных трещин

ру.„ = 1,57—7/2 + 0,09^/«,	(2.13)

где Ру. п*— полюс по углам падения для вертикальных и крутых трещин; у —угол ореола рассеивания трещин по углам падения; п — общее число трещин в .ореоле рассеивания по углам падения; К, — число трещин в ореоле рассеивания по углам падения в интервале 80—90°.

Полюс пологих трещин Рц.т определяется кая

Рп. т = 0,5« (1 — Л/г/Л/о),	(2.14)

где а — угол ореола рассеивания пологих трещин по углам падения в радианах; #г —число трещин в ореоле при угле падения 0°; N о — общее число пологих трещин в ореоле рассеивания.

Полюс вертикальных и крутых трещин Ра.п по азимутам простирания рекомендуется определять по формуле

Ра.п = Лв + 6/2,	(2.15)

где 6 — угол ореола рассеивания азимутов простирания; Ав—

начальный азимут ореола рассеивания.

- Межтрещинные расстояния первично-пластовых разрывов сплошности увеличиваются с глубиной их положения в недрах, аппроксимируясь прямолинейной зависимостью. Эта закономерность позволяет определять межтрещинные расстояния с глубиной и обосновывать параметры системы разработки и технологии добычи блоков.

- Природная трещиноватость характеризуется закономерностью плоскостной параллельности, сущность которой состоит в том, что плоскости трещин отдельности одной ,и той же системы на небольших участках (до 10 м) приблизительно параллельны между собой.

Пологие трещины параллельны слоистости пород, продольные трещины почти по всем месторождениям параллельны структурам течения магмы, а линейная параллельность пологих и продольных трещин согласовывается с волокнистостью.

Основные направления плоскостей параллельности определяют: для пологих трещин — полюс угла падения пологих трещин; для вертикальных плоскостей трещин — полюс угла падения и азимут линии падения.

Данная закономерность позволяет сделать два вывода:

развитие продольных и первично-пластовых трещин параллельно согласовывается с направлениями структур течения магмы, а значит и с анизотропией камня, что позволяет обоснованно выбирать расположение фронта добычных забоев и оптимальные направления плоскостей раскола при добыче блоков;

месторождениям блочных пород или единичным их участкам характерна правильная отдельность, обусловленная закономерностью плоскостной параллельности развития трещин в массиве, что дает возможность точнее оценить формы и размеры структурных блоков, значения показателей которых определяет способ подготовки камня к выемке и параметры технологии добычи блоков.

- Расстояния между вертикальными и крутЪнаклонными трещинами одной и той же системы зависят от отметок кровли интрузии и аппроксимируются прямолинейной регрессией. Сущность закономерности заключается в том, что число вертикальных и крутых трещин, приходящихся на единицу длины залежи, обратно пропорционально росту отметок кровли, т. е, в наиболее возвышенных частях куполов интрузивных массивов наблюдается наименьшее число этих трещин, и наоборот—■ пониженные участки месторождений разбиты более густой сетью трещин.

В качестве примера приведем зависимость коэффициента частоты вертикальных и крутых трещин на 10 м длины залежи от абсолютного значения интервала отметок Л0 по некоторым месторождениям.

Коростышевское Головинское Жежелевское . Емельяновское Слипчникое . . Корнинское . ■

£ч= 3,39—0,18 й0 £ч = 2,25—0,16 Н0 = 2,06—0,04 к0 Нц-== 1,94—0,09 ко кч — 0,79—0,02 ка кч = 2,44-0,08 И0

Эта закономерность позволяет прогнозировать межтрещинные расстояния для вертикальных и крутых трещин на закрытых участках месторождения, для чего необходимо иметь данные о коэффициенте частоты трещин на одном из участков, среднюю отметку этого участка и гипсометрический план закрытой части интрузии.

Породным интрузиям и трещинам отдельностей в них характерны также многие особенности, которые представляют практический интерес.

Во-первых, все системы трещин отдельностей минерализованы гизингеритом — водным, силикатом оксида железа непо-, стоянного состава. Это обстоятельство играет свою положительную роль, так как зелено-черный до смоляно-черного цвет минерализации позволяет легко фиксировать трещины даже в кернах, глыбах и не смешивать их с трещинами случайными и искусственными. Характерно, что продольные, поперечные и пологие трещины более сильно минерализованы и полностью заполнены гизингеритом. Слабее минерализованы диагональные трещины—вплоть до слабого зеленоватого или темноватого налета цо стенкам, что подтверждает выводы ряда исследователей о том, что диагональные трещины следует относить к тектоническим, образовавшимся значительно позднее, чем> протектонические продольные* поперечные н пологие.

Гизингеритовая минерализация трещин играет свою положительную роль при обосновании параметров взрывной техно-, логин отбойки монолитов гранита от массива, Вышеотмеченное обязывает более обоснованно и предметнее изучать минерализацию трещин отдельностей применительно к каждому месторождению.

Во вторых, раскрытость трещин отдельности в зависимости от принадлежности к системе и глубине ее положения различна:

первично-пластовые трещины имеют раскрытость 0—5 мм, что в 3—5 раз меньше, чем раскрытость вертикальных трещин и объясняется это сближением структурных блоков между собой за счет их массы;

изоморфным крупнокристаллическим породам характерно перерастание первично-пластовых трещин в сплошной массив;

раскрытость вертикальных трещин отдельности колеблется от 2—3 мм до 2—3 см, а глубина их распространения,значи
тельно превышает вертикальную мощность подсчитанных запасов и составляет по приближенным расчетам 500—700 м. Эта особенность позволяет уверенно прогнозировать развитие трещин на глубину в контурах подсчета запасов и дает возможность утверждать, что интенсивность трещин существенно уменьшается на больших глубинах;

верхним частям интрузивных массивов характерны более часто встречающиеся зоны напластования мощностью 0,1— 0,5 м, которые существенным образом (от 5 до 30%) снижают блочность месторождения;

с глубиной интенсивность распространения зон напластования уменьшается, что создает предпосылки увеличения выхода блоков из массива при его разработке на более глубоких горизонтах.

- Характеристика отдельностей на месторождениях природного камня

Отдельность пород природного камня —блоки (части, куски), на которые разделяется порода по имеющимся системам природных трещин.

Месторождениям природных камней характерны следующие виды отдельностей.

- Параллелепипедная, образующаяся при разделении породы тремя системами трещин на отдельные куски, по форме напоминающие параллелепипед. Ее разновидностями являются кубическая, ромбоидальная и призматическая отдельности. Параллелепипедная отдельность характерна чаще всего гранитным месторождениям, таким, как Емельяновское, То- ковское, Кудашевекое, Клесовское, Судилковское, Кашина Гора, Возрождение, Капустинское, Корнинское и др.

- Пластовая, которая образуется при делении породы трещинами на пласты, обычно параллельные наслоению и в большей части Горизонтального залегания. Толщина* плит этой отдельности колеблется от одного до нескольких дециметров. Пластовая отдельность обусловливает зоны напластования, снижающие выход блоков из массива. Она характерна верхним частям залежей корнинских, емельяновских, капустин- ских, жежелевских, климентовичских, танских гранитов, головинских, камеино-бродских лабрадоритов, слипчицких габбро- норитов и др.

Пластовая отдельность характерна также месторождениям мраморов (Коелгинское, Уфалейское, Требушанское), известняков (Сакасрийское, Гюльбахтское, Шахтахтинское, Енока- ванское), песчаников (Косоуцкое, Теребовлянское, Буданов- ское)\	'

- МатрацСвидная отдельность возникает также при разделении породы на блоки тремя примерно взаимноперпендикулярными системами трещин. Блоки представлены пластообразными глыбами, углы и ребра которых закруглены процессами выветривания, вследствие чего они по форме напоминают матрацы. Толщина плит колеблется в интервале 0,3^—

- м. Характерна эта отдельность верхним частям интрузий Жежелевского, Головинского, Корнинского,' Янцевского, То- ковского, Танского, Трикратненекого, Слипчицкого месторождений,

- Полиэдрическая или многогранная отдельность образуется разделением породы сложной системой трещин на неправильные многоугольные куски. Наблюдается она на всех месторождениях в зонах повышенно развитой трещиноватости и интенсивного дробления породы. Особенно часто встречается на Коростышевском, Сюскюянсаарском, Богуславском, Судил- ковском, Райковском, Тригурьевском, Курсебском, Черка- сарском месторождениях гранита, Ковачском,, Болнисском, Чивчавском, Керплинском — туфа и Черепановском, Арамус- ском, Шакийском— базальта.

Другие отдельности, такие как шаровые, элипсоидальные, призматические на карьерах блочных пород встречаются крайне редко.

- Методы оценки блочности

При оценке потенциальных возможностей месторождения, технологической пригодности сырья,, при решении вопросов проектирования горных разработок и планирования горных работ весьма важно знать плановый (теоретический) выход блоков из горной массы. Исследованиями установлено и практикой подтверждено, что теоретический выход блоков целиком и полностью зависит от природной трещиноватости и первоочередно таких ее показателей, как неортогональность систем трещин, наличие расстояний между трещинами менее минимально допустимых размеров согласно техническим требованиям на блоки, микро- и макротрещины и др.

В настоящее время существует несколько методов оценки блочности месторождений облицовочных камней, которые применительно к одним условиям дают довольно точные результаты, а к другим лишь в первом приближении.

Эти методы подразделяются • на следующие виды: статистические, графоаналитические, гор но-геометрические, вероятностные, опытной добычи, графостатистического моделирования игранотектонические.

Из статистических методов изучения трещинной тектоники и оценки блочности наиболее распространенным является метод Б. П. Беликова, основанный на непосредственных наблюдениях над трещинами в карьерах и их статистической обработке. Сущность метода заключается в том, что на каком- либо участке карьера или обнажения выполняется 100—200 измерений азимутов падения и углов падения всех без - исключения трещин (без подразделения на прото- и поздно-тек- тонические), а также расстояний между трещинами (их частота) на каком-либо интервале. При этом блочносгь камня оценивается числом интервалов между трещинами на протяжении 10 м вкрест простирания данной системы трещиноватости. При измерении расстояний между трещинами особо отмечается число интервалов более 1 м. Оба полученные значения— число интервалов на 10 м (первый коэффициент) и число интервалов на 1 м (второй коэффициент), в сумме называемые коэффициентом частоты, записывают на диаграмму при соответствующих максимумах, причем второй коэффициент ставят ^в скобках. Статистическая обработка выполненных измерений осуществляется путем построения круговых диаграмм трещиноватости с использованием равноплощадной, сетки Вальтер-Шмидта. В итоге получается цифровая диаграмма, в которой проводятся изолинии плотности трещин. Расчет ориентировочного среднего размера блока ведется путем перемножения средних длин интервалов по трем главным системам трещин. Это для случая, когда углы между главными максимумами приближаются к прямым. В противном случае объем природного блока определяется по формулам косоугольных параллелепипедов. К недостаткам этого способа следует отнести тот факт, что к учету при определении блоч- ности принимаются только три системы трещин, а диагональные трещины, оказывающие большое вредное воздействие на блочность, к учету не принимаются.

Усредненные длины интервалов рассматриваются, как постоянная величина, что не совсем верно, так как расстояния между трещинами изменяются с изменением форм гранитных массивов.. Составление круговых диаграмм в изолиниях — весьма трудоемкий процесс.

Из графоаналитических методов оценки теоретического выхода блоков заслуживает внимания метод Й. Н. Горбулева, предложенный для определения процента выхода стандартного строительного стенового камня и фельзитового туфа. Основой этого метода^является тщательное изучение трещиноватости месторождений, предназначенных для механизированной: разработки на стандартные камни. В карьерах измеряются азимуты простирания, углы наклона, протяженность всех трещин подряд и картируются на маркшейдерский план крупного масштаба.' Маркшейдерский план с нанесенными трещинами . совмещается с прозрачной палеткой такого же масштаба, на которую нанесены контуры стандартных блоков, подлежащих выпиливанию из массива. Часть стандартных камней, рассеченных трещинами, являются непригодными для получения блоков. В итоге, зная число рассеченных трещинами камней и целых блоков, вычисляется аналитическим путем общий процент выхода стандартных блоков из горной массы. Изложенный графоаналитический метод отличается простотой, но имеет ряд недостатков.

Сложно пересекающиеся между собой системы трещин картируются на какой-то одной геометрической плоскости (горизонтальной или вертикальной) и будут достоверны только для первого ряда выпиливаемых блоков. Метод приемлем для карьеров по добыче стандартных блоков, выпиливаемых камнерезными машинами, и неприемлем для карьеров облицовочных гранитов и других сходных с ними пород, так как добываемые, блоки варьируют по объему и наружным размерам. К тому же реализация этого метода сталкивается с необходимостью трудоемких работ по выявлению и определению параметров абсолютно всех трещин оцениваемого месторождения.

Различные горнотехнические задачи наиболее оптимально решать по маркшейдерским планам в изолиниях. Этим целям соответствует предложенный Н. Т. Бакка горно-геометрический метод оценки блочности и ее геометризация. Этот метод основан на сопоставлении объемов природного и вписываемого в него прямоугольного блоков с учетом закономерностей развития трещин в массиве. При этом измеряются и картируются все трещины отдельности. Пластовые трещины изучаются по керну. В качеству основных количественных показателей оценки трещиноватости, дающих наибольшую информацию о нарушенности массива, принимаются удельная линейная и площадная трещиноватости. По результатам изучения трещиноватости и закономерностям ее развития определяются поправочные коэффициенты влияния трещин на вцход блоков по специально предложенным аналитическим зависимостям. А общий коэффициент определяется путем арифметического перемножения указанных коэффициентов. Разница объемов природного и искусственного блоков, отнесенная к объему природного блока, дает коэффициент безвозвратных потерь блочной продукции, обусловленных колочной пассировкой природных блоков.

Блочность рассматривается, как соотношение объема искусственного блока к объему природного, умноженное на общий коэффициент трещиноватости. Геометрическую характеристику блочности лучше всего выполнять на специальном плане изоблочности, для составления которого участок месторождения на плане разбивается на блоки-участки правильной формы, для каждого из которых по вышеизложенной
методике вычисляется блочнасть, а ее значение относится к геометрическому центру блока-участка. Затем по полученным значениям строится план блочности в изолиниях.

Учитывая, что данные о параметрах трещиноватости в глубине массива месторождения блочного камня являются случайными, для оценки блочности вполне применимы методы, основанные на теории вероятности и предложенные А. И. Арсентьевым и С. И. Подойниковым. Если бы углы и азимуты падения трещин отдельности были постоянны, т. е. все трещины внутри системы были параллельны, а естественные отдельности имели форму параллелепипедов и полностью отсутствовали бы диагональные трещины, выход блоков, определяемый как отношение объема прямоугольных параллелепипедов к объему естественных структурных отдельностей, выражался бы формулой:

(2.16)

где /г, о и Ь — средние расстояния соответственно между продольными, поперечными и пологими трещинами; а]—угол пересечения поперечных <3 и продольных 5 трещин в ортогональной к ним плоскости; а2 — то же для <3 и X; аз —'угол, образуемый пересечением продольных 5 и пологих Ь трещин к плоскости поперечных трещин. Углы получают геометрическими расчетами по данным азимутов и углов падений систем трещин. Непараллельность трещин внутри системы приводит к вариации их параметров и, как следствие, аргументов, входящих в функцию и. Информация о значениях параметров в каждом конкретном случае становится случайной и может быть представлена гистограммами распределений. Используя теорию вероятности, можно определить параметры, характе: ризующие центр и моменты распределения для каждого аргумента я, Ь7 й, соэаз,	что позволяет найти математи

(2.17)

менту; а2*! -— дисперсии аргументов.

По вероятностному методу можно произвести оценку блочности с учетом технических требований по ограничению раз-

ческое ожидание Мг выхода блоков. При этом учитывается как непараллельность трещин внутри каждой системы, так и неортогональность систем трещин

меров блоков по длине, ширине и высоте. Поэтому окончательное выражение примет вид

V = Л4„ (1 —) (I — Рь) (1	(2-18)

где Ра' > Ру > ру “вероятность появления заданных интервалов между трещинами каждой системы.

Метод дает относительно точные результаты, однако сложен в расчете и требует хороших знаний и навыков в решении задач по теории вероятности.

Результаты исследований ВНИИнеруда позволили разработать вероятностно-статистические методы оценки блочности на основе установления эмпирической связи между показателями удельной трещиноватости [/тр и средним размером блока в массиве /ср> выражаемый зависимостью

1ср = Аи~ь,	(2.19)

где А и Ь — соответственно эмпирический коэффициент и показатель степени, принимаемые по данным результатов исследований применительно к данному месторождению.

Как видно, из выражения (2.19), снижение размеров добываемых блоков происходит по степенному закону с ростом удельной плотности трещин.

Метод опытной добычи, согласно Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям строительного и, облицовочного камня является основным при оценке блочности разведываемых месторождений. Сущность способа состойт в том, что на изучаемом месторождении выполняют строительство опытного карьера и производят добычу блочной продукции. По результатам пробной добычи делают, оценку выхода блочной продукции из добытой горной массы. Большим недостатком этого способа является тот фактор, что оценка блочности производится по результатам экспериментальной добычи с применением различных способов технологии отбойки.

Для получения достоверного результата требуется длительная и кропотливая работа по совершенствованию средств и методов технологии добычи камня, что практически трудно достичь в карьерах опытной добычи, поэтому оценка выхода блоков методом опытной добычи как правило занижена.

Решение, многих горнотехнических задач с учетом трещиноватости требует обширной информации о структуре массива, которую можно получить методом построения инженерной графостатистической модели пространственной решетки трещин месторождения и на ее основе произвести оценку блочности. Такой метод был предложен Бол атом Орынбаевым. Математическая модель каждой системы трещин определя

ется путём составления уравнений плоскостей трещин в отрезках, которые затем приводятся к нормированному виду.

Таким образом, графостатистическая модель объемной сети трещин принимается в виде систем плоскостей, описывающихся соответствующими уравнениями. На основе математической модели по приведенному алгоритму производится расчет на ЭВМ средних естественных блоков и вычисление блоч- ности.

Разработан также гранотектонический метод оценки блоч- ности, позволяющий судить о форме, и размерах естественных и искусственных блоков. На основе изучения трещиноватости строятся диаграммы и гранотектонические карты, которые зачастую дополняются блок-диаграммами типичных участков месторождений. Средний объем блоков

Ус? = аЬс1ь\па, '	(2.20)

где а, Ь, с — линейные размеры, м; «•—острый угол между гранями.

Кроме того, определяются размеры максимального и минимального блоков. Результаты изучения отдельности в гра- нитоиде указывают на ее связь с трещиноватостью, ориентировкой минералов, Недостаток заключается в том, что к учету не принимаются диагональные трещины.

Существует ряд других методов расчета теоретической блочности, таких, как горно-геометрический метод ВНИИ- геолнеруда, метод геометрического анализа МГИ, метод корреляционного анализа трещиноватости Красноярского института цветных металлов, позволяющих при вычислениях использовать ЭВМ.

Все изложенные методы оценки блочности дают приближенные результаты, по точности удовлетворяющие горнотехнические службы карьеров блочного камня. Применение указанных способов на практике следует производить применительно к гор но-геологическим условиям месторождения, наличию соответствующей информации о структуре залежи и сообразуясь с требованиями поставленных задач. Однако вычисление блочности ряда карьеров Украины (Головинское, Ко- ростышевское, Корнйнское, Емельянове кое) вышеизложенными методами показало, что наиболее достоверные данные дают горно-геометрический, статистический и вероятностный способы.

- ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНОСТИ

- Определение декоративности

Степень эстетичности природного камня определяется уровнем его декоративности.

Декоративность камня может рассматриваться, как совокупность художественно-эстетических свойств его поверхности, которая варьирует в зависимости от вида обработки. Она оценивается основными принципами квалиметрии (науки о методах количественной оценки качества).

Наиболее обобщенное, комплексное свойство рассматривается, как самый низкий, первый уровень иерархии декоративных свойств, а составляющие его элементы, как более высокие (уровни II и III).

Согласно иерархической схеме декоративность камня может быть достаточно полно оценена тремя основными параметрами: цветом, текстурой и фактурой (рис. 2.1). Каждый из этих параметров характеризуется рядом признаков, подразделяемых на категории и оцениваемых определенным числом баллов.

Балльная степень весомости каждого признака определяется путем опроса группы экспертов с последующим усреднением результатов опроса. Оценка признака экспертами производится методами органолептического анализа (анализ чувственных восприятий челоека) и инструментальными методами физико-химического анализа. Эксперты должны обладать хорошим художественным вкусом и достаточной компетенцией в вопросах производства и применения продукции из природного камня.

Одним из главных параметров, характеризующих декоративность камня, является цвет, восприятие которого обусловлено различным распределением энергии по спектру светового потока, попадающего в зрительный анализатор. Цвета разделяются на хроматические, отнесенные к первой категории цветности, ахроматические, отнесенные ко второй категории цветности.

Среди хроматических цветов выделяют основные — желтый, синий и красный и составные, образующиеся в результате слияния двух или трех основных: оранжевый, фиолетовый и зеленый. Смешиванием основных хроматических цветов достигается также множество промежуточных.

Из ахроматических цветов выделяют черный, черно-серый, темно-серый, средне-серый, светло-серый, бело-серый и белый. Медицинскими исследованиями подтверждается, что человеческий глаз способен различать до 300 ахроматических оттенков, отличающихся друг от друга степенью светлоты.

Рис. 2.1. Иерархическая схема декоративности природного камня:

І уровень — декоративность й\ II уровень — цвет, М), текстура (В), фактура (С); ПІ уровень — цветность (•/), насыщенность {2), светлота (3), цветовое предпочтение (4), однородность (5), сочетание цветов (5). рисунок (7), структура (8), просвечиваемость (9), полируе- мость {10)

Цвет облицовочного камня обусловлен химическим составом горной породы и содержанием в ней примесей.. Так, соединение кальцита и доломита имеют белый цвет, углистые и другие органические соединения дают серые тона, соли марганца и оксиды железа обусловливают розовые цвета, хлоритовые и серпентинитовые частицы пород вызывают зеленые тона, закисное железо фонирует серые, черные и бурые расцветки.

Кварц, полевые шпаты и темноцветные компоненты 'определяют цвет изверженных пород.. Кварц бывает бесцветным, черным, лилово-розовым и даже голубым. Полевые шпаты

Ориентировочные границы участков спектра для основных цветов разведанных и разведуемых месторождений облицовочного камня (по данным ВНИЦИИстромсырья)

Таблица 2.4

| Цвет | Границы участков спектра, им пульс Ю'" | Облицовочные камни |
| --- | --- | --- |
| Красный | 760—620 | Граниты капустинский, курдайский шайданский, мрамор салиетский |
| Кр асно-ор анжевый | 620—600 | Граниты Новоданиловский, дидкович- ский, емельяновский |
| Оранжевый | 600—590 | Гранит лезниковский |
| Оранжево-желтый Желтый | 590—580 | Туф азизбековский |
|  | 580—570 | Туф бол нисский, мартиросский, мрамор фоминский |
| Желто-зеленый | 570-550 | Отдельные разновидности мрамора кульдурского |
| Зеленый | 550—520 | Кальцифир корейский, офиокальцит, саткинский Гранит майкульсхий, туфо-дацит бер- дянский |
| Зелено-гол убой | 520—500 |  |
| Голубой | 500—485 | Мрамор слюдянский |
| Синий | 485—470 | Мрамор колосовскнй, таштагольский |
| Си н е-гфиол етовы й | 470—440 | Лазурит новобыстренскнй, ляджуар- дарский |
| Фиолетовый 1 | 440-380 | Чароит морозовский |

имеют красную, розовую, желтую или серую окраску в зависимости от фазового состава и состояния оксидов железа. Роговая обманка, эпидот темнят граниты, придавая им зеленые оттенки.

Цвет камня характеризуется: цветовым тоном Я, насыщенностью Ря и светлотой Вс. Цветовой тон определяется доминирующей длиной волны спектрального цвета X, выражаемой в нанометрах, измерение которой производится с помощью спектрофотометров типа СФ-10 или калориметрами типа КНО-3 и компораторов цвета.

Примерные границы участков спектра для основных цве- тов природных облицовочных камней, добываемых в нашей стране, приведены в табл. 2.4.

Под насыщенностью цвета Рк следует понимать степень разбавления спектрального цвета бЬлым. Насыщенность спектральных цветов равна единице, ахроматических — нулю. Насыщенность цветовых тонов достигается добавлением любого ахроматического тона.

Так, прибавление черного цвета подчеркивает темно-синие тона, зеленого — темно-коричневые тона, а добавление белого цвета обусловливает розовые и бледно-голубые тона. Степень насыщенности камней хроматических цветов делится на четыре категории (табл. 2.5).

Светлота Вс характеризуется степенью интенсивности отражения света поверхностью камня. Она измеряется блескомером

Таблица 2.5

Категории насыщенности цвета облицовочных камней (по данным ВНИПИИстромсырья)

| Категория насыщенности цвета | Степень насыщенности цвета | Насыщенность цвета Р | '■ Облицовочные камни |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Интенсивно-насы щенные | о т СО о | Красные мрамора и мраморизованные известняки салиэтСкие и щрошинские, зеленые мрамора кульдурские |
| 2 | Средненасыщен ные | 0,4—0,8 | Красно-серый гранит к а арл ахти некий, фиолетово-серый мрамор агверанский |
| 3 | Слабонасыщен ные | 0,1-0,4 | Зеленовато-серый туф берлинский, бледно-голубой мрамор слюдянский, бледно-розовый мрамор кибик-кордон- ский, гранит майкульский |
| 4 | Ненасыщенные | 0,1 | Камни ахроматических цветов с едва уловимым «холодным» или «теплым» тоном (мрамор прохоро-баландинский, |
|  |  |  | известняк бодракский) |

Облицовочные камни месторождений СССР
в зеркальной фактуре полировки

Таблица 2.6 7-ступенчатая шкала

| Сту пени свет лоты | Цвет ступеней | Светлота каиня В„, % с |
| --- | --- | --- |
| 1 | Черный | 3,5—5,7 |
| 2 | Черно-серый | 5,7—9,0 |
| 3 | Темно-серый | 9,0—14,0 |
| 4 | Средне-серый | 14,0—22,0 |
| 5 | Светло-серый | 22,0—35,0 |
| 6 | Бело-серый | 35,0—56,0 |
| 7 | Белый | 56,0—89,0 |

светлоты камня (по данным ВНИПИИстромсырья)

Мрамор изованные известняки агурский улья-нарошенский, хорвирабский, габбро слипчицкий, ропручейскнй, лабрадорит головинский, каменнобродскнй, горбу- левскнй

Лабрадорит турчинский, исаковский, федоровский, мрамор нзованный известняк садахлинский

Граниты кудашевский, жежелевский, старо-бабановский, танский Гранит янцевский, коростышевский, мрамор уфалейский, козиевский Гранит крошняиский, мрамор лопотский тазганский

Гранит севасайский, мрамор слйдянский Мраморы коелгинский, прохоробаландин- ский, известняк бодракскнй типа БФ-2 в процентах к светлоте эталона и используется

нми г*7РДт,ТерИС™ КгШн* ^соматического ряда в соответствии с 7-ступенчатои шкалой {табл, 2.6).

СВЄТЛ0ІГЬІ томных трнов улавливается зрительным анализатором легче, чем светлых. I и 7-я ступени отвечают по-

раеттиэтютг“/пя *белый> камень’ серые и цветные камни ха- £ Ризуются пятью промежуточными ступенями с диапазоном светлоты 5,7-56,0 %. Наиболее декоративными камнями ахроматического ряда считаются белые и черные. камнями

Таблица 2.7

от'деко',ати""0<:т" ««и»" ахроматического ряда а зависимости

| ' Категория светлоты | Сту пени свет лоты | Светлота камня *с> % | Цвет . ступеней | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 6 | 3,5—5,7 35 56 | Черный | Декоративность подчеркивает белый |
|  | 7 | 56—89 | Бело-серый Белый | рисунок на черном фоне и черный на белом |
| п | 5 | 22—35 | Светло-серый | Декоративность подчеркивает наличие |
| III | 4 | 14—22 | Средне-серый | рисунка |
|  | 3 | 9—14 | Темно-серый | , |
| 1 | 2 | 5,7—9,0 | Черно-серый | — |

ВНИПИИстромсырьем составлена классификация природных облицовочных камней ахроматического ряда, учитывающая различную степень декоративности в зависимости от светлоты (табл. 27).

Чем больше светлота камня, тем сильнее воздействие цветового тона на зрительный анализатор. Аналогично воздействует и контрастность рисунка.

Белые и серые камни почти всегда имеют цветовые оттенки с малой насыщенностью, определяемые термином «теплые» (желтые, кремовые); или «холодные» (голубоватые). «Холодные» тона как правило, повышают декоративность белв!х и серых камней, «теплые» тона снижают декоративность, камней серых оттенков.

При оценке декоративности камня дополнительно учитывается ряд других важных признаков: цветовое предпочтение (уникальность), игра основного цвета, сочетание цветов.

Цветовое предпочтение характеризует степень редкости и

Т а б л и ц а 2.8

Классификация камней по цветовому предпочтению (по данным ВНИПИИстромсырья)

| Камни | Категория цветового предпочте ния | Доминирующий цвет |
| --- | --- | --- |
| Лабрадорнты, габбро | I | Предельно-черный с большим количеством ирризирующих включений (свыше 10 % общей поверхности) |
|  | - II | Черно-серый, черный и серый с радужными включениями (до 10 % общей поверхности) |
|  | III | Черный, черно-серый и серый без |
| Граниты и аналогичные | I | ирризирующих радужных включений Нежно-голубой, зеленовато-голубой, |
| изверженные породы |  | бирюзовый, оранжево-желтый и красный |
|  | II | Насыщенно-красный, голубовато-се- |
|  |  | рый, бело-серый |
|  | III | Светло-серый, средне-серый, темно- |
| Мраморы, известняки, |  | серый, розовато-серый |
|  | I | Голубой, синий, зеленый, прозрачный |
| травертины |  | с различными оттенками |
|  | II | Насыщенно-красный, желтый, черный |
|  | III | Белый, серый |
| Туфы | I | Голубой, зеленый, голубовато-зеленый |
|  | II | Желтый, рисунчатый, кирпично-крас- |
|  | III . | ный, фиолетово-розовый, черный |
|  |  | Розовый, коричневый с включениями |
|  |  | неправильной формы |

оригинальности расцветок данного образца по сравнению с другими природными “камнями.

По цветовому предпочтению камни подразделяются «а три категории: I — уникальные, редко встречающиеся в природе, II — сравнительно редко встречающиеся в природе, Ш — рядовые (табл. 2.8).

Однородность цвета характеризует степень однородности расцветки у одноцветных камней и степень однородности основного цвета у многоцветных камней. По этому признаку облицовочные камни разделяются на однородные и неоднородные.

Признаки сочетания цветов учитывает степень соответствий окраски камня основным положениям колористки по цветовым контрастам и цветовой гармонии. По сочетанию цветов камни подразделяются на три категории:

полихромные — с благоприятным сочетанием цветов в пределах нюансных гармоний;

монохромные — с гармоничными отклонениями от доминирующего тона;

полихромные — с неблагоприятным сочетанием цветов.

Одним из главных параметров, характеризующих декоративность облицовочного камня, является текстура, под которой следует понимать проявление на поверхности изделия строения

Табл ица 2.9

Классификации камня по декоративности рисунка (по данным ВНИПИИстромсырья)

| Камни | Категория рисунка | Характеристика породы |
| --- | --- | --- |
| Граниты и аналогичные | I | Слоистый облачный, с гармонично |
| изверженные породы |  | расположенными прожилками, позво- |
|  |  | ляющими создавать в облицовке об- |
|  |  | щий рисунок на смежных плитах |
|  | II | Без рисунка |
|  | III | С рисунком в виде секущих прожилок, лишенных гармонического сочетания |
| Мраморы, известняки, до- |  | с фоном |
|  | I | Пейзажный, древовидный, брекчевид- |
| ломвты, туфы, песчаники, |  | ный, составленный из нескольких две- |
| кварциты, травертины |  | тов |
|  | II | Полосатый, с прожилками, трещи- |
|  |  | нами типа черепных швов, запол-. ненных цементирующим веществом: |
|  | III | сильно пористые разновидности известняков с закономерно расположенными порами |
|  |  | Неправильный в виде включений, контрастирующих с общим фоном |

Классификация камня по категориям структур (по данным ВНИПИИстромсырья)

|  | Категория | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Камин | структуры | структуры |

Граниты цветные и бело-серые, л аврале риты черные и серые, габбро- нориты, анортозиты Кварциты, граниты серые, сиениты, диориты, гранодиориты, песчаники, мраморы, известняки и т. п.

| I | Крупно- и гигантозерни |
| --- | --- |
|  | стые |
| II | Средне- и мелкозернистые |
| I | Средне- и крупнозерни |
|  | стые |
| II | Мел козер н истые |

камня, дающего информацию о его происхождении. Текстура камня характеризуется степенью развития рисунка, степенью проявления структуры, просвечиваемостью.

Рисунок обусловливает декоративность природного камня, а его красота зависит от характера сочетания цветов, оригинальности, выразительности рисунка на смежных изделиях, а также четкости его выявления при различных фактурах обработки, что и обусловливает классификацию камня по этому признаку (табл. 2.9).

-Структура дополняет рисунок поверхности камня и формирует его. По этому признаку облицовочные камни подразделяются на две категории: I — с декоративными структурами; II — с недекоративными структурами (табл. 2.10).

Просвечиваемость характеризует способность верхнего слоя камня частично пропускать свет, выявляя при этом внутренние рисунок и структуру. Наилучшей просвечиваемостью обладают ониксы, гипсовые камни, кальцифиры, белые мраморы. Это свойство зависит от чистоты камня, т. е. отсутствия включений

Таблица 2.11

Классификация камней по просвечиваемости (по данным ВНИПИИстромсырья)

| Категория просвечива емости | Глубина просвечиваемости образцов, мм | Аналог |
| --- | --- | --- |
| I | 10—20 | Оникс агамзалинский, вулканическое стекло (обсидиан), аргонит |
| II | 10—20 | Мраморы газганский и прохоро-балан- динский |
| III | Не просвечиваются | Граниты, габбро, лабрадориты и дру- |
|  |  | гие породы |

Обработан* ная ультразвуком Пиленая Бі

Таблица 2.12

Фактуры обработки природных облицовочных камней

Фактура

Способ получения
фактуры

' Характеристика
фактуры

«Скала»

Точечная

Термообра-

ботанная

Пиленая Б Пиленая А

Шлифован

ная

Лощеная

Полирован

ная

Скалывание по периметру лицевой поверхности с помощью закольника, либо раскалывание заготовки на кол очном станке

Обработка крестовой бучардой

Воздействие на лицевую по-. верхность высокотемпературной газовой струи

Воздействие на лицевую поверхность ультразвуковыми колебаниями в водной среде Пескоструйная обработка, либо химическая очистка

Распиловка рамными и канатными пилами со свободным абразивом

Распиловка алмазными пггрип- совыми и дисковыми пилами

Обработка шлифовальным инструментом (средне и грубозернистым)

Обработка доводочным шлифовальным инструментом без на- носки глянца

Накатка глянца полировальным инструментом

Отколотая поверхность с неровностями рельефа до 200 мм без следов инструмента

Равномерно шероховатая поверхность с неровностями скола рельефа высотой до 2 мм Шероховатая поверхность со следами шелушения и неровностями рельефа высотой до 10 мм

Матовая поверхность с выявленным цветом, рисунком и структурой камня Неравномерно шероховатая поверхность с резкими штрихами от зерен крупного абразива (высота рельефа/1—3 мм), очищенная от оксидов, подтеков и шлама

Такая же, как и у пиленой Бх, но не очищенная от оксидов, подтеков и шлама Гладкая поверхность с малозаметными следами от работы инструмента, с отдельными неровностями рельефа до 3 мм Равномерно шероховатая поверхность со следами обработки, (высота мн кр орел ьефа 0,2— 0,5 мм)	1

Гладкая матовая повер хн ость без следов обработки, полное выявление рисунка камня Зеркальный блеск на поверхности плиты, четкое отражение предметов

и ориентации в нем оптических осей кальцита. Камни изверженных породі как правило,, просвечиваемостью не обладают.

По просвечиваемости камни классифицируются на три категории (табл. 2.11).

Наряду с цветом и текстурой фактура лицевой поверхности камня играет важную роль при оценке его декоративности. Фактура представляет собой параметр, определяющийся характером и высотой рельефа поверхности, полученной после соот-

ветствующей обработки. Действующие ГОСТы на продукцию из облицовочного камня предусматривают фактуры обработки, приведенные в табл, 2,12.

Необходимо учитывать, что фактура облицовочных материалов даже из камня одной и той же разновидности может значительно изменять характер облицовки. Фактура обработки резко меняет как светлоту, так и насыщенность камня, рисунок. Цвет камня особенно выявляется при полированной фактуре и несколько снижается при лощеной. Фактура скалывания понижает насыщенность цветового тона в еще большей степени. В подавляющем большинстве декоративность камня оценивается по образцам полированной фактуры, наиболее полно выявляющий цвет и текстуру породы (неполи- рующиеся разновидности оцениваются по лощеной фактуре).

- Методы оценки декоративности

Декоративность камня оценивается в следующей последовательности:	подготовка образцов, предварительная оценка

признаков декоративности, учет корректирующих признаков, установление класса декоративности камня и составление экспертного заключения о декоративности.

Согласно методике ВНИПИИстромсырья образцы для оценки декоративности камня должны быть представлены прямоугольными плитками размерами 400X250X10-^20 мм, вырезанными на алмазно-дисковом станке. Образец должен быть изготовлен в полированной или лощенной фактуре. Для предварительной оццдки декоративности допускается изготовление образцов, вырезанных из керна в виде полуцилиндров (минимальные размеры по диаметру 90—100 мм, по длине 200 мм) и дисков (диаметр 90—110 мм, толщина 10 мм). Образцы вырезают из пробы в трех взаимно перпендикулярных направлениях, по два образца по каждому направлению, что обеспечивает наиболее полную характеристику камня. Минимальное число образцов, по которым оценивается декоративность, должно быть шесть. Для получения глянца наивысшего класса образцы полируют, войлочными кругами с использованием свободных полирующих веществ — оксид алюминия или оксид олова. Оксид хрома и другие цветные порошки допускаются только для полировки образцов плотных изверженных пород, а также <черно-серых разновидностей камня.

В соответствии с ранее изложенными основными понятиями для осуществления предварительной оценки признаков декоративности устанавливается категория по каждому из основных признаков декоративности данного образца: цветности, насыщенности, светлоте, цветовому предпочтению, одно-

Предварительная оценка декоративности камня

|  | Положнтель- | К К « |  | А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §-§Й | ные. прнзна- | аа | Характеристика, |  | Примечание |
| Э * о.я | ки декора- | и X | признака | ± А |  |
|  | ТНВНОСТИ |  |  |  |  |
| 12 га и о О с t*X |  | « Си | - | о*2 |  |
| Цвет | Цветность | I | Хроматические | 5 |  |
|  | Насыщен- | II | Ахроматические | 2 |  |
|  |  | I | Интенсивно- насыщен- | 6 | Данный признак использу- |
|  | ■ ность |  | ный (РИ ~ 0,8-5-1,0) |  |  |
|  |  |  | Средненасыщенный |  | ется только для |
|  |  | II |  | 4 | хроматическо- |
|  |  | ill | (0,4—0,8) Слабо насыщенный | 3 | го ряда расцветок в COOT- |
|  |  | IV | (0,1-0,4) |  | ветствии с |
|  |  |  | Ненасыщенный | 1 | табл. 2.4 и 2.5 |
|  | Светлота | I | Черные, бело-серые, | 4 | Данный при- |
|  |  | II | белые Светло-серые, средне- | 2 | знак используется для ахро- |
|  |  | III | серые ‘ |  | матических |
|  |  |  | Темно-серые, черно-се- | 1 | цветов в COOT- |
|  |  |  | рые |  | ветствии с |
|  |  |  |  |  | табл. 2.6 и 2.7 |
|  | Цветовое | I | Уникальные, исключи* | 6 | Следует ПОЛЬ- |
|  | предпо- |  | тельно редко встреча- |  | зоваться |
|  | чтение | II | ющиеся в природе Сравнительно редко | 4 | табл. 2,8 |
|  |  | III | встречающиеся Рядовые | 2 |  |
|  | Однород- | I | Однородный тон | 2 (4) | В скобках дана |
|  | ность | II | Неоднородный тон | 4(2) | оценка для |
|  |  |  |  |  | структурных разновидностей камня |
|  | Сочетание | I | Полихромные с благо- | 5 | Данный при- |
|  | цветов |  | приятным сочетанием |  | знак исполь- |
|  |  |  | цветов в пределах ню- |  | зуется ДЛЯ Хро- |
|  |  |  | ансных гармоний; при |  | матических |
|  |  |  | наличии рисунка допускается цветовой кон- |  | цветов |
|  |  | II | Монохромные с гармо- | 3 |  |
|  |  |  | ническимн отклонениями от доминирующего тона |  |  |

| «О.* Цй- О «о,Р 5 Й,вв X О С е£Я | Положительные признали декоративности | Категория признака | Характеристика признака | Оценка в баллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сочетание цветов | III | Полнхромные с неблагоприятным сочетанием цветов, не создающих общего рисунка | 1 |  |
| Текстура | Граниты и |  | аналогичные изверженные породы |  |  |
|  | Рисунок | 1 | Слоистый, облачный с гармонично расположенными прожилками, позволяющими • создать в облицовке общий рисунок на смежных плитах | 6 | Следует пользоваться табл. 2,9 Ї |
|  |  | И | Без рисунка , | 3 | ■ — |
|  |  | III | С рисунком р виде секущих провдрюк, лишенных гармоническое го сочетания с фоном | 2 |  |

Мраморы, мрамориэованные известняки

| I | Пейзажный, древовидный, брекчевидный, составленный иэ несколь | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | ких цветов |  |
| II | Полосчатый, с прожилками и трещинами типа черепных швов, заполненных цементирующим веществом, сильнопористые разновидности известняков с закономерно расположенными порами | 3 |
| III | Неправильный, в виде включений, контрасти | 2 |
|  | рующих по отношению к общему фону |  |

|  |  |  |  | г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| щ* * и ™ Р- я | Положитель- | 0! X « |  | Л |  |
| № О л | ные призна- | Си X | Характеристика |  | Примечание |
| О м »2.25 | ки декоративности | й я £ 2 | признака | 2 к • * СО х и |  |
|  |  | я а. «в |  | 3 ч Л я О« |  |
| Текстура | Структура | I | Крупно и гигантозернистые цветные граниты , л абр адориты, габ- бронориты, анортози- | 4 | См. табл. 2.10 |
|  |  |  | ты, мелкозернистые серые граниты, сиениты, диориты, гранодиори- ты, кварциты, песча- |  |  |
|  |  | II | ники, мраморы, мрамо- ризованные известняки Средне- и мелкозерни- |  |  |
|  |  |  | стые цветные граниты, лабрадориты и габбро, |  |  |
|  | ;■ |  | средне- и крупнозернистые серые граниты, сиениты, диориты, гра- нодиориты, кварциты, песчаники, мраморы и известняки |  |  |
|  | Полйруе- | I | 170 единиц шкалы бле- | 5 ' |  |
|  | мость | II | скомера 130—160 | 3 |  |
|  |  | III | 70—130 | 2 |  |
|  |  | IV | 70 ' | 1 |  |

родности, сочетанию цветов, рисунку, структуре, просвечиваемости, полируемости. Категория по каждому из указанных признаков декоративности устанавливается либо органолептическим, либо инструментальным методами анализа.

Далее производят предварительную оценку декоративности камня по балльной системе с раздельной оценкой в баллах каждого параметра декоративности в зависимости от категории, оценивая, экспертным анализом положительные признаки, как это показано в табл. 2.13.

Результат предварительной оценки по каждому, параметру декоративности (цвету, текстуре, фактуре) уточняется путем ввода соответствующих корректирующих коэффициентов, учитывающих влияние отрицательных признаков. Для этого суммарная балльная оценка по каждому параметру декоративности умножается на соответствующие этому параметру коэффициенты корректировки, значение которых по отрицательным признакам приведено в табл. 2.14.

Корректирующие коэффициенты отрицательных признаков (по данным ВНИПИИстромсырья)

| Пара метры декора тивности | Вид природного камня | Отрицательные признаки | Коррек тирующий коэффи циент |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет | Граниты красные | Желтые оттенки, бурые и темные-пятна, подтеки Локальные скопления темно-цветных минералов | 0,8—0,9 0,9 |
|  | Граниты серые | Желтые и бурые оттенки, неравномерность расцветки | 0,7—0,9 |
|  | Лабрадорита черные | Бурые пятна и подтеки желтоватые, осветленные участки, малая ириза- ция, отсутствие иризации Отсутствие иризации, белесоватые участки | 0,7—0,8 |
|  | Лабрадорита серые |  | 0,7 |
|  | Габбро | Серые оттенки, неравномерность расцветки | 0,7—0,8 |
|  | Мрамор белый | Неравномерность расцветки; холодный тон; наличие прожилок | 0,7—0,8 |
|  | Мрамор белый облицовочный | Неравномерность расцветки | 0,8—0,9 |
|  | Мрамор серый | Желтые и бурые оттенки, прямолинейный характер рисунка | 0,6—0,7 |
|  | Мрамор черный | Желтоватые и белесоватые участки | 0,7—0,8 |
|  | Мрамор цветной | Слабая насыщенность основного тона с наличием ахроматических участков | 0,8—0,9 |
|  | Известняки, ядоломиты | Неравномерность окраски; наличие пор, располагаемых незакономерно; наличие включений; серые и бурые оттенки | 0;7—0,8 |
| Текстура | Граниты | Рисунок, в виде резких крупных пятен, хорошо заметных с большого расстояния (8—10 м); рисунок в виде резких прямолинейных полос | 0,8—0,9 |
|  | Лабрадорита | Неравномернозернистая структура, мелкозернистая структура | 0,9 |
|  | Габбро | Неравномерная структура | 0,9 |
|  | Мрамор белый | Рисунок в виде мелких пятен, крупнозернистая структура | 0,8 |
|  | Мрамор цветной, серый, черный | Мелкомасштабный рисунок, крупнозернистая структура | 0,8—0,9 0,7—0,8 |
|  | Известняки, до- | Рисунок в виде мелких и крупных |  |
|  | ломиты | пятен, крупнозернистая структура |  |
| Фактура | Граниты, лабра- | «Шагреневая» поверхность после по- | 0,8-0,9 |
|  | дориты, габбро | лировки; невысокая полируемость Наличие неполирующихся участков | 0,8 |
|  | Мраморы |  |  |

Уровень декоративности камня (в баллах) с учетом корректирующих коэффициентов определяется по формуле

(221)

где ЪЦ — суммарная оценка декоративности по признакам цвета; Ацп— корректирующие коэффициенты признаков цвета от 1 до:/г; 2Г — суммарная оценка декоративности по признакам текстуры; Ат” — корректирующие коэффициенты признаков текстуры от 1 до я; Ф —оценка декоративности по признакам фактуры; Аф”— корректирующие коэффициенты признака фактуры от 1 до я.

Дробный итоговый результат округляется до целого числа.

Декоративность оценивается для каждого образца отдельно, после чего определяется среднее арифметическое в целом для данного камня.

Класс декоративности породы устанавливается путем сопоставления итоговой среднеарифметической оценки декоративности с классификацией декоративности облицовочных материалов, разработанной ВНИПИИстромсырьем, и приведенной ниже.

Класс декоративности 	 I ' П	щ 1у

Итоговая оценка декоративности в баллах. . . >32	23—32	15—23 <15

К I классу декоративности относятся высокодекоративные облицовочные материалы, ко II — декоративные, к III — малодекоративные, а к IV — недекоратнвные материалы.

- Мётодика составления заключения о декоративности пород

Экспертное заключение о декоративности камня составляется после установления класса декоративности.

В заключении обязательно приводится характеристика основных; признаков декоративности, отмечаются уровень влия-' ния отрицательных факторов, уменьшающих декоративную ценность породы, дается сопоставление с имеющимися аналогами. В качестве примера рассмотрим заключение о декоративности лабрадорита Головинского месторождения.

Оценка декоративности лабрадорита Головинского месторождения проводилась на плитах прямоугольной формы размерами 500X300 мм толщиной 30 мм с полированной фактурой обработки лицевой поверхности.

Лабрадорит Головинского месторождения представлен одной разновидностью, характеризующейся сравнительно однородным строением черного цвета с голубой иризацией. На некоторых плитах встречались каолиновые включения, выражающиеся вкраплениями диаметром 1—3 мм, которые ухудшают декоративность камня.

Лабрадорит Головинского месторождения может быть отнесен к 4-й категории цветности, насыщенность 0,1 с едва уловимым «холодным» тоном. Структура кристаллическая, крупнозернистая, порфи'ровидная. Из-за крупнозернистого порфировидного строения головинский лабрадорит принимает полировку хорошего качества (предельный блеск по шкале бле- скомера 200 единиц, что соответствует I категории полируемо- сти).

Декоративность лабрадорита , Головинского месторождения оценивалась квал и метрическим методом в соответствии с Методическими указаниями, разработанными ВНИПИИ- стромсырьем.

Для головинского лабрадорита итоговая оценка декоративности составила Лд= (2+6+1 +5+2+3) + (3+4+1) +5=

= 32.	•	:	.

В соответствии с классификацией облицовочного камня по декоративности лабрадорит Головинского месторождения может быть отнесен к I классу, т. е. признан высокодекоративным. Рекомендуемая область применения: плиты ^пиленные, шлифованные и полированные для полов, наружной и внутренней облицовки стен зданий и сооружений, ступени для внешних и внутренних лестниц, цоколи, бортовые камни, облицовка набережных.

■ I	;

- Декоративность камня и конъюнктура внешнего рынка |

Декоративность породы, ее физико-механические свойства и монолитность являются главнейшими критериями при ^решении вопросов экспортных поставок облицовочных камней.

Многие отечественные облицовочные камни, такие, как емельяновский, корнинский, капустинский граниты, жетыбай- ский известняк, слипчицкое габбро, коелгинский мрамор и другие получили признание за рубежом.

Значительное количество природных облицовочных пород отечественных месторождений нуждаются в проведении тщательного анализа на предмет возможности доставок камня в зарубежные страны как сейчас, так и на далекую перспективу.	„

Из разведанных й разрабатываемых месторождении облицовочного камня СССР многие виды камня по своей декоративности не уступают, а многие и превосходят лучшие зарубежные образцы.	:

Конъюнктура внешнего рынка на “камень ^очень изменчива, она зависит от архитектурной моды, требований ;к декоративным

Таблица 2.15	>

Характеристика камней конъюнктуры внешнего рынка различных стран мира

| Камни | Коммерческое название | Страна |
| --- | --- | --- |
| Мрамор белый | Пентеликон | Греция |
| Мрамор белый Мрамор белый | Рушнице' Статуарно | Румыния Италия |
| Мрамор белый | Бианкохиаро. | » |
| Мрамор белый | Бардильо | » |
| Мрамор белый | Салданский | НРБ |
| Мрамор белый | Теполовград | НРБ |
| Мрамор белый | Стеин-хет | Франция |
| Мрамор цветной Мрамор цветной | Вер-антик Ґриотте Италья | Франция » |
| Мрамор цветной | Комбланшин | » |
| Мрамор цветной | Брекчия-Аврор а | Италия |
| Мрамор цветной | Россо ди Верона | * |
| Мрамор | Россо антихо | » |
| Мрамор цветной | Брекчия Медисса |  |
| Мрамор цветной | Рожо Аликанте | Испания |
| Мрамор цветной | Жен сафра | Алжир. |
| Мрамор цветной | Колумбийский | 'США |
| Мрамор цветной | Велинград | НРБ |
| Мрамор цветной | Берковица | » |
| Мрамор цветной | Челюстница | » |

Краткая

характеристика

Белый, мелкозернистый с желтоватым оттенком

Белый, мелкозернистый Белый, статуарный, мелкозернистый

Белый до светло-серого, мелкозернистый

Белый и светло-серый, с нежно голубым и зеленоватым оттенком Белый, среднезернистый с голубоватым оттенком Белый среднезернистый с голубоватым оттенком Белый, статуарный, мелко-зернистый с серо-желтыми пятнами Брекчевидный, зеленый Коричнево-красный с белыми прожилками Светло-желтый со следами органогенных включений Брекчевидный, розовый с разноцветными прожилками

Красно-коричневый, брекчевидный Красно-коричневый, темного Цвета, мелкозернистый с белыми прожилками кальцита Зеленовато-красный, брекчевидный Красный, мелко н среднезернистый с белыми прожилками кальцита Желто-коричневый, мелкозернистый, с ветвистым рисунком

Серо-голубой, мелкозернистый

Серо-голубой, крупнозернистый

Нежно-розовый, мелкозернистый

Пестроо крашенный конгломерат, с преобладающим коричнево-красным цветом включений

| Камни | Коммерческое ! название | Страна |
| --- | --- | --- |
| Мрамор черный | Глошены | ' НРБ |
| Мрамор черный | Негро-манасо | Румыния |
| Мрамор черный , | Порторо | Италия |
| Габбро Лабрадорит | Импала Ветрен | ЮАР НРБ |
| Лабрадорит | В итош а | НРБ |
| Гранит Гранит Гранит | Барро Голубой альбер- тон Бон-аккорд | США СЩА ; Швеция |
| Гранит | Вонэвик | » |
| Г ранит | Г раверсфорс | » |
| Гранит Гранит' Гранит | Мальме (Елизе- коль) Сент-аме Суоми | Швеция Франция Финляндия |
| Гранит | Бавена | Италия |
| Гранит | Альдо | » |
| Гранит | Петер лак | Финляндия |
| Гранит Гранит | Хип-оф-фарс Дельбитт | Великобритания То же |
| Гранит Гранит | Петерход Нордмаркит | » Норвегия > |
| Гранит | ЛаузитскиЙ | ГДР |

Черный, мелкозернистый с желтыми и бельши вро- жилками

Черный, мелкозернистый с желтыми и белыми прожилками

Черный, мелкозернистый с желтыми и белыми прожилками

Черный, среднезеринстый Черный крупнозернистый с зеленоватым оттенком Черный,	крупнотернистый	,

Серый, среднезернистый Голубовато-серый, среднезернистый

Ярко-красный, крупнозернистый, с рубиновым или малиновым оттенком Красный, крупнозернистый	■'/-V."

Розовый, крупнозернистый с включениями ГО- -

Краткая , характеристик«

лубого и пурпурного кварца	; г

Серебристо-серый, мел хек; зернистый

Серый мелкозернйиЙр Светло-серый (почти**^ лый), мелкозеринс Красный, крупиозерз стый

Светло-серый (почта ; 1 лый) мелкозернистый Ярко-красный, рапа с крупными крас оранжевыми зернами : левых шпатов Красный крупноте стый

Серебристо-серый, же зернистый Серый, мелкоэер* Светло-серый, . ГОЛ5 тый, с иризирз кристаллами пс шпата, крупнозе Светло-розовый зернистый

свойствам камня, идущего на экспорт, а также экономических показателей его добычи и реализации зарубежным странам.	-

Для большинства стран Европы предпочтение в цветовой гамме камня следующие: белый, серый, черный, красный мрамор; граниты и другие изверженные породы — черные и красные. Ценятся камни, не имеющие четко выраженного рисунка, и однородные по цветовому тону.

Исключается наличие в камнях секущих жильных включений, ярко выраженных на общем фоне светлых и темных пятен. Пористые камни, такие, как ракушечники, травертины, должны быть представлены по возможности плотными разновидностями. Допускается наличие незначительных по размерам пор и каверн, имеющих ярко выраженную ориентировку. Из зарубежных облицовочных каМнёй известность на мировом рынке получили камни, охарактеризованные в табл. 2.15.

- ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

- Сущность и задачи геометризации месторождений облицовочного камня

Геометризация месторождений представляет собой комплекс работ по изучению, систематизации, горно-геометрической обработке, оценке и графическому изображению на геолого-маркшейдерских планах, диаграммах, разрезах и других материалах геологоразведочной <и маркшейдерской информации, накопленной в процессе разведки, изучения и эксплуатации месторождений.

Главной задачей геометризации месторождений является всесторонняя геометрическая характеристика разведуемого или разрабатываемогр месторождения в удобной для практических целей и наглядной форме, позволяющей L не, только отражать структуру месторождения и качественные особенности минерального сырья, но и получать новые вывбды и - результаты.	;

Геометризация форм месторождений блочных пород'по характеру ее производства почти ;не отличается от геометризации форм других полезных ископаемых.

ч Геометризация свойств блочных пород и первоочередно пространственных изменений rix качественных показателей имеет весьма большое практическое значение, так как позволяет судить в каждый данный момент о правильности ведения геологоразведочных и горных работ. Последнее возможно сделать только в результате рассмотрения взаимоотношений проведенных или проводимых выработок с формой и услови-

ями залегания месторождения. Наблюдения за изменениями условий залегания и качества блочной продукции и своевременное изображение их в виде соответствующих графиков дает возможность более обоснованно планировать предстоящие горные и геологоразведочные работы.

Геометризация месторождений природных камней с методологической точки зрения включает в себя три составные части: эмпирическая, содержащая фактические исходные геолого-маркшейдерские сведения, полученные в результате натурных наблюдений и экспериментов, включая их первичную систематизацию; теоретическая, развивающая теоретические концепции, позволяющие объединять, синтезировать и объяснять с единых геолого-геометрических позиций основные закономерности развития исходной геолого-маркшейдерской информации исследуемых массивов; математическая, дающая методы первичной обработки исходной геолого-маркшейдерской информации и позволяющая соединить эмпирическую часть с теоретической, сопо? ставить модель массива с натурой.

За основу геометризацйи месторождений блочных гранитов принимается метод изолиний проф. П. К. Соболевского. Следует отметить, что геометризация структурных показателей, таких, как глубина залегания, мощность и других общеизвестна, а составление структурных горно-геометрических графиков (гипсометрический план, план изоглубин) не отличается от подобных планов для месторождений других полезных ископаемых.

- Геометркзация месторождений по трещиноватости

За основу составления плана трещиноватости массива принимается метод геологического картирования трещин на крупномасштабный маркшейдерский план масштаба ' 1 : 200, 1:500. Выбор крупного масштаба обусловлен двумя причинами: высокой густотой трещин отдельности, не позволяющей отражать их на плановых материалах мелкого масштаба; повышенной точностью, предъявляемой к планам трещиноватости в целях решения по ним различных горно-геометрических и технологических задач графическим способом.

План трещиноватости составляется на основе теодолитной съемки трещин, для чего необходимо иметь достаточно густую сеть съемочных маркшейдерских точек. Полевые измерения выполняются комплексно маркшейдером и геологом. Азимут простирания и угол падения измеряются компасом. Маркшейдер фиксирует две точки *на трещине, расстояния от которых до съемочной точки измеряются рулеткой. План трещиноватости отражает густоту и направленность трещин на месторождении или его единичном участке. В пределах карьерного поля трещиноватость различна, поэтому районирование карьерного поля по

4 Заказ № 379

97

трещиноватости и блочности является неотъемлемой частью его геометризации. При районировании карьерное поле разделяется в плане и по вертикали на участки, внутри которых порода относится к одной категории трещиноватости и блочности. За основной показатель количественной оценки трещиноватости принимается удельная площадная трещиноватость, вычисленная по данным измерений на открытых участках карьера. Для закрытых участков этот показатель определяется расчетом.

Первично-пластовые трещины также влияют на блочность и подлежат геометризации. Геологические разрезы по скважинам и зарисовки вертикальных стенок карьеров с районированием пластовой трещиноватости на глубине, графики изменения расстояний между пологими трещинами с глубиной, стратиграфические колонки с нанесением зон напластования отражает густоту и направленность трещин, характер изменения их с глубиной. Стратиграфические колонки должны отражать зоны напластования с числовым значением потери блочности.

- Геометризация месторождений по блочности

План изоблочности для карьеров является одним из основных качественно-структурных горно-геометрических графиков, отражающих блочность участка в изолиниях. Линией изоблочности называется кривая, соединяющая точки равных числовых значений ожидаемого выхода блочной продукции из общего объема полезного ископаемого на данном участке и горизонте.

Методические основы составления планов изоблочности состоят в следующем.

- Геометризируемое месторождение условно разделяют по площади на примерно равные участки желательно правильной формы.

- На основе информации о трещиноватости и пользуясь одним из методов (чаще всего горно-геометрическим) оценки блочности вычисляют теоретическую блочность, значение которой относят к центру оцениваемой фигуры.

- По значениям блочности центров фигур путем интерполирования цифровых значений блочности и проведения линий ее равных значений (линий изоблочности) составляется план изоблочности месторождения. План изоблочности составляется некрупном масштабе 1:200 или 1:500, эквивалентном масштабу плана трещиноватости.

2.5А Геометризация месторождений по декоративности

; Для (планирования горных работ с учетом добычи камня требуемых декоративных качеств возникает настоятельная необходимость. составления в изолиниях плана декоративности

камня, который, как и план изоблочности, составляется для определенного горизонта.

Для составления плана декоративности необходимо по керновому материалу, взятому на разных глубинах, произвести распилы и приполировки образцов. На полученных образцах производится оценка декоративности по каждому из основных признаков; цветности, насыщенности тона, светлоте, цветовому предпочтению, однородности, сочетанию цветов, рисунку, структуре, просвечиваемости, полируемости. Оценка декоративности производится по методике ВНИПЙИстромсырья, описанной выше.

При геометризации декоративных свойств камня установление класса декоративности обязательно. На плане месторождение разделяется на участки по классам декоративности цутем интерполирования цифровых значений балльной^ оценки декоративных свойств и проведения линий равных значении декоративности, которые . предлагается именовать изодекораты, отвечающих числовой итоговой оценке декоративности соответствующего класса.

Изложенное методы геометризации качественно-структурных характеристик месторождений блочных пород позволяют при планировании горных работ определять рациональный фронт их развития и изыскивать новые более экономичные способы подготовки камня к выемке, обеспечивающие добычу блоков требуемых размеров и необходимых декоративных качеств.

- ВСКРЫТИЕ, ПОДГОТОВКА К ВЫЕМКЕ И СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ

  - ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРЬЕРОВ ПО ДОБЫЧЕ БЛОКОВ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

В практике горного производства добычи природных облицовочных пород широко используют закономерности изменения свойств пород как в зависимости от их состава и строения, так и в зависимости от воздействия внешних полей. Первоочередно эти закономерности используются при обосновании способов подготовки камня к выемке.

Требования, предъявляемые к облицовочному камню в части сохранения физико-механических свойств и декоративности, получения блоков определенных размеров и формы, обуславливают специфические цели и особенности вскрышных, горноподготовительных и добычных работ.

Выемка и перемещение вскрышных пород должны производиться так, чтобы наряду со вскрытием залежи обеспечивалось полное сохранение монолитности и декоративных свойств камня в подготавливаемом массиве.

Работы в карьерах по добыче блоков по производственным процессам, структурам комплексной механизации существенным образом отличаются от работ на карьерах по добыче других полезных ископаемых. Это в свою очередь обуславливает иной порядок и последовательность выполнения открытых горных работ в пределах карьерного поля, т, е. свою специфичную систему разработки.

При разработке месторождений облицовочного камня различные физико-механические свойства пород, требования, предъявляемые к сырью, условия залегания месторождений определяют рациональные варианты вскрытия и системы разработки, способы подготовки пород к выемке, комплекты оборудования для производства вскрышных, горноподготовительных и добычных работ, средства выемки, погрузки, транспортирования и переработки полезного ископаемого. Характерной особенностью освоения месторождения из природного камня является создание опытного карьера, используемого для добычи первоначального объема полезного ископаемого, необходимого для оценки блочности, декоративности и физико-механических свойств камня. После установления соответствия облицовочного камня определенным качественным и количественным показателям приступают к проектированию карьера. Выдается задание на проектирование.

    - Режим работы карьеров

Режим работы карьеров по добыче блоков и камнеобрабатывающих заводов следует принимать круглогодовой при 5-дневной рабочей неделе с двумя совмещенными выходными днями. Например, годовой фонд рабочего времени при 5-дневной рабочей неделе с двумя совмещёнными выходными днями принимается в соответствии/ с нормами технологического проектирования.	;

Годовой фонд рабочего времени

Продолжительность смены, ч		 8/8

Число/ рабочих смен в сутках ......	3/1—3 *

* В числителе для заводов, в знаменателе для карьеров.

При сезонном режиме работы предприятий число рабочих дней в году устанавливается по климатическим зонам, исходя из непрерывной рабочей недели. Годовой фонд времени определяется за вычетом времени, необходимого для проведения планово-предупредительных ремонтов (без учета средних и капитальных). Число дней для предприятий, расположенных вне зоны (температурная зона по ЕНВ 1971 г.) доставляет 260. В зависимости от климатических условий число рабочих дней в году для карьеров уточняется.

Суточный режим работы карьеров может быть одно-, двух- и трехсменный. Односменный режим следует принимать для карьеров по добыче блоков из прочных пород исходя из условий производства буровзрывных и буроклиновых работ в светлое время суток. При комплексной механизации добычи блоков для крупных карьеров следует принимать трехсменный режим работы, для карьеров небольшой производительности — двухсменный. .Минимальным сроком существования кймнедобывающего предприятия следует считать 25 лет.

    - Состав горно-капитальных работ и основные параметры вскрытия

При выборе способа вскрытия учитывают горно-геологические условия разрабатываемых месторождений и наличие пбдъ- емно-транспортных средств. Наиболее благоприятными условиями обладают месторождения с минимальными объемами вскрышных пород, что имеет- место для большинства гранитных месторождений Украинской ССР (рис. 3.1). В условиях гори-

стой местности сильно пересеченной долинами рек и ущельями для организации разработки месторождения зачастую не требуется специальных затрат на вскрытие.

Существующая практика добычи блочного камня показывает, что при расположении месторождения ниже уровня земной поверхности вскрытие производится преимущественно общими наклонными траншеями с подъемом не более 0,06—0,1 (табл. 3.1).

Возможно вскрытие месторождения природного камня крутыми траншеями с применением наклонных подъемников. Объем горно-капитальных работ при этом резко сокращается.

При расположении полезного ископаемого в непосредственной близости от земной поверхности возможно вскрытие без проведения капитальных траншей — бестраншейное вскрытие. В качестве подъемно-транспортного оборудования применяются кабель- и деррик-краны, самоходные клети.

Наиболее экономичным является бестраншейное вскрытие с применением кабель- или деррик-кранов. При таком вскрытии месторождения разработку можно начинать после установления крана.

Конфигурация месторождения, наличие систем трещин и ориентировка направления облегченного раскола камня учитывается при расположении траншей или кранов для данного варианта вскрытия. При вытянутой конфигурации месторождения крутые траншеи располагают посредине длинного борта карьера, что создает возможность работать на два крыла и обеспечивает равномерную добычу полезного ископаемого.

Выбор рационального способа вскрытия должен быть произведен на основе технико-экономического сравнения вариантов и принимается тот из них, который наиболее полно удовлетворяет основным техническим и экономическим требованиям.

Наиболее экономичным является бестраншейное вскрытие, при котором в качестве подъемно-транспортногр оборудования могут применяться кабель-краны и деррик-краны. При этом разработку месторождения можно .начинать сразу же после монтажа оборудования, т. к. никаких затрат на горно-капитальные работы не требуется.

В некоторых случаях целесообразно применять комбинированное вскрытие— крутыми траншеями, оборудованными подъемниками в сочетании с кранами, установленными на бортах карьера, как и при бестраншейном вскрытии, или наклонными траншеями в сочетании с автотранспортом и кранами, расположенными на борту карьера (рис. 3.2). При этом ширина выездных траншей и полутраншей в зависимости от типа применяемых автосамосвалов принимается по данным, приведенным ниже.

Применяется на практике при наличии естественных обнажений, позволяет быстро разработать карьер без значительных капитальных затрат

Наиболее экономичный и производительный способ вскрытия месторождений штучного камня при соответствующих природных условиях, особенно при расположении месторождения выше поверхности земли

Применяется преимущественно для карьеров малой производственной мощности; пропускная способность подъемника ограничивает нормальную разработку карьера; необходимость внутрикарьерной откатки по рельсовым путям, усложняет и удорожает разработку

Применяется редко, так как затрудняет интенсивную разработку месторождения

Распространенный способ вскрытия, позволяющий применять в карьере экскаваторы, допускает выдачу из карьера блоков значительного веса. Наиболее экономичен при расположении месторождения выше нормального уровня земной поверхности 4

Таблица 3.1

Способы вскрытия месторождений блочного камня

Способ

вскрытия

Г орно-геологические
условия

Применяемые

подъемно-транспортные

средства

Краткая характеристика
способа вскрытия

Без проведения вскрывающих выработок :	есте

ственное

бестраншейное

Открытыми выработками: крутыми траншеями

наклонными траншеями {простыми, тупиковыми, петлевыми и спиральными)

Комбинированный

Месторождение имеет естественное обнажение, позволяющее вести разработку без дополнительных работ по вскрытию Месторождение расположено ниже уровня земной поверхности; месторождение расположено выше нормального уровня земной поверхности Месторождение расположено ниже уровня земной поверхности. Месторождение расположено выше уровня земной поверхности

Месторождение расположено выше уровня земной поверхности

М есторождения, расположенные выше и ниже уровня земной поверхности и имеющие значительную протяженность

Стреловые самоходные краны в сочетании с автотранспортом или с откаткой по рельсовым путям

Кабельные краны стационарные или с подвижными башнями, деррик-краны

Наклонные подъемники, откатка с бесконечным канатом,	одно-двух-конце

вым канатом

Бремсберги, наклонные подъемники для спуска клетей С грузом Автотракторный транспорт, откатка по рельсовым путям с канатной или локомотивной тягой электровозами, мотовозами

Комбинации первых двух видов вскрытия

Рис. 3,2, Схема вскрытия и развития горных работ на Газганском мраморном месторождении (карьер № 4);

/ — деррвк-хран;. 2 — автосамосвал; 3 — кран на пневмоходу; 4—шпуры для отделения монолита; 5 — товарный блок

Ширина (м) основания выездных траншей (в числителе)
и полутраншей (в знаменателе) с учетом устройства канав
и ограждающего вала

Рыхлая Скальная и мягкая

| 16,5 | 14,0 |
| --- | --- |
| 16,6 | 15,5 |
| 18,0 | 15,5 |
| 18,0 | 16,5 |
| 19,5 | 17,5 |
| 19,5 | 18,5 |
| 18,5 | 16,0 |
| 18,5 | 17,5 |
| 21,0 | 18,5 |
| 21,0 | 19,5 |
| 22,5 | 20,5 |
| 22,5 | 21,5 |

Т1сфода

Однополосное движение при транспорте: МАЗ-503Б, КрАЗ-256Б

БелАЗ-540

БелАЗ-548

Двухполосное движение при транспорте: МАЗ-503Б, КрАЗ-256Б ......

БелАЗ-540

БелАЗ-548 . . . . . , . . .

Минимальная ширина траншеи по низу зависит от параметров выемочно-транспортного оборудования, горнотехнических параметров и колеблется в интервале 12—16 м.

Ширина рабочей площадки

Шр. п = Лп-\-П1 + П[> + Пп + По + Лв-\-П2,	(3-1)

где Ап — ширина отделяемого монолита, м; Я] = 10 м — ширина полосы безопасности между нижней бровкой уступа и площадкой для раскалывания монолита; Яр= 10 м — ширина площадки для раскалывания монолитов и обкалывания блоков; Пи — ширина проезжей части (при двухполосном движении для БелАЗа- 540— Пп= 10 м, для КрАЗа-256 и МАЗа-503Б — 8 м); Яс—ши- , рина обочин (при двухполосном движении Я0=1,5 м); Яв —

= 6—7 м — ширина полосы для расположения вспомогательного , оборудования; Я2 = 3 м ширина полосы безопасности до верхней бровки нижнего уступа.

- Основные параметры карьеров по добыче блоков из массива

Основные параметры карьеров (высота уступа, угол его откоса, Шйрийа рабочей площадки) .зависят от гор но-геологических условий разрабатываемого месторождения, от применяемой системы разработки и соответствующей ей структуры комплексной механизации.

Высота добычного уступа при различных способах добычн блоков, м

Порода 	;

Буроклиновой способ

Буровзрывной способ:

шпуровой метод

скважинный метод

Камнерезными машинами с кольцевой фрезой . Комбинированный {буроклиновой и буровзрывной) способ

Гранит	Мрамор

<6	<6

<6 Не допускается <40 То же .—	1,09

<1,05

Высота уступа на-гранитном карьере по правилам безопасности не должна превышать 20 м. В общем высота слоя при правильном ведении горных работ определяется расстоянием между горизонтальными трещинами отдельности. По условиям работы для отделения блоков от массива параметры карьеров для группы гранита и мрамора приведены ниже.

Минимальная ширина рабочей площадки, м

Порода 		 Гранит . Мрамор

Подступ при бульдозерной уборке окала 	 6—8	—

Транспортный горизонт . . . ,		 ■	50—60	15—20

Ширина рабочей площадки определяется в зависимости от схемы механизации по формуле (3.1).

Длина фронта работ слагается из участков; уборки окола, погрузки блоков, раскалывание монолитов и пассировка блоков, оттягивание монолитов от массива, бурение шпуров, резервный участок. Длина каждого участка должна соответствовать не менее суточной производительности карьера по блокам.

Минимальная длина добычного блока (Ь„) устанавливается в зависимости от организации труда в карьере с выделением для бригад участков производства отдельных видов работ (см. подразд. 3.2.4)

£ П = М + и П “Ь "Ь Ьр,	(3*2)

где £л. „= 10Я=1б.ф + Ьб.т + 1б.р — длина участка подготовки монолитов, м; 10 — протяженность фронта рйбот на одного рабочего, м; N — численность рабочих в бригаде; Ы. ф — длина участка подготовки фронтальных плоскостей обнажения, м; 16 т — длина участка подготовки торцевой поверхности обнажения, м; Iб. р — длина участка раскалывания монолита, м; Ьъ. п— длина участка выемки и погрузки, м; £ш — длина участка штабелирования и уборки окола, м; £р — длина резервного участка, м.

При отделении блоков с применением канатных пил высоту монолита рекомендуют принимать 4—8 м, длину 6—15 м, Следует учесть, что при длине монолита более 15—20 м резко снижается производительность канатных пил.

Разработка месторождений по добыче блоков природного камня в отличие от разработки рудных, угольных и неметаллических полезных ископаемых характеризуется рядом специфических особенностей, которые позволяют выделить карьеры по добыче блоков в особую группу предприятий горнодобывающей промышленности. Как правило, эти месторождения имеют благоприятные горно-геологические условия, определяющие открытый способ добычи. Кроме того, разработка месторождений блочного камня должна обеспечивать сохранение физических, технологических и декоративных свойств, позволяющих его использовать в строительстве. К таким специфическим особенностям добычи блоков относятся;

открытый способ добычи при небольших размерах карьера в плане;

незначительный объем мягких вскрышных пород и зоны сильнотрещиноватой выветрелой скальной вскрыши, не пригодной для получения блочной продукции;

наличие определенной закономерности в строении массива, проявляющейся в существовании систем вертикальных и пологих трещин отдельностей и анизотропии прочностных свойств горных пород, что обусловливает расположение фронта работ и отметок уступов применительно к направлениям облегченного раскола камня и залегания систем трещин отдельностей в массиве;

малые величины допустимых отклонений от стандартных размеров блоков, регламентирующихся ГОСТ 9479—84, что требует строгого соблюдения направленной выемки в пространстве;

проведение операций с неделимыми тяжеловесными грузами с применением уникального специфического выемочно-погрузочного оборудования при выемке блоков больших размеров; применение, различных погрузочных и транспортных средств для обеспечения комплексного использования сырья, что обуславливается выходом блоков из массива от 5—10 % до 55—65 % и попутной горной массы в виде окола, бута и штыба соответственно от 95—90 % до 45—35 % ;

необходимость содержания значительного подготовленного резервного фронта горных работ, обеспечивающего добычу блоков, с учетом требуемых декоративных свойств и необходимых в конкретных случаях размеров этих блоков;

сохранение природной монолитности камня в процессе отделения блоков от массива на основе ограничения разрушаю- щих породу напряжений и получения раскола только в требуемом н^иф явлении, обеспечивающих получение качественных блоков и уменьшение потерь блочного сырья при добыче. Любое допущенное иэлийшее дробление породы или снижение ее проч-

ностных свойств не устраняется последующей обработкой и приводит к повышенным потерям при переработке блоков на продукцию.

Перечисленные особенности, а также требование сохранения физико-механических свойств и декоративных качеств добываемого полезного ископаемого, получения камня заданных размеров и формы определяют применение специальных способов отделения блока от массива.

- Технологические процессы горных работ на карьерах блочного камня и способы подготовки камня к выемке

Технологические процессы на карьерах по добыче из природного камня осуществляются в определенной последовательности и включают подготовку камня к выемке, отделение монолита и его разделку, погрузку, транспортирование и обработку. В связи с большим объемом попутно получаемой горной массы для ее погрузки применяются одноковшовые экскаваторы, погрузчики, автосамосвалы, работающие по общеизвестным схемам, применяемым на открытых горных разработках. В дальнейшем основное внимание будет уделено рассмотрению процессов подготовки к выемке, погрузке, транспортированию и обработке блоков облицовочного камня.

Основным технологическим процессом, изменяющим агрегатное состояние и местоположение гранита является подготовка камня к выемке, для осуществления которой применяются многие способы направленного разрушения горных пород и их комбинации, обеспечивающие концентрацию критических напряжений строго в требуемых плоскостях раскола или реза камня.

Классификация способов разрушения блочного камня для подготовки его к выемке приведена в табл. 3.2.

Добыча блоков на карьерах блочного камня может производиться по одно- и двухстадийной технологическим схемам.

При одностадийной схеме подготовки, отделенные от массива товарные блоки вынимаются, грузятся и транспортируются для дальнейшей переработки. При двух стадий ной технологической схеме предварительно отделенный монолит объемом 10— 600 м3 и более подвергается последующей разделке на более мелкие товарные блоки в пределах рабочей зоны карьера.

Способы подготовки блоков к выемке весьма разнообразны и их выбор в значительной степени зависит от физико-механических свойств и трещиноватости массива. Они должны ''обеспечить в первую очередь сохранность физико-механических свойств и декоративных качеств добываемых блоков.

Механические способы подготовки камня к выемке обеспечивают наибольшее сохранение физико-механических свойств и

декоративности породы, а также достижение определенных размеров и формы блока. Эти способы целесообразно применять на карьерах по добыче мраморов, гранитов, габбро, лабрадори- тов и других высокопрочных и сходных с ними пород, обладающих широким диапазоном физико-механических и технологических характеристик и наличием больших природных отдельностей.

Взрывная технология подготовки камня к вЫемке рекомендуется для условий месторождений с хорошо развитой трещиноватостью, особенно при четко выраженных раскрытых или заполненных гизингеритами, глинистыми, цементирующими составами в трещинах для мелко и среднеблочных пород с максимальными отдельностями структурных блоков до 4 М3. '

Мелкозернистые и среднезернистые изверженные породы высокой твердости, содержащие , в максимально возможных количествах кварц и многоцветные минералы целесообразнее всего подготавливать к выемке комбинированными способами.

ПО

Процесс подготовки блочного камня к выемке в породах с прочностью до 20 МПа осуществляется с помощью камнерезных машин с кольцевыми фрезами и баровых машин.

В породах средней прочности при подготовке блоков к выемке применяются камнерезные машины с кольцевой фрезой, канатные пилы и ударно-врубовые машины (см. разд. V).

При подготовке блоков к выемке в прочных породах, где невозможно использование камнерезных машин и канатных пил, а ударно-врубовые машины имеют низкую производительность, используются буро- и гидроклиновые, комбинированные способы. Особенно широко при добыче блоков в прочных породах применяют комбинированные способы, включающие: взрывоклиновой, буро взрывоклиновой, термовзрывоклиновой, термоклиновой, ударно-врубноклиновой, врубовзрывоклиновой и ударно-врубовзрывоклиновой, канатно-взрывоклиновой. Кроме того к другим перспективным способам подготовки горной массы к выемке относятся.: электротермический, гидравлический, электрогидравлический, высокочастотный, ультразвуковой, отрыв камня винтовыми подъемными установками, применение невзрывных разрушающих составов (НРС).

Рассмотренные способы разрушения горных пород позволяют применить большое число их комбинаций при подготовке блоков к выемке.

Условия залегания облицовочного камня, его физико-технические свойства и минералогический состав, а также требования к получаемой продукции, предопределяют схемы производства работ в карьерах.

Минералогический состав, структура и прочность камня при прочих равных условиях оказывают существенное влияние на производительность камнерезных машин, газоструйных, буровых, канатных, гидроклиновых и других установок.

Присущая месторождениям гранита, мрамора и других пород развитая система крутых и пологих трещин отдельности предопределяет линейные размеры добываемых блоков облицовочного камня, их объемы и возможный выход из добываемого полезного ископаемого, а наличие микроориентировки минералов облегчает раскалывание камня в определенном направлении.

Добываемые на карьерах блоки облицовочного камня являются исходным сырьем для производства облицовочной продукции. В дальнейшем блоки распиливаются преимущественно на камнеобрабатывающих станках рамного дискового типа вне рабочей зоны карьера. Степень загрузки приемного пространства станков, а следовательно, и их производительность зависит от линейных размеров блоков. Поэтому линейные размеры добываемых блоков облицовочного камня должны быть близкими к параметрам станков или кратные им по длине и ширине.

Нормативами предусмотрены следующие максимальные линейные размеры блоков: длина 2,8, ширина и высота по 2 м.

Направление микроориентировки минералов в блоке камня по отношению к плоскости его распиливания при производстве облицовочных изделий влияет на возможный выход готовой продукции в процессе технологической переработки блоков. Следовательно для эффективного использования сырья при производстве облицовочных изделий требуется уже при добыче блоков их грани ориентировать по направлению микроориентировки минералов.

Таким образом, выбор способов подготовки блоков к выемке и технологических схем представляет сложную задачу. Поэтому для обоснования способа подготовки блоков к выемке, расчета производительности применяемого при этом комплекса оборудования и параметров технологических схем добычи блоков возникает необходимость в применении соответствующих обобщающих показателей, учитывающих свойства пород.

Акад. В. В. Ржевским рекомендуется при выборе технических средств для производства отдельных процессов технологии разработки использовать показатели трудности их выполнения, определяемые с учетом свойств разрабатываемых пород.

Для выбора способа подготовки блоков к выемке при разработке месторождений мрамора используется показатель трудности разработки Ят массива мрамора. Величина этого показателя рассчитывается по эмпирической формуле:

Ят- — 1,33 + (860асж+8,8осж) Ю_5 + (2,6йп+ 3,б4) 10“1,	(3.3)

где <Тсж — предел прочности мрамора при сжатии, МПа; £п — показатель (коэффициент) трещиноватости, м2/м3.

Коэффициент корреляции выражения (3.3) составляет Р~ =0,95.	.	■

В соответствии с показателем Пт массивы разрабатываемых в нашей стране мраморных месторождений разделены на пять классов (табл. 3.3) и для каждого из них установлен способ подготовки блоков к выемке, обеспечивающий эффективную разработку месторождения.

Основными типизационными признаками, отвечающими условиям поставленной задачи для гранита являются физико- технические характеристики породы и структура массива. По физико-техническим характеристикам представляется возможным разделить граниты на две группы: Т и М. Для группы Т предпочтительно применение термического, и М механических способов разрушений. При разделении гранитов на группы основным показателем (главным признаком) является содержа-

Таблица 3.3

Классификация массивов мрамора по степени трудности разработки

| Степень трудности разработки | Показатель трудности разработки | Способ подготовки блоков к выемке | Типичное месторож де ние |
| --- | --- | --- | --- |
| Легко разрабатываемый | <1 | Камнерезные машины с твердосплавными резцами | Коелгинское, Кибик- Кордонское |
| Средней трудности разработки | 1—2 | Камнерезные машины с твердосплавными резцами в комбинации со взрывным отделением | Уфалейское, Ново-Ивановское, Кибик-Кордон- ское |
| Трудноразраба- | 2-3 | Камнерезные машины с | Ороктойское, Цушту- |
| тываемый |  | алмазными резцами в комбинации со взрывным отделением | лимское, Кибик-Кор- донское |
| Весьма трудно- разрабатываемый | . 3—4 | Канатные пилы (кварцевый песок) в комбинации со взрывным отделением | Г азганское, Кибик- Кордонское |
| Исключительно 1 труднор азрабаты - ваемые | 4—4 >5 | Канатные пилы (карбидокремниевый абразив) со взрывным отделением Буровзрывные работы | Старо-Шрошинское, Ново-Шрошинское, Кн- бик-Кордонское Кварненское, Нижне- Тагильское, Кибик-Кордонское |

ние темноцветных минералов (биотита и роговой обманки). К группе Т отнесены граниты с содержанием темноцветных минералов до 9%, зерен минералов размерами более 5 мм до 25% и пределом прочности при сжатии—более 150 МПа. К группе М отнесены граниты с содержанием темноцветных минералов более 9%, зерен минералов размерами более 5 м — свыше 25 % и пределом прочности при сжатии — менее 150 МПа. Переходные между этими группами граниты, которым присущи признаки обеих групп, но с преобладанием основного показателя, подразделяются на группы ТМ и МТ. Так граниты разрабатываемых месторождений Украинской ССР по указанным группам распределяются следующим образом: Т—54,7 %,,М- 6,8%, ТМ —30,7%, МТ —7,8%.

С учетом размеров блоков, определяемых параметрами кам- ■ необрабатывающего оборудования, подъемно-транспортных средств и трещиноватостью массива, на гранитных месторождениях Украинской ССР представляется возможным выделить девять типов массивов по расстояниям между пологими и крутыми трещинами.

***.Й**нн*

О) СЧ	^ ЬО)№Ф^ Ь№-«ФС)--И

О* — СЧ СЧ - ■ - N	- П	«	-* СО (О

з&«§-аЛ

* £- О.^ с; V Охи ш г я : йа*% о щ : а ю

о *

о." Ь о ж ££*&***= о а*

ик чэ '

и 3

и Я 5

а&<

X >1 * >=С

%Х

Н я

Ж Й,

>1 3

О. о

е у

Я о в.

х ж о * о. с

| А | О | н | л | н | А | ВЭ | ю | си | о | А | А | А | а 1 | 10 | о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО | см |  | см |  | см | СО |  | см | СМ |  | СМ | 00 | см | СО | Й |
| * | * |  | и |  |  | т |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| А | о | *о | а | чэ | а | ю | о | А | >о | А | А | а | А | ю |  |
| <М |  | см | -4 | СЧ | ^ ■ | сч | сч | *—1 | см | СМ | 00 | см |  | сч | ?5 |

ж

Н

н^н

ОО . О Ю 13	^

СПСОЮГ-иО^-СОсОЮ-Ф

Г- 05 Ф СО СОСОЮСО'ФСО^СЧГ'- — -фЦ> СЧ	■—I

О)	О	со	05	®,	*	"	Ч ®» О,	М	1А	в	О «С

ос	СО	ОО	’ Сч’	(О	N	I»	Й сч"	О (О	О	N	«	«3*

| ?5 | о | 961 |  | СО | см | 1Л | 00 | о | 05 | г-~- |  | ф | сч | ао | 50 | ь- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С н | со |  | э | сч | ю | •ф | СО | С-. | ф | СО | СМ 1 | N | ю | Ф |  |  |
| ¦яс | 7 | 1 | 1 | т | 7 | 1" | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | " | 7 | 1 | 7 |
| 5"£ а йг с А | о 05 | 100- | 1 ю сч | 1 ф о | 1 со. | 1 о о | 128- | 130- | 133- | 120- | 1 8 | 146- | о о | 128- | 100- | 120- |

ж о * г ^

Типы Гранитных месторождений Украинской ССР

£

| -20 | 1 | СО | ОО 7 | О! | ю 1 | СО ! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сч | 1 | 1 ю | 1 1"- | О СО | 1 ю | 1 о сч |
| СО 1 | со 1 | л 1 . | ю 7 | ТО Т | 1"- 1 | о' см г |
| 1 | 1 | 1 со \ | 1 <£> | I сч | 1 иэ | ■ 1 о |

Ю 'Ю 1Я О Ю Ю О

О О О Ю Ю О о

а	яг

£	к

и к

о

и

о

н

3

ь

СО

о.

££

к

а,

н

Расстояние (м) между трещинами
для различных типов массивов

Тип массива , .	là	16	1в	2а 26	2в	За	36	Зв

Трещины:

пологие ...	1,5	1,5	1,5	1,5—4,5 Т,5—4,5	1,5—4,5	4,5	4,5	4,5

крутые , . ,	3	3—6	6	3 3—6	6	3	3—6	6

Распределение основных гранитных месторождений Украинской ССР по вышеуказанным признакам приводится в табл. 3.4.

- Оптимальное разделение монолита на кондиционные блоки

Подготовка блоков к выемке из низкопрочных пород (известняки, доломиты, туфы, травертин) в большинстве случаев осуществляется с помощью камнерезных машин с дисковыми пилами, кольцевыми фрезами и баровыми машинами. Предел прочности камня и'технология ведения горных работ определяют выбор типа камнерезной машины.

Подготовка блоков к выемке из пород средней прочности может осуществляться с применением камнерезных машин, канатных пил, буроклинового способа ударно-врубовых машин, буровзрывного способа, комбинированного способа — отделение блоков буклиновым или буровзрывном способом с предварительной порезкой уступа камнерезными машинами.

Наиболее распространенной камнерезной машиной является машина Столярова СМ-177А с кольцевой фрезой, а также машины СМР-028 и СМР-029.

На мраморных месторождениях применяются канатные пилы (рис. 3.3), позволяющие отделять от массива монолиты объемом 600 м3 и более.

В мировой практике добычи камня этот вид оборудования имеет более чем вековую историю, он постоянно совершенствовался и изменялся. В настоящее время в Италии начали эксплуатироваться алмазные канатные пилы, которые успешно применяются как для выпиливания монолита из массива, тай и для последующей разделки его на блоки. Фирма «Бенетти» (Италия) выпускает алмазные канатйые пилы «Электроник Кутрок 860» и «НСМ 015». Последняя имеет гидравлический привод, работает в полуавтоматическом режиме и может использовать как алмазный канат, так и стальной канат спиральной свивки.

Алмазная канатная пила представляет собой мобильную приводную установку с диаметром рабочего шкива 800 мм и более, приводящим в движение рабочий контур каната, армированного алмазными втулками. Канатные пилы с алмазным канатом типа АЛПА-840 и «Кутрок 850» позволяют производить вертикальные, горизонтальные и наклонные пропилы.

Рис. 3.3, Технологическая схема отпшшвания монолита мрамора канатной пилой типа «Телекомп»;

- — рабочие стойки; 2 — емкость. с абразивной пульпой; 3 — направляющие стойки.; 4 закрепленные тяги; 5 — трубчатые стойки; 6 — натяжная станция; 7 — направляющие салазки; 8 — тележка; 9—приводная станция;. 10 — регулирующий противовес;

- — несущая стойка

Машина передвигается по рельсовому пути длиной 6 м, обеспечивая при этом постоянное натяжение каната. Мощность привода 29,4—36,8 кВт, линейная скорость каната 36 м/с. При разработке мрамора средней крепости алмазной канатной пилой, использующей алмазный канат «Бендиам», производительность пилы достигает 7—11 м2/ч.

В связи со специфическими требованиями к добываемым блокам на карьерах основное внимание уделяется организации, работ на добычных уступах и в первую очередь подготовке блоков к выемке.

В зависимости от конкретных условий производства добычных работ преимущества комбинированных способов подготовки блоков к выемке проявляются в неравной стейени. Поэтому для определения целесообразности применения тех или иных способов подготовки блоков к выемке произведена классификация ИХ технологических схем.

В основу классификации технологических схем подготовки блоков к выемке положены последовательность отделения блоков от массива и направление подвигания забоев.

Для обозначения отделяемых от массива блоков примем следующие обозначения согласно рис. 3.4: блок, пологая фронтальной и торцовая заходка, крутая фронтальная и торцовая заходкау пологая панель, крутая фронтальная и торцовая панель, монолит. В соответствии с этим возможно выделить два

Рис. 3.4. Схема разделения монолита на блоки: / — торцевая пологая за- ходка; 2 — пологая панель; $ _ фронтальная пологая заходка; 4 — фронтальная крутая панель;	5—блок;

б — фронтальная пологая заходка; 7 — монолит вдоль фронта уступа; 8 — торцевая крутая панель

класса схем подготовки блоков к выемке (табл. 3.5): слоевые (когда отделяемый от массива монолит гранита всегда имеет один размер, равный размеру добываемого блока) и сплошные (когда отделяемый монолит по трем размерам кратный размерам добываемого блока). В классе схем «слоевая» в зависимости от первоначального способа отделения полезного ископаемого от массива выделяется три группы схем: «блоками»; «заходками», «панелями». Рассматриваемые схемы, за исключением группы «блоками», являются двухста'дийными. С учетом направления подвигания забоя технологические схемы подготовки блоков к выемке разделяются на соответствующие подклассы.

Классификацией ояределяется 11 технологических схем, для которых характерна соответствующая организация подготовки блоков к выемке и параметры схем. Классификация позволяет выбрать схему подготовки блоков к выемке с учетом типа массива и способа подготовки блоков к выемке.

Подготовка блоков к выемке сводится к образованию в горной породе искусственных плоскостей обнажения, служащих гранями блоков. Площадь искусственных плоскостей обнажения определяется линейными размерами отделяемого от массива монолита или блока камня. Один и тот >$е монолит можно разделить на большое число блоков. Чем меньше линейные размеры блока ка*мня, тем большее число искусственных плоскостей обнажения необходимо образовать в монолите при разделении его на блоки.

Искусственные плоскости обнажения комплексрм оборудования можно образовать только за определенное время, зависящее от производительности каждой единицы оборудования, входящей в комплекс.

Зная общую 50 и удельную 5У площади обнажения и общее время *0, затрачиваемое на образование искусственных

Таблица 3,5

Классификация технологически/ схем подготовки гранитных блоков к выемке

блоками Способ
Одностадийный, разработки

Подклассы

технологических

схем

Пологими

(горизонтальными)

СЛОЯМИ

Крутыми

(вертикальными)

слоями

Фронтальными

заходками

Подкласс

Слоевая

блочно-

пологая

Слоевая блочно- крутая .

3

и со X/ о/

33

С к е

м

а

1а

>х

л

х

х

ПОЛОГИМИ

(горизонтальными)

слоями

Фронтальными заходками крутыми (вертикальными) слоями

Торцевыми

заходками

пологими

(горизонтальными)

слоями

Слоевая

фронталь

но

пологая

Слоевая

фронталь

но

Крутая

Ха

Лб

1Г9

Торцевыми заходками крутыми (вертикальными) слоями

Пологими

(горизонтальными)

панелями

Фронтальными

крутыми

(вертикальными)

панелями

Торцевыми

крутыми

(вертикальными)

панелями

Монолитами вдоль фронта

Слоевая торцево- пологая

Слоевая торцево- крутая

Слоевая

панельно-

пологая

Слоевая панельно - фронтальная

Слоевая панельно- торцевая

і

о

с;

с

уступа

Монолитами вдоль торца уступа

Рис. 3.5. Схема к определению удельной площади обнажении гранитного блока

плоскостей обнажения, производительность комплекса оборудования по подготовке блоков к выемке аналитически может, быть определена по формуле

<2 = 5о*ас.о/(ЗД,	(3-4)

где 50 — общая площадь искусственных плоскостей обнажения для отделения блоков камня, м2; 5У — удельная площадь искусственных плоскостей обнажения м2/м3; /0 — общее время работы комплекса оборудования, затрачиваемое на образование искусственных плоскостей обнажения, смен; /еи — коэффициент извлечения блоков из добываемого полезного ископаемого; ^с. о — коэффициент совмещения операций по бурению шпуров, резанию щели в массиве, раскалыванию монолита на блоки.

Для определения общей и удельной площади обнажения выберем участок массива (рис. 3.5), от которого отделяется монолит АВСОЕРОК, дальнейшем разделяемый на блоки заданных размеров. Примем предположение, что монолит разделяется на блоки одинаковых размеров. Тогда объем монолита

= аЬкпхП^щ,	(3.5)

где а, Ь, Л — соответственно длина, ширина и высота блока камня, м; п\, п2у пг — кратность соответственно высоты, ширины и длины монолита высоте, ширине и длине блока камня.

Общая площадь искусственных плоскостей обнажения при отделении монолита от массива и его раскалывания на блоки (если естественные трещины отдельности рТсутствуют) составит

50 = акпгпгпь + ЪЫхп2пл + аЬпхп2щ,	(3.6)

5У

а-\-Ь

аЬ

_1_

А

(3.7)

Удельная площадь обнажения блока в общем случае примет вид

Практически массив рассекается системой крутых (5, ф) и пологих (£) трещин отдельности, являющихся естественными

плоскостями обнажения, в результате чего число искусственных плоскостей обнажения уменьшается. В этом случае удельная площадь обнажения будет.

для массивов типа 1а, 16, 1 в

*^у = “г^	(&з+ £<?);	(3.8)

для массивов типа 2а, 26, 2в

(3.9)

Для массивов типа За, 36, Зв '	'

5у= а^£>6 _^ +Аг) +“■*	(3-10)

где £д,	— коэффициенты удельной линейной трещинова

тости по крутым 5, ф (продольным 5, поперечным (?) и пологим Ь трещинам.

При подготовке блоков к выемке применяется несколько типов установок, каждой из которых в определенной последовательности выполняется соответствующая операция, направленная на образование искусственных плоскостей обнажения.

На рис. 3.6 показана схема к определению удельных плоскостей обнажения, которые необходимо образовать в массиве типа Зв. Порядок образования искусственных плоскостей обнажения следующий;

установкой газоструйного резания или терморезаком с ручным управлением прорезают торцевую и тыльную фронтальные плоскости уступа щелей 5Г;

установкой строчечного бурения бурят шпуры у подошвы уступа и затем взрывными работами монолит отделяют от массива по плоскости 5В;

установками строчечного бурения в монолите в плоскостях предполагаемого раскола 5Р бурят ряды шпуров на расстояниях равных размерам блока камня по длине, ширине и высоте, а затем гидроклиновыми установками по указанным плоскостям раскалывают монолит на блоки.	3

В зависимости от типа массива, применяемых, способов и схем подготовки блоков к выемке удельные площади обнажения, образованные разными установками и другие показатели подготовки блоков к выемке в каждом случае будут иметь свои конкретные выражения. Поэтому ниже рассматриваются все показатели блоков к выемке при следующих условиях: тип разрабатываемого массива — 2 в; способ подготовки блоков к выемке — термовзрывоклиновой; технологическая схема подготовки блоков к выемке — сплошная монолитами вдоль фронта уступа.

Рис, 3.6. Схема к определению удельных площадей обнажения при термовзрывокл иное ом

способе подготовки блоков к выемке

Для этих условий удельные площади обнажения могут быть определены следующие образом:

удельная площадь обнажения при термическом резании

(ЗЛ1)

удельная площадь обнажения при взрывном отделении

(3.12)

удельная площадь обнажения раскалыванием

+	(3.13)

ans	bn2	hny

Сумма удельных площадей обнажения, определенных по формулам (3.11), (3.12), (3.13), равняется удельной площади обнажения, определенной по формуле (ЗЛО).

При подготовке блоков к выемке для образования плоскостей обнажения в плоскостях взрывного отделения и плоскостях раскалывания установками строчечного бурения бурят шпуры. Расстояние между шпурами и их глубина обычно принимается на основании эксплуатационных данных карьеров в зависимости от подверженности гранитов раскалыванию. Следовательно, в плоскостях обнажения взрывным отделением будет пробурено Ыв штук шпуров общей длины LB, а в плоскостях обнажения раскалыванием ;— Nv штук шпуров общей длиной Х,р.

При подготовке блоков к выемке общее' время, затрачиваемое на образование искусственных плоскостей обнажения, равно:

(3.14)

t О = Л" ^б. в	$6- р ~Ь ^Р>

где 1Г==8Г/(2Г время резания щелей газоструйной установкой* смен; * . ь = Ьв1($в — время бурения шпуров в плоскостях обна- жения взрывным отделением монолита от массива, смен; £в = = Л^В/0ГВ — время заряжаньл и взрывания шпуров в плоскостях обнажения взрывным отделением монолита от массива, смен; /б.р = £р/Рб время бурения шпуров в плоскостях обнажения раскалыванием монолита на блоки, смен; /р = $р^р — время раскалывания гидроклиновыми установками монолита на блоки, смен, 5Г, 5Р —искусственные плоскости обнажения, образованные при термическом резании щелей в массиве и раскалывании монолита на блоки камня, м2; и £р — общая длина шпуров, пробуренных в плоскостях обнажения соответственно взрывным отделением монолита от массива и раскалыванием монолита на блоки, м; А/р — число шпуров, пробуренных в плоскости обнажения взрывным отделением монолита от массива; фг производительность газоструйной установки по резанию щелей в массиве, м2/смену; — производительность буровой установки по бурению шпуров, м/смену; фр — производительность гидроклиновой установки по раскалыванию монолита на блоки, м2/смену; <2В — производительность заряжания и взрывания шпуров, шпуров/смену.

Произведя преобразования получим следующее выражение производительности комплекса оборудования по подготовке блоков к выемке при термовзрывоклиновом способе;

Л= 			Мс. д	п

-Ду- г _1_ 1У- в + 1У- р !	*у. В I 5у. р

*3г	Яб	Яъ яр

Производительность комплекса оборудования по подготовке блоков к выемке при других способах рассчитывается аналогично выше приведенной методике.

Значение коэффициента извлечения блоков из добываемого полезного ископаемого

К^кг ко &з, в,	(ЗЛ6)

где кт— геологический (теоретический) коэффициент выхода блоков из массива полезного ископаемого, зависящий от степени трещиноватости массива и угловых показателей трещин. Значение £г с достаточной для практики точностью определяется горно-геометрическими методами; к0-— коэффициент, учитывающий технологические разрушения гранита в искусственных плоскостях обнажения при подготовке блоков к выемке;

в — коэффициент, учитывающий снижение выхода блоков при опрокидывании монолитов и блоков. Значение к3, в зависит от высоты падения монолитов и блоков, а также наличия в них микро^макротрещин. Для гранитных карьеров Аз, в—0,005.0,03.

В результате анализа рассчитанных по формуле (ЗЛ6) значений коэффициента извлечения блоков из добываемого полезного ископаемого установлено:

с увеличением объема добываемого блока с 1,2 до 6,5 м коэффициент А„ увеличивается на 5—12 % (в зависимости от способа и схемы подготовки блоков к выемке):

монолитные массивы типа 26, 2в, '36, Зв целесообразнее разрабатывать с применением сплошных схем подготовки блоков к выемке, так как коэффициент Аи на 3—8 % выше слоевых схем;

при применении термоклинового и термовзрывоклинового способов подготовки блоков к выемке коэффициент Аи увеличивается на 10—15 % в сравнении с другими способами^

Показатель одновременности выполнения операций (бурения шпуров, резания щели, раскалывания монолита на блоки) принят в качестве коэффициента, учитывающего совмещение операций при подготовке блоков к выемке, который может быть определен по формуле

ftw=l+W<«.	(3-17)

где *1 и t2 — удельное время совмещаемых операций по подготовке плоскостей обнажения термическим резанием щелей в массиве, бурением шпуров для взрывного отделения монолита от массива, бурением шпуров для раскалывания монолита на блоки и раскалывание гидроклиновыми установками монолита на блоки, ч/м3.

Совмещение операций производится при условии %.

Для буровзрывного и термовзрывного способов подготовки блоков к выемке Ас.о—1* Для других Ас.о— 1,4ч-1,8.

Таким образом, расчет производительности комплекса оборудования По подготовке блоков к выемке основывается на учете удельных значений показателей операций подготовки искусственных площадей обнажения, выполняемых каждым механизмом, входящим в комплекс. ;

Методика расчета производительности комплекса оборудования по подготовке блоков к выемке заключается в следующем:

- По результатам геологоразведочных работ на гранитном месторождении в соответствии с минералогическим составом, структурой и прочностью горной породы и структурой массива определяется тип массива.

- С учетом типа массива выбираются способ и технологическая схема подготовки блоков к выемке и назначаются линейные размеры добываемых блоков.

- По соответствующим методикам или на основании показателей работы гранитных карьеров принимается производительность установок газоструйного резания <3Г, строчечного бурения Фб, гидроклиновых установок (?Р, заряжания и взрывания Шпуров

- С учетом удельных площадей обнажения 5У. г, 5У. Р, удельной длины шдуров Ьу. в, р, производительности газоструйной Фг* буровой Qб, гидроклиновой <2Р установок и коэффициента извлечения блоков &и определяются:

удельное время подготовки обнажения термическим резанием — tг, бурения шпуров в плоскостях обнажения — , раскалывания монолита на блоки —^р;

коэффициент совмещения операций — йс. о*

- В соответствии с установленными исходными показателями определяется производительность комплекса 9борудова- ния для подготовки блоков к выемке.

Производительность комплекса оборудования по подготовке блоков к выемке увеличивается с увеличением объема; добываемого блока при всех типах массива, способах и схемах подготовки блоков к выемке. Это объясняется тем, что с увеличением объема блока снижается удельная площадь искусствен-

сс

Рис. 3.7, Зависимость производительности комплекса оборудования Ц при подготовке блоков к выемке от объема добываемого блока Ув:

а и б “ соответственно «слоевая панельно-пологая» и «сплошная фронтальная» технологические схемы

Номер кривой . . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4,0	11	72

Тип массиве .....	16	(б	1в	1в	2в	Зв	26	36	2в	26	36	Зв
ных плоскостей обнажения блока, образование которых производится при помощи установок, входящих в комплекс. На рис. 3.7, а представлен характер изменения прризводительности при слоевой панельно-пологой схеме, термоклиновом и- термовзрывоклиновом способах; на рис. 3.7, .6 — при сплошной фронтальной схеме и термовзрывоклиновом способе. При подготовке к выемке всей мощности естественного слоя (до пологой трещины отдельности у основания) производительность комплекса увеличивается прямо пропорционально объему добываемого блока; при разделении мощности естественного слоя на искусственные слои производительность комплекса снижается и изменение ее в зависимости от объема добываемого блока происходит по гиперболической кривой, что объясняется увеличением удельных искусственных площадей обнажения блока. По этой причине производительность комплекса по подготовке блоков к выемке на массивах с мощностью естественного слоя равной высоте добываемого блока выше чем на массивах с мощностью слоя превышающей высоту блока камня.

Представляет интерес характер изменения производительности комплекса оборудования по подготовке блоков -к выемке на монолитных массивах типа 36, Зв от высоты уступа. Производительность комплекса интенсивно увеличивается с увеличением высоты уступа до 4—6 м, а затем темп ее роста замедляется и составляет около 1 % на 1 м увеличения высоты уступа (рис. 3.8, а).

Указанный характер изменения производительности комплекса, естественно, объясняется рядом факторов. Однако, основным фактором является изменение с увеличением высоты

Рис. 3.8. Зависимость производительности комплекса оборудования при подготовке блоков к выемКе от высоты уступа Иг при «слоевой панельнопологой» технологической схеме и высоте добываемого блока 1 м:

-I	[	[

а и б — термовэрывоклиновой л термоклиновой способы подготовки;

Номер Кривой  			*	2

Тип массива	**в	1,0

3

36

4	$

36	16

6

1 в

6 Ну, м

Рис. 3.9. Зависимость производительности комплекса оборудования ф при подготовке блоков к выемке От ширины панели	при «сплошной

фронтальной» технологической схеме, термовзрывоклиновом способе подготовки типа массива 2в и объемах добываемых блоков:

/ —1.2 м3, 2 — 2,54 м3, 3 — 4,62 м3

Рис. ЗЛО. Зависимость производительности комплекса оборудования V при подготовке блоков к выемке от коэффициента извлечения блоков Ди для массивов типа 36 (7) и Зв (2)

Рис. 3.11. Зависимость производительности комплекса оборудования <5 при подготовке блоков к выемке от длины рабочего блока панели уступа Лп для массива типа 2в и различных объемах добываемых блоков;

^ — 1.2 м3,. .2 — 2,34 м5, 3 — 4,62 м3

уступа площадей обнажения блока, которые образуются разными механизмами, входящими в комплекс оборудования.

При подготовке блоков к выемке из массива, уступ которого состоит из горизонтальных слоев мощностью равной высоте добываемого блока (массив типа 16 и 1в) производительность комплекса оборудования от высоты уступа почти не зависит (см. рис. 3.8, б) . Это также объясняется тем, что с изменением высоты уступа значения удельных площадей обнажения, образуемых разными механизмами, входящими в комплекс и удельных длин шпуров для подготовки обнажения для указанных типов массивов практически остаются постоянными. 126

При комбинированных способах подготовки блоков к выемке производительность комплекса оборудования несколько увеличивается с увеличением ширины панели до 5—6 м; при дальнейшем увеличении ширины панели производительность комплекса почти не изменяется (рис. 3.9). В основном это объясняется:

во-первых, достижением газоструйной установкой при длине щели 5—6 м своей эффективной производительности;

во-вторых, характером изменения удельных площадей обнажения и связанных с ними удельных длин шпуров для подготовки обнажения, который аналогичен рассмотренным изменениям этих показателей от высоты уступа.

Производительность комплекса по подготовке блоков к выемке увеличивается прямо пропорционально увеличению коэффициента извлечения блоков из добываемого полезного ископаемого при «сплошной фронтальной» технологической схеме и термовзрывоклиновом способе подготовки (рис. ЗЛО).

На рис. 3.11 показана зависимость производительности комплекса оборудования по подготовке блоков к выемке при комбинированных способах от длины отделяемого монолита (рабочего блока). Производительность комплекса при «сплошной фронтальной» технологической схеме и термовзрывоклиновом способе подготовки увеличивается с увеличением длины отделяемого монолита до 8—10 м. Основное объяснение указанного изменения производительности является характер изменения удельных площадей обнажения блока и связанных с ними удельных длин шпуров для подготовки обнажения, который аналогичен рассмотренным изменениям этих показателей от высоты уступа. Таким образом, из рис. 3.9 и 3.11 следует, что при ширине панели 5—6 м и длине отделяемого монолита (длина рабочего блока) 8—10 м производительность комплекса по подготовке блоков к выемке достигает своего рационального значения,

- Выбор рациональной технологической схемы добычи блочного камня

При исследовании экономической эффективности способов подготовки блоков к выемке и технологических схем добычи гранитных блоков в качестве критерия эффективности в соответствии с Методикой определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений приняты приведенные затраты

3-С ; Г.»К,	.	(3.18) где С — себестоимость единицы продукции, руб.; К — удельные капитальные вложения, руб.; Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений {для строительных материалов £н=0,15).

Определение затрат производится при следующей структуре предприятия: карьер по добыче блоков; камнеобрабатывающий цех с отделением по переработке мелких блоков; подразделение по переработке отходов, получаемых при добыче блоков, на щебень и бутовый камень; обслуживающие и вспомогательные цеха.

Приведенные затраты рассчитываются с учетом общих капитальных затрат по карьеру, камнеобрабатывающему и вспомогательным цехам (/() и эксплуатационных расходов (С)

К = (Кк + /Ск.ц + Кв.ц)фк,	(ЗЛ9)

где Кк—капитальные вложения на строительство карьера; /Ск.ц — капитальные вложения на строительство камнеобрабатывающего цеха (здания, оборудование, шламоотстойник, отделение для изготовления известкового молока, склад гипса, зарядная); /Св.ц—капитальные вложения по вспомогательным и обслуживающим цехам; фк= 1,127 — коэффициент, учитывающий величину прочих затрат.

Эксплуатационные расходы

С = (СкСк, у+Ск, в) фэ,	(3.20)

где Ск, С«. т, Св.у — эксплуатационные расходы соответственно по карьеру, камнеобрабатывйющему, вспомогательным и обслуживающим цехам; ф0— 1,05 — коэффициент на неучтенные эксплуатационные расходы.

Расчет приведенных затрат для рассматриваемых технологических схем подготовки блоков к выемке для 96 вариантов технологических схем и с учетом типов массивов приведен в табл. 3.6. Сравнение приведенных затрат на подготовку блоков к выемке даст возможность установить область эффективного применения комбинированных способов и технологических схем подготовки блоков к выемке.

Для массивов типа 1а следует применять буроклиновой способ подготовки блоков к выемке при слоевой блочно-пологой (1а) технологической схеме, а для массивов типа 2а, За — буроклиновой способ при «слоевой фронтально-крутой» (Пб) технологической схеме. Для массивов 16, 1в наиболее эффективно применение термоклинового способа при слоевой панелъно-по- логой (Ша) технологической схеме, для массивов типов 26, 2в, 36, "3® — термовзрывоклинового способа при сплошной фронтальной(IVа) технологической схеме.

Слоевая блочно-крутая (16) схема применяется при разработке массивов типа 1а, если уступ по высоте состоит из не-

г^п«Гл^ЄСТВЄН11“Х слое| мощностью до 1,5 м. Способ под-

готовки блоков к выемке —буроклиновой

ФР^^но-пологую. (Па)-и слоевую торцо-поло- Мв ^емы ^сообР^но применять при термоклиновом типя їй °дготовки блоков к выемке при разработке Массивов ного назначения* Д°бЫЧИ блоков КРУПНЫХ- размеров специаль-

Условия применения слоевой торцово-крутой технологической^ схемы аналогичны слоевой фронтально-крутой (Пб)

танкмпГтійТ Техноло.гических схс" сл°евой панельно-'фрон- тдльяой (Шб) и слоевой панельно-торцевой (Шв) рационально

ДЛЯ разработки гранитных массивов .типа 26, 2в при термически

массивов3	П0р0Дах- ПРИ разработке гранитных

Їяу ЛІГ 36, 3в и теРмически трудно-разрушаемых поро- ^пп*«?айИ0НаЛЬН0 пРименеНйе взрывоклинового способа подготовки блоков к выемке при сплошной фронтальной (1Уа) и

сплошной ррцевой (ІУ6) технологический схемах. >

- Система разработки и структуры комплексной

механизации добычи блочного камнй

„	0ткрытые горные работы- характеризуются определенным

кпКяК(5М выемки И пеРемеШеНия полезного ископаемого, покрывающих и вмещающих пород.

~ “Под системой открытой разработки месторождений понимается установленный порядок и последовательность выполнения вскрышных, добычных и горноподготовительных работ в преде

Лахд КЖ?рН0Г0 П2ЛЯ или его участка. Система разработки должна обеспечить безопасную, экономичную и комплексную вы- емку^кондиционных запасов всех видов полезного ископаемого 1І°'ЛЮДением мер по охране недр и окружающей среды и

принятого ртжима горных работ. Высокие технико-экоцомиче“

скре показатели работы горного предприятия обеспечиваются правильным выбором системы разработки. -

^п^ЛСТ0ЯТе ВРЄМЯ сУщеСтвУЮт классификации систем от-

однйко их^п^ипКИ’ п^ДЛ0Женные различными исследованиями, однако их можно свести к двум основным группам-

пыи^ассификации’ I К0Т0РЫХ системы открытой разработки различаются по способу производства вскрышных работ и техно-

Н?ГФ ШешкоЄТп Рг°Р0Д в отвалу (Н. В. Мельников, п_л ‘	°> Г- П. Егурнов и др.) и в зависимости от по-

вып0лнения подготовительных, вскрышных и добычных .р®»правлен5я подвигания забоя и способа вскрытйя ^4^СКИЙ’ н> 35>лотаРев и др.). Основным недостат- ?епИ^ т^аДИИ ПерВ0Й Гру1?ПЫ является то, что они харак- процесс перемещения вскрышных пород в вы- раб°Т|$вре пространство или: внешний отвал. В то же время зачастуЬ, на. карьерах по добыче блочного камня вследствие

130

незначительных объемов вскрышных пород на первое место по трудоемкости и сложности организации во многих случаях вы-

ДВИГГорДо^г;ГпеР-°едует выделить, классификацию акад.

В В Ржевского, основными признаками которой являются яд

правление выемки в плане и профиле карьерного поля, ^/также место расположения отвалов. При этом на эффективность ^системы разработки будут оказывать влияние следующие основные факторы: положение залежи в пространстве; направление выемки слоев полезного ископаемого; расположение захбдки от-

Н0^&в= ?^ь„ые или Ьологие залежи, то в период эксплуатации параметры рабочего; борта остаются практически неизмененными, возможны изменения длины фронта работ или высоты отдельных уступов. Эти группы систем разработки с постоянной рабочей зоной могут быть названы сплошными. В связи с тем, что большинство месторождений нерудных полезных ископаемых характеризуется горизонтальными или пологими залежами (для прочных пород типа Р нитТ-в пределах контура по глубине), эта группа сиртем .получила наибольшее распространение на нерудных каРь^Рах\

В случае разработки Наклонных или крутых залежей мо ут применяться системы разработки с переменной рабоче зон , которые называются у г л у б о ч в ы м и.	.	'

Сложные по топографическим и горно-геологическим условиям месторождения (например, нагорного	одн°'

временно разрабатываться с использованием элементов как сплошной. Ртак и углубочной систем. Они относятся к числу

°М Для* рационального использования комплексов оборудова-

ния и планомерной отработки карьерного поля залежь полезного ископаемого разделяют на отдельные выемочные^слои, при добыче блочного камня в большинстве случаев горизонтальные. При этом мощность отрабатываемого слоя, как правило, равна или кратная размерам отделяемого, от мас<;ааа полита или блока. Возможное число слоев зависит от глубины н размеров карьера в плане.

Расположение систем трещин в массиве, в первую очеред , горизонтальных определяет высоту и ВИД .применяемого оборудования При разработке блочного камня высоту уступа стараются принимать кратной расстоянию между горизонтальными

трещинами.	-

Пои отработке месторождения горизонтальными слоями

уменьшается угол откоса борта карьера, что увеличивает Дополнительные объемы горных работ и вызывает необходимость устройства значительного числа транспортных горизонто (табл. 3.7).

| ¦¦¦ | : ¦ Залеяанш 1 слоев залежи | Типы эаходок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Продольные |  |  | Попаренные |  |  | Диагональные |
|  |  | ^1 Г* 1 И V—1-1-1—^ |  |  | га |  |  | () |
| I § ? I ! I | Горизон тальнее | и |  |  | //'УЛ ггз N |  |  | (%£ж |
|  | Наклон ное | /<Я?ч2г Л Г т |  |  |  |  |  | б-§р>} |
|  | Крутое |  | Л С0И \у |  |  | А; |  | {¦§ |
| Наклонными слоями | Наклон ное |  |  |  |  |  |  | ¦§§ |
| Крутыми слоями | Крутое | \ Л \щ\ \ } \ ч / |  |  | 1 Чжлч 4 ^ |  | Ч \ ч\ |  |

Таблица 3.7

Схемы разработки месторождений блочного камня

Примечание: 1-Ш-панели; 14-блоки, панели или заходки; О) и о-в-скорость перемещения соответственно заходим или «рронта

При пологом или наклонном залегании полезного ископаемого или направлении главной системы трещин в массиве возможна разработка наклонными слоями по напластованию пород.

За рубежом при добыче блоков природного камня применяются разработка месторождений камня крутыми слоями» которая эффективна на месторождениях с гористым рельефом местности и имеющих ййшолитную структуру полезного ископаемого.

Заходки относительно фронта работ могут быть продольные, поперечные и диагональные.

При выемке камнерезными машинами горных пород продольные заходки обеспечивают наивысшую производительность машин, так как рациональная длина выемочного блока составляет 200—250 м.

Поперечные заходки применяют при ограниченных размерах карьерного поля, что позволяет увеличить угол откоса борта карьера и уменьшить объем горно-капитальных работ.

Эксплуатация месторождений блочного камня характеризуется специфическими особенностями. Требование сохранения прочностных и декоративных качеств добываемого камня во многом определяется применением специальных способов подготовки камня к выемке, а также специального оборудования для выполнения производственных процессов. Для выемки блоков используют естественные трещины, а также направления облегченного раскола. В связи с этим определяется и направление подвигания фронта работ.

По направлению подвИгания фронта работ в плане различают как сплошные, так и углубочные продольные, поперечные, веерные и кольцевые системы разработки с различным направлением выемки в профиле.

При продольном и поперечном перемещении фронта горных работ возможны одно- и двухбортовая системы разработки (табл. 3.8),

В табл. 3.8 приняты следующие обозначения: систем разработки месторождений блочного камня: СДО и СДД — сплошная продольная соответственно одно- и двухбортовая; СПО и СПД — сплошная поперечная соответственно одно- и двухбортовая; УДО и УДД — углубочная соответственно одно и двухбортовая; УКП и УКЦ — углубочная кольцевая соответственно периферийная и центральная.

Для крупных карьеров характерно продольное направление перемещения фронта работ, для средних и малых карьеров, в основном, поперечное. Хотя, как указывалось выше, целесообразные направления перемещения фронта работ и отделения монолита от массива зависит от системы трещин, а также от конфигурации карьерного поля. Очень важно, чтобы направ-

| IМощность залежи, м 1 | Залегание залежи | Направления выемкй | Форма залежи в плане |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Округлая | Удлиненная | Вытянутая |  |
| о V | Пологое или наклЬнное | Горизонталь - ными слоями | жи | ч-—Т—ЕДД | ——I * до |  |
|  | Наклонное | Наклонными слоями | Шш | РЩЩ- V-* .-Адо |  |  |
| о 1Л ) о | Пологое 'или горизонталь ное | Горизонталь ными слоями |  |  |  |  |
|  |  |  | СЛД | с.'—*—1ц | ШШШЗ гпп |  |
|  | Наклонное | Наклонными слоями |  |  |  | ив СЛП |
|  | Крутое- | Крутыми слоямм |  |  |  |  |
|  | Пологое или горизонталь ное | Горизонталь ными слоями |  |  | У |  |
| о Ю л | Наклонное | Наклонными слоями |  |  |  | 4В удо |
|  |  |  | С~Т~1чцп | с т—V |  |  |
|  | Крутое ¦ | Крутыми слоями |  |  | 3 | а. |

ление подвигания фронта работ было параллельным или перпендикулярным линии наилучшего раскола камня,

При разработке месторождений прочных и средней прочности пород и при необходимости интенсификации горных работ в дубину массива возможно кольцевое направление подвига- фронта работ, при этом работы могут вестись от условного центра в четыре стороны (см. табл. 3.8).

Важной особенностью при производстве горных работ на карьерах блочного камня является наличие отвалообразования и временное складирование попутной горной массы. Так как лочный >кямень, как правило, добывается в меньших объёмах по сравнению с попутной добычей, то на таких карьерах необходимо иметь дробильно-сортировочные установки для получения щебня. При большом объеме добычи блочного камня 134

в большинстве случаев применяется только внешнее отвало- образование. При разработке месторождений крутыми слоями, а также месторождений с равнинным рельефом местности и малой мощностью полезного ископаемого возможно использование внутренних площадей карьерного поля под отвалы и временные склады.	■	-

Технологические схемы производства горных работ при добыче блочного камня весьма разнообразны. Выбор комплексов оборудования, определяющих технологические схемы, зависит от физико-механических свойств и минералогического состава разрабатываемого массива, проектной мощности предприятия, условий залегания полезного ископаемого.

Основными процессами в технологических схемах добычи блочного камня средней прочности и прочного являются: подготовка камня к выемке, разделка монолита на товарные блоки, погрузка и транспортирование блоков, штабелирование (окучивание) и погрузка окола.

На примере технологических схем добычи блочного камня средней прочности и прочного рассмотрим взаимосвязь оборудования при работе на добычном уступе.

Слоевая фронтально-пологая технологическая схема применяется при разработке массивов типа 16, 1в (рис. 3!12). Подготовка к выемке блоков камня осуществляется фронтальными выемочными пологими (горизонтальными) слоями. Ширина и высота заходки равна ширине и высоте блока камня, длина — нескольким длинам блока камня. Схема подготовки — двухстадийная, способ подготовки — термоклиновой. Уступ разрабатывается панелями. В зависимости от высоты уступа панель может состоять из оДного или двух-трех горизонтальных (пологих) слоев. Панель уступа разделяется на следующие рабочие блоки: резервный (Lp); подготовки торцевой плоскости обнажения Щ,т) установкой газоструйного резания УГР-3 на всю высоту уступа равной ширине панели уступа Ап; подготовки фронтальных плоскостей обнажения установкой строчечного бурения ТБ-41 длиной через рассеяние равное ширине заходки; выемки и погрузки ( LB.n), в котором с помощью гидроклиновых установок производится отделение монолитов гранита, раскалываемых затем на товарные блоки заданных размеров и последние стреловыми кранами типа КС-4362, КС-5363 грузятся в автосамосвалы КрАЗ-256, БелАЗ-540; штабелирования и уборки окола, в котором бкол камня штабелируется (£ш) бульдозерами и отгружается в автосамосвалы МАЗ-503, КрАЗ-256 экскаваторами ЭО-3322А, Э-1252Б. Слоевая панельно-пологая технологическая схема применяется при разработке массивов 16, 1в (рис. 3.13). Подготовка к выемке блоков камня осуществляется выемочными пологими (горизонтальными) панелями (см. табл. 3.5, индекс Ша). Схема

Рис. 3.12. Слоевая фронтально-пологая технологическая схема добыли гранитных блоков при термоклиновом способе подготовки их к выемке и разработке массивов типа 16, 1в:

{ бак для горючего; 2 — установка термического резания; 3 — пневмомагис-гпялк-

монсогнта’- установка теД“кческим Резанием; 5 — шпуры для отделения и разделки

®УР*йия: 7 - товарные блоки; 8 — кран грузо- нудъемностью не, менее 25 т; 5 — автосамосвал; 20—монолит, отделенный от массива- П - гндроклиновая установка; 12 - экскаватор для уборки окола	массива.

™и_

У +	+	+	4-	+

4..

Л

-3

-+■

5.

т

А

Ч

Рис. 3.13. Слоевая панельно-пологая технологическая схема добычи гранитных блоков при термовзрывоклиновом способе подготовки их к выемке и разработке массивов типа 16, 1в:

1 — бак для горючего; 2 — установка термического резания; 3 — щель, образованная термическим резанием; 4 — пневмомагистраль; 5 — установка строчечного бурения; ■6 — шпуры для отделения я разделки монолита; 7 — монолит, отделенный от массива; 8 — товарные блоки; 9 — гидроклиновая установка; 10 — кран грузоподъемностью не менее 25 т: // — автосамосвал; 12 — бульдозер; 13 — экскаватор для уборки окола: 14 — буровой станок подготовки—двухстадийная, способ подготовки для массива типа 16 — термоклиновой, массива типа 1в—-термовзрывоклиновой. Панель разделяется на следующие блоки: резервный (£р); подготовки торцевой ПЛОСКОСТИ (Іб.т), выемки и погрузки (Ьь. п), штабелирования и уборки окола (Іт), в которых выполняются те же технологические операции, что и в технологической схеме «слоевая фронтально-пологая»; подготовки фронтальной плос-

а-

1Ь

'О

■■

-о

!

7

■■3

-J

панелЬ!Ш'Фр°нтальная технологическая схема добычи гп способе "«* »*?

7Н"ГЖ' Sil	ваи

КЗД« г**вяёгяГв'!!М -ss —-

кости обнажения (Гб. ф) и вертикальных плоскостей обнажения раскалыванием (Гб. Р) на блоки, которые выполняются установкой ТБ-41 с отделением монолита от массива гидроклиновой установкой (массив типа 16) или пороховыми зарядами (массив типа 1в).

Слоевая панельно-фронтальная технологическая схема может применяться при разработке массивов типа 26, 2в (рис.

- . Подготовка и выемка блоков осуществляется выемочными фронтальными крутыми (вертикальными) панелями (см. табл. 3.5, индекс Шб). Схема подготовки — двухстадийная, способ подготовки блоков к выемке — термоклиновой или термовзрывоклиновой.

Панель уступа разделяется на следующие рабочие блоки: резервный (Гр); подготовки торцевой плоскости обнажения (Гб, т) и штабелирования и уборки окола (Гш) аналогичны схеме «слоевой панельно-пологой»; подготовки фронтальных плоскостей обнажения (Гб. ф), в котором установкой строчечного бурения ТБ-41 параллельно фронту , бурят .ряды вертикальных шпуров; выемки и погрузки (Гв. п), в которой гидро- клиновой установкой или пороховыми зарядами монолит отделяется от массива, гидродомкратами грузоподъемностью до 700 т или лебедками с тяговым усилием 100—150 кН монолит опрокидывается на насыпь окола, обуривается вертикальными шпурами и гидроклиновой установкой раскалывается на товарные блоки.

Сплошная фронтальная технологическая схема применяется при разработке гранитных массивов типа 26, 2в, 36, Зв (рис.

- . Подготовка монолита осуществляется вдоль фронта уступа, выемка сплошная.

При разработке массивов типов 36, Зв панель уступа разделяется на следующие блоки: резервный (Гр); подготовки фронтальной (£б,ф) и торцевой плоскостей обнажения (Гб.т) термическим резанием установкой газоструйного резания УГР-3; подготовки горизонтальной плоскости обнажения (Гб. т) установкой строчечного бурения ТБ-42, а затем пороховыми зарядами, расположенными в горизонтальных шпурах, отделяется монолит от подошвы; подготовки вертикальных плоскостей обнажения для раскалывания (Гб.р) установкой строчечного бурения ТБ-41; выемки и погрузки .(Lb.ii)' где товарные блоки из расколотого с помощью гидроклиновых установок монолита грузятся краном на автосамосвалы; штабелирования и уборки окола (Гш), в котором выполняются те же операции, что и в предыдущих схемах.

При разработке массивов типа 2а, 2в рабочие блоки по фронтальной плоскости обнажают термическим резанием либо бурят вертикальные шпуры; и отделяют монолит от массива пороховыми зарядами. Горизонтальная плоскость обнажения

Технологическая схема добычи гранитных блоков «сплошная т^х^ттовЦ ^Рмо83Рывоклиноа^ способе подготовки их к выемке и

4*^13 невм ома ги стра л ь;

взрывным отделением отсутствует. Рабочие процессы по всем остальным рабочим блокам те же, что и при разработке массивов типа 36, Зв.

На месторождениях с породами прочностью выше 120— 130 МПа часто применяется буроклиновой способ подготовки блоков к выемке. Работы могут вестись по одно- и двухстадийной технологическим схемам. Подготовка монолита к выемке состоит из двух операций: бурения шпуров и клинового откола от массива. Диаметр шпура 20—50 мм. Глубина шпуров и расстояние между ними зависит от прочности камня и направления линии предполагаемого раскола. К преимуществам буроклинового способа относятся: возможность сохранения прочностных свойств товарных блоков, простота, мобильность, максимальное использование трещиноватости массива, возможность отделения блоков любого размера. Недостатки — высокая себестоимость блоков (около 80 % приходится на буровые работы), использование ручного труда, низкая производительность труда. Хотя объем ручного труда уменьшается при использовании гидроклиньев.

При добыче монолитов на мраморных месторождениях применяют канатные пилы. Высота уступа может достигать 10 м, а длина блока 20 м н более. Для отделения монолита от массива на расстоянии около 3 м от верхней бровки уступа бурят скважину или проходят небольшие выработки, где устанавливают вертикальный проникающий шкив укрепленный на рабочей стойке. Резание осуществляется стальным не'развнваю- щимся канатом длиной до 1500 м, состоящим из двух или трех сплетенных жил. Под канат из емкости непрерывно подается абразив (кварцевый песок). Движение канату сообщается через шкив приводной станции. Одним из основных преимуществ канатных пил является возможность создания высоких скоростей резания. Из недостатков следует отметить невозможность создания больших давлений при резании и невозможность работать в холодное время года. Увеличений производительности канатных пил должно идти по пути использования резцов из твердого сплава или армированных алмазами, либо применение канатной пилы с пульсирующим канатом.

При разработке месторождений блочного камня в качестве погрузочного оборудования применяют стреловые краны различной грузоподъемности, а в качестве транспортных средств автосамосвалы, либо полуприцеп с тягачом типа 4МЗАП-5523А. На зарубежных и некоторых отечественных карьерах успешно применяются на выемочно-погрузочных и транспортных работах деррик-краны (рис. 3.16), которые при небольших размерах карьерного поля устанавливаются на борту карьера. Грузоподъемность зависит от вылета стрелы и составляет 1— '300 т, вылет стрелы 35—50 м. Деррик-краны просты в изго-

(вертикальных); 8 — трансформаторная подстанция или разъединитель; 9 — канатная установка для раз-

товлении и обслуживании, имеют невысокую стоимость, однако малый радиус действия и необходимость в частой перестановке сдерживает использование на карьерах.

- Определение производственной мощности карьеров

Производственную мощность предприятий по добыче и обработке облицовочных материалов из природного камня принимают исходя из потребности в готовой продукции и обеспеченности запасами намечаемого к разработке месторождения. Если карьер по добыче блоков работает в комплексе с камнеобрабатывающим заводом, то производственная мощность карьера должна быть взаимоувязана с производительностью завода. Для проектируемых камнеобрабатывающих заводов' нормами технологического проектирования рекомендуется следующий ряд мощностей:

для заводов по производству плит из прочных горных пород 25, 50, 100, 200 тыс. м2/год; ;

для заводов по производству плит из пород-средней прочности— 50, 100, 200, 300, 500 тыс. м3/год.

Производительность карьеров менее 3 тыс, м3/год и камнеобрабатывающих заводов менее 50 тыс. м2/Сод допускается - при соответствующем технико-экономическом обосновании.1

Годовая производительность карьера по блокам

(3.21)

где V — общий годовой объем добычи полезного ископаемого, учитывающий выход 'Щтыба и окола, м3; ки — расчетный коэффициент извлечения блоков на Данном месторождении из добываемого сырья.

Общий годовой объем добычи полезного ископаемого зависит от производительности. комплекса оборудования по подготовке блоков к выемке (ем. подразд. 3.2.4).

Коэффициент извлечения блоков ИЗ добываемого сырья может быть определен по формуле 3.16, а геологический (теоретический) коэффициент выхода блоков из массива полезного ископаемого— кг — по методике, предложенной Н. Т. Баккой,

- ПРИМЕНЕНИЕ ВЗРЫВА ПРИ ВСКРЫТИИ И ПОДГОТОВКЕ к ВЫЕМКЕ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

I

На карьерах по добыче природного камня при его подготовке к выемке в настоящее время применяется три основных способа: механические, взрывные и'физико-технические. Кроме того, эти три основные способа применяются в различных сочетаниях. В таком случае они носят название комбинированных. На рис. 4.1 приведена классификация сдособов разрушения облицовочных горных пород при подготовке их к выемке. Следует отметить, что не все указанные способы равноценны с точки зрёния объемов их применения на горнодобывающих предприятиях. Наибольшее распространение в настоящее время получили механические и взрывные способы. Физико-технические способы, как самостоятельные, применяются в небольших объемах. Исключение составляет резание термогазоструйными горелками, которое применяется как самостоятельно, так и в сочетании со взрывными и механическими способами. Определенное распространение получил метод раскола камня скважинными заполнителями с большим линейным расширением, однако он пока еще имеет весьма существенное ограничение по области применения в связи с определенными требованиями к температуре окружающей среды. Подробное описание механических, физико-технических и комбинированных способов разрушения пород при подготовке блочного камня к выемке дано в разд. 5.

  - ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ МАССИВА ИД ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗРЫВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОРОД

    - Крепкие горные породы

I,

Информация о свойствах камня и ее использование на практике существенным образом способствует повышению качества, блоков, снижению потерь и отходов камня, уменьшению Трудо-

Способы разрушения пород при подготовке блочного камня к выемке

Рис, 4.1. Классификация способов разрушения горных пород при подготовке камня к выемке

затрат. В определении направлений наилу.чШей делимости камня решающую роль играет анализ ориентированной текстуры, которая для каждого месторождения обусловлена закономерным расположением минералов. Разрушение породообразующих минералов происходит только по определенным кристаллографическим плоскостям . в зависимости от их положения относительно направления действия нагрузки, а для гранитов такое разрушение обусловливается также еще и ориентировкой кристаллических решеток кварца. При этом основным фактором разрушения являются растягивающие напряжения по определенному направлению.

Наиболее эффективный раскол достигается в том случае, когда плоскость раскалывания по направлению близка или совпадает с плоскостью анизотропии, которая определяется направлением самой слабой спайности минералов, по которому и происходит наиболее легкий .раскол камня, обеспечивающий era монолитность, и минимальные неровности скола лицевых поверхностей блока.

Наиболее слабая спайность минералов проявляется для лаб- радоритов и габбро-норитов между зернами плагиоклаза и пироксена; для- гранитов лезниковского типа —между зернами плагиоклаза и вытянутыми массами альбита; для кордиерито- вых гранитов типа жежелевских — между кристаллами плагиоклаза и кордиерита; для гранитов типа коростышевских, богу- славских, корнинских, янцевских— между зернами плагиоклаза и кварца, особенно в местах, где имеются включения биотита, ит, п.

Кварцсодержащие породы в большинстве случаев включают кварц не в виде отдельных разрозненных зерен, а в форме агрегатных соединений кристаллов кварца (сверхиндивидов), которым характерна пространственная ориентировка. По этой причине гранитам присущи две плоскости наилучшего раскола, одна из которых параллельна плоскости сланцеватости и направлению линейности агрегатов зерен кварца, а вторая расположена вертикально микротрещиноватости зерен кварца и совпадает с направлением продольных трещин отдельности массива.

Направления наилучшей делимости камня целесообразна определять петрографическим анализом по отобранным ориентированным образцам, либо методом химического травления непосредственно на массиве. Наилучший раскол камня для всех гранитных месторождений и сходных с ним пород происходив по направлениям развития вертикальных продольных и горизонтальных пластовых трещин отдельности.

Таким образом, текстура пород имеет большое значение при выборе 'направлений раскола камня при его отделении от мае- с сива. Существует несколько типов текстур:

однородная — минеральный состав и структура одинаковы во всех направлениях;

трахитоидная — субпараллельное расположение таблитчатых кристаллов полевых шпатов;

такситовая — неодинаковый минеральный состав или структура в пределах различных участков породы;

„, гнейсовидная — субпараллельное расположение элементов строения породы, причем чаще всего рассматривается ориентировка темно-цветных минералов;

линейная —субпараллельное расположение призматических или столбчатых минералов;

директивно-полосатая — субпараллельные слои в породе, имеющие различную мощность и минеральный состав.

Результаты исследований с применением метода химического травления показали, что в гранитах кварц содержится в виде удлиненных неправильной формы агрегатов зерен, имеющих пространственно-линейную ориентировкуПолученные данные, свидетельствуют о том, что именно линейная текстура, в отличие от однородной и гнейсовидной, является наиболее характерной для гранитов и обусловлена субпараллельным расположением сверхиндивидов :кварца. Обнаруженная закономерность в расположении агрегатов кварца позволяет привести убедительные доказательства в пользу того, что граниты следует относить к существенно анизотропным породам, Степень удлиненности и ориентированности агрегатов кварца определяет степень анизотропии механических и физических свойств гранитов. Естественно, что в .плоскостях, перпендикулярных и параллельных направлению линейности сверхиндивидов, имеется значительная разница в поверхностной плоскости распределения кварцевых зерен. Следовательно, всегда будут соблюдаться различия в сопротивляемости гранитов резанию или раскалыванию в направлениях перпендикулярном и параллельном линейности сверхиндивидов кварца. Правильное представление о структуре гранитов имеет большое значение при изучении механизма их разрушения в случае приложения механических или взрывных квазистатических нагрузок. Особенно важными являются структурные особенности гранитов, обусловленные взаимоотношением минеральных зерен в объеме породы. Рассматривая пространственное взаимоотношение зерен минералов, следует отметить, что наиболее характерной для гранитов принято считать гипидиоморфнозернистую структуру, отличительной чертой которой является частичное проявление хорошо выраженных кристаллографических' очертаний у темно-цветных минералов и полевых шпатов,' Среди других, менее широко распространенных в гранитах типов структур, нет ни одной, которая бы базировалась на признаке.группового распределения зерен кварца в составе данной .породы. С целью учета группового распределения зерен кварца в объеме породы необходимо ввести в число характерных для гранитов гломеробла- стовую структуру, отличительной чертой которой является расположение минералов в виде отдельных групп. Известно, что гло- меробластовая структура характерна для метаморфических горных пород. Тем не менее, обнаруженный факт группового распределения кварца в составе гранитов обязывает считать характерной для них гломеробластовую структуру.

Выполненные в ДГИ микроструктурные исследования Ян- невских, Кудашевских, Корнинских и Капустинских гранитов, показали, что направление преимущественной ориентировки оптических осей кварцевых зерен не согласуется с направлением линейности сверхиндивидов кварца, и не может влиять на его прочностные свойства, анизотропию свойств и механизм разрушения гранитов и других подобных пород.

Поэтому наибольший практический интерес имеют пространственные распределения и степень раскрытости естественных микротрещин в горных породах.

Естественная микротрещиноватость в гранитах может быть открытой, т. е. микротрещины не заполнены никаким минеральным веществом. Открытая микротрещиноватость появилась в гранитах на более поздних этапах формирования интрузивного массива. Микротрещины, которые образовались в ранней стадии развития массива, залечивались постмагматическими растворами. Под светооптическим микроскопом их можно увидеть при увеличениях в 50—200 раз как плоскости,, содержащие газово-жидкие включения,— например, так называемые пузырьковые микротрещины в зернах кварца. В том случае, когда залечивание микротрещин прошло без газово-жидких включений, увидёть их под светооптическим микроскопом невозможно, Необходимо отметить, что плоскость залегания микротрещины является ослабленным местом в данном минеральном зерне, так как она характеризуется очень высокой плотностью концентрации краевых дислокаций кристаллической решетки. Залеченные микротрещины, не содержащие включений, могут быть исследованы специальными методами электронной микроскопии. Открытую естественную микротрещиноватость в гранитах наиболее целесообразно изучать при помощи петрографических свето-оптических микроскопов или посредством применения способа фотолюминесцентной дефектоскопии,

Исследованиями, выполненными в ДГИ, установлено, что* пузырьковые микротрещины распределены в кварцевых зернах в составе гранитов закономерно и ориентированы субпараллельно плоскости /?, которая имеет строго определенную и стабильную ориентировку в пространстве в пределах изучаемого участка карьерного поля.

Проведенные экспериментальные и теоретические исследования механизма разрушения гранитов с учетом их структурных и текстурных особенностей позволили установить, что* в случае приложения взрывных квазистатических нагрузок направление наилучшего раскола в монолитном массиве совпадает с направлением преимущественной ориентировки пузырьковых микротрещин в зернах кварца, е. с плоскостью /?. При* воздействии на массив взрывных динамических нагрузок направление минимальной энергоемкости дробления совпадает1 с направлением преимущественной ориентировки сверхиндивидов кварца.

Анализ данных об анизотропии прочностных свойств гранитов показывает, что прочность гранитных образцов при одноосном сжатии в направлении линейности сверхиндивидо® кварца на 30—80 % больше, чем в направлении, перпендикулярном линейности. Такой большой разброс разницы значений прочности зависит прежде всего от степени удлиненности -И ориентированности сверхиндивидов. Известно, что в зависимости от прочностных свойств устанавливается категорийность данной горной породы, поэтому для гранитов следует определять их сопротивляемость одноосному сжатию в соответствии с ориентировкой сверхиндивидов кварца. Если при определении в лабораторных условиях прочности разрабатываемых данным предприятием гранитов образцы были раздавлены на прессе в направлении, перпендикулярном (близкому к нему) линейности сверх индивидов кварца, то в этом случае будут установлены явно заниженные нормы времени на выполнение единичного объема работ. Естественно, что возможны совершенно противоположные по своим последствиям случаи неправильного определения прочностных свойств гранитов разрабатываемого месторождения. Например, для гранитов Янцевского месторождения поверхностная плотность распределения кварца в значительной мере зависит от ориентировки поверхности по отношению к направлению линейности сверхиндивидов. В частности, для данного месторождения в плоскости, перпендикулярной линейности, содержится 23 % кварца, а в плоскости, параллельной линейности и сланцеватости —21 %; в плоскости,, параллельной линейности, но перпендикулярной сланцеватости— 26%. Как правило, плоскость, параллельная линейности и сланцеватости, расположена параллельно поверхности кровли отделяемого от массива блока. Если принять для гранитов Янцевского месторождения содержание кварца в плоскости кровли блока за 100 %, то в вертикальных плоскостях, перпендикулярных линейности сверхиндивидов, содержится на 9,5 больше кварца, а в вертикальных плоскостях, параллельных линейности, кварца больше на 23,8%. Столь значительная разница распределения кварцевых зерен в поверхностной плоскости оказывает большое влияние на эффективность взрывной отбойки.

Основываясь на приведенных данных, можно сделать вывод, что поверхностная плотность распределения кварцевых зерен играет очень важную роль. Поэтому проходка врубовых щелей на карьерах штучного камня в направлении, перпендикулярном линейности сверхиндивидов кварца, обеспечивает снижение энергозатрат и повышение производительности работ. При этом, если врубовые щели будут пройдены перпендикулярно линейности агрегатов кварцевых зерен, направление линии расположения шпуровых зарядов окажется ориентированным параллельно линейности сверхиндивидов, т. е. вдоль направления минимальной энергоемкости дробления при взрывном нагружении.

Следовательно, предприятие, ведущее добычу гранитных монолитных блоков может значительно повысить эффективность работ без изменения технологии добычи и величины капитальных затрат только путем правильного выбора направлений проходки врубовых щелей и ориентировки линии шпуровых зарядов при взрывном способе отделения монолитов от массива.

    - Породы средней крепости

При добыче блоков из песчаников, относящихся по своим текстурным свойствам к пористым легкоувлажняемым горным породам, использование традиционных методов взрывной отбойки не всегда приводит к ожидаемым результатам в управлении процессом направленного трещинообразования.

В песчаниках, состоящих из кварцевого кристаллического материала, из-за малых размеров кварцевых зерен и частичной их ориентировки отсутствует направление наилучшего раскола, природная трещиноватость песчаников неравномерна, что вызывает усложнение добычи и незапланированные изменения направления ведения горных работ.

Характер разрушения песчаников при взрывной отбойке блоков в значительной степени определяется их физико-механическими свойствами, которые могут существенно изменяться под действием таких факторов, как всестороннее сжатие, газонасы- щение, увлажнение. В условиях открытой разработки месторождений первые два фактора проявляются в малой степени, постоянное воздействие имеет фактор увлажнения.

Существенно снижается эффективность добычи блоков в жаркую, сухую погоду, когда влажность разрабатываемых песчаников уменьшается, и начинает воздействовать гигроскопическая влага.

Гигроскопическое состояние влаги в поровом пространстве песчаников обусловливает возникновение сил поверхностного

а

\

6

Рис. 4.2. Схемы упаковок зерен кристаллического материала песчаников: а — по естественной текстуре; 6 — по идеализированной текстуре

натяжения. Силы поверхностного натяжения, вызываемые менисковым положением влаги в поровом пространстве песчаника, сжимают зерна кристаллического материала, вызывая деформацию в точках контакта и сближая их на некоторую величину. Это сближение обусловливает уменьшение объема по- рового пространства и величины коэффициента пористости. При этом сближение зерен песчаника во всем объеме по направлениям ог и оу неравнозначно (рис. 4.2) . Всестороннее сжатие Песчаников, вызываемое действием сил поверхностного натяжения, приводит к изменениям физического состояния массива, которые в свою очередь в сочетании с их текстурными особенностями повышают прочностные свойства породы, изменяют акустические характеристики, увеличивают анизотропию, ухудшают раз- рушаемость.

Таблица 4.1

К = 0,07

к„ = 0,073

Влажность,

%

Прочность
на растя-
жение, МПа

Влажность,

%

Прочность
на растя-
жение, МПа

Влажность,

%

0,09

Прочность
на растя-
жение, МПа

| 0,86 | 7,5 |
| --- | --- |
| 0,76 | 7,6 |
| 0,68 | 7,5 |
| 0,62 | 7,5 |
| 0,54 | 7,8 |
| 0,45 | 7,9 |
| 0,39. | 8,2 |
| 0,32 | 8,1 |
| 0,23 | 12,2 |
| 0,19 | 7,8 |
| 0 | 7,8 |

| 0,79 | 7,3 |
| --- | --- |
| 0,70 | 7,1 |
| 0,67 | 7,3 |
| 0,61 | 7,2 |
| 0,55 | 7,3 |
| 0,48 | 7,5 |
| 0,41 | 8,0 |
| 0,31 | 8,4 |
| 0,24 | 10,9 |
| 0,18 | 7,3 |
| 0 | 7,4 |

| 0,81 | 4,6 |
| --- | --- |
| 0,72 | 4,6 |
| 0,64 | 4,9 |
| 0,58 | 4,9 |
| 0,51 | 5,0 |
| 0,44 | 5,2 |
| 0,36 | 5,7 |
| 0,29 | 6,2 |
| 0,22 | 6,9 |
| 0,17 | 4,9 |
| 0 | ' 4,8 |

Прочность на растяжение разнопористых песчаников при различных значениях коэффициента пористости ка

Скорость продольных волн по широтному (числитель) и меридиональному (знаменатель) направлениям в разнопорнстых песчаниках при различных значениях коэффициента пористости ка

| Ап = 0,07 |  |  | = 0,073 | кп = 0,09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влаж ность, % | Скорость продольных волн, м/с | Влаж ность, % | Скорость продольных волн, м/с | Влаж ность, % | Скорость продольных волн, м/с |
| 0,77 | 2708/2816 | 0,82 | ' 2518/2820 | 0,73 | 2318/2491 |
| 0,71 | 2696/2800 | 0,78 | 2517/2817 | 0,64 | 2314/2492 |
| 0,65 | 2690/2795 | 0,71 | 2514/2904 | 0,56 | 2311/2503 |
| 0,57 | 2688/2788 | 0,66 | 2503/2922 | 0,50 | 2310/2546 |
| 0,51 | 2685/2807 | 0,6 | 2503/2937 | 0,44 | 2310/2568 |
| 0,43 | 2681/2820 | 0,52 | 2501/2963 | 0,39 | 2307/2597 |
| 0,38 | 2677/2835 | 0,45 | 2499/2974 | 0,34 | 2306/2634 |
| 0,29 | 2673/2916 | 0,37 | 2495/3043 | 0,29 | 2303/2690 |
| 0,22 | 2705/2783 | 0,31 | 2492/3092 | 0,25 | 2302/2718 |
| 0,17 | 2703/2778 | 0,21 | 2492/3208 | 0,15 | 2337/2448 |
| 0,12 | 2706/2784 | 0,15 | 2501/2773 | 0 | 2334/2446 |
| 0 | 2704/2781 | 0 . | 2498/2775 | — |  |

Характер влияния изменения физико-механических свойств песчаников на процесс трещинообразования при взрывной отбойке блоков оценивается по величине приращения единичной трещины начальной длины (/о) в системе равноотстоящих шпуров (Ьтр).

В табл. 4.1 ц 4.2 приведены данные по изменению скоростей продольных волн и прочности на растяжение для девонских песчаников Днестровско-Волынского массива, на карьерах которого добывается основной объем блоков песчаников СССР. Из приведенных данных следует, что уменьшение величины их влажности с 0,67 до 0,21 %,'вызывает увеличение скорости продольных волн на 116—288 м/с в меридиональном направлении, совпадающем с направлением ориентировки кварцевых зерен кристаллического материала, и ее снижению на 16—31 м/с в широтном направлении. Прочность на растяжение при этом увеличивается на 2,3—4,7 МПа, анизотропия повышается на 5—17%.

На рис. 4.3 показана зависимость изменения длины трещины /тр в песчанике текстурной модели по рис. 4.2,6 в направлении осей оу и ог от гигроскопической влажности (И?) при коэффициенте пористости &п-0,0837.

Анализ рис. 4.3 показывает, что в результате снижения влажности разрушаемость песчаников' ухудшается; снижается эффективность трещинообразования в массиве, что выражается в уменьшении длины образующих трещин как в направлении оси оу, так й в направлении оси ог (см. рис. 4,2). При этом интенсивность уменьшения длины трещин по направлению оси оу не-

Рис. 4.3. Зависимость изменения длины трещин в песчанике идеализиро* ванной текстурной модели в направлении осей оу (1) и ог (2) от гигроскопической влажности

.сколько выше, чем по 02. Отсюда следует, что в результате воздействия гигроскопической влажности направление общей ориентировки кварцевых зерен песчаника, с точки зрения направленного трещинообразования, является более выгодным, чем перпендикулярное ему направление.

При влажности 0,67—0,86 физико-механические свойства и разрушаемость песчаников соответствуют условиям нормального раскола (см. табл. 4.1 и 4.2).

  - ВЗРЫВНЫЕ СПОСОБЫ ОТДЕЛЕНИЯ МОНОЛИТОВ О^ МАССИВА и конструкции зарядов вв

По типам применяемых ВВ все известные в настоящее время способы добычи монолитных блоков можно разделить на две группы. К первой относятся способы, базирующиеся на использовании метательных В В. Способы, относящиеся ко второй группе, основаны на применении бризантных ВВ. На карьерах по добыче природного камня в качестве метательного ВВ применяют дымный порох, а в качестве бризантных ВВ,—в основном, детонирующий шнур.

    - Способы с применением ВВ метательного действия

Взрывание на сбррс применяется в том случае, когда разрабатываемый массив имеет крупноблочное строение. Пороховые скважинные или шпуровые заряды должны обеспечить сбрасывание с уступа больших по объему блоков породы, которые при этом распадаются по трещинам на различные по форме и размерам естественные отдельности. Основными недостатками являются низкий процент выхода кондиционных блоков и большие потери добываемой породы, необходимость дополнительных^ затрат на придание блокам требуемой формы и размеров. К преимуществам следует отнести возможность резкого увеличения объема добычи.

Взрывание парносближенных зарядов применяется в условиях монолитного залегания разрабатываемых пород. Наилуч
шие результаты достигаются в том случае, если массив имеет горизонтальные трещины отслоения (разгрузки) и находится в естественном напряженном состоянии. Недостатки — низкий выход .товарных блоков, дополнительные затраты на придание -блокам требуемой формы и размеров. Преимущества — довольно высокая производительность при • небольших удельных энергозатратах.

Контурная отбойка пороховыми зарядами. Шпуровые заряды пороха размещают вдоль линии предполагаемого откола, расположенной между врубовыми щелями, которые проходят терял огазоструйны ми резаками в тыл массива на расстояние, равное ширине отделяемого блока. При этом в зависимости от структурных особенностей разрабатываемого массива примем няютдва варианта контурной отбойки шпуровыми пороховыми зарядами.

' Если массив имеет развитую системугоризонтальных трещин отслоения, сначала проходят разрезную траншею. Затем перпендикулярно обнаженной боковой поверхности пласта, отделяемого от массива горизонтальной трещиной, проходят две врубовые щели, расстояние между которыми равно длине блока. После того, как врубовые щели пройдены в тыл массива на ширину блока, в промежутке между ними вдоль линии, «.параллельной фронтальной обнаженной поверхности блока, бурят шпуры. Подготовленный к отделению блок имеет пять свободных поверхностей, а именно:, кровлю, подошву по горизонтальной трещине, две торцевые обнаженные поверхности, фронтальную обнаженную поверхность.

Если массив не имеет горизонтальных трещин, тогда кроме вертикальных шпуров, бурят один или несколько горизонтальных, иногда проходят три оконтуривающие врубовые щели (Емельяновский карьер), две из которых перпендикулярны и одна параллельна фронтальной обнаженной поверхности блока. В данном случае бурят только горизонтальные шпуры.

Достоинства способа — высокое качество отделяемых монолитов, небольшой объем работ по приданию блокам требуемых размеров и формы. Недостатки — низкая производительность, большие удельные энергозатраты.

Контурная отбойка метательными ВВ с небольшой скоростью горения. В Советском Союзе не применяются из-за отсутствия данных типов ВВ. Широкое распространение способ получил 9 Японии. Основан на использовании ВВ с небольшой насыпной плотностью и скоростью горения в пределах 100— «00 м/с;

Шбойка блоков зарядами, размещенными в шпурах эллиптической формы, широко применяется в ГДР. Способ основан на прйм&гёнии перфоратора, который позволяет бурить шпуры, имеющие в поперечном сечении форму эллипса.

    - Способы, основанные на применении бризантных В В

Контурная отбойка при помощи детонирующего шпура (ДШ). Способ отделения блоков при помощи ДШ, впервые предложенный Г; А. Беришвили и Р. В, Михельсоном, основан на взрывании одной или нескольких нитей ДЩ, помещенных в шпур, заполненный водой. В настоящее время отсутствуют данные о выборе научно обоснованных параметров контурной отбойки блоков при помощи ДШ, Хотя имеются сведения о рациональных параметрах взрывной разделки блоков при помощи ДШ, однако сделанные в результате экспериментальных исследований выводы о выборе параметров разделки нельзя считать достаточно обоснованными.

Преимущества — возможность применения способа в любых погодных условиях, более высокая степень безопасности работ. Недостатки:—не гарантированное качество блоков из-за отсутствия научно обоснованных рекомендаций по выбору рациональных параметров взрывной отбойки в различных горно-геологических условиях.	\

Контурная отбойка рассредоточенными зарядами бризантных ВВ применяется для разработки скальной вскрыши на карьерах штучного камня. Данный способ при удельном расходе ВВ 0,005—0,01 кг/м3 может быть использован для добычи блоков, хотя сведения о степени нарушенности законтурного массива нельзя считать убедительными, так как они получены в результате применения косвенных методов контроля изменения монолитности среды после взрыва, которые не позволяют с достаточной надежностью регистрировать нарушения сплошности в виде одиночных плотносомкнутых трещин и микротрещин.

Преимущества — значительное повышение производительности и эффективности взрывных работ. Недостатки — отсутствие обоснованных данных о степени, нарушенности отделяемого блока и законтурного массива.

Контурная отбойка с использованием предварительного надкола стенок шпура. Отделение блока породы от массива производится в два этапа. Сначала в шпуры помещают металлические гильзы, имеющие две диаметрально противоположно расположенные щели. Затем в гильзах взрывают небольшие вспомогательные заряды, которые служат для образования двух радиальных трещин, ориентированных в диаметрально противоположных направлениях. После взрыва вспомогательных зарядов в шпуры помещают основные заряды, предназначенные для отделения блока породы от массива. В результате взрыва основных зарядов не образуются дополнительные нарушения сплошности среды, а происходит дальнейшее развитие ранее образованных радиальных трещин. Рассмотренный 2-этапный способ «онтурной отбойки обеспечивает сохранность монолитности отделяемого блока и законтурного массива.

Учитывая, что для гидровзрывания характерно значительное возрастание давления на фронте ударной волны, что способствует увеличению зон пластических деформаций и вызывает разрушение породы в околошпуровом пространстве, применение гидровзрывания следует практиковать крайне осторожно. При этом в обязательном порядке необходимо производить оценку ■взрываемости камня на опытных блоках многократно повторяющимися гидровзрывными нагрузками.

В целях устранения образования закольных явлений по краям отделяемого монолита рекомендуется бурить по этим краям 1—3 экранирующих холостых шпуров, либо прорезать щель на высоту блока. Эти шпуры необходимо бурить в плоскости раскола на расстоянии 0,3—1,0 интервала между шпурами, в непосредственной близости от свободных плоскостей Обнажения. При гидровзрывании с помощью ДШ верхнюю часть шпура яа глубину 10—15 см рекомендуется водой не заполнять в целях устранения закольных явлений в верхней части отделяемого монолита по плоскости раскола.

Все рассмотренные выше способы имеют один общий недостаток, который заключается в том, что в результате их применения не представляется возможным управлять процессом развития радиальных трещин, возникающих при воздействии взрывного импульса на стенки зарядной полости. Известно, что заряды метательных В В, а также рассредоточенные заряды бризантных ВВ оказывают квазистатическое воздействие на разрушаемую среду. Основной объем разрушений происходит вследствие квазистатического давления продуктов детонации, приложенного к стенкам зарядной полости и к поверхностям развивающихся трещин. Доказано, что при квазистатическом взрывном нагружении число наиболее интенсивных радиальных трещин не может быть более четырех. Как правило, две из них распространяются в противоположных направлениях вдоль линии расположения шпуровых или скважинных контурных зарядов. Другие две трещины распространяются в тыл массива и в направлении линии наименьшего сопротивления. Поскольку все рассмотренные выше одноэтапные способы взрывания контурных зарядов не позволяют управлять направлением развития радиальных трещин, практически невозможно полностью исключить появление нарушений сплошности в законтурном массиве и отделяемом блоке. Поэтому особо актуальны поиски конструкций зарядов В В, обеспечивающие направленный раскол природного камня.

При взрывании рассредоточенных зарядов бризантных ВВ, используемых для контурной отбойки пород, а также зарядов метательных ВВ продукты детонации оказывают квазистатИче- ское воздействие на разрушаемую среду.

Разрушение монолитного массива горных пород в случае его «ёазистатического осесимметричного нагружения происходит в направлениях, в которых наиболее ослаблены структурные связи между элементами строения породы (минеральными зернами, агрегатами зерен). Большое влияние на зарождение и роет трещин оказывают содержащиеся в разрушаемой среде естественные или искусственные нарушения ее сплошности; Степень влияния различных нарушений сплошности среды на процесс ее разрушения зависит от концентрации напряжений, возникающих на острие (при вершине) трещин.

Коэффициент концентрации напряжений на острие трещины или искусственной щели определяют по формуле

(4.1)

где I — длина трещины или щели; г — радиус острия трещины или щели.

Если в разрушаемой среде на поверхности шпура есть трещина, которая ориентирована в радиальном направлении и имеет длину порядка 20 мм, то коэффициент концентрации напряжений на ее острие при взрыве заряда ВВ составит 20* 10 . Если предположить, что вместо трещины имеется щель шириной 2 мм, аналогично ориентированная и такой же протяженности, то коэффициент концентрации напряжений на острие щели будет на три порядка меньше по величине. Вполне очевидно, что нарушения сплошности в виде трещин с радиусом острия, соизмеримым с межатомными расстояниями, оказывает наибольшее влияние на процесс разрушения твердых сред взрывом.

Таким образом, если на поверхности шпура создать две радиальные трещины, ориентированные в диаметрально противоположных направлениях, то при взрывном квазистатическом нагружении разрушаемой среды можно обеспечить преимущественно развитие этих двух трещин без появления других протяженных радиальных трещин. Следовательно, управлять процессом развития трещин при контурном взрывании можно методом предварительного введения радиальных трещин в поверхность шпура в заданном направлении. Возможность такого управления вытекает из рассмотрения физической сущности процесса взрыва.

Действйтельно,;при взрыве заряда ВВ н массиве имеют ме: сто динамические и квазистатические процессы, протекающие в определенной последовательности. Ударная волна; генерируемая Й среду и представляющая собой трансформировавшуюся в нее детонационную волну, практически сразу же отрывается от фронта разлета продуктов детонации. Иначе говоря, ударная волна во времени и; пространстве с самого начала опережает в массиве то действие, которое оказывают на него газы, образующиеся в результате взрыва. Поэтому процессы, происходящие в массиве горных пород под действием ударной волны или волны напряжений, принято считать динамическими, а под действием газов взрыва —квазистатическими.

Общепринято считать, что ударные волны и волны напряжений создают в массиве горных пород так называемое «пред- разрушение» среды, т. е. образуют в ней систему микротрещин.- Газы взрыва выполняют функцию расширения этих микротрещин или микродефектов, создавая макрообнаженные поверхности.	1

Таким образом, если создать возможность образования в массиве горных пород микротрещины в заданном направлении, то дальнейшее ?ее развитие произойдет под действием квазистатического давления газов взрыва именно в этом направлении. Такой эффект применительно к задачам отбойки монолитов при добыче блочного камня достигается вследствие применения ДШ, располагаемого асимметрично в шпуре по стенкам и желательно в направлении наилучшего раскола камня с учетом ориентации сверхиндйвидов, если говорить о породах типа гранитов.

Еще больший эффект достигается в том случае, если в тех же точках шпура размещать по две нити ДШ. В этом случае между двумя зарядами в результате встречи фронтов ударных волн возникает так называемая «стоячая» волна, обеспечивающая кумулятивный эффект взрыва, который, в свою очередь, в еще большей степени увеличивает вероятность образования направляющей трещины в желаемом направлении. Ее дальней-^ шее расширение вплоть до смыкания с трещиной, образуемой при взрыве такой же конструкции заряда в соседнем шпуре, принимают на себя газы взрыва.

; Подтвердим сказанное аналитическим рассмотрением процессов, протекающих при взрыве зарядов ВВ из ДШ для случай, когда шпур заполнен водой. С момента инициирования ДШ в среде возникает фронт ударных волн' (УВ), а давление в Продуктах детонации при взрыве ДШ определяется из формуй (при условии их квазистатического расширения):

(4-2)

где Ур —объем продуктов детонации при давлении р в шпуре длиной 1 м; Ун —начальный объем продуктов детонации; Ув.0) У8 — соответственно начальный и текущий (при давлении р) объем воды в шпуре

Ур^Ун + АУ, Ув —Ув'о—АУ,	(4.3) где АУ-^ увеличение объема продуктов детонации при расширении, можно записать

(4.4)

р - рн ( Кн —V=4,з-108ТГ	—У’4—11

^Чу„ + дуу	иУв.о-ду/. 1

В результате решения получим ,	:	Л

р да 2,3-10е Па; ДУ да 7,5*КГ5 м8.

При нахождении Ун учитывалось, что газовые пузыри, прилегающие к ДШ, сольются в один. Время стабилизации образованного пузыря пренебрежительно мало (**»2#/£)в=1 мкс, где 4— диаметр сердцевины шпура ДШ; /)в — скорость ударной волны в воде), поэтому полагалось, что 0.

Таким образом, давление в шпуре за время ^ с момента прихода детонационной волны в точках х шпура упадет

о ря =1,22-1010 Па до /> = 2,3-108 Па,

Предположив, что время установления среднего давления в сечении х шпура равно времени двукратного прохождения У В В воде В ЭТОМ же сечении, определим ti

Лх да 		1	— =10 іікс,	(4.5)

2Г>в 20в

где В* — скорость отраженных УВ в воде.

Из вышесказанного следует, что заряд ДШ в воде при уело- вин расположения нитей ДШ в диаметрально противоположных точках вдоль стенок зарядной полости, обладает анизотропным полем напряжений в разрушаемой среде. Действительно, в течение /] = 10-=-20 мкс давление в массиве горных пород в месте1 прилегания нитей ДШ к стенкам шпура будет измеряться десятками тысяч паскалей. Это приведет к интенсивному разрушению массива на линии ДШ —массив. Давление порядка 102 МПа при наличии уже образовавшихся трещин не может'вызвать значительных разрушений в других направлениях. Продукты детонации будут развивать уже имеющиеся трещины. Время получено без учета движения газовых пузырей, образовавшихся при детонации ДШ. На самом деле пульсирующие газовые пузыри отойдут от стенки шпура и сольются. ‘С отходом газового пузыря напряжения в массиве на линии соприкосновения ДШ со стенками шпура резко уменьшается.

Поле напряжений будет становиться все более симметричным относительно оси шпура, однако это уже не будет искажать направленный раскол массива.

- Конструкции зарядов В В направленного действия

Применяемые в настоящее время взрывные методы основаны на использовании различных типов ВВ, способов взрывания, конфигураций взрывных полостей, конструкций зарядов и выбора наилучших направлений образования магистральных1 трещин.

Одним из основных факторов, влияющих на эффективность образования магистральных трещин, являются параметры взрывной нагрузки, предопределяемые конструкцией зарядов.

Возможность перераспределения энергии ВВ при помощи изменения формы и объема зарядной камеры была доказана Н. В. Мельниковым и Л. Н. Марченко, предложившими рациональные конструкции зарядов выброса и дробления. Причем под рациональной конструкцией заряда понимается не только форма самого заряда, но и форма зарядной камеры и, что особенно важно, соотношение объемов камеры и заряда.

Г. П. Демидюк и В. Ф. Ведутин рекомендуют с практической точки зрения избегать деформации всего разрушаемого объема материала, что ведет к неминуемо завышенным потерям энергии. Целесообразно, например, в шпурах или скважинах выполнять искусственные концентраторы напряжений в виде пазов продольной формы и фасонного профиля или применять заряды ВВ, действие'которых обеспечивало бы неравномерное давление продуктов детонации по периметрам шпуров и скважин.

В настоящее время в технологических схемах добычи блоков рекомендуется ряд конструкций зарядов, отличительная особенность которых состоит в повышении эффекта направленного раскола (рис. 4.4).

Как отмечалось, повышенный эффект направленного раскола горной породы может быть достигнут созданием/ несимметричной нагрузки в полости шпуров эллиптического сечения при контактном расположении в них линейного заряда. При этом достигается увеличение полезной работы взрыва на раскол в среднем в 2,5^3 раза, что связано с совпадением направления падающих и отраженных фронтов продуктов детонации в шпурах с направлением образования магистральной трещины. Однако внедрение этого метода выколки блоков на практике затруднено отсутствием специального бурового оборудования и инструмента.

ДЛЯ повышения локализации процесса трещинообразования в плоскости отбойки блоков разработан заряд направленного действия, состоящий из пенополистирола и бризантного веще-

Рис. 4.4. Конструкция зарядов направленного Действия:

/ — вода; 2 — демпфирующая прокладка из древесины; 3 — воздушная среда; 4 — прореза в трубке; 5 — металлическая трубка; 6 — порох; 7 — ДЩ

ства, инициирование которого осуществляется ДШ. В качестве ВВ используется смесь аммонита 6ЖВ и аммиачной селитры. Содержание аммиачной селитры рассчитывается из условия полного разложения пенополистирольной оболочки. Введение в состав ВВ аммиачной селитры позволяет обеспечить плавное изменение параметров импульса взрыва во времени, Применение таких зарядов направленного действия позволяет уменьшить объем взрывных работ путем замены парносближенных шпуров в-ряду одиночными н улучшает качество ^ выкалываемых блоков.

Эффективность направленного раскола наблюдается йрй размещении в шпурах холоднотянутых труб с пазами, выполняющих роль защитного устройства. Внешний диаметр таких труб равен диаметру шпура, толщина стенок труб не менее 3*—б мм. Качество поверхности раскола зависит от строгой ориентации паза и его размера.

Рассмотренные конструкции зарядов обладают недостатком, связанным со сложностью их изготовления и услокнением технологии взрывных работ,

Широкое применение при отбойке блоков нашли пороха. Имея малую скорость детонации, пороха в большей степени* чем бризантные ВВ, обеспечивают сохранность массива от появления в нем дополнительных нарушений. Однако действие взрыва при этом трудно поддается управлению. Это объясняется тем, что отделение монолитов от массива поршневым действием продуктов детонации из-за длительности нарастания давления во времени, как правило» происходит по плоскостям естественных трещин отдельности, ориентация которых в пределах месторождения широко меняется. Поэтому общим недостатком всех технологических схем и методов» основанных на прнмене-

161

6 Заказ гк 379

Таблица 4.3

Рекомендуемые параметры взрывных работ

| Порода | Отношение ДЛИНЫ отрезков ДШ к длине шлура | Расстояние между шпурами (и) при диаметре шпуров, м 0.025 ¦ 0,032 0.040 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При воздушном радиальном зазоре |  |  |  |  |
| Тешен нт мелко- | 1,0 | 0,20 | 0,17 | 0,13 |
| зернистый | 1,5 | 0,24 | 0,21 | 0,16 |
| Базальт | 1,0 | 0,18 | 0,15 | 0,11 |
|  | 2,0 | 0,25 | 0,21 | 0,16 |
| Туф | 1,0 | 0,17 | 0,14 | 0,11 |
|  | 2,0 | 0,23 | 0,19 | 0,15 |
| Андезит | 1,0 | 0,16 | 0,14 | 0,11 |
| п;Ри | водяном радиальном |  | зазоре |  |
| Тешеннт мелко- | 0,3 | 0,31 | 0,25 | 0,19 |
| зернистый |  |  |  |  |
| Базальт | 0,5 | 0,28 | 0,22 | 0,18 |
| Туф | 0,5 | 0,26 | 0,21 | 0,17 |
| Андезит | 0,7 | 0,25 | 0,21 | 0,16 |

нии энергии пороха, является незначительный выход блоков из горной массы и большие затраты на их добычу.

Как отмечалось, одним из перспективных методов управления взрывной нагрузкой при отбойке блоков с использованием ДШ, заключающийся в том, что по намеченной линии раскола массива на равных расстояниях друг от друга бурят шпуры, в которые помещают I—2 нитки ДШ и подсоединяют их к магистральной линии ДП с детонатором. При взрывании ДШ с воздушным радиальным зазором заряд закладывается на всю глубину шпуров. Если же радиальный зазор заполнен водой, то длина отрезков ДШ в 2—4 раза меньше, чем при воздушном зазоре. Уровень зеркала воды устанавливается ниже верхней кромки шпура не менее, чем на 0,05 м.

В табл. 4.3 приведены рекомендуемые параметры взрывных работ при добыче блоков из различных горных пород с применением ДШ, полученные экспериментальным путем.

Как видно из данных табл. 4.3, применение воды в качестве радиального заполнителя значительно улучшает показатели буровзрывных работ. Кроме того, большое влияние на эти параметры оказывает применяемый диаметр шпура, что связано сЬяффективным воздействием на раскалываемый массив квази* сТфгического давления продуктов детонации. Однако в целом, эффективность этого метода ограничена применением шпуров ди^^ром 25 мм и хрупкими торными породами. При применения же шпуров диаметром 32—42 мм, как наиболее часто встречающихся, расстояние между шпурами резко увеличивается, что приводит к ухудшению отколообразования.

Использование укороченных отрезков ДШ в шпурах с водяным радиальным зазором с одной стороны снижает расход ВВ, но с другой — приводит к уменьшению расстояния между шнурами, в сравнении с теми же условиями, но при заряжании ДШ на всю глубину шпуров, и увеличению объема взрывных работ, доля которых во всем технологическом цикле довольно существенна. Этот недостаток связан с уменьшением количества продуктов детонации от взрыва ДШ и, соответственно, малым ква- зистатическим давлением в шпурах.	.	■ '

В ДГИ разработаны конструкции зарядов направленного действия, которые обеспечивают раскалывание горной породы в заданном направлении без появления нарушений сплошности в отделяемом монолите и законтурной части массива.

Заряд ДШ в шпуре с водой представляет собой 4-граннук> демпфирующую прокладку из древесины, к противоположным узким граням которой прикреплено по две нити детонирующего шнура типа ДШ-А (ДШ*Б, ДШ-В). Следовательно, суммарная линейная плотность заряжания составляет 48—52 г ТЭНа на 1 м шпура. Обе йары нитей ДШ, разделенные демпфирующей прокладкой, инициируют одновременно при помощи магистрального детонирующего шнура.

В первоначальный момент времени в направлении, в котором нити ДШ прижаты к стенкам шпура, высокое давление на фронте ударной волны и образование «стоячей» волны приводит к образованию и интенсивному росту радиальных трещин, т. е. происходит надкол поверхности шпура в заданном направлении. Затем в результате демпфирующего влияния инертного промежутка давление в зарядной полости резко снижается и приобретает равные значения в любой точке поперечного сечения шпура. В последующие моменты времени происходит преобладающее развитие радиальных трещин в направлении, в котором ранее осуществлен надкол стенок шпура.

В ходе промышленных испытаний данной конструкции заряда установлено, что заполнение полости шпура водой в отдельных случаях связано с целым рядом неудобств, в частности, при минусовой температуре. При разработке массива, имеющего интенсивно развитые трещины отдельности, очень часто встречаются условия, когда некоторые шпуры бывают пробурены до поверхности подошвы или пересекают раскрытую трещину. Естественно, что в данном случае без предварительной герметизации заполнить полость шпура водой невозможно. С целью устранения указанных недостатков разработана конструкция порохового комбинированного заряда,

Основные отличительные признаки данной конструкции от заряда ДШ в шпуре с водой заключаются в следующем: полость шпура вместо воды заполнена забойкой; в полости шпура в нижней его Части между стенками шпура и .демпфирующей

прокладкой размещен заряд дымного пороха. В связи с тем^ что буровая мелочь иди песок, применяемые в качестве инертного заполнителя полости шпура, характеризуются большей сжимаемостью, чем вода, значительно повышается длительность изотропной квазистатической фазы действия взрыва. Комбинированный заряд, кроме резко выраженной направленности действия обладает повышенной метательной способностью. Недостатком является возможность просыпания пороха в естественные трещины и пустоты, а также значительная сложность 'заряжания горизонтальных шпуров.

Одной из конструкций комбинированного заряда направленного действия является заряд в желобообразной оболочке. В шпур помещают выполненную из гибкого упругого материала желобообразную оболочку, которая в сечении имеет форму, близкую к прямоугольной. Противоположные узкие грани оболочки ориентируют в направлении плоскости раскола. В желобах, выполненных на этих гранях, размещают бризантное взрывчатое вещество (ДШ), а внутри оболочки в нижней ее части — метательное В В, а затем забойку.

Взрыв бризантного ВВ, расположенного вблизи поверхности зарядной полости, создает в диаметрально противоположных точках, лежащих в плоскости раскола, локальные нарушения сплошности среды, т. е, цадкол. В результате больших затрат энергии взрыва бризантного ВВ на сжатие и нагрев забойки, резко ! уменьшается давление газообразных продуктов детонации до значений, исключающих появление нарушений сплошности среды в других направлениях. Сгорание метательного ВВ обеспечивает длительное поддержание остаточного давления газов в зарядной полости, вследствие воздействия которого происходит раскрытие радиальных трещин, образовавшихся при взрыве бризантного ВВ. Заряд в желобообразной оболочке позволяет устранить недостатки, которые характерны для заряда ДШ в воде и комбинированного заряда направленного действия.

По сравнению с известными конструкциями зарядов направленного действия, заряд в желобообразной оболочке позволяет: снаряжать оболочки взрывчатым веществом на территории вклада ВМ или в другом специально отведенном для этой цели месте; значительно уменьшить затраты времени на выполнение «операций заряжания шпуров и инициирования зарядов; размещать заряды в частично обводненных шпурах и вести взрывные работы во время дождя; повысить безопасность заряжания шпуров.

Способ взрывания зарядов направленного действия заключается в следующем. В подготовленном к отделению монолите в двух взаимно перпендикулярных направлениях, бурят шпуры диаметром 40 мм на расстоянии О,3-тг0,5 м один от другого. В шпурах размещают заряды направленного действия и ориен-

тируют их вдоль линии расположения шпуров. Выведенные из шпуров концы ДШ соединяют на поверхности кровли с магистральным детонирующим шнуром. При этом в точке пересечения направлений раскола выполняют из магистрального детонирующего шнура петлю дл и ной 130—200 см, что обеспечив аетз а- V медленйе в передаче детонации от одного направления'р'аскола-* ' к другому длительностью 200—ЗОН мкс.	~	~

Одним из "важных факторов“ влйяТбщих на эффективность образования магистральных трещин, является режим взаимодействия групп зарядов, расположенных в линии раскола. Установлено, что при мгновенном взрывании групп зарядов, расположенных на определенном расстоянии друг от друга и параллельно свободной поверхности, образуется поле напряжений, которое в результате последовательного взаимодействия с обнаженной поверхностью н квазистатическим полем напряжения в линии заложения шпуров способствует отколу монолитных блоков от массива и смещению его без нарушений сплошности среды по обе стороны плоскости раскола.

Однако щнроко применяемый метод мгновенного инициирования зарядов не всегда обеспечивает необходимое качество поверхности отделяемого момента и требует осуществления большого объема буровых работ.

Для формирования магистральных трещин, обспечивающих раркол массива в заданном направлении без образования нарушений, в отделяемом монолите и законтурной части массива вдоль линии намеченного раскола закладываются парвосбли- женные щпуры, на расстоянии 3—4 диаметров шнура друг от друга, или одиночные, в которых размещаются заряды направленного действия. На равных расстояниях от этих шпуров бурят одиночные шпуры. Взрывание зарядов в шпурах производится таким образом, что парносближенные заряды или заряды направленного действия взрываются мгновенно, а одиночные с замедлением, интервал которого равен времени прихода к ним волн напряжений от парносближеиных зарядов или зарядов направленного действия. ,	,

Образование магистральных трещин1 с применением таких методов взрывания уменьшает нарушецность выкалываемых блоков в 2,4—2,6 раза. Однако, как отмечалось выше, при взры^ вании парносближеиных зарядов возможно образование трещин в глубь выкалываемого блока и законтурную часть массива, которые образуются между парносближенными шпурами, а заряды направленного действия усложняют технологию ведения взрывных работ.

Таким образом, учет всех факторов, влияющих на эффективность трещинообразования направленного характера, является первостепенной задачей и требует рационального решения в практике торных работ.

Одним из важных факторов, влияющих на выход блочности при добыче монолитного камня, являются типы применяемых ВВ и способы инициирования зарядов.

При инициировании порохов с помощью ДШ, воздействие пороха на массив носит бризантный, а не метательный характер, в результате чего выкалываемый блок и законтурная часть массива нарушаются интенсивно развивающимися от зарядных полостей трещинами.

При инициировании порохов электровоспламенителями, их воздействие на массив имеет метательный характер, однако при этом получается некачественная, с большими отклонениями плоскость раскола, что обусловлено слиянием произвольно ориентированных трещин и дефектов в магистральную трещину от воздействия продолжительного, постепенно нарастающего взрывного импульса пороховых зарядов.

Применение^в_качеетве ВВ детонирующего шнура дает ка- чественнуюповер хность" раскол а * отдел я ёмого' монолита’ ' Дё- Фектные трещины проникают вглубь "монолита"и" массива на расстояние не большеТГсм, но в то же время’, примёнёниё ДШ повышает себестоимость буровзрывных работ относитёльно по- роховой отбойки,

Одним из неблагоприятных факторов, влияющих на качество отделяемых блоков, является образование призматических выколов между боковой свободной поверхностью, и последним шпуром в ряду, пробуренным по линии нщяеченного раскола. Отко- лообразование между свободной поверхностью и шпуром можно исключить, если не заряжать этот шпур. При этом эффективность образования магистральных трещин не уменьшается.

Анализ ? экспериментальных данных показывает, что в настоящее время с целью повышения технико-экономических показателей добычи монолитных блоков разработаны, опробованы и частично внедрены эффективные методы управления действием взрыва, к которым относятся новые конструкции зарядов, типы ВВ, схемы и средства инициирования, карты текстурных особенностей разрушаемой горной породы, Вместе с тем, наиболее экономичными буровзрывными методами отделения блоков от массива"следует’считать методы с применением ~бдй- ночных шпуров в линии раскола ^’"взрыванием в них"ДШ'при водяном радиальном з¥зоре, а также в совокупности с этим* методом применение ‘пороховых"зарядов для псрёмёщёниябло- ков по горизонтальной плоскости, ~~размеща’емых” в угловых тыльных точках оконтуренного" блока.

практика 'применения этих" "методов на карьерах блочного камня показывает их высокую эффективность, по сравнению с другими способами, однако привязка их к горно-геологическим условиям карьеров необходима в каждом конкретном случае.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

- Отбойка скальной вскрыши

Технология отбойки скальной вскрыши существенно влияет на выход блоков из добытого полезного ископаемого при отработке вскрытого массива. Выбор рациональных способов и оптимальных параметров отбойки вскрыши определяется горно-геологическими данными структур гранитных массивов и природной трещиноватостью. За основной критерий оценки трещиноватости при производстве вскрышных работ следует принимать удельную площадную трещиноватость, характеризующую собой общую длину трещин, приходящуюся на 1 м2 обследованной площади. По технологической сложности разработки скальной вскрыши с учетом ее трещиноватости гранитные массивы целесообразно классифицировать согласно табл. 4.4.

Наиболее технологичным способом отделения скальной вскрыши от массива является взрывной способ, выбранный с учетом данных о трещиноватости и обеспечивающий сохранение монолитности камня в подготавливаемом массиве. Параметры буровзрывных работ при дроблении скальной вскрыши следует принимать в зависимости от мощности вскрыши, степени ее удельной трещиноватости, физико-механических свойств и структурно-текстурных особенностей гранитов. Наиболее эффективной следует считать отбойку вскрыши шпуровыми и скважинными малого диаметра (до 100 мм) пороховыми зарядами, инициируемыми злектровоспламенителями или огнепроводным шнуром. Применение бризантных ВВ допускается в исключительных случаях на основании данных экспериментальных исследовательских работ. Обоснование комбинированных зарядов метательных и бризантных ВВ решается специальным проектом. Рациональные параметры взрывного отделения скальной вскрыши от массива с учетом ее трещинно-структурных условий приведены в табл. 4.5.

Проходку разрезных и врубовых траншей взрывным способом рекомендуется производить на участках с наиболее выраженными в структурах массива вертикальными трещинами одной и той же системы, характеризующихся сужением в направлении проходки траншеи и подъемом или горизонтальностью пластовой трещины по подошве забоя, но только не ее падением, так как это затрудняет оттяжку блоков, больших глыб некондиционного полезного ископаемого и вывозку окола. Наиболее рациональным при проходке траншеи взрывным способом следует считать отделение камня от массива клинообразными заходками (рис. 4.5).

В зависимости от геолого-структурных особенностей гранит-

Классификация скальной вскрыши по технологической сложности разработки

| Степень разработки скальной вскрыши' | Степень трещи нова тости | Характеристика пород .по олоч- : ! ностй | Удельная тре- , щино- ; ватость, ■м/ма | л „ й » * ЇЗ ¦ я ч в 5 о « й Я. £ ве 3 й | Характерные особенности горно-геологического строения скальной вскрыши |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легко разрабатываемая | Сильно трещи новатая | ; МЄЛ КО- бЛ ОЧНЫе | 12—9 | 0,7 | Имеются трещины ОТ* дельности всех систем* мощность выветрелых пород более 1 м, разрыва горных пород трех порядков; Внутри кристаллические, между кристаллами и эндогеннотектонические |
| Средней трудности разработки | Средйе- трещи- новатые | Средне блочные | 9—6 | 1,2. | Имеются трещины отдельности всех систему мощность ' выветрелых пород до 3 м, затронутых выветриванием до 1 м, разрывы горных пород трех порядков, преобладают эндогеннотектонические |
| Трудно- разрабаты- ваемая | Слабо трещи новатые | Крупно блочные | 6—2 | 4,0 | Имеются трещины отдельности всех систем* мощность выветрелых пород до 1,5 м, затронутых выветриванием до- 0,5 м, разрывы горных пород, в основном третьего порядка эндогенно- тектонические |
| Сложная в разработке | Мало- трещи новатые | Весьма крупно блочные | 2—9,5 | 10,0 | Отсутствует одна из систем трещин, либо рас- стойнйе между ними болев 10 М, мощность выветрелых пород до 1 м* затронутых выветриванием до 6,5 м, разрывы СПЛОШНОСТИ пород, ках правило, эндогенного* происхождения, рас- КрЩОСТЬ трещин ДО 5 ММ1 |
| Требующая специальной технологии разработки | Нетре- щнно- ватые | Моно литные | <0,5 | >10 , | Отсутствует одна или несколько систем трещин* мощность выветрелых пород до 0,5 м, затронутых выветриванием 0,1— 0,3 м, разрывы сплошности пород эндогенного- происхождения, раскры- тость трещин до 5 мм, трещины заполнены породами малой плотности |

««

go

£■*

Sw &° с к is

я«а

ш

ÖB8

к ta а,«

р.

П Д

& О.

х; 2

(■	™	і *■

VÙUS Л u * *4 « И * « С я W я Я

£9 «M

a Ca;

ffl ?*>

E ^

S «

H *

U «

и

« п Х> я О ! §•8	« * L

a-gSg- as»-е

9"&sS ft* «а

« О ч 'ЗИЯЙ

Рйичл М я я со

§l*3Siys

“|5

I §• і к І aE'v |s«> S d о Ь g-

g* ° *ї * Я g

&іі І і fі І

гвдМ:

§1|9ёЦ&

isiläisi

<y S 4» U R H

« » 5o 2 ° &■

^5 x>.o

" S I S'S #

o,p..h *2 § a 8

G S a. S <m 5 8 s’

Характеристики оптимальних параметров взрывной отбойки скальной вскрыши

» « s

s 5 я з 2 ж я S"o«®3

5|â.spa

Ûao»»-|w

*2иЙ

*£

àS|

5|5

к яЯя

— va

■gg,|

V? в

^ 5 Й „

£ к А X

Вк * сЬм 5 ■ ■

і

і

ся

w

і

s s аз ИМ R®

| S 3 a; la; S | te | te | te | te |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ^-Ë^-S | ЄЧ | n | CO | lO |
| О я Op | O* | a | O | ©“ |
| H It! g | IL | H | II | H |
| ■CO'S X | *e | « ■ | **! | •C |

Л

§

| O | O |  |
| --- | --- | --- |
| і | <N 1 | Iß |
| iA | À *• | - V |
|  | W« |  |

•«*

V

|  | s |  | (Q ' |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Й 'S O. m | 1 ' B S* e-B | à 1 » « ч | t Ok (Q |
| а g*« | ■fl | §*3 | S se |
| б І ' e; m | S g ? m“ Û. Я U o. | si H? | Слож: ботке |

465

R Я g

“«S

Si O

s ï

fgS.

S я хл s »Q 4 w

S 2 u

О.Я O

H d 4

ных массивов при взрывной отбойке камня в траншее рекомендуется создавать в плоскостях направленного раскола дополнительное ослабление породы методом бурения холостых (не подлежащих заряжанию ВВ) шпуров. Применение бризантных В В при проходке разрезных и врубовых траншей и1 других горноподготовительных выработок не допускается.

Рис. 4,5, Схема проходки разрезной траншеи взрывным способом клинообразными заходками ^5—5, (2—(2 — направление соответственно продольных и поперечных трещин):

/ — линии раскола камня; 2 — клинообразные заходки

Отделение блоков от массива

Эффективность отделения монолита от массива взрывным способом с максимальным сохранением монолитности камня обеспечивается при наличии не менее трех вертикальных свободных плоскостей и пластовой трещины (подошвы).

Главным условием решения задачи взрывного разрушения связей отрываемого монолита следует считать' максймальне возможное предохранение камня от поражения взрывом. Эффективность взрывной отбойки зависит от структур гранитных массивов.

Для монолитных гранитов с минимальным развитием трещин отдельностей, как наиболее эффективная, рекомендуется взрывная отбойка с помощью ДШ, взрываемого в воздушной или водной среде. Расчет параметров следует выполнять в соответствии с Методическими указаниями по использованию энергии взрыва детонирующего шнура при добыче блоков природного камня. Максимальный эффект достигается при условии,, когда плоскость бурения шпуров совпадает с направлением вертикальной плоскости анизотропного раскола камня. Оптимальные значения расстояний между шпурами для наиболее распространенного диаметра шпуров 42 мм колеблются в пределах -0Дб—0>22 м.

Для получения наиболее эффективного раскола отрезки ДШ в шпур а х дел есоо бр азно п риолижать к обр а зу ющим стенок в плоскости желаемого раскола по направлению на сторонах,. Противоположных от направлёнйя~ распространения детонации в магистральной линии, а длин а за~рядовДШ~вш'пурах должна составлять 0,4—и,7 глубины шпура'в зависимости от показателя взрываемости породы. При отделений монолитов вязких пород,. Таких как йорфировидные граниты, лабрадориты, предел прочности при растяжении которых достигает 50,0 МПа на 1 см*

поверхности, допускается применение комбинированного взрывного способа отбойки монолитов от массива детонирующим шнуром и дымным порохом. Рекомендуемое соотношение числа шпуров, заряженных дымным порохом, к их общему взрываем мо му числу должно соста вл'ять отТ: Збдо1: ЗбГТдубина~ шпуров, заряжаемых порохами совместно с ДЩГдолжна составлять 0,5Я Ш — высота отделяемого монолита). Недобур~ 6ХТГслужит барьером, исключающим утечкугазов Эффективный расход пороха при комбинированном взрывном отделенииравен

0,30—0,45 тУм3. * *	™	"			 №

ГТри контурном взрывании детонирующим шнуром в воздушной среде монолитность камня сохраняется благодаря небольшим линейным массам, заряда и наличию во взрываемом шпуре зазоров между стенками шпура и зарядом, а отрыв камня от массива происходит как вследствие давления продуктов детонации, так и прямых волн напряжений. При этом из-за малого диаметра заряда и большой мощности откалываемого слоя отраженные волны существенного влияния на отбойку не оказывают!

При взрывании ДШ в воде монолитность камня определяется линейной массой заряда и физнко-механическими свойствами породы. Поэтому применение ДШ в воде рекомендуется для вязких пород после проведения экспериментальных взрывов. При комбинированных взрывах ДШ и пороха усиливаются бри- зантные формы действия взрыва, которые сущеетвен ныгм образом снижают монолитность ка м няГ 1 Гр вменение пороховых* за - рядов в комбинации с ДШ должно допускаться при условии полного изученияструктурных особенностей массива и полной уверенности в том, что действие взрыв а*'не прив едет к~ су щес т - венному нарушению монолитност!Г'камня в^ околошпуровой зоне Комбинированная взрывная отбойка ДШ и порохом обес- лечивает требуемое для горной практики 'перемещение отбивае-- мого монолита, но нарушает монолитность камня до "ТО—15 диаметров в зоне комбинироваиного зарядаПТри комбинировэнном взрывании ширина отделяемого от массива монолита обяза- тельно должна быть больше его ВЫСОТЫ.'	-лг-1 I 1

у, целью значитёл'ьноТб 'уиеньшенйй Объема подготовительных работ по созданию дополнительных плоскостей обнажения допускается отделение монолитов от массива контурным взрыванием ДШ, либо комбинированных зарядов ДШ с порохами, одновременно в двух вертикальных и даже в двух вертикальных и одной горизонтальной плоскостях по схеме, показанной на рис. 4.6 и соблюдением последовательности выполнения основных технологических операций,

Вертикальные шпуры диаметром 4? мм бурят в двух взаимно перпендикулярных направлениях *на глубину 0,9 Я при расстояниях между ними 0,4—0,5 м. Расстояние между угловьМ шпу-

Рис. 4.6, Схема отделения монолита от массива одновременным взрыванием ДШ в трех плоскостях:

/ — магистральный провод. ДШ; 2 — отрезки ДШ в шпурах; 3 —угловой шпур.; 4 — проектный уровень ПОДОШВЫ

ром и ближайшими к нему шпурами в соответствующей плоскости не должно превышать половины расстояния между шпуровыми зарядами вдоль линии раскола. Длина горизонтальных шпуров должна быть не менее 0,91, где I—- ширина отделяемого монолита. Горизонтальные шпуры целесообразно бурить в том направлении, в котором предполагается переместить отбиваемый монолит от^ассива, а расстояние между горизонтальными шпурами допускается устанавливать в 2 раза большимГ^чем расстояния между вертикальными шпурами. "В"каждый "шпур, за исключением вертикального углового, ~ следует помещать^ за- ряд направленного действия длиной 0,^—0,Т глубины'"шпура. Направленный заряд может состоять из ДШ и в~комбинацйй ДШ с порохом и выбирается в зависимости от физико-мекани- ческих свойств породы. Определение-массы заряда следует _производить из расчета 40—50 г/м ТЭНа прйвзрыванйи ДШ' и плюс 0,03-—0,04 "кг~пороха на Г~мЗ~отделяемого монолита."Заряд направленного действия ориентирован в сббтветствующей плоскости раскола. Детонирующие шнуры от каждого заряда после заряжания шпуров соединяют с магистральным ДШ. При переходе от одного направления раскола к другому в вертикальной, плоскости следует выполнять петлю, длина которой определяется по формуле:

/к — 3,ЗРСдщ/Ср,	(4‘6)

г^е а —расстояние между шпуровыми зарядами по линии раскола, м; СдЩ —скорость детонации магистрального ДШ, м/р; ср — скорость распространения волны напряжений в разрабатываемом монолитном массиве, м/с (для гранитов ср 5500 м/с).

При переходе от вертикального ряда шпуров к горизонталь- 4 ному длина переходной петли из магистрального ДШ определяется из выражения

и -4 +Я,	(4.7)

где Н — высота отделяемого монолита, м.

Петли из ДШ необходимы для обеспечения интервала замедления в передаче детонации от первого направления ко второму и от второго к третьему, что позволяет получить рас

пространение трещины вдоль линии расположения зарядов на удаление, по значению равное расстоянию между соседними' шпуровыми зарядами. В результате этого трещина раскола по первому направлению замыкается на поверхности углового шпура до начала взрывания зарядов второго ортогонального направленного ряда зарядов, от второго к третьему горизонтальному. Магистральный ДШ инициируется капсюль-детонатором или электродетонатором.

Найлучший выход блоков и Минимальные Потери камня при добыче обеспечиваются только в том случае, когда отделяемый монолит имеет пять свободных поверхностей (четыре вертикальных и оДну горизонтальную поверхность по кровле Монолита). В этом случае возникает необходимость отделения моно-’ лита только в одной горизонтальной плоскости, для чего наиболее целесообразно для гранитов бурение одного горизонтального шпура, расположение которого определяется направлением его бурения относительно направления директивных структур истечения магмы.

Наиболее целесообразно бурить шпур по направлению развития продольных трещин отдельности. При этом рациональная1 длина шпура составляет 0,7 ds, где ds— ширина отделяемого монолита по направлению продольных трещин. В случае невозможности бурения шпура по направлению продольных трещин 5, шпур рекомендуется бурить по направлению поперечных Трещин Q. При этом его длина должна быть не менее 0,8 tfQ, где dQ — ширина отделяемого монолита по направлению поперечных трещин Q.

Наиболее рациональной взрывной технологией отделения гранитов с повышенно развитой природной трещиноватостью является отбойка одиночными скважинными пороховыми зарядами, эффективность которой достигается при соблюдении следующих условий:

соблюдение параллельности скважины и линии пересечения продольной 5 и поперечной Q трещин отдельностей;

расположение устья скважины на расстоянии 8—10 диаметров от вертикальных трещин систем 5 и Q;

выбор места заложения скважины на блоке, ограниченном наиболее раскрытыми или зияющими трещинами отдельности;

недобур скважины, исключающий утечку газов при взрыве, должен быть не менее 15—20 % высоты уступа;

линия наименьшего сопротивления должна быть меньше ил» равна высоте уступа;

инициирование зарядов ВВ выполняется огнепроводным , шнуром или электровоспламенителеМ.

Для лабрадоритовых месторождений с повышенно- и средне развитой природной трещиноватостью {расстояния между трещинами 0,7—3,0 м) для случаев заполнения трещин цементи-

ру ю щи ми породами типа гизенгерита наиболее эффективной является взрывная отбойка спаренными скважинными пороховыми зарядами. Две скважины (либо два шпура) бурят в месте пересечения двух вертикальных трещин отдельности продольной 5 и <2 поперечной на расстоянии 0,5—0,7 м друг от друга в плоскости параллельной или совпадающей с плоскостью трещины 5. Если трещины отдельности слабо раскрыты и заполнены гизенгеритом или другими цементирующими породами, то скважины (шпуры) бурят непосредственно в плоскости трещины 5, Одна из них по линии пересечения (2 и 5, Если трещины хорошо раскрыты и не заполнены цементирующим материалом, то бурение производится в непосредственной близости от плоскости 5 на расстоянии 0,1—0,15 м, недобур скважин, должен быть не менее 0,1#,

При такой технологии задача управления взрывом состоит в том, чтобы обеспечить совпадение или параллельность основной искусственной трещины взрыва с трещиной отдельности массива.

При взрывном отделении монолитов от массива трещины и сколы камня возникают в местах приложения ударного взрывного импульса и в точках, в которых при определенных условиях возникают импульсные реакции, сила и интенсивность которых достаточна для скола породы и которая определяется мощностью и конструкцией заряда ВВ и его местоположением в толще отбиваемого блока.

В целях устранения вредного воздействия импульсных реакций при взрывании пороховых зарядов рекомендуется вычислять эксцентриситет геометрического центра заряда относительно горизонтальной плоскости и оптимальную ширину отделяемого монолита по зависимостям, полученным исследованиями ВНИПИИстромсырья.

При наличии пластовой трещины отдельности глубина размещения заряда (эксцентриситет)

к— (а2 + 4с2)/(6а),	(4.8) где а — высота отделяемого монолита; с — ширина сечения отбиваемого блока.

В случае отсутствия пластовой трещины глубина размещения заряда

(4.9)

/[а* + 4с2 + Зас/д

в.(а • сО

■ ■ '.Г	;	:

где и Гд.' — коэффициенты динамическою трения соответственно в верхней и нижней вершинах отделяемого блока, которые следует определять расчетным путем по приближенным формулам с последующим уточнением их значения по резуль
татам промышленных испытаний. Для приближенных расчетов /д=0,25, а /д'=0,50.

Оптимальная ширина отделяемого монолита

в= ^/^Лз + 6т2у+16^2— Зй,-6т Зй8 + 6т ^	(4 10)

где Л3 — высота заряда; т — недобур.

- Технология взрывных работ в породах средней крепости

При взрывной отбойке блоков песчаников применяют технологические способы, которые либо восстанавливают физико-механические свойства песчаников, присущие им в условиях Нор* мального раскола, либо увеличивают длину трещин направленного раскола как в. нормальных, так и в ухудшающих условиях.

Песчаники являются гидрофильными, т. е. хорошо смачивав" мыми породами, что обусловливает восстановление #х физикомеханических свойств, присущих им в условиях нормального раскола, способом принудительного увлажнения.

Принудительное увлажнение массива производится напорным, либо безнапорным способом подачи воды в шпуры. Более производительным является напорный способ. Недостатком напорного способа является возможность нарушения целостности массива и, как следствие, монолитности блоков из-за расширения естественных пустот и трещин при проникновении в них под напором воды. /

Безнапорный.способ* несмотря на повышенные затраты времени на увлажнение массива, обеспечивает монолитность добываемых блоков. Увлажнение массива осуществляется по круговой зоне вокруг каждого шпура с обеспечением слияния этих зон (рис. 4.7). Влажность, обеспечивающая восстановление физико-механических свойств песчаников, присущих цм в условиях нормального раскола, достигается в течение 4—б ч непрерывного увлажнения. После этого возможно применение традиционных методов отбойки блоков.

В тех случаях, когда принудительное увлажнение песчаников не обеспечивает восстановление физико-механических свойств всего разрушаемого массива, повышение эффективности направленного раскола достигается путем взрывания парно» сближенных зарядов с микросекундным замедлением (рис. 4.8).

Параметры схем, показанных на рис. 4.8 при диаметре ищу» ров 0,032 м, следующие:

расстояние между парами парносближенных шпуров В„~2,1Б-НГ5СрУ(1+л>Г1 [35,36—1п(1,43о?/,)1;	(4.11)

Рис. 4.7. Схема безнапорного увлажнения массива песчаника по линии намеченного раскола:

1 — прласть шпура; 2 — зо- на увлажнения

а — паряосближеаных здрядрз с мнкросе- нувдным замедлением: 6 — одиночных н парносбднженных зарядов, размещаеццх в пробуренных по лнннн раскола шпурах: / — петля ДЩ, уста иав днвй ющая величину замедления; 2 — магистральная линия ДШ; 3 — элекгродетонатор

расстояние между одиночными и парноеближенными шпурами	4

^п. о — 3 ■ 10“5ср д/(1 у)“1 [19,22—1п (1,38ор^5’*)1;	(4.12)

расстояние между одиночными шпурами

Ио= 1,94-ЮЛ» Л/(1 + ”Г‘ [ 18,93— 1п (1,384<,1)1;	(4.13)

время замедления при микрозамедленномвзрывании парио- сблнженньгх шпуров

К. = 12,5 [18,52— 1п (1.38а|Й-5)],	(4.14)

где Ор прочность песчаников при растяжении, Па.

Время замедления может устанавливаться петлей ДШ дли- ной р,6 м для песчаников, находящихся под воздействием гигроскопической влажности любой величины. При этом эффективность Направленного трещинообразовання не ухудшается.

В качестве зарядов ВВ используются две нити ДШ. Радиальный зазор шпура заполняется водой.

При ухудшении эффективности трещинообразовання, вызываемого воздействием на массив гигроскопической влаги, необ-

176

ходимо осуществлять принудительное увлажнение в сочетании с применением парносближенных зарядов. Принудительное увлажнение при этом осуществляется по следующей схеме. После окончания обуривания блоков, с помощью цилиндрической щетки и воды производится очистка и промывка полостей шпуров от налипших на их стенки буровой мелочи и штыба. Затем в полости шпуров заливается вода, которая через капилляры проникает в пласт песчаника, увлажняя его по круговым зонам вокруг каждого шпура. Увлажнение осуществляется непрерывно в течение 4—6 ч. Принудительное увлажнение должно начинаться только за 4—6 ч до начала взрывных работ.

Ведение горных работ при добыче блоков песчаника в условиях воздействия гигроскопической влажности и при применении парносближенных зарядов с их микрозамедленным взрыванием должно осуществляться в широтном направлении. При этом необходимо учитывать как анизотропию, так и естественную трещиноватость разрабатываемого массива песчаников

- Паспорта на производство буровзрывных работ

Разрабатываемая порода — гранит ХГ категории крепости.

Высота уступа до 6 м. Высота подуступа колеблется в зависимости от мощности отделяемых монолитов, которая определяется наличием горизонтальных или пологих трещин, и доходит до 3 м.

Ширина рабочей бермы на подуступах не менее 4 м.

Бурение шпуров — пневматическое, вертикальное, горизонтальное.

Отделение монолитов от массива зарядами дымного пороха. Заряд имеет цилиндрическую форму. Диаметр заряда равен диаметру шпура. Отделяемый от массива монолит должен иметь пять свободных поверхностей: боковую фронтальную, лве боковых торцевых, поверхность кровли, поверхность подошвы до пологой или горизонтальной трещины. Шпурь; располагают по линии предполагаемого отрыва монолита от массива. Предельное расстояние между шпурами составляет 10—15 диаметров шпура. Число шпуров зависит от длины отделяемого монолита и принятого расстояния между шпурами. Высота порохового наряда в каждом шпуре не должна превышать половину его"глубины.

Общая масса пороха, требуемого ддя отделения монолита от массива, определяется по формуле

4 =	(4.15)

где У — объем отделяемого монолита, м3; <?=0,5-ь0,2 кг/м3 — удельный расход пороха, который зависит от условий залегания отделяемого монолита.

Расчет зарядов, помещаемых в шпур, выполняется в следующем порядке:

определяется объем отделяемого монолита, м3;

рассчитывается общая масса заряда для отделения монолита;

определяется предельная масса заряда на один шпур из расчета вместимости при условии его заполнения не более, чем на половину глубины;

устанавливается расстояние между шпурами вдоль линии отрыва;

определяется число шпуров вдоль линии отрыва;

рассчитывается фактическая масса заряда в шпуре; %

если фактическая масса заряда больше предельной, уменьшается удельный расход или увеличивается число шпуров вдоль линии отрыва.

Результаты расчета сводятся в таблицу.

Все заряженные шпуры взрывают одновременно при помощи- магистра л ьно го ДШ, который инициируют электродетона тором.. Допускается взрывание одиночных и парносближенных шпуровых зарядов огнепроводным шнуром.

Пример расчета зарядов. Требуется отделить от массива монолит размером Ь—7 м, //=1,5 м, В=2 м и объемом 21 м3.

Дано: удельный расход пороха ?=0,2 кг/м3; общая масса заряда (2=дУ=0,2*21=4,2 кг; глубина шпуров 1,4 м; допустимая высота заряда 0,7 м; допустимая масса заряда на один шпур> 1,3*0,7=0,91 кг; расстояние между шпурами вдоль линии отрыва д=0,5 м; число шпуров вдоль линии отрыва (7 м/0,5 м)— —1 = 13 шт.; число заряжаемых шпуров 13 шт.; фактическая масса заряда в шпуре 4,2/13=0,32 кг.

Применение схемы расположения зарядов через один шпур (через два шпура) целесообразно только в том' случае, если линия отрыва монолита от массива ориентирована в направлении наилучшего раскола.

Отделение монолитов от массива зарядами, направленного действия. Заряд ДШ в шпуре с водой. К противоположным узким граням демпфирующей четырехгранной прокладки из древесины прикреплено по две нити детонирующего шпура ДШ-А (ДШ-Б, ДШ-В). Длина прокладки с прикрепленными к ней нитями ДШ равна глубине шпура (рис. 4.9, а). Прокладку помещают в шпур и ориентируют в направлении линии отрыйа монолита от массива, затем полость шпура заполняют водой. Суммарная линейная плотность заряжания составляет 48—$2 гтЭНа на 1 м шпура. Обе пары нитей ДШ, разделенные демпфирующей прокладкой, инициируют одновременно при помощи магистрального детонирующего шнура.

Комбинированный заряд направленногодей^

%.±в

Ряс. 4.9. Конструкции зарядов направленного действия и схемы отделения

монолитов от скального массива:	' ж ■	пш *

-КА<-«бХТТ- ДЫМ^п1ЗЕТ- желобообразная обо^

лочка

ствия. Основное отличие данного заряда от конструкции за- ляйа ДШ в шпуре с водой заключается в следующем, полость шпура вместо воды заполнена забойкой; в нижней части шпура в пространстве между его стенками и демпфирующей прокладкой размещен заряд дымного пороха (рис.	й

Зйряд с разделяюще-прнжимнрй оболочкой В шпур помещают выполненную из гибкого упругого материал пустотелую разделяюще-прижимную ободвад юторая в сеяе-

нии имеет форму, Слизкую к прямоугольной ^

узкие грани разделяюще-прижимной	„р"е"™ру

в направлении линии отрыва монолита ^массива. В пазах вы полненных на гранях, размещают по две инти ДШ, а внутри оболочки, в нижней ее части — дымный порох (рис 4Д ).

Расчет расхода взрывчатых материалов, и деляемый от массива монолит должен иметь четыре свободных поверхности: боковую фронтальную, боковую торцевую, п0®еР^' НОСТЬ ПОДОШВЫ ПО ПОЛОГОЙ ИЛИ горизонтальной трещине. Если разрабатываемый массив не содержнт горизонтальных трещин, необходимо путем взрывания в горизонтальных шпурах заря дов, показанных на рис, 4.9, б или в, образовать трещину в

кости расположения шпуров, т. е, навести подошву. Вертикальные шпуры располагают вдоль двух линий отрыва, ориентированных ортогонально по отношению друг к другу. Предельное расстояние между зарядами, показанных на рис. 4.9, а, составляет 10 8 й (^ — диаметр шпура), между зарядами показанных на рис. 4.9, б, в— 15—20 й. Заряды размещают во всех шпурах, кроме углового. Высота демпфирующей (раздел яюще- прижимной) прокладки с прикрепленными к ней нитями ДШ равна глубине шпура. При этом глубина вертикальных шпуров должна быть равна 0,9—1,0 Л (Л — высота отделяемого монолита). Высота заряда пороха в конструкциях зарядов, показанных на рис. 4.9, вв не должна превышать две трети глубины шпура.

Общая длина детонирующего шнура, необходимая для отделения монолита от массива зарядами направленного действия (см, рис. 4.9, а, б, в) определяют по формуле

/е = (4/гН-1) п + и,	(416)

где А глубина шпура, м; п — число заряжаемых шпуров (без углового); /м — общая длина магистрального ДШ, м.

Общую массу заряда пороха, требуемую для отделения монолита зарядами, показанными на рис. 4.9, б, в, определяют по формуле (4.15). При этом величину удельного расхода принимают в пределах 0,03—0,2 кг/м3.

Принимается следующий порядок расчета зарядов направленного действия:

в соответствии с принятым предельным расстоянием между зарядами определяют число шпуров (без углового) вдоль линий отрыва монолита от массива;

рассчитывают общее количество ДШ, необходимое для формирования зарядов направленного действия (4.16);

для зарядов, показанных на рис. 4.9, б, в рассчитывают общую массу заряда пороха по формуле (4.15);

вычисляют предельную массу пороха на один заряд из условия заполнения шпура не более, чем на две трети его глубины (см. рис. 4.9, б, в);-

, определяют фактическую массу дымного пороха в одном шпуре для конструкции зарядов, показанных на рис. 4.9, б или в;

если фактическая масса Дымного пороха в одном шпуре для конструкции зарядов, показанных на рис. 4.9, б или в, больше прС#$м>ной, уменьшают удельный расход или увеличивают число шпуров вдоль линии отрыва.

Результаты расчета сводят в таблицу.

Рдестойнне между угловым шпуром и ближайшими к нему шпураырг не Должно превышать половину расстояния между зарядами вдоль линии отрыва монолита от массива. После заря

жания всех шпуров детонирующие шпуры от каждого заряда1 соединяют с магистральным, выполняя петлю при переходе с одного направления раскола на другое. Длину петли из магистрального ДШ определяют по формуле (4.6).

Расстояние между зарядами направленного действия, м	0,4

Длина петли из магистрального ДШ, м. .		 1,56

0,5	0,6	0,7	0,81 0,9	1

1,95 2,34 2,73 3,12 3,50 3,89

Результаты расчета длины петли из магистрального ДШ для: гранита и скорости распространения упругих колебаний ср= = 5500 м/с приведены ниже.

Магистральный ДШ инициируют	электр одетой атор о м~

В связи с тем, что в зарядах, показанных на рис. 4.9, а, дымный порох размещен внутри разделяюще-прижимной оболочки, полностью исключается возможность его просыпания в трещины и* пустоты в полости шпура. Поэтому допускается повторное размещение и взрывание зарядов, показанных на рис. 4.9, в в вертикальных и горизонтальных трещинах достаточной раскрыто- сти с последующим заполнением их забойкой. Применение зарядов, показанных на рис. 4.9, в, обеспечивает высокую надежность инициирования заряда пороха, расположенного внутри разделяюще-прижнмной оболочки, вне зависимости от степей» влажности стенок шпура.

Пример расчета зарядов направленного деист в и я. Требуется отделить от массива монолит размером 1.= = 12 м, 5=4 м, Н=3 м, и объемом 144 м3. Расстояние между шпурами а=0,6 м. Общее число, шпуров (12/0,6) + (4/0,6) +1 = 28 шт. Числа заряжаемых шпуров 27 шт. Общая длина ДШ, необходимая для формирования зарядов, показанных на рис. 4.9Г а, А = 27 (4*3+1)4-35=386 м. Общая масса заряда пороха <2 = =^У=0,06* 144 = 8,64, Допустимая масса заряда пороха на один заряд, показанный на рис. 4.9, в, составляет 0,26*2,0=0,52 кг. Фактическая масса заряда пороха на один заряд 0*64/27= =0 32 кг.

Применение схемы расположения зарядов направленного действия через один шпур (через два шпура) нецелесообразно. Допускается совместное применение пороховых зарядов и зарядов направленного действия по схеме черев один заряд. В этом случае принимается для’ пороховых зарядов удельный расход,, равный удвоенному удельному расходу для зарядов направленного действия.

- МЕХАНИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ КАМНЯ К ВЫЕМКЕ

  - МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ

    - Буроклнновой и гидроклнновой способы

Механические способы подготовки камня к выемке широко применяются, так как они обеспечивают высокую монолитность породы и сохранение ее декоративных свойств. Высокая твердость и крепость таких пород как гранит не позволяет применять способ вырезания блоков из массива, так как этот способ малопроизводителен и дорогостоящий. Поэтому блоки их гранита и других пород целесообразнее выкалывать буроклиновым или гидроклиновым способами.

В практике для значительного снижения величины усилий и трудозатрат при отделении блоков от массива проводят дополнительные горноподготовительные работы, обеспечивающие создание двух, трех и более плоскостей обнажения.

Наиболее экономичным и производительным вариантом добычи блоков гранита является добыча их при наличии трех плоскостей обнажения в забое, поэтому данный вариант встречается в практике наиболее часто.

Из буроклиновых способов раскалывания камня наиболее часто практикуются раскалывание простыми клиньями, сложными клиньями со щечками, длинными зубчатыми клиньями, размещением клиньев ц шпурах круглого сечения, размещением клиньев в шпурах овального сечения, пробуренных специальным инструментом.

Наиболее благоприятное механическое буроклиновое откалывание блоков обеспечивается при таком расположении забоя, когда основание откалываемого блока помещается на поверхности пологой трещины I, а одна из боковые или торцевых гра-

блока обнажена. Вторую длинную грань откалывания блока Н^лесообразно располагать параллельно продольным трещинам даИ;торцевую — поперечными (?.

Следует помнить, что при раскалывании гранита вдоль направления развития продольных трещин 5 число ударов для раскалывания в 2 раза меньше, чем в перпендикулярном направлении к нему, и примерно в 5 раз меньше, чем в направлении под&осым углом.

В случаях совпадения плоскости раскалывания камня с на-
довательно, снижаются качественные потери»

правлением его наилучшей делимости, согласующейся с разви- тием продольных трещин 5, неровности скола лицевых поверхностей блока имеют минимальные числовые значения, чем исключается дополнительная колочная пассировка блоков, а, сле

Количественные потери камня при подготовке его к выемке- буроклиновым способом незначительные. Между тем, несмотря на многие преимущества механических способов, качественные потери иногда достигают значительных размеров. В: данном случае из недр извлекается практически все полезное ископаемое и блоки получаются высокого качества, но добывается блоков гораздо меньше, чем их можно было бы извлечь из массива с учетом его структурного строения. При этом теряется качество сырья вследствие уменьшения фактического выхода блоков из добытого полезного ископаемого; В этом смысле для карьеров по добыче блочных гранитов целесообразно введение коэффициента разубоживания &р, физическая сущность которого состоит в характеристике изменения выхода блоков против теоретически возможного. Этот коэффициент можно определять из зависимости

(5'1>

где £к — коэффициент изменения, качества;

к* = -2Б%/Уп,	(5-2>

уп_ объем правильного прямоугольного параллелепипеда, вписанного в структурный блок отдельности породы; 2£к—суммарный объем добытых с участка кондиционных блоков гранита.

Основными причинами разубоживания камня являются отсутствие на карьерах оптимизации раскроя монолита на блоки,, недостаточное изучение анизотропных свойств камня и производство работ по его раскалыванию без учета оптимальных направлений раскола.

Существующая практика добычи блочных гранитов и других сходных с ним пород не располагает соответствующими рекомендациями по выбору оптимальных направлений раскола камня при подготовке его к выемке и основывается на опыте рабочих. Решению задачи может способствовать изучение взат имосвязи анизотропных свойств пород с их структурно-текстурными особенностями, которое обеспечивает также снижение трудозатрат при добыче блоков.

Особенно большое значение такое изучение имеет для пород следующих двух петрографических групп:

группа габбро-базальта (слипчицкий, торчинский, букийскии, гор булевский, слободской габбро-нориты; головинский, каменнопечский; каменнобродский лабрадориты и т. д.);

группа пересыщенных кремнекислотой горных пород (жеже- левский, коростышевский, емельяновский, богуславский, кор НИН* ский граниты и т. д.).

На рис. 5.1 показана характеристика структурно-текстурного* строения этих пород с указанием ориентировки минералов относительно направления север — юг; стрелками показаны направления облегченного раскола камня, которые определены многолетними наблюдениями и данными практического опыта на этих карьерах.

Результаты исследований показывают, что в определении направлений наилучшей «делимости» камня решающую роль играет анализ ориентированной текстуры, которая для каждого месторождения обусловлена закономерным расположением минералов.	4

При различных видах разрушающих породу нагрузок происходит свое, свойственное, этой нагрузке, разрушение породы.

При раскалывании монолита на блоки буроклиновым и бурогидроклиновым способами порода разрушается по требуемому направлению напряжениями откола (сдвига). Разрушение породы происходит по плоскостям спайности минералов, а разрушение самих минералов столь незначительное, что его не следует учитывать. Именно спайность минералов определяет анизотропию раскалывания гранита буроклиновым и бурогидроклиновым способами; Несмотря на то, что структурно-текстурные характеристики сходных с гранитом пород различные, линии облегченного раскола этих пород имеют близкое азимутальное направление, что обусловлено направлением истечения магмы по всему кристаллическому щиту, к которому приурочено месторождение. Так, для основных месторождений высокопрочных облицовочных пород, приуроченных к Украинскому кристаллическому щиту, значения этих направлений приведены в табл.

- Для большинства рассматриваемых месторождений эти направления приблизительно совпадают с директивным истечением магмы и очень близки к основному направлению развития вертикальной продольной трещиноватости массива.

Отклонения направления раскола от анизотропной делимости породы обусловливает увеличение неровностей скола лицевых поверхностей блока, аппроксимируясь функцией эллипса: (рис. 5.2). Для установления отмеченной зависимости рекомендуется производить графоаналитическую Обработку по методу полярных координат результатов измерений неровностей скола: по плоскостям раскалывания с различной азимутальной ориентировкой. При обработке за полярную ось следует принимать ось х, за полярный угол — азимут плоскости раскалывания, й за полярный радиус — среднеарифметическое значение неровности скола на 1 м2 в плоскости измерения. Неровности скола целесообразно измерять путем наложения на поверхность откола йро-

- Таблица 5.1

О)

Структурно-текстурные характеристики иШед^емш Месторождений

| Месторождение, Порода | Минералогические состав породы (%) | Структура | Текстура | X арактераые особенности текстуры | Средней азимут линий облег ченного раскола, градус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сдипчицкое, габбро-норит | Плагиоклаз (64,0), пироксен (24), оливин (9), бибтит (0,4), титаномагнетит (1), акцессорные минералы (1) | Габбровая | Массивная иногда полосчатая | Полосчатость связана с первичным расслоением в процессе кристаллизации магмы | 117 |
| Корнинское, гранит | Плагиоклаз (40), титаномагнетит (0,5), кварц (20), микроклин (23), акцессорные минералы 1,5, биотит 15 | Гранитовая, порфиро- видная | Массивная | Зерна плагиоклаза имеют вытянутую форму | 152 |
| ЛеЗниковское, гранит | Плагиоклаз (55), биотит (5), кварц (25), микрокл ни (10), акцессорные Минералы (5) | Гранитовая | Массивная трахитоидная | В большом зерне микроклина' проходят взаимно параллельные длинные массы альбита ориентированные по одним плоскостям двойникования микроклнна | 108 |
| Богуславское, гранит | Плагиоклаз (35), титаномагнетит (4,5), кварц (25), микроклин (35), акцессорные минералы (0,5) | Гранитовая порфиро- видная | Массивная равномерно зернистая | Зерна плагиоклаза имеют удлиненную форму | 116 |
| Головинское, ' лабрадорит | Плагиоклаз ($5), пироксен (28), оливин (5), биотит (0,5), титаномагнетит (0,5), акцессорные минералы (1) | Метасомати- ческая | Массивная | Зерна плагиоклаза и пироксена имеют удлиненную форму | 109 |
| Коростышев- ское, гранит | Плагиоклаз (35), биотит (5), кварц (27), микроклин (32), акцессорные минералы (1) | Гранитовая порфиро видная | Массивная иногда полосчатая | Полосчатость текстуры : обусловлена параллельной ориентировкой биотита и частично зерен полевых шпатов | 130 |
| Емельянов- ское, гранит | Плагиоклаз (32), титаномагнетит (2), биотит (8), кварц (27), микроклин (30), акцессорные минералы (1) | Гранитовая порфиро видная | Массивная равномерно- зернистая | Чешуйки биотита ориентированы в двух взаимно перпейт дикулярных направлениях | L44 |
| Жежелевское, гранит | Плагиоклаз (36), кордиерит (13), кварц (28), микроклин (13), гранат (8), акцессорные минералы (2) | Гранитовая кумулобласто- вая (кордиери- товая) | Массивная - равномерно- ,зернистая пятнистая | Овальные зерна кордиерита . развиваются за счет биотита, кордиерируют и сведают его | : 135 |
| ОО Ч |  |  |  |  | ■ '' |

ІРис. 5.2. Графики изменения неровностей скола по азимутам для Головинского {а), Коростышевского (б), Коркинского (в) и Жежелевского (г) месторождений:

^АГКЭ и ^АП5 полюсы азимутов простирания трещин отдельностей соответственно; 'О н 5 — точки на графиках — данные многолетних наблюдений

зрачного листового оргстекла толщиной 5 мм с нанесенной на него измерительной ячейкой 10X10 см. Измерения можно осуществлять также по методу измерения просвета под линейкой, приложенной к вертикальной плоскости забоя через 10 см.

За критерий качества лицевых поверхностей скола должна 'быть принята шероховатость, как средняя величина высот неровностей на поверхности откола, определяемая из выражения

(

2л—1	2й ч

и5|-||3|Г	(5.3)

где 2п — 1 — число измерений впадин; 2п — число измерений выступов; п — число высот неровностей.

Неровность скола определяется по формуле

^*=р!(^Ч"$2 + 5з+ • - • + Ф)/£,	(5.4)

где	, 5, — результаты измерений неровностей; £ —

число измерений.

Сжатие эллипса зависит от структуры гранита и характеризуется для коростышевских' мелкозернистых гранитов соотношением 1 : 1,5, для среднезернистых гранитов типа жежелевских 1: 1,9, а для крупнозернистых корнинских порфировидных гранитов и головинских лабрадоритов, соответственно, 1 : 3,5 И 1:6. Таким образом, с увеличением крупности и изометричности кри-" сталлов эллипс приближается к окружности. Неровности скола на 1 м2 по эллиптической кривой колеблются для коростышев- ских гранитов от 3,5 до 10,5 см, для жежелевских гранитов от 4,8 до 10 см, для головинских лабрадоритов и корнинских гранитов, соответственно от 8 до 9,6 см и от 8 до 11,2 см.

Неровности скола лицевых поверхностей блоков при выкалывании их буроклиновьш и бурогидроклиновым способами обусловливаются следующими факторами:

расположением плоскости раскола относительно направления анизотропного плоскостного деления камня;

динамическим пределом прочности камня на откол; высотой раскалывания монолита;

удельной величиной ослабления плоскости раскалывания шпурами перфораторного бурения, которую можно определять по формуле

иПб = я1180Т,	(5.5)

где г — суммарная длина шпуров, пробуренных в плоскости раскола, м; & — диаметр шпура, м; $от— площадь, откодд, м2. Значение г рекомендуется определять, из зависимости

г = МЛАв/а,	(5.6)

где М — суммарная длина линий откола, м; Л —глубина бурения, м; &н=*0,9 — коэффициент неравномерности обуривания, а — шаг бурения ослабляющих шпуров, м.

Высота раскалывания монолитов зависим от расстояний между первично-пластовыми трещинами и для большинства карьеров не превышает 3—4 м, что позволяет современными техническими средствами бурить ослабляющие шпуры на всю мощность раскалываемого монолита.

Близким к буроклнновому способу подготовки камня к выемке является бурогидроклиновой, все шире внедряющийся в практику добычи блочного камня. Гидравлический клин нет значительно разрушает камень в зоне контакта и совершенно безопасен в применении.

Управление качеством гранитных блоков, добываемых в карьерах с помощью гидроклиньев, и повышение эффективности горных разработок возмрдда на основе учета характера

ж

Рис, 5.3, Схеме распространения напряжений в массиве камня от действия закладных гидроклиньев:

1 — ЛИНИЯ раскола камня; 2 — шпур без гндровлина; т — касательные напряжения

концентрации и максимальных значений разрушающих напряжений, определения рационального шага установки гидроклиньев и оптимальной площади откола на один клин, а также учета предела прочности породы при отколе.

Сопротивление изверженных пород отколу в несколько раз меньше сопротивления сжатию и растяжению. Вместе с тем, достаточно высокие значения пределов прочности гранитов на откол дают основание предполагать, что закладной клин одновременно откалывает не всю поверхность, подлежащую отколу за один цикл его работы, а лишь ближе—лежащую к шпуру часть ее — зону, где концентрация напряжений стала критической, как показано на рис. 5.3.

Неровности скола лицевых поверхностей блока и производительность работ по их выколке зависят от следующих параметров: площади откола на один клин Зо; шага установки гидро- клиньев /ш: анизотропных свойств и динамического предела прочности камня на откол; удельной величины ослабления плоскости- раскалывания шпурами перфораторного бурения Ь н их размещением в плоскости раскола.

. Площадь откола на один закладной клин играет главную роль % решении задачи. Она зависит от давления в системе р, от значений /щ и и, а также от предела прочности гранита при растяжении Ор. Зависимость по определению площади откола на
один закладной клин, установленная экспериментальным путем, имеет вид

где &а — коэффициент, учитывающий анизотропные свойства поводы (для изверженных пород составляет 0,2—1,0),

Расчеты показывают, что при расколе камня по направлению наилучшей делимости . йа—1, а по направлению я/2, Зя/2 для лабрадорита £а—0,6, габбро-норита А*=0,2, гранита ка—0,4.

Площадь откола на один закладной гидроклин для гранитов достигает своего максимального значения 1,4—1,6 м2.

Однако практика свидетельствует, что несмотря на вышесказанное преимущества раскалывания камня гидроклиновыми установками имеют место значительные потери-отходы гранита по причине так называемого «сноса раскола», который требует обоснования предельной высоты раскалываемого монолита.

Предельная высота зависит от структуры камня, его анизотропных свойств, удельной величины ослабления плоскости раскалывания шпурами перфораторного "бурения и их размещения к плоскости раскола.

Установлено, что частота диагонального скола, как видно т рис. 5.4, прямо пропорционально возрастает с увеличением высоты раскалываемых монолитов по прямолинейным функциям. Для отдельных^ месторождений уравнения этих зависимостей записываются в виде, %:

Рис. 5.4. Зависимость частоты диагонального скола камня г от высоты раскалываемого монолита /г.	1

«а	Корнннский гранит; б—ГоловнвскиЙ лабрадорит; в — Слнпчицкий габбро-норит,;

1 — данные промышленных измерений; 2 — расчетные данные

корнинский гранат 2=— 21,9б+19,14 Л; головинский лабрадорит 59,45+31,95 К слипчидкий габбро-норит г=—58,31+31,73 Н.

Предельно допустимые значения высоты раскалывания породы буроклиновым и бурогидроклиновым способами, при котором обеспечивается полное отсутствие диагональных сколов камня, составляет: для крупнозернистых изоморфных пород (ла- брадоритов, порфировидных гранитов, гранитов рапакиви и других сходных с ним пород) — 1,4—1,8 м; для среднезернистых изверженных пород—1,6—2,0 м; для мелкозернистых пород — 1,8—2,4 м.

Следует отметить, что при раскалывании монолитов гиДро- клиньями должно соблюдаться соотношение длины закладного клийа к высоте раскалываемого монолита 1 : 3—1 :4.

- Канатное пиление

При подготовке блоков к выемке из пород средней прочности наиболее часто применяется канатное пиление. Рабочим органом канатной пилы Является стальной канат диаметром 3,5— 6 мм, состоящий из двух или трех жил диаметром 1,2—1,5 мм. Длина каната порядка 2—3 км. Пиление осуществляется вследствие абразивного действия кварцевого песка, подаваемого вместе с водой на место контакта с породой, или вследствие абразивного действия на камень специальных шайб, армированных алмазами и прикрепленных к канату.

Канатная пила включает приводную станцию, состоящую из системы шкивов, направляющих шкивов и пильных стоек, натяжного устройства и пильного каната. Приводная станция обеспечивает движение каната со скоростью 7—12 м/с.

Направляющие шкивы имеют три фиксирующих сочленения и могут располагаться в любой плоскости. Они предназначены для подачи каната в забой. Пильные стойки конструктивно представляют собой два сварные изделия из труб и имеют два шкива — верхний и нижний, которые могут перемещаться по стойке сверху вниз. Канат принимается на верхний шкив и направляется на нижний, с которого он и пропиливает массив. Натяжение каната осуществляется специальным натяжным устройством. Производительность пиления по мрамору и сходным с ним породам составляет 1,0—1,4 м2/ч, расход каната — 6—8 м на 1 м2 пропила, воды — 100 Л/ч, кварцевого песка — 25— 35 кг/ч.

Для пиления мягких облицовочных пород и частично пород средней твердости могут использоваться канаты, армированные твердосплавными металлом или алмазам«. При такой технологии пиления производительность пилы увеличивается в 2—3 раза. Поскольку для охлаждения канала необходимо постоянно

подавать воду, пиление камня в зимний сезон при отрицательных температурах не практикуется.

Большие размеры и правильная форма выпиливаемых блоков, высокая производительность пиления, малая ширина пролила и простота конструкции самой пилы составляют преимущества этого способа. Однако производительность работы канатной пилы существенным образом снижается с повышением трещиноватости массива и при наличии в породе высокопрочных включений. На карьерах Советского Союза работают канатные пилы моделей КР-528 и «Пеллегрини» (Италия). Хорошо отработана технология канатного пиления на Кибик-Кор- до нс ком и Садахлинском карьерах по добыче мрамора. В ряде зарубежных стран {Италия, Испания, США, Португалия) подготовка мрамора и известняка к выемке с помощью канатной пилы является превалирующей.

- Ударно-врубовые машины

В зарубежной практике (США, Испания, Франция, Канада) при добыче блоков из облицовочных пород прочностью до 140 МПа широко применяют ударно-врубовые машины (ченне- леры), у которых рабочим органом является комплект долотьев V и ^-образной формы, которым сообщается возвратно-поступательное движение большой частоты. Долотья наносят удары по горной породе, разрушают ее и образуют щель шириной 50— 60 мм и глубиной до 6 м. Ченнелеры перемещаются по рельсам, проложенным вдоль направления вырубаемой щели и могут производить вертикальные, наклонные и горизонтальные врубы. Наиболее распространенная технология предусматривает проведение вертикальных или наклонных врубов во взаимно перпендикулярных плоскостях, а отбойку нарезанных ченнелерами блоков в горизонтальной плоскости осуществляют гндр ОКЛИ новым (реже буроклиновым) способом, подготавливая к выемке всю отрабатываемую пачку. Производительность ченнелеров относительно высокая -г- 5—8 м2 в смену. Они хорошо себя зарекомендовали при обработке монолитных массивов йрочного мрамора и позволяют получать блоки требуемых размеров. Однако из-за большой энергии единичного удара имеют место нарушения монолитности породы. Ширина вруба значительно превышает щель канатного пиления, что обусловливает более высокие как количественные, так и качественные потери. Ударно-врубовые машины отличаются сравнительно небольшой энергоемкостью разрушения породы.

7 Заказ № 379

Для подготовки к выемке мягких облицовочных пород прочностью до 20 МПа часто применяются камнерезные машины с баровыми режущими органами, представляющими собой плоскую удлиненную конструкцию с соотношением длины к ширине 1 . 6, по периметру которой скользит цепь с твердосплавными зубцами. Использование длины рабочего органа составляет 85—90:%'

Типичными машинами подобного рода являются камнерезные машины КМАЗ-188 и КЦБ-ЗА. Длина бара около 1 м. Производительность резания камня прочностью до 10 МПа баро- вой машиной составляет порядка 30 м2/ч при ширине пропила 30—40 мм.

Опытно-промышленные работы по испытанию и внедрению баровых машин на Коелгинском мраморном карьере показали высокую сменную производительность и низкую стоимость подготовки камня к выемке. К преимуществам этих машин можно отнести малые размеры и массу, а также большую маневренность в забое, а недостатком является быстрый износ рабочего органа, который, как правило, не служит более 40 смен.

Камнерезные машины с кольцевыми фрезами могут использоваться для добычи малогабаритных блоков облицовочного камня из пород с пределом прочности на сжатие до 40 МПа. Характерными машинами из этой серии являются СМ-580А, СМ-177А, СМ-428, обеспечивающие глубину пропила до 1030 мм с использованием рабочего органа по диаметру до 75 %. Для выпиливания блоков из мрамора и вЫсокометаморфизирован- ного известняка используются машины СМ-177А, эксплуатационная производительность которых составляет до 20 м2 пропила в смену. Для подрезки мрамора при планировке кровли пласта используется камнерезная машина с кольцевой фрезой СМ-428. Достоинством этих машин является высокая производительность при резании прочного мрамора, правильная форма блока, минимальные неровности их боковых граней и достаточно высокий (до 70 %) уровень механизации подготовки пород к выемке.

Однако они плохо работают в трещинова.тых^массивах, снижая выход блоков и обусловливая большие потери мрамора из-за ширины пропила в 34—36 мм. К тому же выпиливаемые блоки имеют ограниченные размеры по ширине и высоте.

- Вращательное, шарошечное, вибрационное и ударно-вращательное бурение

Сущность способов состоит в том, что по контуру отделяемого блока на всю его глубину бурят ряд шпуров или скважин вплотную друг к другу, вследствие чего образуется щель. Пере-

мычки, если они образуются, также разбуривают. Таким же спо-. собом выбуривают заготовки для изготовления гранитных валов; в данном случае обуривание выполняют по заранее наме-, ценной в плане на граните окружности.

Проходка щелей может осуществляться буровыми станками, работающими на принципах вращательного, шарошечного, вибрационного и ударно-вращательного бурения.

Вращательное бурение может осуществляться станками алмазного и дробового бурения, а также электросверлами. Бурение осложняется большим числом спуско-подъемных операций, связанных с удалением шлама, и практикуется для выбуривания щелей крайне редко.

Более производительным является выбуривание щелей станками шарошечного бурения, которое осуществляется долотами, имеющими в качестве разрушающего органа конусообразные шарошки, армированные твердосплавным материалом. При вращении долота шарошки своими зубьями наносят удары по забою скважины, а отколовшиеся в забое частицы породы транспортируются из забоя сжатым воздухом или водовоздушной смесью В основном шарошечное выбуривание щелей осуществляется станками 2СБШ-200Н, СБШ-250МН, СБШ-250К и практикуется для получения круглых заготовок с целью изготовления гранитных валов, вальцов, подов. При этом способе происходят наибольшие потери делового камня.

Наиболее практичным является выбуривание щелей станками вибрационного и ударно-вращательного бурения, и, прежде всего, станками с погружными пневмоударниками типа СБМК- 5, СБУ-125, ПР-31, Удел-61. Применяются и другие аналогичные станки, а также установки перфораторного бурения.

Практика создания врубовых щелей буровыми станками и перфораторами показывает, что этот способ с точки зрения снижения потерь является эффективным, но трудоемким. При этом способе подготовки камня к выемке количественные потери составляют ту часть гранита, которая теряется в йроцессе выбуривания щели. Качественные потери представляют собой в данном случае часть камня, разубоженную (испорченную) отверстиями (так называемая «гребешковая зона») и неровностями скола лицевых поверхностей. Если количественные потери от бурения снижаются с уменьшением диаметра шпура (скважины), то объем разубоженного шпурами камня увеличивается, что объясняется более вероятным отклонением бура (штанги) от заданной плоскости бурения из-за большого сопротивления пород бурению и неточностью установки бура (штанги) в заданной плоскости. Отклонение бура (штанги) от заданного направления не только обусловливает разубоживание камня, но также Лю позволяет получить сплошную щель, что впоследствии приводит к необходимости дополнительного раскалывания неразбуренных

участков, а, следовательно, к качественным потерям на неровности скола.	р

Абсолютное значение отклонения бура от заданной плоскости на 1 м бурения

А> — 0,5сГсж/^,	(5 8)

где Л — диаметр бура (штанги), мм.

Обоснование оптимальности диаметра скважины (шпура) должно осуществляться на основе минимизации количественных и качественных потерь камня, трудозатрат и стоимостных показателей бурения. Для условий бурения щелей в гранитах и сходных с ним породах оптимальное значение диаметра скважины составляет 95—105 мм. Помимо выбора оптимального значения диаметра скважин, необходимо также соблюдение при бурении жесткого фиксирования самого станка в заданной плоскости, для чего следует изготовлять специальные направляющие рамы, либо создавать агрегаты по проходке щелей, рабочим органом которых являются станки пневматического ударно-вращательного бурения и устройство для обеспечения их возвратно-поступательного движения на разбуриваемом блоке.

5.1.в. Дисковые пилы

В карьерах по добыче мягких облицовочных пород подготовка камня к выемке может осуществляться с помощью дисковых пил, режущим органом у которых являются отрезные круги, армированные твердосплавными резцами Или алмазной Дисковьши пилами оснащены камнерезные машины СМ-89А, СМ-826, СМ-543, СМ-518, НКМ-2, НКМ-4^. КГМ-2, КМ-6, КМ-3 А и другие. Этому способу характерны минимальные количественные потерр камня, так как ему свойственна высокая концентрация разрушающих усилий в узкой полосе распила шириной 50—60 мм.

Максимальную глубину пропила при этой технологии подготовки камня к выемке к с целью избежания трения фланца о камень рекомендуется принимать равной 0,4 Дд, где — диаметр диска. Твердосплавные резцы на отрезном круге дисковой пилы могут располагаться в одну-пять линий.

Использование в качестве режущего инструмента алмазных отрезных кругов вместо армированных твердосплавным инструментом повышает производительность камнерезных машин в 2,5 раза. Недостатком дисковых пил является малый коэффициент использования диаметра диска. Дисковые машины применяют при резании камня, прочность на сжатие которого составляет до 25 МПа. Преимущество машин с дисковыми пилами состоит в обеспечении пропила минимальной ширины, простоте конструкций машин и надежности их эксплуатации.

В зарубежной горной практике Бельгии, “Франции эффективно работают камнерезные машины «Дельфин» с отрезными кругами диаметром 2,5 и 3 м, армированными алмазными сегментами. Эти машины могут успешно работать в карьерах по добыче облицовочных пород прочных, средней прочности и мягких. Следует учитывать, что применение таких машин требует большого количества воды для охлаждения диска.

- Отрыв камня винтовыми подъемными устройствами

Подготовку крупных блоков к выемке из массива можно осуществлять при помощи винтовых подъемных устройств. Использование подъемных винтовых устройств позволяет производить подготовку к выемке и саму выемку блоков по плоскостям трещин отдельностей. В этом случае фронт горных работ должен располагаться по линиям простирания и перемещаться по восстанию главных систем трещин массива.

Винтовые подъемные устройства состоят из корпуса и расположенного внутри его на упорной резьбе штока. Для отрыва блока от массива в монолите бурят скважину глубиной дб ближайшей пластовой трещины, в которую устанавливается винтовое подъемное устройство.

При помощи специальных эластомеров № зажимов корпус устройства расклинивается в скважине, а вращением штока создается подъемное усилие и производится отрыв блока от массива. Выемка отколотого блока осуществляется общепринятыми способами с помощью-подъемных кранов или тяговых лебедок. Подъемные винтовые устройства могут изменяться по длине путем наращивания ставов.

Недостатком способа является то обстоятельство, что посредине отколотого блока остается отверстие (скважина). Способ может применяться только при отработке участков, характеризующихся наличием пластовой (пологой) трёщйны. Сами устройства являются маломобильными и тяжелыми, что сдерживает их практическое применение. С увеличением диаметра скважин повышается подъемное усилие винтовых подъемных устройств. Такие устройства могут успешно работать в карьерах по добыче прочных и средней прочности облицовочных пород. Буровые скважины для установки в них подъемных винтрвых устройств желательно располагать так, чтобы они впоследствии оказались на линиях раскроя монолитов на кондиционные блоки.

- Резание камня термогазоструиными и плазменными горелками

Наибольшее распространение в подготовке блочных пород к выемке из физико-технических способов в отечественной и зарубежной практике получило резание камня прямоточными и пульсирующими термореактивными горелками, обеспечивающими направленное разрушение породы высокотемпературной и высокоскоростной газовой струей.

В настоящее время на отечественных карьерах промышленно работают или экспериментально апробируются термогазоструйные, термогазодинамические, термомеханические и плазменные горелки.

Внедрение в карьерную технологию добычи блоков термогазоструйного способа подготовки камня к выемке позволило:

уменьшить тяжелые и трудоемкие ручные работы по очистке забоев при проходке разрезных и фланговых траншей буровзрывным способом;

повысить качество блоков и уменьшить потери камня при переработке его на продукцию;

упорядочить системы разработки месторождений и повысить культуру производства на карьерах блочного камня;

увеличить выход блоков из добытого полезного ископаемого.

Механизм термического разрушения горных пород при их резании носит характер потери устойчивости поверхностного слоя в том случае, когда его температура достигает температуры разрушения.

Глубина прорезания щели термическим способом зависит от термодинамических параметров теплоносителя, геометрии его распределения по забою, свойств породы и скорости движения термоинструмента вдоль щели.

Т а б л и ц а 5.2

Характеристики прямоточных и пульсирующих термогазоструйиых горелок

| Технические характеристики | Марки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БВР-60 | ТВР-28/40-2 | ТВР-1-65Р |  |
| Давление подачи, МПа: |  |  |  |  |
| воздуха | 0,5—0,7 | 0,5—0,7 | 0,4—0,6 |  |
| горючего | 0(&ч*и-0^7 | 0,5—0,7 | 0,4—0,6 |  |
| Расхбд воздуха, м8/мин | 5—7 | 2,0—2,5 | 5—7 |  |
| Расход горючего, л/ч | 12—18 | 6—12 | 15—20 |  |
| Производительность реза щели, м2/ч | 0,4—0,5 | 0,6—0,7 | 0,6—0,9 |  |

Производительность огнеструйного резания камня находится в зависимости от таких факторов, как содержание в породе темноцветных минералов, коэффициента равномерности распределения минералов, .предела прочности породы при сжатии, профессионального мастерства оператора, конструктивных и режимных параметров терморезаков, к которым прежде всего следует отнести внутрикамерное давление, скорости истечения газовой струи и величины удаления сопла камеры от поверхности разрезаемого камня.

Сопоставление характеристик термогазоструйных и термогазодинамических горелок отечественного производства приведены в табл. 5.2.

Поскольку разрушение породы происходит в основном по межзерновому пространству, то с увеличением размеров минеральных зерен эффективность термического резания и поверхностной обработки горных пород возрастает. Этот вывод подтверждается практикой и экспериментальными исследованиями. В этой связи оценку эффективности термического резания пород целесообразно проводить дифференцированно для трех групп горных пород: крупнозернистых, среднезернистых и мелкозернистых. В качестве критерия оценки эффективности резания могут быть приняты объемная скорость (разрушения или линейная скорость резания.

Объемная скорость разрушения породы у0 зависит от расходных характеристик и критического сечения сопла применяемого термоинструмента и может быть выражена экспериментальной зависимостью

где 5кр — критическое сечение сопла, мм; £ и С —коэффициенты, зависящие от крупности зерен, слагающих породу; С?т — суммарный расход топлива.

терморезаков

|  | ТВР-2-65М | ПуБРГ-1 | ПуВРГ-2 | ТРБ-К2 | ТР-14/25-5М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4—0,6 | 0,5—0,7 | 0,5—0,7 | 0,6—0,8 | 1,3—.1,5 |
|  | 0,4—0,6 | 0,5—0,7 | 0,5—0,7 | 0,6—0,8 | 1,3—1,5 |
|  | 7—10 | 5—7 | 7—9 | 4—5 | 0,1&—0,3 |
|  | 20—30 | 15—25 | 25—30 | 12—15 | 10—12 |
|  | 0,8—1,2 | 0,7—1,0 | 0,8—1,4 | 0,4—0,5 | 0,8—1,2 |

Коэффициенты к и С при использовании кислороднокеросиновой (числитель) и бензовоздушной (знаменатель) горелок

|  | (по А. П. Дмитриеву) |  |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент | £ | £ |
| Крупнозернистый гранит | 0,610/0,0515 | 0,742/0,0348 |
| Среднезернистый гранит | 0 447/0 032 | м |
| Мелкозернистый гранит | 0,306/0,0236' |  |

Производительность прорезаиия щелей, себестоимость 1 реза щели и удельная площадь резания, приходящаяся на 1 м добываемых блоков для одной и той же породы, зависят от удельной трещиноватости камня. Производительность прорезаиия щелей в монолитных массивах в несколько раз больше, чем в трещиноватых. Это объясняется тем, что трещины заполнены различными цементирующими породами, слабо поддающимися термическому разрушению и снижающими производительность резания, а также утечкой газовой струи в трещиноватых зонах. В отдельных случаях в контактных с трещинами зонах порода затронута выветриванием и плохо поддается термическому резанию, так как она только интенсивно прогревается на значительную глубину от смываемой газами поверхности, а ее разрушение путем хрупкого шелушения отсутствует.

Площадная производительность резания гранита ЯР увеличивается с уменьшением удельной площадной трещиноватости итР аппроксимируюсь параболической функцией вида

Лр =	0,7065	-	3,3235[/Тр+4,1787£/Тр.	(5.10)

Ширина термощели изменяется в сторону увеличения с возрастанием удельной площадной трещиноватости итР (в диапазоне 0—0,3 м/м ) в виде полинома

6 =8,71 +32,61 г/тр- 55,36£/|р.	(5.11)

Термическое резание щелей, обеспечивающее минимальные потери камня и максимальную производительность проходки щели, является наиболее эффективным при отработке участков, удельная площадная трещиноватость которых не .превышает 0,15 м/м .

Объем вырезаемых из массива монолитов должен отвечать условиям обеспечения: максимального выхода блока из^ разделываемого монолита; минимальной площади реза на 1 м ^добы- ваемых блоков; минимальной себестоимости выколки 1 м блоков; максимального коэффициента извлечения блоков из разрабатываемого забоя.

Рациональная область допустимых объемов вырезаемых тер- могазоетруйным способом монолитов находится в интервале 40-130 м .

Большое влияние на производительность газоструйных горе-

лок оказывает расстояние от сопла до поверхности, рациональное значение которого находится в пределах 60—100 мм. Оптимальная глубина прорезаемой щели составляет 4 м.

Сущность резания камня плазменными горелками состоит в том, что для разрушения пород используется действие веще-' ства в плазменном состоянии в виде ионизированных высокотемпературных потоков, создаваемых плазмотронной установкой. Температура ионизированного газа может достигать 10 000 — 15000 °С.

5.2.2. Разрушение камня струей воды высокого давления

Водоструйный метод резания камня до настоящего времени широкого применения не нашел. Промышленно испытывались и совершенствуются установки для резания камня с помощью струй воды при высоком давлении в Чехословакии, США, Франции и других странах.

Американской фирмой «Ассошиейшн оф Элбертон гранитие- зес» еще в 1978 г. на гранитных карьерах штата Джорджия проведены испытания установок для резания гранита с помощью струй при высоком давлении, в которых две тонкие струи воды направлялись на гранитный монолит под давлением 98,5 — 126,5 МПа, а в Другой модификации такой установки вода подавалась под давлением 280 МПа. В обоих случаях водной струе придавалось вращение с очень большой скоростью, приводящее к расщеплению кристаллической структуры граната.

Установками была достигнута скорость резания 1,5—2,0 м /ч. Подача воды к таким установкам осуществляется компрессорами, установленными на гусеничных платформах. Наиболее целесообразно применение таких установок для резания вертикальных щелей. По сравнению с термогазоструйными горелками водоструйные установки производят гораздо меньше шума, при их применении практически устраняется пылевыделение, а вода может использоваться в замкнутом цикле. Существенным преимуществом водоструйного метода является более высокая скорость резания камня, чем термогазоструйными горелками, и меньшая ширина реза, что способствует снижению потерь при добыче. Для достижения максимальных давлений струи воды на породу следует увеличивать скорость струи или вводить в воду твердые добавки.

В целях повышения интенсификации процесса разрушения камня целесообразнее использовать высоконапорные пульсирующие водяные струи ^давлением свыше 100 МПа с частотой пульсации до 3000 мин .

Применение способа связано со сложностью создания и эксплуатации насосов высокого давления, большими расходами энергии и воды.

- Направленный раскол породы электротехническими способами

Из электротехнических наибольшую перспективность имеет электродинамический способ, сущность которого заключается в том, что разрушение породы производится энергией электрического импульса, получаемого от конденсаторных батарей. Как показывают результаты отечественных и зарубежных исследовании, электроимпульсные установки, работающие на принципе искрового разряда в жидкости, оказались слабожизненными по сравнению с электроимпульсными установками, В этих установках электрогидравлический эффект получают взрывом проводников в жидкости, что достигается разрядом электрической энергии через Проволочную перемычку между положительными и отрицательными электродами, расположенными в технологическом узле. Основная задача процесса электрического взрывания состоит в том, чтобы подвести к проволоке возможно большее количество энергии в возможно более короткий промежуток времени, причем такого количества энергии, которое в несколько раз превышало бы энергию, необходимую для испарения металла. Для этого блок конденсаторов емкостью в не- СК<?ппп° ТЫС0ЯЧ микрофарад заряжают до напряжения, близкого к 1000 кв. Замыкание цепи может осуществляться через механические разрядники или другое коммутирующее устройство типа импульсного выключателя, такого, как игнитрон, время срабатывания которого составляет всего лишь несколько ноно- секунд (10 9 с), или через который можно пропустить ток в несколько тысяч ампер, достаточный для взрыва проволоки. Электрический взрыв проволоки интерпретируется следующим образом. в результате , замыкания разрядного контура происходит у резкое возрастание тока, носящее нелинейный характер из-за изменения величины сопротивления проволочки и индуктивности, обусловленных нагревом и расширением проволочки. Проволочка нагревается, плавится, доходит до температуры кипения, но не кипит, так как в жидком металле (проволочке) отсутствует центр кипения. Жидкий металл, продолжая перегреваться и расширяться, переходит в газообразное состояние, после чего наступает период мгновенного испарения. Перегретый газообразный металл обладает большим сопротивлением, в нем почти полностью исчезает проводимость, падение же индуктивного напряжения становится весьма большим и проволочка взрывается. Ударная волна от взрыва проволочки через жидкость (воду) воздействует на окружающую среду, выполняя механическую работу. Параметрами и характером ударной волны можно управлять, так как параметры ударной волны зависят от геометрических размеров взрывающейся проволочки и параметров цепи, а характер ударной волны можно регули

ровать изменением формы проволочки, при этом волну можно получить цилиндрическую, эллиптическую, плоскую. Наибольший интерес в этом плане представляет электроимпульсная установка «Базальт» Института электродинамики АН УССР, основанная на электрогидравлической технологии разрушения

горных пород.	'

Перспективным, применительно к карьерам по добыче блоков облицовочных камней, следует считать высокочастотный контактный электротермический способ, реализованный установке «Электра» ИГД им. А. А. Скочинского, базирующийся на электротермическом разрушении пород током промышленной частоты с использованием установки УРН-400. Сущность заключается в следующем: на поверхность породы в нужных направлениях раскола наносят тонкие полосы токопроводящего материала или бурят шпуры малого диаметра, в которые устанавливают электроды, к которым подводят напряжение 15 кВ, частотой 5,28 кГц. Эксперименты подтверждают, что при мелкошпуровом методе на раскол блока площадью 0,8 м2 затрачивается

- мин при энергоемкости процесса 3,6 квт-ч/м2.

При этом способе происходит нагрев тех минералов, которые могут поглощать электромагнитную энергию. Способ обусловливает большой расход электроэнергии, "что сдерживает его практическое применение. Определенный интерес представляют электротермические способы разрушения, формирование рабочего раскалывающего органа. Электротермические способы основаны на инфракрасном или сверхвысокочастотном световом излучении.

Ультразвуковое раврушение горных пород сводится к наложению ультразвуковых колебаний с частотой 20 кГц на рабочий инструмент. Под действием высокочастотных колебании по рода разрушается.

- Отделение камня от массива невзрывчатым разрушающим средством

Невзрывчатое разрушающее средство ■ получается специальным обжигом карбонатных пород с последующим измельчением продукта обжига со специальными добавками и представляет собой порошкообразный материал светло-серого цвета с различными оттенками, пылящий, не горючий и не взрывоопасный, обладающий щелочными свойствами. В настоящее время разработаны три композиционных состава невзрывчатых разрушающих средств (НРС).

В состав смеси НРС-1, разработанной Московским институтом БНИИСтром им. Будникова основным компонентом (до 98 %) является обожженная гр^одисперсная известь. Обжиг

негашеной извести производится в печах специальной конструкции при температуре, превышающей 1400 °С. Ё качестве добавок используется борная кислота, кальцинированная сода, химическое вещество — сульфатно-дрожжевая бражка (СДБ).Порошок НРС-1, смешанный с водой в соотношении 3 : 1, образует пастообразную массу, которая при затвердении увеличивает свой объем, создавая в разрушаемом объекте давления до 50 МПа. Состав НРС-1 характеризуется стабильностью свойств, большим сроком годности, К недостаткам относятся технологическая сложность обжига негашеной извести.

НРС, разработанное КПИ, по компонентному составу аналогично НРС-1. При изготовлении требуется специальный обжиг карбонатных пород совместно с гипсосодержащим камнем, потом измельчение полученного клинкера с некоторыми добавками. Более сложная технология оправдывается лучшим качеством смеси, стабильностью ее работы, меньшей слеживаемостью и более длительным сроком годности. Развивает давление до 50 МПа.

В составе смеси, разработанной Львовским политехническим институтом основным компонентом является грубоизмельченная промышленная негашеная известь, отвечающая требованиям ГОСТ 9179—77. От составов ВНИИСтром и КПИ отличается тем, что при изготовлении не требуется обжига извести, что значительно снижает ее стоимость. Для замедления гашения извести используют борную кислоту, кальцинированную соду или сахарозу. Приготовление смеси осуществляется механическим перемешиванием компонентов. Максимально развиваемое давление 40 МПа. К недостаткам относятся нестабильность свойств вследствие гашения негашеной извести при взаимодействии с воздухом, малый срок годности.

Разрушение камня при использовании НРС происходит без выбросов твердых и газообразных продуктов й не сопровождается звуковыми и другими колебаниями.

Невзрывчатое разрушающее средство может использоваться как для отделения мрнолита от массива, так и для раскалывания монолита'на блоки.	^

В объекте, подлежащем разрушению, бурят шпуры, диаметр й глубина которых, а также расстояния между ними определяются в зависимости от физико-технических характеристик разрушаемой породы. Если такие характеристики отсутствуют, то указанные параметры определяются опытным путем (пробным ' разрушением). С увеличением диаметра шпура возрастает разрушающее усилие. Однако следует помнить, что с увеличением диаметра шпура возрастает разрушающее усилие. Однако следует шоЦннть, что с увеличением диаметра шпура возрастает также вероятность холостого выстрела шпура (скважины) вверх без достижения требуемого эффекта. Поэтому при раскалывании с помощью НРС высокопрочных пород оптимальный диаметр шпура, как свидетельствует практика, находится в интервале 40—60 м. Глубина шпура должна составлять не менее 70 % высоты раскалываемого камня. Шпур заполняется рабочей смесью НРС на всю глубину. Приготовление рабочей смеси осуществляется в открытом сосуде, в который выливают отмеренное количество воды, а затем в воду постепенно высыпают отвешенное количество НРС и тщательно перемешивают массу до получения хорошей ее текучести, а продолжительность перемешивания не должна превышать 8—10 мин. Вода, используемая для приготовления раствора НРС, должна иметь температуру не более 25 °С. Чем холоднее вода, тем дольше рабочая смесь будет оставаться текучей. Уменьшение и увеличение расхода воды от рекомендуемых пределов при приготовлении рабочей смеси НРС приводит к уменьшению его расширяющего усилия.

Приготовленная рабочая смесь заливается в шпуры. Чем меньше время заливки, тем эффективнее сработает средство в шпурах. Если в заливаемых шпурах имеется вода, ее нужно оттуда удалить, а также удалить из шпура пыль и обломки породы. Если разрушаемая порода обладает повышенным водо- поглощением (например песчаники), то следует применять полиэтиленовый мешок, изготовленный по размерам шпура, в который заливается рабочая смесь. Можно также предварительно осуществлять насыщение породы водой путем ее заливки в шпуры, но перед заливкой НРС в шпуры воду из них следует удалить.

В начальный перибд не допускается попадание воды в шпур, залитый рабочей смесью, поэтому при дожде устье шпура защищается от попадания воды. После образования трещин в породе целесообразно производить распыление воды на поверхность разрушаемого объекта, что способствует увеличению ширины трещин и ускоряет процесс направленного разрушения. Невзрывчатое разрушающее средство работает только при смешивании с водой. В результате химической реакции происходит расширение массы в шпуре, что и создает раскалывающее (расширяющее) усилие, которое увеличивается с течением времени. От этого усилия в породе возникают напряжения, которые приводят к образованию трещин, а расширяющее усилие поддерживается также после появления трещин.

Расход НРС на 1 м3 отделяемой породы зависит от прочностных свойств породы, наличия в ней трещин, объема отделяемого монолита и его линейных параметров, глубины шпуров, межшпуровых расстояний и других показателей. Этот расход для различных пород и разных условий составляет 2—5: кг на 1 м3 отделяемой породы. При работе с НРС важно соблюдать правила техники безопасности: работать нужно в резиновых

перчатках, следует одеть защитные очки. Нельзя заглядывать в залитые рабочей смесью шпуры, особенно при работе в жаркое время, так как возможен выброс массы.

- Термомеханический раскол камня

Способ разрушения горных пород, включающий в себя тепловое и механическое воздействие, называется термомеханическим, потенциальные возможности которого оцениваются довольно высоко.

Учитывая многообразие теплового и механического воздействия на породу, этот способ предопределяет множество возможных вариантов термомеханических породоразрушающих инструментов, отличающихся как эффективностью их использования, так и рациональными областями применения.

Процесс механического бурения в крепких и крепчайших породах может быть значительно интенсифицирован предварительным тепловым воздействием на нее. Термомеханические буровые^ инструменты, в которых осуществляется прямой нагрев горной породы струей газообразного теплоносителя, являющегося простым и универсальным видом теплового воздействия, получила наибольшее признание.

В качестве генераторов теплового воздействия используют воздушно-огнеструйные горелки, перегретый пар и парогазовые смеси. Такие источники тепла имеют большую энергетическую мощность, конструктивно просты и могут работать практически в сочетании с любым механическим породоразрушающим инструментом.

При добыче блоков породу следует нагревать на прямолинейных участках, параллельных направлению требуемого откола монолита. На перегретую породу по линии в плоскости требуемого откола вводится струя холодной воды, что обеспечивает раскол камня.

Разработанное в ИГТМ АН УССР термошарошечное долото ТШД-320 для бурения скважин и щелей в крепких породах состоит из керосинно-воздушной горелки и системы шарошек, обрабатывающих только периферийную часть забоя, профиль которой соответствует форме, получаемой при термическом бурении.

Широкого применения термомеханические способы при добыче блоков в настоящее время не получили, однако высокая их йерспективность очевидна, так как термомеханическое разрушение породы современной техникой и технологией осуществляется в 2—3 раза быстрее, чем простое термогазоструйное резание камня.

В настоящее время при подготовке блоков к выемке самостоятельно применяются только некоторые механические и физико-технические способы, описанные выше.

Добыча блоков гранита и мрамора в основном осуществляется комбинированными способами подготовки их к выемке. Комбинированные способы подготовки блоков к выемке позволяют более полно сочетать и учитывать конкретные горно-геологические условия залегания пород и их физико-технические свойства. При комбинированных способах подготовки блоков к выемке процесс подготовки является двух(^тадийным.

В практике работы карьеров облицовочного камня наибольшее распространение получили, следующие способы:

взрывное отделение монолитов от массива и гидроклиновое разделение их на блоки (сокращенное название — взрывоклиновой способ);

щелевое (сплошное) бурение скважин, взрывное отделение монолитов от массива и гидроклиновое разделение их на блоки (буровзрывоклиновой способ);

резание отделяющих щелей термогазоструйными аппаратами, взрывное отделение монолитов от массива и гидроклиновое разделение их на блоки (термовзрывоклиновой способ);

резание отделяющих щелей термогазоструйными аппаратами, гидроклиновое отделение монолитов от массива и разделение их на блоки (термоклиновой способ) ;

резание отделяющих щелей уДарно-врубовыми машинами (ченнелерами), гидроклиновое или взрывное отделение монолитов от массива и гидроклиновое разделение их на блоки (ударно- врубоклиновой и ударно-врубовзрывоклиновой способы);

отделение монолитов от массива канатными установками со свободным абразивом или с канатом, армированным алмазными режущими элементами, в гидроклиновое разделение их на блоки (канатноклиновой способ);

отделение монолитов от массива баровыми машинами или машинами с кольцевой фрезой и гидроклиновое разделение их на блоки (канатно-врубоклиновой способ);

резание отделяющих щелей канатными установками, взрывное отделение монолитов от массива и гидроклиновое разделение их на блоки (канатно-взрывоклиновой способ);

резание отделяющих щелей баровыми машинами или машинами с кольцевой фрезой, взрывное отделение монолитов от массива и гидроклиновое разделение их на блоки (врубовзрыво- клиновой способ);

отделение монолитов от массива невзрывным расширяющим веществом или силовыми элементами и гидроклиновое разделение их на блоки.

- Взрывоклиновой способ

Обычно отделение монолита или блока от массива производится при наличии не менее трех обнаженных плоскостей. Такими плоскостями являются верхняя площадка уступа, фронтальный и торцовый откосы уступа. Поэтому до начала добычных работ на всю высоту уступа или высоту разрабатываемого слоя проходят фланговые разрезные траншеи, от которых" производится разработка уступа.

При подготовке блоков к выемке с взрывным отделением монолитов от массива и гидроклиновом разделении их на блоки вначале от массива отделяется монолит, а затем он разделяется на блоки. Размеры отделяемого монолита по длине, ширине и высоте выбираются равными расстояниям между естественными трещинами отдельности (при наличии их) или кратными соответствующими размерам добываемых блоков. При отсутствии естественных трещин отдельности в массиве намечаются плоскости отделения (рис. 5.5). Такими плоскостями являются: плоскость, параллельная фронтальному откосу уступа; плоскость, параллельная торцовому откосу уступа и плоскость, располагаемая у подошвы уступа или параллельная подошве уступа. Плоскости отделения монолитов и блоков располагаются в направлении наилучшего раскола камня, что обеспечивает более ровный откол и требует меньшее число шпуров для отделения камня. В намечаемых плоскостях отделения перфораторами или установками строчечного бурения бурят шпуры, ослабляющие прочность породы в плоскостях отделения и служащие для размещения в них зарядов В В,

Для бурения шпуров применяются ручные перфораторы среднего и тяжелого типа при, бурении шпуров вручную или с пневмоподдержками, установки строчечного бурения вертикальных

Рис. §:5,;-Расположение отделяемого монолита АВСОЕРйК в забое при наличии (а) и отсутствии (б) естественных трешин отдельности:

5. <3,	- продольные, поперечные крутые и пологие естественные трещины отдельно

сти; ои-~;н£1Сусетвенные плоскости отделяемого монолита; / — направление перемещения фронта работ; 2 — направление наилучшего раскола породы в массиве; 3 — направление перемещения забоя уступа

и горизонтальных шпуров конструкции ВНИПИИСтромсырья, ВНИИнеруда, австралийской фирмы «Бёлер», итальянской фирмы «Пеллегрини» и др.‘

При взрывном отделении монолита преследуется две цели: непосредственное отделение монолита от массива путем образования направленной трещины в плоскости отделения и выдвигание его из забоя 3—15 см для создания пространства на развал при разделении монолита на блоки и удобства строповки блоков в процессе выполнения выемочно-погрузочных работ. Поэтому для направленного выдвигания монолита заряды угловых шпуров могут несколько увеличиваться.

Взрывание дымного пороха обычно осуществляется огнепроводным шнуром. Иногда взрывание производится с помощью электродетойаторов, но в этом случае увеличивается скорость детонаций заряда, из-за чего снижается метательное действие черного пороха. Взрывание всех заряженных шпуров, расположенных в одной плоскости отделения, производится, одновременно. Разновременное взрывание, как правило, приводит к образованию в монолите произвольных трещин, возникающих от взрыва одиночных зарядов, или к выстрелу шпуров вследствие недостаточной мощности каждого заряда.

Следует отметить, что управление взрывом при отделении монолитов от массива в целом представляет сложную задачу. Особенно сложным является процесс отделения монолита от массива взрывным способом по двум и трем плоскостям при отсутствии естественных трещин отдельности или искусственных щелей, проведенных каким-либо другим способом. Несмотря на принимаемые меры предосторожности, применение взрывных работ часто приводит к разрушению монолитов или к образованию микронарушенности в монолите, снижающей прочность породы, обусловленной многократными различными по амплитуде действиями взрывных импульсных нагрузок. Наиболее значительное число микротрещин проявляется при применении детонирующего шнура, обладающего высоким бризантным действием.

Разрабатываемый массив в пределах отделяемого монолита может иметь одну из следующих структур: пологая в подошве, продольная и поперечная крутые естественные трещины отдельности; пологая и продольная крутые трещины отдельности; пологая и поперечная крутые трещины отдельности; только пологая трещина отдельности; отсутствует пологая, но имеются продольная и поперечная крутые трещины отдельности; отсутствует пологая, но имеется продольная крутая трещина отдельности: отсутствует пологая, но имеется поперечная крутая трещина отдельности; отсутствуют пологая и крутая трещины отдельности. Кроме того, в массиве в пределах отделяемого монолита могут быть диагональные естественные трещины отдельности.

Рис. 5.6. Схемы подготовки блоков к выемке при вэрывоклиновом способе: 5,	1* продольные, поперечные крутые н пологие естественные трещины отдельно-

07111 * шпуры для взрывного отделения монолит а,; 2 — шпуры для гидро он новой разделки монолита на блоки; 3 — оконтуривающие нижнюю кромку монолита шпуры

В зависимости от структуры массива, размеров отделяемого монолита (по кратности добываемых блоков) и ориентировки его относительно фронта уступа существует несколько десятков схем подготовки блоков к выемке. Наиболее представительные из них показаны на рис. 5,6,

Если в массиве имеются пологая Е, продольная 5 и поперечная (3 крутые естественные трещины отдельности и размеры монолита приняты равными расстояниям, между трещинами монолит практически является отделенным от массива. В этом случае для удобства разделки монолита на блоки и производства выемочно-погрузочных работ монолит с помощью небольших зарядов дымного пороха, размещаемых в шпурах 1 (рис. 5.6 а), только отодвигается от откоса уступа. Общая масса заряда пороха принимается из расчета 0,05—0,1 кг на 1 м3 отделяемого монолита. Шпуры размещаются вблизи продольной трещины отдельности.	,

При наличии пологой трещины I и продольной 5 или поперечной <3 трещин отделение монолита производится соответственно по плоскости перпендикулярной (рис. 5,6, б) или параллельной (рис. 5.6, в) фронтальному откосу уступа зарядов пороха, размещаемого в шпурах 1. Удельный расход В В принимается 0,15—0,20 кг на 1 м3 отделяемого монолита.

При наличии пологой трещины отдельности и отсутствии вертикальных, отделение монолита от массива производится по двум- плоскостям (рис. 5.6, г) параллельной и перпендикулярной фронтальному откосу уступа. Удельный расход ВВ достигает 0,3 кг на 1 м3 отделяемого монолита. Все шпуры взрываются одновременно.

При всех указанных схемах шпуры недобуриваются до пологой трещины на 10—15 см.

Если в подошве отделяемого монолита отсутствует пологая трещина отдельности, но имеются продольная и поперечная крутые трещины, то монолит отделяют у подошвы уступа по горизонтальной плоскости (рис. 5.6, д). Шпуры 1 недобуриваются до крутой трещины на 10—15 см. Удельный расход пороха принимается до ОД кг на 1 м3 отделяемого монолита.

При отсутствии пологой трещины и наличии продольной 5 Отделение монолита от массива производится по двум плоскостям: перпендикулярной фронтальному откосу уступа и у подошвы монолита (рис. 5.6, е). У подошвы отделяемого монолита бурят оконтуривающий нижнюю кромку монолита шпур 3 до пересечения с вертикальной трещиной 5. Этот шпур порохом не заряжается Шпуры / для отделения по вертикальной и горизонтальной плоскостям должны находиться в плоскостях, пересекающих шпур<?, но недобуривать до этого шпура на 10—:15 см. Удельный расход ВВ принимается до 0,3 кг/м3 отделяемого монолита. Шпуры каждой группы должны взрываться одновременно с предпочтением замедления взрыва группы горизонтальных шпуров.

При отсутствии пологой трещины и наличии вертикальной

монолит от массива отделяют по плоскостям параллельной фронтальному откосу уступа и горизонтальной у подошвы монолита (рис. 5.6, ж). Бурение шпуров и удельный расход ВВ аналогичны предыдущей схеме.

Наиболее сложную задачу представляет отделение монолита по трем плоскостям (рис. 5.6, з) при отсутствии естественных трещин. В практической деятельности карьеров эта схема почти не применяется, так как применение взрывного отделения монолита приводит к очень большим разрушениям камня, в 2	3

раза снижающим выход кондиционных блоков из извлекаемого полезного ископаемого.

В качестве одной из плоскостей отделения монолита может использоваться также имеющаяся в массиве диагональная трещина.

Наиболее благоприятным условием применения взрывного способа отделения монолита является наличие пологой и одной из крутых естественных трещин отдельности.

Отделенный взрывным способом монолит раскалывается на блоки гидроклиновыми установками. Для этого на монолите намечаются плоскости разделения, в которых бурят шпуры для установки гидроклиньев. В зависимости от физико-технических свойств горных пород расстояния между шпурами принимается 0,2—0,4 м. Глубина шпуров для установки гидроклиньев принимается 0,3—0,5 м, В ряде случаев для ослабления прочности породы в плоскостях раскола бурят промежуточные шпуры на всю высоту раскалываемого монолита. При раскалывании крупных монолитов иногда в плаоскостях раскола при помощи обычных клиньев создают предварительные растягивающие напряжения, что облегчает работу гидроклиньев.

Взрывоклиновой способ подготовки блоков к выемке применяется в основном при добыче блоков изверженных пород (гранит, лабрадорит, габбро, сиенит, диорит, базальт, андезит и др.), кварцита, песчаника, реже прочного мрамора, конгломерата, мраморизованного известняка, иногда других пород.

Достоинства взрывоклинового способа подготовки блоков к выемке: возможность применения его при добыче всех видов изверженных* метаморфизированных и осадочных пород; возможность применения в сложных горно-геологических условиях; низкие удельные расходы бурения; невысокая энергоемкость и материалоемкость процесса подготовки блоков к вЫемке. Недостатки: значительные разрушения камня взрывными работами, снижающие на 15—40 % выход кондиционных блоков из извлекаемого полезного ископаемого.

- Буровзрывоклиновой способ

На месторождениях или участках месторождений с редкой системой естественных трещин отдельности в целях уменьшения заряда ВВ, применяемого для отделения монолита, и снижения действия на породу взрывных импульсов, сплошным бурением образовывают дополнительную (к трем имеющимся) вертикальную плоскость обнажения, а затем монолит по одной (при наличии естественной трещины) или по двум (при отсутствии трещин) плоскостям взрывным способом отделяется от массива. Иногда сплошным бурением проводятся две вертикальные щели и монолит отделяется от массива взрывным способом только в горизонтальной плоскости.

Нарезка щели производится бурением станками шарошечного или ударно-вращательного типа вертикальных скважин, располагаемых в плоскостях отделения таким образом, чтобы стенки их сопрягались без промежутков породы * между ними. Если в подошве отделяемого монолита имеется естественная

1 — щель, образованная сплошным бурением скважин; 2 — шпуры для взрывного отделения монолита; 3 — шпуры для гидроклиновой разделки монолита на блоки; 4 — оковтурнвающий нижнюю кромку монолита шпур

пологая трещина (рис. 5.7, а), то щель 1 проводится перпендикулярно фронтальному откосу уступа и монолит взрывным способом отделяется по тыльной плоскости, параллельной фронтальному откосу уступа. При отсутствии пологой трещины отделение монолита от массива может производиться по двум вариантам:

в массиве сплошным бурением проводится щель 1, перпендикулярная. фронтальному откосу уступа, и монолит взрывным способом отделяется по тыльной вертикальной и горизонтальной плоскостям (рис. 5.7, б);

в массиве сплошным бурением проводятся щели /, перпендикулярная и параллельная фронтальному откосу уступа, и монолит взрывным способом отделяется от массива по горизонтальной плоскости (рис. 5.7, в).

Нарезка двух щелей для отделения монолита производится при добыче крупных блоков, применяемых в монументальном строительстве. При этом монолит чаще всего отделяется от массива гидроклиновыми установками.	;

Щели проводятся на всю высоту отделяемого монолит^ Производство взрывных и гидроклиновых работ аналогично взрывоклиновому способу подготовки блоков к выемке.

Достоинства буровзрывоклинового способа подготовки блоков к выемке: может применяться при добыче всех видов изверженных горных пород, мрамора и мраморизированных известняков; возможность проведения отделяющих щелей большой глубины, что позволяет отделять крупные монолиты; повышение .выхода блоков из извлекаемого полезного ископаемого на 10— 20 % в сравнении с взрывоклиновым способом. Недостатки: значительные разрушения (0,1—0,2 м3/м2) полезного ископаемого в проводимых сплошным бурением щелях; высокие удельные затраты бурения при подготовке блоков к выемке; необходимость создания ровных площадок для размещения буровых станков.

- Термовзрывоклиновой способ

На месторождениях гранитов, поддающихся интенсивному термическому разрушению, вместо проходки отделяющих щелей сплошным бурением производится резание щелей газоструйным инструментом. Резание щелей может производиться как ручными терморезаками, так и установками газоструйного резания типа УГР-1, УГР-2, СМР-0 33 и другими с рабочим органом^, оснащенным 3—6 терморезаками. Глубина прорезаемых щелей 3-5 м, длина не огрничивается, ширина 0,07—0,18 м. Щели газоструйными аппаратами режутся на- всю высбту отделяемого монолита. В связи с тем, что устанавки газоструйного резания горных пород промышленностью не выпускаются, на карьерах в настоящее время применяются в рсновном терморезаки с ручным управлением их работой.

В зависимости от структуры массива газоструйным терморезаком может прорезаться одна или две щели. Если в подошве отделяемого монолита имеется пологая трещина отдельности, то режется только одна щель, перпендикулярная (рис. 5,8, а) или параллельная (рис. 5.8, б) фронтальному откосу уступа и монолит соответственно по второй плоскости отделяется взрывным способом. Если в подошве естественная трещина отсутствует, то в массиве может резаться одна щель и монолит по одной вертикальной н горизонтальной плоскостям (рис. 5.8, в, г) отделяется от массива. При отсутствии пологой трещины и наличии одной из крутых трещин (5, Р), терморезаком режется соответственно перпендикулярная (рис. 5,8, е) или параллельная фронтальному откосу уступа щель и монолит отделяется от массива взрывным способом по горизонтальной плоскости, производство взрывных и гидроклиновых работ аналогично предыдущим способам.

Достоинства термовзрывоклинового способа подготовки блоков к выемке: увеличение выхода блоков из извлекаемого полезного ископаемого на 10—20%, повышение производительности труда на 25—35 %, снижение себестоимости на 20—30 % в сравнении с взрывоклиновым способом; при работе ручным терморезаком возможно применение в сложных горно-геологи- ческих условиях. Недостатки: ограниченная глубина прорезаемой щели — до 6 м; относительно большое разрушение полезного ископаемого (0,07—0,18 м3/м2) в прорезаемых щелях; большие расходы бензина — 30—35 л на 1 м2 прорезаемой щели.

- Термоклиновой способ

При наличии пологой и отсутствии крутых трещин отдельности в массиве, как и при термовзрывоклиновом способе прорезается одна щель, перпендикулярная или параллельная фронтальному откосу уступа, а по второй вертикальной плоскости монолит отделяется гидроклиновыми установками. При отсутствии в массиве пологой и крутых трещин терморезаком прорезаются две щели, перпендикулярная и параллельная фронтальному откосу уступа, и монолит у подошвы по горизонтальной плоскости отделяется от массива гидроклиновыми установками. Разделка монолита на блоки осуществляется гидроклиновыми установками.	ч

Термоклиновой способ подготовки блоков к выемке применяется при добыче крупных блоков для монументальных сооружений. В 1984 г. таким способом был добыт на Емельяновском карьере блок объемом 104 м3 для постамента памятника В. И. Ленину в г. Москве.

Достоинство термоклинового способа подготовки блоков к выемке: обеспечивается сохранность отделяемого монолита от разрушений. .

Недостатки: большая энергоемкость и стоимость подготовки блоков к выемке.

- Ударно-врубоклиновой и ударно-врубовзрывоклиновой способы

При подготовке к выемке гранитных блоков в США и мраморных в США, Канаде, Франции, Испании применяются ударно-врубовые машины (ченнелеры). Машины могут производить вертикальные, реже наклонные и горизонтальные щели при помощи долотьев, приводимых в возвратно-поступательное движение электрическим или дизельным двигателем. Производительность машины 5—12 м2/смену, ширина щели 50—60 мм, глубина 3—4 м и достигает 6 м.

В нашей стране проводились лабораторные опыты по ударноврубовой проходке щелей Институтом камня и силикатов Мин- стройматериалов Армянской ССР, а также создавался опытный образец ударно-врубовой машины НИИСМИ Минстройматериа- лов УССР, однако промышленные образцы машин не изготовлялись и в эксплуатации они отсутствуют.

В зависимости от структуры массива ударно-врубовыми машинами в массиве прорезаются одна или две отделяющие щели, а затем монолит отделяется от массива гидроклиньями при ударно-врубоклиновом способе или взрывными работами при ударно-врубовзрывоклиновом способе. Схемы подготовки /блоков к выемке аналогичны схемам термоклинового и термовзры-

0Г0 способов (меняется только способ нарезки щели) ус"ами°Н0ЛИТа На бЛ0КИ	гидррклиновыми

Достоннстбэ ударно-нрубоклинового и ударно-врубовзо'ыво- ™ГГ0 способов подготовки блоков к выемке: при* работе на ранитных месторождениях — малая ширина прорезаемой шели ем снижаются технологические разрушения полезного ископае- иТпПЛ ™ДГ0Т0Вке блоков к выемке? возможность применения Гт а3Г0ГКе мрамоР°в и других видов пород невысокой прочности. Недостатки: незначительная производительность машин особенно на гранитных месторождениях, большая аяерто^тстъ р рушения, возможность нарушения прочности монолита в по

единичного удараб°В0Й ^	«з-за боль	;

- Канатноклиновой способ ле„иЛ;1е”е^НОЛИТОВ 0Т Массива кана™ыми пилами и разде- І ление их на блоки гидроклиновыми установками применяется

При добыче блоков мрамора и мрамориэированных известняков '

1”0СТИ 0Т.СТРУКТУРЬ> массива" отделение монолита про 5

Рис. 5,9, Схемы подготовки блоков к выемке при канатноклиновом способе: 1 ~ скважина, 2, 5 — соответственно вертикальная и горизонтальная щели, прорезан- кые канавной установкой; 3 — шпуры для гидроклкновой разделки монолита на блоки; 4 — пильный канат; 6 — положение каната при выполнении горизонтального реза; 7 — горизонтальный шпур; 8 — канат, армированный алмазными режущими элементами

ГЧ

изводится по одной, двум ИЛИ трем плоскостям (рис: 5.9 а б в) І Для отделения монолитов канатными установками предваои- І тельно производится бурение вертикальной скважины(рис. |

- а, б} в, д) или проходка фланговой разрезной траншеи Фт (рис. 5.9 г).

При работе'канатной установки с использованием скважины дли выполнения вертикальных пропилов в углу отделяемого монолита бурят скважину диаметром до 200 мм, в которую устанавливают рабочую стойку канатной пилы с самопроникающим механизмом. Вторая стойка канатной пилы устанавливается у фронтального откоса уступа для выполнения пропила, перпендикулярного фронтальному откосу уступа (рис. 5,9 а) или у торцевого откоса для выполнения пропила, параллельного фронтальному откосу уступа (рис. 5.9, б). Выполнение горизонтального пропила у подошвы уступа осуществляется с постоянным положением одной стойки в скважине и периодической перестановкой второй стойки вдоль фронтального и торцевого откоса уступа (рис. 5.9, в).

На мраморных карьерах широко применяется отделение монолитов с предварительной проходкой фланговой разрезной траншеи, создающей четвертую обнаженную плоскость (рис.

- г). Фланговые траншеи позволяют осуществлять горизонталь

ную подрезку монолита и отделять крупные монолиты, а также создают удобства для дальнейшего разделения их на блоки. Проходка траншеи производится с применением канатного пиления, Для этого в торцевых углах траншеи бурят скважины диаметром до 200 мм, в которые помещают стойки с самопроникающим механизмом и производится пиление по контуру траншеи. Выемка полезного ископаемого в контуре траншеи осуществляется с применением гидроклиновых установок для отделения породы.	-

Проходка фланговых траншей может осуществляться и с применением буровзрывных работ, ускоряющих подготовительные работы. Однако применение буровзрывных работ сопровождается отрицательным действием взрывных нагрузок на массив полезного ископаемого.

Высота отделяемого монолита при канатноклиновом способе подготовки блоков к выемке принимается 4—6 м, иногда до Юм, длина 15—25 м, ширина 3—6 м. Скорость движения каната 8— 10 м/с, усилие прижатия каната к поверхности забоя щели 2— 3 кН, расход песка на I м2 пропила 60—150 кг, соотношение песка к воде в рабочей смеси 1:3, производительность резания 1 —1,5 м2/ч. Производительность канатных пил при выполнении горизонтального реза в 2—3 раза ниже производительности на вертикальных резах.

Отделение монолитов небольших размеров у подошвы уступа может осуществляться гидроклиновыми установками.

Разделение монолита на блоки требуемых размеров осуществляется гидроклиновыми установками, аналогично другим способам.

При разработке месторождений с повышенной прочностью] мрамора в качестве абразива может применяться карбид крем-; ния. Однако при этом повышается износ каната, а также стой-; мость пиления.

В последнее время разработаны канатные пилы, армирован-; ные алмазными ревущими элементами. Применение таких пил позволяет повысить производительность резания. Серийно отечественной промышленностью канатные пилы, армированные ал-' мазными режущими элементами, не выпускаются.

Установка с канатом, армированным алмазными режущими ; элементами, располагается непосредственно у отделяемого мо-^ нолита. В^углу отделяемого монолита (рис. 5.9, (?) бурится вер- * тикальная скважина Л а в подошве монолита до пересечения со скважиной — шпур 7. Через скважину и шпур пропускается канат, армированный алмазными элементами, и производится пиление. В процессе пиления, по мере погружения,каната в массив для поддержания требуемого его натяжения установка отодвигается от массива.

Достоинства канатноклинового способа подготовки блоков к выемке: простота конструкции и обслуживания канатных пил, получение монолитов больших размеров правильной формы, относительно невысокая энергоемкость пиления. Недостатки: невозможность работы при минусовой температуре, снижение производительности при наличии твердых включений и трещиноватости массива, резкое снижение производительности при выполнении горизонтальных резов.	.

- Врубоклиновой способ

При разработке месторождений облицовочного камня с прочностью пород до 10 МПа (мрамор, мраморизированный известняк и др.) для отделения монолитов от массива применяются ; баровые машины и машины с кольцевой фрезой.

Баровые машины обеспечивают глубину пропила до 2 м, а машины с кольцевой фрезой — до 1 м. В связи с этим высота ; Ям и ширина Вм отделяемых монолитов при отсутствии естественных трещин отдельности не превышают глубину пропила рабочим органом машины (рис. 5.10, а, б). При наличии пологой : трещины отдельности на глубине до 2 м для баровых машин и До 1 м для машин с кольцевой фрезой размеры монолита по ширине и длине параметрами машин не ограничиваются (рис.

- в). Они принимаются кратными размерам добываемых ] блоков и могут выбираться шириной 4—6 м, длиной 8—12 м. * При отсутствии пологой трещины отдельности и наличии крутой ; (вертикальной) трещины отдельности на расстоянии от фрон- : тального или торцевого откоса уступа, равном глубине пропила

Рис, 5.10. Схемы подготовки блоков к выемке при врубоклиновом способе: д вм_ высота и ширина отделяемого монолита; / и 2 — соответственно баровый и кольцевой режущий органы машин; 3 и 4 — соответственно вертикальные и горизонтальные щели, прорезанные машинами; 5 — шпуры для гидроклиновой разделки монолита на блоки

режущим органом машины, высота отделяемого монолита может приниматься кратной, высоте добываемых блоков.

Разделение монолита на блоки требуемых размеров осуществляется гидроклиновыми установками.

Достоинства врубокдинового способа подготовки блоков1' к выемке: надежность эксплуатации машины, высокая производительность резания, возможность работы при минусовой температуре. Недостатки: ограниченные размеры отделяемого монолита, определяемые параметрами режущего органа машины, повышенные потери полезного ископаемого из-за ширины пропила 34—36 мм.

- Канатно-врубоклиновой способ

Кднатно-врубоклиновой способ применяется при разработке месторождений мрамора и мраморизированных известняков.

В связи с тем, что производительность канатной пилы, работающей со свободным абразивом, при горизонтальном пилении в 2—3 раза ниже вертикального пиления, для отделения монолита по горизонтальной плоскости вместо канатного реза выполняется горизонтальный вруб баровой машиной (рис. 5.11, а) или машиной с кольцевой фрезой (рис, 5.11, б). При этом ширина отделяемого монолита Вм не превышает глубины пропила

Рис. 5.11. Схема подготовки блоков к выемке при канатно-врубоклиновом сйособе:

і и 2 — соответственно баровый и кольцевой режущий орган машины; 3 — пильный канат; 4 — горизонтальная щель, прорезанная баровьім или кольцевым режущим органом,; 5 — вертикальная щель, прорезанная канатной установкой

машиной с баровым или кольцевым режущим органом. Высота и длина монолита принимаются кратными высоте и длине добываемого блока.

Разделение монолита на блоки требуемых размеров производится гидроклиновыми установками аналогично другим способам.

ч

- Канатно-взрывоклиновой способ

Этот способ подготовки блоков к выемке применяется при добыче блоков мрамора и мраморизированного известняка.

При отсутствии в массиве естественных трещин отдельности канатной установкой производится два вертикальных реза 'перпендикулярно и параллельно фронтальному откосу уступа и монолит взрывным способом по горизонтальной плоскости у подошвы уступа отделяется от массива. Возможен вариант отделения монолита по одной вертикальной плоскости канатным пилением, а по одной вертикальной и горизонтальной плоскости взрывным способом. При наличии в массиве одной вертикальной трещины канатным пилением монолит отделяется по одной вертикальной плоскости, а по горизонтальной плоскости взрывным способом. Схемы подготовки блоков к выемке при канатно-взрывоклиновом способе аналогичны схемам, показанным на рис. 5.7, при этом щели 1 выполняются канатным резанием.

Разделение монолита на блоки осуществляется гидроклиновыми установками.

- Врубовзрывоклиновой способ

Врубовзрывоклиновой способ применяется при подготовке к выемке блоков мрамора и мраморизйрованных известняков,

Баровой машиной или машиной с кольцевой фрезой выполняются врубы:

Рис. 5.12. Схема подготовки блоков к выемке при врубовзрывоклиновом способе:	■

I —- баровый .режущий орган машины; 2 —шпуры для взрывного отделения монолита; 3 — оконтуривающнй нижнюю кромку монолита шпур; 4 и 5 — соответственно вертикальные и горизонтальные щели, прорезанные баровым режущим органом; 6 — шпуры для гидроклиновой разделки монолита на блоки

при отсутствии естественных трещин отдельности — два вертикальных, а по подошве монолит отделяется взрывным способом (рис. 5.12, а); один вертикальный, а по одной вертикальной и горизонтальной плоскости у подошвы уступа монолит отделяется взрывным способом (рис. 5.12, б). Высота уступа принимается равной глубине реза рабочего органа машины;

при наличии одной вертикальной трещины отдельности режущим органом машины выполняется горизонтальный вруб и монолит по вертикальной плоскости отделяется взрывным способом (рис. 5.12, в). Высота уступа может приниматься кратной высоте добываемого блока и выбираться в пределах 5— 10 м.

Разделение монолита на блоки требуемых размеров осуществляется гидроклиновыми установками.

6- ТРАНСПОРТНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ И СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ

- ВЫЕМКА И ПОГРУЗКА

- Особенности выемочно-погрузочных работ.

Характеристика оборудования

Основной задачей производственных процессов на карьерах по выемке, погрузке и транспортированию является выдача из забоя блоков на погрузочный пункт промплощадки предприятия, некондиционных блоков, штыба и окола на дробильно-сортировочный завод, рыхлых вскрышных пород в отвал.

На выбор средств механизации выемочно-погрузочных работ оказывают влияние такие факторы, как наличие блоков большой массы, разнородность погружаемой продукции и горной массы, а также небольшая мощность карьеров.

Средства механизации выемочно-погрузочных работ неразрывно связаны со вскрытием месторождений, с системой разработки и организацией работ. Выемка и погрузка блоков, отходов камнедобычи, вскрышных пород на карьерах осуществляется автомобильными, гусеничными и пневмоколесными кранами, кабельными, мостовыми и дерриккранами, вилочными и одноковшовыми погрузчиками, ковшовыми экскаваторами, лебедками. Для транспортирования грузов применяются автосамосвалы, бортовые автомашины, трайлеры, наклонные подъемники с канатной тягой и платформы.

Годовой грузопоток Рт, как основной показатель, характеризующий технологический транспорт, может быть определен по формуле

Рт“ ~	Як Грк + Рк  —— Н' &в, срв. С + К ррв. р + К тЛ ,	(6-1)

' раб V	£ф	■/

где рк — плотность камня, т/м3; рв,р —плотность рыхлой вскрыши, т/м3; Т — число календарных дней в году; Граб — число рабочих дней в году; £ф — фактическая блочность; рв.с — плотность скальной вскрыши, т/м3; Ав.р — объемный коэффициент рыхлой -вскрыши; йв. с — объемный коэффициент скальной вскрыши; £в.п — коэффициент вспомогательных перевозок; Як — годовая производительность карьера по блокам, м3.

Как правило, в карьерах по добыче блоков имеет место рассредоточенный грузопоток. Вскрышные породы, с одной стороны,

222 . 1

блоки, с другой, и некондиционная горная масса, с третьей стороны, вывозятся по различным транспортным коммуникациям, При производстве вскрышных работ и вывозке некондиционной горной массы используются широко применяемые в практике открытых горных работ выемочно-транспортные средства (экскаваторы с малой емкостью ковша, одноковшовые погрузчики, бульдозеры и-колесные скреперы),

В карьерах по добыче блоков облицовочного камня наибольшее распространение получили следующие технологические схемы погрузочно-транспортных работ:

с нижней погрузкой на транспорт стреловыми и деррик-кранами;

с верхней погрузкой на транспорт или на промплощадку карьера стреловыми, мостовыми, кабельными и деррик-кранами; с верхней и нижней погрузкой кранами на автотранспорт. При расположении карьера ниже промплощадки целесообразно практиковать верхнюю погрузку, а для карьеров, расположенных выше господствующего уровня земной поверхности, более эффективной является нижняя погрузка.

Сменная эксплуатационная производительность стреловых кранов и деррик-кранов определяются по формуле

(^сы^ЪООикжпЬгИц.,	(6.2)

где <3— грузоподъемность крана, т; — продолжительность смены, ч; &исп — коэффициент использования крана в течение' смены; кг — коэффициент использования грузоподъемной силы крана;

■Аг = ?в/0,	'	(6-3)

где — масса блока, т; — продолжительность цикла, мин;

'	~	^2 "Мз “Г ^4 “Мб ^6>	(6-4)

— продолжительность загрузки крана, Ь — продолжительность подъема груза,: и	продолжительность рабочего поворота крана,

и — продолжительность опускания груза, £5 —- продолжительность разгрузки крапа, —продолжительность холостого поворота крана.	.

Для деррик-кранов продолжительность цикла может вычисляться по формуле

и = 4,55 + 0,11#р + 0,12Як,	‘	(6.5)

где Яр — глубина разработки, м;#к — радиус действия крана, м. При погрузке деррик-кранами должно обеспечиваться полное перекрытие рабочей зоны карьера, что требует шахматной расстановки деррик-кранов на нерабочих бортах карьера.

Шаг установки кранов при шахматной расстановке 5У — 1,15/?в-	(6.6)

Ширина рабочей зоны карьера

' И? = 2,1Кк.	(6.7)

Для наиболее распространенных в практике стреловых кранов продолжительность цикла равна 4—6 мин, а их сменная производительность изменяется в пределах 40—70 м3.

На карьерах по добыче блоков облицовочного камня могут эффективно использоваться кабельные краны, сменная производительность которых может быть вычислена Т10 формуле

Фсм С^с^Ц&ИСП&Г,	(6.8)

где Пц — число циклов в час;

/1ц = 60//ц;	(6.9)

^ = 2^+2*,,	(6.10)

2?п — продолжительность пауз, мин; 2Х — продолжительность выполнения рабочих операций, мин

2£< = ^	Н- ^4 “Ь ^5 4“	^7 -Ь	(6-И) tv — время загрузки крана; 12 — время подъема груза; — продолжительность рабочего передвижения грузовой тележки; 4 — продолжительность опускания груза, и — продолжительность разгрузки крана; и — время холостого подъема грузовой тележки; *7 — время холостого передвижения грузовой тележки; 4 — время холостого опускания грузовой тележки.

Связь между продолжительностью (в мин) цикла и параметрами карьера может быть выражена зависимостью

гц-4(8#р + ДО/240,	(6.12)

где £к — длина пролета кабельного крана.

При использовании кабельных кранов отпадает необходимость в сети карьерных автодорог, сокращается рабочая зона карьера, повышается производительность труда и снижаются затраты на перемещение горной массы.

В карьерах, в которых "добывают в основном малогабаритные блоки, эффективно могут использоваться мобильные высокопроизводительные пневмоколесные погрузчики.

- Завалка и перемещение блоков лебедками

Производственные процессы на карьерах по добыче облицовочных камней имеют свою специфику, обусловленную законо-

224

мерностями строения разрабатываемой залежи, выкалыванием блоков заданных размеров и форм, малой высотой уступов и часто нерегламентированными отметками горизонтов, что вызвано наличием или отсутствием пластовых трещин отдельности. Выход блоков из добытой в карьере горной массы колеблется в пределах от 10 до 60 %, что создает значительный объем попутной горной массы, требующей решения вопроса по организации ее погрузки и транспортировки. Выше изложенные факторы обусловливают для большинства карьеров необходимость применять технологическую' схему с нижней погрузкой, как наиболее эффективную для работы транспортных средств и погрузочных механизмов.

Параметры карьеров по добыче блочного камня, как пра-1 вило, не позволяют размещать на подуступах погрузочные и транспортные средства, что требует перемещения готовой про-1 дукции и попутной горной массы на подошву разрабатывав-, мого горизонта. Перемещение блоков -с подуступа на подуступ | (уступ) является наиболее сложным и трудоемким процессом,! к тому же определяющим во многом качественные показатели*! так как в процессе завалки блоков происходит скалывание углов, граней, в результате чего они теряют требуемые форму и размеры, а порой нарушается и монолитность камня. Ударные нагрузки от падения блоков вызывают скрытую, а иногда и явно выраженную трещиноватость камня.

В связи с этим применение прогрессивных технологических схем перемещения блоков с подуступа на подуступ (уступ) и обоснование рациональных параметров их применения является актуальной для камнедобычи задачей.

Технологические схемы процессов перемещения, погрузки и транспортировки блоков в карьерах показаны на рис. 6.1.

Рациональным следует признать применение в карьерах шах-' тных посадочных лебедок типа ЛПК-Ю, ЛПК-10Б, корабельных шпилевых и других с тяговым усилием свыше 5 т. При этом установка корабельных шпилевых лебедок производится в общепринятом варианте, позволяющем при перемещающемся пульте управления производить оттяжку блоков на ЗбО6.

В случае применения шахтных посадочных лебедок рациональными являются следующие два варианта их установки;

на специально сваренной из металла площадке, на краю которой имеется приспособление для ее установки на вертикальный штырь (палец), закрепленный в подошве карьера и служащий вертикальной осью вращения лебедки. Такой вариант при перемещающемся пульте управления позволяет выполнять перемещение блоков в горизонтальной плоскости с зоной на 360°;

по общепринятой схеме установки с ограниченной паспортом зоной действия в горизонтальной плоскости, которую можно увеличить до 30° путем установки по обоим краям входного

8 Заказ № 379	225

ЙЬ 6Л' Технологические схемы производственных процессов по перемеще- г08ыхПлебеУдок И ТраНСПОрТИрОВКе блоков из каРьеРа при использовании тя-

сектора направляющих роликов, ось вращения которых должна быть_*араллельной оси вращения барабана лебедки,

Пр|Г ^установке завалочных лебедок в забоях Необходимо руководствоваться рациональными параметрами их расположе- 226

Рис. 6.2. Схема к расчету рациональных параметров расположения завалочных лебедок

ния, обеспечивающими эффективное перемещение блоков, безопасными условиями труда, минимальными трудозатратами и снижением потерь камня при завалке блоков.

В большинстве случаев отработка ведется подуступно с разбивкой уступа на два и более подуступов. Отработка нижнего подуступа особых затруднений, как правило, не вызывает, а перемещение блоков заключается в простой оттяжке их от забоя с последующей погрузкой их кранами в транспортное средство. Оттяжка и завалка блоков с верхних подуступов представляет трудоемкий и сложный процесс.

Схема к расчету рациональных параметров расположения завалочных лебедок показана на рис. 6.2.

Минимальное расстояние расположения лебедки от забоя

Апт-(Ь/5+1)(т4Ч	(6.13)

где т —ширина рабочей площадки, м; с — ширина отодвигаемого блока, м; Ь—высота нижнего подуступа, м; 5^0,5 к — высота захвата блока тросом от его подошвы, м.

При расчетах целесообразно принимать 5=0,5 м. В случае несоблюдения этого условия может произойти опрокидывание блока на переднюю торцевую сторону непосредственно на рабочей площадке, что приводит к его расколу и качественным потерям.

При минимальном значении £>мин, определенном из зависимости (6.13), трос не касается грани, образованной кровлей и плоскостью забоя первого уступа, чем исключается возможность повреждения троса.

Максимальное расстояние расположения лебедки от забоя

^тах ^ ^я)|п + Я,	(6-14)

где Я— максимальное расстояние между соседними добычными забоями (берется по проекту и регламентируется требованиями техники безопасности), м.

Длина пути подвижки блоков лебедкой определяется из уравнения	° подошве уступа

(6.15)

Высота развала подстилающего материала > боя, предохраняющего ударное- раскалывание *п0верхности за' нии,	блока при паде-

(6.16)

1> Ь—с!2.

При несоблюдении указанного условия блгч

падении, выполняя разворот вокруг центра т к ПР^ св°бодном ударяется передней частью подошвы о вер>*жести* зачастую забоя, в результате чего происходит скол ни**?ка«льн^ю с1еНКУ и повреждение монолитности камня в нижн?неи гРаЧи блока

Длина развала подстилающего материала и П0ДУстУпе- Л = 1,5с + й.

(6.17)

Завалка блока должна производиться трогч по его высоте, а при применении'закладного заДепленным пускается только для первого ряда с нулевой ра1.ыря.завалка до' по подуступу С обязательным соблюдением МЄтчС0ЧЄЙ ПЛ0П*аДК0Й СТИ, исключающих его свободное перемещен^ ПРЄД°СТОР0ЖНО' закладочного отверстия или откола камня. е при выходе из

При завалке блоков с применением штырей - -	-

закладочного отверстия а^0,1 Л.	глубина бурения

Расстояние от центра закладочного отверг стенки блока/>0,15 с.	НСтия до тыльной

Значения а и / устанавливаются опытным пу^

■* * ем.

камня

Выемка и погрузка окола на карьерах б^очного

При добыче блоков Природного камня окол	-

кранами. Остальные куски окола и штыб щта* ятся> в основном, эерами в навалы, а затем одноковшовыми экгелир^ют бульдо- погрузчиками грузят в автосамосвалы. Перемеьїкаваторами или окола бульдозерами осуществляют на расстояь*ение ® карьерах Эксплуатационная производительность булк?е до 30 м* белировании (окучивании)	Дозера при шта-

“ 60УОТТСМ&П&уЙв&п. з/(^и^р),

■ і/	(6.18)

где Уот — объем породы, заполнившей отвал, . 3 т жительность смены; — коэффициент, учитын ; ПР0Д0Л' ние породы в процессе перемещения (при пек9ющии пРосыпа‘ на расстояние 20—30 м, £*=0,88 + 0,82):	к^е“ед^нии окола

тывающий изменение производительности бул ЭФФИЦИент> УЧИ' „	* *Ьдозера за счет

228

ляют от 30 до 90 % общего объема извлекаем^ и штыр состав‘ копаемого./ Крупногабаритные куски окола гру*>Г0 П0лезй0г0 ис‘ кранами. Остальные куски окола и штыб щта* ятся> в основном, эерами в навалы, а затем одноковшовыми эк елиРУют бульдо- в автосамосвялы ПйпймА5каватоРами или

влияния уклона и дальности перемещения (при подъеме до 10 % и перемещении на расстояние 20—30 м «у—. и,о/і, £в=0,664-0,75— коэффициент использования бульдозера во времени;’ ^‘=-0,91-— коэффициент, учитывающий затраты времени на подготовительно-заключительные операции; /ц — продолжительность рабочего цикла бульдозера, мин; £р=1,5 коэффици-' ент разрыхления породы. Объем породы, заполняющей отвал, определяется по формуле

Уот =	<Р,	(6.19)

где Лот —высота отвала бульдозера, м; /от — длина отвала бульдозера, м; Лот = 0,34-0,5 — коэффициент, учитывающий длину отвала, на которую бульдозер внедряется в породу при боковом наборе; ф=304-40° — угол естественного откоса. Продолжительность рабочего цикла

і _ °>06*-наб	|	°>061пер	|	0.0Є(^мб + 1пе^_+^.і ■	(6.20)

Ц	«наб	угр	^

где 1наб и Іпер —соответственно длина участка, на котором происходит набор породы и расстояние перемещения породы (£наб = 8-~10 м); Онаб, Угр, Ооб —скорости движения бульдозера при наборе породы с грузом и в обратном направлении, км/ч, /н. с = 0,074-0,08 мин —время переключения скоростей.

74,1—103	132—264

0,55—0,95	0,72—1,25

2,4	2,2-2,8

2,4—4,2	2,5—4,0

Мощность трактора, кВт .......

Скорость движения бульдозера при, км/ч:

наборе породы

перемещении породы

обратном ходе . . .

Расчетное число бульдозеров для штабелирования окола

пб=у„/(сгб^дн),	(6-21)

где У0 — объем окола, перемещаемый бульдозером, м3/год; Л/дн —число дней работы бульдозера в год (исключая дни капитального ремонта и технического обслуживания ЛГдн-^4и . 245).

При определении потребного числа бульдозеров расчетное число округляется до целого числа в большую сторону.

Погрузка окола в автосамосвалы осуществляется экскаваторами с вместимостью ковша 0,4—1,25 м3

Производительность экскаватора при погрузке окола в автосамосвал определяется по формуле

= бОЕГсмЯОт.вЛвЬп. з/*ц,	(6*22)

где £ —емкость ковша, м3; &э = 0,6— коэффициент экскавации, &т в — коэффициент влияния технологии выемки (при погрузке окола может быть принят равным 0,4—0,6);	— коэффициент
использования экскаватора во времени (при погрузке окола в автосамосвалы грузоподъемностью 7—12 т экскаваторами вместимостью ковша 0,4—0,65 м3 Ав=0,84-^0,9, 1—1,25 м3 —0,65— 0,75); Лп.э““0,91— коэффициент, учитывающий затраты времени на подготовительно-заключительные операции; =0,484-0,51 продолжительность цикла экскавации.

Производительность погрузчика может определяться по той же формуле, что и экскаватора. При этом продолжительность рабочего цикла погрузчика

к + ^пер ^раз + U + 4,.«,	(6.23)

где /н.к=0,14т-0,25 мин —время наполнения ковша;/Пер — время перемещения к месту разгрузки; (ряа=0,05-=-0,08 мин — время разгрузки; *ВОз — время возвращения погрузчика в забой; =0,17-^0,25 мин — время переключения скоростей.

В связи со, сравнительно небольшими объемами погрузки окола в забоях, экскаватор обычно используется для выемки вскрышных пород и в подготовительных выработках.

Число экскаваторов для выемки горных пород

п

(6.24)

где У; — объемы экскавируемых горных пород, м3/год; — сменная производительность экскаватора при выемке конкретных видов пород, м3,/смену; Мдн — число дней работы экскаватора в году (исключая капитальные ремонты и техническое обслуживание Л^дн=235-^240).

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- Карьерные грузы и выбор средств для их перемещения

Технологическими грузами карьеров облицовочного камня являются блоки, окол и штыб, образовывающиеся в процессе производства добычных пород и проходки разрезных и врубовых траншей, мягкие и скальные вскрышные породы.

Блоки являются крупногабаритными большой массы неделимыми грузами. Поэтому основным критерием выбора транспортных Средств для перевозки блоков является масса единичного блока.

Для транспортирования блоков из карьеров на склады кам- необрабатывающих цехов и погрузочные пункты железной дороги применяются бортовые автомашины, автосамосвалы, прицепы и трейлеры. Транспортирование блоков массой до 10 т осуществляется бортовыми автомашинами и автосамосвалами

грузоподъемностью до 12 т. Для перевозки блоков массой более 10 т применяются автосамосвалы БелАЗ-540А грузоподъемностью 27 т, а также прицепы и полуприцепы грузоподъемностью 20—30 т, При транспортировании крупных блоков для снижения удельной нагрузки на дорожное покрытие, инженерные сооружения, железнодорожные переезды целесообразно применять трейлеры.

Особо крупные блоки для монументального строительства массой 50—200 т и более вытягиваются из карьеров волоком мощными гусеничными тягачами, сцепленными последовательно. Для снижения трения блоки наваливаются на салазки, изготовленные из швеллеров крупного профиля. Блоки меньшей массы могут вытягиваться из карьера на листе металла толщиной 40-^50 мм.

Транспортирование окола и вскрышных пород обычно осуществляется автосамосвалами грузоподъемностью 12 т. Для этих целей целесообразно применять автосамосвалы КрАЗ-256Б, которые могут быть задействованы и для вывозки блоков.

- Требования к карьерным дорогам

Карьерные автодороги разделяют на постоянные и временные. К постоянным относят подъездные дороги к карьеру, в капитальных траншеях и на отработанных уступах в карьере и на отвале. К временным относят дороги на скользящих съездах и на рабочих уступах карьера и отвалов.

По грузонапряженности дороги карьеров облицовочного камня относятся к III категории. Постоянные карьерные дороги строят с щебеночным покрытием. Дорога, проложенная на рыхлых грунтах, состоит из двух-трех слоев основания и слоя покрытия с пропиткой вяжущими. В основании дороги укладывают слой скальных пород кусковатостью до 150 мм, а затем щебень фракции 5—40 мм. Слой покрытия подготавливают с применением щебня фракции 5—20 мм и отсевов. Общая толщина покрытия дороги до 500 мм. Для укрепления покрытия и пылепо- давлёния применяют органические вяжущие —битумы, каменноугольные дегти или неорганические растворы сульфитноспиртовой барды различной концентрации.

При прокладке дорог на скальных грунтах после выполнения планировочных работ используют выравнивающий слой из щебня и отсевов скальных пород толщиной 100—150 мм с пропиткой вяжущими.

Временные дороги устраивают без покрытия. При расположении дороги на скальных породах для уменьшения Износа Шин дорожное полотно посыпается слоем отсева скальных пород.

Постоянные дороги применяются двухпутными. Ширина проезжей части принимается 9 м для автомобилей КрАЗ и 10 м

для автосамосвалов БелАЗ-540. Ширина обочин карьерных до- рог 1,5 1,8 м. Максимальный продольный уклон принимается 8 %, поперечный уклон составляет 2 %. Радиусы кривых в плане на постоянных дорогах составляют 30—'100 м, временных — 9— 25 м. В связи с незначительными объемами грузоперевозок временные дороги в карьерах облицовочного камня принимаются однополосными.

Производственные дороги в карьерах должны располагаться вне призмы обрушения уступа и развалов. В карьерах со стороны бровки уступа производится ограждение дорог путем отсыпки вала горной породы. Высота вала ограждения 1—1 5 м ширина основания 1,5—З м.	’	’

- Перевозка блоков автомобильным транспортом

Крупные блоки грузят в автотранспорт одним ярусом. При перевозке мелких блоков IV -V групп по ГОСТу и заготовок для изготовления колотых изделий их можно грузить в два и более яруса из расчета, чтобы за пределы габарита кузова по высоте выходило не более 7з высоты блока или заготовки. Во избежание опрокидывания во время движения блок в кузове автомашины должен располагаться ребром минимального размера вверх. В зависимости от размеров и массы блока, а также грузоподъемности автотранспорта одновременно можно транспортировать один или несколько блоков. Блоки в кузове должны располагаться так, чтобы по возможности достигалась равномерная нагрузка на колеса.

Производительность бортовой автомашины или автосамосвала

Л   а7см&т-. а^в^п. з	■ ■

гг-—*	(6 25> ;

: . ■ 1

где Га - грузоподъемность автомашины, т; йг. а = 0,4-М),8 — ко-. '■ эффициент использования грузоподъемности автомобиля; &в —

=0,7-т-0,8	коэффициент использования автомобиля во вре-

мени, &ц. э=0,91 — коэффициент, учитывающий затраты времени ^ на подготовительно-заключительные операции; ?об — полное % время оборота автомобиля. -

Полное время оборота автомобиля	У

^'4 + (^Т+1^г)і,”+<р + ("’	(6-26)

где 4 к 4Р — время соответственно погрузки и разгрузки автомашины' (определяется по числу и продолжительности циклов кранового оборудования); Од. г и Од; п—средние скорости движения соответственно груженой и порожней автомашины (для автомобилей КрАЗ цд,г = 15-т-20 км/ч, Уд. и—20-7-25 км/ч; для 232

БелАЗ-540Б од.г= 10-г 15 км/ч, од. 184-25 км/ч); £м=3 мин — время маневров автомашины; Тот —- протяженность транспортирования. ,

- Производительность автосамосвала при транспортировании окола, горной породы при проходке разрезных и врубовых траншей и вскрышных пород определяется по формуле (6.25). При этом значения показателей, входящих в формулу, принимаются равными; при транспортировании крупногабаритных кусков окола Агр=0,7ч-0,8, £п —равным числу и продолжительности циклов погрузки окола краном, £р=1 мин; при транспортировании окола, горных пород из подготовительных выработок и вскрышных пород, погружаемых экскаваторами Агр—0,9-=-1; £п — равным продолжительности погрузки автосамосвала экскаватором, £р=1 мин.

Расчетное число автосамосвалов для перевозки блоков и крупногабаритных кусков окола

(6,27)

УбР	Ук. оР (

0я. б^дн Оа. к^дя

где Уб и Ук. о — объем блоков и крупногабаритных кусков окола, перевозимых автотранспортом в год, м3; ^а. б и Qa.it производительность автомашин при транспортировании блоков и крупногабаритных кусков окола, м3/смену; р — средняя плотность породы, Т/м3; #дя—230-7-235 — число дней работы автомашины в год (за исключением затрат времени на ремонты и техническое обслуживание). Число инвентарного парка подвижного состава

Яп = Па£н/&т. г,	'	(6-28)

где А„= 1,1—коэффициент суточной неравномерности перевозок; йт г-_ коэффициент технической готовности парка (при односменном режиме работы Ат. г=0,85).

- Перевозка блоков железнодорожным транспортом

Блоки природного камня поставляются потребителям, как правило, железнодорожным транспортом. Перевозка блоков осуществляется на платформах и полувагонах без тары. Блоки грузятся стреловыми, козловыми, мостовыми кранами. Блоки размещаются равномерно на полу вагона в один ярус. Разме- щаются блоки на деревянных подкладках толщиной 25—40 мм по возможности вплотную друг к другу. Для предотвращения их продольного и поперечного смещения каждый блок крепят упорными и распорными брусамй толщиной 50—100 мм. Размещение и крепление блоков осуществляется в соответствии с расчетами, выполненными по Техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным МПС. Особо крупные блоки '	233

большой массы транспортируют на специальных платформах по отдельному согласованию с железной дорогой. Такие блоки грузят железнодорожными кранами большой грузоподъемности.

- РАЗГРУЗКА И СКЛАДИРОВАНИЕ

- Требования к складам сырья

Склады сырья предназначены для складирования блоков, поступающих из карьеров, и подачи их в камнеобрабатывающие цеха или отгрузки потребителям. Склады блоков устраиваются открытого типа. Площадки складов имеют щебеночное (гравийное; или бетонное основание, обеспечивающее сток воды.

Склады блоков оборудуют погрузочными средствами. Наиболее рациональным является склад, оборудованный козловым консольным краном с вылетом консоли над железнодорожной веткой Рекомендуемая грузоподъемность козлового крана 20— 30 т. В качестве погрузочно-разгрузочных средств на складах могут применяться также мостовые и стреловые краны. Однако рабочая зона мостовых и стреловых кранов по сравнению с козловыми ограничивается и вместимость склада при одинаковых площадках снижается.

Блоки складируют штабелями высотой не более 2,5 м В штабеле размещается не более Двух рядов блоков. Между штабелями оставляются проходы не менее 1 м: Для обеспечения быстроты и безопасности строповки блоки укладывают на депе- вянных прокладках.	р

Площадь склада сырья

5с = Ухкхк2 ус/к3,	(6.29)

Ух объем блоков одновременно хранящихся на складе, м* (принимается равным 1—2-месячной производительности карьера;; «1 1,5 - коэффициент, учитывающий проходы между шта- -оск; 3/2 1,3“ коэффициент, учитывающий проезды; ус = - 2Ь и/и —удельная вместимость склада; й3=*0,8 —коэффициент использования площади склада.

- Грузозахватные устройства для погрузки и разгрузки блоков

Грузозахватные устройства, являющиеся связующим звеном между рабочим органом крана и грузом, разделяются на универсальные и специализированные.

Для люгрузки я разгрузки блоков природного камня приме- няют в основном универсальные стропы, представляющие собой гибкая несущий элемент из стального проволочного каната.

234

6

6

Рнс. 6.3, Грузозахватные устройства

Стропы изготовляют петлевые и одноветвевые. Обычно для погрузки блоков применяют петлевые стропы с длиной замкнутой петли до 30 м и одноветвевые стропы, изготовленные из канатов диаметром до 30 мм. Концы каната в петлевом стропе соединяют заплеткой на длину, равную 40 диаметрам каната. На кон, цах одноветвевого стропа аналогичным способом делаются

петли

Строповку блока петлевым' стропом выполняют в обхват через нижнюю грань (рис. 6,3, а), а одноветвевым стропом —в обхват через нижнюю грань с креплением стропа на удав (рис. »6.3 б). С целью увеличения срока службы стропа, работающего на* удав используются скользящие запирающиеся крюки, представляющие собой свободно надетую на ветвь стропа стальную втулку с чалочным йрюком на боковой поверхности. Для повышения прочности и гибкости стропов в местах заплетки концов изготавливаются специальные замкнутые плетеные и двухпет левые плетеные стропы.

Достоинством канатных строп является возможность их применения При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с блоками разного габарита и массы. Недостатком гибких строп является необходимость выполнения вспомогательных работ'при заводке строп под нижнюю грань блока, расположенного на

подошве уступа.	.	'

В качестве специализированного грузозахватного устройства при погрузке и разгрузке блоков может применяться канатно- стягивающее устройство с заостренными концевыми упо- рами, вставляемое в отверстия, предварительно пробуренные.«* двух параллельных гранях блока на глубину до 50 мм (рис. •6.3 в). Использование канатно-стягивающего грузозахватного устройства значительно уменьшает продолжительность строповки а следовательно, повышает производительность погрузочно-разгрузочных работ. Недостатком применения этого грузозахватного устройства является необходимость предваритель-

Рис. 6.4. Специализированные грузозахватные устройства конструкции Ленинградского горного института:

погрузки колотых блоков массой до 8 т; б - для погрузки пиленых блоков Д0 5 т' с~ааплечнкн: 2 — верхний рычаг; 3 — шарнирное соединение- 4 — боковой рычаг; 5 - криволинейное звено; (Г-проушина; 7 --кронштейн

ного бурения на двух гранях блока шпуров для фиксации захвата.

Для погрузки колотых блоков массой до 8 т и пиленых блоков массой до 5 т Ленинградским горным институтом разработаны специализированные рычажные грузозахватные устройства (рис. 6.4).

Другие виды грузозахватных устройств для погрузки и разгрузки блоков природного камня широкого применения не получили из-за невозможности их надежного соединения с грузом.

При погрузке и разгрузке блоков должны приниматься меры по предохранению ребер и углов блоков от повреждений и загрязнений.

- Приемка, маркировка и поставка блоков природного камня

Добытые блоки вывозят из карьера на склад сырья только после их приемки техническим контролем предприятия-изготовителя. Приемка блоков в карьере осуществляется поштучно.

Объем блока определяется по размерам вписанного прямоугольного параллелепипеда. На двух смежных гранях каждого Добытого блока наносят несмываемой водой краской индекс месторождения, номер блока, его длину, ширину, высоту и объем. Данные,по каждому блоку, производимому предприятием, для всех потребителей и камнеобрабатывающих цехов при карьере заносятся в журналы учета добычи и лабораторных испытаний. 236

Поставка блоков потребителям, отпуск их для собственной переработки в камнеобрабатывающем цехе карьера осуществляется со склада сырья.	'	„

Потребителям блоки поставляются партиями. Партией считаются блоки, одновременно отгружаемые одному потребителю в одном железнодорожном составе или в одном судне. При отгрузке автомобильным транспортом партией считаются блоки, поставленные одному потребителю в течение суток.

Габаритные размеры блоков для транспортирования определяются по описанному прямоугольному параллелепипеду, Масса блоков для транспортирования определяется взвешиванием на железнодорожных или автомобильных весах. При их отсутствии масса блока

м = (Ув.,+у„,о)р/2,	<6-30>;

где Уб.4 и V«.о — объем блока соответственно по вписанным и. описанным размерам; р — средняя плотность породы, т/м . ;	-

При поставке блоков предприятие-изготовитель передает потребителе на каждую партию документ о качестве с указанием ■ наименования предприятия, его ведомственной подчиненности и адреса, наименования горной породы и месторождения, физико- технических свойств породы и других показателей, установленных стандартом. К партии прикладывается спецификация на блоки с указанием группы и объема каждого блока.

- СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

- Ї. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Технологический процесс, в результате которого камню придают требуемую форму, размер и фактуру лицевой поверхности, состоит из ряда операций, которые на предприятиях в настоящее 0ом*Я выполняются почти полностью механизированным спосо-

Современный технический прогресс позволил камнеобрабатывающей промышленности применять для обработки камня различные методы разрушения горных пород, которые подразделяются на два вида: механические и физико-технические.

Классификация способов обработки декоративного камня, основанная на существующих методах разрушения пород, приведена на рис. 7.1.	*

Механические методы обработки камня, такие, как скалывание, резание й ударное - разрушение, до настоящего времени являются наиболее распространенными. Скалывание применяется для получения строительных изделий с фактурой «Скалы» и производится, как правило, вручную с помощью набора клиньев. При £том используются анизотропные и хрупкие свойства камня. В последнее время в практику все шире внедряются ко- лочные станки относительно простой конструкции, имеющие два стальных ножа, армированных твердосплавным инструментом, в Движение гидравлическими цилиндрами.

При обработке камня методом скалывания достигается несколько видов фактурной обработки, которые подразделяются на следующие группы:,

фактура рельефной и плоской «Скалы»; первая получается путем скалывания по периметру лицевой поверхности камня законником и молотком. В процессе обкалывания камню можно придать рельеф различной глубины. При расколе камня на ко- лочном станке может быть получена менее рельефная фактура «плоссфц скалы». Рельеф фактуры «Скала» имеет высоту от 50 мм я более;	■	*

бугристая фактура, характеризующаяся наличием на лицевой поверхности равномерно-распределенных бугров и впадин, получаемых от обработки скалывающими инструментами. Эта

Рис. 7.1, Клд',''ифи1гя!тия способов отработки природного камня, применяем мых при производстве тесано-полированных каменных изделии

фактура подразделяется на мелкобугристую с высотой рельефа

3	7 мм и крупнобугристую с высотой рельефа 7-—|5 мм. Бугрит

стую фактуру получают путем раскалывания камня на колонных станках или обработкой камня шпунтом и узкой скарпелью, рифленая фактура характеризуется наличием параллельных борозд с высотой .рельефа от 0,5 до 3 мм и достигается путем обработки распила пород средней твердости троянкой. Рифленая фактура может быть достигнута путем обработки камня на строгальных станках с помощью гребенчатого резца. .

Резание —это наиболее современный способ обработки камня. Самое широкое распространение в настоящее время получила обработка камня штрипсовой распиловкой, которая подразделяется на:	А	я

штрипсовую распиловку с применением стальной и чугунной

дроби;

алмазно-штрипсовую распиловку.

Дисковая распиловка сейчас приобретает все более широкое распространение, применяется для распиловки пород любой прочности и подразделяется на два вида; алмазно-дисковая распиловка и дисковая распиловка резцами.

В последнее время в отечественной и зарубежной практике все большее распространение для резания горных пород получает канатная распиловка, причем для пород самой различной твердости, развитие которой идет в трех направлениях;.канатная распиловка с помощью абразива; алмазно-канатная расййловка,

распиловка канатами, армированными твердосплавными шайбами.

Обработка мягких пород и пород средней твердости резанием может также производиться строганием камня на специальных строгальных станках с использованием в качестве инструмента резцов, армированных твердым сплавом ВКЗ и ВК38, а также точением камня на токарных станках при производстве изделий цилиндрической и сложной поверхности вращения (детали декоративных лестниц, колонн и других). Фрезерование камня может быть выполнено торцовыми, вальцовыми и дисковыми фрезами. Вальцовые фрезы, как правило, состоят из набора различных фасонных фрез, необходимых для получения сложных профилей, и применяются не очень часто.

Для отрезания плит используются дисковые фрезы, армированные алмазом или твердым сплавом ВК8, а для получения чи- стотесанной декоративной поверхности широко применяются торцевые фрезы.

Камни шлифуются на станках портального, рукавного, планетарного и других типов. При этом процесс шлифовки состоит из нескольких этапов, как правило, из пяти. Это грубое шлифование, черновое шлифование, первое и второе шлифование и лощение. Шлифование производится шлифовальными шарошками на карборундовом зерне либо шлифовальным инструментом на синтетических алмазах.

Камень полируется войлочными и матерчатыми кругами с применением пасты ГОИ (оксида хрома), либо азотно-кислого олова. В последнее время в практике камнеобрабатывающих предприятий все чаще внедряется полирование алмазными инструментами.

При резаиии камня вышеизложенными методами достигается ряд фактур обработки. В практике такой фактурной обработки чаще всего встречаются три вида: шлифованная, имеющая сЛеды инструмента; лощеная, в которой следы инструмента отсутствуют, а поверхность камня имеет слабый блеск; полированная, характеризующаяся зеркальным блеском.

В практике производства тесаных изделий наиболее широко применяется ударное. разрушение камня, производимое в основном вручную с помощью клиньев, закольников, скарпелей* бучард, шпунтов, троянок и пневмо молотков. Это так называемые классические методы ударной обработки.

Йз указанных видов обработки наиболее распространен- ным является бучардирование камня, которое выполняется РУ™ бучардами, пневмобучардами и пневмокиянками с 25, 36* 64 Й 100 зубьями. Бучардирование камня в практике кам- необрЫютки широко применяется' при производстве ступеней, бордюров, устоев мостов, оснований памятников и других изделий.

При этом виде обработки достигается точечная фактура обработки.

Сейчас в промышленности . и, в частности, для декоративной обработки камня все шире применяется ультразвуковая обработка. Камень обрабатывается ультразвуком в абразивной среде, процесс обработки протекает медленно, но характеризуется высокой точностью. В качестве источника ультразвука применяются ультразвуковые генераторы УЗГПОУ (10 кВт) или УЗГ-2,5А	(2,5 кВт) и магнито-стрикционные

преобразователи для механической обработки ПМС-15А-18 частотой 18 кГц и мощностью 4 кВт.

В камнеобработке ультразвуковые колебания используются в трех направлениях:

в целях раскрытия естественной фактуры распиленных и шлифованных плит без полировки. При' этом ультразвуковое поле создается в жидкой среде;

для интенсификации существующих технологических процессов путем наложения ультразвуковых колебаний на камнеобрабатывающий инструмент;

для ультразвуковой размерной сложно-профильной обработки в абразивной среде.

Особенно высокоэффективной, как показали результаты экспериментов, проведенных НИИКСом, является ультразвуковая обработка распиленных или грубошлифованных плит в водной среде, в которой сформировано ультразвуковое поле, обеспечивающая удаление разрушенного и затертого слоя под влиянием кавитации. При этом камню придается вид свежего излома.	-

Большую технологическую эффективность, особенно При алмазном шлифовании природного камня, дает наложение ультразвуковых колебаний на режущий инструмент. При этом снижается износ инструмента, повышается производительность обработки, улучшается качество обработанной поверхности. Специалистами предложен простой и надежный способ возбуждения ультразвуковых колебаний в алмазном инструменте, по которому металлическая связка выбирается из металла, имеющего магнитострикционные свойства. Вокруг инструмента создается переменное магнитное поле. Применение такого способа позволяет отказаться от сложной колебательной системы.

С помощью ультразвуковой размерной обработки можно получить рельефное изображение на камне любой сложности. Обработка камня ведется металлическим инструментом, имеющим негативное изображение требуемого рисунка. В последнее время ведутся исследования по совершенствованию профильной обработки камня на основе вибрационнокопировальной обработки камня в свободном абразиве. Ультразвуковая

обработка камня имеет большую перспективу, так как ' этот способ позволяет также получать на камне различные изображения.

В последние годы в отечественной и зарубежной практике все шире экспериментируется вибрационное или ударно-силовое резание (динамическое скалывание), основанное на использовании колебательных движений резцового инструмента с амплитудой 1,5—2 мм и частотой 1500—3000 колебаний в минуту.

Наиболее эффективное виброрезание камня достигается при вертикальном шахматном расположении лопаточных- резцов на держателях. Лабораторные и экспериментальные заводские испытания вибрационных станков, проведенные ВНИИНСМ, показали, что их производительность в 5—6 раз выше ручной обработки камня, однако они весьма энергоемкие и требуют существенной доработки.

Научные открытия и технический прогресс позволяют все шире практиковать для обработки камня физико-технические методы, находящиеся в отечественной и зарубежной практике в стадии расширенных исследований и опытно-промышленных испытаний, и в ближайшем будущем они будут наиболее перспективными.

Сегодня наиболее широкое практическое применение из этих методов получила обработка камня термореактивными газовыми горелками бензовоздушного и керосино-кислородного типов. Бензовоз душные термоотбойники сейчас широко внедрены в производство для изготовления тесаных йзделий на Коростышевском, Емельяновском, Богуславском, Янцев- ском и других предприятиях Украины.

Термоотбойники применяются для изготовления архитектурно-строительных деталей, механических изделий, и при изготовлении монументов из пород высокой крепости. Наибольшее распространение получили воздушные газоструйные термоотбойники Т-5, разработанные Харьковским авиационным институтом, основной частью которых является прямоточный воздушно-реактивный микродвигатель, работающий на сжатом воздухе и бензине или керосине. -«Режущим лезвием» тер- ; моотбойника, непосредственно воздействующим на горную породу при ее обработке, является сверхзвуковая высокотемпературная газовая струя, вытекающая из сопла реактивного Мйкводвигателя.

Широкое применение термоотбойников в камнеобработке ; обесдочило значительное улучшение условий труда каменотесов, полное устранение профессиональных заболеваний (виб- ? роболёзии и силикоза), повышение производительности труда в 5—10 раз по сравнению с пневматическим камнеобрабаты- , вающим инструментом, снижение себестоимости выпускаемо!!

продукции и сокращение расхода твердосплавного инструмента. Обработка камня термореактивными горелками нашла широкое применение также и за рубежом в таких странах, как США, ГДР и др.

В последние годы достигнуты неплохие результаты по обработке камня токами высокой частоты. Наиболее приемлем, этот способ для приготовления блоков-заготовок по производству ступеней, бордюра, парапета и прочих подобных изделий. Для этих целей используются высокочастотные колебания в диапазоне 3—7 и 15—20 МГц. Высокочастотный ток подается к специальным линейным электродам, плотно соприкасающимся с блоком и расположенным по противоположным его сторонам. При этом энергия поглощается горной породой в местах контакта с электродами, в результате чего образуются две клиновидные зоны нагрева породы, между которыми происходит тепловой пробой и блок разделяется на части. Направление раскола камня зависит от пространственной ориентации плоских электродов. Разрушение пород токами высокой частоты совершенствуется и имеет большую перспективу.

Все больший интерес у специалистов камнеобработки вызывает плазменное разрушение горных пород кристаллической структуры. Учеными разрабатывается множество конструкций плазмотронов в виде ручных горелок типа термоотбойников. Струя, вытекающая из сопла плазмотрона, имеет скорость 500—1000 м/с и температуру 22000—24000 °С и практически режет все: металл, камень, стекло, керамику. Однако получение плазменной струи пока еще дорогостоящее и требует ряда совершенствований, из-за чего вопрос использования плазморезов в камнеобработке решен еще недостаточно полно.

В последние годы отечественными и зарубежными учеными ведутся исследования по обработке камня лазерами как на основе полного разрушения, так и для ослабления породы в целях последующего разрушения механическими способами. Квантовыми генераторами практически можно будет эффективно разрушать любую горную породу, придавая ей при обработке любую форму, а также получать объемные и барельефные изображения. Следует отметить, что. определенных успехов добились в этом вопросе ученые Массачусетского технологического института (США).

Специалистами ГДР разработан способ обработки камня высокоскоростной водяной струей, подаваемой под давлением более 10 МПа через сопло диаметром в несколько миллиметров. Такая струя под действием своей кинетической энергии оказывает режущее воздействие на камень, прорезая его за один проход на глубину до 4 см. При этом для повышения эффективности резки камня необходимо добиться полного

устранения завихрения струи после выхода ее из сопла, что достигается путем добавки в рабочую жидкость полностью или частично растворимых в воде специальных добавок. Решению этой задачи лучше всего соответствуют вещества с длинными цепными молекулами и особенно пол и этиленгликоль. Скорость резания камня значительно возрастает, если на небольшом расстоянии от отверстия сопла в воду подается нерастворимая добавка, усиливающая действие резания, например песок, мелкая чугунная сечка и др.

В настоящее время ведутся исследования по сочетанию водяных струй с электрогидравлическим эффектом. Это позволяет получать водяные струи с частотой пульсации 300—„ 3000 импульсов в минуту, что дает возможность Эффективно разрушать породы любой прочности. Как показали результаты исследований и экспериментов, выполненных в ГДР, производительность реза гранитов достигает до 5 м2/ч, т. е. это позволяет снять ленту толщиной 3—5 см до 5000 м/смену. Этот способ обработки камня на сегодня является, энергоемким, а оборудование отличается сложностью, но в ближайшем будущем его ожидает большая перспектива.

Следует также упомянуть о зарождающемся и перспективном способе термо-механического разрушения камня, заключающемся в предварительном термическом ослаблении свойств породы и последующем разрушении резцовым инструментом.

Описанные выше механические и физико-технические способы обработки горных пород позволяют значительно индустриализовать камнеобрабатывающее производство, совершенствовать технологию обработки камня, организовать поточное производство изделий из камня, повысить их качество, эффективно и комплексно использовать минеральное сырье* улучшать технико-экономические показатели камнеобрабатывающих предприятий.

  - ТЕРМОГАЗОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА

Одним *из прогрессивных способов обработки твердых пород является разработанный в нашей стране термогазоструйный способ. Этот способ нашел весьма широкое применение. Архитектурно-строительные, дорожные, мостовые и другие детали, а также различные технические изделия из гранита чаще всего изготавливаются термогазоструйным способом. Кроме того он широко используется при сооружении памятников и монументов из твердых пород. !

Большие разработки по совершенствованию этого способа проводятся Харьковским авиационным, Казахским политехническим, Московским и Ленинградским горными институт

тами. Определенные успехи в совершенствовании термогазоструйного инструмента достигнуты специалистами ПО Жито- мирнерудпром. '

Термическое и термомеханическое разрушение горных пород с использованием в качестве генераторов высокотемпературных и высокоскоростных газовых струй реактивных горелок имеют большую перспективу как в отечественной, так и в зарубежной практике камнеобработки. 'Широко внедрены эти способы в промышленности ГДР, Болгарии, США.

Термических способов обработки камня существует несколько. Это термогазоструйный, термогазодинамйческий, термомеханический, плазменный и др.

Наиболее распространенным является термогазоструйный способ. При этом разрушение породы происходит под воздействием факела раскаленных газов с температурой 2000 К, истекающих из сопла со скоростью 2500 м/с, которые, соприкасаясь с поверхностью камня, создают тепловой ударный импульс.

В последнее время все больше применяется термогазодинамический способ разрушения камня, основанный на интенсификации процесса теплоотдачи от струи к породе и использовании кинетической энергии этой струи для разрушения путем непосредственного силового газодинамического воздействия, что достигается горелками пульсирующего типа.

Как показывают результаты исследований и промышленных испытаний далеко не все породы поддаются термогазоструйной обработке, а производительность ' термогазоструйного инструмента в конечном итоге зависит от зернистости породы, общего показателя ее твердости и содержания в ней темноцветных минералов и кварца.

Как показали эксперименты и результаты исследований, производительность сбоя камня огнеструйным резанием находится в корреляционной зависимости от следующих факторов: — содержания темноцветных минералов, особенно биотита и роговой обманки, %;	— коэффициента равномерности

распределения минералов, который определяется на основе петрографического анализа породы; .XV— предела прочности породы при сжатии, МПа.

Н. В. Дегтяренко, выполнив математическую обработку на ЭВМ «Минск-22» данных экспериментов, установил корреляционную зависимость производительности огнеструйной резки камня Ятер (см3/мин) в зависимости от указанных факторов.

Ятер = 1055,5947—91,46Х,+258,2684Ха +0,01406Х3.	(7.1)

Коэффициент корреляции составляет 0,9—0,91, что свидетельствует о высокой надежности результатов.

Приведенная выше расчетная формула регрессии дает возможность с достаточной точностью определить минутную производительность сбоя камня термогазоструйным инструментом в зависимости от главных переменных факторов, что позволяет специалистам с достаточной точностью рассчитывать сменную производительность термической обработки камня.

Согласно классификации НИИКС горные породы по обрабатываемости термогазоструйным инструментом подразделяются на три класса:

легкообрабатываемые породы,' к которым относятся крупнозернистые граниты с хорошо выраженными кристаллами кварца и прочностью на сжатие 120—150 МПа;

породы средней обрабатываемости. К ним относятся граниты с содержанием кварца до 30 % и пределом прочности при сжатии 200 МПа;

труднообрабатываемые породы, к которым следует относить граниты и другие сходные с ним породы, содержащие кварца до 20%, а их предел прочности при сжатии составляет 200 МПа и выше.

В настоящее время существует два основных направления создания термогазоструйных аппаратов: аппараты, работающие на бензовоздушной смеси и керосино-кислородные термо- га зои нстру менты.

Из керосино-кислородных горелок наибольшее распространение имеет инструмент конструкции Казахского политехнического института ТР-14/22-5М, работающий в широком диапазоне режимов.

Горелка представлена пистолетообразным инструментом, состоящим из камеры сгорания, системы трубок для подвода керосина и кислорода в камеру сгорания, завихрителей керо- ^ сина и кислорода в камере сгорания, вентилей подачи кисло- ; рода и керосина и водоохлаждающих трубок. Кислород пода- 1 стся в инструмент под давлением до 1,5 МПа, охлаждение инструмента, водяное. Керосино-кислородные инструменты' имеют высокую производительность, позволяют эффективно ' выполнять глубокое резание камня, производить значитель*“] ный съем камня, однако они расходуют много горючего и ну-| ждаются в обязательном наличии кислородной рампы типа :5 УРР-600 или УРР-700. Керосино-кислородная горелка типа?! ТР-14/25—5М характеризуется следующими параметрами: касса инструмента 2,3 кг, длина 470 мм, диаметр калибратора 22 :;нм, давление кислорода 1,3—1,5 МПа, расход керосина | Ю-г-12 л/ч, расход кислорода 15—18 м3/ч, скорость истечения^ газовой струи средняя 2500 м/с, температура газового факела! свышС 2000 К.	|

Бблее простыми по конструкции, дешевыми в эксплуатаций; и доступными а производстве являются бензовоз душные тер^

могазоструйные горелки, которых в настоящее время существует несколько ^модификаций, отличающихся между собой главным образом системой циркуляции воздуха вокруг камеры сгорания и своими размерами. По размерам термогазоструйные беизовоздушные инструменты подразделяются на два вида: тяжелого массой свыше 2 кг и легкого типа массой, до 2 кг.

Бензовоз душный термоотбойник представляет собой инструмент, имеющий форму пистолета, основной частью которого является прямоточный воздушно-реактивный микродвигатель* работающий на сжатом воздухе и бензине. Сбой камня при его обработке производится сверхзвуковой высокотемпературной газовой струей, вытекающей из сопла реактивного микродвигателя.

В настоящее время существует большое число конструкций бензовоздушных термогазоструйных отбойников. Это такие, как Т-3 и Т-5 конструкции Харьковского авиационного* института, Т-ЗА конструкции Янцевского гранитного карьера, ЛТ-4, ЛТ-1 конструкции Ленинградского горного института, ЛЯ-3 конструкции центральных ремонтных мастерских ПО- Житомирнерудпром и другие. Остальные модели указанных горелок изготовляются Кировокансшм заводом автогенного* машиностроения, некоторыми центральными ремонтными мастерскими ПО Житомирнерудпром.

Народным предприятием Лаузитцер (ГДР) при обработке камня широко используются термоотбойники собственного производства типа ТВЗ для предварительной обработки и ТВ1 для точной обработка поверхности камня.

Сопоставление характеристик бензовоздушного инструмента различных марок и типов приведены в табл. 7.1. Данные приведены при вытеснительной системе подачи горючего и окислителе— сжатый воздух.

Производительность термогазоструйных отбойников зависит от следующих показателей: физико-технических и текстурных особенностей строения обрабатываемой породы; внутри- камерного давления; скорости истечения газовой струи; величины удаления сопла камеры от поверхности обрабатываемого* камня; профессионального мастерства оператора.

Усредненная производительность термоотбойников тяжелого типа при обработке легкообрабатываемых кристаллических пород типа Коростышевских, Богуславских гранитов составляет 80—100 см3/мин.

Применение в камнеобработке газоструйных термоотбойников обеспечивает значительное улучшение условий труда каменотесов, полное устранение таких профзаболеваний как виброболезнь и силикоз, повышение производительности -труда по сравнению с методом бучардирования в 7—-10 раз, свиже-

Таблица 7.1

Характеристики некоторых бензо-воздушных термоотбойников отечественного и зарубежного производства

| Показатели | Т-5 (тяжелый) | т-з (тяжелый) | ЛТ-1 (легкий) |
| --- | --- | --- | --- |
| Г орючее | Бензин | Бензин | Бензин |
| Давление подачи, МПа: воздуха | или керосин 0,4—0,6 | 0,4—0,6 | 0,3—0,6 |
| горючего | 0,4—0,6 | 0,4—0,6 | 0,3— 0,6 |
| Расход воздуха, м^мин | 2,5—3,0 | 0,25—0,3 | 0,15 |
| Расход горючего, л/ч | 10—12 | 0,8—0,9 | 0,6—0,7 |
| Охлаждение | Воздушное, | Воздушное | Воздушное |
| Масса инструмента, кг | регенера тивное 3,5 | 2,3 | 1.6 |

Продолжение табл. 7.1

| Показатели | АЯ-З (тяжелый) . | тв-з (ГДР) | ТВ-1 (ГДР) |
| --- | --- | --- | --- |
| Г орючее Давление подачи, МПа: | Бензин | Бензин | Бензин |
| воздуха | 0,4—0,6 | 0,6—0,8 | 0,6—0,8 |
| горючего | 0,4—0,6 | 0,6—0,8 | 0,6™0(8 |
| Расход воздуха, м3/мин | 0,29—0,3 | 0,48—0,5 | 0,2 |
| Расход горючего, л/ч | - 0,1—0,11 | 1,80 | 0,8 |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| Масса инструмента, кг | 2,0 | 3,0—3,5 | От 1,4 до 2,0 |

ние дорогостоящего твердосплавного инструмента и снижение себестоимости изготовляемой каменной архитектурно-строительной продукции.

  - ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ КАМЕННЫХ ИЗДЕЛИИ

Для нужд бумажной, лакокрасочной, фарфоро-фаянсовой, текстильной, пищевой промышленности камнедобытчикам и камнеобработчикам приходится изготовлять широкий ассортимент каменных технических изделий, таких, как валы и вальіДО* катки для бегунов и подовые камни, жернова и другие. Особенно велик спрос на валы для бумаго- и картонодела- тельных машин. Увеличиваются ежегодно также и экспортные поставки гранитных валов.

Несмотря на то, что в СССР имеется много месторождений гранита, далеко не все из них пригодны для добычи блоков на залы, особенно крупных типоразмеров.

Поэтому сегодня проблема расширения сырьевой базы ' крупноблочного гранита для производства валов и удовлетворения в них нужд бумажной и других отраслей промышленности стоит на первом -плане. Для этих целей пригодны 'в основном граниты кировоградско-житомирского и днепровско* токовского комплексов, наиболее соответствуют граниты Янцев- ского в Запоржской, Тайского и Старо-Бабанского в Черкасской, Токовского в Днепропетровской, Константиновского, Трикратненского в Николаевской, Богуславского в Киевской областях. Из них в настоящее время единственным поставщиком гранитных валов для предприятий бумажной промышленности страны является Янцевский карьер «Запорожнеруд- прома» МПСМ УССР. Причем, если поставка заготовок валов , малых размеров производится примерно в объемах заявок, то удовлетворение нужд промышленности в заготовках валов; крупных типоразмеров производится только наполовину. Изготовление же крупных валов размерами 7,5x1,5 м и более организовать не представляется возможным из-за отсутствия сырья.

Перспективным направлением изготовления заготовок цилиндрических изделий (валов, вальцов, катков, подов) является их выбуривание непосредственно в массиве. Научно-про- ' изводственным объединением УкрНИИстромпроект Мин- стройматериалов УССР разработай агрегат для выбуривания цилиндрических изделий. В основу разработок положен способ дробового бурения кольцевым забоем при помощи буровой коронки с магазинами (пазами) для дроби. Технологические параметры режима дробового бурения (удельная нагрузка на породоразрушающий инструмент, материал и расход буровой дроби, окружная скорость дробовой коронки, расход промывочной жидкости) для разработанного самоходного агрегата М153 установлены опытным путем. Агрегат позволяет выбуривать в гранитном массиве цилиндрические изделия диаметром от 300 до 1100 мм и длиной от 1 до 5 м при часовой производительности 0,6 ма. Дробовое бурение кольцевым забоем может осуществляться на станках БСШ-2М, СБШ-250 и других. Применение арегата позволит исключить трудоемкие ручные операции при заготовке и обработке цилиндрических изделий. Разработанные опытно-промышленные экземпляры показали хорошие результаты. Однако до настоящего времени изготовление цилиндрических гранитных изделий осуществляется традиционной технологией — путем обработки блоков термогазоструйными горелками, бучардами и точением на станках.

Большие задачи стоят в вопросах совершенствования технологии производства валов всеми видами механизированной и ручной обработки, повышения их качества и снижения потерь .•камня при изготовлении валов. Приближенную обработку гранитных заготовок целесообразнее всего производить термогазо- струйным способом, а точную-—механическим и ручным бучар- дированием, а также токарной обработкой с последующим шлифованием и полированием.

Применение соответствующего способа обработки оказывает решающее влияние на качество технических гранитных изделий и потери сырья при их изготовлении.

Потери камня при изготовлении валов подразделяются на две группы.

<77 а

+ (1 + 0 Убл

100,

(7.2)

Потери (%) камня при производстве заготовок валов, определимые из зависимости

где Убл — объем выколотого из массива блока под заготовку :вала, м3; 7?—радиус вала, м; 7) — припуск на точную обработку (согласно техническим условиям величина припуска зависит от диаметра гранитного вала и колеблется от 1,2 до 2 см); X — длина рубашки гранитного вала, м; I — величина припуска по длине рубащки в м, значение которой техническими требованиями допускается от 3 до 5 см в зависимости от диаметра вала и длины рубашки. Эти потери можно снизить путем подбора блока с оптимальными размерами и наилучшей вписывае- мостью в него заготовки вала.

Лт.,

Ы’(Я + £>)2 <І +1) — яД27

Убп

100.

(7.3)

Потери (%) камня на точную обработку

Эти потери практически остаются постоянными для каждого типоразмера вала и образуются при точной обработке заготовок на заводах,

Общие потери камня при производстве валов определяются как

(7.4)

Лоб — 77 з. в Пт.

В настоящее время в связи с увеличением объемов производства Целлюлозно-бумажной, легкой, пищевой промышленности, ежегодные потребности в гранитных валах возрастают, а технология Ж£ производства валов и других технических изделий за последний годы изменилась крайне незначительно. Этот фактор выдвигает перед камнедобытчиками и камнеобработчиками тре-

бовання по более качественному отбору блоков* рациональному их использованию при изотовлении валов, что обеспечивает снижение трудозатрат и повышение эффективности производства Столь дорогостоящих и трудоемких изделий.

  - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ.

рекомендации по компоновке

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ

Технология обработки камня включает ряд технологических процессов* в результате которых камню придаются определенная форма и размеры, а его лицевой поверхности — заданная фактура.

Технологический процесс в камнеобработке связан с направленным разрушением камня и поэтому именно способ, стадия и вид его разрушения обусловливают различие и определяют сами названия технологических процессов.

Технология обработки камня в первую очередь определяется твердостью горной породы и содержанием в ней кварца. Так, распиловка твердых горных пород с большим содержанием кварца производится на штрипсовых рамных станках гладкими: стальными пилами (штрипсами) с помощью свободного абразива, а бескварцевых пород средней твердости и мягкого- камня — алмазными пилами.

Различают и режимы фактурной обработки плит из твердых горных пород, пород средней твердости и мягкого камня. Это вызвано тем, что внедрение зерен абразива в тело камня при шлифовке зависит от твердости горной породы и давления рабочего инструмента на обрабатываемое изделие.

В соответствии с этим выбор технологической схемы камнеобрабатывающих заводов определяется с учетом свойств горных пород, типов блоков, поступающих на обработку» и заданной номенклатуры готовой продукции, а также комплексного я рационального использования отходов производства.

При этом следует иметь в виду, что породы неоднородны по составу. Так, граниты разных месторождений или даже одного месторождения, но добытые на различных участках карьера,, могут значительно различаться по составу, а следовательно, пр твердости и другим свойствам.

При любом способе обработки камня соблюдается следующая технологическая схема производства:	приближенная*

а затем точная обработка изделий до форме и размерам и фактурная обработка. ,

К приближенным процессам обработки относятся: распиловка, околка и оспицовка, приближенная термообработка,

к точным—окантовка (фрезеровка), теска, термообработка; к фактурной обработке — шлнфовка и полировка, теска, термо- обработка, ультразвуковая обработка.

    - Технологические схемы производства облицовочных плит из твердых горных пород

Технологический процесс производства из твердых пород, в результате которого камню придают требуемую форму, размеры и фактуру лицевой' поверхности, включает ряд операций, выполняемых в строгой последовательности: распиловку блоков ; на плиты-заготовки, шлифовку или полировку для получения необходимой фактуры, окантовку и раскрой плит на заданные размеры.

Распиловка — трудоемкая операция, стоимость которой достигает до 40 % стоимости готовой продукции. При этом от качества плит во многом зависит трудоемкость последующих операций. Для распиловки блоков используются рамные распиловочные станки с маятниковым движением пильной рамы.

Распил твердых пород осуществляется стальными штрип- сами с помощью свободного абразивного материала.

Для распиловки блоков камня твердых пород с малым содержанием кварца используются станки с прямолинейным, как вертикальным, так и горизонтальным движением пильной рамы с использованием алмазных штрипсов.

Фактурная абразивная обработка (калибрование, обдир, шлифование, лощение, полирование), которая осуществляется на шлифовально-полировальных станках мостового и портального типов или шлифовально-полировальных конвейерах.

Традиционным способом абразивной фактурной обработки является использование для этой цели абразивного инструмента в виде абразивных или алмазных кругов. Широко еще используются абразивные круги из карбида кремния различной зерни- ■стости на бакелитовой и магнезиальной связках,

В последнее время в практику полирования камня стали входить твердые полировальники, особенно инструмент, разработанный институтом сверхтвердых материалов АН УССР.

Заключительная операция — окантовка и раскрой плит по размерам. Для этого используются фрезерные (окантовочные) станки, оснащенные алмазным инструментом.

Использование шлифовально-полировальных линий создает предпосылки для формирования структуры технологической ли- ~ ний поточного производства и на его основе повышения эффек- > тивности производства. Рядом зарубежных фирм, в том числе «К. Мейер» (ФРГ), «Капелли» (Италия) созданы единые окан- товочно-лолировальные конвейеры.

Задача организации поточного процесса обработки облицовочного камня может быть решена путем создания нового вида камнерезного оборудования для распиловки, которое позволило бы разработать принципиально новую технологическую схему производства, предусматривающую непрерывность выпуска готовой продукции.

    - Схемы производства продукции из мягкого камня н пород средней твердости

Технологические схемы складываются из тех же основных технологических процессов, что и технологическая схема производства облицовочных плит из. блоков твердых горных пород, но порядок чередования этих процессов меняется и принимает вид: распиловка — окантовка — фактурная обработка лицевой поверхности. Такое изменение в последовательности операций определяется возможностью сохранения площади шлифования вследствие предварительной окантовки, так как породы средней прочности требуют меньщих давлений инструмента при обработке.

Для производства облицовочных изделий применяются три типа технологических схем.

Технологическая схема типа I состоит из следующих операций:

распиловка блоков однодисковыми камнераспиловочными станками на блоки-заготовки толщиной от 150 до 400 мм;

разбрусовка полученных заготовок на бруски-заготовки на многодисковых распиловочных станках;

распиловка брусков-заготовок на облицовочные плиты многодисковыми распиловочными станками;

фактурная обработка лицевой поверхности на шлифовальнополировальном конвейере.

Технологическая схема типа II предусматривает использование минимального числа оборудования и рекомендуется для производства облицовочных изделий из пород средней твердости и •особенно цветного мрамора..

Распиловка блоков' осуществляется на ортогональных станках (типа Т/^-66), который позволяет получать плиты необходимой толщины и ширины непосредственно из блока (размеры плит ограничиваются диаметром используемого инструмента).

Окантовка плит выполняется на станках с автоматической подачей режущего инструмента (типа БКЗ-9 и др.).

Фактурная обработка — на ленточных шлифовально-полировальных конвейерах или другие станках.

По технологической схеме типа III распиловка блоков на плиты-заготовки осуществляется на рамных станках. Окантовка и раскрой плит выполняется по размерам. Абразивная обработка производится только лицевой поверхности.

Облицовочные изделия по схемам типа І, II и III обрабатываются с использованием алмазного инструмента на всех операциях.

Одной из наиболее эффективных форм построения современного производства является поточный метод (модель СМР-034* модель Тэ-матик и др.)*

    - Вспомогательные операции при производстве плит

из твердого камня, пород средней твердости и мягкого камня

К вспомогательным операциям относятся: формирование ставок; доставка ставок (блоков) в отделение распиловки; разборка распиленных ставок (блоков); пакетирование плит-заготовок на поддонах; транспортирование плит-заготовок (брусков- заготовок) между основными операциями; установка и снятие плит-заготовок (брусков-заготовок) с камнеобрабатывающих станков; иаборка плит в кассеты для операции абразивной обработки и разборка плит из кассет; комплектация готовой продукции; упаковка и складирование готовой продукции.

Все вспомогательные операции должны быть обеспечены подъемнотранспортными средствами, для механизации межоперационных процессов необходимо применять малые средства механизации, промышленные роботы и т. д. Особое значение должно уделяться пооперационному контролю и контролю качества готовой продукции.

    - Схемы производства облицовочных изделий на основе природного камня

При производстве облицовочных изделий на основе природного камня применяются три схемы.

- Производство декоративных плит на основе природного1 камня из искусственно отформованных блоков (тип II) осуществляется по тем же технологическим схемам, что а производстве изделий из пород средней твердости.

- Производство декоративных плит на основе природного камня — прессованных. Эта технологическая схема 'состоит из следующих операций:

подготовка декоративных заполнителей (мрамор, базальт и др.) фракций от 0 до 5 мм, от 5 до Ю мм и от 10 до 20 мм и вяжущцх — белого цемента марки не ниже М-500 для декоративного1 сдоя и серого цемента для нижнего слоя;

подготовка бетонной смеси для верхнего и нижнего слоев плиткиГійя. этого используются бункера-накопители, дозаторы* бетоносмесители;

ч

собственно производство плит на прессе типа «Атомик-530» или другого типа;

термовлажностная обработка плит, а для плит с орнаментом — заполнение орнамента с последующей, термовлажностной обработкой. Время термовлажностной обработки не менее 20 ч;

выдержка плитки на площадке отстоя с дальнейшей фактурной обработкой на шлифовально-полировальном конвейере.

На промежуточных операциях используются грузоподъемные средства и специфические контейнеры и кассетные накопители.

- Производство плит на основе природного камня — склеенных (тин Ш).

    - Рекомендации по компоновке жамнеобрабатывающих заводов

Камнеобрабатывающий завод рекомендуется ■предусматривать при наличии следующих зданий и сооружений: склад сырья, главный корпус, отделение термоструйной обработки, очистные сооружения, отделение по утилизации отходов производства, склад готовой продукции, вспомогательные помещения.

Главный корпус рекомендуется делить на отделения: распиловки, раскроя и окантовки, фактурной обработки. Отделения .должны быть разделены стенами и перегородками с соответствующей грузоподъемно-транспортной связью.

В главном корпусе целесообразно сблокировать все технологические переделы производства, а также сопутствующие и вспомогательные службы: пульпонасосные, трансформаторные подстанции, ремонтно%еханические пункты, административно- бытовые помещения и т. д.

Склады сырья и готовой продукции должны иметь вводы железной и автомобильной дорог под грузоподъемные средства.

Склад сырья и главный корпус должны быть соединены не менее, чем двумк рельсовыми путями для транспортирования ■блоков на тележках в корпус и возвращения порожних тележек на склад. •	^

Отделение термоструйной обработки еЛедует размещать вблизи главного корпуса со стороны отделений распиловки и раскроя с образованием кабин для .каждого рабочего-камено- теса. Кабины располагают только в один ряд-. Кабина должна иметь три стены. Основные размеры кабины: ширина по фронту — 5 м, глубина — 5 м, высота по фронту — 4,8 м.

/ Размещение производственного оборудования для различных операций

Распиловка камня	Однорядное с организацией продольного

I	проезда, с расположением передаточной

тележки вдоль фронта станков

| напольном | транспорте |
| --- | --- |
| Мостовой | Электро |
| кран | погрузчик |
| 2—4 | 2,5—4,5' |
| 2—4 | 3,5—5,5 |
| 2—5,5 | 2,5—6 |

Распиловка дисковая .......

Раскрой, окантовка, бучардирование Фактурная обработка

Двухрядное, с расположением проезда между фронтами станков Двухрядное, с расположением проезда между боковыми сторонами станков Двухрядное с расположением проезда между тыльными или боковыми сторонами станков

Расстояния между станками и расстояния от станков до стен и колонн здания должны быть следующие: между станками по фронту — 700—2000 мм; между тыльными сторонами станков — 700—1500 мм; между станками при поперечном расположении— 1300—2000 мм; от стен и колонн здания до тыльной или боковой стороны станка — 700—1000 мм; от стен или колонн здания до фронта станка — 300—2000 мм. Расстояния между рядами станков при механизированном верхнем должны быть:

Транспорт

Расстояние, м:

между тыльными сторонами станков . между боковыми сторонами станков . . между фронтами двух рядов станков.

Ширина магистральных проездов в цехах для межцеховых перевозок с учетом двухстороннего движения должна быть не менее 3 м.

Нормы площадей для вспомогательных операций
к ремонтно-монтажных работ

Разборка ставок, наборка кассет, разборка кассет на один станок, м?. .	12

Площадки промежуточного складирования у станка, м? 	 10

Комплектация и упаковка готовой продукции, м3/500 тыс. м3 в год готовой продукции  			 36

Ремонтно-монтажные работы на один станок в отделениях, м?:

распиловки  			 36

раскроя	\ ,			 24

фактурной обработки . . 			 -	....	24

(при установке нескольких станков на каждый последующий станок площадка для ремонтно-монтажных работ должна увеличиваться на 30%)

Нормативная грузоподъемность кранового оборудования, т

Склад сырья 				 . . 		-

Распиловка 			 •

Раскрой

Фактурная обработка

Склад готовой продукции

Тип кранов и их число следует определять проектом с приведением обосновывающих расчетов.

- РАСПИЛОВКА ПРИРОДНОГО КАМНЯ

- СПОСОБЫ РАСПИЛОВКИ

Разрушение исходной горной породы является обязательной частью любого технологического процесса обработки природного камня.

Распиловка первый и наиболее затратоемкий технологический процесс, существенно влияющий на трудоемкость последующей Обработки, определяющий эффективность всего процесса производства облицовочных изделий.

В камнеобработке под распиловкой подразумевается: производственный процесс приближенной обработки, состоящий из ряда взаимосвязанных основных и вспомогательных технологических процессов и операций по. переработке блоков на пиленые плиты (распил);

отдельный технологический процесс (собственно распиловка), представляющий собой направленное разрушение камня путем воздействия на него режущего инструмента (пиды);

при распиловке воздействие инструмента сосредотачивается в незначительной части объема обрабатываемого камня, что приводит к повышенной его сопротивляемости, характерной для условий всестороннего "сжатия. При распиловке необходимо создавать инструментом напряжения в камне, превышающие предел его упругости.

На характер явлений, сопутствующих распиловке н протекающих на контакте инструмента с камнем, существенным образом влияет конструктивный вид используемого? инструмента, определяющий способ направленного разрушения природного камня, а, следовательно, и всего процесса распиловки.

При распиловке различают три основных способа разрушения природного камня, принципиально отличных по характеру воздействия режущего инструмента:

полосовыми пилами (штрипсами) со свободным абразивом (дробовая распиловка);

полосовыми пилами, армированными алмазосодержащими или твердосплавными режущими элементами;

дисковыми пилами, армированными алмазосодержащими или твердосплавными режущими элементами.

Другие способы распиловки являются частными случаями одного из перечисленных. Выбор способа распиловки природного

9 Заказ № 379	257

Тье,б л я д а 8.1

Способы распиловки природного каймя

| Группа природного камня по твердости |  | Твердость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По шкале Мооса | По склерометру, МПа | Природные камень | Способ распиловки |
| Твердые | 6—7 | 7 970—11200 | Кварцит, гранит, сиенит, диорит, лабрадорит, габбро, базальтит. п. Мрамор, мраморовидный известняк, доломит, плотный пёсча- | Полосовыми пилами со свободн ым абразивом |
| Средней твердости | 3—5 | 1 090—5 360 |  | Полосовыми или дисковыми пилами, армированными алмазосодержащими |
|  | , |  | ник, плотный туф и т. п. | режущими элементами |
| Мягкие | 1—2 | 24—360 | Гипсовый и тальковый камни, ангидрит, пористый известняк, доломит, неплотный туф и т. п. | Полосовыми или дисковыми пилами, армированными твердосплавными режущими элементами |

камня определяется экономической эффективностью и производительностью процесса, которые находятся в непосредственной зависимости от технологических свойств обрабатываемого камня. Оценка эффективности распиловки должна производиться .на основе экономико-математических моделей. В качестве критерия оптимальности принимается величина приведенных затрат на обработку единицы продукции. Наиболее эффективные способы распиловки природного камня, в зависимости рт его технологических свойств (твердости), при существующем техническом уровне развития камнеобрабатывающей промышленности страны приведены в табл. 8.1..	-

Способом распиловки полосовыми пилами со свободным абразивом производится около 98 % всех' облицовочных изделий из твердых пород природного камня, выпускаемых в стране. Он характеризуется низкой скоростью резания и высокой трудоемкостью процесса. Несмотря на значительное развитие за последнее время технологии алмазно-многодисковой распиловки твердых пород на ортогональных станках, дробовая, распиловка полосовыми пилами продолжает оставаться основным способом в Производственном процессе распиловки твердых пород при- родкйго камня. Особенно эффективна она при распиловке высо- копр&шых гранитов со. значительным содержанием кварца. Ос- новнымй направлениями совершенствования распиловки полосс- вымк^ЭД^йми со свободным абразивом являются: оптимизация :

режимов резания и рабочих параметров оборудования, подбор рационального состава абразивной пульпы.

При распиловке блоков природного камня средней твердости наибольшее распространение получили полосовые пилы, армированные алмазосодержащими режущими элементами. Этот способ является одним из основных и с экономической точки зрения признается вполне удовлетворительным. Достоинствами алмазно-штрипсовой распиловки являются: относительная простота инструмента и возможность его использования на имеющемся оборудовании, возможность одновременной установки до 40—70 полосовых пил. Основной недостаток — недостаточная жесткость штрипсового полотна при его относительно большой длине, что не позволяет создавать на алмазные зерна удельные давления, необходимые для разрушения камня резанием. Увеличение удельных давлений приводит к уменьшению длины пил и снижению общей производительности распиловки.

При распиловке пород средней твердости также широкое распространение получил способ резания, основанный на применении дисковых пил, армированных алмазосодержащими режущими элементами (алмазных дисковых пил), которые являются наиболее производительным инструментом, применяемым в отрасли. Достаточно высокая жесткость и устойчивость алмазных дисковых пил при незначительной толщине пропила, высокие скорости резания, малые величины торцевого и радиального биений, сравнительно низкие удельные давления на обрабатываемую поверхность позволяют улучшить технико-экономические показатели. В настоящее время прочно вошли в практику распиловки алмазны^ дисковые пилы средних и больших диаметров— 1000—3000 мм. Особенно интенсивно внедряется способ алмазной дисковой распиловки блоков небольших размеров, для которых нерационально применение алмазных полосовых пил.

- Распиловка полосовыми пилами со свободным абразивом

/ - \

Вопрос о работе свободного абразива на забое (место контакта инструмента с камнем) длительное время был предметом обширных исследований. Поставленные опыты доказали, что разрушение камня при дробовой распиловке происходит не вследствие царапания или строгания, а представляет собой микропроцесс проникновения частичек^дроби в камень, сопровождающийся явлениями смятия и скалывания при перекатывании дроби.	/	'

Штрипсы совершают, в наиболее общем случае, движение по маятниковой траектории, вследствие,вето в крайних положениях

Рис. 8.1. Схема разрушения камня при дробовой распиловке:

1 — штрилсовая пила; 2 — колотая дробь; 2 — литая дроби 4 — чешуйки

спрессованного камня; '5 — слой раздавленного камня; 6 — трещины

Рис, 8,2. Схема разрушения камня раздавливанием при работе колотой дроби

они поднимаются над забоем, а в среднем положении прижимаются ко дну пропила (при этом вследствие недостаточной жесткости штрипсовой полосы они несколько прогибаются, увеличивая тем самым продолжительность контакта)-* Такая схема движения инструмента обеспечивает проникновение абразивной пульпы под штрипсы в момент подъема их, а При опускании находящаяся под рабочей кромкой штрипс дробь прижимается к камню. Под действием усилия подачи каждая частичка дроби," передающая Давление от штрипсовой пилы на камень, вызывает первичное разрушение, образуя на забое небольшую вмятину — ■Так называемое гнездо пластической деформации и раздавливаний камня. По контуру площади смятия развивается кольцевая трещина, направленная в глубь камня, происходит выдавливание нарушенной его части и скалывание небольших элементов (рис. 8.1).

Сущность разрушения раздавливанием сводится к следующему (рва 8.2). Допустим, что через прочный металлический

инструмент {колотая дробь) к поверхности гранитного тела, занимающего нижнюю часть полупространства, прикладывается внешняя сила Ру. Против поверхности ab, через которую передается внешняя сила в теле формируется объем aob, а рядом с ним объемы аоаг и bob', далее объемы аа'к' и bb'kf. Эти объемы являются только частью объема тела, приходящего в напряженное состояние под действием СИЛЫ Ру.

Опыты показывают, что порядок распределения напряжений в хрупких телах до предела упругости сохраняется и за ним. Поэтому анализ продуктов разрушения и распределения напряжений до предела упругости позволяет проследить процесс разрушения по этапам.

Параметрами объема aob являются размер и форма поверхности ab и угол сео, равный углу упругого равновесия породы в данном состоянии. На поверхность этого объема действуют постоянные касательные напряжения, несколько большие касательных напряжений на поверхностях аа' и ЪЪГ. На остальных поверхностях касательные напряжения меньше.

Вследствие этого при росте силы Ру деформации упругого разрушения сначала возникают у точек а и b и почти одновре*- менно распространяются в направлении к точкам о, а! и ЬОднако в направлениях а' и bf условия для развития остаточных деформаций непрерывно ухудшаются. После того, как они достигнут точек а' и Ь'7 они смогут успешно, развиваться только в направлениях точек А и А' (см. рис. 8.2). Эти деформации, наоборот, протекают с увеличивающейся скоростью, так как условия их развития непрерывно улучшаются в связи с ростом свободы для смещения. В конечном итоге происходит отделение объема kok'. Такой вид разрушения называется раздавливанием.

В случае приложения внешней силы через инструмент, имеющий криволинейную поверхность {литая дробь), указанный порядок развития деформаций в основном сохраняется, но появляется ряд дополнительных явлений: при действии такого инструмента поверхность его, соприкасаясь с забоем, изменяется, а распределение нормальных напряжений становится неравномерным.

Наибольшие напряжения будут в центре поверхности соприг косновения, а наименьшие — на контуре (рис. 8.3, а). Степень неравномерности в распределении нормальных напряжений на поверхности соприкосновения выражается отношением:

Отах/ СГср = 1,5,	(8.1)

где Птах — напряжение в центре поверхности соприкосновения, МПа; Сер — среднее напряжение по всей поверхности соприкосновения, МПа.

Рис. 8.3. Схема разрушения камня раздавливанием при работе литой дроби

Вследствие этой неравномерности развитие остаточных деформаций происходит в следующем порядке. Вначале касательные напряжения в камне достигают максимального значения против некоторой площадки в центре поверхности соприкосновения (рис. 8.3, б).

В следующий момент, благодаря увеличению силы Ру, поверхность соприкосновения возрастает, а вместе с ней увеличивается и площадка, под которой напряжение достигает предельного значения. При этом часть ранее образовавшихся сколов попадает в зажим, а с периметра нового основания начинают развиваться новые разрушения и т. п.

Производя последовательные построения (рис. 8.3, в) нетрудно установить, что наконец настанет момент, когда деформации разовьются в полной мере и под инструментом произойдет разрушение (раздавливание) породы с полным отделением объема &о£'.

Если же величина внешней силы Ру будет меньше, чем это необходимо для раздавливания, то деформации разрушения закончатся образованием сдвигов на какой-то промежуточной стадии развития. В таком случае в результате действия инструмента в камне образуется объем, внутри которого материал будет нарушен системой взаимно пересекающихся волосяных трещин. Такой вид разрушения называют смятием.

”. Возвратно-поступательное движение штрипс вызывает перекатывание прижатых к забою дробинок. Ввиду незначительного диаметра дроби, частота ее перекатывания весьма значительна (до 30—30 тыс. об/мин).

В качестве свободного абразива наиболее широко применяется литая дробь, имеющая отклонения от правильной сферической формы. Перекатывание дробинок с переменными размерами в разных сечениях приведет к появлению .динамических

нагрузок. Необходимо также учитывать и динамический характер приложения усилий резания (штрипсовая пила в момент касания с камнем наносит удар по частичкам.дроби). Таким образом, по характеру действующих сил процесс дробовой распиловки можно рассматривать как ударно- или вибрационно-абразивный. В случае работы расколовшейся на части дроби неправильной формы или колотой дроби динамические нагрузки имеют тем большие значения, чем крупней частицы дроби и больше разница в размерах этих частиц. Вместе с тем при включении в работу частиц дроби плоской формы, а также колотой дроби или сечки с острыми гранями такой абразив не перекатывается по забою, а волочится по нему, вонзившись в штрипс. В этом случае его работа в непосредственном процессе разрушения камня крайне незначительна, так как его воздействие на камень имеет характер истирания забоя. В то же время присутствие такой дроби в абразивной пульпе в определенной пропорции (до 30 %) желательно, поскольку частички ее положительно влияют на эффективность процесса распиловки. Во-первых, они разделяют крупную литую дробь, и способствуют более равномерному ее. распределению' по дну пропила; во-вторых, играют роль скребка, своевременно выносящего переизмельченные частицы, шлама из пропила.

Каждое качание пильной рамы вызывает последовательное внедрение частичек дроби в камень,.выкалывание мелких элементов, сдвиг их и подготовку к дальнейшему разрушению путем создания мелких трещин в направлении подачи.

Вследствие непрерывности процесса распиловки каждый штрипс должен разрушать за рабочий ход -слой камня, толщина (высота) которого соответствует:рабочей подаче за это время. Если это условие не соблюдается и величина подачи превышает толщину снимаемого, слоя камня, происходит перегрузка и увод штрипс. При распиловке размер дроби постоянно уменьшается; так как она циклично возвращается в пропил для повторного использования. Практическим опытом и проведенными Исследованиями установлено, что максимальная производительность распиловочного станка (при прочих равных условиях) обеспе-

ггп,мм/ч. ?0- ^

-и 1—1	I—I—I

0г5 1	2 й$3 мм

Рис. 8.4. Зависимость скорости рабочей подачи ои от диаметра дроби

чивается при использовании дроби диаметром 0,8—1,5 мм (рис. 8*4),

Однако, увеличение диаметра дроби отрицательным образом влияет на качество распила, что в- свою очередь увеличивает затраты на фактурную обработку. Поэтому в практической деятельности оптимальным считается применение дроби фракции 0,8—1,2 мм.

8Л.2. Распиловка полосовыми пилами, армированными режущими элементами

В зависимости от прилагаемой нагрузки различаются такие виды разрушений, как поверхностное, когда наблюдается упругое вдавливание резца в камень без погружения в него, усталостное—при неоднократном приложении нагрузки, и объемное. Эти виды деформаций в зависимости от прикладываемой нагрузки имеют место в той или иной степени при распиловке природного камня и с увеличением нагрузки один вид деформации переходит в другой. Причем каждый последующий вид деформации более эффективен, чем предыдущий, но в это же время требует больших затрат мощности. Если внешняя, прикладываемая сила мала, то разрушение породы будет происходить в результате истирания. При дальнейшем увеличении нагрузки истирание перейдет в усталостное разрушение, а затем в раздавливание. Раздавливание при соответствующих условиях может перейти в резание. Таков характер и порядок развития деформаций в горных породах под действием внешних сосредоточенных нагрузок. Однако, при установившемся режиме работы инструмента обычно один вид деформаций является превалирующим.

Распиловка камни полосовыми пилами, армированными режущими элементами, представляет собой процесс последовательного скалывания породообразующих частиц режущими элементами инструмента.

Наиболее наглядно механизм резания может быть рассмотрен на примере твердосплавной штрипсовой пилы, режущие элементы которой имеют точно заданные геометрические параметры. При воздействии твердосплавного резца на камень процесс скалывания носит циклический характер и разделяется на четыре стадии (рис. 8.5). Первая стадия цикла заключается в заглублении режущего элемента в камень с образованием тон- кодисперсных продуктов разрушения, при этом в зоне его кон- такта с камнем создается объемное напряженное состояние. На второй стадии по мере дальнейшего заглубления резца в камень под действием усилия резания и подачи тонкодисперсные продукты разрушения накапливаются, а зона объемного напряженного состояния забоя увеличивается. Находясь в условиях объ-

Рис. 8.5. Схема воздействия режу-	Рис. 8.6. Схема воздействия режущего твердосплавного элемента на	щего алмазного элемента на камень

камень (С — сжатие; Р — растяжение: ас — угол скола)

емного сжатия, тонкодисперсные продукты разрушения формируют уплотненное ядро определенного объема, который зависит в первую очередь от глубины резания. Часть продуктов разрушения «истекает» через зазоры между резцом и стенками пролила. Третья стадия заключается в воздействии ядра на дно пропила с деформацией последнего и образованием системы трещин. В, этот период происходит: нарастание напряжений в зоне контакта ядра с дном пропила до того момента, когда их величина достигнет предела прочности камня. Далее наступает четвертая стадия — раскрытие трещин, завершающееся выходом их до открытой поверхности забоя и массива крупного элемента стружки с одновременным выбросом тонко дисперсных продуктов разрушения, составляющих ядро. В этот момент усилие резания на контакте режущего элемента с камнем падает до нуля. На этом цикл разрушения заканчивается и далее периодически повторяется по мере продвижения режущего элемента в направлении резания.

В отличие от твердосплавных штрипсовых пил со строго ориентированным расположением режущих элементов процесс ал- мазно-штрипсовой распиловки можно классифицировать как ре^- зание инструментом с геометрически нёопределенной режущей кромкой, представляющее собой «массовое царапание», при котором отдельные следы от алмазных зерен перекрывают друг друга (рис. 8.6). Характер воздействия каждого отдельного работающего алмазного зерна на камень приблизительно аналогичен процессу резания его твердосплавным режущим элементом.

Дальнейшая оптимизация алмазно-штрипсовой распиловки неразрывно связана с созданием теоретических основ процесса алмазно-абразивного разрушения природного камня. Трудности в решении этой проблемы обусловлены случайным распределением режущих элементов (зерен) на рабочей поверхности инструмента, сложным механизмом формирования срезов на забое, не поддающимся абсолютно точному описанию обычными
методами, и многообразием явлений, происходящих непосредственно в контактной зоне и зависящих от различных взаимо- влияющих факторов. Как показали опыты, в механизме разрушения камня алмазными зернами преобладает объемное разрушение скалыванием и сдвигом, при котором элементы скола в ряде,случаев образуются в результате действия на камень группы зерен, одновременно работающих в непосредственной близости друг от друга* При этом по-видимому, происходит смыкание трещин, образованных соседними алмазными зернами, сопровождающееся откалыванием от массива общего элемента и выбросом его из пропила. Число зерен, участвующих при разрушении, зависит прежде всего от режима резания и распределения зерен в объеме алмазоносного слоя.

- Распиловка дисковыми пилами, армированными режущими элементами

Наибольшее распространение получила распиловка алмазными дисковыми пилами, которая по характеру явлений, протекающих в месте контакта инструмента с камнем, во многом аналогична рассмотренному процессу алмазно-штрипсовой распиловки. Основным видом разрушения при алмазно-дисковой распиловке является резание, характеризующееся высокими окружными скоростями, удельными нагрузками и энергоемкостью процесса.	4

„В. А. Александровым установлен ряд теоретических положений, необходимых для управления процессами алмазно-дисковой распиловки природного камня.

- Распределение зерен в объеме алмазоносного слоя подчиняется закону Пуассона, а расстояния между ними на рабочей поверхности инструмента — показательному закону распределения.

п\

(8.2)

где Рп(0 — вероятность того, что в определенном объеме или на линейном участке число зерен N будет равно п; Я — интенсивность событий (среднее число зерен, приходящихся на еди- Пйцу длины).

■ % Распределение зерен по вылетам на рабочей поверхности алмазоносного слоя подчиняется нормальному закону, описываемому интегральной функцией Гаусса

(8.3)

где * — стандартизированный параметр нормального закона

I = (б4 —б)/о,	(8*4)

где — текущие значения вылета зерен; Ь — средневзвешенное значение вылета зерен; о — среднеквадратичное отклонение ряда.

- При резании твердых пород природного камня практически все зерна имеют гладкую площадку износа, средневзвешенный размер которой не зависит от концентрации, растет при увеличении зернистости и снижается при повышении производительности по закону прямой.

- С учетом вероятностного метода выведены расчетные зависимости для определения числа зерен, непосредственно участвующих в резании, и расстояний между ними.

N = А’39л'к АУр + Ф-(-') .	(8-5)

р 210й Р 2

где Л^р — число зерен, участвующих в резании; &— условная концентрация алмазов, %; «1 — число зерен в одном карате алмазов; ДУР— рабочий объем, мм3; ^—находится по специальным таблицам приложений теории вероятности;

*1 = (^шах—Ь)1 о;	(8‘6)

<1цих = 2«пНр/(60ц0),	(8-7)

ип — скорость подачи, м/с; Яр —глубина резания, м; По — окружная скорость ревания, м/с.

- КАМНЕРАСПИЛОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Производство облицовочных изделий из природного камня начинается с распиловки блоков на плиты распила, который осуществляется камнераспиловочным оборудованием.

В зависимости от функций, выполняемых в процессе распиловки, камнераспйловочное оборудование подразделяется на станочное и околостаночное.

Станочное оборудование является основным и предназначено для распиловки блоков природного камня на плиты распила, а также для опиливания граней блока (их пассировка).	,

Околостаночное оборудование — вспомогательный вид камнераспиловочного оборудованияпредназначено для обслуживания распиловочных станков на всех стадиях Производственного процесса распиловки (злектролафеты, дозаторы, рекуператоры, сепараторы, средства автоматизации и Др.).

Камнераспиловочные станки

I Однострунные ^ І Многострунные Рис, 9 7: Классификация камнераспидовочных станкоц

Современные распиловочные станки характеризуются многообразием технических решений исполнения рабочего инструмента и кинематических параметров его работы.

Существующее многообразие объясняется поиском решений оптимизации процесса распиловки и повышения его экономической эффективности путем создания конструкций станков по назначению.

Наиболее распространенная схема классификации распиловочных станков показана на рис. 8.7.

В соответствии с этой схемой в зависимости от вида используемого рабочего инструмента, распиловочные станки подразделяются на штрипсовые,. дисковые н станки с эластичным рабочим органом. Каждый из этих типов, в свою очередь*, подразделяется на группы по конструктивным или технологическим признакам. В дальнейшем конструкции камнераспиловочных станков рассматриваются в соответствии с данной классификацией.

- Штрипсовые распиловочные станки

Штрипсовыми называются распиловочные станки, рабочим инструментом которых являются полосовые пилы (штрипсы), совершающие в процессе распиловки возвратно-поступательное движение.

Штрипсовые распиловочные станки составляют основную часть станочного парка страны и применяются для распиловки твердых и средней крепости пород природного камня.

Конструктивно штрипсовые станки разделяются на рамные и специальной конструкции.	'

Распиловочные станки рамного типа в настоящее время являются наиболее распространенным типом распиловочного оборудования. Их широкое распространение обусловлено следующими преимуществами:

высокая экономическая эффективность распиловки твердых и средней крепости пород природного камня;

возможность распиловки крупногабаритных блоков или ставок, скомплектованных из нескольких блоков;

возможность одновременной установки большого числа штрипсовых пил (до 100 щт);

возможность получения крупногабаритных плит незначительной толщины;

относительно низкая энергоемкость процесса.

Станкам рамного типа присущ единый принцип исполнения рабочего органа (пильной рамы) в виде замкнутой по контуру прямоугольной сварной или литой конструкции, внутри которой натянуты штрипсы.

Конструкции рамных станков разнообразны, однако все станки этого типа имеют общие основные узлы: станину, пнль-

ную раму, главный привод, механизм рабочей подачи и станочную тележку.

Станина образует рабочее пространство станка и служит базой для крепления пильной рамы и основных узлов.

Главный привод обеспечивает возвратно-поступательное движение пильной рамы с криволинейной или прямолинейной траекторией ее движения.

В зависимости от траектории движения пильной рамы распиловочные станки подразделяются на две большие группы по кинематическому принципу: станки с криволинейным и прямолинейным движением пильной рамы.

В зависимости от плоскости перемещения пильной рамы станки первой группы относятся к станкам с горизонтальным рабочим ходом пильной рамы, а станки второй группы подразделяются на станки с горизонтальным рабочим ходом пильной рамы (горизонтально-распиловочные) и станки с вертикальным рабочим ходом пильной рамы (вертикально-распиловочные).

Горизонтально-распиловочные станки с прямолинейным рабочим ходом пильной рамы в зависимости от способа подачи подразделяются на станки с принудительным опусканием пильной рамы и станки с подъемом рабочего стола.

Горизонтально-распиловочные станки с криволинейным рабочим ходом пильной рамы по способу подачи подразделяются на станки с принудительным и свободным опусканием пильной рамы.

Штрипсовые станки специальной конструкции предназначены для пассировки блоков или выпиливания плит-заготовок для последующей их разбрусовки.

В свою очередь станки специальной конструкции подразделяются на поперечно-распиловочные («треннзеге») и одно- штрипсовые («моноламе»)Отличительной особенностью одно- штрипсовых станков является отсутствие пильнрй рамы.

Станки с криволинейным движением пильной рамы. Наиболее широкое распространение в отечественной и зарубежной практике получили станки с криволинейным движением пильной рамы, применяющиеся для распиловки прочных пород природного камня полосовыми пилами и свободным абразивом. Станки этой группы выполняются со свободным или принудительным опусканием пильной рамы. Отлйчие между ними сострит в сочленении подвесок пильной рамы с ходовыми гай- ками подачи.

Свободное опускание пильной рамы и регулирование скоро- подачи обусловливается массой рамы. Эта система по- дачя предупреждает перегрузки на станок и инструмент, что позволяет избежать увода штрипс при распиловке и снижает технояйТдо&кйе потери распила. Однако в целом процесс распиловки Йрактеризуется более низкими скоростями подачи.

Система принудительного опускания 'пильной рамы позволяет повышать и в дополнительных пределах регулировать давление резания для увеличения скорости рабочей подачи.

Как правило, на современных станках механизм	подачи со

стоит из: привода подачи (электродвигателя), вариатора скорости подачи, редуктора, системы передачи вращения от редуктора на ходовые винты, ходовых винтов и гаек, суппортов,

В зависимости от конструкции подвески пильной рамы различают четыре вида траектории криволинейного движения ПИЛЬНОЙ рамы:	маятниковая,	выпуклая,

спрямленная и восьмеркообразная (рис. 8.8).	Рис. 8.8. Принципиальные схемы

Маятниковая траектория дви- подвесок пильной рамы и виды

жения	достигается	иопользова-	ч»««»«*"“	траекторий:

а — маятниковая;	о — выпуклая; в —

НИеМ На СТаНКе простых пар ал- спрямленная; 6 — восьмеркообрааная

лельно установленных между собой подвесок (СМР-043, «Империал», «Адидже» и др.) и имеет характер дуги окружности с радиусом, равным длине подвески, обращенной выпуклостью вниз.

Положительными факторами рамных станков, работающих по маятниковой траектории движения рамы, является наличие свободного хода пильной рамы в момент отсутствия контакта штрипс с камнем, что дает возможность накапливать кинематическую энергию, используемую впоследствии в период резания, а также ударное внедрение абразива в камень при смене крайнего верхнего на крайнее^ нижнее положение штрипс при рас-* . пиловке.

Существенными недостатками станков этого типа являются отсутствие постоянного контакта инструмента с камнем, малые скорости резания и наличие дезоксиала, Т; :е. смещения оси качания пильной рамы (так как по мере снижения уровня резания конец шатуна привода рамы описывает не прямую, а дугу, радиусом которой является его длина). Смещение оси качания для станка 1925 составляет около 30 мм. Такое смещение не может вызвать опасных напряжений, способных привести к преждевременному износу узлов станка, однако оно создает значительные технологические затруднения, связанные с образованием уступов по концам штрипс вследствие их износа,
которыми наносятся удары по блоку, нарушая его устойчивость.

В практике снижение вредного воздействия или полное устранение дезоксиала достигается различными способами: удлинением шатуна пильной рамы, применением пильных полотен специальной конструкции, использованием шатунов с саморегулирующейся его длиной, сохранением постоянного уровня резания путем подъема распиливаемой ставки по мере распиловки и др.

В настоящее время удлинение шатуна применяется крайне редко, так как удлинение шатуна делает станки громоздкими. Более приемлемым является использование шатунов переменной длины. На станках «Империал» фирмы «Грегори» (Италия) используются специальные саморегулирующиеся устройства, позволяющие менять длину шатуна в процессе работы автоматически.

Длина шатуна изменяется специальным гидроцилиндром с таким расчетом, что подвеска пильной рамы при любом ее положении по высоте отклоняется от своего вертикального положения в обе стороны на одинаковый угол. Однако эти устройства не получили широкого распространения вследствие своей сложности. Более простое и распространенное решение этого вопроса достигается дискретным изменением длины шатуна в зависимости от высоты нахождения пильной рамы при распиловке, однако выбор оптимальной длины шатуна происходит «на глаз», так как на применяемых станках отечественного и зарубежного производства не предусмотрены приспособления для ее точной установки. Выбор оптимальной длины шатуна в зависимости от высоты нахождения пильной рамы распиловочного станка решен на предприятиях объединения «Жи- томирнерудпром» (Соколовский карьер), путем установки горизонтальной мерной линейки <5 на корпусе подшипника 1 вала эксцентрика, а на вилке 2 — указателя 4 (рис. 8.9).. Разметку линейки осуществляют следующим образом. На незагруженном станке вхолостую постепенно опускают пильную раму и через каждые 30 см показаний вертикальной линейки наносят метки, на горизонтальную, регулируя длину шатуна 6 с помощью регулировочных гаек 5 (см. рис. 8.9). При работе станка рабочий сДедит за тем, чтобы соответствующие метки на вертикальной и горизонтальной линейках совпадали, своевременно удлиняя или укорачивая длину шатуна.

В конструкциях отдельных моделей Станков («Адидже», «Тшииво») дезоксиал' полностью исключается вследствие ис- полъаованяя главного привода, синхронно опускающегося вместе с рамой от общего механизма подачи.

В целях создания постоянного контакта штрипс с камнем, а, следовательно, и повышения производительности распило-

Рис. 8,9. Схема установки линейки контроля длины шатуна

вочных станков разработаны специальные конструкции подвесок, изменяющих траекторию движения рамы при распиловке. Наибольшее распространение в конструкциях подвесок получила система подвеса рамы на четырехзвеннике П. Л. Чебышева.

Четырехзвенная подвеска (МЗС-2, отдельные исполнения станка 1925) обеспечивает спрямленную траекторию движения пильной рамы, которая представляет собой отрезок прямой с незначительными скруглениями на концах и обеспечивает длительный контакт инструмента с камнем. Спрямленный характер траектории позволяет использовать для распиловки не только абразивный, но и алмазный инструмент.

Станки с четырехзвенной подвеской не получили широкого распространения из-за недостаточной ее надежности.

Значительный успех достигнув фирмой «BRA» (Италия) в конструкциях станков «Супер-Макс», характеризующихся выпуклой траекторией движения, которая достигается при использовании на станке простых подвесок, нижние оси крепления которых к раме сближены к центру, в результате чего траектория имеет характер дуги, обращенной выпуклостью вверх. Данная траектория движения рабочего инструмента обеспечивает непрерывно перемещающийся кратковременный контакт по всей длине реза, что позволяет повысить давление распиловки при относительно невысокой энергоемкости процесса.

Восьмеркообразная траектория движения достигается использованием на станке только одной пары эластичных подвесок, закрепленных на передней части рамы,: а задний конец рамы крепится непосредственно к кривошипу главного привода. Станки с восьмеркообразной траекторией движения из-за ограниченной области применения промышленного распространения не получили.

Технические характеристики камнераспиловочных станков, с криволинейной траекторией движения в зависимости от способа подачи пильной рамы приведены в табл. 8.2 и 8.3.

Характерным представителем камнераспиловочных станков этой группы является отечественный штрипсовый распиловочный Станок СМР-043 с маятниковым движением и принудительным опусканием пильной рамы. Станок состоит из колонны в сборе 1, двух маятниковых подвесок 3, пильной рамы 2,

Т а <5 л и ц а 8.2

Техническая характеристика камнерас пило вечных станков с криволинейным двн

| Модель станка | Максимальные размеры *, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота |
| к-зм | 11 250 | 3340 | 4400 |
|  | 2 500 | 1400 | 1250 |
| МЗС-2 | 10 200 | 4000 | 4600 |
|  | 2 800 | 1500 | 1450 |
| 1925 | 10 300 | 4790 | 5340 |
|  | 2 800 | 1400 | 1400 |
| СМР-043 | 11 800 | 6900 | 5250 |
|  | 2 800 | 2000 | 1600 |

П рои эводитель- ность по граниту, м*/ч

0,35—0,5 0,5—0,70 0,6—0,75 0,7—1,0

* В числителе — станка, в знаменателе — ставки

привода пильной рамы 9, шатуна 7, тележки Ц, маховика 8 у привода- тележки 10, привода подачи 5, распределителя абразива 4, ограждения станка 6, электрооборудования и установки подготовки и подачи абразива (рис. 8,10).

Таблица 8.3

Техническая характеристика камнераспиловочных станков с криволинейным дииж

| Модель стайка | Максимальные размеры *, мм |  |  | Производительность по гравнту, м */ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота |  |  |
| Империал А-1 | 11 400 | 3150 | • 3650 | 0,7—1,0 |  |
|  | 2500 | 1200 | 1800 |  |  |
| Империал А-2 | 12 400 | 3550 | 3900 | 0,8—1,1 |  |
|  | 3 000 | 1000 | 1000 |  |  |
| Империал А-2км | 13 400 | 3750 | 3900 | о Г (О |  |
|  | 4 000 | 2000 | 2000 |  |  |
| Супер-Бра | 14 000 | 4000 | 4800 | 0,9—1,2 |  |
|  | 3 000 | 2000 | 2000 |  |  |
| Супер$!#&; | 14 400 | 5600 | 4800 | 1,0—1,3 |  |
|  | 3500 | 3500 | 2000 |  |  |

* В чНсЛйгтеле — станка, в знаменателе — ставки

|  | Максимальное число пил | Длина иода рамы, мм | Число ДВОЙНЫХ ходов рамы, об/мин | Мощность' главного привода, кВт | Скорость рабочей подачи, мм/ч | Масса станка, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 360 | 70 | 28 | 8”-400 | 11,5 |
|  | 60 | 380 | 100 | 40 | 15—^500 | 37,0 |
|  | 40 | 400 | 90 | 55 | 30—1000 | 54,0 |
|  | 60 | 400 | - 75 . | 40 | 7—400 | 47,0 |

На тележку симметрично пЬ длине и ширине укладываются подготовленные к распиловке блоки и, если требуется, закрепляются клиньями. На пильной раме устанавливаются и клиньями натягиваются штрипсы. Приводом перемещения тележка

ей нем и свободным опусканием пильной рамы

|  | Максимальное число НИЛ | Длина хода рамы, мм | Число ДВОЙНЫХ ходов раны, об/мин | Мощность главного привода, кВ* | Скороежь рабочей Щ?ДВЧЯ< мм/ч | .Масса , станка, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ! 5# | 400 | 75 | 4,5 | ; — | 9,0 |
|  | 65 | 400 | 75 | 9,0 | — | ■ 12,5 |
|  | 80 | 400 | 75 | 13,5. | — | 13,9 |
|  | 60 | 380 | 80 | 18,7 | 0—40 | 25,0 |
|  | 90 | 380 | 80 | 30 | 0-40 | 45,0 |

задвигается с блоком в подрамыое пространство станка и закрепляется клиновым устройством. Пильная рама опускается к блоку, затем включают привод пильной рамы и насосный агрегат подачи абразивной пульпы.

Пульпа подается механизмом распределения на верх блока и стекает под штрипсы. Штрипсы с пильной рамой подаются» совершая качательное движение, и в нижней точке, касаясь блока, происходит процесс распиловки.

Включением привода подачи через валы, соединяющие, четыре редуктора, установленные на колоннах с коническим зубчатым зацеплением, вращение передается на вертикальные винты. При вращении винтов суппорты перемещаются по направляющим колонн, опуская маятниковые подвески и пильную раму с ‘ набором штрипс на распиливаемую ставку. По окончании распиловки пильная рама поднимается вверх. Абразивная пульпа насосом перекачивается в бак-рекуператор» а распиленная ставка, тележка, пильная рама и подрамное пространство станка промываются водой. Распиленная ставка выкатывается и заменяется вновь сформированной, после чего процесс распиловки повторяется.

При работе насосного агрегата часть пульпы проходит через дополнительные сверления в корпусе, чем способствует перемешиванию абразивной пульпы в приемке.

Колонна представляет собой сварную конструкцию, имею- щую коробчатое сечение, открытое со стороны направляющих суппортов. В колонне установлен ходовой винт, по которому переменяется гайка, закрепленная в корпусе суппорта. Ходовой винт получает вращение от привода подачи. Маятниковая

Рис. 8.11. Конструкция маятниковых подвесок станка СМР-043

подвеска состоит из сварной оси 1, выполненной из толстостенной трубы с доумя цапфами, и двух стоек 2 (рис. 8.11).

При помощи двух маятниковых подвесок пильная рама совершает качание с амплитудой до 400 мм.

Пильная рама сварной конструкции состоит из продольных: и поперечных балок. В проемах поперечных балок на тягах устанавливается комплект штрипсов, натяжение которых производится специальными клиньями.

Привод пильной рамы используется для придания качатель- ного движения пильной раме посредством двух шатунов,

Шатун представляет собой стальную трубу с двумя приваренными головками, которые являются корпусами подшипников. Корпуса подшипников выполнены разъемными, что создает удобства для присоединения шатуна к приводу и к пильной раме.

Ставка, сформированная на тележке, транспортируется в рабочее пространство станка под пильную раму. ТелеЖка получает движение от привода, состоящего из электродвигателя, клиноременной передачи, редуктора и канатоведущего барабана. Канат через систему блоков подсоединен к чалочному устройству тележки.

Привод подачи представляет собой двухступенчатый цилиндрический редуктор, быстроходный и тихоходный, валы которого имеют по два выходных конца. К одному концу быстроходного вала через втулочно-пальцевую муфту присоединен электродвигатель ускоренной подачи. К другому концу через электромагнитную муфту присоединен электродвигатель постоянного тока, бесступенчато изменяющий число оборотов^

в широких пределах. Электродвигатель работает в комплексе с тиристорным электроприводом ЭТОЙ. Во время работы электродвигателя ускоренной подачи электромагнитная муфта отключается.

Кинематика и динамика станков с маятниковой траекторией движения. Параметры работы станков рассмотрим, представив механизм станка как четырехзвенный шарнирный механизм (рис, 8.12).

При равномерной угловой скорости вращения кривошипа рама со штрипсами при каждом ее ходе совершает колебательное движение с неравномерной скоростью, изменяющейся в пределах от и=0 в «мертвых точках» до 1>=тах в среднем положении. Вследствие неравномерного движения и значительной массы движущихся частей рамы возникают большие инерционные усилия, которые лимитируют скорость вращения кривошипа. '

Скорости отдельных звеньев механизма распиловочного станка определяются из плана скоростей одного из промежуточных положений четырехзвенного механизма (рнс. 8.13).

ос = уяъта/$т$,	(8.8)

где цс — мгновенная скорость движения рамы в точке С, м/с; цв “ окружная скорость движения кривошипа в точке В, м/с;

% — я(71/30 = сошС	(8.9)

л — частота вращения кривошипа, мин-1; г — радиус кривошипа привода станка, м.

Подставив значение ос в формуле (8.9) в выражение (8.8), получим

(8Л0)

Рис. 8.12. Схема четырехзвен-	Рис. 8.13. План скоростей пильной

ного шарнирного механизма	рамы для одного из положений че

тырехзвенного механизма

<ГЯ 8ІП« ЗІП Р

ю частота вращения кривошипа составляет 75— 80 мииг1. Скорость движения рамы на протяжении одного хода)

Рис. 8.14. Схема действий сил распиловочного станка

| L -і | L , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L l A |  |  |  |
| if |  |  |  | і j |
| 7 |  |  |  | ' к |

изменяется в широких пределах, достигая максимума при повороте кривошипа на 90°.

Учитывая значительную длину шатуна, малый радиус кривошипа и сравнительно большой радиус подвески рамы, можно для определения ускорений воспользоваться уравнением для кривошипно-шатунного дезаксйального механизма

°в ^cos <р +--j— cos 2<р—~~ sin	,	(8.II)

где L —длина шатуна, м; а-—величина дезаксиала, м; ф — угол поворота кривошипа, градус..

При увеличении частоты вращения, кривошипа ускорение достигает больших значений и резко возрастает. Так, увеличение частоты вращения двойных ходов рамы с 60 до 106 мин-1 приводит к увеличению ускорения на 225 %,

В процессе работы на каждую штрипсовую пилу действуют силы Pi и Р2 (рис. 8.14)—составляющие усилий подачи, величина которых меняется в зависимости от положения штрипс, характеризуемого углом <р, т. е.

Pi — Рщ cos ф; Р3 = Рпг cos <р;	(8,12)

Рр — усилие, с которым шатун тянет пилу; величина этого усилия зависит от положения шатуна (угол а) и сил сопротивления резанию; ду— результирующее удельное сопротивление резания и подачи; направление этих сил определяется углом Р; <3 — усилия натяжения штрипс.

Из условия равновесия действующих сил и моментов получаем следующие соотношения.

Pi — Яу

I (1/2 + 4)
2

COS Р COS ф

(8.13)

2. Соотношение между усилием Рр, с которым шатун Действует на штрипс, и суммарным удельным сопротивлением ду

sin (р + Ф) cos (<р — сх)

(в 14)

1. Соотношение между составляющей Я* усилия подачи н суммарным удельным сопротивлением Цу

3. Соотношение между составляющей Р2 усилия подачи и -суммарным удельным сопротивлением <7У

_р„ = gyl sin(ft + g) _ (1/2 + d) cos р

cos (<р — а)

cos q>

(8Л5)

Удельное сопротивление <7у зависит от физико-механических •свойств природного камня, а также от условий и режимов резания, в частности, от скорости резания, подачи и ширины штрипс.

Вертикальная составляющая - удельного сопротивления зависит в основном от физико-механических свойств природного жамня, размеров зерен дроби, а горизонтальная составляющая -Я у удельного сопротивления — от скорости резания, величины подачи, а также размеров дроби.

Угол р определяется из соотношения

Ч$ = Ях!Яу	(8.16)

Во время работы станка схема нагрузок на раму изменяется, так как на нее, кроме сил натяжения, действуют инерционные силы Ра и усилие резания. Вследствие этого величина и направление результирующего усилия, действующего на раму в течение одного оборота кривошипа, изменяются в широких пределах. Наличие большой массы рамы отрицательно влияет на равномерность хода рамы и не позволяет увеличить число ходов рамы в единицу времени. Для сглаживания неравномерности хода рамы в системе привода устанавливается массивный маховик.

Станки с прямолинейным движением пильной рамы. Камнераспиловочные станки с прямолинейным движением пильной рамы получили широкое распространение в связи с внедрением и совершенствованием полосовых пил, армированных алмазными режущими элементами. Рациональной областью применения алмазно-штрипсовых станков с прямолинейным движением пильной рамы является распиловка природного камня средней твердости. Для увеличения производительности станков стремятся к продолжительному и постоянному контакту инструмента с камнем, что обеспечивается прямолинейным движением пильной рамы. Основные конструктивные элементы этого типа станков аналогичны станкам с криволинейным движением рамы.

Отличительной особенностью станков с прямолинейным движением пильной рамы является отсутствие подвески. Рама со- вершает возвратно-поступательное движение в специальных прямолинейных направляющих, движение передается от главного Привода через кривошипно-шатунный механизм.

В конструкциях станков одинаково широко распространены направляющие скольжения И качения. Призматические направ-

Ш

ляющие скольжения применяются с плоскими направляющими (станки СМР-032, 2992, Диага-40, ЖСК, СВТ). Рабочие поверхности направляющих скольжения непрерывно смазываются принудительной подачей масла, что сокращает трение и ^улучшает теплоотвод из зоны контакта трущихся поверхностей.

Направляющие качения конструктивно выполняются в двух вариантах: с роликами, оси которых неподвижно закреплены! в суппортах;

с роликами, перемещающимися с пильной рамой.

Горизонтально-распиловочные станки с прямолинейным^ движением пильной рамы по принципу положения уровня резания подразделяются на:

- Станки с переменным уровнем резания, характерной особенностью которых Является сохранение уровня кривошипношатунного механизма и принудительное опускание пильной: рамы (за исключением модели ЛВГ-С) по мере углубления' пропила. Современные станки этого типа позволяют вести распиловку природного камня в-автоматическом режиме по заданным параметрам усилия резания.

- Станки с постоянным уровнем резания характерны тем,, что рабочая подача осуществляется вследствие подъема рабочего стола с распиливаемым блоком, а пильная рама движется на одном постоянном уровне. Это дает ряд важных преимуществ по сравнению с традиционными распиловочными станками, главным из которых является постоянное сохранение на одном уровне плоскости пильной рамы и оси главного привода,, что исключает дезаксиал. Это, в свою очередь, позволяет предельно сократить Длину шатуна н общие размеры станка, уменьшить массу подвижных узлов, а, следовательно, снизить- вредные инерционные. нагрузки. В результате скорость резания существенно возрастает, а регулирование ее осуществляется плавно и в широком диапазоне.

Штрипсовые станки с поднимающимся столом представляют собой высокопроизводительный вид камнераспиловочного оборудования. Производительность их при распиловке природного камня средней твердости (мрамора) составляет 10— 16 м2/ч.

Техническая характеристика камнераспиловочных станков: с прямолинейным движением и горизонтальным расположением пильной рамы приведена в табл. 8.4 и 8.5.

Конструкции станков этой группы рассмотрим на примере- модели СМР-032 (рис. 8.15).

Станок состоит из пильной рамы, колонн в сборе, суппортной балки, привода возвратно-поступательного движения пильной рамы, привода подачи пильной рамы, гидронатяжного- устройства, тележки, привода тележки и системы охлаждения.

Таблица 8.4

Техническая характеристика горизонтально-распиловочных станков с прямолнн

| Модель станка | Максимальные размеры *, мм |  |  | П р он звод и тел ь • ность по граниту м*/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота |  |
| 2992 | 12 880 | 5200 | 3860 | 4—6 |
|  | 3 000 | 1800 | 1600 |  |
| СМР-032 | 12 150 | 4510 | 4645 | 4—7 |
|  | 2 800 | 1400 | 1400 |  |
| СМР-069 | 12 500 | 6000 | 5000 | о м |
|  | 2 800 | 2000 | 1800 | О'— |
| Диага 20Ж | 15 500 | 4200 | 4200 | 4—5 |
|  | 3 000 | 1300 | 1800 |  |
| Диага ЗОЖСК | 16 000 | 4500 | 4200 | 5—7 |
|  | 3500 | 1500 | 1800 | - |
| Диага 40ЖСК | 16000 | 4500 | 4200 | 6—8 |
|  | 3 500 | 1500 | 1800 |  |
| Диага 50ЖСК | 16 000 | 4800 | 4200 | 6—8 |
|  | 3 500 | 1800 | 1800 |  |
| Диага ЗОЖСК | 16 000 | 4800 | 4200 | 9—12 |
|  | 3 500 | 1800 | 18Q0 |  |
| Диага 70ЖСК | 16 000 | 5000 | 4200 | 10—14 |
|  | 3500 | 2000 | 1800 |  |
| CBH-200I | 15 300 | 500C | 4350 | 8—10 |
|  | 3 100 | 1800 | 1800 |  |
| СВНУ I | 15 300 | 5000 | 4350 | 10—12 |
|  | 3 100 | 1800 | 1800 |  |
| СВНУ и | 15 300 | 5000 | 4350 | 10—14 |
|  | 3 100 | 2000 | 1800 |  |
| СВНУ III | 15 300 | 5000 | 4350 | 10—16 |
|  | 3 100 | 2000 | 1800 |  |
| ЛВГ-С I | 16 500 | 4500 | 4500 | 0,3—0,6 |
|  | 3^50 | 1500 | 1300 |  |
| ЛВГ-С 11 | 16 500 | 4500 | 4500 | 0,4—0,7 |
|  | 3 250 | 1500 | 1800 |  |
| ЛВГ-С Ш | 16 500 | 4500 | 4500 | о 3 о |
| .' ■■ | 3 250 | 1500 | 1800 |  |

* В числителе — станка, в знаменателе — ставки

|  | МаксиМаль» вое число пил | Длина хода рамы, мм | Числе ДВОЙНЫХ ходов рамы, об/мин | Мощность главного привода, кВт | Скорость рабочей подачи. ” Мм/ч " | Масса станка, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 500 | 120 | 55 | 40,5—405 | 42,0 |
|  | 40 | 500 | 100 | 75 | 20—400 | 43,1 |
|  | 65 | 700 | 88 | 110 | 20—380 | 52,0 |
|  | 20 | 500 | 80 | 22 | 60—600 | 14,7 |
|  | 30 | 500 | 120 | 55 | 60—600 | 32,8 |
|  | 40 | 500 | 120 . | 75 | 60—600 | 33,8 |
|  | 50 | 500 | 120 | 85 | 60—600 | 36,0 |
|  | 60 | 500 | 120 | 95 | 60—600 | 37,0 |
|  | 70 | 500 | „ 120 | 140 ' | 60—600 | 44,5 |
|  | 50 | 700 | 105 | 90 | 110—660 | 49,5 |
|  | 60 | 700 | 105 | ПО | 110—660 | 51,0 |
|  | 70 | 700 | 105 | 132 | ИО-660 | 58,0 |
|  | 80 | 700 | 105 | 160 | 110—660 | 65,0 |
|  | 10 | 500 | 80 | 22 | 10—80 | 19,9 |
|  | 20 | 500 | 80 | 30 | 10—80 | 20,1 |
|  | 30 | 500 | 80 | 45 | 10—80 | 20,3 |

| Модель станка | Максимальные размеры *, мм |  |  | Производительность по граниту, М*/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота |  |
| ЛВГ-С IV | 16 500 | 4500 | 4500 | р I о |
|  | 3 250 | 1500 | 1800 |  |
| ЛВГ-С V | 16 500 | 4500 | 4500 | 0,7—1,2 |
|  | 3 250 | 1800 | 1800 |  |
| ДМ-75 | 14 000 | 3500 | 4 4000 | 10—14 |
|  | 3 000 | 2000 | 2000 |  |
| ДМ0500 | 16 500 | 4600 | 4200 | 10—14 |
|  | 3 400 | 2000 | 2000 |  |
| ДМ-1000 | 16 500 | 4600 | 4100 | 10—15 |
|  | 3 400 | 2000 | 2000 |  |
| Днабретон IХС 110 | 15 500 | 4600 | 4200 | 8-—'11 |
|  | 3 000 | 1600 | 2000 |  |
| 1ХС 130 | 16000 | 4600 | 4200 | 8—12 |
|  | 3 500 | 1600 | 2000 |  |
| 1ХС*220 | 15800 | 4800 | 4200 | 9—14 |
|  | 3 300 | 1800 | 2000 |  |
| 1ХС1230 | 16 000 | 4800 | 4200 | 9—14 |
|  | 3500 | 1800 | 2000 |  |
| 1ХС 330 | 16 000 | 5000 | 4200 | о СП |
|  | 3500 | 2000 | 2000 |  |

* В числителе — станка, в знаменателе — ставки.

Станок представляет собой пррстранственную конструкцию из четырех колонн, установленных вертикально на фундаменте и жестко скрепленных в верхней части продольными и поперечными балками.

На отдельном фундаменте установлен главный привод — природ горизонтального возврат но-поступательного движения пильной рамы, осуществляемый при помощи двух шатунов. Глашей привод состоит из электродвигателя с повышенным пусковом моментом, клиноременной передачи и главного вала. На глйвдом валу установлены два кривошипа и маховика. Вращение от шкива, установленного на валу электродвигателя, клиновыми ремнями передается на маховик.

|  | Макси мальное ЧИСЛО пил | Длина хода рамы» мм | Число двойных ходов рамы, об/мин | Мощность главного привода, кВт | Скорость рабочей подачи, мм/ч | Масса станка, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 500 | 80 | 60 | 10—80 | 21,2 |
|  | 50 | 500 . | 80 | 80 | 10—80 | 22,5 |
|  | 80 | 500 | 80 | 45 | 0-300 | 25,0 |
|  | 88 | 520 | 80 | 75 | 0—^-300 | 37,0 |
|  | 88 | 500 | 80 | 75 | 0—300 | 40,0 |
|  | 64 | 520 | , 115 | 90 | 60—450 | 51,0 |
|  | 64 | 520 | 115 | 90 | 60—450 | 51,0 |
| 1 | 72 | 520 | 110 | 90 | 60-450 | 52,0 |
| г I | ,72 | 520 | 110 | 90 | 60—450 | 52,0 |
| . | 80 | 520 | * 100 | 90 | 60—450 • | 53,0 |

На каждом пальце кривошипа смонтированы задние головки шатунов; передние головки шатунов установлены на пальцах пильной рамы.

Две сварные колонны, имеющие коробчатое сечение, расположенные со стороны главного привода, смещены внутрь по ширине станка с целью обеспечения движений шатунов, уменьшения длины вала главного привода и ширины станка.

В верхней части станка на поперечных балках установлен привод подачи (подъема и опускания) пильной рамы.

По вертикальным направляющим колонн при помощи ходовых винтов перемещаются четыре суппорта с суппортными баллами. Синхронное вращение винтов обеспечивается приводом подачи.

Т а б л и ц а 8.5

Техническая характеристика горнзонтально-распиловочн ых станков с лрямолнн

| Модель станка | Максимальные размеры *, мм |  |  | Производительность по граниту, - Ы*/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота |  |
|  | 12 130 | 5300 | 4500 |  |
| ТЛ 15 |  |  |  | 9—12 |
|  | 3 200 | 1500 | 2000 |  |
|  | 13 250 | 3300 | 4500 |  |
| Рапидор I |  |  |  | 6—9 |
|  | 3 000 | 1200 | 1800 |  |
|  | 13 250 | 3300 | 4500 |  |
| Рапидор II |  |  |  | 7—10 |
|  | 3 000 | 1200 | 1800 |  |
|  | 13 250 | 3600 | 4500 |  |
| Рапидор III |  |  |  | 8—10 |
|  | 3 000 | 1500 | 1800 |  |
| Рапидор IV | 13 250 | 4000 | 4500 | 9—12 |
|  | 3 000 | 1800 | 1800 |  |
| Рапидор V | 13 250 | 4000 | 4500 | 9—12 |
|  | 3 000 | 1800 | 1800 |  |
| Рапидор VI | 13 250 | 4200 | 4500 | 10—14 |
|  | 3 000 | 2000 | 1800 |  |
| КС-2 | 5 470 | 3365 | 4040 | 3-5 |
|  | 2500 | 1300 | 1400 |  |

* В числителе — станка, в знаменателе — ставки.

|  | Максимальное число лил | Длина хода рамы, мм | Число двойных ходов рамы, об/мин | Мощность главного привода, кВт | Скорость рабочей подачи, мм/ч | Масса стайка, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 500 | 120 | 55 | 0—600 | 22,0 |
|  | 30 | 540 | 120 | 55 | 90—650 | 31,0 |
|  | 40 | 540 | 120 | 80 | 90—650 | 33,6 |
|  | 50 | 540 | 120 | 90 | 90—650 | 34,0 |
|  | 60 | 540 | 120 | 110 | 90—650 | 55,2 |
|  | 70 | 700 | 105 | 130 | 90-650 ' | 60,5 |
|  | 80 | 700 | 105 | 150 | 90—650 | 62,5 |
|  | 37 | 400 | 70 | 55 | 20—500 | 13,5 |

. Суппорты колонны попарно связаны между собой в продольном направлении двумя балками, несущими направляющими, по которым перемещается пильная рама.

Пильная рама представляет собой сварную конструкцию, состоящую из продольных и поперечных балок.

В продольных балках крепятся пальцы шатунов. Ву проемах поперечных балок на специальных тягах устанавливается комплект штрипсов и. крепится гидронатяжное устройство для их натяжения. Гидронатяжное устройство предназначено для создания номинального усилия натяжения каждого штрипса.

Привод подачи предназначен для осуществления рабочей подачи с бесступенчатым регулированием скорости подачи и ускоренного подъема и опускания пильной рамы. Привод подачи смонтирован на сварной раме, которая установлена на продольных балках в верхней части станка и тем самым , связывает их между собой.

Система смазки служит для принудительной подачи- мадала на направляющие возвратно-поступательного движения пиль-

Техническая характеристика вертикально-распиловочных станков

| Максимальные размеры *, мм |  |  | Производительность по граниту, н*/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина | Ширина | Высота |  |
| 10 500 | 4945 | 5820 | 6-8 |
| 2 800 | 1400 | 1400 |  |
| 10 500 | 3700 | 3700 | 10—14 |
| 4 000 | 1650 | 1700 |  |
| 3 810 | 2590 | 2650 | 10—14 |
| 1200—1800 | 500 | 500 |  |

Модель станка

* В числителе — станка, в знаменателе — ставки.

СМР-007

НВД-60

Р-506

ной рамы. Каждая из четырех пар направляющих имеет индивидуальную систему смазки.

В рабочую зону станка подается сформированная на тележке ставка, перемещаемая приводом передвижения тележки. Тележка перемещается по рельрам, установленным на фундаменте станка и фиксируется в рабочей зоне станка специаль-' ными упорами. В зону резания по системе охлаждения подается вода.

Распиловочные станки с горизонтальным расположением; пильной рамы имеют ряд существенных недостатков, заключающихся в сложности удаления с достаточной полнотой продуктов разрушения (шлама), образующихся в процессе рас- ; пиловки и невозможности создания поточности производства.	^

Для устранения этих недостатков современным отечествен-1 ным и зарубежным конструированием ведутся разработки и выпускаются станки с прямолинейной траекторией движения пильной рамы в вертикальной плоскости. В станках этой группы вертикальное расположение штрипс сокращает их длину вследствие того, что распиловка осуществляется по высоте, а не по длине. Это приводит к сокращению длины штрипе,^ в результате увеличивается жесткость инструмента и уменьшав егся масса подвижных частей, что позволяет осуществлять распиловку на повышенных скоростях (до 5 м/с). Высокие скорой! ста резания, эффективное шламоудаление и охлаждение ия-] струмента увеличивают производительность станка.

Въшускаемые отечественной промышленностью станки с вер^ ти калькой пильной рамой предназначены в основном для ал-й мазяо-штрипсовой распиловки пород мягких и средней тверді

|  | Максимальное количество пил, шт. | Длина хода рамы, мм | Число двойных ходов рамы, об/мдн | Мощность главного привода, кВт | Скорость рабочей подачи, мм/ч | Масса станка, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 500 | 128 | 75 | 30-13 800 | 35,0 |
|  | 60 | 600 | 120 | 95 | — | 35,0 |
|  | 12 | 360 | 120 | 40 | 0—1200 | 8,84 |

дости, реже для распиловки твердых пород. Однако, как показал опыт эксплуатации станка СМР-007 Беличским камнеобрабатывающим заводом, эти станки нуждаются в существенной доработке и совершенствовании конструкции; Техническая характеристика камнераспиловочных Станков с вертикальным расположением пильной рамы приведена в табл. 8.6.

В зарубежной практике используются станки специальной конструкции с малым числом штрипс («треннзеге») и одно- штрипсовые («моноламе»). В качестве инструмента используются штрипсы, армированные алмазными режущими элементами, что позволяет осуществлять распиловку блоков любой твердости. Однако, в практической деятельности эти станки имеют ограниченное применение. Достоинством данных станков является возможность распиловки крупногабаритных блоков, так как приемные рабочие параметры станка один линейный размер блока не^ ограничивают. Отечественная Промышленность штрипсовые' станки специальной конструкций не выпускает. Техническая характеристика основных моделей зарубежных распиловочных станков специальной конструкций приведена в табл. 8,7.

Кинематика и динамика станков с'прямолинейным движением пильной рамы при алмазно-штрцпсовой распиловке. В процессе алмазно-штрипсовой распиловки пильная рама получает главное движение от кривошипно-шатунного механизма и вспомогательное (поступательное) движение — от механизма подачи (рис. 8.16).	-

Скорость резания V — перемещение в единицу времени режущей кромки инструмента относительно поверхности забоя,— определяет скорость отделения частиц камня.

289

10 Заказ № 379

| Модель . станка | Фирма (страна) | Максимальные размеры |  | *, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |
|  |  | Поперечно-расп |  | И Л о в О Ч |
| ВЖР-2 | «Фиккерт» (ФРГ) | 10 000 | 2600 | 2600 |
| ^ ' |  | Не ограничено | юбо" | 1450 |
| «Супер» | «Ван Вурден» (Голландия) | 13 000 | 3000 | 3000 |
|  |  | Не ограничено | 2700~ | 1800 |
| ІХА-151 | «Бретон» (Италия) | 10 400 | 2050 | 2700 |
|  |  | Не ограничено | 3000 | 1600 |

Таблица 8.7

Техническая характеристика штрипсовых станков специальной конструкции

/Одноштрипсовые распилово

| МРМ | НРБ | 7 800 | 1425 | 4200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не ограничено | 3500 | 2200 |
| Пума | «Грегори» (Италия) | — . | — | — |
|  |  | Не ограничено | 3500 | 2000 |
| МО-350 | «Морденти» (Италия) | 7 000 | 800 | 5000 |
|  |  | Не ограничено | 3500 | 2200 |

• В числителе — станка, в знаменателе — ставки.

Скорость рабочей подачи перемещение ревущей кромки инструмента в направлении, перпендикулярном главному движению, обеспечивает непрерывность врезания инструмента в камень. При алмазно-штрипсовой распиловке скорость работа ™ЙЧИ большинства современного оборудования является величиной постоянной.

Главное и вспомогательное рабочие движения определяют траекторию относительного рабочего движения. Как показали

Рис. 8.16. Схема действия сил при алмазно- штрипсовой распиловке

^ IV?

|  | Производи* | Макси-' | Длина | Число | Мощность | Скорость рабочей | Масса станка, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тельность | мальиое | хода | двойных | главного |  |  |
|  | по грани- | число | рамы, | ходов рамы, | привода, | подачи, |  |
|  | ту,,м*/ч | пил | мм | об/мин | кВт | ым/ч |  |

н ы е1 станки {«трел зет е»)

| 1,5—2,5 | 3 | 450 | 70 | 24,0 | 0—600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4—6 | 15 | 500 | 125 | 75,0 | — |
| 4—6 | 15 , | 520 | 80 | 30,0 | 90-530 Л |

10,0

11,5

: 17,5

.4-

| 0,9—1,5 | І | 500 | 100 | 13,0 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,9—1,3 | 1 | 400 | 120 | . 11,2 | . , — ■ ' |
| 0,9—1,6 | 1 | 400 | 130 | 15,0 | — |

чные станки («мо н о л а м е»):

.7,3

7,5

исследования, скорость резания штрипсовых пйл непостоянна, зависит от угла поворота кривошипа <р, в конце каждого хода пильной рамы равна нулю и определяется выражением

с = *>о^5Ш(р + -^-8т2ф^,	(8.17)

где Оо — скорость движения кривошипа, м/с^ Я — отношение радиуса кривошипа к длине шатуна.

На практике для упрощения расчетов пользуются средним значением скорости резания

аСр=Л*л/60,	,	• - • (8.18)

где 1Х — длина хода пильной рамы, м; п — частота качаний пильной рамы (число двойных ходов в.минуту). .	^ .	>

Одним из основных кинематических параметров алмазной распиловки является толщина среза, камня А, в значительной степени влияющая на технологические показатели процесса и предопределяющая эффективность распиловки. Толщина среза камня является основной характеристикой, определяющей

10*	,	291

формообразование стружки и условия ее отделения от обрабатываемого камня.

Принимая в первом приближении скорость резания за постоянную величину, определим толщину среза за один ход штрипс	'

(8.19)

А = п„/(60л).

Тогда толщина среза, снимаемая одним режущим элементом штрипсовой пилы, определяется из выражения

3600- 10*ср

(8.20);

60 п1х

4Х=—^

где ип—скорость рабочей подачи, мм/ч; £ — шаг режущих элементов, ММ. «

Из выражения (8.20) с учетом принятого допущения еле— дует, что толщина среза одного режущего элемента штрипсо-: вой пилы прямо пропорциональна скорости подачи и обратно пропорциональна скорости резания. Толщина' среза оказывает существенное влияние на ^эффективность процесса распиловки,; так нак от нее зависят важнейшие показатели процесса — уси-: лие резания, энергоемкость, произйодителькость, износостой- \ ^ кость инструмента и др.	-	;

Сложные явления, происходящие при воздействии инстру-1 мента на обрабатываемый камень й процессе алмазно-штрип- совой распиловки, трудно поддаются изучению как аналитическим, так и экспериментальным путек. Силовые показатели являются результирующими, и могут интегрально характеризовать влияние различных факторов на процесс.

В процессе распиловки на камень со стороны рабочего, инструмента действуют силы, важнейшими из которых являются: сила взаимодействия режущих элементов штрипс с забоем (сила резания), сила взаимодействия режущих элементов штрипс с шламом и сила трения режущих элементов о стенки пропила.

В процессе алмазно-штрипсовой распиловки равнодействующую силу резания (Яр) можно разложить на силу по направлению скорости резания, называемую тангенциальной Рт и по направлению подачи, называемую нормальной — РЕ (см. рас. 8.17).

; Составляющие силы- резания зависят от физико-механиче- сках свойств обрабатываемого камня, режимов резания, состояния режущего инструмента. Эмпирически выведенные, расчетные зависимости для определения тангенциальной и нормальной сил резания имеют вид:

(8.21)

Рв-

vnbL 36■106иср

(8.22)

где 1 — длина реза, мм; Ь — ширина среза, мм; 13—:длина режущего элемента (алмазного бруска),..мм.

Коэффициенты и гп\ меняются в зависимости от состояния режущего инструмента и жесткости системы станок —инструмент— камень. В каждом конкретном случае должны быть учтены влияния этих! факторов. Для практических расчетов можно принять &1 = Ш1 = 1ч-2.

Коэффициент кр и тр пропорциональны работе разрушения и зависят от твердости камня.	,	.	.

Коэффициенты £тр и тТр пропорциональны работе трения л* зависят от твердости и абразивности обрабатываемого камня.

Значения коэффициентов Атр, тр, ттр для, алмазно- штрипсовой распидовки приведены в табл. 818.

Скорость резания является одним из основных критериев оценки эффективности распиловки. При одинаковой толщине среза с повышением скорости резания увеличивается производительность процесса. С увеличением скорости резания при постоянной подаче силы резания меняются по гиперболическому, закону, однако, при сохранении5 постоянной толщины среза скорость резания в данном диапазоне не влияет на силовые показатели.

Удельные соотношения между нормальной и тангенциальной силами резания, приведенные к единице рабочей Площади' режущих элементов в зависимости от твердости обрабатываемого камня, определены экспериментальным путем и приведены в табл. 8.9.

К околостаночному оборудованию относятся вспомогательные механизмы и приспособления, обеспечивающие функциональную деятельность штрипсовых камнераспиловочНых станков в комплексном процессе распиловки и не относящиеся не- посредственно к их конструкции.

Таблица 8.8

Коэффициенты &р, тр, &тр и ттр по данным НИИКС

| Обрабатываемый камень | *Р | "V | *тр | оттр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Туф артикского типа | 10 | 20 | 0,004 | . 0,006 |
| Туф фельзитовый | 35 | 60 | 0,008 | 0,024 |
| Мрамор коелгинский | 90 | 185 | 0,01 | 0,035 |
| Базальт паракарский | 65 | 260 | 0,009 | 0,04. |
| Гранит ново-даниловский | 185 | 560 | 0,012 | 0,06 |
| Гранит янцевскнй | 210 | 635 | 0,013 | 0,079 |

Т а б л и ц а 8.9

Степень обрабатывав'
мости камня

Тангенциальная

составляющая

Нормальная

составляющая

Твердая

Средней твердости Мягкая

50-120 20—30 12—20

200—500 80—130 40-70

Составляющие силы резания, Н/см*

Электролафет. (передаточная тележка) является нестандартным видом оборудования и предназначен для доставки сформированных ставок к распиловочным станкам, а также для вытяжки и транспортирования распиленных ставок на запасные пути или к месту разборки распила. Электролафет совершает маневровые перемещения вдоль фронта распиловочных станков и обеспечивает их своевременную загрузку и выгрузку, что снижает технологические простои станков и повышает коэффициент их использования во времени.

1

Рис. 8.17. Передаточная тележка {электролафет)

2200

Электролафет изготавливается в местных условиях с конструктивными размерами в зависимости от установленных распиловочных станков (рис. 8,17). Как правило, его грузоподъемность составляет не менее 40 т. Электролафет представляет собой сварную платформу 1 (выполненную из швеллера № 30) с ходовой частью 2 и перемещающуюся по рельсам посредством индивидуального электропривода 3 (см. рис. 8.17). Привод хода осуществляется от электродвигателя переменного тока мощностью 4,5 кВт через ременную передачу и редуктор. Скорость перемещения электролафета 15—18 чм/мин, что позволяет обслуживать до 20 штрипсовых распиловочных станков. На платформе перпендикулярно направлению ее перемещения устанавливается рельсовый путь для закатывания на него загруженных станочных тележек. Ходовая часть платформы с направляющими ее движения размещается ниже уровня отметки пола таким образом, чтобы уровень рельсовых путей на плат-

форме точно совпадал с уровней рельсовых путей станочных тележек.

На электролафете 4 устанавливается лебедка, которая через 'систему блочков затаскивает на платформу загруженную станочную тележку и доставляет ее под распиловочный станок (см. рис. 8.17).

Одним из- факторов, существенно влияющих на производительность . штрипсовых распиловочных стайков н качество распила, является состав абразивной пульпы. Для поддержания качественного состава абразивной пульпы в заданных пределах применяются дозаторы абразива (дроби) и сепараторы пульпы.

Дозаторы дроби предназначены для поддержания в заданных пределах рабочей фракции дроби в пульпе на протяжении всего процесса распиловки посредством дозированного добавления дроби на восполнение изношенной.

Существует множество принципиально отличных конструктивных решений изготовления дозаторов. В настоящее время широко применяются вибрационные, механические и электромагнитные дозаторы.

Вибрационные дозаторы просты в изготовлении и представляют собой бункер, установленный над зумпфом (приямком), в который насыпается дробь. К днищу бункера присоединен резиновый патрубок с металлической головкой на конце, соприкасающейся с якорем электромагнита. При включении электромагнита головка начинает вибрировать, вследствие чего дробь поступает из бункера через патрубок в зумпф, где циркулирует пульпа.

Основным недостатком> этого типа дозаторов является невозможность точного (строго заданного) в широких пределах регулирования подачи дроби в пульпу, что не позволяет оптимизировать состав абразивной пульпы в течение всего времени распиловки, а, следовательно, снижает ее эффективность.

Контроль состава пульпы и регулирование, содержания дроби в заданных пределах осуществляется оператором интуитивно по внешним, часто ошибочным признакам. Таким образом, проблема решается лишь частично и уровень стабилизации качественного состава пульпы не достигает желаемого.

В последнее время э отечественной и зарубежной практике наиболее важным техническим решением в конструкциях дозаторов считается дискретное, в широких пределах регулируемое дозирование, которое обеспечивается автоматическими механическими дозаторами черпакового типа иЛи электромагнитными.

Наиболее совершенной конструкцией автоматического механического дозатора черпакового типа являются дозаторы Т/Д04, Т/Д08 фирмы «Альфа» (Италия), позволяющие дискретно регулировать подачу абразива в диапазоне от 1,4 до 19 $г/ч и от 2,8 до 38 кг/ч.

Успешно эксплуатируются на Кондопожском камнеобрабатывающем заводе электромагнитные дозаторы конструкции Росавтоматстрома. Электромагнитный дозатор выполнен с автоматической системой управления подачи дроби в абразивную пульпу. При малой величине дискретной дозы, не превышающей 50 г, дозирование можно считать практически непрерывным.

Производительность дозатора определяется частотой срабатывания электромагнитного исполнительного механизма. Сигнал управления исполнительным механизмом формируется блоком управления.

в Принцип автоматизации основан на зависимости среднедействующего значения активного тока, потребляемого электродвигателем насоса, от плотности пульпы, которая зависит от содержания в ней дроби и шлама. Разделение на два этапа процесса контроля плотности пульпы по активному току, потребляемому электродвигателем насоса, заложено в основу способа автоматизации дозирования дроби и использовано при создании устройства для контроля и регулирования качествен- ногр состава пульпы.

Щяок-схема устройства показана на рис. 8.18. Устройство сосщ^т из дозатора 1 и системы управления 17. Дозатор представляет собой сварную раму, на которой размещены бункерна ко питель и электромагнитный исполнительный механизм. Ра-‘ бота дозатора осуществляется следующим образом. Дробь 6 из . бункер а-на коп и тел я 2 высыпается под собственным весом на: 296

подвижный лоток 5. Дробь, попавшая на лоток, приобретает форму конуса с естественным углом откоса, а величина дозы определяется расстоянием между выходным отверстием бункера накопителя и лотком. При срабатывании электромагнита 7 подвижный лоток совершает поступательное движение и сбрасывает при помощи уступа 4 дробь, находящуюся на лотке, через конус 8 в приямок. Следующий цикл работы исполнительного механизма дозатора повторяется аналогично, но в противоположном направлении движения лотка 5 при срабатывании электромагнита 3 (см. рис. 8.18).

Блок управления конструктивно выполнен в виде пульта управления и устанавливается на стойке в непосредственной близости от камнераспиловочного станка. В блоке управления предусмотрено два режима работы: автоматический и полуавтоматический.

Автоматический режим работы дозатора соответствует периоду приготовления свежей пульпы. Блок управления обеспечивает поочередное, включение электромагнитов .3 и 7 дозатора 1 с заданной частотой. Частота включения выбирается из условия обеспечения максимальной производительности дозатора и задается при настройке системы. Переключатель режимов ІЗ находится в этот период в положении «автоматический», , что соответствует его замкнутому состоянию. Сигнал с нуль-органа 14 преобразуется в последовательность импульсов преобразователем напряжения 11, делителем частоты 10 и поступает на силовой блок 0, выполняющий одновременно функцию коммутатора, обеспечивающего поочередное включение электромагнитов б частотой сигнала делителя частоты. В результате поступления дроби в пульпу ее плотность возрастает и, соответственно, растет мощность, потребляемая электродвигателем 21 (см. рис. 8.18).

Сигналы с датчика Тока 19 и датчика напряжения 20 поступают на преобразователь активной мощности 16, формирующий сигнал, пропорциональный активной составляющей мощности, потребляемой электродвигателем насоса. Сигнал преобразователя постоянно сравнивается с сигналом задатчика 12 минимальной плотности пульпы 15. При достижении их равенства срабатывает нуль-орган и сигналом с его выхода через переключатель 13 запрещается дальнейшая работа дозатора в автоматическом режиме. Визуальный контроль за производительностью дозатора и фактической плотностью пульпы осуществляется по индикатору плотности 18 (см. рис. 8.18).

После достижения минимально заданной плотности пульпы дозатор переводится на полуавтоматический режим раЙкУгЫ. Для этого переключатель режима работы переводится в. разомкнутое состояние, и при помощи ручного задатчика производительности , устанавливается, исходя из условий технологии,

требуемая производительность дозатора. Сигнал с задатчика производительности, как и в случае работы в автоматическом режиме, определяет чат, стоту срабатывания электромагнитов и тем самым обеспечивается постоянное поступление дроби в пульпу.

Рис. 8.19, Сепаратор пульпы

В процессе распиловки плотность пульпы постепенно растет вследствие увеличения образуемого шлама. Соответственно растет мощность, потребляемая электродвигателем насоса и ее активная составляющая, По показанию индикатора плотности оценивается качество пульпы по содержанию в не» шлама и своевременно принимается решение на ее промывку.

Сепараторы пульпы предназначены для очистки (промывки) ее от шлама. В процессе распиловки плотность пульпы возрастает за счет увеличения содержания шлама, т. е. повышение плотности в данном случае говорит о снижении качества пульпы. При производстве тонкого расйила (толщина 2,5—3,5 мм) за смену обра-

Техническая характеристика автоматического

электромагнитного дозатора дроби

0,5—29,9

33,3

5	■ *■

10 ; 220 .

200

500X 300X 780 ^

■л

Производительность, кг/ч ......

Доза, г

Погрешность дозирования,’ %, не более

Вместимость бункера, л 			'

Напряжение питающей сети] В ,*.]]■*

Потребляемая мощность, Вт, не более

Основные размеры дозатора, мм		 ]

зувтся и поступает в приямок 0,15—0,25 м3 шлама в плотном | теле, что составляет 30—50 %, объема приямка насоса. Следо- - вательно, для своевременной очистки пульпы от шлама необхо- димо 1—2 раза в смену производить ее сепарацию.	|

л ^ е®^РатоР представляет собой бак вместимостью 0,1— :1 в Днище которого расположено сливное отверстие 7, I перекрывающееся клапаном 8 (рис. 8.19), В верхней части ^ имеется сливной шламовый канал б, канал для подачн ]|| 298	';3|

пульпы 2 и канал для подачи воды 5. Во время работы, не . останавливая распиловочного станка н не прекращая подачу пульпы, медленйо открывается клапан, перекрывающий канал 2, и сепаратор наполняется пульпой, после чего канал 2 перекрывается. Клапан 8 немного открыт для возможности постоянного сброса в приямок осажденной дроби; через канал 5 к днищу сепаратора подается вода. Под действием восходящей струи воды частицы шлама поднимаются вверх и сливаются в шламовый канал. Дробь под действием собственного веса осаждается на дно сепаратора, полностью открывается клапан 3 и дробь сбрасывается в приямок, Сепарация пульпы производится несколько раз до полной ее промывки.

В последних моделях итальянских камнераспиловочных станков (Те-Ма, БРА-ТЖ-3) устанавливаются автоматические сепараторы пульпы, которые включаются через определенные промежутки времени и в автоматическом режиме осуществляется ее промывка.

- Дисковые распиловочные станки

Длительное время при распиловке средних и твердых пород природного камня не повышалась производительность обработки. В силу существенных недостатков штрипсовой и канатной распиловки эти способы обработки на данном техническом уровне не могли привести к радикальным изменениям., В связи с этим исследования были направлены на разработку станков, основанных на применении наиболее производительных алмазных инструментов— Дисковых пил.

В настоящее время принцип алмазно-дисковой распиловки получил широкое применение благодаря высокой скорости резания,	^

Станки, оснащенные алмазными дисковыми пилами, осуществляют следующие технологические операции; распиловка блоков на плиты, пассировка блоков для получения блоков-заготовок, окантовка (обрезка) кромок облицовочных плит.

К основным преимуществам данного типа распиловочного оборудования , следует отнести высокую производительность, конструктивную простоту и малую металлоемкость, обеспечивающую относительно невысокую их стоимость.

Недостатками дисковых распиловочных станков являются низкий коэффициент использования инструмента (до 0,35), значительная мощность электропривода и большой шум станков

в процессе их работы.				—■ .—

^ Все виды дисковых распиловочных станков независимо от конструктивных особенностей можно разделить на две Группы в зависимости от способа подачи. К первой группе относятся станки, подача в которых осуществляется подъемом рабочего

стола с блоком. У станков второй группы рабочий стол с блоком неподвижны, а подачу получает шпиндельный узел с вращающимся . диском. Движение ’подачи осуществляется различными механизмами: винтовой передачей, гидравлически, канатом, цепной передачей, реечной парой и их различными комбинациями. Подача бывает как прямолинейная, так и по замкнутой цепи (непрерывная подача при конвейерной системе).

- Процесс дисковой распиловки в зависимости от направления подачи может быть встречным (против подачи) и попутным (по подаче), Причем каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки (рис, 8.20). При попутном резании обеспечиваются лучшие условия охлаждения инструмента и сохранность кромок от повреждений. Его недостатком является неравномерность процесса резания. При встречном резании ровному протеканию процесса способствует постепенное увеличение толщины среза от нуля до максимума, что повышает стойкость алмазных дисков, хотя'.несколько ухудшаются условия их охлаждения. При попутном резании толщина среза изменяется в обратном направлении, т. е. от максимальной величины в начальный период до нуля при выходе из контакта с камнем. Большинство дисковых распиловочных станков работает по принципу попутного резания. Вследствие значительной глубины резания камня и высоких скоростей вращения алмазные диски Нагреваются, поэтому особая роль в таких станках отводится4 системе охлаждения.

Дисковые распиловочные станки подразделяются по числу установленного на них инструмента на две группы: однодиско- вЫе и многодисковые.

Однодисковые распиловочные станки по конструктивному. исполнению могут быть подразделены на две основные группы: портерные и мостовые. Существует еще целый ряд констру^ч! ТИВНЫХ особенностей станков; число шпиндельных ГОЛОВОК, ВИД'! подачи стола, поворотность головок и др.

У портальных станков станина выполнена в виде портала*|

а размещенный на ней исполнительный орган имеет только поперечные перемещения. Рабочая подача у таких станков дости- ■гается вследствие движения рабочего стола с блоком камня под действием механизма подачи. Наиболее характерным представителем станков этой группы является станок 277 фирмы «Карл Майер» (ФРГ).

Для мостовых станков, например модель ТЗО фирмы «Тер- цаго» (Италия), характерно наличие у станины мощного длинного моста, по направляющим которого с помощью механизма подачи осуществляется движение рабочей головки с дисковой пилой и приводом резания, обеспечивающие рабочую подачу. Рабочий стол у таких станков обычно неподвижен или имеет привод поперечного перемещения.

К однодисковым ■ распиловочным станкам отечественного производства относятся модель СМР-005, разработанная Киевским СКВ Строммашина и модель Р-612, разработанная ВНИИнерудом. Эти станки не нашли широкого применения из-за своих конструктивных недостатков.

Технические характеристики основных моделей однодисковых станков приведены в табл. 8.10.

Многодисковые распиловочные станки. В настоящее время широкое распространение получили многодисковые распиловочные станки, дающие возможность увеличить высоту распиловки благодаря использованию дисков средних размеров и обеспечивающие высокую производительность процесса.

Многодисковые станки подразделяются на одновальные, многовальные и ортогональные.

Многодисковые одновальные станки предназначены для распиловки малогабаритных блоков природного камня IV—V групп и брусков заготовок на плиты. Эти станки конструктивно просты и неметаллоемки. Основными недостатками станков этой группы являются ограниченная глубина реза и повышенная энергоемкость.

Отличительная особенность одновальных станков — наличие удлиненного рабочего вала с комплектом установленных на него дисковых пил. В зависимости от крепления рабочего вала в опорах качения одновальные станки подразделяются на портальные (крепление с двух сторон) и консольные (крепление с одной стороны).

По характеру обеспечения подачи одновальные станки подразделяются на позиционные и конвейерные. Позиционные станки имеют подвижный рабочий стол, осуществляющий челночные движения с блоком относительно неподвижного исполнительного органа.

Конвейерные станки имеют рабочий стол, выполненный в виде транспортера и обеспечивающий непрерывную гйодачу распиливаемых заготовок. Этот способ подачи наиболее про-

Т а б лиц а' 8Л0 ’ '

Техническая характеристика оди о дисковых станков

/■	' 	—...

| Модель станка | Максимальные размеры *, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота |
| СМР-005 | 11 150 | 6100 . | 3650 |
| ■ . ^ | 1 зоо. | 2000 | 1000 |
| «А» фирмы «Карл Майер» (ФРГ): | 9 000 | 7000 | 3000 |
| 277А | 3 000 | 1500 | 1000 |
| 277Б | 9 000 | 7000 | 3000 |
|  | 3 000 | 1500 | 1200 |
| «Г» фирмы «Карл Майер» (ФРГ): | 8 000 | 7000 | 3000 |
| 2000Г | . 3 500 | 1500 | 800 |
| 2500Г | 8 000 | 7000 | 3000 |
|  | 3 500 | 1500 | 1025 |
| 2500/2700Г | 8 000 | 7000 | 3000 |
|  | 3500 | 1500 | 1125 |
| 3000Г | 10 000 | 6450 | 3600 |
|  | 3 500 | 1500 | 1235 |
| Модель ТЗО фирмы «Терцаго» (Италия) | 2 580 | 5000 | 1250 |

* В числителе—станка, в знаменателе—ставки*

грессивен, так как повышает коэффициент использования станка во времени, а, следовательно, и его производительности.

Типичным представителем многодисковых одновальных станков является станок СМР-059.

Станок Предназначен для распиловки заготовок из мягких и средней крепости пород природного камня и состоит из пиль- його вала в сборе, пластинчатого конвейера, системы охлаждения, рольганга и электро- и гидрооборудования (рис. 8.21).

Привод конвейера осуществляется от гидродвигателя и редуктора через цепную передачу на звездочку цепи конвейера.

Ролики цепи перекатываются по направляющим рамы. На цепи' крепятся листовые бортики, не допускающие попадания воды и шлама на цепь и внутрь конвейера.

Гидравлический привод конвейера обеспечивает бесступенчатое изменение скоростей подачи, что дает возможность выбрать оптимальную подачу резания.

| Пр9«звс НОСТЬ.ДЭИ циойна ПО мрамору | щитель- сплуата- И), нУч по граниту | Диаметр дисковой ЛИЛЫ, мм | Частота вращевня ЛИЛЫ, об/мин | Скорость рабочей подачи, м/мин | Мощность главного привода, кВт | Масса станка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | 1100—2500 | 260 | 0,2 | 55 | 10,3 |
| 2—3 | — | 2500 | 270 | 0-10 | 35 | 7,5 |
| 2,5—3,5 | — | 3000 | 220 | 0—10 | 42 | 8,0 |
| — | 0,8—1,1 | 2000 | 300 | 0,1—11 | 42 | 12,4 |
| — | 0,9—1,3 | 2500 | 260 | 0,1—11 | 56,5 | 15,9 |
| — | 0,9—1,3 | 2700 | 260 | 0,1—11 | 56,5 | 17,0 |
| — | 0,9—1,4 | 3000 | 210 | . 0—10 | 75 | .22,6 |
| — | 0,9—1,3 | 2000—3000 | — | 0—10 | 45 | 12,0 |

На станине конвейера установлены две направляющие: одна — неподвижная — по всей длине конвейера, а другая подвижная— на конце стола, предназначенные ДЛя предотвращения опрокидывания распиленных плит на конвейер.

Заготовки и готовые плиты устанавливаются и снимаются с конвейера при помощи специального захвата.

Рабочий вал с инструментом приводится во вращение от электродвигателя через клиноременную передачу.

Питание силовых цепей станка осуществляется от сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В. Питание цепи управления — током напряжением 1ШВ.

Техническая характеристика многодисковых одновадьных станков приведена в табл. 8.11.

Многовальные дисковые распиловочные станки характеризуются наличием нескольких автономных, 'параллельно» мезкду собой установленных рабочих валов (обычно двух) с инструмент

Т а б л и ц а 8.11

Техническая характеристика многодисковых одновальних станков

|  | Максимальные размеры *, мм |  |  | Производи тел ьиость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель станка |  |  |  | цнониая). |
|  | Длина | Ширина | Высота | по мрамору |
| СМР-0О4 | 8600 | 5275 | 2430 | 15—25 |
|  | 1200 | 1000 | . 400 |  |
| 3360 | 10900 | 4550 | ‘2380 | 12—18 |
|  | 1 800 | 1000 | 400 |  |
| БКС-ЗМ/7 | 4 800 | 3000 | 1935 | Ч 10—12 |
|  | 900 | 600 | 400 |  |
| СМР-056А | 5 400 | 2200 | 2300 | 15—22 |
|  | 1 200 | 400 | 450 |  |
| СМР-062 | 8 500 | 5000 | 3500 |  |
|  | 1 200 | 1000 | 400 |  |
| СМР-059 | 5 700 | 3300 | 2200 |  |
|  | 1 000 | 400 | 400 |  |
| 3970 А (опытный) | 5 100. | 4425 | 2530 |  |
|  | 1 000 | 1000 | 400 |  |

* В числителе — Станка, в знаменателе — блока

том, размещенных так, что каждая дисковая пила первого вала находится в одной плоскости с соответствующими дисковыми пилами других валов.

; В зависимости от схемы размещения исполнительных органов многовальные станки подразделяются на три- основных типа,.

- Рабочие валы расположены на одном уровне с увеличе- ^

нием диаметра дисковых пил каждого последующего вала. I Обеспечивают высокую производительность при относительно невысокой энергоемкости процесу.	■	I

- Рабочие валы расположены с последовательным пониже-1 нием их уровня и оснащены дисковыми пилами одного диа- | метра. Дакая схема обеспечивает непрерывную поточную рас- л(і пиловку пород природного камня.

- Рабочие валы расположены друг над другом (двухярус-^ ные), чтр повышает коэффициент использования инструмента^! Конструкция станков, как правило, обеспечивает распиловку! блоков высотой до 1 мі Непрерывность линии резания и совпа- $ денне верхнего и нижнего пропилов гарантируется при этом не- I

|  | (эксплуата- ыя/ч по граниту | Диаметр дисковых пил, мм | Число дисковых пил | Скорость рабочей подачи, м/мик | Мощность главного привода, кВт | Масса станка, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — | 1250 | 20 | 0,1—1,5 | 200 | 13,0 |
|  | — | 1100 | ■ 11 | 0,1—0,5 | 160 | 12,2 |
|  | . —. | 1100 | ; 7 . | 0,1—0,7 | 100 | 3,7 |
|  | — | 1250 | 7 | 0,1—2,5 | 55 | 5,5 |
|  | 3-5 | 1250 | 20 | сч I о | 160 |  |
|  | — | 1250 | 9 | 1,0™* 1,5 | ПО | 9,0 |
|  | 2—3 | 1100 | 12 | р т о | 160 | .6,5 |

которым смещением центров установки дисковых пил в горизонтальной плоскости.

Аналогичная схема реализована в двухярусном многодисковом распиловочном станке отечественного производства СМРг 017, который оснащен двумя группами алмазных дисковых пил диаметром 1400 (1600) мм из четырех единиц в каждой и расположенных на различных уровнях.

Привод вращения исполнительных органов многовальных станков аналогичен приводу одновальных станков* вследствие чего аналогично им подразделяются на портальные и консольные.

Большинство многовальных станков имеет конвейерный привод подачи и лишь отдельные модели —позиционное исполнение СМР-1017 (рис. 8.22).

Техническая характеристика многодисковых многовальных станков приведена в табл, 8.12.

Ортогональные многодисковые станки получили применение при выпиливании из крупных блоков природного камня плит ограниченной ширины (обычно не свыше 400 мм). Станки этой

Рис, 8,21. Станок СМР-059:

/ — рольганг для подачи камня; 2 — электрооборудование; 5 — * — гндрооборудоваиие; 5 — пильный вал в сборе; 6 — конвейер;

сбнстема охлаждения 7 — пульт управления

группы^ имеют два взаимно перпендикулярных вала: горизонтальный с комплектом- отрезных дисковых пил и вертикальный с одной подрезной пилой. Процесс распиловки в вертикальной плоскости осуществляется с одновременной подрезкой выпиливаемых плит горизонтально расположенной дисковой пилой, которая крепится без выхода крепежного конца пильного вала за нижнюю плоскость диска, что позволяет производить подрезку по всей плоскости блока независимо от его ширины.

Привод горизонтального вала ортогональных станков аналогичен приводу одновальных, поэтому ортогональные станки' подразделяются на, мостовые, портальные и консольные.

Наибольшее распространение получили мостовые ортогональные станки с рабочей подачей исполнительного органа,? Перемещающегося по направляющим моста под действием гидравлического или электромеханического привода подачи. В конструкциях портальных и консольных ортогональных станков; подача осуществляется перемещением подвижного рабочегЙ стола,

Достоинством станков этого типа является возможности^ распиловки камня дисковыми пилами небольшого диаметрВЙ 306

Рис. 8.22. Станок СМР-017:

; — привод; 2 — промежуточный вал; 3 — пильный верхний вал; 4 — пильный нижний вал; 6 — тележка,; 6 — рама рольганга

В результате этого достигается относительно низкая энергоемкость распиловки при незначительных потерях на пропил. ,

Техническая характеристика ортогональных станков приведена в табл. 8.13.

Кинематика и динамит алмазно-дисковой распиловки. В настоящее время накоплено достаточно много экспериментальных данных о толщине среза А* как об основном кинематическом параметре процесса распиловки. Установлено, что при обработке различных материалов при небольших значениях А и больших значениях радиуса диска г в процессе взаимодействия происходит их пластическое деформирование с большими энергозатратами. По мере увеличения А изменяется характер напряженного состояния в контактной зоне и при' достижении определенного соотношения А /г происходит хрупкое разрушение с соответствующим уменьшением его энергоемкости. Поэтому большое значение имеет установление оптимального значения толщины среза, при котором процесс распиловки осуществлялся бы с минимальным износом инструмента и затратами энергии.

При алмазно-дисковой распиловке скорость рабочей подачи значительно меньше скорости резания, что позволяет е незначительной погрешностью принять траекторию главного движе-

Техническая характеристика многодисковых многовальных станков

| Модель станка | Максимальные размеры *, мм |  |  | Производи* тельность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | . Высота | (эксплуатационная) по мрамору, м*/ч | рабочих валов |
| СМР-017 | 12 700 2 000 | ' 6230 1300 | 2870 850 | 9—15 | 2 |
| СЦМ40/2 | 7 500 2 000 | 1500 200 | 2300 40<) | .8—10 | 2 |
| СЦМ40/3 | 7500 2 000 | 1500 200 | 2300 400 | 9—12 | 3 |
| СЦМ60/3 | 7 500 2 000 | 1500 200 | 2300 600 | 9—12 . | 3 |

* В числителе — станка, в знаменателе — блока.

ния инструмента за окружность. Тогда толщина среза оборот дисковой пилы

за один

Д — 1>п біп ф,	(8.23)

где подача на один оборот пилы, мм; ф —угол дуги кон- I такта пилы с камнем, градус;	у	]

v„nD

(8.24)

п — частота вращения дисковой пилы, соответствующая скорости резания рр, об/мин; £>-—диаметр дисковой пилы, мм	.а

Быразив вш ф через диаметр пилы й и глубину резания нА И произведя соответствующую подстановку, получим выражений1 для толщины среза за один оборот пилы (см. рис. 8.21)	-1

ЗОуг

(8.25І

Тогда толщина среза за один оборот, снимаемая одним ре*^ жущим элементом определится из выражения	I

Г>Н,

(8.26)

Дї =	,

.	, ; зоирЯ

где і — Шаг режущих элементов, мм. 308

|  | Число дисковых | Диаметр дисковых |  | пил, мм | Скорость рабочей | Мощность главного | Масса, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пил на каждом валу | на 1-м валу | на :2-м валу | на 3-м валу | подачи, м/мин | привода, кВт | станка т |
|  | 4 | 1400 | 1400 | — | ОД—0,5 | 220 | 19,2 |
|  | 3 | 1000 | 1200 | — | 0—2,0 ; | 108 | 4,5 |
|  | 4 | 725 | 900 | 1200 | 0—2,0 | 225 | 6,5 |
|  | 4 | 1000 | 1400 | 1800 | 0 1 О |  | 7,0 |

Приведенные аналитические зависимости не в полной мере отражают все факторы, влияющие на режим распиловки (концентрация алмазов, их зернистость и др.), однако определяют изменение толщины среза от технологических параметров процесса (иа, Нр), глубины резания и диаметра инструмента. Для каждого вида обрабатываемого камня необходимо устанавливать свои рациональные значения Д, соответствующие Максимальной износостойкости инструмента, что достигается выбором соотношения Уп/^р.

Работоспособность и эксплуатационная прочность конструктивных элементов алмазного инструмента в значительной степени зависят от силовых показателей процесса разрушения.

Равнодействующую силу резания Рр (см, рис. 8.21) можно разложить на составляющие по касательной в направлении скорости резания Рк и по нормали к центру диска, перпендикулярно скорости резания Рн Нормальная составляющая обеспечивает внедрение режущих элементов в камень, а касательная совершает работу резания. Так же, как и при штрипсовой распиловке соотношение Рн/Рк не является постоянным и возрастает с увеличением твердости распиливаемого камня.

В соответствии с рекомендациями К. С. Варданяна эмпирически можно определить касательные и нормальные силы резания из выражений:

=	+	(8.27)

*Э2К

Таблица 8.13

Техническая характеристика ортогональных станков

| Модель ставка | Максимальные размеры *, мм |  |  | Производительность (эксплуатационная) по мрамору, м*/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота |  |
| СМР-072 | 13 080 | 7060 | 5000 | 15—20 |
|  | 2 800 | 1800 | 1800 |  |
| ВР/66 «Универсал»: |  |  |  | 1 |
| А | 8 000 | 5000 | 4500 | 6—8,5 |
|  | 4 200 | 2000 , | 2000 |  |
| Б | 8 000 | 5000 | 4500 | 7—9 ; |
|  | 3 500 | 2000 | 2000 |  |
| мпжз | 7 250 | 4880 | 4500 | 6—8,5 |
|  | 3 000, | 2000 | 2000 |  |
| МГТЖ4 | 7 250 | 4880 | _ 4500 | 7,5—10 |
|  | 3 000 | 2000 | 2000 |  |
| Т12Ж | 6 700 | 5800 | 3900 | 2,5—3,5 |
|  | 3700 | 2800 | 2000 |  |
| Т12Н | 6 700 | 5800 | 3900 | 6—8,5 |
|  | 3 700 | 2000 | 2000 |  |
| Т12Л | 6 700 | 6600 | 4200 | 6-8,5 |
|  | 3 700 | 2800 | 2000 |  |
| Б К-1200 1 | 10 500 | 4100 | 5200 | 6—8 |
|  | 3 500 | 1500 | 1600 |  |
| БК-1200 2 | 10 500 | 4100 | 5200 | 6,5—8,5 ^ |
|  | 3 500 | 1500 | 1600 |  |
| Б К-1200 3 | 10 500 | 4100 | 5200 | 7—9 |
|  | 3 500 | 1500 | 1600 |  |

✓	* В числителе — станка, в знаменателе — блока

т-Ьи к

• Н == "	ІТІтЬІ^Хк,,

Ьг

где Ар, &тр, тр, ттр — эмпирические коэффициенты, аналогичные I коэффициентам в формулах (8.21) и (8.22); г —число режущих | элементов дисковой пилы; гк— число режущих элементов на-1

зю	І

| Число верти- | Диаметр дисковых пил (максимальный), мм |  | Скорость рабочей | Мощность главного | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кальных дисковых пил | вертикаль ный | горизон тальный | подачи, м/мин | привода, кВт | станка, |
| 6 | 1250 | 500 | 0—6 | . 90 | 18,0 |
| 1; 2 | 1200 | 500 | ”. | 75 | 20,0 |
| 1; 2 | 1600 | 500 | — | 100 | 20,0 |
| 1 | 1200 | 600 | —, | 60 | 13,0 |
| 2 | 1200 | 600 | — | 120 | 13,8 |
| 8 | 1100 | 350 | 0—10 | 55 | ид |
| 1;2 | 1200 | 400 | 0—13 | 80 | ИД |
| 1; 2 | 1200 „ | 400 | 0—13 | 80 | 12,0 |
| 1 | 1200 | 600 | 0,2—11,0 | 22 | 24,0 |
| 2 | 1200 | 600 | 0,2—11,0 | 30 | — |
| 3 | 1200 | : 600 | о (О L о | 30 . | — |

годящихся в контакте с камнем; 1Э — длина режущего элемента, мм; ft = r (1— cos cp); b — ширина диска, мм.

Формулы (8,27) и (8.28) распространяются на нормальные условия резания, при нарушении этих условий вводятся дополнительные коэффициенты.

На практике приходится определять горизонтальную и вертикальную составляющие усилия резания, представляющие соответственно проекцию Рр на горизонтальную и вертикальную ось.

Коэффициент .

Значения эмпирических коэффициентов при алмазно-дисковой
распиловке для различных видов обрабатываемого камня

|  | fftn . 20 | Атр 0.СЇ12 | /Ичр 0,003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 0,004 | 0,012 |
|  | 185 | 0,005 | 0,018 |
| . 65 | 260 | 0,004 | 0,02 |
| . 185 | 560 | 0,006 | 0,03 |
| . 210 | 635 | 0,007 | 0,04 |

Туф артикского типа . . .

Туф фельзитовий

Мрамор коелгинскнй , . . Базальт паракарский . . . Гранит ково-даниловский . Гранит янцевскрй .,, . .

При попутной распиловке:

= Рн sin ф—Рк cos ф;	(8.29)

Рь — Рк sin ф Ч- Рв COS ф.

При встречной распиловке:

Рг - Рв sin ф + Рк COS ф;	(g 30)

Рв ~ Рк Sin ф— Ри COS ф.	f

При попутной схеме распиловки сила Рв направлена вниз, прижимая заготовку к поверхности рабочего стола. При встречной схеме распиловки сила Рв имеет отрицательное значение, направлена вверх и отжимает заготовку от поверхности стола.

- Распиловочные станки с эластичным рабочим органом

В целях устранения недостатков, присущих дисковым стан- I кам, ведутся большие экспериментальные и конструкторские 1 разработки по созданию станков с эластичным рабочим ор- I ганом.	; |

Распиловочными станками с эластичным рабочим органом называют оборудование, оснащенное гибким режущим инстру-У ментом, приводимым в движение посредством шкивов.	Щ

В зависимости от используемого рабочего инструмента это^:1 оборудование подразделяется на три группы: канатнопильные, Ш ленточнопильные и баровые станки.	1|

Канатнопильные станки, рабочим инструментом которых яв-Я ляются канатные пилы, позволяют производительно и бесшумноЩ обрабатывать блоки больших размеров, отличаются простойЩ конструкцией и незначительной металлоемкостью. У станков, ра^|1 ботйющих с канатом армированным алмазными режущими эле-1Я мейтами, положительным качеством является ВОЗМОЖНОСТЬ обесчШ печивать высокие скорости резания, соответствующие условиями применения алмазного инструмента с наибольшей эффектицЯ ностыо.

Недостатками канатнопильных станков являются невысокащИ жесткость исполнительного органа, приводящая к отклонениг^^В

каната от плоскости пропила и невозможность работы одновременно большим числом канатов.

В современной мировой практике канатнопильные станки работают как на абразиве, так и на канатах, армированных алмазными режущими элементами. Причем, как показывает практика камнеобрабатывающих предприятий США, канатные пилы могут производить распиловку природного камня любой прочности, в том числе и граниты. Производительность таких станков во многом зависит от конструкции каната. Рядом зарубежных фирм и, в особенности, «Фернан-Перье* (Франция) предложены канаты специальной конструкции трапециевидного, треугольного, прямоугольного и сложного сечений с оснасткой специальными твердосплавными резцами и шайбами.

ВНИПИИстромсырье ведутся положительные опыты с многожильным канатом. Этим, же институтом, а также НИИКСом, институтом физики земли АН СССР проводится большая работа по армированию канатов зубками с алмазными зернами и резцами с алмазами большой крупности. Больших успехов в этом направлении достигла бельгийская фирма «Диамант

Бор*.	1

Канатнопильные станки подразделяются на стационарные, которые, в свою очередь, в зависимости от числа установленного инструмента делятся на однострунные, многострунные и передвижные.

Стационарные станки предназначены для эксплуатации на камнеобрабатывающих заводах и применяются для пассировки блоков и их распиловки на утолщенные заготовки. Передвижные станки эксплуатируются на карьерах и используются для разделки монолита на блоки. Конструкции канатнопильных станков зависят от используемого инструмента. Они состоят из станины, исполнительного органа в виде шкивов с рабочим инструментом, привода исполнительного органа, натяжного механизма, привода подачи и рабочего стола (рис. 8.23).

В отечественной камнеобрабатывающей промышленности используются, главным образом, канатнопильные станки фирмы «Карл Майер» (ФРГ) модели ДСС.

Ленточнопильные станки в основном применяются в качестве вспомогательного оборудования для изготовления изделий усложненной формы. В СССР работы по созданию ленточнопильных станков для распиловки природного камня находятся на стадии экспериментальных исследований.

Ленточнопильные станки, так же, как и канатнопильные, обеспечивают рабочему инструменту высокую скорость резания. Однако, ленточные пилы в сравнении с канатными имеют более высокую жесткость, что позволяет использовать их для высокопроизводительной распиловки твердых пород природного каданя. Недостатками этих станков является невысокая эксплуатацион-

Рис. 8.23, Принципиальная схема стационарной канатной пилы:

1 — ведущий шкив: 2~ рабочий канат; 3 — ведомый шкив

ная надежность инструмента и невозможность работы большим числом ленточных пил.

Конструктивно лентбчнопильные станки аналогичны стационарным канатнопильным станкам.

По ориентации рабочего инструмента в пространстве ленточнопильные станки подразделяются на три группы:

- шкивы расположены в горизонтальной плоскости, а рабо

чая ветвь ленты —в вертикальной (БС-2000 фирмы «Карл Майер»);	^

- шкивы расположены в вертикальной плоскости, а рабо* |

чая ветвь ленты — в горизонтальной (263 фирмы «Карл I Майер»);	|

- шкивы и рабочая ветвь ленты расположены в вертикаль-I

ной плоскости (СН-220	фирмы «Альге»),	|

' Ленточнопильные	станки	первой	группы получили наиболь- а

шее применение. В этих станках рабочая подача в процессе рас* *1 пиловки обеспечивается опусканием шкивов с лентой на распи-г ливаемый блок. Принципиальная схема таких станков показана I на рис. 3.24.	I

В станках второй и третьей групп рабочая подача' достигав ется горизонтальным перемещением стола с блоком гидравлик ческим или электрЬмеханическим приводом подачи.	I

зи

Рис. 8.24, Принципиальная схема ленточнопильного станка:

1 — станина; 2 — привод исполнительного органа; 5 — привод механизма рабочей подачи; 4 — исполнительный орган; 5 — рабочий стол

Баровые станки применяются в основном при распиловке мягких пород природного камня.

Техническая характеристика ленточнопильных станков

| ВС-2000Т | БМ-101010-НМ2 | БМ-15Ю20-НМ2 |
| --- | --- | --- |
| 2200 | 1825 | 3800 |
| 2000 | 1100 | 1500 |
| 1600 | 1600 | 2400 |
| 14,7 | 9,7 | 16,4 |
| 2000 | — | — . |
| 8—26 | — | — |
| - 0-6000 | — | ■_ |
| 16,0 | 15,0 | 37,0 |
| 30 | 22,7 " ' | 67,0 |
| 6600 | 4800 | 7100 |
| 6500 | 5100 | 7600 |
| 5100 | 3220 | 3550 |
| — | 25,0 | 70,0 |

Модель станка

Максимальные размеры распиливаемого блока, мм:

длина 			 . .

ширина ........

высота ........

Общая длина ленты, м . . Диаметр шкивов, мм . . . Скорость резания, м/с. . . Скорость подачи, мм/ч. . . Мощность главного привода, кВт ....

Установленная мощность,

кВт . .

Размеры станка, мм:

длина		 .

ширина .

высота .

Масса станка, т

Достоинствами баровых станков являются высокая жесткость исполнительного органа и конструктивная простота станка. Однако недостатки этих станков, невысокая скорость резания и значительная ширина пропила ограничивают область их применения. Единичные станки этого вида эксплуатируются на камнеобрабатывающих заводах Франции и Италии. Наибольшее применение нашли станки, выпускаемые французскими фирмами «Фернан-Перье» и «Вамо».

Принципиальная схема барового распиловочного стайка показана на рис. 8.25.	I

Рис. 8.25. Принципиальная схема барового станка:

1 — привод исполнительного органа; 2 — привод механизма рабочей подачи; 3 — станина; 4 — исполнительный орган; В — рабочий стол

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСПИЛОВКИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ПОЛОСОВЫМИ И ЭЛАСТИЧНЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ

Процесс распиловки представляет собой ряд взаимосвязанных основных и вспомогательных технологических процессов и операций.по переработке блоков на плиты распила и в значительной степени определяющий эффективность всего процесса производства облицовочных изделий из природного камня. Поэтому соблюдение элементов технологии распиловки, выбор рабочего инструмента и оснастка распиловочных станков, рациональная и эффективная эксплуатация основного и вспомогательного оборудования имеют определяющее значение в оптимизации всего процесса распиловки.

, Комплексный процесс распиловки включает в себя следующие технологические операции: формирование ставки, выполнение маневровых работ по выгрузке распиленных ставок я загрузке станка вновь сформированными, оснастка станка инструментом, техническое его обслуживание, установка и крепление станочной тележки в подрамном пространстве, запуск станка, обслуживание в процессе распиловки, остановка станка по окончании распиловки.

8.3Л. Распиловка твердых пород природного камня штрипсовыми пилами и свободным абразивом

Формирование ставок и обеспечение циклично-поточной технологий, Процесс дробовой распиловки на рамных распиловочных станках начинается с комплектации ставок, состоящих из нескольких блоков, сформированных с целью максимального заполнения рабочего объема распиловочного станка.

. Опыт эксплуатации камнераспиловочного оборудования на передовых предприятиях ПО Житомирнерудпром показывает, что для обеспечения этого необходимо иметь не менее трех станочных тележек на два однотипных станка, т. е. на два рабочих станка должна быть предварительно сформирована одна резервная ставка.	1

От качества формирования ставки зависит производительность станка, рациональный и^нос штрипсовых пил, выход плит распила и их качество. Основа эффективного использования рамных камнераспиловочных станков—в максимальном использовании параметров приемной способности станка по длине, ширине и высоте.

Анализ выпускаемых блоков в стране из твердых пород природного камня показывает, что преобладающее большинство составляют блоки II—III; группы объемом 1,0—4,5 м3 по ГОСТ 9479*—84. Размеры блоков зависят;от целого ряда факторов: расстояния между трещинами отдельности, грузоподъемности погрузочных и транспортных средств, технологии добычи и т, п. Эти факторы зачастую ограничивают размеры блоков, поэтому основным путем максимального заполнения рабочего объема распиловочного станка является формирование ставок из нескольких блоков.

Метод подбора блоков при формировании ставок с учетом больших диапазонов рабочего объема распиловочных станков и вариантов монтажа ставок позволяет отказаться от выколки мерных блоков в карьере. Попутно решается вопрос рационального использования сырья (см. фазд. XII).

Работами, выполненными на предприятиях ПО Житомирнерудпром установлено, что ставки лучше всего формировать из двух-трех блоков, размеры которых кратны рабочим размерам распиловочного станка. Учитывая допустимые отклонения от прямого I угла смежных граней (для колотых блоков по ГОСТ 9479—-84 150 мм), а также то, что фактические отклоненная всегда-превышают допустимые, при формировании ставок необходима подгонка (пассировка) выбранных блоков непосредственно по размерам рабочей станочной.тележки. Потери камня при этом минимальны, так как объем блока определяется по вписанному параллелепипеду.

Наиболее распространенные схемы формирования ставок показаны на рис, 8.26. Формирование ставок по высоте осуществляется в один ряд. Расчеты и практическая деятельность передовых предприятий показывают, что максимальное заполнение площади рабочего объема (с допусками по ГОСТ 9479—84) составляет 0,9 теоретически возможного, а коэффициент иеполь-

Рис, 8.26. Схемы формирования ставок (а—д— варианты подбора ставок под распиловку)

а	г

зования рабочего объема распиловочного станка при усредненной высоте блоков 1,3 м — 0,585.

При комплектации ставки необходимо соблюдать условие подбора блоков с одинаковой степенью обрабатываемости, так как в противном случае скорость распиловки ставки будет определяться скоростью распиловки наиболее трудно обрабатываемого блока, что приводит к потере производительности станка. Блоки в ставке должны иметь примерно одинаковую высоту. При подборе высоты ставки необходимо учитывать износ штрипсов, чтобы максимальный износ совпадал с окончанием распиловки ставки.

Перед установкой* блоков на станочную тележку необходимо уложить на ее дно в поперечном направлении шпалы или деревянные брусья 150x300 мм из твердых пород древесины. Каж-і дый блок должен устанавливаться не менее, чем на две шпалы..; Предварительно установив-блоки и определив Их вписывание в параметры рабочего объема станка, выравнивают подошву ' ставки (желательно полосками природного камня). Затем, при- ' поднимая по очереди каждый блок, на шпалы подливается рай створ высокопрочного гипса, после чего на то же самое местоЙ устанавливается блок. Установка блоков на высокопрочный гиш|| исключает возможность их взаимного смещения при распив! ловке. При наличии ровного основания блоков допускается ИЗЩ установка без применения гипса, а устойчивость ставки обеспе^ чивается собственным весом блока.	-

Лобовые грани блоков должны быть близкими по отвесу ил|й уходить внутрь ставки к низу, чтобы образование выступа №І штрипсах при их износе в процессе распиловки не приводился к ударным нагрузкам на блок.	Я

При недостаточно ровной верхней горизонтальной поверхно|| сти блоков их заливают по периметру ставки гипсовой лентом с толЩйной слоя 4—5 см, что предотвращает смыв абразння с поверхности блока и улучшает его подачу под штрипсы, ста баш

Рис. 8.27. Схема обслуживания распиловочных станков электролафетом

лизируя тем самым процесс врезания их в камень по всей ширине ставки.

Обязательным условием эффективного использования камне- распиловочйых станков во времени является наличие в распиловочном цехе электролафета I и резервных выставочных путей 2, что обеспечивает маневровые работы по выгрузке ставок 3 и загрузке станков с минимальными потерями времени (рис. 8.27).

Станочная тележка со ставкой* установленная в рабочее пространство распиловочного станка, раскрепляется методом клинового натяжения. С задней части тележек крепятся упоры под углом к вертикальной, плоскости так, чтобы не допускать шатания вагонетки, а впереди специальные тяги, прикрепленные к рельсовому пути, проводятся в отверстия на тележке и натягиваются клином.

Надежное крепление станочной тележки в рабочем пространстве станка обеспечивает жесткость системы станок—инструмент— ставка и обусловливает эффективность и/качество распиловки.

Рабочий инструмент и оснастка распиловочных станков. Штрипсовые пилы со свободным абразивом являются наиболее экономичным видом рабочего инструмента для распиловки твердых пород природного камня.

Гладкая штрипсовая пила представляет собой полосу из стального проката 65Г (ГОСТ 380-"88), длина которой выбирается в зависимости от длины пильной рамы станка, а ширина

полосы составляет 120—160 мм при ее Толщине 4—6 мм. Это соотношение толщины штрипсового полотна к ширине оптимально.

Заготовка штрипс производится непосредственно на камнеобрабатывающем предприятии, так как стальная полоса поступает с металлургических заводов произвольной длины. Обрезка штрипс и штамповка крепежных отверстий осуществляется на пресс-ножницах Н-5222А по строго заданным размерам.

На штрипсовых станках с прямолинейной траекторией движения, работающих со свободным абразивом, применяются пер- форированные штрипсы с отверстиями диаметром 35—40 мм, располагаемыми с шагом 180—220 мм в шахматном порядке. При этом отверстия, каждого последующего ряда перекрывают отверстия предыдущего. Толщина таких штрипс должна быть не '? менее,6 мм. Эта конструкция инструмента необходима для обес- : печения равномерного доступа свободного абразива к поверхности пропила при прямолинейном движении рамы распиловочного станка.

Технология распиловки предусматривает применение в качестве абразива смесь (пульпу), состоящую из непосредственно ; свободного абразива, гашеной извести, воды и шлама.	■

В качестве свободного абразива, как правило, применяется ^ чугунная литая дробь фракции 0,3—1,0 мм по ГОСТ 11964—81 . или смесь чугунной литой дроби с 15—20 %,-ной добавкой ко-1 лотой дроби. Известны случаи применения в качестве свобод- з ного абразива карбида кремния. Основным недостатком приме- няемой дроби являются ее прочностные свойства, так как вы» | пускаемая промышленностью дробь предназначена для упроч-| нения изделий из металла, а также для дробеструйных уст а но-1 вок. Низкие прочностные свойства применяемой дроби приводят^ к значительному ее расходу на 1 м2 распила (для твердых пороЩ 16—18 кг/м2), что в 3—4 раза превышает расход дроби, на веЛ дущих предприятиях Италии и ФРГ. Существенным недоста^Ш ком выпускаемой дроби является то, что по ГОСТ 11964—81 д<$|| пускается в фракции дроби 1 мм наличие зерен дроби диамет1я ром 1,6 мм (аналогичные допуски существуют и для другщЯ фракций). Наличие крупной дроби снижает качество распцлаШ что приводит к дополнительным затратам на стадии фактурш^Й обработки и снижает эффективность всего процесса производим ства облицовочных изделий.	ЭН

Поэтому обязательным условием применения дроби в качщЯ стве свободного абразива с максимальной эффективностью ЯшН лнеобходимость ее предварительного грохочения, Наи^ЩН лёе?у|н^бно это делать на малых виброгрохотах.	- ;:;|Д

Каждое предприятие обязано организовать должное хранвД ние дррбн в бункерах, исключая попадание в них атмосферИшН осадкЙ|:и.предупреждая ее,слеживание.

Состав абразивной пульпы Существенным образом влияет на технико-экономические показатели процесса распиловки; От её качественного состояния непосредственно зависят производительность распиловки, материалоемкость и энергоемкость процесса, качество распила. Несоблюдение рациональных соотношений компонентов абразивной пульпы снижает эффективность распиловки. Так, недостаток воды приводит к перегреву штрип: сов, что вызывает их коробление и более быстрый износ. При избытке воды дробь преждевременно выносится из пропила, не выполнив полезной работы.

Абразивная пульпа должна быть достаточно-плотной, но податливой и эластичной, что обеспечивается добавлением в ее со* став известкового молока, которое, являясь поверхностноактйё* ным веществом, снижает твердость поверхностного слоя разру* шаемого камня. В то же время оно защищает поверхноетъ^раф* пила от окисления, вызываемого действием металл дроби. При оптимальном соотношении'известкового молО'кЭ' Н ставе пульпы последняя принимает темный цвет; при недостаточном количестве она рыжая, а при избыточном — белая. Как установлено практическими данными, известковое молоко улуч: шает работу абразивного насбса и облегчает нагрузку электропривода пильной рамы, так кЗк оно снижает трение боковых сторон штрипс о стенки пропила.	!	(

Добавка известкового молока как бы коагулирует состав пульпы, а наличие в пульпе шлама делает возможным нахождение дроби во взвешенном состоянии, что положительно сказывается на работе насоса. Расход извести на 1 м2 распила составляет 2,0—2,5 кг.

Оптимальный состав 1 л абразивной пульпы по усредненным данным анализов, выполненных на Соколовском карьере при дроби диаметром 1 мм составляет; объемная масса 1,9 кг/л; гранитного шлама в сухом виде и воды соответственно 742 и 640 г.

Пульпа, имеющая объемную массу 2 кг/л, требует шюмывки, а пульпа, имеющая объемную массу 1,7 кг/л — не требует.

По анализам, произведенным на других карьерах, объемная масса нормальной рабочей пульпы находится в пределах 1,95—

- кг/л, а содержание дроби в 1 л пульпы не превышает 580 г» Пульпа, требующая промыва, имеет объемную массу 2,1—

- кг/л.

Заготовленные штрипсы устанавливаются и закрепляются в просвете пильной рамы. Набор штрнпсов, установленных в пильной раме распиловочного станка, называется поставом.'

Число пильных полотен, расстояние между ними, сила натяжения определяются физико-механичесНйми свойствами распиливаемых пород и размерами плит распила. Лучшее использование пильной рамы и устойчивость штрнпсов при резании достигаются посредством вставки разлучек резания между

штрипсами*, качественного монтажа и натяжки штрипсов при помощи штрипсодержателей, как правило, клиновым натяжением, поставляемых в комплекте с камнераспиловочными станками иди изготавливаемыми в местных условиях,	'

Для фиксации штрипсов на заданный шаг применяются системы разлучек, являющихся важным элементом технологической оснастки распиловочных станков. Такая система выполняет двойную функцию; обеспечивает точность установки штрипсов и придает им повышенную устойчивость в процессе работы.

Разлучки можно изготавливать из металла, пластмасс или из дерева твердых пород со строгой калибровкой их по ширине. Использовать, цветной металл для разлучек нецелесообразно. Раз лучки представляют собой деревянные бруски с необходимым сечением и длиной 25—30 см. Для получения плит толщиной 2, 3, 4, 5 см заданная ширина разлучки по граням соприкосновения со щтрипсой должна быть заметно меньшей (на глаз) величины между двумя другими плоскостями, чтобы не перепутать их при установке/штрипсов. Разлучки можно собирать внизу на проволоку диаметром 3—4 мм, просверливая в них сверху отверстия, и затем ставить их при формировании постава, оставив эту проволоку в разлучках, что предотвращает падение разлучки в случаях ослабления натяжения штрипс. При замене штрипсов разлучки пакетом снимают, а затем ставят этим же набором, зная, что ошибки не будет, общая их толщина была проверена.

Толщина разлучки

Тразл ” бп “Ь 2,2(іаб-|-Дп,	(8.31) где б — толщина облицовочной плиты по спецификации, мм;)

— диаметр свободного абразива, мм; Дп— припуск на последующую обработку плиты заготовки, мм.

штрипсов.

т Ширина реза щели принимается равной толщине штрипса | плюс полтора-два диаметра применяемой дроби с каждой сто*1 роны штрипса. В случае несоблюдения параллельности устащ ноши штрипсов, расхождения в размерах разлучек, нарушенш режима промыва абразивной пульпы,ослабления клиньеЩ1 штрипсодержателей во время работы щели могут быть значЩ тельно большими, что ведет к браку и уменьшению выхода пли* из ставки;

Практически разлучки резания должны иметь толщину на 4 мм больше толщины плит, которые необходимо получить. I Так, на Соколовском карьере ПО Житомирнерудпром ставят | разлучки 34 мм и получают распил 30 мм, в расчете, что гото-| вые плиты после полировки будут толщиной 28—-29 мм. В дан- ном случае на всю ширину рамы устанавливается до 80:

| / 2 Ї 4 1 , |  |  | і |  |  | ——ь. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г1 їїгттта |  |  | і і ; |  |  | "■■утгтс: |
| ч 1 ж |  |  |  |  |  | і——+ |
|  |  | ж •■■■■• **■ Ї |  |  |  | с ^ ■ к- ^ |

Рис. 8.28. Схема клинового натяжения штрипсов: 1 ■ .

1— клин; 2— штрипсодержатель; 3 — попереяина. пильной- рамы, . штрнпсовдя пила; 5 — палец

Фактические данные предприятий * ПО 'ЖйтОмирнерудпром следующие:	:

при штрипсах толщиной 4 мм и дроби 1 мм щель реза находится в пределах 7—8 мм;	'	:	. :	. к

при штрипсах толщиной 6 мм и дроби 1 мм щель реза составляет 9,5—10 мм.

Применение толстых штрипсов 8г—10 мм, крупной дроби 2,0 мм, так же, как и принцип— чем-'больше придавить штрип- сой распиливаемый блок, тем лучше — следует считать неверным. Необходимо применять оптимальные параметры, позволившие снизить материалоемкость производства распила на 15— 20 %. В этом плане весьма важным• фактором является качественное изготовление штрипсодержателей и клиньев для натяжения штрипсов.

Для штрипсодержателей применяется стальная полоса 50 X X 10 мм или 50x8 мм, марка стали — Ст5, Стбсп, Ст45. Материал для клиньев должен быть прочным, но не хрупким, чтобы не было излома, клиньев. Импортные клинья, учитывая более качественный металл, имеют толщину 8 мм. Длину штрипсодержателя следует принимать из расчета установки клиньев с обеих сторон пильной рамы. Лишь несколько штрипсодержателей, устанавливаемых под узлом крепления дышла, делаются укороченными; в них клинья не ставятся.

Длина штрипсодержателя (тяги) рассчитывается исходя из ширины поперечины пильной рамы, в которой она устанавливается. Например, ширина фундаментальных плит на станках БРА-Супер равна 600 мм, на «Империал»-т-500 мм. К этой величине с внутренней стороны пильной рамы прибавляется два размера 70 и 45 мм, где первая цифра — расстояние между поперечиной пильной рамы и центром отверстия, а вторая — от отверстия до конца тяги. Со стороны клиня в штрипсодержателе должен оставаться просвет от поперечины пильной рамы, близкий к ширине клина в средней его части около . 50 мм (рис. 8.28).

| Модель станка | БРА | АЗ/К1 | АЗ/К2 | Фикерт | СМ-464 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина штрипсы, мм Ширина поперечины пильной | 3550 | 3680 | 4180 | 1ч1 4800 | 4800 |
| рамы Ь, мм ........ . | 600 | 500 | 500 | 450 | 450 |
| Передний штрипсодержатель: |  |  |  |  |  |
| чирло . . . ь ...... . | 120 | 120 | 120 | 80 | 130 |
| полезная длина .... | 720 | 620 | 620 | 580 | 660 |
| полная длина /а . . . . . | 805 | 705 | 705 | 665 | 785 |
| задний штрипсодержатель: |  |  |  |  |  |
| число | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| *1 | 670 | 570 | 570 | 530 | 610 |
|  | 755 | 655 | 655 | 615 | 735 |
| Число клиньев | 120 | 120 | 120 | 80 | 130 |
| Число пальцев . ... . . . | 120 | 120 | 120 | »0. | 130 |

Передний и задний штрипсодержатели конструктивно аналогичны друг Другу, однако в отличие от переднего штрипсодер- жателя задний, установленный под узлом крепления шатуна (Дышла), вместо клина оснащается закладным элементом, выполненным в виде пластины и укрепленным на штрипсодержа- тёле штифтом или на шарнире.

Кл'инОвое натяжение штрипсов при своей конструктивной простоте' весьма трудоемко в изготовлении и не обеспечивает точно заданного натяжения и контроля за ним. Однако в настоящее время является наиболее распространенный при рас-' пилойке твердых пород свободным абразивом.

Установка штрнпсовых полотен производится строго парал^ лельно ходу пильной рамы в следующем порядке.

Первый штрипс устанавливается от одной из боковых балок пильной рамы при помощи разлучен или других приспособлений, на необходимом расстоянии. Первоначально между штрипсой и ,1 боковой балкой рамы ставятся калиброванные по длине раз- лучки: Они устанавливаются у концов штрипсы, т. е. в передней ■ и задней частях сильной рамы. Разлучки прижимаются к про- ^ дольным балкам рамы, а затём выверяется вертикальность | плоскости торцов, обращенных к штрипсу. На импортных стан- 5 ках на боковинах рамы имеются отшлифованные в вертикаль- ^ ной плоскости приливы, между ними и штрипсом измеряется ^ расстояние с обоих концов штрипса, которое должно быть оди-^ «аковым.	1 $

N Боковые разлучки, так же как и разлучки резания, представ- * ляЮт собой прямоугольные бруски, которые выпиливаются и$'Ц древесины твердых пород. Размеры боковых разлучен рассадил тываются для каждого конкретного случая распиловки и завйчЦ сят от величины постава. "	■ •

УоЙй^рливаемый первый боковой штрипс плотно прижимаЯ ется к ?йрцу боковой распорки и проверяется вертикальной^^ его боковых поверхностей либо отвесом, либо рамным уровнеаУЯ

После этого проверяется его точная прямолинейность посредством индикатора или другого касательного приспособления при нескольких движениях пильной рамы. Затем производится установка остальных штрйпсов и разлучек; Устанавливая штрипсы натяжку рекомендуется не производить, а лишь слегка «клином» «прихватывать». Когда будет установлен последний штрипс, проверяется их параллельность между собой и к направлению хода пильной рамы. Для этого на подставке, укрепленной на рамной тележке, устанавливается индикатор. Пильной раме сообщается возвратно-поступательное движение и индикатором выверяется совпадение плоскости штрйпсов с направлением движения пильной рамы.

При отрегулированном станке и точно рассчитанном поставе отклонений штрйпсов быть не должно. Если такое отклонение имеет место, то расклиниванием между рамой и последним штрипсом уплотняется весь набор штрйпсов, они зажимаются и неувязка в параллельности устраняется. Проверяется правильность расположения тяг и клиньев; клинья должны просматриваться в одной линии со штрипсом. Только после всего этого поочередно натягиваются штрипсовые полотна.

Первоначальное натяжение штрйпсов необходимо выполнять со стороны дышла пильной рамы, так как во время работы к этим клиньям доступ затруднителен.

Штрипсы толщиной 4—6 мм натягиваются ударом слесарного молотка, а не кувалдой, как это делалось для толстых штрйпсов. Натяжение на одну штрипсу составляет примерно 4 т, разрывное услие штрипс из стали Ст 65Г составляет 32 т, что позволяет допускать износ штрипс по сечению на 3/* ее высоты.

При формировании постава следует помнить, что чем длиннее штрипсы, тем меньше их устойчивость. Поэтому разлучки следует располагать в максимальном приближении к распиливаемой ставке.

После того, как будут выполнены все перечисленные операции, можно считать установку постава законченной и постав готовым к распиливанию.

Обслуживание станка при распиловке. Запуску станка предшествует подача звукового сигнала, после чего включается механизм опускания пильной рамы на холостом ходу и осущест^ вляется ее ускоренное опускание к поверхности ставки.

Затем приводится в действие система подачи абразивной пульпы и главный привод качания рамы, после чего механизм рабочей подачи.

Непосредственно процесс распиловки при правильно выполненных подготовительных операциях сводится к наблюдению за исправной работой станка, выбору скорости подачи в соответствии со стадией расциловки и прочностью природного камня,

поддержанию оптимального состава пульпы в процессе распиловки.

Распиловка ставки разделяется на три стадии: начальная основная и заключительная.

Наиболее ответственной стадией является начало распиловки (запилив ание), когда штрипсы еще не внедрились в камень. В это время устойчивость постава понижается и необходимо Производить распиловку при небольших скоростях подачи с тем, чтобы штрипсы не испытывали большого давления и не отклонялись от первоначально установленной вертикальности боковых плоскостей. Только тогда можно правильно внедрить пильные полотна в распиливаемый камень. Для правильного запила ставки рекомендуется предварительная заливка верхних граней блоков высокопрочным гипсом. Потеря темпа при запи- ливании компенсируется возможностью Производить основную распиловку на повышенных скоростях.

Запиливание осуществляется при постоянном контроле за натяжением штрипсов. При перекосе отдельного штрипса или резком возрастании давления на камень необходимо немедленно выключить механизм опускания пильной рамы, поднять ее, выключить станок и подтянуть штрипс.

В начальной стадии распиловки рекомендуется повышенное содержание абразива в подаваемой пульпе. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы абразив поступал под пильные полотна в достаточном количестве, не стекал с поверхности ■ камня и не разбрызгивался, падая на его поверхность. Непопадание дроби под одну из штрипсов неизбежно ведет к искрив- і лению или изгибу или даже разрыву тонких штрипсов.

Вторая стадия распиловки начинается после того, как ' штрипсы внедрились в распиливаемый камень. Необходимо про-1 верить натяжение пил, в случае необходимости увеличить натяг ! подбивкой клиньев и вывести станок на нормальный режим! работы, т. е. на рабочую скорость подачи пильной рамы! станка.	я

Скорость распиловки ставки зависит от стадии распиловки, прочности природного камня, числа установленных (рабочих) | штрипсов и их толщины, диаметра дроби, качества абразивной і пульпы и опыта распиловщика. Рекомендуемые скорости распй-•? ловки приведены в табл. 8.14.	^

Запиливание производится со скоростью подачи, составляю- | щей примерно 50 і%, от оптимальных значений. После заглубле-\| ния штрипсов в камень на 90—100 мм скорость подачи постер пенно доводится до оптимальной путем ее повышения я&Ж 20 м*г/ч через каждые 15 мин.	Я

Указанные скорости рабочей подачи рекомендованы для с^-У| чаев установки на станках паспортного числа штрипсов. ПрШ| уменьшении этого числа более чем на 25 % на станках с прйнуЯ 326	-	\УЯ

Рациональные скорости рабочей подачи пильной рамы

|  | Опускание пильной рамы станков 11. |  |
| --- | --- | --- |
| Группы камня по пилимости | Принуди тельное | Свободное |
| Гранит янцевский, токовский, емельяновский, сюс- кюясаарский | 7—8 | 5 |
|  | 15—18 | 10—12 |
|  | 10—12 | 5—7 |
| Гранит ново-даниловский, кудашевский, капустин- ский, корнинсхий, коростышевский, возрождение, кашиногорский | 20—25 | 14—16 |
|  | 15—20 | 10—12 |
| Габбро и лабрадорит головинские | 35—40 | 25—30 |

Примечание. В числителе — при эапилнвании, в знаменателе — при распиловке.

дительной подачей скорость может быть увеличена в обратной

пропорции.	1

На каждом камнеобрабатывающем заводе для каждой модели станка и вида обрабатываемого природного камня должны быть определены оптимальные режимы подачи и обучены этому распиловщики.

В конечном счете определяющим фактором, влияющим на производительность c^aнкa, является коэффициент использования рабочего объема пильной рамы, а качество распила определяет эффективность фактурной обработки. Поэтому не следует злоупотреблять высокими скоростями распиловки в ущерб качества распила, а необходимо формировать ставки с максимальным использованием рабочего объема станка.

Устанавливая большее число штрипсов и несколько сокращая скорость опускания пильной рамы, снижается давление на один штрипс при пилении, что способствует вертикальному ходу штрипс, предотвращает искривления и всякого рода запилы вдоль пилы. При этом получается выигрыш в производительности вследствие увеличения числа плит в ставке и высокого качества распила.

При распиловке важное значение имеет правильная организация подачи абразивной пульпы на ставку. Подача пульпы осуществляется насосом, а ее распределение по всей площади ставки — пульпораспределителем, который должен иметь обязательное поперечное качание, т. е. перпендикулярно ходу пильной рамы. Наиболее удачной конструкцией пулыюраспредели- теля является пульпораспределитель бачкового типа, представ-

ляющий собой бак 1 на тележке, совершающей возвратно-поступательное 'перемещение по рельсам от привода

Рис. 8.29. Пульпораспределитель байкового типа

Г,	(рис. 8.29), К днищу бака подсоеди-

:	В? нен комплект резиновых рукавов 2,

которые распределяют пульпу по всей ширине распиливаемой ставки. До- л стоинством такого пульпораспредели- теля является подача пульпы под действием собственного веса, что снижает разбрызгивание пульпы и улучшает подачу абразива под штрипсы. Успешно эксплуатируются и трубчатые А	А	пульпораслределители, требующие

|	Т	обязательной промывки технологиче

ской водой сразу после окончания распиловки. Такой пульпораспределитель выполнен из четырех труб длиной, равной длине рабочего объема станка, которые подвешены на раме параллельно штрипсам и ’перемещаются перпендикулярно им с шагом до 27 см. Быстрый износ труб осложняет их эксплуатацию.

Большое значение имеет поддержание оптимального состава пульпы на протяжении всего процесса распиловки. Для этой цели применяются дозаторы дроби и сепараторы пульпы. Их назначение и принцип действия рассмотрен в подразделе 8.2.	*

Дозатор дроби должен обеспечивать непрерывное восполне- $ ние рабочей фракции дроби, взамен изношенной. Этим условиям | лучше всего отвечают механические дозаторы — черпакового типа и дискретные электромагнитные дозаторы. Расчет необходимой дозировки исходит из числа штрипсов, длины ставки и' скорости опускания пильной рамы.	;-|

Для промыва пульпы по мере загустения применяется сепа* \ ратор; Периодичность замены рабочей смеси определяется прак- 4 тическим путем и зависит, главным образом, от ее консистен-ч.| ции. Практически на камнеобрабатывающих предприятиях замена рабочей смеси производится раз в смену добавлением га шеной'Извести. Однако время замены рабочей смеси и количество добавляемой извести определяется практическим путем.

При'*1 оптимально выбранном режиме , подачи абразивной|| пульпы можно достигнуть нормальной скорости опускания пиль|| ной рамы. Уменьшение скорости подачи снижает производитель^

ность станка. При опускании же рамы со скоростью большей, чем возможно для данной распиливаемой породы, проявляются перегрузки, которые могут привести к образованию запилов, обрыву штрипсов, а в некоторых случаях к аварии станка из-за перегрузки, двигателя*

Нарушение режима подачи абразивной пульпы на ставку можно определить по слуху. При изменении рационального состава пульпы штрипе издает характерный звук от трения стали о камень. Опытный рабочий распиловщик легко ориентируется по шуму резания блоков, но главное — постоянный контроль за работой станка с помощью отлаженной системы приборов контроля и блокировки, что не всегда соблюдается и приводит к авариям и браку в работе. Поэтому основным является наличие приборов контроля, амперметров, тепловой защиты электродвигателя.

Во время работы станка регулярно раз в смену необходимо делать осмотр натяжения штрипсовых полотен. Открыв торцевые защитные ворота станка, осматривается состояние прорезных щелей и при необходимости ударом молотка по клиньям производится натяжение штрипе.

Обязательным условием обслуживания распиловочных станков с криволинейным движением пильной рамы является регулирование длины шатуна в процессе распиловки (характерно для моделей станков, где предусматривается устранение дезок- сиала путем изменения длины шатуна — Супер-БРА, Супер- Макс и др.). Через каждые 30 см опускания пильной рамы замеряется изменение длины шатуна горизонтальной линейкой контроля и регулировочной гайкой шатун соответственно удлиняется или укорачивается.

Распиловка протекает с неравномерным износом штрипсов. Это приводит к возникновению ударов в крайних положениях рамы, в результате чего может произойти заклинивание штрипсов в пропилах, их увод, смещение блока на тележке. Для предотвращения этого рекомендуется подрезать щтрипсы, искусственно увеличивая длину их изношенной части на 200—300 мм. При подрезке штрипе прямок дложен быть закрыт, чтобы кусочки металла не попали в пульпу и не испортили распил. Штрипе подлежит замене при износе его центральной части более чем на 70 % от первоначальной высоты.

При распиловке верхняя грань блоков, бывает шире нижней, поэтому боковые плиты иногда отпиливаются раньше, чем закончена общая распиловка. В таких случаях необходимо остановить станок и вынуть отпиленные плиты, зажатые м&жду штрипсами.

Третья конечная стадия распиловки заключается в обеспечении распила ставки до конца.

Распил ставки на всю высоту блока достигается расклини-

ванием блоков 1 между боковыми стенками блока и специальными упорами или балками 2, расположенными с боковых сторон распиловочного станка за пределами качающейся рамы (рис. 8.30). Это делается после пропила блоков примерно на 2/3 по высоте. В каждую щель реза блока ставятся деревянные клинья, что предотвращает сдавливание плит боковыми распорками.

Рис. 8.30. конца

Схема распиловки ставки до

станком, а блоки

Для вытяжки распиленной до конца ставки на тележках делаются проушину 3 с боковых сторон, в которые устанавливаются металлические клинья 4 (см. рис. 8.30). После подъема рамы, но не полного вывода штрипсов из пропила блоков, эти клинья не позволяют разваливаться распиленной до конца ставке при вытяжке тележки.

Схема распиловки ставки до конца показана на рис. 8.30.

лежка под лежке.

Завершающая стадия распиловки (пиление последних 100 мм высоты ставки) производится при пониженных рабочих подачах^ составляющих обычно 40—50 % оптимальных значений.	г;

После окончания распиловки пульпа прекачивается в бак ре-1 куператор, где она хранится до запила следующей ставки. Через^ пульпрраспределитель посредством насоса, питаемого чистой водой, под давлением тщательно промывается распиленная ставка| (плиты -распила) и элементы конструкции распиловочной! станка, Вся смытая смесь стекает по каналам в шахту насос а*£

Распиливать ставку на всю высоту можно на любых станках, но" для этого обязательно должна жестко закрепляться станочная те- должны быть устойчивы на те-

где осаждается дробь для дальнейшего ее использования, а вода насосом перекачивается в систему шламопроводов.

- Каналы следует обязательно проверять, чтобы выемка распиловочного станка, желоба и трубы стока, шахты насоса и рекуперации были тщательно очищены от всевозможных отходов распилойки, которые могут препятствовать свободному стоку смеси и отрицательно влиять на нормальную работу насоса. Необходимо в канале перед стоком смеси в шахту насоса установить защитную сетку для улавливания окола и других инородных тел и регулярно проверять ее чистоту. Затем распиленную ставку электр о лафетом выкатывают в цех обработки или на резервный путь, убирают осколки камня и шлам, накопившийся в выемке под распиловочным станком, после чего станок готов к повторению следующего цикла распиловки.

Разборка распиленной ставки осуществляется в цехе обработки при помощи вакуумзахватов или строповых захватов по мере потребности в распиле обрабатывающих станков.

$.3.2. Распиловка природного камня средней твердости алмазными штрипсовымн пилами

Рекомендации по эффективной эксплуатации оборудования и инструмента. Подготовительные операции алмазно-штрипсо- вой распиловки подобны рассмотренным для распиловки твердых пород полосовыми пилами и свободным абразивом.

Различие процессов распиловки обусловливается механизмом разрушения приходного камня, что определяется видом применяемого рабочего инструмента. Отличительной :особенг ностью алмазно-штрипсовой распиловки является значительная стоимость алмазных штрипс, которая в одном поставе зачастую превышает 5—6 тыс. руб. Работоспособность применяемых алмазных штрипс сохраняется на протяжении распиловки нескольких ставок и по мере износа вся стоимость инструмента перераспределяется на себестоимость распиленных плит. Эффективность распиловки определяется экономически целесообразными условиями работы станков, т. е. в данном случае оптимальными режимами резания, определенными исходя из условий минимального удельного расхода алмазных штрипс. Поскольку в процессе распиловки режимные параметры определяются только скоростью рабочей подачи, то задача оптимизации процесса алмазно-штрипсовой распиловки сводится к установлению оптимальных скоростей подачи, определяемых минимальным удельным расходом алмазов.

В соответствии с рекомендациями Ю. И. Сычева оптимальные скорости рабочей подачи для алмазно-штрипсовой распиловки в зависимости от вида камня приведены в табл. $.15.

Т а б л н ц а 8.15

Рациональная скорость подачи при алмазно-штрипсовой распиловке« мм/ч

|  | Зарклнва- |  |
| --- | --- | --- |
| . Распиливаемый камень | ние и окончание рас- | Распиловка |
|  | пиловки |  |
| Известняк, вулканический туф, ракушечник | 150—200 | 300—400 |
| Мраморизованный известняк, травертин, доломит, | 100—150 | 200—300 |
| мрамор средней прочности Прочный кристаллический мрамор | 60-90 | 120—180 |
| Габбро, лабрадорит, базальт | 60 | 80—120 |

Рекомендуемые значения рабочих подач соответствуют паспортным поставам распиловочного станка. При сокращении числа штрипсов в поставе до 75 и менее от паспортного рабочие подачи соответственно увеличиваются на 20—25 % сверх рекомендуемых. Верхний предел скорости рабочей подачи указан для распиловочных станков со скоростью движения пильной рамы 2 м/с и более, а нижний предел — для станков со скоростью движения пильной рамы менее 2 м/с.

Нормативные значения удельного расхода алмазных штрипс при рациональной скорости подачи в зависимости от вида распиливаемого камня приведены в табл. 8.16,

При распиловке установленная скорость рабочей подачи контролируется по указателю подачи и амперметру, регистрирующему загрузку электродвигателя главного привода станка. Ус-

Т а б л и ц а 8.16

Нормативный удельный расход алмазов на 1 мг площади резв, карат

| Распиливаемый камень | Штрипсы-. с природными алмазами | Штркпсы с синтетическими алмазами |
| --- | --- | --- |
| Гипс, ангидрит | 0,06 | 0,08 |
| Известняк, ракушечник | 0,1 | 0,12 |
| П/ютные известняк и ракушечник, туф, песчаник | 0,15 | 0,18 |
| Мягкий мрамор, травертин | 0,08 | 0,12 |
| Мрамор средней прочности, доломит, мрамориэо- ващыи известняк | 0,17 | 0,20 |
| ПрочйЫЙ мрамор | 0,20 | 0,25 |
| Мрамор'1» фельзитовий туф с включениями кварца или гематцта | 0,35 | 0,45 |
| Тешенит, андезит, базальт | 0,60 | — |
| ЛабрадО^йтНгаббро, гранодиорит | 0,80 | _ . |
| Гранит легикэдбрабатываемый | 1,10 | - ^ |

лрвия распиловки должны быть такими, чтобы стрелка амперметра не переходила за красную черту его шкалы. Недостаточная или завышенная скорости подачи ведут к перерасходу алмазного инструмента и тем самым снижает эффективность процесса распиловки.

Эффективность алмазно-штрипсовой . распиловки зависит также от условий эксплуатации инструмента, его конструкции ц характеристики алмазоносного слоя.

Обязательным условием нормальной эксплуатации алмазного инструмента (штрипсовых и дисковых пил) является его обнажение (вскрытие). Алмазные зерна должны быть вскрыты таким образом, чтобы их наибольшее превышение над уровнем связки составляло 25—30 % номинального размера зерна основной фракции. В противном случае при вводе инструмента в работу с режимными параметрами, обусловленными технологическим процессом, возможны поломки алмазных брусков или деформация корпуса вследствие превышения допустимых нагрузок.

Вскрытие алмаза осуществляется серией резов по однородному абразивному материалу (известняк, огнеупоры, силикатные блоки и др.) или электролитическим способом. В процессе работы алмазных пил рекомендуется производить периодическое их дсюбнажение.

Нормальные условия эксплуатации штрипсов обеспечиваются при правильной их установке и достаточном натяжении.

Необходимо обращать внимание на точность установки штрипс, так как от этого зависит не только качество распила, но и расход алмазного инструмента. При установке штрипсов необходимо проверить и откорректировать вертикальность, горизонтальность и параллельность их установки относительно направления движения пильной рамы. Вертикальность проверяют с помощью вертикального уровня или отвеса в нескольких точках по всей длине корпуса каждого штрипса, а параллельность и горизонтальность — индикатором со стойкой. Допустимое отклонение . непараллельности— 0,3 мм, а горизонтальности — 0,1 мм.

Важным фактором при формировании постава является наличие нижнего эксцентриситета линии натяжения алмазных штрипс, который достигается смещением линии натяжения штрипса от середины вниз на величину Аэ« 15^-30 мм, обеспечивая так называемый «обратный прогиб» (рис. 3.31).

В результате жесткость штрипс увеличивается до 35 % и компенсируется прогиб от усиления подачи, что предотвращает неравномерный износ алмазных брусков. Выбор эксцентриситета зависит от усилий натяжения и подачи, а также от сечейия корпуса штрипса. Рекомендуемые значения этих величин приведены в табл. 8.17^

Рис. 8.3]. Схема установки алмазной штрипсовой пилы с нижним эксцентриситетом при шарнирной конструкции крепежного конца:

1 — корпус штрипсовой' пилы; 2 — линия натяжения; 3—крепежное отверстие	,

Рис. 8*32. Основные конструкции алмазных штрипс:

а — без температурных пазов; 6 — с температурными пазами

Усилия подачи, приведенные в табл. 8.17, являются критическими, при превышении которых теряется устойчивость корпуса штрипс.

Правильность выбранного прогиба контролируется в процессе распиловки. При оптимальном его значении линейный износ всех работающих алмазных брусков должен быть одинаков, в то же время повышенный износ центральных брусков свидетельствует о чрезмерном прогибе.

Количество и равномерное распределение охлаждающей жидкости имеют большое значение для обеспечения максимального срока службы алмрзных штрипс. В качестве охлаждающей ; жидкости при алмазно-штрипсовой распиловке применяется вода. Расход воды на каждый работающий штрипс должен уста- <|

Таблица 8.17

Критические усилия подач на один импульс, кН

| Размеры штрипса, мм |  |  |  |  | Относительный |  | эксцентриситет і |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Усилие натяжения - ^ |  |  |  |
| .толщина | высота, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корпуса Ь | и | 60 | 80 | 100 | 120 | 60 | 80 | 100 | ■ ^ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | І |
| 3,6 . | 160 | 3,78 | 4,6 | 5,35 | 6,03 | 4,64 | 5,5 | 6,42 |  |
| 3,6 | 180 | 4,0 | 4,9 | 5,65 | 6,58 | 5,0 | 5,91 | 6,86 | ..Iff |
| 3,6 | 200 | 4,2 | 5,08 | 6,2 | 7,05 | 5,32 | 6,35 | 7,24 | M |
| ; 4,0 | 160 | 4,7 | 5,44 | 6,25 | 6,94 | .5,58 | 6,48 | 7,45 |  |
| 4,0 | . 180 | 5,1 | 5,8 | 6,75 | 7,5 | 5,93 | 6,91 | 7,94 |  |
| 4,0 | 2Q0 | 6,38 | 6,03 | 7,15 | 7,98 | 6,27 | 7,47 | 8,48 |  |
| 5,0 | 160 | 5,5 | 6,24 | 7,05 | 8,09 | 6,6 | 7,81 | 8,29 |  |
| 5,0 | 180 | 5,9* | 6,45 | 7,53 | 8,7 | 7,1 | 7,15 | 8,8tv‘ |  |
| 5,0 | 200 | 6,2 | 6,83 | 8,0 | 9,2 | 7,45. | 8,63 | ,9,4ЇИ |  |

навливаться в пределах 6—8 л/мин. При использовании для охлаждения оборотной воды необходимо принимать меры к тщательной ее очистке, так как наличие в воде абразивных частиц (продуктов разрушения) резко увеличивает износ алмазного инструмента. Для подвода воды к алмазным штрипсам обычно используются разбрызгиватели в виде трубопроводов с отверстиями диаметром 1—2 мм.

Окончание распиловки аналогично рассмотренному процессу распиловки со свободным абразивом.

Соблюдение установленной технологии позволяет повысить эффективность алмазно-штрипсовой распиловки.

Конструкции штрипсовых пил с алмазными режущими элементами. Алмазные штрипсовые пилы представляют собой стальной корпус 1 (полоса), к рабочей поверхности которого напаяны режущие элементы 2 (бруски), содержащие алмазные зерна на металлической связке. Основные конструкции алмазных штрипе показаны на рис. 8.32.

Размеры штрипсовых пил из природных алмдзов регламентируются ТУ 2-037-102-73, а из синтетических поликристалличе- ских алмазов — ТУ 2-037-290-80 (табл. 8.18).

Корпус штрипсовых пил выполняется из полосовой стали Ст65Г или Ст 60Г шириной 160—200 мм и толщиной 3,5—5 мм. Штрипсы с шагом брусков, равным 35 мм, имеют в корпуее температурные пазы, при большем шаге пазы на корпусе не делаются. У некоторых типов штрипсовых пил (3405—0002, 3405— 0032) применяется пере мен но-чередующий шаг алмазных брусков, позволяющий исключить вредные резонансные явления в процессе распиловйи, которые могут возникать из-за совпадения вынужденных колебаний пил.

|  | 120 | 60 | 80 | 100 | 120 | 60 | 80 • | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,18 | 5,26 | ' 5,96 | 6,73 | 7,651 | 5,14 | 6,0 | 6,72 | 7,26 |
|  | 7,74 | 5,72 | 6,37 | 7,17 | 8,0 | 5,73 | 6,12 | 6,84 | 7,52 |
|  | 8,39 | 5,78 | 6,85 | 6,9 | 8,84 | 5,93 | 6,3 | 7,4 | 8,02 |
|  | 8,03 | 5,98 | 6,91 | ■ 6,91 | 8,59 | 6,63 | 7,08 | 7,46 | 7,67 |
|  | '8,89 | 6,41 | 7,34 | 8,4 | 9,44 | 7,02 | 7,51 | 7,96 | 8,21 |
|  | 9,45 | 6,81 | 8,05 | 9,2 | 10,2 | 7,31 | 7,88 | 8,48 | 8,85 |
|  | 9,55 | 6,17 | 8,98 | 9,05 | 10,6 | 7,73 | 8,32 | ‘ 8,86 | 9,98 |
|  | 10,2 | 7,67 | 9,25 | 9,62 | 10,2 | 8,12 | 8,89 | 9,29 | 10,7 |
|  | 10,7 | '8,22 | 9,94 | 40,4 | 12,6 | 8,47 | 9,26 | 8,98 | 11,1 |

линии натяжения, мм

20

30

штрипсов, кН

| Общая | Длина | Т олщнна | Шаг | Общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| длина | рабочей | .алмаз- | элемён- | число |
| пилы, | части, | ных эле- | тов. | алмазных |
| м | мм | т ментов, мм | мм | элемен тов |

Типоразмер штрип- сояой пилы

Содержание алмазов в пиле» карат при концентрации,- %

| 3403-0001 | 2000 | 1624 | 7 | 50 | 33 | 29,7 | 59,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3405-0002 | 2000 | 1624 | 7 | 70 | 20 | 18,0 | 36,0 |
| 3405-0003 | 2000 | 1624 | 8 | 35 | 20 | 22,0 | 44,0 |
| 3405-0011 | 2000 | 1624 | 7 | 35 | 70 | 63,0 | 126,0 |
| 3405-0012 | 3500 | 2439 | 8 | 50 | 50 | 77,0. | 147,0 |
| 3405-0013 | 3500 | 2439 | 7 | 50 | 50 | 45,0 | 90,0 |
| 3405-0014 | 3500 | 2474 | 8 | 50 | 50 | 55,0 | 105,0 |
| 3405-0021 | 3500 . | 2474 | 7 | 50 | 50 | 63,0 | 126,0 |
| 3405-0022 | 3800 | 2439 | 8 | 35 | 70 | 77,0 | 147,0 |
| 3405-0023 | 3800 | 2439 | 7 | 35 | 70 | 45,0 | 90,0 |
| 3405-0024 | 3800 | 2474 | 8 | 50 | 50 | 55,0 | 105,0 |
| 3405-0031 | 4000 | 2814 | 7 | 50 | 50 | 30,6 | 61,2 |
| 3405-0032 | 4000 | 2814 | 8 : | 70 | 34 | 37,4 | 71,4 |

25

50

П о ТУ 2-037-102—73

П о ТУ 2-037-290—80

| 3405-0033 • | 3500 | 2474 | 7 | 50 | 50 | 45,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3405-0034 | ,3800 | 2474 | 7 | 50 | 50 | 45,0 |
| 3405-0035 | • 4000 | 2814 | 7 | 70 | 34 | 30,6 |

Шаг алмазных брусков выбирается в зависимости от вида природного камня, характеристики алмазоносного слоя и условий работы инструмента. Однако всегда должно соблюдаться соотношение

^-(*1-г'2)/2,	_	(8.32)

где и /2 — переменный шаг, мм; ^ — постоянный шаг, мм.

Размеры алмазных брусков штрипеовых пил регламентируются ТУ 2-037-101-73, ТУ 2-037-288-80 и приведены в табл. 8.19.

Как уже отмечалось, работоспособность алмазных штрипс непосредственно зависит от алмазоносного слоя брусков, которой характеризуется видом алмазов, их зернистостью (крупностью) , концентрацией и типом применяемой связки. Все пара- м-ры алмазоносного слоя взаимосвязаны и в комплексе определяют его работоспособность.

Для изготовления алмазных брусков используют порошки природных и синтетических алмазов, полученные дроблением исходного сырья с последующей классификацией по размеру и форме.	-

| Высота | Высота без алмаз- | Ширина | Длина, |
| --- | --- | --- | --- |
| бруска, | НОГО | (толщи- | ММ |
| ММ | слоя, | на), мм |  |
|  | мм |  |  |

Типоразмер

бруска

Область применения

| 2768-0292 | 7 | , 2 | 7 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2768-0293 | 7 | 2 | 8 | 24 |
| 2768-0293 | ■ 7 | 2 | 5 | 24 |
|  |  | По | Т У 2-037 | 288—80 |
| 2768-0294 | 7 | 2 | 4 | 20 |
| 2768-0295 | 7 | 2 | 4,5 | 20 |
| 2768-0296 | 7 | 2 | 5 | 20 |
| 2768-0297 | 7 | 2 | 7 | 20 |
| 2768-0298 | 7 | 2 | 5 | '24 |
| 2768-0299 | 7 | 2 | 7 | 24 |

По ТУ 2-037-101—73

Штрипсовые пилы по ТУ 2-037-102—73 То же

Штрипсовые пилы с корпусом толщиной 3,5— 4 мм

Штрипсовые пилы с корпусом толщиной 3 мм То же, с корпусом толщиной 3,5 мм То же

Штрипсовые пилы по ТУ 2-037-290—80 То же

»

Порошки природных алмазов в зависимости от содержания в них зерен изометрической формы (более прочные) по качеству подразделяются на пять марок Al, А2, A3, А5, А8, где число после буквы А означает содержание зерен изометрической формы, выраженное десятками процентов.

Порошки синтетических алмазов подразделяются на моно- кристаллические (марки АС2, АС4, ACÇ, ACI5, АС20, АС32 и АС50) и поликристаллические (марки АРВ1, АРК.4, АРСЗ). Из монокристаллических алмазных порошков наиболее прочные марки АС32 и АС50. Поликристаллические алмазные порошки характеризуются высокой прочностью, значительной стойкостью к ударным нагрузкам и меньшей хрупкостью в сравнении с мо- нокристаллическими алмазными порошками.

Прочность алмазных зерен, оцениваемая разрушающей нагрузкой,— один из основных параметров, определяющих работоспособность инструмента, — зависит от вида применяемых алмазных порошков и их марки. Увеличение прочности алмазов способствует уменьшению интенсивности их износа.

В камнераспиловочном инструменте в основном используются природные алмазные порошки марки A3 и синтетические алмазные порошки марок АС32, АС50, АРВ1, АРК4, АРСЗ^

Зернистость алмазных порошков представляет собой основ-1 ной параметр, характеризующий крупность зерен, который рег^ ламентируется ГОСТ 9206—80 (табл. 8.20).	■	■ *

Для изготовления штрипс применяются алмазные порошкіШ дернистостью 500/400, 630/500, 800/630. Алмазные зернгг най! большей крупности рекомендуется применять для распиловки! мягких, пород, так как с увеличением зернистости алмазов рас?* тет толщина среза, снимаемого одним зерном, и, следователь«« ' нагрузка и изгибающий момент На зерно.

Зернистость импортного алмазного инструмента измеряет« в мещ, что означает число отверстий на один погонный дюйі плетеных проволочных сит, используемых для рассева порої 338

Таблица 8.20

Зернистость алмазных порошков по ГОСТ 9206	80

Типоразмер

зернистости

Размеры стороны ячейки сита в свету (мкм), при котором зерна основной фракции

проходят
через сито

задерживаются
на сите

Широкий диапаз 2500/1600	2500

1600/1000	1600

1000/630	юоо

630/400	630

400/250	400

250/160	250

160/100	160

100/63	юо

63/40	63

Узкий диапазон

о н

1600

1000

630

400

250

160

100

63

40

2500/2000	2500

2000/160 0	2000

1600/1250	1600

1250/1000	1250

1000/800	ЮОО

800/630	800

630/500	630

500/400	500

400/315	400

315/250	315

250/200	250

200/160	200

160/125	160

125/100	125

100/80	ЮО

80/63	80

63/50	63

50/40	50

2000

1600

1250

1000

800

630

500

400

315

250

200

160

125

100

80

63

50

АО

ков. Усредненное приведение зернистости алмазного инструмента, выраженной в меш, к зернистости в мкм дано ниже.

Меш 		 16	25	30	45	60	100

Мкм		 1190	710 , 590	350	250	149

Концентрации алмазов определяет насыщенность рабочей поверхности инструмента режущими элементами (зернами) и влияет, при других постоянных параметрах, на основные показатели, характеризующие износостойкость алмазного слоя.

Концентрация алмазов—.содержание их в^единице объема рабочего слоя алмазного бруска. За 100 ,%-ную концентрацию условно принимается такое, содержание алмазов, при котором в 1 мм3 слоя содержится 0,878 мг (0,0044 карата) алмазных зерен.	. '

Алмазные штрипсы чаще всего изготавливаются с брусками концентрации 25 и 50, реже 75 Малая концентрация предпочтительна для распиловки мрамора, повышенная — для распиловки прочных и абразивных пород. Однако использование штрипс с концентрацией алмазов более 50 % увеличивает их удельный расход и, тем самым, ограничивает их применение.

Материал связки является одним из решающих факторов, определяющих эффективность резания, причем значение применяемой связки особенно велико при обработке твердых и абразивных пород природного камня,

Высокопроизводительные процессы распиловки алмазными пилами характеризуются высокими удельными давлениями на алмазное зерно,'повышенным абразивным и тепловым износом связки и зерен алмазбносного слоя. В связи с этим для обеспечения эффективности инструмента связка должна иметь повышенное алмазоудержание, высокую износо- и теплостойкость.

По современным представлениям удержание алмазов в металлической связке зависит от химического взаимодействия алмаза с металлами связки и прочности закрепления зерна алмаза в материале связки. При этом степень влияния этих факторов зависит от конкретных параметров изготовления связки (давления горячей допрессовки, среды спекания, температуры спекания), а также от состава связки.

Исследованиями ИСМ Академии наук УССР установлено, что износостойкость связки определяется, главным образом, ее твердостью.

В настоящее время в серийном производстве алмазосодержащих брусков в основном применяются металлические связки М1 — медно-оловянная, М50 — меднотвердосплзвная, МЖ — на железной основе.

Рациональная область применения связки М1 ограничивается распиловкой мягких неабразивных пород, МЖ —пород средней твердости, М50 — твердых и абразивных пород.

- Распиловка камня эластичными рабочими органами

СССР эластичные рабочие органы при распиловке природного камня имеют незначительное применение и используются на импортных канатнопильных станках.	■

Ленточные и баровые пилы при распиловке камня в отечественной практике не применяются.

Канатная распиловка в зависимости от используемого рабо-

!!!^ИНСТРуМлеНТа' П0АРазделяется на канатную с применением свободного абразива и алмазно-канатную.

При абразивном способе канатная пила представляет собой двух- или трехжильный канат двухсторонней свивки диаметром Ь мм, свитый в бесконечную петлю. В качестве свободного

™т.««.гПрИ РаспиЛовке п°РОД Средней твердости применяется кварцевый песок крупностью 300-600 мкм, а при распиловке твердых пород — карбид кремния той же зернистости. Конструктивно в подавляющем большинстве случаев жилы составит,! канат’ им?ют круглое сечение, однако применяются и профильные жилы имеющие прямоугольное или треугольное се- чение (рис. 8.33). Соединение концов каната осуществляется“, свивкой с тщательной подгонкой впритык концов свиваемых стренг каната.

За рубежом канатные пилы, армированные алмазными режущими элементами, находят все более широкое применение.

РаспР0СТраненная их конструкция показана на рис. 8.34 и Представляет собой многожильный стальной канат /

70'

(а) и твердосплавными (б)

б

Рис. 8.34. Канатная пила с алмазными щими элементами

340

на который нанизываются алмазные режущие элементы 2, имеющие форму цилиндрических втулок. Заданный шаг между мазными 'Элементами обеспечивается посредством установки разделительных втулок и фиксаторов.

Конструктивные параметры алмазных канатных пил

16-20

5—6

- 11

- 12 1-1,5

16—35 . 6—25

2	д

500—1000

500/250

50

Длина рабочего контура,

Диаметр несущего каната, мм		 * •

Размеры алмазных элементов, мм:

наружный диаметр

длина

Толщина алмазоносного слоя, мм	'**•**

Шаг алмазных элементов, мм ,

Длина разделительной втулки, мм

Наружный диаметр разделительных втулок,	мм	•

Число алмазных элементов на одном рабочем контуре, , . .

Зернистость алмазоносного слоя, 		•

Концентрация, %

Перед распиловкой необходимо проверить натяжение каната, которое должно составлять 2,5 кН. Блок устанавливается на станочную тележку аналогично соответствующей операции, выполняемой на дисковых распиловочных станках. Рабочая подача осуществляется опусканием шкивов с канатом на распиливаемый блок. Скорость рабочей подачи при распиловке травертина и мраморизованного известняка должна составлять!200— 1600 мм/ч, мрамора средней твердости — 800—1000 мм/ч, проч- ных мраморов с содержанием кварцевых включений 200 300 мм/ч. При запиливании скорость подачи должна составлять 25—30 % рабочей. Распиловка характеризуется наличием стрелы прогиба каната вследствие эластичности рабочего инструмента. Распиловка должна осуществляться при постоянной подаче охлаждающей воды в количестве 10—30 л/мин.

- РАСПИЛОВКА КАМНЯ АЛМАЗНЫМИ ДИСКОВЫМИ ПИЛАМИ

8.4Л. Рекомендации по эффективной эксплуатации оборудования и инструмента

Процессу алмазно-дисковой распиловки предшествует установка блока природного камня на рабочий стол. При установке блока необходимо соблюдать следующие положения:	^

блок устанавливается на рабочий стол наиболее ровной плоскостью и широкой гранью;

одна из боковых граней блока должна ориентироваться параллельно линии реза;

в случае непараллельное™ боковых (торцевых) граней блока он должен устанавливаться на стол так, чтобы наиболее широкий его торец был обращен к пилам.

В наиболее общем случае крепление блока на рабочем столе осуществляется упорными гребенками, прижимающими блок с обоих торцов — спереди и сзади.

Установка блока при распиловке на ортогональных станках к станках с дисковыми пилами больших диаметров (2500— 3000 мм) осуществляется таким же образом, как и на штрипсо- вых станках.

Распил блока осуществляется по его наименьшему линейному размеру. Условием распиловки блока на всю высоту является обязательное превышение разности радиуса круга и ра* диуса прижимного фланца его высоты.

Мягкие породы камня разрезаются алмазным кругом на всю1 высоту блока за один проход, а средние и твердые распиливаются методом многопроходного резания с глубиной пропила соответственно до 150 и 50 мм.

Непрерывность процесса резания в данном случае обеспечивается автоматизированными системами управления и челночным характером работы. Автоматическая программа преДусмат- ривает начало опускания в пропиле дисковой пилы сразу же, ^ как только центр ее окажется на одной линии с краем блока! і На ортогональных станках распиловка камня средней проч- I ности осуществляется одновременно в вертикальной и горизон- : тальной плоскости, а твердые породы сначала распиливаются Па 1 заданную высоту вертикальными дисками, а затем производится подрезка плит горизонтальным диском.

Эффективность алмазно-дисковой распиловки зависит от ус- ловий эксплуатации станка и инструмента, режимов резанияД конструктивных особенностей дисковых пил и характеристики-1' алмазоносного слоя.	V

Высокая эффективность и производительность процесса возч* можны только на станках, обладающих достаточной жесткость и точностью.	.

При монтаже и пуске станка Следует обращать вни5ийние: не Уравновешенность ротора лвигателя и _шпинлрлгцюго узл ЯЕ.аика, влияющих на величину виорацииПщпо^нительнб'го 1,1 ' гана. Шпиндель станка должен иметь по возможности ми» сальный вьглет, а_ радиальное биение не должно превыше мм, так как вибрация исполнительного органа увеличивЗ износ инструмента.

^Дисковая пила должна быть жестко закреплена зажим» гайкой на выходном валу привода вращения станка ь*е двумя фланцами.

/При креплении пилы на шпинделе станка должны со даться следующие условия:

пила устанавливается так, .чтобы направление	вращения

совпадало со стрелкой на ее полотне^.	■	/

•^п"г^я~рямгучятягивания Фланцевого узла направление резьбы. * под^яажимную гайку и вращение шпинделя должны быть противоположными;

диаметр фланцев должен составлять 0,25—0,3 диаметра пилы;

при установке пил следует обращать внимание на чистоту посадочного места и фланцев, а торцевое биение не должно £ превышать 1/500 ее диаметра. "	‘	—

■ "Работающая дисковая пила должна быть максимально закрыта кожухом. Все направляющие станка, а также другие трущиеся узлы должны защищаться от попадания на них воды с абразивными частицами разрушения. Несоблюдение этого требования приводит к быстрому износу узлов и, как следствие, к вибрациям и резкому повышению износа алмазного инструмента.

Станок обязательно должен быть оснащен контрольными электроизмерительными приборами и соответствующей электрической защитой.

Продольный люфт в подшипниках стола и на винте подачи не должен превышать 0,1 мм, а поперечное перемещение стола при боковых нагрузках — 0,2 мм. Направление движения стола должно совпадать с плоскостью пилы; непараллельность должна не превышать для дисковых пил диаметром 250	(

300 мм — 0,1 мм, 400—630 мм — 0,2 мм, 800—1250 мм — 0,3 мм., ,

Главными технологическими параметрами процессов алмазно-дисковой распилОНки яппчют^я^'лц,ружняя ^«•прпг.ть резания, скорость рабочей подачи и дубина резания, которые завис ят'-отфйз1п<о^мехаш1ческ^	камня.

Экспериментальными исследованиями ИСМ Академии наук ^ УССР установлено, что увеличение окружной скорости более , V 40 м/с нецелесообразно, так как это ведет к увеличению удельного расхода алмазов вследствие возрастания воздействия тепловых и других факторов. Однако в современной зарубежной практике применяется скоростное резание мягких и средней крепости пород камня с окружной скоростью 80—90 м/с, достигаемое в первую очередь благодаря созданию новых связдк, обладающих повышенными алмазоудержанием и износостойкостью, а также использования в инструменте высокопрочных алмазных порошков и создания 1,5—2-кратного запаса мощности главного привода.

Скорость рабочей подачи и глубина резания взаимосвязаны между собой и определяют технологическую производительность ДИСКОВОЙ ПУЛЫ

(8.33)

1

т уф, известняк, ракушечник, травертин

Мрамор, мрамо- ризованный известняк

Г аббро, базальт, лабрадорит, те- шенит

Гранит, грано- диорит, сиенит Крепкий гранит, кварцит

| Распиловка с I соблюдением требований высокого к качества |  | Распиловка без требований высокого качеству |  | Распиловка, на повышенных скоростях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окружная скорость вращения, м/с | Произво дитель ность, СМ®/ІИИН | £ £ в? « 5 £ і §5 | Производи тельность, смг/мин ' | 5л« Й О Я о»«* | Производи тельность, см*/мнн |
| 45 | 1000 | 60 | 1500—3000 | 90 | 5000—6000 |
| 40 | 600—1200 | 45 | 1000—2500 | 80 | 4000—6000 |
| 30 | 250—450 | 40 | 400—600 | — | — |
| 25 | 150-250 | 30 | 200—400 |  |  |
| 20 | 100—150 | 25 | 150—200 | — |  |

Обрабатываемый

камень

м/мин; Яр —глубина реза-1

Максимальные значения производительности алмазных ди-| ведены в ” аб!? 8 211ТИМаЛЬНЫХ ЗНаЧеНИЯХ СК0Р0СТИ Резания ири-г;1

где рп — скорость рабочей подачи, ния, мм.

Для сохранения производительности на постоянном уровне! при уменьшении скорости подачи необходимо увеличивать глубину резания и »наоборот. В практике распиловки мягких и средней крепости пород природного камня наблюдается стрелой ление к резанию с максимально возможной глубиной- за одш

воРйОХп^ыКОТОРаЯ с0ставляет’ как пРавило, 0,3 диаметра диск<

При -распиловке твердых пород камня значимость выбей глубины ^однопроходного резания возрастает, так как .йиженной глубине_резания резко возрастает удельный рак алмазного инструмента. Увеличение глубины пезяния за га проход при распиловке гранитов приводит к затуплению осте граней зерен алмаза на поверхности круга и уменьшению лета з^рен над связкой инструментами, как следствие, к не ходнц<у:т{! дополнительного его обнажения. Состояние режуыи поверхности алмазного диска можно" контролировать визуаль1ю и на ощупь. Хорошо вскрытые алмазы отчетливо видны -йй связке.	\

Важное технологическое значение имеет правильный выбор схемы .алмазно-дисковой распиловки: «по подаче» или «против подачи». Первая схема предпочтительна при многодисковой 'распиловке, так как вертикальная составляющая усилия резания в этом случае направлен^Гвниз и способствует лучшей фиксации заготовки. Достоинством схемы резания «против по- пячи» является более низкий- удельный расход алмазов и энергоемкость процесса.

"Работа алмазных дисковых пил должна сопровождаться обильной подачей в зону резания охлаждающей жидкости (воды). Количество рационального расхода воды на одну дисковую пилу ориентировочно определяется из выражения

Уж = Я/25,	(8-34)

где О — диаметр дисковой пилы.

При этом напор в водоподающей системе должен быть не менее 0,3 МПа.

- Конструкции алмазных дисковых пил

Алмазные дисковые пилы (отрезные сегментные круги) состоят из стального корпуса (СтбОГ, СтббГ, Ст9ХФ, Ст9ХФМ), выполненного в виде плоского диска, и припаянных к нему алмазных сегментов. В центре корпуса имеется посадочное отверстие.

По конструктивному исполнению они подразделяются на круги с широкими -межсегментными пазами (получили наибольшее распространение) и круги с узкими межсегментными пазами (применяются при повышенных требованиях к качеству кромки и чистоте реза).

Рабочими элементами круга являются сегменты, состоящие из алмазоносного и беэалмазного слоев. Безалмазный слой необходим для .обеспечения требуемой прочности закрепления сегментов на корпусе.	,

Отрезные алмазные сегментные круги показаны-на рис. 8.35.

С точки зрения прочности важнейшими конструктивными параметрами отрезных кругов являются толщина корпуса, форма и размеры пазов, что обусловливается высокими окружными скоростями и действующими динамическими нагрузками в процессе распиловки.	,

Толщина корпуса определяет жесткость и устойчивость работы инструмента и выбирается такой, чтобы его стойкость обеспечивала полный износ алмазоносного слоя. С увеличением диаметра отрезных кругов толщина корпуса увеличивается, так как при распиловке камня на большую глубину возрастает общая нагрузка на инструмент.

Рис. 8.35. Отрезные алмазные сегментные круги: а~с нормальными пазами; 6 — с узкими пазами

Глубина паза в корпусе зависит от технологических соображений, однако конструктивно, с точки зрения долговечности корпуса пилы, необходимо стремиться к ее уменьшению до возможного предела, который ограничивается степенью температурного воздействия в процессе пайки на деформацию корпуса.

Ширина алмазного слоя сегмента Я определяет для данной; толщины корпуса величину бокового нависання алмазоносной, части, обеспечивающую нормальные условия работы пилы*' влияет на алмазоемкость инструмента и расход алмазов. 1 Поэтому для эффективного использования алмазных дискр|! вых пил необходима минимально возможная ширина сегментов^ при условии сохранения их работоспособности к моменту по4| ного износа алмазоносного слоя по высоте.	Щ

Сегменты должны быть припаяны к корпусу круга сим мет-1 рично. Отклонение от симметричности в поперечном сечении н.Ц должно быть более 0,1 мм, в продольном направлении — 0,5 мі| Требования к алмазным отрезным сегментным кругам регдз ментируются ГОСТ 16115—78.

ИСМ Академии наук УССР выпускаются опытные партий дисковых сегментных пил из синтетических алмазов по ТУ.,' УССР ИСМ 445—79, которые отличаются от стандартных то| щиной корпуса и формой межсегментных пазов.

Основные параметры алмазных дисковых пил приведз в табл. 8.22.

Радиальное и торцевое биение алмазоносного слоя должно превышать значений, указанных в табл.. 8.23.

Эффективность работы алмазных дисковых пил во мно^| зависит от характеристики алмазоносного слоя — связки, м центрации алмазов и их зернистости.

| НаруЖ-' ный диаметр, мм | Диаметр поса дочного отверг стия, мм | Толщина корпуса, мм | Толщина алмазных сегментов, мм | Число алмаз ных сегмен тов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Типоразмер

отрезных

кругов

Содержание алмазов, карат, при концентрации, %

| 2726-0708 | 315 | 63 : | 2,8 | 4,0 | 30 | 19,5 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2726-0713 | : 400 | 90 | 2,8 | 3,5 | 26 | 19,5 | 28,6 |
| 2726-0719 | 500 | 90 | 3,0 | 4,0 | 30 | •27,0 | 54,0 |
| 2726-0727 | 630 | 90 | 3,6 | 4,5 | 37 | 37,0 | 74,0 |
| 2726-0732 | 800 | 90 | 4,5 | 5^5 | 48 | 57,6 | 115,2 |
| 2726-0738, | 1000 | 120 | 5,0 | 6,5 | 70 | 59,5 | 119,0 |
| 2726-0743 | 1100 | 120 , | 5,0 | 6^5 | 78 | 66,3 | 132,6 |
| 2726-0754 | 1250 | 120 | 6.0 | 7;0 | 90 | 81,0 | 162 |
| 2726-0756 | г2о8 | " 'Ш | 6,0 | 7,5 | “ШП | 100 | 200,6 |
| 2726-0757 | 1600 | 200 1 | 7,0 | 9,0 | 92 | 110,4 | 220,8 |
| 2726-0758 | 2000 | 200 | 8,0 | 12,0 | 115 | 253,0 | 506,0 |
|  |  | По ТУ 88 УССР ИСМ 445-79 |  |  |  |  |  |
| _ | 500 | 90 | 2,8 | 3,8 | 30 | 25,2 | 50 |
|  | 630 | 90 | 3,2 | 4,2 | 36 | 33 | 67 |
|  | 800 | 90 | 4,5 | 5,5 | 48 | 58 | 116 |
| — і | 1000 | 120 | 6,0 | 6,5 | 72 | 62 | 124 |
|  | . 1100 | 120 | 5,0 | 6,5 | 78 | 67 | 134 |
|  | 1250 | 120 | 5,5 | 7,0 | 90 | 83 | 166 |

25

50

ПоГОСТ 116115—78

Марки применяемых синтетических алмазов аналогичны рассмотренным для алмазно-штрипсовой распиловки.

Связка выбирается в зависимости от физико-механических свойств (абразивности, твердости) обрабатываемого природного камня. ,

В соответствии с рекомендациями ВНИИАлмаз и ИСМ АН УССР связка М1 и 'М3 применяется для резания мягких и средней крепости пород природного камня, а связка М50 — для резания твердых пород.	с

Использование кругов не по назначению ухудшает показатели работы. Так, при обработке малоабразивных пород круги на связке М50 «засаливаются», в результате чего снижается их производительность, а при обработке высокоабразивных пород круги на связке М1 хотя и имеют повышенную производительность, но их эффективность оказывается низкой из-за значительного расхода алмазов вследствие повышенного износа связки. Промышленностью выпускаются алмазные дисковые- пилы с относительной концентрацией алмазов 25, 35, 50, 75, 100%..

Концентрация алмазов в инструменте выбирается в зависимости от обрабатываемого камня и предъявляемых требований

Радиальное и торцевое биение алмазоносного слоя

| Наружный диаметр круга, мм | Радиальное биение, мм |  | Торцевое биение, ым |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормальная точности | повышенная точность | нормальная точность | повышенная ТОЧНОСТЬ |
| 250 | 0,16 | 0,15 | 0,20 | 0,17 |
| - 320 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,21 |
| 400 | 0,20 | 0,15 | 0,32 | 0,26 |
| 500 | 0,25 | 0,20 | 0,40 | 0,33 |
| 630 | 0,32 | 0,25 | 0,50 | . 0,42 |
| 800 | 0,40 | 0,30 | 0,80 | 0,53 |
| 975 | 0,50 | 0,40 | 1,0 | 0,67 |
| 1000 | 0,50 | 0,40 | 1,0 | 0,67 |
| 1100 | 0,60 | 0,40 | 1,10 | 0,73 |
| 1250 | 0,70 | 0,50 | 1,25 | 0,83 |
| "ЮТ 1600 2000 | игл" ~ 0,80 0,90 | ТШ) 0,50 0,50 | 1,60 2,0 | С,УЗ 1,10 1,40 |

к качеству кромок й чистоте реза. Для легкообрабатываемых пород рекомендуется концентрация 25 %, а для пород средних и твердых рекомендуется концентрация 35 и 50 %. Круги с конг цецтрацией 75 и 100% применяются при обработке твердых- пород, если использование кругов другой концентрации снижает производительность или предъявляются специальные требования к качеству кромки и чистоте реза.	т

- ОКАНТОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Процесс точной -обработки, в результате которого плитам- заготовкам придается требуемая форма, как правило, прямоугольная, и заданные размеры в соответствии с ГОСТ 9480—77, ГОСТ 23342—78, называется окантовкой.

В зависимости от принятой технологическрй схемы производства облицовочных изделий окантовка является вторым (после распиловки) или же третьим (после распиловки и фактурной обработки) технологическим процессом. Процесс окантовки осуществляется на фрезерноокантовочных станках, представляющих собой технологическую разновидность алмазно-дисковых распиловочных станков. Сущность механизма разрушения природного камня в процессе окантовки аналогична рассмотренному для процесса алмазно-дисковой распиловки, так как сам процесс является частным случаем дисковой распиловки.

  - ФРЕЗЕЙНО-ОКАНТОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фрезррно-окантовочные станки, являясь разновидностью алмазно-дисковых распиловочных станков, предназначены для окантовки плит-заготовок по заданным размерам, а также для профилирования архитектурно-строительных изделий- Придание фигурного профиля изделиям осуществляется специальными алмазными дисками, имеющими форму элементов профиля. В отдельных случаях на этих станках может производиться также дисковая распиловка плит-заготовок.

По конструктивному исполнению фрезерно-окантовочные станки подразделяются на портальные, мостовые и консольные. Однако существует еще целый ряд конструктивных особенностей, по которым станки различаются между собой. Так, например, по числу установленных на них отрезных кругов (однодисковые и двухдисковые), по способу крепления шпинделя (с неподвижной или подвижной шпиндельной группой) И др.

Портальные станки являются наиболее мощными к . тяжелыми среди фрезерно-окантовочных станков. Типичным представителем станков этой группы является отечественный

Рнс. 9.1. Фрезерный станок с двумя отрезными кругами СМР-0І4:

/ — суппорт; 2—шпиндельная головка; 3 — мерительное устройство; 4 — стойка; 5 — мост.; 6 — привод перемещения траверсы; 7 — стол; 8 — рельсовый путь; 9 — поперечрнв '

фрезерный станок с двумя отрезными кругами СМР-ОЬ (рис. 9.1).

Станок состоит из шпиндельной головки, суппорта, траверсы* мерительного устройства, стола с приводом, стойки, кабины, сиУ стемы охлаждения, электро-и гидрооборудования.

Станина станка представляет собой портальную констру) цию, состоящую из двух стоек, по которым передвигается тр$ верса. Стойки соединены в верхней части ,поперечиной. На перечине установлен привод перемещения траверсы по напр; ляющим стоек. На траверсе находятся два суппорта, котор! имеют возможность перемещаться по направляющим траверс Приводы перемещения суппортов самостоятельные.

На направляющих суппортов установлены шпиндельные, ловки с рабочим инструментом. Шпиндельная головка вме> с отрезным кругом устанавливается так, что шпиндель моЗ занимать либо горизонтальное, либо вертикальное, либо межуточное положение в пределах ±90°.

Между стойками расположен стол с гидравлическим при] дом подачи.

Для сокращения вспомогательного и установочного времЯ для производства взаимно перпендикулярных ;вертикальнЦ

пропилов стол сделан поворотным с фиксацией положения через каждые 90°.	-

При подкачке масла насосом, установленным на тележке, в плунжерный гидроцилиндр плита стола поднимается, образуя зазор между кольцевыми поверхностями поворотных кругов. Этого достаточно, чтобы легко, от руки, повернуть плиту стола' вместе с изделием. При необходимости уменьшения хода стола (для сокращения холостого хода при обработке маломерных изделий), а также автоматического возврата стола в первоначальное положение на механизме реверса, который находится на балке рельсового пути, устанавливают положение концевых выключателей на необходимый ход.

Для последующего реза инструмент переустанавливается относительно изделия на заданный размер перемещением суппортов по траверсе. Автоматическая остановка суппортов в заданном положении в пределах 50—1000 мм осуществляется мерительным устройством.

Для разрезки изделий толщиной до 50 мм в автоматическом режиме имеется счетный механизм, установленный на электрическом шкафу управления.

Установка и подача шпиндельной головки на глубину резания производится перемещением траверсы или перемещением шпиндельной головки относительно суппорта с пульта управ-

Таблица 9.1

Техническая характеристика портальных фрезерно-окантовочных станков

Рис. 9.2. Камнеотреэной станок СМР-015:

І — мост; 2 — шпиндельная головка; 3 — ручной привод перемещения; 4—гидроцилиндры; 5 — привод; 6 — поворотный стол; 7 — каретка; 8 — режущая головка

ления. При обработке твердых пород за несколько проходов по-'^Ш дача на глубину резания происходит в автоматическом цикле. >1 Для производства косых резов шпиндельная головка поворачи^Ц вается относительно суппорта в пределах 0—45°. Для проиЗт|Г водства горизонтальных резов шпиндельная головка поворачн^і вается на 90°.

Техническая характеристика основных моделей портальныЩ фрезерзю-окантовочных станков приведена в табл. 9.1.

Мостовые станки легче портальных и предназначены в новном для окантовки облицовочных изделий. Характерны?! представителем станков этой группы является отечественны! станок (универсальный) модели СМР-015 (рис. 9.2).

Станок предназначен для окантовки, разрезки изделий ;! в отдельных случаях для фасонной обработки боковых их г]Ґ ней, а также вырезки пазов в архитектурно-строительных изл лиях из природного камня мягких, средней крепости и, крепі пород. Основные виды работ, выполняемых на станке, поі заны на рис. 9.3.

■ Станок состоит из моста, поворотного стола, каретки," тикальной и поворотной режущих головок, привода подачй реткн, электро-и гидрооборудования.

Мост сварной конструкции представляет собой две пря>| угольные балки, соединенные между собой поперечными Ками, Поверх моста вдоль балок закреплены призматичесца) плоская направляющие для каретки. Мост монтируется Н$,

Рис. 9.3. Основные вида' работ, выполняемых на станке СМР-015: а, б —разрезка на плитки и бруски; в — окантовка,; г —разрезка на плитки или бруски; д. е — фигурная обработка; ж, Я, и —подрезка уступов; к—р — шлифовка фасонных поверхностей

тырех катках и устанавливается на опоры, вдоль которых расположены призматические направляющие и зубчатые рейки.

Опоры моста закреплены на двух бетонных стойках, между которыми на отдельном бетонном основании находится стол для установки на нем обрабатываемого изделия.

Стол может поворачиваться от 0 до 360° и снабжен устройством, фиксирующим его положение через 90°. К столу прикреплены плунжерный гидроцилиндр и ручной гидронасос, при помощи которого плунжер перемещается на 2—3 мм вверх, облегчая поворот стола.

Каретка (суппорт) представляет собой литой чугунный корпус с призматической и плоской опорами скольжения и перемещается вдоль моста по направляющим при помощи двух плунжерных гидроцилиндров привода подачи каретки. На корпусе каретки закреплены прижимные устройства с роликами, которые примыкают снизу к обработанным дорожкам моста и воспринимают опрокидывающий момент и вертикальные нагрузки, возникающие в процессе резания. В расточке направляющей гильзы корпуса каретки монтируется вертикальная режущая головка, которая при помощи винтовой пары перемещается «вверх» или «вниз» на 325 мм. ,,

Головка представляет собой разъемный литой корпус, в котором смонтирован вал. Ось вала всегда горизонтальна и поворачивается только на 90°, занимая крайние фиксированные положения.

На одном конце вала установлен алмазный отрезной круг диаметром 800 мм, на другом конце — коническая шестерня с круговым зубом, передающая вращение валу поворотной ре-, жущрй Головки.

От электродвигателя посредством клиновых ремней передается вращение валу с отрезным кругом.

Установка режущих головок на глубину резания произво-- дится по линейке, закрепленной на каретке. Поворотная режу! щая головка соединена с вертикальной головкой при помопцй двух сухарей так, что может своим центрирующим выступош поворачиваться вокруг горизонтальной оси и центрирующей расточки вертикальной головки. При этом вал поворотной гой ловки может занимать положение от вертикального до горш] зонтального в, пределах угла от 0 до 90°. Поворот головки осу! ществляется вручную при . помощи червяка, установленной* в корпусе вертикальной головки, или зубчатого сектора, закреш] ленного на корпусе поворотной головки. На фланце корпусий поворотной головки имеются два стяжных болта, при помоЦдо которых во время работы вертикальной головки поворотная-33| ловка отжимается, чтобы конические шестерни вышли из зЙН цепления друг с другом.	Щ

На конце моста подвешена площадка управления, на коФии рой установлена гидравлическая насосная станция с гидроця| целью, электромагнитная станция и пульты управления. Щ ' Система управления осуществляет подачу воды в зону РвЦИ ния для’ охл аж дени я алмазных отрезных кругов. На станке $$9 ется продольная и поперечная подвески, при помощи. котор£И

подвешены и перемещаются совместно с постом и кареткой электрические кабели и шланги подачи охлаждающей воды.

Рис. 9.4. Принципиальная гидравлическая схема станка СМР-015:

7—насосная установка 18Г48-22Н; 2 — версивный золотник 14ПГ73-12; 2 —привод подачи каретки; 4 ~~ дроссель Г56-23; 5 — манометр МТПбО/3-80X4

Гидравлическая система применяется для перемещения каретки двумя плунжерными гидроцилиндрами и для- подъема и опускания стола одним плунжерным гидроцилиндром.

Принципиальная гидравлическая схема станка показана на рис. 9.4.

Питание станка осуществляется от сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В. Цепи управления питаются переменным током напряжением 127 В от понижающего трансформатора.

Техническая характеристика основных моделей мостовых фрезерно-окантовоиных-ххан- ков приведена в табл. 9.2.

Консольные станки представляют собой облегченные' переносные конструкции и используются для окантовки маломерных плит-заготовок. Их преимуществом является простота конструкции, незначительные размеры и повышенная жесткость рабочего органа. Представителем; станков этой группы является станок СМР-012А (рис. 9.5). Станок используется как стационарный на камнеобрабатывающих заводах, и как переносной непосредственно На объектах строительства (для подготовки различных деталей и изделий).

Станок состоит из шпиндельной -балки, стола/ тумбы, бака- отстойника, рамы и вилки охлаждения.

На раме установлена шпиндельная бабка с отрезным кругом и вилкой, подающей воду на отрезной круг для его охлаждения. По направляющим рамы при помощи маховика и пары шестерен перемещается стол, на котором закрепляется изделие в Т-образных пазах. Привод шпинделя с закрепленным на нем о,трезным кругом осуществляется через клиноременную передачу от двигателя, установленного в тумбе.

В переносном исполнении станок комплектуется дополнительно б а ком-отстой ником, снабженным водяным насосом. Питание станка осуществляется от сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В, а цепей управления—. переменным током напряжением 220 В.	"

Максимальные размеры *, мм

Модель станка

СМР-015

О , ВД-

* о -> ав£а « л 5

Заз

(О а

а-1

Масса станка,

| 6960 | 5430 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2800 | 1800 | 270 | , 7,5 | 800 | **— | 0,3— 6 | 26,5 | 8.1 |
| 9560 | 6600 | 2600 | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 3500 | 1200 | 295 |  | 630 | — | 0—6 | . — | 9,9 |
| 6800 | 4600 | 2600 |  | 600— 1200 |  |  |  |  |
| 3500 | 3500 | 500 | 7,0 |  | — | — | 34,1 | 7,2 |
| 7065 | 4975 | 2250 |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | 2000 | 500 | 7,0 | 1000 | 1000 | 0—12 | 21 | 5,9 |
| 9000 | 4800 | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 3500 | 2000 | 750 | 7,5 - | 1200 | 950 | 0—12 | 26 | 7,0 |

Дли

на

Ши

рина

Высо-

Ч в Я о в а ж у к н д

*4X0. Я) В ЕІ X

о.™

н о

1°

2 о

Торпедо-310 БРА Ы-30 ТУН-З ВЖ

о «® 2 « 5

5!.

О.« ;

1 к м > а»

1 в в

* В числителе - станка, в знаменателе — обрабатываемых изделий.

| Модель станка | Мак разы Дли- на | :нмальн еры *, , Ши рина | ые 4Ы Высо та | Диаметр дисковай пилы, мм | Частота вращения пилы, об/мин | Установленная мощ- ность, кВт | Масса станка, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1700 | 1040 | 1350 |  |  |  |  |
| СМР-012А |  |  |  | 320 | — | 4,0 | 0,365 |
|  | 750 | 600^ | 50 |  |  |  |  |
|  | 5600 | 2000 | 1900 | ' |  |  |  |
| Самара фирмы |  |  |  | 500 | 1500 | 8,0 | 1,7 |
| -«Салин» (Италия) | 2200 | 800 | 400 |  |  |  |  |
| Самарина фирмы | 5000 | 1800 | 1800 | 400 | 1500 | 5,2 | 1,23 |
| «Салин» (Италия) | 2200 | 650 | 380 |  |  |  |  |
| Фирмы «Гнйон и. |  |  |  |  |  |  |  |
| Бартелем и» | ' |  |  |  |  |  |  |
| (Франция): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1325 | 840 | 525 |  |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 300 | 2000 | 2,2 | — |
|  | 500 | 300 | 45 |  |  |  |  |
|  | 3500 | 1750 | 700 |  |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 400 | 1500 | 5,8 |  |
|  | 1400 | 550 | 70 |  |  |  |  |
|  | 3050 | 1550 | 1750 |  | - |  |  |
| 231-Н |  |  |  | 1000 | 1250 | 37 | — |
|  | 700 | 600 | 340 |  |  |  |  |

* В числителе — станка, в знаменателе — обрабатываемых изделий

Техническая характеристика основных моделей консольных окантовочных станков приведена в табл. 9.3.

- ТЕХНОЛОГИЯ ОКАНТОВОЧНЫХ РАБОТ

Технология окантовочных работ природного камня из мягких и средней крепости пород имеет несколько принципиальных отличий от окантовки изделий из природного камня твердой крепости пород. В первом случае операция окантовки предшествует фактурной обработке и следует непосредственно за распиловкой, а во втором случае окантовка осуществляется после операций распиловки и фактурной обработки, так как при фак-, турной обработке изделий из твердых пород камня шлифовка осуществляется при повышенных давлениях инструмента, вследствие чего происходит бой кромок изделий.

Окантовка плит-заготовок из камня мягких и средней крепости пород на портальных и мостовых станках обычно

-осуществляется пакетами по 5—8 плит в пакете, а окантовка плит-заготовок из , твердых пород осуществляется поштучно.

Технологический процесс окантовки включаает в себя следующие основные операции: подготовку станка к работе, укладку плит-заготовок на стол станка, разметку плит 'на оптимальный раскрой, непосредственно окантовку, снятие плит со стола и уборку стола.

На операции окантовки наибольшее распространение получили фрезерно-окантовочные станки мостового типа. Поэтому технологию окантовки рассмотрим примени4ельно к ним, хотя принципиальных отличий нет и при использовании станков других типов.

Подготовка станка к работе заключается в проверке работоспособности его основных узлов и степени обеспечения точности выполняемых операций. Проверяется также состояние и качество алмазного отрезного круга, степень вскрытия алмазов; (при необходимости производится обнажение алмазного инструмента) и правильность его установки на валу. Требования , на стадии подготовки аналогичны предъявляемым к алмазнодисковым распиловочным станкам.

Транспортирование и укладка плит на стол станка осуществляется вакуумными или цепными захватами. При поштучной укладке плит на стол наиболее^ прогрессивным способом является укладка с применением вакуумзахватов, которые позволяют транспортировать плиты в горизонтальном, вертикальном и промежуточном положениях при допускаемой степени шероховатости плит 3 мм. Вакуум-захваты надежны в эксплуа- тации.

При укладке плит толщиной 20—40 мм, а также при укладке пакета длит необходимо производить их крепление в первом случае индивидуальное, а во втором случае —всего пакета.

Крепление плит предотвращает их смещение в процессе окантовки и обеспечивает соблюдение заданной точности формы ’ и размеров изготавливаемых изделий.	^

После укладки длит на стол фрезеровщик приступает к их : разметке. О* правильности разметки зависит выход окантован- ■■ ных изделий, что при прочих равных условиях непосредственно'5; влияет на материалоемкость изделий. Для достижения - макси-д мального выхода окантованных изделий из плит-за готово к не- ■ обходимо, чтобы фрезеровщик имел несколько спецификацией- ных размеров изготавливаемых изделий: от полоски до плит .;•« I группы» что является наиболее общим случаем производства: Тогда разметка осуществляется с наиболее крупных ПЛИТ : СО-'М гласйю:^спецификации, а остаток дорезается исходя из макси- Ш мально возможного вписывания любых других спецификациой^ш ных размеров.	^|1

Линии реза выбираются с учетом однородности качества фактурной обработки плиты-заготовки По всей площади. В случае, когда неплоскостность плит-заготовок превышает допустимые стандартом значения для данной фактуры обработки, раскрой необходимо вести так, чтобы неплоскостность готовых изделий находилась в пределах, допустимых стандартом, и, как правило, не превышала 2 мм на 1 м длины.

После этого станок запускается в следующей последовательности: включается насос масляной станции (при наличии гидропривода), включается электродвигатель отрезного круга; попеременно включая приводы моста и каретки с кругом инструмент подводится к намеченной первой линии реза; включается электродвигатель вращения отрезного круга; включается подача воды.

После этого выполняется первый продольный рез. При окантовке мягких и средней крепости пород камня он производится на всю толщину пакета плит, а при окантовке .твердых пород природного камня — на глубину 40 мм. Если толщина плиты- заготовки превышает 4и мм, то рез выполняется несколькими последовательными проходами инструмента с понижением отрезного круга на глубину до 40 мм. По окончании выполнения первого продольного реза каретку с отрезным кругом отводят назад, выводя инструмент из пропила. После чего выставляется заданный размер и инструмент переводится на следующую за- ходку для выполнения дальнейших запланированных продоль- ных резов. При установке инструмента на размер необходимо учитывать толщину отрезного круга.

Произведя последний' продольный рез, фрезеровщик должен вывести круг из пропила, выключить вращение инструмента и подачу воды. После этого освобождается фиксатор поворота стола и стол рукой поворачивается на 90° и закрепляется фиксатором в заданном положении. Разрезанные плиты сдвигаются окантованными плоскостями друг к другу и выставляются одним неокантованным краем на первую линию поперечного реза с учетом минимальных потерь заготовки. Затем производится закрепление плит1 клиньями, предотвращающее их смещение при поперечной окантовке. Выполнение поперечного реза ничем не отличается от операции продольного реза: после окончания последнего реза отрезной круг выводится из пропила, отключается его вращение и подача воды.

Отходы окантовки убираются в ящик, а готовые окантовоч- ные изделия снимаются со стола и укладываются в специальные поддоны согласно спецификационным размерам изделий.

После этого стол, стойки стбла и околостаночное пространство промываются водой из шланга.	; 1 .

В процессе выполнения окантовочных работ необходимо соблюдать условия ойтимальйой эффективности производства
вследствие соблюдения рациональных технологических режимов и выбора характеристики алмазного инструмента.

Все рекомендации, изложенные в подразд. 8.4.1, распространяются и на процесс окантовки.

- КОНСТРУКЦИИ АЛМАЗНЫХ дисковых пил для окантовки ОБЛИЦОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИИ ИЗ ПРИРОДНОГО камня

Окантовка облицовочных изделий осуществляется алмазными дисковыми пилами, конструкции которых рассмотрены в разд. 8.4.2.

Для окантовки облицовочных изделий из твердых пород природнго камня в основном применяются алмазные отрезные сегментные круги диаметром 320, 400, 500 и 630 мм, так как глубина резания обычно составляет 20—60 мм.

Однако применение увеличенных диаметров обычных типов алмазных дисковых пил для этих целей недостаточно эффективно, так как при этом возрастает удельный расход алмазов вследствие увеличения ширины алмазоносных сегментов, которое обусловливается необходимостью увеличения толщины корпуса с целью обеспечения жесткости инструмента.

ИСМ Академии наук УССР разработаны конструкции алмазных дисковых пил для операции окантовки со сменными

утоненными режущими элементами, у которых толщина корпуса в 1,6—2,0 раза больше толщины режущих элементов а (рис. 9.6). Алмазный сегмент 1 закреплен на периферии сменных режущих элементов 2, которые соединены с корпусом инструмента

Рис. 9,6. Конструкция алмазной пилы со сменными утоненными режущими элементами для окантовки изделий с центральным расположением резцов

3 с помощью закладных штифтов и прижимных элементов. Для повышения надежности соединения режущих элементов с корпусом инструмента контактирующая поверхность крепления имеет клиновидное сечение.

Результаты применения алмазных дисков со съемными утоненными режущими элементами на камнеобрабатывающих предприятиях ПО Житомирне-' рудпром показывают, что в сравнении с аналогичными стандартными дисковыми пилами повышается производительность распиловки, улучшаются качество ’ кромки и чистота поверхности | реза, снижается шум в процессе, работы.	'

- ФАКТУРНАЯ ОБРАБОТКА

  - ФАКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Фактурная обработка облицовочных изделий из природного камня представляет собой процесс точной обработки их лицевой поверхности, в результате котррой форма и линейные размеры изделий не меняются, а лицевая поверхность приобретает внешний вид, определяющийся характером и высотой рельефа поверхности, полученной после обработки (см. подразд. 2.4). Правильно выбранная фактура задерживает начало разрушения камня, вызываемое температурным воздействием и действием окружающей среды.

В соответствии с ГОСТ 9480—77 и ГОСТ 23342—78 лицевая поверхность облицовочных изделий из природного камня может иметь фактуры, приведенные в табл. 10.1.

В зависимости от способа обработки поверхности камня подразделяются на фактуры скалывания (точечная, «Скала», термообработанная) и абразивная (пиленая, шлифованная* лощеная, Полированная).

Фактуры, получаемые скалыванием, разрушают поверхностный слой камня, делают его более шероховатым, что снижает его долговечность и поэтому применяются только для твердых пород природного камня.

Абразивные фактуры изготавливаются шлифованием лицевой поверхности и применяются для всех пород природного камня. Исходной поверхностью для получения абразивных фактур, как правило, служит пиленая поверхность плит-заготовок, получаемых после распиловки.

В настоящее время подавляющее большинство облицовочных изделий из природного камня изготавливается с абразивными фактурами обработки благодаря их высокой декоративности, возможности механизации и автоматизации процесса обработки.

Таблица 10.1

Фактуры лицевой поверхности облицовочных изделий из природного камня

Фактура

Способ получения фактуры

Характеристика фактуры

Полиро-	Накатка глянца полйроваль-

ванная	ним инструментом

Лощеная

Шлифо

ванная

Обработка доводочным шлифовальным инструментом без накатки глянца

Обработка шифровальным инструментом {средне- или грубозернистым)

Пиленая А Распиловка' алмазными штрип- сами, дисковыми пилами, рамными штрипсовыми станками со свободным абразивом Пиленая Б Распиловка рамными и канатными пилами со свободным абразивом

Пиленая Бі

Обработанная ультразвуком Термообработанная

Точечная

«Скала»

Механическая или химическая очистка, пескостр уйн ая обр а- ботка пиленой Б Воздействие на лицевую поверхность ультразвуковыми колебаниями в водной среде Воздействие на лицевую поверхность высокотемпературной газовой струей Обработка бучардой

Скалывание лицевой поверхности с помощью закольника

Зеркальный блеск на поверхности изделий, четкое отражение предметов

Гладкая матовая поверхность без следов обработки,, полное выявление рисунка камня Равномерно шероховатая поверхность со следами обработки, с неровностями рельефа высотой до 0,5 мм Неравномерно шероховатая поверхность с неровностями рельефа высотой до 3 мм

Неравномерно шероховатая поверхность с резкими штрихами от зерен крупного абразива с неровностями рельефа высокой до 3 мм

То же, что пиленая Б, но обработанная механическим или химическим способом Матовая поверхность с выявленным цветом и рисунком камня

Шероховатая поверхность со следами шелушения с неровностями рельефа высотой до 10 мм Равномерно шероховатая поверхность с неровностями рельефа высотой до 2 мм Околотая поверхность с неровностями рельефа высотой от 56 до 200 мм без следов инструмента

10,2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАКТУРНОЙ ОБРАБОТКИ

Шлифовально-полированные станки предназначены для аб- з разнвной фактурной обработки (шлифовки, лощения и поли- | ровки) лицевой поверхности облицовочных изделий из природ-^ ного камня.

Конструктивно шлифовально-полировальные станки подрав деляются на пять основных групп: портальные, мостовые, рг ально-консольные, конвейерные и переносные шлифмашинки. Д

Портальные станки представляют собой наиболее тяжелую конструкцию шлифовального оборудования, предназначенную, для

Рис. 10.1. Принципиальная схема шлифовально-полировального портального станка модели БРА-ЛЖ

ШЛИфоВКИ-ПОЛИрОВКИ ИЗДеЛИЙ ИЗ /

твердых пород природного камня. Различают портальные станки с подвижным порталом и неподвижным столом (ЛЖ, ВШ-5), а также с неподвижным порталом и подвижным:	столом

(ВШ-3). В настоящее время станки вш-з, вш- 5 морально и физически устарели и в камне- обработке имеют ограниченное применение. В отечественной нам-

Таблица 10.2	„„.„и-

Максимальные размеры *, мм

* >,§ - £ . &м^

§ 13 я а

Й «Од *

Ч № л Со

О О У 5 в. X Р.О о-в СП К И К о

г к

о 8 Л а 9

11

|1

«5 *

1=1 ра *

вш-з

ВШ-5

лж

ЛЖ-9

'Длина

3500

2000

5215

9000

3450

Неогра

ниченно

3450

Неогра

ниченно

Ши

рина

3785

1000

3070

2500

2900

1600

2900

1600

■Высо

та

3895

150

3600

1175

4000

350

4000

350

0,7

2,5

3,2

1300

Частота

вращения,

об/мин

К

5

ес

X

я

В

а

50;

100

50;

100

л

ч

в}

в

ц

І»

1300 1700	50	950

1700

50

950

5»

А X

о.„

55

О К

0.1;

0,3;

0,5

5,5—

И.1

0—

4,0

0—

1,85

46,5

66,3

36

52,1

15

8,8

9,2

13,0

Техническая характеристика портальных шлифовально-полиров станков

* В числителе — станка, в

знаменателе — обрабатываемых изделий»

Недостатком станков этого типа является необходимостей укладки плит-заготовок на стол с применением гипсового вя*“ жущего.

Техническая характеристика портальных шлифовально-ш лировальных станков приведена в табл. 10.2.

Наиболее распространенной группой шлифовально-полир« вального оборудования являются мостовые станки, среди Н<3 торых наиболее характерный представитель — отечественна 364

Рис. 10.2. Камнешлнфовальный станок СМР-013

щегося по рельсовьш направляющим под действием гидродвигателя. Неподвижный стол станка находится между рельсовыми направляющими.'Шлифовальная .головка в устанавливается на горизонтальной балке портала и крепится к шпинделю 0, который приводится во вращение мотор-редуктором 1 Шлифовальная головка состоит из 6 (9, 12) независимых шлифо- вальников 4 с индивидуальным электроприводом. Шлифовалъ- ная головка в процессе работы охватывает всю ширину стола» а ра очий инструмент совершает сложное рабочее движение складывающееся из индивидуального вращательного движения . каждого шлифовальника, общего вращательного движения са» мои шлифовальной головки и поступательного движения пор1| тала.

станок СМР-013 (рис. 10.2). Станок состоит из моста каретки 2, опоры моста 3, электро- и гидрооборудования. Сварной мост представляет собой балку с призматическими направляющими. Мост на четырех катках устанавливается на опорах, вдоль которых он может перемещаться на расстояние до 3 м. Опоры моста закреплены на двух параллельных бетонных стойках, между которыми расположен рабочий стол 4, представляющий собой бетонную тумбу с гладкой горизонтальной поверхностью (см. рис. 10.2).

Перемещение моста осуществляется от гндродвигателя через червячный редуктор й реечную передачу. Приводной вал, получающий вращение от редуктора, вращает зубчатые колеса, на-; холящиеся в зацеплении с рейками, установленными вдоль опор моста. Применение гидродвигателя позволяет регулировать скорость перемещения моста.

По направляющим моста при помощи двух плунжерных гидроцилиндров перемещается каретка, на которой расположена шпиндельная головка. Шпиндель получает вращение через клиноременную передачу от вертикально установленного на кор-, пусе каретки двухскоростного электродвигателя. Шпиндель установлен на подшипниках качения в пиноли, имеющей возможность вертикального перемещения в шпиндельной головке на 300 мм. Вертикальное перемещение пиноли со шпинделем производится при помощи двух гидроцилиндров двойного действия, установленных по обе стороны пиноли. Гидроцилиндры кроме вертикального перемещения шпинделя осуществляют прижим шлифовальной головки, закрепленной на его конце, к обрабатываемой поверхности. Давление на поверхность определяется разностью площадей в надпоршневой и штоковой полостях гидроцилиндров, а также разностью давления рабочей жидкости в этих полостях.

Ограничение хода моста и каретки осуществляется посредством конечных выключателей и передвижных упоров, устанавливаемых в нужных положениях вдоль движения.

На одном конце моста подвешена площадка управления с установленными на ней гидравлической и магнитной станциями и пультами управления.	'

В станке заложены три программы автоматического перемещения шлифовальной головки по, обрабатываемой поверхности.

Питание электродвигателей осуществляется от сети трех- фазного переменного тока напряжением 380 В, а питание цепи управления и катушек электромагнитных золотников — от сети переменного тока напряжением 110 В от понижающего трансформатора.

Техническая характеристика мостовых шлифовально-поЛиро- вальных станков приведена в табл. 10.3.

Табл ица 10.3	,

Техническая характеристика мостовых шлифовальных полировальных станков

| Модель станка | Максимальные ры *, мм |  | разме- | Эксплуатационная производительность, м*/ч |  | Диаметр шлифовальной головки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота | по мрамору | ВО граниту |  |
|  | 6800 | 4800 | 3000 |  |  |  |
| СМР-013 |  |  |  | 2,0 | 1,0 | 400 |
|  | 2800 | 1400 | 200 |  |  |  |
|  | 5800 | 4100 | 5800 |  |  |  |
| 303 |  |  |  | 2,5 | 1,2 | 330 |
| 303 | 3500 | 2000 | 250 | - |  |  |
| «Левиматик-ЗбОО» | 5700 | 4000 | 2600 | 2,9 | 1,4 | 400; 500 |
|  | 3500 | 2000 | 250 |  |  |  |
| «Концепцион» | 5600 | 4000 | 2600 | 2,1 | 1,0 | 300 |
|  | 3500 | 2000 | 250 |  |  |  |
| «Минали МС-3» | 5670 | 5000 | 2350 | 2,0 | 0,7 | 450 |
|  | 4000 | 4000 | 100 |  |  |  |
| ДБ-500 | 3300 | 2400 | 3270 | 2,5 | 1,2 | 450; 500 |
|  | 3000 | 2000 | 200 |  |  |  |

* В числителе — станки, в знаменателе — обрабатываемых изделий.

Таблица 10.4

Техническая характеристика радиально-консольных шлифовально-полировальных

| Модель станка | Максимальные размеры *, мм |  |  | Эксплуатационная производительность, м*/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота | по мрамору | по граниту |
| СМР-030 | 2400 | 1100 | 2400 | 1,5 | 0,5 |
|  | 2000 | 1000 | 800 |  |  |
| ВШ-28 | 3955 | 950 | 2480 | 1,5 | 0,4 < |
|  | 1500 | 1000 | 200 |  |  |
| Р-6Ц | 3100 | 490 | 1800 | 1,6 | 0,5 |
| ■ч ■ | 2000 | 1400 | 300 ' |  |  |
| М-048 | 3600 | 500 | 2400 | 1,1 | 0,3 |
|  | 2800 | 1400 | 200 |  |  |

* В числителе — станка, в знаменателе — обрабатываемых изделий

| Частота | Скорость подачи, м/мнн |  | Максимальное усилие прижима инструмента к изделию, кН | Устано вочная мощность станка, кВт | Масса станка, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| инструмента. об/мин | шлифоваль ной головки | моста |  |  |  |
| 500; 1000 | 0,3—6,7 | 0,3—5,0 | 8 | 22 | 5,8 |
| 450 | 0,6—6,0 | 3,4—10,2 | 4 | 26,3 | 4,2 |
| 300; 600 | 0—12,0 | 0—12,0 | 8 | 20,2 | 4,0 |
| 700 | 0—8,0 | 0,2—0,4 | 4 | 13,3 | 3,6 |
| 350 | — | — | 1,5 | 17,25 | 3,2 |
| 325; 550 | 0,2—0,6 | 0,2—0,6 | 3,5 | 18,0 ‘ | 3,3‘ |
| станков |  | - |  |  |  |

Диаметр
шлифоваль-
ной голов-
ки, мм

Частота

вращения

инстру

мента,

об/ынн

Максимальный
угол поворота
головки,
градус

Максималь-
нее рабо-
чий радиус,
мм

Установленная мощность ' стайка, кВт

Масса станка, т

350

310

400

400

405; 500; 800; 985

300; 450;
900

240; 450 450 .

280

280

150

280

'азбо

2450

2000

2200

5,6

5,0

5.5

4.5

1,25.

1,9

0.7

03

Радиально-консольные станки являются станками легкого типа и предназначены для обработки плит-заготовок небольшого размера. Наиболее распространенным представителем станков этой группы является шлифовальный коленно-рычажной станок СМР-030 (рис. 10.3).

Станок состоит из колонны с механизмом подъема, шпиндельной и шлифовальной головок, рычагов, стола и опорной: тумбы, на которой крепится Станок.

Колонна с механизмом подъема представляет собой цилиндрическую стойку, закрепленную в подпятнике. На стойку: одета цилиндрическая труба, в верхней части закрепленная, фланцем и опирающаяся на упорный подшипник в верхней! части стойки и на подшипники скольжения в верхней и нижней! частях.	■ ■	'

На трубу при помощи подшипников скольжения посажена; траверса, к которой вертикальной осью Шарнирно крепится ко-; ленно-рычажная система. На лобовой части рычага крепится) шпиндельная головка, которая состоит из корпуса, пи ноли,; имеющей вертикальное плавное перемещение в корпусе шпин.-^ деля, установленного в пиноли при помощи подшипников каче- ния н упорного подшипника, механизма со шпинделем. Пиноль вместе со шпинделем поднимается и опускается при помощи1; гидроцилиндра и рычага, шарнирно закрепленного на флащщ нижней крышки пиноли. Этим же гидроцилиндром При ПОМОЩЙг

Рис, 10.4. Конвейер СМР-006

рычага обеспечивается необходимое усилие прижима шлифовальной головки к обрабатываемой поверхности изделия.

По оси шпинделя имеется сквозное отверстие для прохода охлаждающей воды в зону шлифования. Привод шпинделя осуществляется от двухскоростного электродвигателя посредством клиновых ремней. Питание электродвигателя осуществляется от сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В, а питание цепей управления — переменным током напряжением по В.

Краткая характеристика основных моделей радиально-консольных станков приведена в табл. 10.4.

Конвейерные станки представляют собой много позиционные агрегаты, все звенья которых работают в едином автоматическом цикле, обеспечивающем оптимальные режимы обработки изделий при их непрерывной транспортировке, укладке и съеме. Технология конвейерной обработки, как правило, охватывает полный цикл фактурной обработки и сводится к следующим операциям: грубой и средней шлифовке, лощению и полировке.

Представителем группы линейных конвейерных шлифовально-полировальных станков является отечественный станок СМР-006 (рис. 10.4), предназначенный Для фактурной обра- ' ботки плит ограниченных размеров из природного камня мягких и средних крепости пород.

Станок состоит из ленточного конвейера 1 с приводной станцией, вдоль которого размещены пять консольных постов со спаренными шлифовальными головками 2, питателя гидро- и электрооборудования. Каждая шлифовальная головка имеет независимый привод от индивидуального электродвигателя 4; усилие прижима инструмента к обрабатываемой поверхности осуществляется гидросистемой-

Конвейер станка представляет собой бесконечную'прорезиненную ленту, на которой осуществляется обработка лицевой поверхности изделий. Над верхней частью ленты по обе стороны устанавливаются стальные пластины — направляющие, предотвращающие смещение изделий в процессе обработки.1

Таблица 10.5

Техническая характеристика конвейерных шлифовально-полировальных станков

| Модель | Максимальные размеры *, мм |  |  | Эксплуатационная произво- | Число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станка | Длина | Ширина | Высота | дительвость по мрамору, м*/ч | рабочих головок |
| СМР-006 | 14 980 | 2350 | 2450 | 5,0 | 8; Ю |
|  | 300—2 000 | 400 | 12—20 |  |  |
| М-011 | И 200 | 2180 | 2230 | 4,0 | 6; 8; 10 |
|  | 300-800 | 400 | 12—40 |  |  |
| ЛАУ-8 | 8 000 | 1500 > | 2200 | 9,0 | 8 |
|  | 300—2 000 | 900 | 20—150 |  |  |
| Л Т-8 | 8 000 | 1700 | 2000 | 8,0 | 8 |
|  | 300—2 000 | 700 | 20—150 |  |  |

* В числителе — станка, в знаменателе — обрабатываемых изделий

Для предотвращения перекосов по высоте обрабатываемых изделий и их вибрации во время обработки предусмотрены спе^ циальные роликовые прижимы.

Приводная станция состоит из гидродвигателя и приводного барабана, связанных между собой через редукторы, цепную и червячную передачу, а натяжная станция — из ведомого бара- і бана и винтового натяжного механизма.	;

Питатель предназначен для механизации, автоматизации,: а также обеспечения непрерывности процесса пОдачи заготовок обрабатываемых плит на конвейер. Автономным гидравличе- ским и электрическим оборудованием питателя управляют* с пульта, смонтированного на передней сїенке станины. % Питание силовых цепей электродвигателей осуществляется:* от сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В, а пи-1 танне цепей управления — переменным током напряжением, 220 В.	І

Техническая характеристика конвейерных шлйфовально-по~| линовальных станков приведена в табл. 10.5.	Л

Кроме перечисленных групп шлифовально-полировальный! ставков стационарного типа в камнеобрабатывающей промыЩ«| ленности применяются переносные шлифмашинкн с электри^-ёЯ скйм или пневматическим приводом и гибким валом, прёд^Ш значеыные для обработки деталей памятников и кромок аршЯ тектурно-стройтельных изделий.	- -'Щя

|  | Диаметр шлифовальной головки, мм | Частота вращения инстру мента, об/мин | Скорость подачи транс портера, м/мнн | Усилие прижима инструмента к изделию, кН | Устано вочная мощность станка, кВт | Масса станка, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 450 | "г 630 | 0,3—1,2 | 0—1,5 | 92,0 | 17,1 |
|  | 350; 450 | 1000 | 0,1— 0,8 | ю т о | 63,0 | 6,5 |
|  | 320; 350 | 450 | 6—4,0 | 0—3,0 | 48,0 | 10,5 |
|  | 320 | 450 | 0—2,6 | 0—2,8 | 35,8 | 6,0 |

10.3. АБРАЗИВНАЯ ФАКТУРНАЯ ОБРАБОТКА

Среди абразивных фактур лицевой поверхности изделий из природного камня, как правило, первичной является пиленая фактура, которая получается в результате распиловки блоков природного камня на пЛиты-заготовки.

Пиленая (Л) фактура обработки получается при распиловке природного камня алмазными шТрипсовыми или дисковыми пилами, или же в случае качественной распиловки штрип- совыми пилами со свободным абразивом. Пиленая (Б) фактура получается при распиловке штрипсовыми или канатными пилами.

Пиленая (-5.1) фактура обработки получается в результате очистки пиленой {£) фактуры механическим, ^химическим или пескоструйным способом.

Механическая очистка осуществляется на шлифовальных станках, где вместо абразивного инструмента устанавливается металлическая щетка.

Химическая очистка осуществляется промывкой лицевой поверхности изделий 5 %-ным раствором соляной кислоты (НО) или растворами других кислот.

Пескоструйная очистка осуществляется на пескоструйных установках с применением среднего или крупного кварцевого песка. В качестве абразива также может использоваться карбид кремния.

Шлифованная и лощеная фактуры обработки производятся последовательным шлифованием пиленой фактуры на шлифовальных станках.

Основная часть шлифовального процесса заключается в грубом шлифовании (обдире), в результате которого лицевой поверхности камня придается форма с допусками йеплоскостности в пределах, установленных стандартом. Эта операция, как правило, составляет 50—60 % от общего времени шлифовки-полировки.

Процесс шлифования состоит из ряда последовательных операций и выполняется с целью создания поверхности с минимальной шероховатостью. После каждой операции достигается повышение класса чистоты поверхности.

В зависимости от применяемого инструмента различают шлифование свободным и связанным абразивом. В качестве связанного абразива используются абразивные круги из карбида кремния на магнезиальной или бакелитовой связках, : а также алмазные бруски ш*и чашечки.

Шлифование, как и любой другой процесс обработки, заклю- I чается в направленном разрушении камня, Сущность шлифования свободным абразивом в общем случае сводится к следую-' щему. Вследствие нормальных усилий, являющихся результатом давления на шлифовальный круг, и больших тангенциальных усилий, возникающих в результате движения круга, абразивные зерна своими вершинами внедряются в камень и наносят множество трещин на его поверхности. При этом вслед-, ствие значительной твердости абразивных зерен по отношении*, к камню в точках воздействия зерен абразива происходит раз* рушение камня. В результате многократного воздействия зерен ; по тем же местам разрушенные частицы выкалываются и уда-1 ляются с поверхности камня водой, подаваемой на плоскость-‘ контакта круга и камня.	»1

Система множества рядом расположенных выколок обра-й! зует шероховатую поверхность, характерную для шлифованой^ поверхности камня. Максимальная глубина неровностей дрй| прочих равных условиях зависит от прочности и крупности зе-| рен абразива, а также от физико-механических и петрографц*;.| ческих характеристик камня.	:|

В настоящее время преобладающее распространение ползш чйл наиболее производительный процесс шлифования связаиЙ! ным абразивом. Сущность механизма разрушения камня пр||| этом аналогична механизму разрушения при работе алмазного! круга при дисковой распиловке лишь с той разницей, что угсуИ контакта равен 180°. Различное воздействие свободного и. свяД заннрго 'абразивов отражается и на микроструктуре шлифоввш| ной поверхности. Поверхность, обработанная свободным абрШ1 зивом, отличается равномерной шероховатостью, тогда как кЯ

мень, шлифованный кругом связанного абразива, имеет направленные следы обработки.

Рис, 10.5. Схемы работы инструмента при плоском торцевом (а), ленточном (б) и планетарном (в) шлифовании

Шлифовальная эффективность связанного абразива не всегда одинакова. Лучше всего связанный абразив шлифует тогда, когда его поверхность шероховата. В этом случае преобладает режущее действие острых зерен и производительность высока.

Важную роль в процессе шлифования играет вода. Она вымывает продукты разрушения и отводят тепло, образованное трением.

Кроме того, она оказывает физикохимическое воздействие на механическую прочность камня и ускоряет процесс шлифования.

В камнеобработке в основном применяется плоское шлифование

торцом круга и изредка — плоское шлифование периферией круга. В последнее время проводятся работы по применению ленточного шлифования, где элементы режимов резайия и сечение среза аналогичны дисковой распиловке.

При шлифовании используется также планетарное движение шлифовального круга, которое благодаря большим скоростям вращения и сложной -траектории движения инструмента, слагаемого из вращения феррасы с одновременным поступательным ее движением, а также вращения инструмента вокруг оси обеспечивает более высокую производительность и качество обрабатываемой поверхности в сравнении с обычным инструментом для торцевого шлифования.

Схемы работы инструмента при различных видах шлифования показаны на рис. 10.5.

Различают жесткое и упругое шлифование. При жестком шлифовании входными параметрами являются глубина шлифования и другие элементы резания, а выходным — усилие при резании. При упругом шлифовании, наоборот, входным параметром является удельное давление, от которого зависят глубина шлифования и элементы резания.

Наибольшее распространение получил принцип упругого шлифования, позволяющий получить' лучшие условия резания и поддерживать постоянными условия работы абразивных дерен. При постоянном удельном нормальном давлении и прочих равных условиях глубина резания постоянна. При изменении же одного из параметров режима резания меняется глубина
резания, т. е. фактически при изменении условий, например, вследствие, износа абразива или увеличении твердости камня, уменьшается глубина внедрения и тем самым сохраняются нормальные условия резания.

Полированная фактура обработки производится по лощеной фактуре накаткой глянца полировальным инструментом, в результате чего поверхность камня приобретает зеркальный блеск и полностью выявляются декоративные качества камня.

Процесс полировки представляет собой одновременно протекающее механическое и физико-химическое взаимодействие полировальника, полирующего вещества и воды с лощеной поверхностью камня, в результате чего сглаживаются микронеровности поверхности камня и образуется защитная пленка, обусловленная химическим составом полирующего вещества и петрографическими особенностями камня.

- РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА ДЛЯ ФАКТУРНОЙ ОБРАБОТКИ

На шлифовально-полировальных станках для шлифовки применяется инструмент со связанным абразивом, подразделяющийся на абразивный инструмент на магнезиальной или бакелитовой связках и алмазный инструмент из природных или синтетических алмазов на металлических связках.

Абразивный шлифовальный инструмент изготавливается из; зерен абразива карбида кремния (карборунд) или электронов рунда. В зависимости от назначения инструмент содержит аб^ разив различной зернистости. Для осуществления полного- цикла обработки плит-заготовок от пиленой фактуры обра~>)

Таблица 10.6

Характеристика рабочего инструмента н абразива

| Номер абразивного инстру мента | Операция обработки | Зернистость | Материал - Л .Л '1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грубое | 125—100 | Карбид кремния зеленый, К¦ |
|  | шлифование |  | 1 |
| 2 | Шлифование | 50—40 | Карбид кремния черный, КН |
| 3 | Шлифование | 25—16 | КЧ или электрокорутщ ^ |
| 4 | Тонкое | 10—6 | КЧ или электрокорунд $ |
|  | шлифование |  | :■& |
| 5 | Лощение | М40—М20 | Ми кр опор ОШ КИ КЧ или элею |
| 6 | Лощение | МЮ—М7 | трокорунд ^ Микропорошки КЧ или электро |
|  |  |  | корунд ' - I ' ^ |

Рис. 10.6. Шлифовальный инструмент: а — абразнышЯ круг; б — алмазный круг АПС-2

ботки до лощеной применяется шесть номеров абразивного инструмента, различающихся зернистостью. Характеристика применяемого инструмента и абразива приведены в табл. 10.6.

Для определения линейной величины зерен абразива в микронах необходимо числовое значение зернистости каждого номера увеличить в 10 раз. Числовые значения при буквенных индексах микропорошков не требуют пересчета, так как они выражены в микронах.

По прочностным характеристикам лучшим зерном считается карбид кремния зеленый КЗ, затем карбид кремния черный КЧ и электрокорунд, используемый для инструмента мелкой зернистости.

Абразивный инструмент изготавливается самых различных форм и конструкций.

Наиболее распространенной формой шлифовального инструмента являются абразивные круги (шарошки) и трапециевидные бруски (рис. 10.6).

Размеры абразивных кругов на магнезиальной связке,
изготавливаемых ПО Житомирнерудпром

Основной размер	  Д±	Да	Н	'	■

Мостовые шлифовальные стенки	 140	130	47	52	65

Портальные шлифовальные станки	 190	180	107	95	65

В настоящее время большинство применяемого абразивного инструмента, благодаря его высоким эксплуатационным пока* зателям и условиям массового производства (простота и технологичность изготовления), приходится на абразивный инструмент на магнезиальной связке. Инструмент на бакелитовой связке в основном применяется при фактурной обработке шлиф-1 машинками.

зга

Удельное содержание компонентов

| Номер абразивного инструмента | Объемная масса свежесформнро- ванного раствора, кг/дм3 | Удельное содержание компонентов, по массе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | абразива | магнезиаль ного порошка | раствора хлористого магния плотностью 1,25 — 1,3 г/смэ |
| 1 | 2,23 | 0,4 | 0,34 | 0,26 |
| 2 | 2,14 | 0,35 | 0,37 | 0,28 |
| 3 | 2,14 | 0,35 | 0,37 | 0,28 |
| 4 | 2,12 | 0,30 | 0,40 | 0,30 |
| 5 | 2,10 | 0,25 | 0,43 | 0,32 |
| 6 | 2,10 . . | 0,20 | 0,46 | 0,34 |

Обязательным условием применения инструмента на магнезиальной связке является его выдержка в течение 28 сут со дня изготовления, необходимая для достижения его максимальной прочности.

Удельное содержание компонентов, требуемое для приго товления массы заданного объема при изготовлении абразивного инструмента на магнезиальной основе в соответствии с методологией НЙИСМИ УССР, приведены в табл. 10.7.

В зависимости от условий изготовления абразивного инстру- | мента он имеет различную твердость и структуру. Твердость инструмента зависит от способности связки удерживать зернач| абразива на его рабочей поверхности в процессе обработки" камня. По твердости абразивные инструменты подразделяются Г на мягкие (Мь М2, Мз), средней мягкости (СМЬ СМ2), средние,^ (Сь С2), средней твердости (СТЬ СТ2, СТ3), твердые (Ть Т2)Я веюьма твердые (ВТЬ ВТ2) и чрезвычайно твердые (ЧТ^

Структура инструмента определяется взаимным расположеу| нием зерен абразива, характером его соединения, наличием пор| их формой и расположением. Структура в значительной степен** влияет на производительность инструмента. Достаточное числом равномерно расположенных пор обеспечивает свободное прортс ранство для срезаемых зернами частичек камня. И наоборот, нЛ недостаточное число приводит к избыточному их заполнений! продуктами разрушения, в результате чего происходит «заса.лЩ ванне» инструмента и он теряет свою работоспособность, а пр|Ш изводительность процесса шлифования резко снижается.

Открытые структуры имеют в единице объема повышена, число крупных пор, формируются из крупных зерен абразива , применяются для грубой шлифовки, где происходит больший объем разрушения камня.

Средние структуры по сравнению с открытыми имеют в единице объема меньшее число пор и применяются в основном при шлифовке.

- Плотные структуры имеют в единице объема большое число мелких пор, формируются из мелких зерен абразива и используются для тонкой шлифовки и лощения.

Крепление абразивных кругов к планшайбе шпиндельной головки камнеобрабатывающего станка производится механическим способом или приклеиванием полиэфирными клеями. Крепление абразивных брусков осуществляется вследствие действия центробежных сил, приводящих к самозаклиниванию бруска трапециевидной формы в направляющих планшайбы.

Алмазный шлифовальный инструмент выпускается в виде брусков АПС-2 или сборных плоских кругов АПС-2 либо в виде головок АГШГ и АГШЧ.

, Наибольшее применение получили сборные плоские круги АПС-2, изготавливаемые из природных алмазов (табл. 10.8). Каждый такой круг представляет собой корпус в виде диска из стали Ст45 с пазами на рабочем торце, в которые вставляются алмазосодержащие бруски от 4 до 10 шт в зависимости от диаметра инструмента.

Алмазосодержащие броски изготавливаются на металлических связках М1 и М50; назначение применения их аналогично рассмотренному в подразд. 8.3.

Шлифовальные головки АГШГ предназначены для грубой шлифовки, а АГШЧ — для шлифовки (табл. 10.9).

Сырьем для их изготовления служат синтетические алмазы.

Шлифовальные голдвки АГШГ1 предназначены для обработки природного камня средней твердости с высотой неровностей лицевой поверхности до 1 мм, АГШГ2 — с высотой неровностей до 2 мм.

Шлифовальные головки АГШЧ1 предназначены для применения на радиально-консольных станках, а АГШЧ2 — для применения на мостовых станках.

Т а б л и ц а 10.8

Основные параметры шлифовальных кругов АПС-2

| Наружный диаметр круга £>, мм | Диаметр отверстия й, мм | Толщина круга Я, мм | Число алмазных брусков | Масса алмазов, карат, при концентрации, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50 | 75 | 100 |
| 250 | 90 | 27 | 4 | 76,7 | 115,0 | 153,4 |
| 360 | 90 | 27 | 6 | 115,0 | 172,5 | 230,0 |
| 450 | 120 | 32 | 9 | 172,5 | 258,7 | 345,0 |
| 560 | 120 | 32 | 10 | 191,5 | 287,2 | 383,0 |

Основные параметры алмазных шлифовальных головок

| Обозначение инструмента | . Наружный диаметр О, мм | • Диаметр отверстия й, мм | Ширина бруска В, мм | Масса алмазов, карат, при концентрации, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50 | 100 | 150 |
| АГШГ1 | 160 | 80 | 10 | 39 |  |  |
| АГШГ2 | 160 | 80 | 10 | 47 |  | . |
| . АГШЧ1 | 160 | 80 | 10 | 39 | 79 | 118 |
| АГШГ1 | 250 | 80 | 10 | 79 |  |  |
| АГШГ2 | 250 | 80 | . 10 | 79 | 158 | 235 |
| АГШЧ1 | 250 | 80 | 10 | 96 |  |  |
| АГШГТ | 320 | 80 | 10 | 103 | . |  |
| АГШГ2 | 320 | 80 | 10 | 103 | 206 | 309 |
| -АГШЧ1 | 320 | 80 | 10 | 125 |  |  |
| АГШЧ2 | 320 | 80 | 10 | 103 | 206 | 309 |
| АГШГ1 | 450 | 80 | 10 | 178 |  |  |
| АГШГ2 | 450 | 80 | 10 | 178 | 355 | 533 |
| АГШЧ1 | 450 | 80 | 10 | 208 |  |  |
| АГШЧ2 | 450 | 80 | 10 | 178 | 355 | 533 ■; |

Полировальный инструмент подразделяется на войлочный или фетровые круги, работающие'полировальными порошкам*^ пли суспензиями; жесткие полировальники, изготовленные из$ полирующих порошков на связках из синтетических смол, и ад-| мазные полировальные головки.	^

Войлочные круги представляют собой торцовый полировал^ ный инструмент диаметром 250—500 мм с центральным отве| стием. Войлочный круг наклеивается на металлическую армц туру в виде стального диска. Войлочный полировальник должеЙ иметь объемную массу до 0,4 г/м3, а структура его должна быГ однородной.

В качестве полировальных порошков применяются оксид! хрома, алюминия, олова или железа.

Таблица 10.10

Основные параметры алмазных полировальных головок АГП

| Наружный диаметр О, мм | Диаметр отверстия 4, мм | Ширина алмазоносных элементов В, мм | Масса алмаэоод! карат, при ков^ центрации 100?4¦ '. ','й |
| --- | --- | --- | --- |
| 160 | 50 | 14 | 19 1 |
| 250 | 84 | 22 | 38 |
| 320 | 112,5 | 22 | 51 .т |
| 450 | 180 | 22 | 88 . ■ Щ ■ |

Для усиления полирующей способности порошков на их основе приготавливаются полировальные суспензии. Так, скорость полировки увеличивается при добавке в оксид хрома в количествах от 5 до 15% органических кислот (стеариновой, паль- метиновой и др.).

Жесткие полировальники получили широкое применение на конвейерных станках, характеризуются постоянством свойств и не требуют подачи полировального порошка или суспензии. Полировальники изготавливаются из. полировальных порошков, связанных фенолформальдегидной, бакелитовой или мочевино- формальдегидной смолами.

Алмазные полировальные головки АГП изготавливаются из синтетических алмазов на каучукосодержащих связках и конструктивно сходны с шлифовальными головками АГШЧ (табл. 10.10).

- технология фактурной обработки

- Шлифовка-полировка облицовочных изделий из твердых пород природного камня

Щлифовка-полировка облицовочных изделий из природного- камня твердых пород является наиболее полным циклом абразивной фактурной обработки и состоит из 4—6 последовательно выполняемых операций.

Особенности шлифовки-полировки определяются качеством лицевой поверхности плит-за готовок (чистота поверхности, наличие запилов, неплоскостность), физико-механическими и петрографическими свойствами природного камня, линейными размерами плит-заготовок, типом шлифовального оборудования и абразивного инструмента.

Плиты распила укладываются на рабочий стол станка, который обычно футеруется технической резиной, с оптимальной загрузкой его рабочей площади. Укладке плит предшествует выбор наиболее качественной их лицевой поверхности. Укладка стола осуществляется плитами распила с одинаковым качеством лицевой поверхности и одинаковыми физико-механическими свойствами. Плиты укладываются так, чтобы их постель плотна прилегала к поверхности стола. При шлифовке на станках портального типа плиты-заготовки укладываются на всю ширину рабочего стола, выравниваются шаблоном и деревянными клинышками. По высоте и по всему периметру плит подливают раствор гипса с шириной захвата не менее 10—15 см каждого линейного размера плиты. Пространство между плитами также заливают гипсовым раствором. Поверхность плит-заготовок, подлежащих обработке, должна находиться в строго гориэон-

тальной плоскости. Как правило, на шлифовку поступают плиты-заготовки с пиленой фактурой обработки, что обусловлено преобладающим способом распиловки твердых пород природного камня свободным абразивом на рамных распиловочных станках.

Первой операцией шлифовки является обдир, который выполняется абразивным инструментом зернистостью 125—100 или алмазными брусками АПС-2 с зернистостью 630/500. После укладки стола и установки инструмента включается станок (вначале двигатель вращения шпинделя, а затем система охлаждения). Опуская шпиндель вручную, станочник (полировщик) вводит в соприкосновение инструмент с обрабатываемой поверхностью плиты и доводит давление инструмента до требуемой величины, контролируя его по манометру.

Первоначально снимают выпуклые места, которые определяются на каждой плите при ее укладке на стол с помощью линейки типа ШД. В процессе обработки станочник должен следить за равномерным перемещением шлифовальника по поверхности и постепенным опусканием его по мере снятия верхнего слоя. Инструмент в процессе обработки не должен выходить за края плит более чем на 1/3 своего диаметра. Выравнивание поверхности плиты прекращают, если неплоскостность не превышает 2 мм на 1 м. При большей неплоскостности выравнивание следует продолжить.

По окончании выравнивания плоскости плит приступают не- посредственно к операции обдира, которая выполняется в ав- том этическом режиме по всей обрабатываемой поверхности ; плиты. В процессе обдира необходимо устранить следы • распиловки на поверхности плит. При необходимости, в слу- |

Т а б л и ц а 10.11	1$

Рекомендуемый инструмент и рациональные режимы шлнфовки-полнровшШ

| Опера- | Рекомендуемый инструмент ■*’“ X] " і |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| цня | абразивный | из природных алмазов V | ив ситгГетнческих 4 алмазов ^ |  |
| Обдир Шли фовка Лощение Поли ровка | Связанным шлифо- вальником с зернистости) 160—100 То же, с зернистостью 50—6 То же, с зернистостью М40—М7 Войлочные (фетровые) круги с окисью хрома | Торцовый сборный круг АПС-2, А800/630, 50%, М50 То же, А160/125, 50%, М50 То же, А63/50, 75%, М50 | — Шлифовальная голоси ка АГШ, АСК Щ 315/250, 50 % Ж : ■:Щ То же, АСК ЮО/80Л 5о%, ж То же, АС04, 150 мз Полировальная ; алмазная голорюИ АСМ 40/28, 75 %, РД |  |

чаях отдельных глубоких запилов, переходят на ручное управление станком и обрабатывают эти места более длительное время.

Станочник' должен периодически контролировать качество поверхности, останавливая станок и осматривая плиты. Закончив операцию обдира, необходимо поднять шпиндель станка, а затем отключить автоматический режим, привод вращения шпинделя и систему охлаждения. После замены шлифовального, инструмента и промывки обработанной поверхности водой из шланга вновь запускают станок в работу в автоматическом режиме и выполняют в той же последовательности все вышеописанные операции.

Операция шлифовки считается законченной после полного устранения с обрабатываемой поверхности следов предыдущего инструмента и получения однородной фактуры примерно 6-го класса шероховатости по ГОСТ 2789—73.

Операция лощения выполняется До получения однородной матовой поверхности с шероховатостью, соответствующей 8-му классу по ГОСТ 2789—73.

Режимы обработки зависят от физико-механических свойств камня и характеристики инструмента. Они должны практически отрабатываться для каждого вида природного камня н применяемого инструмента в производственных условиях и определяться технологической картой обработки.

Усредненные режимы обработки гранитов, рекомендуемые лабораторией декоративного камня, для работы на мостовых станках приведены в табл. 10.11.

По окончании операции лощения переходят к полировке, предварительно очистив поверхность плит от шлама и воды.

гранита

|  | Окружная скорость | Скорость подачи, м/мнк |  | Давление | Расход воды. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вращения инструмента. м/»“ | каретки | моста (портала) | на изделие, МПа | л/мии |
|  | 13—17' | 1—2 | 3—4 | 0(3-™0*4 | 8—10 |
|  | 13—17 | 3—4 | 3—4 | 0,3—0,4 | 6—8 |
|  | 13—17 | 3^4 | 3—4 | 0,1—0,2 | 00 1 со |
|  | 8—10 | 3—4 | 3—4 | 0,2—0,3 | 8—10 (для алмазной головки) |

/

Рекомендуемый инструмент и рациональные режимы щлифовки-полировк«

|  | Рекомендуемый инструмент |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Операция | из природных алмазов |  | из синтетических алмазов |
| Грубая шлифовка Средняя шлифовка Лощение Полировка | Торцовые сборные круги АПС-2 А630/500,50%, М1 То же, А100/80, 50%, М1 |  | Шлифовальные головки АГШ, АСК 315/250, 50%, М3 То же, АСК 100/80, 50%, М3 |
|  | То | же, АМ40/28, 100%, М1 | То же, АС04, 150%, М3 Полировальные головки АГП, АСМ 40/28, 100%, Р1 , |

При использовании , жестких полировальников характер технологического процесса аналогичен операции шлифовки и отличаете# лишь, менее интенсивными 'режимами* обработки.

При использовании для полировки войлочных кругов и полировальных порошков рекомендуется следующий порядок работы. После укрепления войлочного круга последний смачивается водой, обрабатываемая поверхность плит увлажняется и посыпается полировальным порошком. После этого включают станок и опускают инструмент на обрабатываемую поверхность, задается нормативное давление на плиту и станок переключается на автоматический режим.. В процессе полировки необходимо периодически увлажнять поверхность плит и не допускать задержку шпинделя с кругом на одном месте, предотвращая тем самым нагрев плит и сгорание полировального порошка, приводящих к прижогу плиты.

При полировке необходимо следить за равномерной подачей полировального порошка, так как при избытке рго войлок ный круг будет «салить» поверхность плиты, а при недостатку изделие не приобретет требуемого глянца. И в том и другом случае производительность полировки СНИЗИТСЯ.

Станочник в процессе полировки должен производить стоянный визуальный контроль за качеством обработки (равн<1 мерностью и качеством глянца, отсутствием недоработаннщ участков и прижогов). При обнаружении дефектов плйт| должна дорабатываться до требуемого качества; если, есть 'вй обходимость, производится повторная шлифовка и накатЩ глянца.	'	^

Наиболее прогрессивным способом полировки является и« лировка жесткими полировальниками.	?	^

|  | Окружная скорость вращения инструмента, м/с | Скорость подачи, м/мин |  | Давление на изделие, МПа | Расход воды, л/ынн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | каретки | моста |  |  |
|  | 13—17 | 3—4 | 4 | 0,08—0,1 | 0 1 |
|  | 13—17 - | 4—6 | 4—6 | 0,08—0,1 | 10—12 |
|  | 13—17 | 4—6 | 4—6 | 0,05-0,07 | 10—12 |
|  | 8—12 | 2—3 | 3—4 | 0,08—0,1 | 8—10 |

- Шлнфовка-полировка облицовочных изделий из мрамора

В отличие от шлифовки-полировки твердых пород приходного камня абразивная фактурная обработка мрамора и аналогичных видов камня осуществляется после операции окантовки на конвейерных станках или на мостовых станках кассетным методом. Благодаря более высокому качеству лицевой поверхности плит-заготовок после распиловки операция грубой шлифовки, как правило, не выполняется, а процесс начинается непосредственно со^ шлифовки.

Абразивная фактурная обработка окантованных изделий из ' мрамора выполняется вследствие того, что природный камень ■средней твердости не требует таких высоких давлений, как твердые породы, в результате чего сколов кромок и углов при шлифовке не происходит. Это позволяет исключить дополнительные материальные и трудовые затраты на обработку неокантованных участков поверхности, впоследствии превращающихся в окол.

В связи с тем, что окантованные мраморное плиты имеют незначительные размерц и индивидуальная обработка каждой плиты ведет к снижению производительности труда при их обработке на мостовых станках, мраморные плиты формируются в кассеты. 1Сассеты в зависимости от условий производства имеют различные конструкции и изготавливаются в заводских условиях.

В общем виде кассета представляет собой металлическую сварную раму с поперечными связями и четырьями строповом^ ными петлями, на дно которой укладывается деревянный настил. Плиты в кассету укладываются непосредственно на настил или же на гипсовый раствор. При укладке плиты вырав

ниваются по высоте (толщине), лицевая поверхность плит должна находиться на одном уровне. Уложенные плиты расклиниваются для предотвращения их смещения в процессе обработки.

Сформированные кассеты кранбалкой подаются на стол станка.

После укладки кассеты на стол выполняются те же операции, что и при шлифовке-полировке твердых пород. Рекомендуемые режимы обработки приведены в табл. 10.12.

Абразивная фактурная обработка мраморов производится в основном алмазным инструментом. При полировке полировальными порошками применяется оксид алюминия, имеющий белый цвет, так как цветные полировальные порошки окрашивают мрамор и нарушают его декоративность.

Абразивная фактурная обработка на конвейерных станках благодаря высокой механизации и автоматизации предельно упрощена. В зависимости от качества исходной поверхности на операции грубой и средней шлифовки используют 1—2 головки, тонкой шлифовки — 2, полировки — 2. Иногда для улучшения качества полировки на последней рабочей головке устанавливают войлочный круг. При обработке на станке СМР-ОЬб, не имеющем автоматической системы опускания — подъема инструмента рабочих головок, требуется предварительная калибровка плит по толщине. Плиты в этом, случае укладываются вплотную друг за другом без интервалов. Скорость рабочей подачи конвейера составляет 1и5—2,5 м/мин.

П. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБРАБОТКИ КАМНЯ

- ШЛАМОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Расход воды на охлаждение камнеобрабатывающего инструмента принимается по техническим характеристикам оборудования. Например, на распиловочный станок—48 м3/ч воды с напором 60 м и содержанием взвесей не более 2000 мг/л; для шлифовально-полировочных станков —7,5 м3/ч с напором 3 м и содержанием взвесей не более 500 мг/л при крупности взвешенных частиц не более 0,01 мм; для обрезных станков расход составляет 1,5 м3/ч, напор 30 м, содержание взвесей не более 300 мг/л. При отсутствии технических характеристик оборудования ориентировочный расход воды можно определить из табл. 11.1.

Для обработки камня следует выдерживать соответствующие нормы по качеству воды.

Содержание твердых частиц в воде, мг/л

Распиловка свободным абразивом	  2000

Распиловка алмазным инструментом 		   500

Окантовка-раскрой 			, ■	 500

Шлифовка-полировка	   300

Максимально допустимая крупность частиц в оборотной воде — 50 мкм, для полировки—10 мкм.

- Система производственного водоснабжения и гидротранспорт шлама

Система производственного водоснабжения, включающая гидротранспорт шламов, как правило, должна быть оборотной с возвратом воды на производство.

Производственные стоки, поступающие от технологического- оборуфвания, загрязнены веществами исключительно минерального происхождения довольно значительно. Поэтому наиболее целесообразным и эффективным является метод отстаивания. Шламоотстойники могут применяться как закрытого, так и открытого типов с повторным использованием осветленной воды для технологических нужд. Прямоточная система водо-

Нормы расхода воды, м3/ч

|  |  | Инструмент | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип станка | для подсчета |  |  |
| Распиловочный | Штрипс | Стальной со свободным | 0,02 |
| рамный |  | абразивом |  |
| То же | » | Алмазный | 0,5 |
| Распиловочный | Диаметр обрезного кру- |  | 0,18 |
| многодисковый | га 100 мм |  |  |
| Раскройный | Диаметр обрезного круга 100 мм | » | 0,18 |
| Шлифовально- | Круг сборный плоский АПС-2; терморезак | Алмазный; термоструй- | 2,4 |
| полировочный |  | ный керосинно-кислородный | 0,02 |

снабжения может применяться как исключение, при соответствующем обосновании и согласовании с органами санитарного надзора, Управлениями Министерства мелиорации и водного хозяйства и Министерства рыбного хозяйства.

Наиболее эффективной является следующая схема оборотного водоснабжения и шламового хозяйства. Шламосодержа-. щие стоки от технологического оборудования отводятся в зумпф : пульпонасосной станции, размещенной в производственном корпусе. Пульпонасосная станция перекачивает стоки в шламоотт ; стойник, где происходит осветление и очистка пульпы ОТ ВЗВвг ^ сей. Осветленная вода поступает в резервуары, из которых за-1 бирается насосной станцией оборотного водоснабжения, й| подается в производственный корпус к технологическому обору-т| дованию (рис. 11.1).

Внутрицеховая часть системы гидротранспорта шламов ре-^ шается самотеком по лоткам, прокладываемым в каналах Ц| тоннелях производственного корпуса. Рекомендуемые глубин! каналов, считая от отметки пола цеха, составляют менее 2 м^| тоннелей — более 2 м. При проектировании тоннелей необх<>^| димо предусматривать гидравлический смыв, освещение и есте^ ственную вентиляцию. Необходимая ширина лотков рассчитш| вается исходя из условий обеспечения незаиляющей скоростш

| 7^ | -f-r | V- |
| --- | --- | --- |

O-txiJ

L"2: '

7

-X

Рйс. 11.1. Схема расположения ©* рудования оборотного водоенабже^ ния:

1 — самотечные лотки; 2 — зумпф пул по-насосной станции; 3 — шламоотсто! ник; 4 — резервуары осветленной вол

Т а б л и ц а 11,2

Минимальные размеры лотков, каналов и тоннелей

| Глубина заложения лотка, мм | Радиус лотка в канале или тоннеле, мм | Ширина канала или тоннеля, мм | Минимальный уклон, % |
| --- | --- | --- | --- |
| <700 | 50—75 | 400 | 0,03—0,05 |
| 700—1200 | 75—100 | 700 | 0,03—0,05 |
| 1200—2000 | 100—125 | 1000 | 0,03—0,05 |
| >2000 ■ | 100—125 | 1200 | 0,03—0,05 |

потока и транспортирования гидросмеси во взвешенном состоянии. Углы наклона лотков фундаментов оборудования должны быть не менее 0,07±0,1, а в магистральных каналах и тоннелях принимаются в пределах 0,03^0*05. Лотки футеруются половинами стальных труб. Лотки глубиной до 2 м прокладываются в каналах, а свыше 2 м — в проходных тоннелях,. Каналы перекрываются съемными секционными решетками с прорезями 6 мм, масса каждой секции не более 30 кг. Скорость движения стоков по лоткам должна быть не, менее 1,2 м/с. Если такая скорость не обеспечивается, то необходимо предусматривать гидропобуждение. Повороты лотков выполняются радиусом более пятйкрат ширины лотка, а сопряжение лотков — радиусом более 2 м.

Минимальные размеры лотков, каналов и тоннелей приведены в табл. 11.2.

Для смыва лотков в тоннелях должны предусматриваться поливочные краны через каждые 30 м по длине тоннеля. Подвод воды к поливочным кранам осуществляется отдельным трубопроводом от сети гидропобуждения. При этом напор оборотной воды в магистралях должен быть не менее 20 м, а расход на один кран — от 1,5 до 2 л/с.

Гидротранспорт пульпы ш зумпфов или пульпосборников до шламохранилищ или очистных сооружений зависит от местных условий проектируемого объекта и может быть как напорным, так и самотечным. Наружная часть напорной системы выполняется из стальных труб расчетного диаметра. Прокладывается две нити трубопровода, одна из которых является резервной. В производственных цехах пульпопроводы прокладываются по колоннам, а снаружи — на опорах с отметкой 6 м. При проектировании напорного гидротранспорта пульпонасосные станции рекомендуется размещать внутри главного производственного корпуса. Пульпонасосная станция предназначена доя перекачки шламосодержащих стоков из зумпфа в корпус шламо* вого хозяйства. Размеры зумпфа выбирают по объему его рабочей части, исходя из 10-минутной подачи рабочего насЬса. При этом минимальный уровень-пульпы в зумпфе должен быть

на 1 м выше отметки верха всасывающего патрубка насоса. Пульпонасосная станция оборудуется тремя насосами. Один агрегат —рабочий, один — резервный, один — ремонтный. Если в станции более трех рабочих насосов, то предусматривают два резервных. Насосы устанавливаются под заливом. На подводах к насосам устанавливаются вентили с электромагнитным приводом. Для взмучивания осадка в зумпфе подводится вода от производственного водопровода. В пульпонасосной станции устанавливается самовсасывающий насос для откачки воды из- дренажного приямка.

П.1.2. Выбор схемы очистки производственных стоков

Получение оборотной воды для повторного использования на производстве с содержанием взвешенных частиц не более 2000 мг/л из производственных стоков камнеобрабатывающих заводов производится путем отстоя пульпы в хвостохранили- : щах, шламонакопителях или отстойниках. При использовании1 гашеной извести при распиловке блоков'и повторном исполь-, зовании воды с содержанием извести для шлифовки и поли- ■ ровки изделий необходимо предусматривать контроль pH этой! воды и ее подкисление.	-1

Для получения оборотной воды с содержанием веществ до ; 300 мг/л и крупностью частиц до 0,10 мм рекомендуется сле-| дующая схема очистки:	л

выделение частиц более 0,11 мм на сгустительных уставов-1 ках (сгустители и сгустительные воронки, гидроциклоны) и спи-1 ральных классификаторах;	-щ

отстаивание слива сгустителей и классификаторов в гори-| зонтальных отстойниках с применением коагулянтов и поли-|] акриламида;	щ

фильтрация отстойной воды на скорых фильтрах;	1

отстойники должны устраиваться многосекционными, с уст*| ройством не менее одной резервной, секции.	" '	Ш

Расчет отстойников и фильтгУов производится по СНиЩ II—31—74.	. '#

Опорожнение от шламов секций горизонтальных отстойн#! ков можно осуществлять следующими способами.	Щ

* Отстойники предварительного отбора крупных шламов можнщ чистить грейферными и навесными скреперными ковшами. Пр®| использовании навесных скреперов целесообразно строителей ство наклонной эстакады с настилом, по которому навесйьй[ скрепера подают шламы со дна отстойника к точкам, располЗИ женным в верхней части эстакады. Шламы через отсеки поддав ются в шламоводы и выводятся в местах складирования ест|Я ственного образования шламов, согласованные с санитарно-эп™ демиологической станцией (СЭС).	Я

Отстойники с предварительным отбором крупных щламов можно чистить грунтовыми насосами с гидротранспортом шламовой пульпы в шламонакопители или на площадки для обезвоживания, согласовав с СЭС.

При наличии свободных территорий следует отдавать предпочтение строительству хвостохранилищ и шламонакопителей, рассчитанных на осветление промышленных стоков до мутностей, позволяющих использовать осветленную воду без доочистки на фильтровальных станциях.

- Расчет шламоотстойника

Исходя из требований, предъявляемых к качеству оборотной воды, очистку шламосодержащих стоков производят в шла- моотстойнике в 2 этапа.

I этап — осветление всего объема стоков, поступающих от производственного корпуса, в первичном отстойнике до содержания взвесей не более 2000 мг/л. Осветленная вода в первичном отстойнике поступает в резервуар № I, откуда одна часть ее в количестве, необходимом для распиловочных станков, подается в производственный корпус, а другая часть в количестве, необходимом для шлифовально-полировальных и обрезного станков, подается во вторичный отстойник для доочистки (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Схема шламоотстойника:

/-ковш скреперной установки; г —разгрузочные окна; 3 и 6 - резервуар осмтлен- ной воды соответственно № 1 г№ 2; 4 -дасосная станция оборотного водоснабжения, 5 — подвесная ручная кран-балка

II этап — доочистка осветленной воды во вторичном отстойнике до содержания взвесей не более 300 мг/л при крупности частиц не более 0,01 мм.

Необходимый эффект задержания твердых частиц в первичном отстойнике

э= 100 (А-А&А,	,	(11.1)

где Л—общая концентрация нерастворенных веществ, поступающих в отстойник, в сточных водах, мг/л; Лу — допустимая концентрация взвесей в осветленной воде, мг/л.

Так как требуемый эффект очистки в первичном отстойнике невелик, принимаем наибольшую гидравлическую крупность частиц, задерживаемых в отстойнике, в пределах #о=0,6 мм/с, что соответствует мутным водам, содержащим более 250 мг/л взвешенных веществ. При этом эффект очистки в отстойнике будет составлять 76 %.

Площадь отстойника

/г —а?п/(3,6#о),	(Ц,2) где — расход пульпы, м3/ч;

<11.3)

а-_.	.*о

И0 — иср/30

Уг,р=кИ0\ /г — 7,5.

Ширина отстойника

£ = 9п/(3,6оср//Л0,	(П.4)

где //=2,5 м — средняя глубина зоны осаждения, N — число отстойников.

Длина отстойника

(11.5)

L = F/(BN).

Расчет вторичного отстойника проводим аналогично первому с учетом гидравлической крупности и расхода пульпы. На рис. 11.2 показана схема наиболее типичного шламоотстойника, который конструктивно представляет собой сооружение, состоящее из двух отделений; первичного отстойника, имеющего две секции, и вторичного отстойника, имеющего две секции с двумя: коридорами каждая, которые соединены между собой водо-4 сливными порогами, выходящими на одной отметке в водоотвб- дящий канал. Осветленная вода из первичного отстойника че- рез водоприемные окна, оборудованные плоскими щитовыми^ затворами (шиберами), поступает в резервуар № 1. Очищен-- ная вода из вторичного отстойника по отводящему каналу по - • ступает в резервуар № 2. Перед началом работы завода одна*

из секций первичного отстойника, одна секция вторичного отстойника и резервуары осветленной воды должны быть заполнены чистой водой до отметки водосливных порогов.

При работе завода рабочие секции используются для накопления шлама, а резервные очищаются от шлама и служат хранилищами чистой воды. После заполнения шламом рабочей секции поток пульпы направляется в резервные секции.

При такой схеме обеспечивается бесперебойная работа шла- моотстойника, исключается устройство аварийного пульпо- сброса и отпадает необходимость наполнения каждого отделения чистой водой.

Шламоотстойник размещается в корпусе шламового хозяйства; там же размещаются резервуары осветленной воды и насосная станция оборотного водоснабжения.

Резервуар осветленной воды № 1 используется для хранения воды, поступающей из первичного отстойника. Резервуар имеет два водоприемных окна, оборудованных плоскими щитовыми затворами (шиберами). Для обслуживания шиберов предусмотрены площадки. Опорожнение резервуара осуществляется через грязевую трубу и мокрый колодец с последующей откачкой передвижным самовсасывающим насосом в канализацию. Резервуар осветленной воды № 2 используется для хранения воды, поступающей из вторичного отстойника. В этом резервуаре хранится также запас воды для наружного пожаротушения. Для забора воды при пожаротушении предусмотрен колодец с задвижкой и мокрый колодец. Неприкосновенность .противопожарного запаса воды обеспечивается автоматическим отключением насосов, забирающих воду из резервуара № 2, при понижении уровня воды в нем до минимального. Полное опорожнение резервуара осуществляется через грязевую трубу в мокрый колодец с последующей откачкой передвижным самовсасывающим насосом в канализацию.

Насосная станция оборотного водоснабжения предназначена для забора осветленной воды из резервуаров № 1, и № 2 и подачи ее в производственный корпус к технологическому оборудованию.

В' насосной устанавливаются два консольных насоса марки 4К: один агрегат рабочий, второй резервный, насосы перекачивают осветленную воду из резервуара № 1 в производственный корпус к распиловочным станкам. Два насоса марки 2 К перекачивают воду из резервуара осветленной воды N5 2 в производственный корпус к шлифоёально-полировальным и обрезным станкам. Два насоса марки 2К перекачивают воду ИЗ резервуара № 1 на вторичный отстойник.

Кроме основного оборудования, в насосной станции оборотного водоснабжения предусматривается передвижной самовсасывающий насос для откачки воды из дренажного приямка.

Этот насос может быть использован также для перекачки воды из мокрых колодцев в канализацию.

Для монтажа и демонтажа оборудования предусматривается ручная подвесная кран-балка грузоподъемностью 0,5 т с ручной талью. Очистка щлцма в рассматриваемой схеме производится из отстойника канатно-скреперной установкой. Вместимость ковша скрепера определяется исходя из'объема отстойника. Скреперная установка состоит из скреперного бездонного ковша СП-1 и скреперной лебедки, стальных канатов и блоков. Для удобства работы скрепера торцевые стенки шламоотстой- ника имеют уклон 30°, что обеспечивает полную очистку секций. Разгрузка шлама производится через разгрузочные окна, предусмотренные в торцевых стенках шламоотстойника на высоте 3,6, м от уровня пола. Под разгрузочными окнами предусматривается проезд для автосамосвалов* которыми осуществляется вывозка шлама- на отвалы.

- Система водоснабжения

На промплощадке закладываются следующие системы водоснабжения: оборотная; хозяйственно-питьевая; производственно-противопожарная.

Оборотная система водоснабжения была рассмотрена выше. Хозяйственно-питьевая система водоснабжения обеспечивает водой хозяйственно-питьевые и душевые нужды, а также внутреннее пожаротушение предприятия.

- Потребный пьезометрический напор Я на заводе на пром- , площадке складывается из следующих величин:

Я = Л1 + Аа + й а,

где — требуемый напор на вводе в бытовые помещения, м; ;] Лг —потери напора во внутриплощадочной сети, включая по-| тер и на преодоление местных сопротивлений и потери на вводе! на промплощадку, м; — геометрическая разность отметок! земли у ввода на промплощадку и ввода в бытовые помещения*!

Питание внутриплощадочной сети питьевого водопровода» | проектируется по одному вводу от источника водоснабжение! Система водопровода принимается низкого давления. На пром4 площадке проектируется тупиковая сеть из чугунных водопро-Д водных труб, укладываемых на глубину 1,8 м до верха грубый! В качестве источника водоснабжения могут использоваться арЩ тезианекие скважины или система городского промышленнор|Я водоснабжения.	;Я

- ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ	‘Я

При проектировании электроснабжении и электроосвещения» кроме приведенных в настоящем разделе указаний следует рйЯ ководствоваться Правилами технической эксплуатации для предприятий, разрабатывающих месторождения открытым способом, Едиными правилами безопасности при разработке полезных ископаемых открытым способом, Правилами пользования электроэнергией промышленными потребителями, Указаниями по проектированию электроснабжения промышленных предприятий, Инструктивными указаниями по проектированию электротехнических промышленных установок Тяжпромэлектро- проекта, Руководящими указаниями по проектированию и эксплуатации линий электропередач и распределительных устройств переменного тока 3—500 кВ, расположенных в районах с загрязненной атмосферой, а также Строительными нормами и правилами,.

- Выбор напряжения внешнего электроснабжения камнеобрабатывающих заводов

При проектировании электроснабжения промышленных ’предприятий в первую очередь решается вопрос выбора источника электроснабжения, напряжения и трассы линий электропередачи от источника к промышленной площадке, их конструктивного исполнения, числа, мощности и расположения понижающей подстанции, напряжения и способа выполнения распределительной сети, на территории камнеобрабатывающего завода. Напряжение сетей внешнего электроснабжения устанавливается в зависимости от технических условий энергосистемы на подключение, мощности предприятия, удаленности его от источника питания и т. п. При этом учитывается характер нагрузки, мощность электродвигателей и их напряжение. Если есть возможность получить от источника питания электроэнергию при двух или более напряжениях, то выбирают такое напряжение, которое является приоритетным при сравнении техн и ко-экономических вариантов. В основу технико-экономических расчетов положены две принципиальные схемы электроснабжения промышленных предприятий: от районной подстанции (РПС) без промежуточной трансформации исходя из наличия на РПС свободной мощности на сравниваемых напряжениях; от РПС с установкой на ней трансформаторов или автотрансформаторов с учетом в ней доли затрат и стоимости потерь ПО коэффициенту, определяемому как соотношение 5и/5р, где 5И — мощность трансформатора на главной понижающей подстанции завода и 5Р — мощность трансформаторов на РПС. Для внешнего электроснабжения можно рассматривать напряжения 35, ПО, 150, 220 и 330 кВ, Для распределительной сети камнеобрабатывающего завода—10 кВ. При проектировании следует также рассматривать 6 и 10 кВ, а также 660 В в сочетании с другими напряжениями. Решение о выборе напряжения

для распределительной сети завода принимается на основе технико-экономического анализа.	’

Капитальные затраты необходимо устанавливать согласно Укрупненным показателям стоимости элементов электроснабжения промышленных предприятий для технико-экономических обоснований, а также по Сборнику нормативов удельных капиталовложений в строительстве понижающих электрических подстанций 35—500 кВ.

- Определение электрических нагрузок

Определение ожидаемых электрических нагрузок для камнеобрабатывающих заводов является основой для рационального решения всего сложного комплекса электроснабжения предприятия.

Расчет электрических нагрузок силовых электроприемников проводят методом «упорядоченных диаграмм», называемым также в проектной практике «коэффициентом максимума». Для отдельных^ видов производства, имеющих установившийся и стабильный уровень технологических процессов, широко применяется также метод «коэффициента спроса». Метод коэффициента максимума разработан применительно к трехфазным электроприемникам. При наличии нагрузки однофазных электропотребителей следует приводить их мощность к условной трехфазной мощности Риг- Все результаты расчетов сводятся в табл.

- которая используется как для расчета нагрузок по отдельным узлам сети, так и для шин трансформаторных подстанций.

В графу 2 в соответствий со схемой питания записываются:

наименование узла, для которого производится определение электрических нагрузок;

Таблица 11.3

С

%

I

2

|  | Установленная мощность, лриве- |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число | денная | к ПВ = |  |
|  | = 100%, кВт |  | с |
| электро- |  |  | X |
| потреби- |  |  | 0. |
| телей |  |  |  |
| (рабочих, резервных) | одного ЭП | общая | «о в |
|  | (макси- | (рабочих, | X |
| I | мальная) | резерв- |  |
|  | Р | ных) | II |
|  | н шах |  | о. |

Наименование узлов питания и групп элек- троприемников

3	|	4	|	5	|	6

О

8

Расчет электрических нагрузок по отдельным узлам сети

наименование групп ЭП одного режима работы, каждый многодвигательный агрегат считается как один ЭП; в строке с наименованием такого агрегата необходимо записывать число и мощность двигателей, входящих в его состав.

При наличии однофазных ЭП дается их перечень с указанием ПВ и номинального напряжения,

В графу 7 заносятся значения индивидуальных коэффициентов'использования ку1, и, а также величина группового Аи.г. Коэффициент максимума Ам определяется по таблицам или кривым.

Табл. 11.3 применяется для расчета электрических нагрузок электропотребителей постоянного тока (при этом графы 8, 10, 14, 15 не заполняются).

- Электрическое освещение

В некоторых случаях мощность осветительных электропотребителей может быть незаданной. При этом суммарная мощность осветительных ЭП может определяться для участков, цехов и производственных корпусов то методу удельной плотности нагрузки

Ро=РудР >

где Руд — удельная плотность нагрузки освещения, кВт/м2; Р— площадь рассматриваемого субъекта, м2.

Результаты расчета электрических нагрузок освещения заносятся в табл. 11.4.

| Средняя нагрузка за максимально загруженную смену |  |  |
| --- | --- | --- |
| ^см |  | ^см = |
| = * | — | ^см ^ 41 с“* |
| X К1 |  | «и. с |
| 9 | 10 |  |

Эффек

тивное

число

электро*

потреби-

тел

а!

| Максимальная нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О |  |  |
|  |  |  | <м £ |
|  | О* |  | + |
| Ї | ! |  | о) 3 |
| а. |  |  | й. |
| % | СУ | > |  |
| II | II |  | її |
| оТ | я СУ |  |  |
| 13 | 14 | 15 |  |

й *

Расчетный

ток

І

§

Я

VI

16

17

Потери напряжения в выбранной схеме электроосвещения не должны превышать 8 %, а при установке люминесцентных

Расчет электрических нагрузок потребителей постоянного тока

|  | Местоположение осве- | Размены |  |  |  | Число | Номнналь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип | Расстояние между светильниками а, м | светиль* |  |  |
| £ а | тнтельной установки | Ь, м | Ь, м | светиль ника |  | П — — а |  | Ъ»‘ 1 |
| I | 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | в | 9 |

Примечание. С, Ь — соответственно длина и ширина освещаемой поверхности, м; водников, м/Ом-мм*; Ял ~ расчетная активная мощность светильников; 1„ — длина мощность, кВ А.	к

ламп 10 %. При расчете осветительной, нагрузки необходимо учитывать к. п. д. осветительной сети (т^о. С —0,95).

Нормы освещенности цехов камнеобрабатывающего завода следует применять по данным, приведенным в табл. 11.5.

- ВНУТРИЗАВОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

- Подъемно-транспортные машины и приспособления

На камнеобрабатывающих предприятиях производятся технологические операции с перемещением грузов с большим дна-, пазоном масс и расстояний перемещения. Применительно к массе грузов, расстояниям и направлениям их перемещения для разных технологических операций выбираются соответствующие подъемно-транспортные машины и приспособления.

В зависимости от мощности предприятия, вида перерабатываемых пород, расположения производственных и вспомогательных цехов на камнеобрабатывающих предприятиях применяется несколько типов машин и схем транспортирования грузов. Подъемно-транспортные машины и приспособления могут быть как общего, так и специального назначения.

Таблица 11,5 Норма освещенности, лк

| Помещение | "Лампы накаливания | Люминес центные лампы |
| --- | --- | --- |
| Склад сырья | 30 | 100 |
| Распиловочный цех |  | 150 |
| Шлифовально-полировочный цех | * | 150 |
| Цех ширпотреба |  | 150 |
| Склад готовой продукции | 30 |  |

|  |  |  |  |  | Аппарат питания | с = уин- 10“5 |  | ев № £ * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С ОБ Ч> |  | ЧСв | ^с^св'“3 Ф | (трансфор матор) |  | С‘Аа |  |
| 1 10 |  | 11 | 12 |  | 14 | 15 | іб | 17 |

т| — энергетический к, п. д. светильника; ,у — удельная проводимость материала про- кабеля, м; ДV — потеря напряжения, %; д — сечение жил кабеля, мм; 5 — полная

Транспортирование блоков в рабочее пространство распиловочных станков и распиленных блоков из них осуществляется станочными тележками, В зависимости от типов распиловочных станков грузоподъемность станочных тележек составляет 20—60 т. Перемещение станочных тележек осуществляется по рельсовому пути при помощи лебедок. Погрузка блоков на станочные тележки производится кранами.

Одной из рациональных схем подачи крупных блоков на распиловку является транспортирование их станочными тележками непосредственно со склада сырья, с использованием передаточной тележки (электролафета). Передаточная тележка перемещается вдоль фронта распиловочных станков по рельсовому пути и позволяет обслуживать до 30 штрипсовых станков, работающих с дробью, или до 10 алмазно-штрипсовых и дисковых станков, обрабатывающих средне- и низкопрочные породы. Грузоподъемность передаточной тележки должна быть не менее 40 т. Применение указанной схемы транспортирования блоков в рабочее пространство распиловочных станков позволяет предварительно подготавливать ставки блоков, в результате чего снижаются простои распиловочных станков в процессе грузообменных операций. При работе камнеобрабатывающих цехов без передаточной тележки загрузка станочных тележек производится либо непосредственно в цехе мостовыми или стреловыми кранами, либо за пределами цеха перед подачей тележки в распиловочный станок,-

/2т — Пет +

Гф, С + ту с
Гр. б

пС7к<\,

(11.6)

Число станочных тележек

где /іст — число работающих станков; Тф. с— продолжительность формирования ставки блоков, ч (при выравнивании постелей блоков и формировании ставки из двух-трех блоков Тф. с = = 115-г2 ч); Гр. с —время передачи тележки на разборочный пункт и разборки ставки, ч; ГР. б — среднее время распиловки

крТб1РГаГп0Ий^о^ТР0П0ГРУЗЧИК'МИ- ™-овымиРТкИрРаУ„ами

пран салками. При этом плиты укладываются на поялпны „ Р“°нт„альном положении с деревянными подкладками между ними или в кассеты в наклонном положении. Перемещение плит

бочиГ?толыИХпИПмОЛИР°ВКИ И окантовки и укладка*их на ра- наГи и 1п»и к» . х^Танков осуществляется мостовыми кра- т! гп™1&Связующим звеном между рабочим орга- рузоподъемной машины и грузом являются тросовые ИЛИ

Ц БалмСТР0ПЫ С ПЛ0СКИМИ Г-образными захХымРи звеньями столы' я* “вершеннь1ми при перемещении, укладке нарабочие и I с НИХ обли«°вочных плит являются грузозахват- иые устройства с вакуумным захватом.

ЦДЛЯ ДОСТИЖеНИЯ ПОСТОЯННОЙ ПОДаЧИ ПЛИТ-ЗаГОТОВОК ППИ «гпн-

Г”Г°И обРаботке плит Применяются манипуляторы опроки-

тооГтва пГ' Р°ЛЬГаНГИ “ Другие подъемУ„о.трРан'спорРтные

устройства. Принтом станочная тележка с распиленной став-

лятораР Плит1ГзаготпеЖК°Й "одается в 30НУ Действия манипу- жж™ра’ 11лить,'заг0т°вки с распиловочной тележки снимаются =УЛЯТ0Р0М и переносятся на опрокидывающийся стол или

сТ=еХСИГГЩИМСЯ СТ°Л0М- 0пР0™Д“вающийся стол

шлоХие и плитХ	Устанавливается в горизонтальное

положение и плиты-заготовки со стола передаются на рольганг которым они перемещаются к конвейеру.	*

В последнее время для выполнения подъёма и перемещения рузов в камнеобрабатывающей отрасли начато использование ГмМиШ=иРГ°В- ТакИ! роботы вьшускаю?ся иТальян

и^„ФИРнГ я1ГРГРГ' <Бра>> «ТеРцаг0*’ «Морденти» и камнеобрабатывающих предприятиях роботами

опеРации снятия плит с ортогональных распило- ^ станк°в> укладки их для последующей обработки, снятия и упаковки готовой продукции.

П.3.2. Транспортирование готовой продукции,

п*п!й!НСПОрТИрОВаНИе облицовочных плит и изделий из камне-

шествляетВгаяЮ1ЦИХ ЦеХ0В На СКЛад Г0Т0В0Й продукции обычно осуществляется автопогрузчиками и электропогрузчиками грузо-

^НМ”0СТЬЮ 2“5 Т- Для тРа попорти ров а ния особо крупных

нГюИ10ИтНОГДа применяются автопогрузчики грузоподъем-

Производительность погрузчика

(И.7)

бОТ'пТ’см^г. п&в&п. Ла(5, 398

гпе Гтт — грузоподъемность погрузчика, т; Гсм продолжительность смены, ч; Аг. 0 = 0,3-5-0,65 коэффициент использования грузоподъемности погрузчика; £в=0,6-0,7 — коэффициент использования погрузчика во времени; э-0,91 — учитывающий затраты времени на подготовитель но-заключительные операции; ^в —полное время оборота погрузчика цех- склад готовой продукции, мин.

^об

во

(П.8)

Полное время оборота погрузчика

где Ьт Ьи — расстояние перемещения погрузчика соответственно с грузом и порожняком, км; »„-средняя скорость движения погрузчика, км/ч; <„-3+4 мин-время выполнения погрузоч-

ных работ; 10—12 мин —время выполнения складирования и

Ра3КТвтоРаби° электропогрузчиков для транспортирования продукции на склад готовой продукции

(11.9)

Пп =	),

где Р- общая масса выпускаемой продукции с Учетом упаковки, и тары т/год; 0„ —сменная производительность погрузчик , т/смену• Л<см—число смен работы погрузчика в год (при односменной работе погрузчика №„„=240 +250, при двухсменной ра-

боте ЛГСМ = 450-500). '

- СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ЦЛ1. Контроль качества готовой продукции

При обработке камня под воздействием соответствующего ^птРттонания и инструмента изделиям придаются определен- 1еР размеры форма и фактура лицевой поверхности. Поэтому

для получения качественной продукции на каждой операции следует Уобеепечить соблюдение ряда технологических требо-

ВаНПоДавЛяющее большинство продукции из природного камня

блоки следует устойчиво устанавливать на станочных тележк

Я99

и рабочих столах распиловочных станков, для чего рекомендуется применять гипсовую подливку постельной грани. Станочные тележки и рабочие столы жестко закрепляются в подстаночном пространстве.

При распиловке гранита и других прочных пород рамными распиловочными станками штрипсы должны быть установлены строго параллельно продольной оси движения пильной рамы и хорошо натянуты клиньями, разлучки между штрипсовымн тягами должны иметь строго определенную толщину и изготовлены из твердых видов древесины или других мало деформируемых материалов, дробь следует просеивать, абразивная рабочая смесь должна иметь соответствующую плотность и равномерно распределяться по поверхности распиливаемого блока.

При распиловке пород средней и низкой прочности зерна алмазоносного слоя режущего инструмента должны быть обнажены, штрипсы правильно установлены и соответственно натянуты, дисковые пилы установлены строго перпендикулярно оси вращения.

С учетом прочности распиливаемых пород должна быть подобрана оптимальная скорость подачи инструмента.

Для предотвращения сколов углов и кромок плит и изделий во время их окантовки окончание реза следует производить с уменьшенной скоростью, отрезной круг должен резать по подаче инструмента.

При изготовлении шлифованных и полированных плит из твердых пород в процессе грубой шлифовки должно быть обеспечено снятие следов пиления свободным абразивом (дробью) и выравнивание плоскости лицевой поверхности плиты. В процессе этой обработки плоскость поверхности плиты периодически проверяется металлической рейкой.

Плиты и изделия из природного камня изготовляются в соответствии с рабочими чертежами, которыми устанавливаются форма, размеры, фактура лицевой поверхности и число изделий в заказе. Сложные профильные изделия производятся по шаблонам в натуральную величину изделия и изготовленным из листового металла.

Контроль качества готовых изделий осуществляется с помощью контрольно-измерительного инструмента. Размеры изделий определяются стальной линейкой или рулеткой. Правильность плоскости' контролируется металлической рейкой или лийейкой (правилком) и щупом по периметру и диагоналям'изделия. Прямоугольность изделия проверяется металлическим угодышком с длиной стороны не менее 500 мм. Допускаемые отклонения по линейным размерам от прямого угла и непло- скостность готовых плит и изделий не должны превышать величин, установленных стандартами.

- Подготовка тары и упаковка продукции

Плиты облицовочные, плиты декоративные на основе природного камня и большинство архитектурно-строительных изделий из природного камня транспортируются в таре, обеспечивающей сохранность продукции. В качестве тары применяются деревянные ящики и поддоны ящичные металлические.

Каркас деревянных ящиков изготовляется из брусьев толщиной 50—60 мм и обшивается досками толщиной 20—30 мм. К донной части ящика с наружной стороны крепятся поперечные брусья, обеспечивающие возможность погрузки ящика вилами погрузчика или его строповки гибкими стропами.

Поддон ящичный металлический с внутренней стороны обшивается деревянными досками, предохраняющими кромки плит и изделий от скалывания.

Плиты и изделия в ящиках и поддонах ящичных металлических устанавливаются попарно в вертикальном положении лицевой стороной друг к другу. Между полированными, лощеными, шлифованными и обработанными ультразвуком поверхностями плит и изделий прокладывается бумага или картон. Во избежание перемещений плит и изделий в таре они расклиниваются деревянными клиньями. Деревянные ящики1 обвязываются упаковочной проволокой.

Крупногабаритные архитектурно-строительные изделия, колотые ступени и парапетные камни обычно транспортируются без тары, но ребра граней лицевой поверхности обшиваются деревянными уголками и изделия прочно обвязываются упаковочной проволокой. * у

Бортовые камни транспортируются без упаковки на поддонах в 'лачках. Пачки прикрепляются к поддону упаковочной проволокой.

- Склад готовой продукции

Склад готовой продукции предназначается для хранения и отгрузки потребителям плит и изделий из природного камня. Основные требования к складу и хранению изделий определяются свойствами продукции. Вследствие хрупкости и низкой трещиностойкости необходимо ^предохранять продукцию от ударов, сотрясений, сильных перекосов ‘при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.

Изделия из гранита и других прочных горных пород могут храниться на складах открытого типа. Площадки складов должны быть забетонированы или заасфальтированы и спланированы с уклонами, обеспечивающими сток атмосферных вод. Изделия из мрамора и других средней и низкой прочности пород

следует хранить в закрытых неотапливаемых складах или под навесами, исключающими попадание атмосферных осадков.

Для выполнения погрузочных работ на складах открытого типа устанавливаются козловые или мостовые краны, закрытого типа — мостовые краны грузоподъемностью 3—5 т.

Производительность козловых и мостовых кранов, обслужи- вающих склад готовой продукции,

(11.10)

60Гк^см^г. к^в^п. 3

где Гк — номинальная грузоподъемность крана, т; Гсм — продолжительность смены; £г.к=0,35-ь0,65 — коэффициент использования грузоподъемности крана; Ав—0,5-^-0,7—коэффициент использования крана во времени; Ап. 3 —0,91 — коэффициент, учитывающий затраты времени на 'подготовительно-заключительные операции.

Продолжительность цикла погрузки

(11.11)

^д. г + £д. п + Н" ^р,

где и — продолжительность строповки груза, мин; ^-—продолжительность подъема груза, мин; /д.г, /д. п — продолжительность перемещения крановой тележки и крана с грузом и без груза, мин; /0 — продолжительность опускания груза в транспортное средство, мин; /р — продолжительность расстро'повки груза, мин.

Продукция на складах хранится в штабелях, рассортированной по заказам, видам пород и изделий. Упакованная продукция в деревянные ящики хранится в один ярус, в поддонах ящичных металлических — не более, чем в два яруса. Изделия, упакованные обвязкой ребер лицевых граней, укладываются в штабели на деревянных подкладках. Штабели готовой продукции располагаются вдоль подъездных путей и сквозных Проездов. Между штабелями оставляются зазоры не ченее 200 мм во избежание повреждений изделий и тары при подъеме и опускании груза. Через каждые два штабеля по-ширине площадки устраиваются проходы шириной 700 мм. Расстояние от штабеля до рельсовой нитки козлового крана принимается равным 900 мм, от крайней рельсовой нитки подъездного железнодорожного пути — 2000 мм. Ширина поперечного проезда принимается равной сумме ширины проезжей части и ширины прохода, равного 1000 мм.

Объем готовой продукции, одновременно хранимой на складе, определяется расчетом, но принимается не менее месячной производительности предприятия.

Площадь склада готовой продукции

(11.12)

где Уг. ], —* объем готовой продукции, одновременно хранимой на складе, м3; £т = 1,6+'1,8 — коэффициент, учитывающий увеличение объема готовой продукции, упакованной в тару; £] =

- 1,5 — коэффициент, учитывающий 'проходы между ящиками и штабелями; £2=1,3—коэффициент, учитывающий проезды; <7 =

- 1 м3/ма — удельная нагрузка на м2 площади склада, м3; £3 = 0,8— коэффициент, учитывающий использование площади склада.

- ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

П.5.1. Техника безопасности и производственная санитария

Охрана труда в нашей стране является одной из важнейших социально-экономических проблем и предусматривает широкую систему правовых, технических, санитарно-гигиенических и экономических мероприятий, направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда.

Обеспечение безопасных и здоровых условий труда возлагается на администрацию камнеобрабатывающих предприятий, а также отдельных должностных лиц, ответственных за безопасность труда на вверенных им участках производства. Важную роль в этом деле играет служба охраны труда и техники безопасности в каждом подразделении. В основе безопасной и безаварийной работы на предприятиях лежат знание и выполнение всеми работающими правил техники безопасности, которые разделяются на общие и специальные.

Общие правила безопасности охватывают вопросы, связанные с медицинскими осмотрами и инструктажем рабочих, обучением их безопасным приемам работы, безопасной организацией погрузочно-разгрузочных работ и т. п. Работающие, допускаемые к производству работ, должны быть не моложе 18 лет.

Все рабочие и служащие, ’поступающие на работу и переводимые с одной работы на другую, должны проходить медицинское освидетельствование для определения их пригодности к выполнению обязанностей по профессии.

Все рабочие, кроме ранее работавших и имеющих соответствующую профессию, после предварительного обучения по технике безопасности, должны пройти обучение по профессии в учебных пунктах комбинатов или, в отдельных случаях, в индивидуальном порядке путем прикрепления к опытным рабочим в сроки и объемах, 'предусмотренных соответствующими программами обучения рабочих.

Инструктаж подразделяется на:

вводный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии для вновь поступающих работников;

первичный инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте;

'повторный инструктаж для всех работников, независимо от их стажа и опыта работы, не реже одного раза в три месяца;

внеплановый (внеочередной) инструктаж при изменений условий работы, нарушении работником правил техники безопасности или несчастном случае, связанном с производством.

Проведение инструктажа должно быть зарегистрировано в специальном журнале. После прохождения вводного и первичного инструктажа по технике безопасности и промсанитарии администрация обязана 'проводить обучение рабочих безопасным приемам выполнения работ с соответствующей проверкой полученных ими знаний и последующей выдачей удостоверения.

На всех предприятиях должен быть кабинет охраны труда, который является организационным и методическим центром пропаганды и служит базой для проведения инструктажа и обучения работающих по безопасности труда.

Администрацией 'предприятия должны быть разработаны и доведены до сведения всех работников схемы движения транспортных средств и пешеходов по площадке предприятия.

На рабочих местах должна широко использоваться наглядная агитация. Каждое рабочее место до начала работы осматривается мастером или бригадиром, а в течение суток — начальником цеха, которые при обнаружении нарушений правил техники безопасности обязаны временно приостановить выполнение работ до устранения нарушения. На рабочие места нельзя допускать посторонних. Во время работы необходимо внимательно следить за световыми и звуковыми сигналами и командами, осторожно обращаться с полуфабрикатами и деталями. Разрешается работать только в спецодежде, спецобуви и с использованием индивидуальных защитных средств по установленным нормам для каждой профессии.

Безопасная организация погрузочно-разгрузочных работ требует их максимальной механизации с использованием грузо- подъемных механизмов (кранов, погрузчиков, кран-балок, кран- укосин и т. д.).

Предельные нормы переноса грузов вручную одним человеком на расстояние до 25 м по ровной и горизонтальной поверхности не должны превышать:

для подростков женского и мужского пола от 16 до 18 лет — соответственно 10 и 16 кг;

для женщин и мужчин старше 18 лет —соответственно 20 и 50 кг.

Предприятия должны иметь бытовые помещения: гардеробные, сушилки, умывальные, душевые, уборные, комнаты гигиены

женщин, комнаты приема пищи и отдыха, которые должны соответствовать требованиям, утвержденным Госстроем СССР, Строительным нормам и правилам.

' Процесс производства облицовочных материалов из природного камня должен соответствовать требованиям Санитарных правил организации технологических 'процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию, утвержденных Минздравом СССР, и Правил техники безопасности в промышленности строительных материалов, утвержденных Минстройма- териалом СССР.	'

Склад сырья и отделение распиловки должны иметь входы железной или автомобильной дорог для подачи сырья и готовой продукции. Рельсовые пути не должны иметь уклонов.

Процессы производства облицовочных „материалов из природного камня излагаются в технологических картах с указанием мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работающих.

В технологической документации на процессы обработки природного камня указываются средства защиты работающих.

При работе на камнеобрабатывающем оборудовании должны выполняться требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации и инструкций по безопасному производству работ для соответствующего рабочего места, утвержденные главным инженером предприятия и согласованные с профсоюзным комитетом предприятия.

Перед началом работы необходимо убедиться в безопасном состоянии рабочего места, проверить исправность станка и инструмента, наличие ваземлений. Установка обрабатываемых заготовок и снятие готовых изделий во время работы оборудования должны выполняться вне зоны обработки С применением специальных позиционных приспособлений (станочные тележки, манипуляторы, укладчики, промышленные-роботы и т. д.), обеспечивающих безопасность работающих.

При работе оборудования нельзя находиться за его ограждением или на пути движения стола. Все вращающиеся части должны быть ограждены (за исключением шлифовально-полировочных головок). Стоять напротив отрезного круга во время работы запрещается. Перед выводом распиленной ставки из рабочего ’пространства станка она надежно закрепляется стойками и клиньями. Не допускается во время работы очищать и смазывать оборудование.

Контроль хода технологического процесса, качества и состояния обработки, а также снятие заготовок должны проводиться только при отключенных механизмах вращения или Перемещения заготовок, инструмента и приспособлений.

Полы в производственных помещениях должны быть водо- стойкими, маслостойкими и нескользящими. Оборудование,

Ш

издающее шум с эквивалентным уровнем звука выше 85 дБ, должно быть установлено в изолированном помещении, стены и потолки которого должны быть покрыты звукопоглощающей прокладкой. рабочие места, проходы и проезды в рабочих помещениях не должны быть загромождены сырьем, полуфабрикатами, готовыми изделиями и другими предметами. Границы проходов должны быть обозначены. Гидротранспорт шламов от технологического оборудования до зумпфов пульпонасосных станций или пульпоприемников (отстойников) поступает самотеком по лоткам, проложенным под полом цехов —в магистральных каналах и тоннелях. Каналы должны быть перекрыты съемными решетками.

Особое внимание уделяется безопасным приемам разбора ставок и складирования полуфабриката.

Склады сырья и готовой продукции оборудуются грузоподъемными средствами соответствующей грузоподъемности. На 1 м2 площади склада сырья должно храниться не более 2,5 м3 блоков. На 1 м2 площади склада готовой продукции — не более 1 м3 готовых изделий.

Размещение производственного оборудования в производственных помещениях и на рабочих местах не должно представлять опасности для обслуживающего персонала.

Ширина проходов в цехах, не менее, м

Магистральный проход	 15

Проход между оборудованием	.!!.!!!!!!	1^2

Проход между стенами производственных зданий и оборудованием \ 'Г Проход к оборудованию, предназначенному для ремонта и обслуживания 0,7

Добыча блоков в карьерах производится уступами с последовательной отработкой каждого уступа сверху вниз, уступы разбиваются на подуступы. Высота уступа должна быть кратна высоте камня (с учетом толщины пропила) и не должна превышать:

при работе камнерезных машин с механизированной уборкой камня — 3 м и соответствовать применяемому камнерезному оборудованию;

при ручной разборке и применении средств малой механизации по крепким породам типа гранита.— б м;

при механизированной разработке по крепким породам типа гранцта —20 м.

При работе с термоотбойником или терморезаком необходимо выполнять следующие требования:

проверить плотность и прочность присоединения бензиновых и воздушных шлангов к термоотбойнику. или терморезаку;

исправность подводящих шлангов и плотность всех соединений;

при укладке шлангов не допускается их скручивание и перегибание;

использовать предохранительные щитки, шлемы, спецодежду, защитные очки, шлемофоны, наушники и т. д.;

запрещается курение и применение открытого огня на расстоянии менее Ш м от бензопровода и шлангов питания.

При зажигании термоотбойника сначала необходимо немного приоткрыть вентиль воздуха, затем вентиль бензина и немедленно зажечь горючую смесь. После этого вентилем воздуха и бензина регулируется нормальное для данного процесса пламя. При тушении первым закрывается вентиль бензина, а вторым — вентиль воздуха. Запрещается производить ремонт терморезаков и термоотбойников и другой аппаратуры на рабочем месте. При обработке гранитных изделий фронт работ на каждого рабочего должен быть не менее 20 м, а расстояние между работающими—не менее 10 м.

Перед началом работы в карьере необходимо тщательно проверить исправность инструмента и состояние забоя. Уступы и подошвы забоев, на которых производится пассировка блоков, необходимо ежедневно очищать от окала. Запрещается одновременная разработка забоев, расположенных непосредственно один над другим на разных уступах. При работе на высоте необходимо пользоваться предохранительным поясом.

Эксплуатация грузоподъемных средств, компрессоров должна 'производиться в соответствии с требованиями утвержденных Госгортехнадзором СССР Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок воздухопроводов и газопроводов. Выполнение работ по добыче блоков — с требованиями Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.	„

О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец должен немедленно сообщить мастеру. Мастер организует первую помощь пострадавшему и извещает о случившемся начальника цеха.

И.5.2. Электробезопасность

Электротравматизм, как показывают статистические данные последних лет, составляет меньший процент по сравнению с другими видами производственного травматизма, а по числу случаев с тяжелым или смертельным исходом одно из первых мест. Поэтому вопросы электробезопасности должны находиться под особым вниманием инженерно-технических работников и рабочих.

По характеру действия на организм человека различают следующие виды поражения электрическим током: тепловые — разогрев организма и ожоги тела; механические —разрывы органов тела и поверхности тканей; химические — электролиз крови; биологические —воздействие на нервную систему; комплексные, включающие одновременно несколько из названных поражений.

В зависимости от окружающей среды й условий (влажности, температуры и т. п.) относительно безопасным для человека может считаться напряжение 12—36 В. Ток, проходящий через организм! человека, не превышающий 0,01 А, считается безопасным.

Все помещения по степени опасности возникновения электротравм делят на особо опасные, с повышенной опасностью и без повышенной опасности.

В зависимости от производственных особенностей основные производства камнеобрабатывающих предприятий можно отнести к помещениям с повышенной опасностью или к помещениям без повышенной опасности.

Основными причинами электротравматизма являются: неожиданное возникновение напряжения там, где в нормальных условиях его не должно быть;

прикосновение человека к неизолированным токоведущим частям;

попадание человека в зону короткого замыкания на землю. Поражение человека электрическим током происходит в случаях нарушения правил техники безопасности при эксплуатации электрических установок.

К основным средствам и требованиям безопасности при эксплуатации электроустановок относятся: ■ -■	•

строгое соблюдение правил технической эксплуатации используемого оборудования, электрифицированного инструмента и переносных электросветильников;

допуск к работе с оборудованием и инструментом, имеющим электропривод, лиц достигших восемнадцатилетнего возраста, прошедших производственное обучение по специальной программе, сдавших экзамены и имеющие удостоверения на право производства работ не ниже II квалификационной группы по электробезопасности;

надежная изоляция, защита от прикосновения к токоведущим частям установки, от замыкания между обмотками трансформатора, использование пониженного напряжения в помещениях с повышенной опасностью поражения человека током, заземление, использование электрозащитных средств;

заземление металлических частей машин и механизмов с электроприводом, корпуса электродвигателей и электроинструментов, электрических аппаратов.

Неисправности заземляющего устройства должны быть немедленно устранены, эксплуатация оборудования без заземления категорически запрещается. Токоприемники должны включаться в сеть только с помощью специальных аппаратов. Электролампы общего освещения напряжением 127—220 В следует подвешивать не ниже, чем в 2,5 м от пола.

Размещение пусковых устройств, их конструкция должны исключать возможность пуска оборудования посторонними лицами.

Для предупреждения людей об опасности поражения электрическим током используются плакаты, которые подразделяются на запрещающие, предостерегающие, напоминающие и разрешающие. При работе с электрооборудованием и электрифицированным инструментом необходимо применять индивидуальные электрозащитные средства от поражения электрическим током (резиновые перчатки, коврики и т. д.).

По окончании работы все токоприемники, кроме светильников освещения, должны быть выключены, а кабели и приводы обесточены.

В случае поражения человека электрическим током необходимо принять срочные меры для освобождения его от контакта с токо проводи и ком и оказания первой помощи.

Для быстрого освобождения человека от действия электрического тока нужно отключить ток ближайшим выключателем или разорвать цепь. Если отключение невозможно, следует отделить пострадавшего от токоведущих частей. Для этого при напряжении до 1000 В можно использовать любой сухой предмет, не проводящий электрический ток, например, палку, доску, канат или просто сухую одежду, действуя по возможности одной рукой. Меры первой помощи зависят от состояния пострадавшего после освобождения его от действия электрического тока. Пострадавшего, находящегося в сознании, достаточно до прибытия врача уложить в удобное положение и обеспечить ему полный покой. В более тяжелых случаях (потеря сознания, плохое дыхание) необходимо произвести искусственное дыхание. Наиболее эффективен способ искусственного дыхания изо рта в рот и изо рта в нос, заключающийся в том, что выдыхают воздух из своих легких через рот в легкие пострадавшего через его рот или нос. При необходимости следует одновременно проводить непрямой массаж сердца.

- Противопожарная безопасность

Мероприятия пожарной безопасности предусматриваются при проектировании камнеобрабатывающих предприятий в зависимости от вероятности возникновения пожара или взрыва,

489

| Производственные помещения | Категория производ ства | Класс взрыво- или Пожароопасности, состояние среды помещений для выбора электрооборудования по ПУЭ |
| --- | --- | --- |
| I. Основное производство (камнеобрабатывающие заводы) Камнераспиловочный цех | д | Влажное |
| Фрезерно-шлифовальный цех | д | ъ |
| Цех ширпотреба | д | Пыльное |
| Цех (отделение) термоструй- | г | » |
| ной обработки камня Отделение (участок) обработки | д | ІІ |
| камня бучардированнем II. Вспомогательное производство Ремонтные, компрессорная, складские и т. д. |  | Принимаются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и правил и Правилами техники безопасности в промышленности строительных материалов |

которая определяется степенью взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности технологического процесса (табл. 11.6).

Состояние производственных ’помещений и противопожарного оборудования^должно отвечать действующим «Типовым правилам пожарной безопасности для промышленных предприятий».

Горюче-смазочные и обтирочные материалы на рабочих местах должны храниться в закрытых металлических сосудах и в количестве не свыше суточной потребности в каждом из видов материалов. Хранение . легковоспламеняющихся веществ (бензин, керосин и т. п.) на рабочих местах не разрешается.

Все производственные и вспомогательные помещения должны быть обеспечены первичными средствами тушения пожара и пожарным инвентарем. На площадках предприятий должен устр аиваться противопожарный водопровод, объединенный с Производственным или хозяйственно-питьевым. Пожарные гидранты должны располагаться вдоль дорог и переездов на расстоянии не более 150 м друг от друга, не ближе 5 м от стен здания и перекрестков, не далее 2 м от края проезжей части. Расстояние от края проезжей части или свободной спланированной территории до стен здания должно быть не более 25 м. Дороги производственного назначения должны быть пригодны для проезда пожарных автомобилей. Если по производственным условиям устройство подъездов к зданию не требуется, то подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен по сплани-

рованной территории шириной б м не менее чем с двух сторон вдоль всей его длины.

Ответственность за пожарную безопасность объекта возлагается на его руководителя.

Пожарная охрана основана на широком 'привлечении общественности к предупреждению и тушению возникших пожаров. Предотвращение пожаров входит в обязанность каждого работника на любом рабочем месте и объекте.

Знание правил пожарной безопасности и умение принять меры к ликвидации пожара и вызову помощи требуется от всех рабочих и служащих камнедобывающих предприятий. На Предприятиях организуются добровольные пожарные дружины из числа рабочих и служащих.

Каждый член дружины должен соблюдать й требовать от других безусловного выполнения противопожарных правил, знать свои обязанности ’по боевому расчету и принимать участие в тушении пожара.

Администрация предприятия должна организовать инструктаж по пожарной безопасности и проведение занятий по пожарно-техническому минимуму.

12. УЧЕТ ПОТЕРЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

121. ПОТЕРИ И ОТХОДЫ ПРИ ДОБЫЧЕ

- Классификация потерь и потерь-отходов

Основные принципы и положения, определяющие порядок и методы расчетов показателей извлечения полезных ископаемых из недр и их потерь при добыче, регламентируются Типовыми методическими указаниями по определению, нормированию, учету и экономической оценке 'потерь твердых полезных ископаемых при их добыче.

Карьеры по добыче облицовочного природного камня значительно отличаются спецификой добычных работ. Одна из их характерных особенностей состоит в том, что этим карьерам, в отличие от рудных, угольных, неметаллорудных и других свойственны не только потери, но и потери-отходы, которые используются комплексно для производства в больших объемах других видов продукции (не основного назначения). Это ’положение, в свою очередь, значительным образом изменяет терминологические понятия потерь и показателей использования недр для карьеров, занятых добычей облицовочного камня. В связи с этим, отдельные термины и понятия для карьеров по добыче природного облицовочного камня несколько отличны от общепринятых в горной практике и требуют уточнения.

Полезное ископаемое— природные облицовочные камни, т. е. различные по своему составу, физико-механическим и декоративным свойствам горные породы, которые Тпри данном уровне техники могут быть использованы для производства облицовочных и архитектурно-строительных изделий.

Полезное ископаемое отбитое — отделенное о!1 массива тем или иным способом.

Добытое полезное ископаемое — отделенное от массива, выданное из забоев карьера и прошедшее количественный учет.

О.тделенныи( монолит — отбитая от массива глыба значительных размеров и массы, предназначенная для раскалывания на кондиционные блоки.

Блок кондиционный — отбитая и обработанная глыба породы, отвечающая по форме, размерам, неровностям скола лицевых поверхностей, монолитности, физико-механическим и

декоративным свойствам, требованиям действующих стандартов на производство архитектурно-облицовочных, строительных изделий и деталей, камень бортовой и технические изделия.

Выход блоков расчетный (геологический)—отношение объема кондиционных блоков, которые теоретически можно получить с данного участка (месторождения), к общему объему полезного ископаемого, принятого к учету на этом участке (месторождении).

ВЫХ'ОД блоков проектный — отношение объема кондиционных блоков, ожидаемых к получению из запроектированного к отработке участка (месторождения), к общему объему полезного ископаемого, подлежащего выемке на этом участке (месторождении) с 1 учетом технологии добычных работ.

Выход блоков плановый — отношение объема кондиционных блоков, ожидаемых к получению из участка, подлежащего отработке в планируемом планом развитии горных работ периоде, к общему объему полезного ископаемого на этом участке с учетом намеченной на год технологии добычи и плановых потерь.

Выход блоков фактический (добычной)—отношение объема добытых кондиционных блоков с участка к общему объему добытого на этом участке полезного ископаемого за планируемый планом развития горных работ период.

Балансовые запасы — разведанные и изученные запасы природного камня в недрах, использование которых экономически целесообразно и удовлетворяет кондициям, устанавливаемым для подсчета запасов в недрах.	'

Промышленные запасы камня — запасы, подлежащие извлечению из недр согласно технорабочему проекту разработки месторождения и определяемые путем исключения из балансовых запасов общекарьерных потерь.

Погашенные балансовые запасы —сумма извлеченных из недр, эксплуатационных; и общекарьерных потерь балансовых запасов в пределах контура отработки за определенный промежуток времени.

Пустая порода — вмещающие залежь камня породы или включенные в нее, не содержащие блоков, отвечающих кондициям балансовых и забалансовых запасов.

Потери полезного ископаемого'—часть-балансов вых запасов камня, навсегда оставленная в недрах при разработке месторождения, и добытая, но не попавшая в дальнейшую переработку и реализацию в качестве промышленной продукции.

Потери блоков — объем кондиционных блоков природного камня, отнесенный к потерянному полезному ископаемому по фактическому выходу блоков.

Потери нормативные — экономически и технически обоснованные значения эксплуатационных и общекарьерных потерь камня, рассчитанные и утвержденные в. целом по карьеру или отдельным участкам месторождения с учетом конкретных горно-геологических условий и технологических особенностей. добычи.

Потери фактические — сумма общекарьерных и эксплуатационных потерь, связанных с применяемой системой разработки, технологией добычи, горнотехническими условиями залегания, хранением и транспортировкой камня до стадии переработки.

Потери о б ще к а р ь е р н ы е — оставленные в недрах и безвозвратно потерянные балансовые запасы, ранее находившиеся в различного рода охранных целиках, бермах и бортах карьера или числящиеся как временно неактивные запасы.

Потери эксплуатационные — часть балансовых запасов, потерянных непосредственно в процессе добычи полезного ископаемого, а также при транспортировании, складировании, хранении, погрузке и разгрузке.

Плановые потери — потери в планируемом периоде, установленные в плане развития горных работ на основе нормативов потерь применительно к конкретному участку разработки и по предприятию в целом с учетом горно-геологических и технических условий отработки.

Потери проектные — суммарные общекарьерные и эксплуатационные потери, предусмотренные технорабочим проектом отработки месторождения,, связанные с . принятой системой разработки и запроектированной технологией добычных работ.

Потери качества (потери-отходы или разубожива- ние)—снижение качества блоков из-за нарушения монолитности породы по причине образования в ней искусственных трещин, увеличения неровностей скола лицевых поверхностей кондиционного блока и выколки блоков по форме, отличающейся от прямоугольных параллелепипедов, а также отхбДы камня, образовавшегося в процессе подготовки камня к выемке, завалке блоков, их погрузке, транспортировке и разгрузке.

Полнота извлечения — выражается отношением объема кондиционных блоков в добытом полезном ископаемом к объему, кондиционных блоков в погашаемых балансовых запасах и характеризуется коэффициентом извлечения из недр

определяемого по формуле

й„-Шф/(УпСв),

где й — объем добытого полезного ископаемого, м3; ^ф —фактический выход кондиционных блоков добытого, полезного ископаемого на учитываемом участке отработки, м3; Уп — объем погашенных при добыче балансовых запасов, м3; Св— расчетный (геологический) выход кондиционных блоков в погашенных балансовых запасах полезного ископаемого.

Коэффициент изменения качества полезного ископаемого при добыче кк> характеризующийся отношением фактического выхода кондиционных блоков к расчетному (геологическому) выходу их в погашенных запасах Св, определяемый по формуле	— йф!Сц.

Коэффициент извлечения из недр /еи и коэффициент изменения качества &к являются для каждого предприятия, ведущего разработку месторождений облицовочного камня, учетными показателями, наряду с показателями потерь полезного ископаемого при добыче.

Коэффициент потерь Па выражает отношение количе? ства потерянных балансовых запасов Л3 к количеству погашенных балансовых запасов Уи

Яп = Лз/Кп.

Достоверность учета полноты и качества извлечения блочного камня из недр принимается за основу в решении практических вопросов рационального использования полезного ископаемого. Важным условием правильного выбора технологии разработки, нормирования потерь, их учета является классификация основных видов потерь и разубоживания камня.

В соответствии с единой классификацией потерь твердых полезных ископаемых при разработке месторождений, Типовых методических указаний по определению и учету потерь твердых полезных ископаемых при добыче и Отраслевой инструкцией по определению и учету потерь полезного ископаемого при, добыче блоков облицовочного камня потери камня при добыче классифицируются на общекарьерные и эксплуатационные.

Классификации потерь предназначены:

более полно систематизировать учет количества потерь и отходов по видам, организовывать и унифицировать их единообразный учет в процессе разработки месторождения;

осуществлять надлежащий контроль за полнотой и качеством извлечения запасов на всех стадиях технологических процессов добычи и комплексного использования полезного ископаемого;

выявлять наиболее значительные источники потерь и отходов камня и принимать меры по уменьшению их влияния;

определять эффективные системы разработки с точки зрения полноты выемки и размеров потерь и отходов камня;

решать практические задачи по осуществлению ряда организационно-технических мероприятий, направленных к сведению потерь и. отходов до минимума;

Эксплуатационные потери ПЭ

Рч

5

*

Рис. 12.1. Классификация и индексация потерь и разубоживанм при добыче блочного

выявлять экономические последствия, вызванные потерями; способствовать правильному нормированию показателей использования недр.

Отраслевая инструкция по определению и учету потерь полного ископаемого при добыче блоков облицовочного камня рЦлассифйцирует потери по единому принципу — месту образования.

| При добыче облицовочных пород количественные эксплуатационные потери камня незначительны: они, как правило, не .Превышают 10%, а качественные потери сыр,ья приобретают порой весьма большие размеры.

Блочному камню характерно, что потери качества (разубо- : живание) не могут быть восполнены последующим обогащением. Они обусловливают так называемые потери-отходы, которые перерабатываются предприятиями на второстепенную малозначащую продукцию. Потери-отходы формируются в карьере в различных местах их образования: в подготовительных, добычных забоях, в местах погрузки, разгрузки и т. д. Но характерной особенностью образования потерь-отходов (потерь качества) является их формирование при самых различных технологических процессах в карьере. Потери качества обусловливаются вскрытием, подготовкой камня к выемке, перемещением, транспортировкой и другими процессами.

Этим целям наиболее соответствует классификация, основанная на двух классификационных признаках: по месту образования и причинам, их формирующим, которыми для рассматриваемых карьеров являются процессы горных работ (рис. 12.1).	.

- Методы определения и нормирования потерь, отходов и показателей использования сырья

Количество потерянного цри добыче и .переработке облицовочного минерального сырья устанавливается следующими методами.

- Прямыми (основные методы): на основе маркшейдерских измерений и съемок в натуре; по геолого-маркшейдерской документации расчетным путем.

- Косвенными, основанными на сопоставлении количества полезного ископаемого и блоков в погашаемых балансовых запасах 1 выемочной единицы с количеством добытого полезного ископаемого и блоков.

- Графо-аналитическими.

- Статистическими.

Потери и отходы облицовочного камня при добыче и нормировании рекомендуется вычислять по следующим аналитическим зависимостям прямых методов определения.

417

14 Заказ № 379

Потери в охранных, барьерных и других целиках, в между- карьерных полях, в бортах карьера, под транспортными и предохранительными бермами и в других местах (согласно индексации рис. 12.1 ПО-1, ПО-2, ПО-3, ПО-4, ПО-5, ПО-6, ПЭ-1, ПЭ-2, ПЭ-3, ПЭ-4) определяются по формуле

(12.1)

где 5Ц — средняя площадь соответственно целика, междукарь- ерного поля, бермы и т. д., м2; А— средняя высота целика, бермы и т. д., м.

Потери камня в кровле при производстве скальной вскрыши

(12.2)

где 5В — площадь снятия вскрыши, м2; Ас— мощность пачки свежего камня, теряемого при производстве вскрыши, обусловленная параметрами вскрышного уступа и соблюдением проектной отметки кровли добычного горизонта;

(12.3)

ЛС = Я^ЯВ,

Я—проектная отметка кровли добычного горизонта, м; Яв — средняя отметка кровли свежего блочного камня по результатам геологоразведки или эксплуатационной карьерной разведки, м.

Потери продуктивной толщи гранита от прореза щели (ПЭ-6) термическими газоструйными резаками по каждому блоку

Я£. о = 0,5&щАр£р,	(12.4)

где Ар —глубина реза, м; Lp — суммарная длина реза по данному блоку, м; bm=dmax-\r2dp.3 — ширина термощели; dm&x— размер максимального диаметра ; рабочей части газоструйной горелки, м; dp. з — рабочий зазор между каждой стенкой термощели И поверхностью термоинструмента, 8= (0,1-ь0,3)£/тах» м. Объем погашенного полезного ископаемого в пределах выемочной единицы блока

(12.5)

л Аб5щ(5щ,

где 5щ —расстояние между осями термощелей, пройденных по направлению продольных трещин, м; — то же для щелей, пройденных по направлению поперечных трещин, м; А«—‘высота блока, м.

Объем фактически извлеченного блока в пределах выемочной единицы

(12.6)

^ф.бп = Ус. п—Я?.п.

Видимое, извлечение % полезного ископаемого в пределах выемочной единицы

,-=(1_л;.„/Уф.вп) 1оо.	(и.7)

Технологические потери камня при проходке щелей сплошным обуриванием

Vt.o=&c.oSc.o,	(12-8)

где Sc. о— площадь сплошного обуривания, м2; bc.o = hm+ + 2Ad— ширина зоны потерь, м; Лш — длина шпура, м; d — диаметр бура, мм; A=0,5оСжМ — коэффициент абсолютного значения отклонения бура от заданной плоскости на 1 м Дурения.

Потери полезного ископаемого в шпурах при подготовке камня к выемке

Яш = жЙ,пЛшП/4,	(12.9)

где dmn — диаметр шпура (скважины), м; п — число шпуров-.

Потери облицовочного камня в забоях из-за трещиноватости (ПЭ-7) обусловливаются экономической нецелесообразностью отработки участков с повышенно развитой хаотической трещиноватостью и оставлением этих запасов в недрах и могут быть определены по формуле

П'^^ЗучН',	-	(12.10)

где 5уч—средняя площадь участка с повышенно развитой хаотической трещиноватостью, м2; Л' — мощность залежи на этом участке, м.

Общие эксплуатационные потери облицовочного камня при добыче (ПЭ-1, ПЭ-2, ПЭ-3, ПЭ-4, ПЭ-5, ПЭ-6, ПЭ-7) определяются как сумма вышеприведенных потерь

л;в = л11 + яв + я?.„ + ус.„ + лш + я;р.	;Д'п,"(12.11)

Потери-отходы камня в кровле при производстве скальной

вскрыши Пк (ПЭ-8) определяют как

Як -SVl,:.	(12.12)

где (!z=6dmn—1 — мощность зоны разубозкивания свежегй

камня взрывами при отбойке скальной вскрыши, теряемой впо^ следствии при добыче, м.

Потери-отходы полезного ископаемого при расколе монолитов на блоки буроклиновым, электрогндравлическим, гидроклиновым, невзрывчаТым разрушающим средством и другими способами Л0р (ПЭ-10, ПЭ-12, ПЭ-17, ПЭ-16, ПЭ-15) обусловлены разубоживанием камня шпуровым; бурением, отсутствием информации по анизотропии и трещиноватости, колочной

пассировкой и могут быть определены расчетным путем из зависимости

Пор = Уит V мон&в,	(12.13)

где Умон — объем монолита, раскалываемого на блоки, м3; йв — коэффициент выхода блоков при раскалывании монолита.

Коэффициент зависит от способа подготовки камня к .выемке и устанавливается для каждого карьера промышленными экспериментами; его значения по данным исследований колеблются в интервалах: для мелкозернистых гранитов и габбро—от 0,75 до 0,90, для лабрадоритов — от 0,70 до 0,85, для среднезернистых гранитов, гранодиоритов и других пород —от 0,70 до 0,80, для рапакиви —от 0,65 до 0,75, для крупнозернистых гранитов— от 0,60 до 0,80.

Потери-отходы, обусловленные нарушением монолитности камня при производстве взрывов одиночных скважинных зарядов (ПЭ-13),

Я1р = 900Ам^шп,	(12.14)

где Ам— высота отделяемого монолита,, м.

Потер и-отходы, обусловленные нарушением монолитности камня при производстве взрывов серии мелкошпуровых пороховых зарядов (ПЭ-13),

Явр = 9(ХИШпАмП.	(12.15)

Потери-отходы, обусловленные нарушением монолитности камня при отделении монолита взрыванием одной нитки детонирующего шнура в воде (ПЭ-13),

Я»р. дш ™ 7йшПкиЬ,	(12.16)

где’ Ь — длина отбиваемого монолита, м.

Эти же потери-отходы при взрывании одной нитки ДШ в воздушной среде

Явр, дШ ” бсЕщпАмХ--	-■	(12.17)

Потери-отходы камня при завалке, погрузке, транспортировке, разгрузке, складировании и сортировке блоков (ПЭ-11) при нормировании

Яб^ЫЖб.п,	(12.18)

где 2Кб.п — планируемый объем выпуска блоков на год, м3; А$—коэффициент, учитывающий бой блоков при погрузочно- разгрузочных работах и транспортировке (при завалке блоков лебедками с последующей нижней погрузкой имеет приближенное значение 0,03; при верхней погрузке без завалки лебедками— 0,01; при комбинированном способе — 0,02).

Общие эксплуатационные нормируемые потери-отходы (ПЭ-8, ПЭ-9, ПЭ-10, ПЭ-11)

Пь. о — Дк + ДорН- Явр гЬ Явр “ЬЯвр. дш + явр. дш + Я$.	(12.19)

Фактические потер и-отходы облицовочного сырья за отчетный период П*п. о. ф определяются из зависимости

Яп. о. ф" Уп—с1$— Яф,	'	(12.20)

где Яф-^ фактические эксплуатационные потери камня при добыче, м3.

Объем Яап.о.ф контролируется на предприятии взвешиванием потерь-отходов на весах в соответствии с Межотраслевой инструкцией по определению и контролю добычи и вскрыши на карьерах.

Если по условиям технологии ведения горных работ невозможно применение прямых методов для определения потерь, могут быть использованы косвенные методы, основанные на решении уравнений баланса горной массы и блоков в ней при добыче

(12.21)

(12.22)

Л==Уп—Яэ;

Д4Ф ~ V пСв 1— ЯзСв

Основным недостатком косвенного метода является недостаточная ' точность и невысокая оперативность, поэтому применение этого метода допускается лишь в тех случаях, когда использование прямых методов невозможно по горно-геологическим или техническим условиям. При этом объем погашенных балансовых запасов Уп определяется с учетом данных детальной эксплуатационной разведки горноподготовительных и добычных выработок методом параллельных (вертикальных или горизонтальных) сечений общепринятыми маркшейдерскими методами путем суммирования всех объемов между смежными сечениями.

' Площади сечений и расстояния между ними определяются по маркшейдерской графической документации, составляемой в масштабе 1 :500 й крупнее палеточным способом или планиметром. Расстояния между сечениями определяются графически с точностью 0,2 мм (0,1 м в натуре).

Для надежного определения объемов число используемых сечений должно быть не менее восьми при сложных условиях залежи с коэффициентом вариации сечения свыше 20%; для остальных случаев число сечений может быть меньшим, но не менее четырех, как для условий простой залежи, с коэффициентом вариации сечений 10 %.

Расчетный выход блоков Св берется из геологического отчета, по результатам которого утверждены запары.

!	х	42»

Количество добытой горной массы Д определяется общепринятыми маркшейдерскими методами в соответствии с требованиями Межотраслевой инструкции по определению и контролю добычи и вскрыши на карьерах, фактический выход блоков — путем деления объема фактически добытых блоков на объем добычи полезного ископаемого.

Графо-аналитические методы могут применяться для определения потерь и потерь-отходов при различной технологии добычи и переработки и основываются на специальных графиках, составляемых маркшейдерами на основе результатов учета количества добытого полезного ископаемого и блоков.

Статистические методы рекомендуется применять для определения потерь при переработке камня, в местах завалки и погрузки при добыче, транспортировке, сортировке и разгрузке. Они основываются на проведении наблюдений, количественного учета и обработки многочисленных статистических данных, а целесообразность применения этого метода устанавливается техническим руководством предприятия.

Размеры (нормы) потерь, потерь-отходов и показателей использования недр рассчитываются в планах развития горных работ, согласовываются с органами Госгортехнадзора и утверждаются вышестоящей организацией на каждый календарный год.

- Формирование потерь и отходов при механических способах подготовки

Количественные потери камня при подготовке его к выемке этим способом незначительные. Они формируются при бурении скважин, шпуров, выбуривании щелей и недостаточным селективным разделением затронутых и свежих пород при их добыче в верхних горизонтах, по причине, которого часть делового камня попадает в отвал пустых пород.

Качественные потери камня при этом способе значительно превосходят количественные. Они обусловлены, в основном, завышенными неровностями скола лицевых поверхностей блоков И большим объемом ИХ'Повторной колонной пассировки.

Основными причинами разубоживания камня являются раскалывание породы без учета оптимальных направлений раскола и недостаточное изучение его структурных и анизотропных свойств; отсутствием обоснований по выбору и применению технологических параметров механических способов подготовки к выемке, таких, как межшпуровые расстояния, глубина бурения шпуров, допустимые значения высоты раскалывания и предельного отклонения направлений раскола от направлений анизотропной делимости породы. Существенное

значение имеет при этом раскрой монолита на блоки по оптимальным значениям.

Неровности скола лицевых поверхностей блоков могут существенно быть уменьшены на основе создания дополнительного ослабления плоскости раскалывания шпурами перфораторного бурения, разработкой и внедрением в практику технологических схем бурения ослабляющих шпуров в плоскости раскола, в основу которых закладывается показатель удельного ослабления плоскости раскалывания.

При гидроклиновом расколе камня неровности скола граней блока и производительность работ по его выкалыванию зависят от обоснования площади откола на один закладной клин с учетом структурных свойств. породы, шага установки гидроклиньев, динамического предела прочности породы на откол и ее анизотропных свойств, удельной величины ослабления плоскости раскалывания шпурами перфораторного бурения и их размещением в плоскости раскола, а также расположением плоскости направленного раскалывания относительно направления анизотропной делимости.

д

а

| [ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л | а |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | а |  |  |  |  |  |  | 1 а? |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % •с |  |

| Т |  | зж |  | Т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 |

|  | ТС‘ |  | тс |  | тс | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| е |  |  |  |  |  |  |
| Г | ТСР | >ттт |  | тс |  | * 1 |
| ж |  |  |  |  |  |  |
| р |  | ** |  |  | тг | ч |

3

Рис. 12.2. Схемы .бурения шпуров при расколе монолита на блоки (Я т- высота монолита; Н — глубина бурения):

а — А—Я; 6 — А'=2/ЗЯ, НН~Н- в—А'■= 1-/3Я, А"=Я; г —А' = 1/3Я, А"-2/ЗЯ, А"-Я; д — А'= 1/ЗЯ, А"=Я; е — А'=1/ЗЯ, Л"=Я; ж — Л=2/ЗЯ; з — 1/(2а)Я<А*£1/ЗЯ

Г "г~г

Раскалывание отделенных от массивов монолитов на товарные блоки буроклиновым, гидроклиновым и электроим- пульсными установками рекомендуется производить по рациональным направлениям раскола, применяя при этом оптимальные схемы бурения шпуров, показанные на рис. 12.2.

Для мелкозернистых гранитов оптимальным вариантом схем бурения шпуров следует признать вариант Ь, для крупнозернистых порфировидных гравитрв, рапакиви, лабрадоритов — варианты а, б, ж, для среднезернистых гранитов — варианты^, г, д, е (см. рис. 12.2)..

При раскалывании отделенных от массива монолитов на блоки, гидроцлиновыми установками направленный откол возможен созданием напряжений в необходимых плоскостях при групповой работе нескольких закладных клиньев и при синхронном их действии на откол. Площадь откола на один закладной клин (5о) зависит от прочности, текстуры и анизо-' тройных свойств камня, от значений шага установки гидроклиньев I, удельной величины ослабления плоскости раскалывания шпурами перфораторного бурения -Ип. б и схем их размещения относительно плоскости раскола, а также от давления р в системе и может приближенно определена в зависимости (5.7)

Величину удельного ослабления плоскости раскалывания шпурами перфораторного бурения Vп. б рекомендуется определять по зависимости (5.5).

Рекомендуемыми наиболее рациональными параметрами гидроклинового раскола гранитов, габбро и лабрадоритов являются значения: / = 0,5-Н),6 м, С/П;б—0,2-5-0,4 м, ^ш.ц= —42 мм, й=0,9-*-1,0, р—40-^50 МПа. Шаг бурения ослабляющих и закладных шпуров а=0,15-^0,25 м для лабрадоритов и крупнозернистых гранитов, о=0,3-М),4 м для среднезернистых и мелкозернистых гранитов. Глубина бурения шпуров для лабрадоритов, рапакиви и порфировидных гранитов кш = — (2/з^-3Л)^; Для мелкозернистых и среднезернистых гранитов

(7з-^2/з)Я.	...

Значительное снижение потерь камня при его добыче, увеличение выхода блоков из добытого полезного ископаемого обеспечивается применением на карьерах* большегрузных автомобилей и кранов повышенной грузоподъемности, позволяющих увеличить добычу крупных блоков I и II групп по ГОСТ 9479—84.	'

При выбуривании блоков станками, ударноврубовыми машинами типа ченнелеров, агрегатами проходки щелей, канатными пилами, баровыми машинами, дисковыми пилами и другими механизмами, работающими на принципе резания, скалывания, ударного механического разрушения и бурения породы, количественные потери составляют ту часть камня, которая теряется в процессе выбуривания щели. Качественные потери представляют в данном случае испорченную шпуровыми отверстиями зону камня, так называемую «гребешковую зону» и неровностями скола лицевых поверхностей. Количественные потери от бурения снижаются с уменьшением диа-

метра шпура (скважины), но объем разубоженного шпурами камня при этом увеличивается из-за отклонения бура от заданной плоскости бурения ввиду большого сопротивления пород бурению и неточности установки бураН в заданной* плоскости.	V

В целях обеспечения плоскостности выбуривания станки необходимо устанавливать на спецкально выставленные и предварительно отгорнзонтированные по направлению бурения щели два швеллера, обеспечивающие^ перемещение по ним станка. Эффективным следует признать, конструирование, изготовление и внедрение в практику специальных агрегатов проходки щелей, основанных на использовании ударноврубовых станков. ■

- Формирование потерь и отходов , _ при физико-технических способах подготовки 		 -

Термический способ прореза опережающих щелей является весьма эффективным в процессе подготовки камня к; выемке на месторождениях с высокой монолитностью породы и слаборазвитой природной трещиноватостью. Он обеспечивает высокое качество блоков.

Между тем, несмотря на прогрессивность этого способа, эксплуатационные количественные потери камня при этом остаются большими (до 10% и более). Источниками образования потерь при термогазоструйном прорезе опережающих щелей являются:

несовершенство технологических схем прореза щелей в массиве;

конструктивные недостатки газоструйного термического инструмента;

необоснованность применения способа для резания пород с не соответствующими для этих целей физико-техническими свойствами;

низкая квалификация операторов-термистов.

Размеры потерь формируются площадью прореза, шириной щели и размерами вырезаемого блока: Площадь прореза регламентируется, с одной стороны, расстояниями между первично-пластовыми трещинами или в случае их отсутствия — высотой горизонтального сбоя и, с другой стороны, расстоя- ниями между вертикальными трещинами соответствующих систем либо при их отсутствии —линейными размерами вырезаемого блока в горизонтальной плоскости. Ширина термб- щели зависит от диаметра рабочей части газоструйной горелки, рабочего зазора между стенкой щели и поверхностью термоинструмента и ширины зоны оплавления породы, зависящей от температурного режима терморезака и физико-технических свойств разрезаемой породы. ■

При проходке щелей термогазоструйными горелками необходимо максимально использовать развитие на участке природных трещин отдельностей. На рис. 12.3 показаны рациональные технологические схемы резания щелей в гранитном массиве в зависимости от наличия и развития трещин отдельностей. Для снижения потерь гранита при его добыче с применением газоструйных терморезаков рекомендуется:

Рис. 12.3. Технологические схемы термического прореза щелей в монолитном массиве при наличии трещин:

а — пластовых 1; 6 — пластовой Г и продольной 5; в — пластовой Ь и поперечной О

разметку линий резания щелей производить с учетом развития природных трещин отдельностей;

выбирать оптимальный объем вырезаемого из массива блока;

газоструйные термические инструменты изготовлять с возможно минимальными диаметрами горелок.

Для работы на склонах с крутизной свыше 20° рекомендуется применять специальные держатели термоинструментов с горизонтальным мостиком для оператора.

Эффективным с точки зрения снижения потерь камня при резании щелей следует считать применение газоструйных камнерезных машин типа У ГР-2, УГР-3, УГР-4, которые обеспечивают уменьшение ширины щели в 1,5' .раза вследствие:

жесткой установки в заданном направлении направляющей рамы, что позволяет камнерезной машине перемещаться только в плоскости резания;

размещения и жесткого фиксирования в камнерезной машине в одной плоскости терморезаков, обеспечивающих их работу только в заданной плоскости прореза;

отсутствия колебаний терморезаков в вертикальной плоскости, чем достигается минимальный зазор между поверхностью горелки терморезака и стенкой термощели.

При одинаковых диаметрах горелок ширина прорезаемой щели резаками прямоточного типа на 10—12% меньше, чем ширина щели, прорезаемой термобуром пульсирующего типа, что объясняется его повышенной вибрацией.

- Образование потерь и отходов при взрывном способе подготовки

При производстве взрывных работ по снятию скальных пород вскрыши количественные потери блочного камня вызваны как неточностью вертикального оконтуривания геологоразведочными работами кровли, что обусловливает последующую совместную выемку вскрышных пород и блочного камня, так и повреждением монолитности камня. При проходке разрезных и врубовых траншей имеют место только качественные потери, выражающиеся, с одной стороны, уменьшением выхода блоков высших групп из добытого полезного ископаемого и увеличением доли добычи блоков низших групп в сопоставлении с потенциально возможной блочностью разрабатываемого массива и, с другой стороны, общим уменьшением фактической блочности из-за нарушения монолитности камня взрывными нагрузками.

При контурном взрывном отделении монолитов от массива с помощью ДШ формируются только качественные потери, обусловливающие нарушение сплошности камня взрывными нагрузками и откольное трещинообразование в зоне действия первого и последнего зарядов.

Отделение монолитов метательными ВВ обусловливает только качественные потери, выражающиеся уменьшением выхода блоков из добытого полезного ископаемого и уменьшением доли крупноразмерных блоков в общем объеме их добычи. Эти потери обусловлены разрушением монолитности камня взрывами и сколом углов монолитов из-за смещения центра заряда в толще, массива по отношению к расчетному положению.

- Учет потерь н отходов . у

Для обеспечения достоверности и оперативности определения показателей полноты и качества использования недр, потерь и отходов полезного ископаемого при добыче на предприятиях необходимо обеспечивать точный учет количества и качества добываемого полезного ископаемого, потерь и показателей использования недр в разрезе участков, уступов, забоев и достоверность их подсчета. И лишь в порядке исключения в отдельных случаях с разрешения вышестоящих организаций и по согласованию с местными органами Госгортехнадзора допускается производить учет этих показателей по группам смежных выемочных единиц или по предприятию в целом.

Учет потерь, потерь-отходов, добычи и других показателей извлечения из недр должен отражать конкретное место их образования, время, стадии производственных Процессов,'откло*

нения от планово-нормативных уровней и состояние потерянного полезного ископаемого.

Расчет коэффициентов извлечения камня из недр и величин потерь, потерь-отходов производится только на основании достоверного определения исходных величин по количеству Добытых и погашенных запасов, добычи блоков, потерь и отходов в добытом полезном ископаемом. Потери неотбитого камня в неотработанных участках (бермах, целиках и т. п.) отражаются на маркшейдерской и геологической документации с соблюдением принятых условных обозначений.

Запасы во временных целиках ■ при полной их потере списываются по мере погашения предохраняемых целиком выработок, а также списываются в случае частичной потери запасов в целиках по мере отработки этих целиков.

Балансовые запасы, не подтвердившиеся или оказавшиеся некондиционными^ в процессе разработки как потери не учитываются, а списываются с баланса или переводятся в группу забалансовых в соответствии с Положением о порядке списания запасов полезного ископаемого с баланса горнодобывающих предприятий.

Основной целью учета показателей использования недр при добыче является: контроль полноты и качества отработки запасов облицовочного камня; контроль за соблюдением проектных и нормативных показателей использования недр; установление причин и выявление мест образования потерь, отходов и снижения качества добываемых блоков; разработка организационно-технических, мероприятий по повышению эффективности использования недр; учет движения запасов.

Определение потерь должно производиться преимущественно прямыми методами. В случае невозможности применения прямых методов могут быть использованы косвенные методы.	,

Учет потерь, отходов и показателей использования недр рекомендуется производить один раз в полугодие либо после завершения полного цикла добычных работ, если они по сроку меньше полугода. Этот учет ведется в специальной книге по :: формам, приведенным в табл. 12.1,12.2.

Основная часть потерь облицовочных камней при добыче : приходится на различного рода целики и бермы, точность вы- | числения потерь в которых зависит от точности определения площади целиков и мощности залежи камня в них. Оценка точности этих потерь производится на стадии проектирования! карьера.	—	,|

Относительная погрешность (%) определения потерь в	■.|

ликах

Шп ц = ± л/^5 ц + /Я?.ц ,	(12.23)

Книга учета полноты извлечения, потерь и потерь-отходов при разработке месторождения облицовочного гранита

| 2 Б** а в я ¦ н 3 * « ' я 2 в * я л я 5 я м о ■ а * Е я Ч * г: - |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент изменения качества | еННЭ№ИХ.ХВф |  |
|  | ЦНН«К13НС10н | ' |
| Коэффициент извлечения нэ недр | димээьнхнеф |  |
|  | цпнвяхекйон |  |
| ? а § X о ч т «9 к , | зон •01Л9 ХИННОИПи’Ь'НОН №0X143 укнээьнххвф | - |
|  | ,н от *оло¦» -ЭЕ ион эн охонеэи'оц | ' |
| Погашено запасов | яон -вид хиннонцн№нон №охнв нннхэаэвй |  |
|  | ,И Э1Ч1 ‘олок -эвиомэн олон£Э1гои |  |
| кннэтв^и |  |  |
| виЛхэА г\“ |  |  |
| нжэ!ГЕЕ эинвяонэиивн |  |  |

Эксплуатационные потерн полезного. ископаемого

|  | м ■ О * к * Ы * 2 г£ ю £ Я ■ у«£&2, | ЭИЯОЭЬНХМНф |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О | 5 Аї1" ? -А. (- я К — о е.п.г «во§*о | эмнатвнйон |  |
| о г V сз X $ | , 6 ^ « Й 8! ¦Э§2» | ЭНЯЭЭЬНЛНВф |  |
| А О 9 О О X о V | Б забс вызваш трещин ТОСТЬЮ к рожде; | эпнаихвнбон |  |
| § с о и о в л 5 ? о | [, прорезах, т, д,, при блоков от рных пород | ВИХЭЭЬИХЯрф |  |
|  | В пропила? шпурах и отделении массива го | эгзннихвнсГон |  |
|  | х X . * ' Э“ = * І діві | ЭННЭЭЬИХНЕф |  |
|  | т о, « £■« * 2 И ч— | апнвихвнбон |  |
|  | V і к Ч*їя в © X О о ї ю к | ЭИНЭЭЬНХНВф |  |
|  | ■ **£.£ | эннанхвпбон |  |
| 4» в Я и а | 1 . ' ¦ о Зі | ЭННЭЭЬКХНеф |  |
| г а | 5е**« 3“3?я а | эннаихемсЮн |  |
|  | м « Я “**5 1 х * о я **(. х ; о | ЭИХЭЭНИХНВф | ‘ |
|  | 1« о. ЇЇ ЧЇ ^о. ф *— а? а О. ® £*3 | ЭПИЯИХВИбОН |  |
|  | иЧхэ^ |  |  |

где т6 ц — относительная погрешность суммарной площади потерянных целиков, %; тщ — относительная погрешность средней высоты целиков, %.

Относительная погрешность (%) суммарной площади целиков т5Ц =	(12.24)

где таг — относительная погрешность определения площади отдельного целика, %; пц — число целиков.

ти

100 taI

(12.25)

Относительная погрешность (%) средней высоты целика

где (— коэффициент вероятности (при вероятности 90 % равен 1,7); /г— средняя высота целиков, м; о* — среднеквадратическое отклонение мощности целика от среднего его значения, которое вычисляется по формуле среднеквадратической величины изменчивости показателя:

V

za2{

—if -	(12.26)

Ai — отклонение мощности от среднего значения. По формуле (12.25) вычисляется и величина та;.

Количество погашенных балансовых запасов определяется теми же методами параллельных вертикальных или горизонтальных сечений, что и объемы целиков, поэтому вычисление погрешностей объемов погашенных балансовых запасов производится аналогично погрешностям потерь в целиках. Для более надежного определения объемов необходимо обоснованно выбирать число сечений в зависимости от варьирования формы. Так, при коэффициенте вариации сечений до 10—15% число сечений должно быть не менее 4, а при вариации сечений свыше 20 % — не менее 8.

При оценке потерь в кровле, при проходке горноподготовительных выработок (термощелей, щелей сплошного обури- вания, в шпурах, пропилах) прямыми методами погрешности измеряемых величин определяются по формуле (12.26).

В случае вскрытия явно выраженных закономерных изменений определяемых показателей за погрешность следует принимать среднеквадратическую величину случайной изменчивости, для вычисления которой целесообразно использовать метод последовательных разностей, детально изложенный в Отраслевой инструкции по определению и учету потерь полезного ископаемого при добыче блоков облицовочного камня.	■	^ >

: Точность, надежность и оперативность размеров потерь облицовочных камней при добыче сводятся к более полному использованию имеющейся на карьерах информации о показателях количества и качества добываемого полезного ископаемого.

Т2;2. ПОТЕРИ И ОТХОДЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ КАМНЯ

Несмотря на существенно возросший за последние годы технический уровень камнеобрабатывающей промышленности, проблема сокращения потерь исходного сырья остается в числе наиболее важных и актуальных. Степень решения этой проблемы в конечном счете предопределяет технико-экономическую эффективность использования изделий из, облицовоч-

Рис. 12.4. Классификация потерь при обработке камня 432

ного камня в строительстве. Суммарные потери при обработке в зависимости от вида камня и принятой технологии колеблются в пределах от 25 до 85 %.

Потери и отходы при камнеобработке разделяются на три группьк технологические; . естественные; спецификаци- онные.

К технологическим потерям относятся потери на пропил, потери из-за технологического брака, потери на боковые грани блока (корки), потери на недопил, на припуск. К естественным потерям относятся потери из-за трещиноватости. Специ- фикационные потери связаны с необходимостью разрезать заготовки на плиты в соответствии с размерами по заданной спецификации. Потери и. отходы можно классифицировать по трем основным процессам обработки камня; распиловке, окантовке, шлифовке-подировке. (рис. 12.4).

- Потери при распиловке

Распиловка блоков на плиты-заготовки представляет собой второй после добычи процесс, где процент потерь очень высок. Поэтому весьма важно сократить эти потери до минимума.

Технологические потери. Потери на пропил в группе технологических потерь при распиловке являются самыми значительными и составляют от 11,7 до 28,6%. Они обусловлены, главным образом, шириной пропила, т. е. зависят от толщины применяемого режущего инструмента.

При распиловке блоков камня средней твердости и мягкого камня в отечественной промышленности широко используют алмазные штрипсы, обеспечивающие незначительную ширину пропила.

Сравнительные данные отечественных алмазных штрипсов и штрипсов фирмы «Диамант Бор» (Бельгия) приведены ниже. '

Распиливаемый камень	Мрамор, травертин, Габбро

ракушечник и т, п.

Размеры штрипсов сю ТУ 2-037-102—73, мм:

толщина корпуса 		 5	5	1

ширина алмазоносных брусков	 7	8

ширина пропила ....... 	 8	9

Размеры штрипсов фирмы «Диамант Бор» (Бельгия), мм:

толщина корпуса . 			 . ,	3	3,5 .

ширина алмазоносных брусков . .....	4,2; 4,5	4,5; 4,8: 5

ширина пропила 		. . .	5	6

Перевод отечественных штрипсов на корпуса из высококачественных сталей может обеспечить сокращение ширины пропила на 33—37 % и потерь на пропил на 11—17%. Потери на пропил можно значительно сократить использованием для распила алмазно-дисковых станков, однако отсутствие серийного производства такого оборудования и отрезных кругов большого диаметра* а также низкое качество корпусов этого инструмента сдерживает внедрение.

Распиловка гранита и пород аналогичной прочности осуществляется гладкими стальными пилами со свободным абразивом. Принято считать, что ширина пропила в данном процессе равна толщине штрипса плюс четыре диаметра основной фракции дроби.

Уменьшение потерь на пропил заключается в переходе на использование более тонкого полотна (штрипсы) и мелкую дробь. Это, например, использование штрипсов из стали Ст 65Г толщиной 3,5—4 мм с применением в качестве свободного абразива мелкой чугунной дроби диаметром 0,8—1 мм.

Сокращение ширины пропила требует перестройки системы подачи абразива на рамных станках с установкой индивидуальных насосных установок. В качестве пульпы при распиловке используется смесь, состоящая из чугунной дроби, шлама и гашеной извести.

Сопоставительные данные по старой и новой технологии приведены ниже.

Толщина штрипсов, мм	 8—10	3,5—4

Диаметр дроби, мм		 2—3	0,8—1

Усредненная ширина пропила, мм	 17	8

Фактический выход полуфабриката, м^/м3	 15,8	18,8

Материалоемкость полуфабриката, м^м3 	 0,0635	0,0533

. Потери из-за технологического брака являются, как правило, следствием увода пил в процессе распиловки, приводящим к появлению неплоскостности (клиновидно- сти, волнистости) и прочим характерным видам брака. На некоторых предприятиях этот вид потерь составляет., до 10%. Эти потери наиболее значительные на станках с клиновой системой натяжения пил, которая не обеспечивает равномерности натяжения, что приводит к потере устойчивости пил и, следовательно, к искривлению плоскостности распила.

Реальные возможности полного устранения запилов при пилении полосовыми пилами весьма ограничены, так как, с одной стороны, для сохранения устойчивости пилы необходимо по мере ее износа увеличивать растягивающие усилия, а с другой— эти усилия надо снижать во избежание обрыва пилы вследствие уменьшения ее поперечного сечения. Особенно важное значение имеет обеспечение надежного крепления блока на тележке станка (без раскачивания), что достигается путем ■ придания нижней грани блока ровной поверхности и использования для его крепления гипсового раствора. Верхнюю грань

блока, если она имеет значительные отклонения от горизонтальной плоскости, рекомендуется подпиливать для создания плоской поверхности, благодаря чему достигается равномерное распределение абразива или охлаждающей жидкости (воды), что обеспечит равномерные усилия работы инструмента. Кроме того, целесообразно производить замоноличивание боковых поверхностей блоков при значительных отклонениях плоскостей от прямого угла.

Значительно меньше потерь из-за технологического брака получается при алмазной распиловке блоков с использованием гидронатяжкых механизмов, позволяющих создавать равномерное натяжение пил и автоматически поддерживать его на заданном уровне. Алмазная распиловка однородного камня при соблюдении технологического режима дает возможность исключить запилы.

Однако при распиловке неоднородных видов камня, особенно мрамора с большим числом кварцевых включений, еще имеют место явления запилов. Для устранения брака в этих случаях необходимо увеличивать жесткость инструмента. Это достигается разными способам»: применением более толстых и высоких пильных полотен, установкой пил с нижним эксцентриситетом относительно их продольной оси. Оптимальная величина эксцентриситета для отечественных алмазных пил находится в пределах 25—35 мм.

Важное значение имеет выбор оптимальных значений скорости рабочей подачи начальной стадии распиловки. Так, при алмазно-штрипсовой распиловке скорость подачи должна составлять 50—70 %, а при распиловке с использованием дроби — 25—30 % оптимальных ее значений до заглубления штрипсов в камень.

Потери на боковые грани блока находятся в непосредственной зависимости от качества блоков, поступающих на распил. При распиловке блоков, добытых с помощью камнерезных машин, величина потерь минимальна и не превышает 1,5—2%, а при распиле блоков, добытых иными способами, например буроклиновым, потери составляют до 8—10 %. Поэтому пассировка блоков, обеспечение точности геометрической формы — один из основных вопросов, решение которого (с помощью гидроклиновых установок, НРС, термоотбойников) сократит потери на боковые грани до ишнимума.

Потери на недопил являются'следствием несовершенства технологии распиЛовки, имеются на многих предприятиях и должны быть полностью исключены. Для этого нужно распиливать блоки на всю высоту, не оставляя недопилов, что обеспечивается выполнением следующих требований:

соблюдение правил формирования ставок (крепление тележки и блока на тележке, выравнивание верхней поверхности

2 Т' Д чтобы исключить всякую возможность перемещения, блока в процессе распила; -	”

„™Г?ЩеНйе ставочной тележки специальными приспособлениями (клинья, Гребенки, струбцины, прижимные ВИНТЫ ИТ Д * ■

вып°лкение требований технологии распиловки камня (технологической карты распила).

по ™Лвственные потери из-за трещиноватости блоков величине для некоторых видов камня являются наибо-

тельноГйС1иВеННЫМЙ' На выход облицовочных изделий значительное влияние оказывают размеры трещин. Особенно воздействуют мнкротрещины, которые по своему характеру могут быть открытыми и закрытыми, т. е. заполненными коричными

уп^1?вЛаМЙ (кальцит) ИЛЙ цементирующими веществами. Вы- од изделии зависит не только от вида трещин, но и от их пространственного расположения в распиливаемом блоке а также от частоты их проявления. ГОСТ 9479-84 не д^ускает нал*

менмпйбЛ0КаХ КаМНЯ б0Лее 0ДН0Й тРеЩины длиной до 7з най- гоанн Н?Ха ГраНИ’ распространяющейся на две смежные

также извилирти!* Й3 мрамоРа (кроме белого) допускаются также извилистые трещины, выходящие на две смежные грани

Исследованиями и практикой установлено, что наличие в блоке микротрещин не является препятствием ;Ля прения^тонких Облицовочных плит (10—15 ММ), в то же время очень тонкие

доК20 ^»еЩИНЫ огРаничийают минимальную толщину плит до 20-30 мм, а тонкие закрытые до 40 мм. Визуальный метол

ны^Кп качества блоков не всегда оказывается достаточно точ- ным, поскольку последние могут иметь скрытые дефекты <тое- щины, каверны и т. п.), которые нельзя обнаружить^ри про-

~нСь,ТР! ПОВСРЛ"0СТИ камня- В последнее время Р„а иге™™ Камнеобрабатывающих предприятиях проведены

пни	П° использованию Ультразвуковой дефектоско-

ппс.?Нг.е,Н„п11ТеПеНИ трещиноватости блока дает возможность прогнозировать выход продукции и позволяет определить неле-

Гп=ТЬГ0браб0ТКЙ бЛ0Ка и заметить рациоТа^ схГму

блокГ?пабои™апппЛЖНа обеспечить правильную ориентацию

олока в рабочем пространстве распиловочного станка пои ко- торой плоскости пропилов должны быть параллельны плоско- сти основной трещиноватости (или слоистости). ьвы плоско

вает "н-т Рл1“т камнеобр'абатывающих предприятий показы- ри пРавильно выбранной схеме распиловки потери

сырья из-за трещиноватости можно сократить на 25^35 % Р

нал^йыуЛ^тянаНИе технР£°™ распила с применением ортого-

читйл^п ДЭков ТИпа ВР'66 или однодисковых позволяет значительно увеличить выход изделий с I м3 блоков

ЦИЙ пГаЛпГппр!РеМЯ разработан ряд дополнительных операций по армированию плит-заготовок при помощи асбошифер-

436

ных полосок, наклеиваемых на тыльную сторону плиты. В качестве клея используются составы на основе полиэфирной смолы ПН-1.

- Потери при окантовке и шлифовке-полировке

Величина суммарных потерь .при окантовке и шлифовке-полировке находится в пределах 12—15% общей площади плит-заготовок после распиловки, что соответствует размеру потерь 2,5—15 % по отношению к объему перерабатываемых блоков.

Потери на пропил и технологический брак здесь значительны, причем наиболее существенные — это потери естественные и спецификационные.

Естественные потери — потери из-за трещиноватости — характерны в основном для цветного мрамора, в котором они составляют до 15—20 % общего количества потерь на этой операции. Сокращение потерь возможно только армированием плит- заготовок.

Спецификационные потери связаны с необходимостью разрезать заготовки на плиты в соответствии с размерами по заказной спецификации. В этом случае при отсутствии кратности размеров заготовки заданным размерам длит значительная площадь заготовки может уйти в отходы (обрезки). Процент отходов снижается перефрезерованием оставшихся обрезков на малоразмерные плиты, однако это не всегда экономически целесообразно. Важную роль в экономичности окантовки играет правильная предварительная разметка плиты-заготовки, когда первоначально размечается наиболее крупная плита, после чего на оставшейся плоскости размечают более мелкие плиты по заданной спецификации таким образом, чтобы предельно использовать площадь плиты.

Опыт работы камнеобрабатывающих1 предприятий показывает, что минимальное количество отходов при окантовке обеспечивается в процессе разрезки полуфабрикатов на плиты произвольных размеров. В то же время требования строительства к качеству облицовочных изделий вызывают необходимость производить окантовку преимущественно по заданным размерам.

Потери, при шлифовке-полировке характеризуются наименьшими потерями, не превышающими 2—4 % общего объема перерабатываемых блоков.

Технологические потери —- потери на припуск, которые представляют собой слой камня, подлежащий снятию рабочим инструментом во время шлифования и полирования. Толщина этого слоя зависит от качества распиловки и соответствует максимальной глубине неровностей на поверхности

плиты-заготовки. Так, для плит из гранита, получаемых в результате распила с использованием дроби, величина снимаемого слоя камня составляет 2—4 мм, при распиловке с использованием алмазного инструмента мрамора — 0,5—0,6 мм. Это соответствует величине потерь в размере 3—8 % общего объема плит или 1,5—5 % объема блока. Сокращение этих потерь возможно путем1 повышения качества распила и прежде всего абразивно-штрипсовой распиловки твердого камня, четкого соблюдения технологической и трудовой дисциплины.

Потери на технологический брак имеют место при нарушении нормальной технологии обработки либо при использовании на этой операции несоответствующего инструмента.

Наиболее характерные виды технологического брака:

единичные борозды и запилы на обрабатываемой поверхности, являющиеся следствием предыдущей операции обработки либо появившиеся в результате попадания под инструмент крупных абразивных частиц;

заваливание кромок и углов (чаще всего при конвейерной обработке вследствие неудовлетворительного крепления инструмента к шпинделю на первых операциях шлифования);

прижоги обрабатываемой поверхности, вызванные неправильным подбором технологических параметров обработки (недостаточное охлаждение, неправильный подбор скорости вращения инструмента и т. д.);

непроработка отдельных участков плиты из-за низкого качества Исходной поверхности.

Опыт работы передовых камнеобрабатывающих предприятий показывает, что при строгом соблюдении режима производства, правил технической эксплуатации оборудования потери на технологический брак могут быть полностью исключены.

Естественные потерн — потери на трещиноватость, которые представляют собой отходы, образующиеся., при раздавливании обрабатываемых плит под инструментом. Этот вид потерь наиболее характерен для шлифовки облицовочных изделий из пород камня средней твердости, особенно цветного мрамора. Более 2/з этих потерь приходится на начальные операции шлифования (калибровка, грубый обдир),,протекающих при повышенных давлениях инструмента на изделие. Остальные потери, как правило, связаны с полировкой, вызывающей нагрев изделия, что может привести к растрескиванию плит-по направлениям, ослабленным системами трещин. Наиболее эффективными способами сокращения этих потерь является выбор рационального режима шлифовки-полировки, утолщение плит-заготовок путем армирования с тыльной стороны.

Расходные коэффициенты, учитывающие потери плит-заготовок на каждой технологической операции, определяются:

Т а б л и ц а 12.3

Расходный коэффициент для различных пород

| Операция | Порода | Расходный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Распиловка на рамных станках | Гранит | 0,85 |
|  | Мрамор белый | 0,75 |
|  | Мрамор цветной | 0,60 |
| Распиловка на дисковых стан- | Мрамор | 0,7 |
| ках | Мрамор цветной | 0,55 |
| Окантовка | Гранит | 0,95 |
|  | Мрамор | 0,90 |
|  | Мрамор цветной | 0,8 |
| Шлифовка-полировка | Гранит | 0,90 |
|  | Мрамор | 0,95 |
|  | Мрамор цветной | 0,90 |

экспериментальным путем — для горных пород с намечаемых к эксплуатации месторождений;

по данным практики производства плит горных пород на передовых предприятиях — для горных пород с разрабатываемых месторождений.

При отсутствии экспериментальных данных расходные коэффициенты ориентировочно можно выбирать по данным табл. 12.3.

Потери при хранении облицовочных изделий из природного камня, и декоративных плит на основе природного камня. Минстройматериалдми СССР по согласованию с Госснабом СССР утверждены- временные нормы боя при хранении облицовочных изделий.

Норны потерь (%) боя при хранении облицовочных изделий

Плиты облицовочные пиленые из природного камня:

1,1 —1,6

2,0

0,3

1,6

0,3

1.5

1,0

мрамора белого, мрамора цветного, мраморизоваиного известняка, доломита

известняка, туфа, ракушечника, травертина, гипсового камня

гранита и других прочных пород

Плиты декоративные на основе природного камня: типа I толщиной, мм:

<30

>40

армированные

типа II

типа III

Использование металлических контейнеров — важнейшее условие сокращения потерь облицовочных изделий при хранении и транспортировке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Александров В. А. Обработка природного камня алмазным дисковым инструментом. Киев, Наукова думка, 1979.

- Бакка И. Т. Влияние структурно-текстурных особенностей Украинского кристаллического щита на добычу блоков облицовочного камня. Реферативная информация. Серия — Промышленность нерудных и неметаллорудных материалов. Вып. 3. М., ВНИИЭСМ, 1978.

- Бакка И. Т. Рациональное использование сырья и пути снижения потерь при добыче и обработке облицовочного камня. Реферативная информация. Серия — Промышленность нерудных и неметаллорудных материалов. Вып. 1. М„ ВНИИЭСМ, 1980.

- Безопасность открытых работ в горнорудной и нерудной промышленности (Сборник официальных материалов и методических указаний), Киев, Техника, 1981.

- Берлин Ю. Я-, Сычев Ю. И., Шалаев И. Я. Обработка строительного декоративного камня. Л., Стройиздат, 1979.

- Карасев Ю, Г. Процессы и технология открытых горных работ на карьерах стенового и блочного камня. М., изд. МГИ, 1982.

- Малин В. И. Облицовка поверхностей природным камнем. М., Высшая школа, 1981.

- Нормы естественной убыли и потерь сырья, материалов и продукции в процессе транспортирования и хранения, используемые на предприятиях промышленности строительных материалов. М., ВНИИЭСМ, 1983.

- Олейников А. С., Мядилец Я. Н. Повышение эффективности добычи и распиловки блоков камня. Реферативная информация. Серия — Промышленность нерудных и неметаллорудных материалов. Вып, 2. М„ ВНИИЭСМ, 1980.

, 10. Орлов А. М. Добыча и обработка природного, камня. М., Стройиздат, 1977.

- Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности строительных материалов. М., Стройиздат, 1981.

- Сычев Ю. И., Берлин Ю. #,, Шалаев И. Я. Оборудование для распиловки камня, Л., Стройиздат, 1983.

- Субботин Е. К. Эффективное использование алмазов для камнеобрабатывающего инструмента —Строительные материалы, 1982, № 8, с. 17—18.

- Туманян Р. Г., Мерян Ф. А., Барсегян Э, Е. Оборудование для добычи и обработки природного камня. Каталог-справочник. М., ЦНИИТЭС- троймаш, 1980.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие			 3

- Природный камень. Назначение и свойства		3

  - Минеральный и петрографический состав (А. X. Кузьменко) ...	5

    - Природный камень как вид полезного	ископаемого ...	5

    - Магматические горные породы	  8

    - Осадочные горные породы .	    15

    - Метаморфические горные породы .	.	, 		16

    - Особенности геологического строения .	.	17

- '6. Приуроченность месторождений £ геоструктурным регионам 19

- Основные физико-механические, горнотехнические и горнотехноло-

гйческие показатели. Определение, методы оценки (А.	Г. Смирнов)	.	.	19

- Качественные требования к природному камню	(Н.	Т. Бакка)	.	.	33

- Качественные требования ...... 	33

- Контроль качества камня	37

- Применение продукции из природного, камня (Н. В. Дегтяренко) . 38

- Номенклатура продукции	38

- Плиты облицовочные пиленые	39

- Архитектурно-строительные изделия .	 	.	42

- Плиты декоративные на основе природного камня ....	44

- Основные области использования природного камня ... 45

- Блочность, декоративность и геометризация месторождений (Н. Т. Бакка) 	49

2.1* Характеристика основных месторождений	49

- Особенности разведки, оценки и опробования . .	.	.	.	.	. . .	54

- Особенности разведки	54

- Геолого-техническая оценка запасов .	.	.	.	.	.	. . .	60

- Технологическое	опробование !	 61

- Кондиции и подготовленность месторождений для промышленного освоения	  63

- Оценка блочности	  64

- Трещиноватость горных пород . . 		64

- Методы оценки трещиноватости ....	......	66

- Закономерности развития трещиноватости	.	.	.	...	69

- Характеристика отдельностей на месторождениях природного камня ...	.	    72

- Методы оценки	блочности	 73

- Оценка декоративности	. (	 79

- Определение декоративности	.			79

- Методы оценки	декоративности	87

- Методика составления 'заключения о декоративности пород .	92

- Декоративность камня и конъюнктура внешнего рынка . ., 93

- Геометриэация месторождений ,	    96

- Сущность и задачи геометризацни месторождений облицовочного камня	   96

- Геометризация месторождений по трещиноватости .	...	97

- Геометриздция месторождений по блочности .	.....	98

- Геометризация месторождений по декоративности ....	98

- Вскрытие, подготовка к выемке и системы разработки (А. X. Кузьменко, Н. В,-Дегтяренко)	, . . 100

  - Проектирование карьеров по добыче блоков природного камня . . 100

    - Режим работы карьеров . . . . 		 101

    - Состав горно-капитальных работ и основные параметры

.вскрытия . ;			101

    - Основные параметры карьеров по добыче блоков из массива 106

  - Системы разработки 	108

    - Технологические процессы горных работ на карьерах блочного камня и способы подготовки камня к выемке . . . . . . .. 109

    - Оптимальное разделение монолита на кондиционные блоки 115

    - Выбор рациональной технологической схемы добычи блочного камня		. .... 127

    - Система разработки и структуры комплексной механизации

добычи блочного камня	130

    - Определение производственной мощности карьеров , .	. 143

- Применение взрыва при вскрытии и подготовке к выемке природного

камня (А. Г. Смирнов, И. С. Биржишкис) 			 144

  - Влияние свойств массива на эффективность взрывного отделения

пород .	.	.	.	.			 144

    - Крепкие горные породы	144

    - Породы средней крепости .	;				 150

  - Взрывные способы отделения монолитов от массива и конструкций

зарядов ВВ	153

    - Способы с применением ВВ метательного действия .... 153

    - Способы, основанные на применении бризантных ВВ	.	.	.	155

    - Разрушение среды зарядами направленного действия	.	.	157

    - Конструкции зарядов В В направленного действия .	.	. .160

4-3, Технология производства взрывных работ	....	 167

- Отбойка скальной вскрыши	167

- Отделение блоков от массива		 170

- Технология взрывных работ в породах средней крепости . 175

- Паспорта на производство буровзрывных	работ	177

- Механические, физико-технические и комбинированные способы подготовки камня к выемке .	.			 . 		182

  - Механические способы (Н. Т. Бакка)		182

    - Буроклиновой и гидроклиновой способы	.	.	.	182

    - Канатное пиление	'	192

    - УДарно-врубовые машины	  193

    - Баровые машины и машины с кольцевой фрезой .... 194

    - Вращательное, шарошечное, вибрационное и ударно-вращательное бурение .	.	.	 194

    - Дисковые пилы	 196

    - Отрыв камня винтовыми подъемными устройствами	.	.	.	197

  - Физико-технические способы (Н. Т,	Бакка)	198

    - Резание камня термогазоструйными и плазменными горелками

52 2. Разрушение камня струей воды высокого давления . ... 2Q1

Направленный раскол породы электротехническими способами 202

- Отделение камня от массива невзрывчатым разрушающим

средством			 203

52.5. Термомеханический раскол камня . . , . . . .	. .	206

  - Комбинированные способы (Н. В. Дегтяренко)	’ ’ ' 207

    - Взрывоклиновой способ	! 206

    - Буровзрывоклиновой способ ...

    - Термовзрь&оклиновой способ .	.	.........

    - Термоклиновой способ

    - Ударно-врубоклиновой и ударно-врубовзрывоклиновой способы .	.	.	.

    - Канатноклиновой способ .

    - Врубоклиновой способ

    - Канатно-врубоклиновой способ .	. .	.	-

    - Канатно-взрывоклиновой способ .	.	.

    - Врубовзрывоклиновой способ

- Транспортно-погрузочные и складские операции

  - Выемка и погрузка

    - Особенности выемочно-погрузочных работ. Характеристика

оборудования (Н. Т. Бакка)		 • ■

    - Завалка и перемещение блоков лебедками (Н. Т. Бакка) .

    - Выемка и погрузка окола на карьерах блочного камня (Н. В. Дегтяренко) .	.	.	.

  - Транспортирование (Н. В. Дегтяренко)

    - Карьерные грузы и выбор средств для их перемещения . .

    - Требования к карьерным дорогам

    - Перевозка блоков автомобильным транспортом

6.2.4; Перевозка блоков железнодорожным транспортом .	. .	.

  - Разгрузка и Складирование (Н. В. Дегтяренко) .	.	.....

    - Требования к складам сырья ..	,	-	. .

    - Грузозахватные устройства для погрузки и разгрузки блоков

    - Приемка, маркировка и поставка блоков природного камня

- Способы обработки и технологические схемы производства продукции

  - Способы обработки природного камня (Н. Т. Бакка)

  - Термогазоструйная обработка (Н. Т, Бакка) . .	.	;	•

  - Особенности производства технических каменных изделий (Н. Т. Бакка)

  - Технблогические схемы производства продукции из природного кам

ня, Рекомендации по компоновке камнеобрабатывающих заводов (В. Ф. Зубко)

    - Технологические схемы производства облицовочных плит из

твердых горных пород .	;

    - Схемы производства продукции из мягкого камня и пород

средней твердости

    - ^Вспомогательные операции при производстве плит из твердого камня, пород средней твердости и мягкого камня

    - Схемы производства облицовочных изделий на основе природного камня

    - Рекомендации по компоновке камнеобрабатывающих заводов

- Распиловка природного камня (В. Д. Грачев)

  - Способы распиловки

    - Распиловка полосовыми пилами со свободным абразивом .

' 8,1.2, Распиловка полосовыми пилами, армированными режущими

элементами .	.

- Распиловка дисковыми пилами, армированными режущими элементами . ,.	'		 •

  - Камнераспиловочное оборудование .

    - Штрипсовые распиловочные станки

    - Дисковые распиловочные станки .	.	. . .	. . - -

    - Распиловочные станки с эластичным рабочим органом

212

213

215

215

216

218

219

220

220

222

222

222

224

228

230

230

231

232

233

234

234

234

236

238

238

244

248

251

252

253

254

254

255

257

257

259

264

266

267

269

299

312

316

443

  - Обеспечение распиловки природного камня полосовыми и эластичными рабочими органами		 . . .	.

    - Распиловка твердых пород природного камня штрипсовыми

пилами и свободным абразивом ..				 .

331

340

341

341

345

349

349

357

360

361

361

- 371 374 379

379

383

385

385

385

388

- 392

392

393

394

395

- 396

398

- 399, 401 401 403 403 407 409

412

412

412

Распиловка природного камня средней твердости алмазными

штрипсовыми пилами

    - Распиловка камня эластичными рабочими органами . . .

8.4. Распиловка камня адмазными дисковыми пилами	. .

- Рекомендации по эффективной эксплуатации оборудования и инструмента .	... . ..... .

- Конструкции алмазных дисковых пил

- Окантовка изделий из природного камня (В. Д. Грачев)

  - Фрезерно-окантовочиое оборудование

  - Технология окантовочных работ .	.	...........

  - Конструкции алмазных дисковых пил для окантовки облицовочных

изделий из природного камня .	.

- Фактурная обработка (В. Д. Грачев)

  - Фактуры поверхности природного камня

  - Оборудование для фактурной обработки .	.	.

  - Абразивная фактурная обработка

  - Рабочий инструмент и оснастка для фактурной обработки ....

  - Технология фактурной обработки .	.	. . . 			 .

    - Шлифовка-полировка облицовочных изделий из твердых пород природного камня .	.	.'

    - Шлифовка-полировка облицовочных изделий из мрамора .

- Организация производства обработки камня

  - Шламовое хозяйство и оборотное водоснабжение (Л. С. Сачков)

    - Система производственного водоснабжения и гидротранспорт

шлама

П.1.2. Выбор схемы очистку производственных стоков . . .

- Расчет шламоотстойника

- Система водоснабжения

  - Энергоснабжение (Л. С. Сачков) . . *		 . .

    - Выбор напряжения внешнего электроснабжения камнеобрабатывающих заводов ...

    - Определение электрических нагрузок .	:	:	......

11.2Д Электрическое освещение . у

  - Внутризаводской транспорт (Н. В. Дегтяренко)

    - Подъемно-транспортные машины и приспособления ....

    - Транспортирование готовой продукции

  - Складирование и хранение готовой продукции (Н В. Дегтяренко) .

    - Контроль качества готовой продукции . .	.	. . ...

    - Подготовка тары и упаковка продукции

    - Склад готовой продукции . .	.

И.5. Охрана труда и техника безопасности (В. Ф. Зубко)

- Техника безопасности и производственная санитария . .

- Электробезопасность .	.	.	.	.

- Противопожарная безопасность

- Учет потерь и рациональное использование природного камня . . .

  - Потерн и отходы при добыче (Н. Т. Бакка)

    - Классификация потерь и потерь-отходов

    - Методы определения и нормирования потерь, отходов и показателей использования сырья	417

    - Формирование потерь и отходов при механических способах

подготовки 	  422

    - Формирование потерь н отходов при физико-технических способах ПОДГОТОВКИ	420

    - Образование потерь и отходов при взрывном способе

подготовки .	.	.	.	..	  427

    - Учет потерь и отходов .	.				 427

- Потери и отходы при обработке камня (В. Ф. Зубко) .... 432

- Потери при распиловке	433

- Потери при окантовке и шлифовке-полировке	437

Список литературы	  440

Смирнов Альберт Германович Банка Николай Терентьевич Биржишкис И он ас Стасиевич и др.

ДОБЫЧА И ОБРАБОТКА ПРИРОДНОГО камня

Заведующий редакцией О. Я. Партии Редактор издательства Е. Я. Волков

Технические редакторы И. Л. Старостина, С. Г. Веселкина Корректор М, В. Дроздова

ИБ № 6852

Сдано в набор 16.03.90. Подписано в печать 15:08.90. Формат бОХЭО1/^ Бумага кн.~ журн. ими. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Уел. печ. л. 28;0. Уел. кр.-отт. 28,0. Уч.-изд. л. 29,0. Тираж 3500 экз. Заказ 379/1025—9. Цена 1 р. 90 к.

Ордена «Знак Почета» издательство «Недра* 125047. Москва, площадь Белорусского вокзала, 3.

Ленинградская Типография, № 4 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой - ГосударЬтвенного комитета СССР по печати. 19Н26, Ленинград, Социалистическая ул., 14.

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ1

В КИЕВСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
РАЗРАБОТАНЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
БУРЫ (БКПИ)

ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ КРЕПКИХ ПОРОД И МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Буры предназначены для бурения,технологических скважин в крепких породах и мерзлых грунтах в энергетическом строительстве, нефтяной и газодобывающей, горнорудной, угольной отраслях промышленности, геологоразведке, промышленном й гражданском строительстве в сложных горногеологических условиях. Разработанные буры внедрены в промышленное 'Производство и применяются при строительстве магистральных ЛЭП, в. промышленном и гражданском строительстве, на карьерах в Камчатской, Магаданской, Тюменской, Крымской и других областях УССР и-РСФСР.

Применение буров .БКПИ по сравнению с лучшими зарубежными и отечественными образцами позволяет:

в 1,5—2 раза увеличить производительность (скорость) бурения;

снизить себестоимость и затраты на бурение на 40—60 %; дать экономию породораэрушающего инструмента; повысить надежность и долговечность буров и базовой бурильной машины.

Конструкция буров позволяет выбирать и быстро сменять режущий инструмент со специальной геометрией в зависимости от крепости, физико-химических свойств разрушаемых пород и условий работы.

Разработанные в КПИ породоразрушающие резцы для конкретных ’пород и грунтов значительно-увеличивают эффективность эксплуатации буров в конкретных горногеологических условиях.

Надежность и долговечность буров увеличена за счет применения современных, прогрессивных технологий лазерного упрочнения элементов бура и породоразрушающего инструмента.

Буры предназначены для работы с серийными бурильными машинами МРК-750, УШ-2Т, БМ-302, БМ-205, 1Н1, КАТО и другими.

Буры конкурентоспособны с лучшими зарубежными образцами фирм Японии, Швеции, США, Финляндии, а по производительности превосходят лучшие буры японских фирм КАТО и 1Н1. Буры, отдельные элементы конструкций буров, породоразрушающие резцы, лазерная технология упрочнения элементов буров и резцов защищены авторскими свидетельствами СССР, удостоены наград ВДНХ СССР и УССР.

техническая характеристика

Размер скважин, м:

диаметр 					 .0,15 — 0,75

глубина 					 До 20

Скорость бурения (в зависимости от крепости пород), м/ч , . 2 — 30 Расход породоразрушающего инструмента, шт/м . . .. . . . 5 X Ю“6 Число резцов на буре, шт. . . 				 6 — 24

Мы рады установить с Вами деловые отношения. Мы поможем спроектировать, разработать, изготовить и внедрить буры БКПИ, соответствующие Вашим горногеологическим условиям.

За дополнительной технической информацией просим обращаться по адресу:

252056, г. Киев —56, проспект Победы, 37. Киевский политехнический институт, кафедра технологии и механизации горные работ (24—03), тел. 441-91-49, 441-98-28. -

Авторы: В. В. Смирнов, Н. И. Сергиенко, Ф. Ф, Бондаренко

В качестве показателя буримости пород при вращательном бурении часто применяется показатель энергоемкости разрушения, который представляет расход энергии на выбуривание

м шпура

М 1рбур ™ /Оср,

где ^ — средняя нагрузка на электродвигатель сверла; оСр — средняя скорость бурения.

С целью расширения области применения показателя буримости пользуются расчетным показателем, который получил название показатель трудности бурения Яб (табл. 1.8). Все горные породы по величине /ТУ подразделяются на 25 категорий с выделением пяти классов. Породы с показателями Яе>25 относятся к внекатегорийным.

Т,ермобуримость. В последние годы в нерудной промышленности все более широкое применение находит термическое бурение. Оно -происходит путем «шелушения», хрупкого отделения от нагреваемой поверхности небольших пластинок породы. Наиболее эффективно разрушаются породы, в состав которых входят минералы с различными коэффициентами теплового расширения и связанные цементирующим составом противодействующим расширению минеральных зерен. Согласно шкалы термобуримости все горные породы разделены на три категории, каждой категории соответствует предел изменения критерия термобуримости Птб (табл. 1.9).

Взрываемость — сопротивляемость горных пород разрушению при взрывании.

Сопротивляемость пород взрыванию оценивается на практике удельным зарядом эталонного ВВ, т, е. потребным расходом ВВ на разрушение 1 м3 породы в массиве. Степень дробления породы взрывом зависит прежде всего от ее сопротивления действию взрыва, что характеризуется удельным расходом ВВ (г/м3), необходимым для достижения заданного эффекта дробления

Яэ = 0Ж(

Осж + Тсдв + ар) + 40у,